《渭南润丰源塑料制品有限责任公司塑料制品生产线建设项目环境影响报告书》技术评审会专家组意见

2018年5月4日，渭南市临渭区环境保护局在渭南市主持召开了《渭南润丰源塑料制品有限责任公司塑料制品生产线建设项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）技术评审会。建设单位（渭南润丰源塑料制品有限责任公司）、报告书编制单位（中国轻工业西安设计工程有限责任公司）等单位的代表及有关专家共11人参加了会议，会议组成了专家组（名单附后）。

会议听取了建设单位关于建设项目筹建情况的介绍和报告书编制单位对报告书主要内容的汇报。经认真讨论和评议，形成技术评审会专家组意见如下：

一、项目概况

1、项目基本情况

渭南润丰源塑料制品有限责任公司塑料制品生产线建设项目位于渭南市临渭区官路镇北志道村二组原废弃官路镇利军造纸厂，占地10000m2（合15亩），项目东邻农田，南邻生产路、隔路为农田，西邻农田，北邻生产路、隔路为农田。距离最近的环境敏感点为厂界北侧500m的北志道村。

项目总投资700万元，主要是利用废旧农地膜造粒，项目建成后设4条废塑料造粒生产线，设计塑料再生造粒1万吨。

拟建项目的组成及主要建设内容具体见表1。

表1   项目组成及主要建设内容一览表

| 类别 | 项目 |  | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 造粒车间 |  | 新建造粒车间1座，1F，层高9m，砖混+钢结构，全封闭，建筑面积为800m2，购买上料机4台，造粒机4台，空压机1台，设4条废塑料造粒生产线，每条生产能力为0.35t/h | 依托 改造 |
|  | 清洗车间 |  | 新建清洗车间1座，1F，层高9m，砖混+钢结构，全封闭，建筑面积为800m2，购买螺旋上料机4台，湿式破碎机4台，自动双尖底清洗机4台，高效脱水机4台，设4条破碎清洗生产线，每条破碎清洗线生产能力为0.35t/h | 新建 |
| 辅助工程 | 分选、打包车间 |  | 改造厂区原有厂房1座，1F，层高9m，砖混+钢结构，建筑面积800m2 | 新建 |
|  | 办公楼 |  | 改造厂区原有办公楼一栋（1F），砖混结构，建筑面积400m2，用于办公 | 依托改造 |
|  | 住宿楼 |  | 新建宿办楼1栋（1F），砖混结构，建筑面积490m2，用于员工住宿 | 依托改造 |
|  | 门房 |  | 新建门房1座，1F，砖混结构，建筑面积40m2 | 依托改造 |
|  | 餐厅 |  | 新建餐厅一栋，1F，砖混结构，建筑面积200m2，设灶头2个，用于员工就餐。采用液化天然气作为燃料 | 依托改造 |
|  | 水池 |  | 6座120m3水池，每座长6m×宽10m×高2m，防渗，位于厂区东南角，其中：①4座作为废旧塑料清洗废水沉淀池（1座内设2级过滤及1个气浮池），1座作为废旧塑料清洗废水清水收集池，1座作为造粒循环水池，1座作为清洗污泥收集池；②2座为备用水池（备用收集清洗废水或消防废水） | 新建 |
| 储运工程 | 产品库房 |  | 新建产品库房1座，轻钢+砖混结构，1F，层高9m，全封闭结构（防风、防雨、防散失），地面进行防渗处理，建筑面积分别为500m2，用作成品仓库；产品的最大储存量为300t | 依托改造 |
|  | 原料库 |  | 新建原料库1座，轻钢+砖混结构，1F，层高9m，建筑面积均为500m2，用作原料仓库，地面进行防渗处理，全封闭结构（防风、防雨、防散失），仓库设计废旧塑料最大储存量300t； | 依托改造 |
| 公用工程 | 给水工程 |  | 本项目供水由项目区原有自备水井管网提供。 | 依托原有 |
|  | 排水工程 |  | 无生产废水排放，生活污水定期清掏，农田综合利用。 | 新建 |
|  | 供暖制冷 |  | 办公生活区采用单体空调供暖制冷，生产过程中的冷却均采用水冷。 | 新建 |
|  | 供电工程 |  | 官路镇已建城镇电网供电。 | 依托原有 |
|  | 生产用热 |  | 造粒熔融采用电磁加热 | 新建 |
| 环保工程 | 废气 | 废旧塑料分选过程粉尘 | 封闭的原料棚2座 | 依托改造 |
|  |  | 造粒工序和废渣加热 | 12个集气罩、1个废渣废气集气筒+ 电捕焦油器+复合式光氧设备+新电晕等离子设备+1台风量10000m3/h风机+1根15m高排气筒 | 新建 |
|  |  | 餐厅油烟 | 净化效率≥60%的油烟净化器处理后经专用烟道引至楼顶排放 | 新建 |
|  | 废水 | 生产废水 | 6座120m3水池，每座长6m×宽10m×高2m，防渗，位于厂区东南角，其中：①4座作为废旧塑料清洗废水沉淀池（1座内设2级过滤及1个气浮池），1座作为废旧塑料清洗废水清水收集池，1座作为造粒循环水池，1座作为清洗污泥收集池；②1座为备用水池（备用收集清洗废水或消防废水） | 新建 |
|  |  | 生活污水 | 1座防渗旱厕 | 新建 |
|  | 固废 | 分选杂质、泥渣、废滤网 | 厂区西南侧设1处防风、防雨、防晒的一般固废临时收集场所，地面进行防渗处理，建筑面积400m2 ①分选杂质收集后由市政环卫部门集中处置； ②泥渣经板框压滤机脱水后产生量75t/a（含水率60%），集中收集后由市政环卫部门集中处置； ③废滤网统一收集后交于厂家回收处理； | 依托改造 |
|  |  | 滤渣 | 1台真空电磁烧网机 | 新建 |
|  |  | 生活垃圾 | 5个生活垃圾收集桶，1个防渗生活垃圾收集池 | 新建 |
|  |  | 废油脂 | 专用收集桶 | 新建 |
|  |  | 电捕焦油 | 专用收集桶 | 新建 |
|  | 噪声 |  | 低噪声设备、隔声、减震、软连接 | 新建 |
|  | 绿化 |  | 绿化面积1070m2 | 新建 |

2、项目生产工艺流程及产污环节

项目在建设过程中，主要产污环节为施工期和运营期。运营期项目生产工艺流程及产污环节具体见图1。

图1   运营期生产工艺流程及产污环节

3、污染物排放汇总

该项目运营期污染物产生及排放汇总具体见表2。

表2   污染物产生—排放情况汇总

| 类型 | 排污节点 | 污染物 | 产生浓度 |  | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 造粒+滤网废渣加热分解 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 106.0m3（真空烧网机和造粒机同时运行） | 3.39 | 10.32（真空烧网机和造粒机同时运行） | 0.31t/a |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.6t/a | / | 0.6t/a |
|  | 造粒+滤网废渣加热分解 | 臭气浓度 | 有组织 | / | / | / | 422（无量纲） |
|  |  |  | 无组织 | / | / | 10（无量纲） | / |
|  | 分选过程 | 粉尘 | 无组织 | / | 0.075t/a | / | 0.075t/a |
|  |  |  | 降尘 | / | 0.425t/a | / | 0.425t/a |
|  | 餐厅 | 油烟 | 有组织 | 3.175mg/m3 | 0.012t/a | 1.27mg/m3 | 0.0048t/a |
| 水 污 染 物 | 生产过程 | 生产废水 | / |  | / | / | 0 |
|  | 办公生活区 | 生活污水 | / |  | 907.2t/a | 定期清掏，农田综合利用 |  |
|  |  | COD | 350mg/L |  | 0.32t/a |  |  |
|  |  | BOD5 | 200mg/L |  | 0.18t/a |  |  |
|  |  | SS | 280mg/L |  | 0.25t/a |  |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L |  | 0.03t/a |  |  |
|  |  | 动植物油 | 80mg/L |  | 0.07t/a |  |  |
| 噪声 | 主要为设备噪声，源强为70-85dB(A)，采取隔声、减振、消声等措施后为55-65dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| 固 废 | 分选过程 | 分选杂质 | 含杂质5% |  | 750 t/a | 分类收集后由当地环卫部门集中处置 |  |
|  | 湿式破碎清洗过程中 | 泥渣 | 含水率60% |  | 75t/a |  |  |
|  | 造粒过程 | 废滤网 | 2160片/a |  | 3.24t/a | 交由厂家回收 |  |
|  |  | 滤渣 | 4.4kg/d |  | 0.9t/a | 在厂区内经真空电磁烧网机加热融化为液态塑料经真空烧网机自带回收槽回收后回用于生产。 |  |
|  | 办公生活区 | 生活垃圾 | 1kg/(人·天) |  | 9.45t/a | 分类收集后由当地环卫部门集中处置 |  |
|  | 餐厅 | 废油脂 | 年用油量（0.5t/a）的10%计 |  | 0.05 | 有资质单位回收处理 |  |
|  | 废气处理系统 | 电捕焦油 | 废气处理量的（4.73t/a）的10%计 |  | 0.339 | 有资质单位回收处理 |  |

4、公用工程

（1）给排水

本项目供水由项目原有自备水井提供。无生产废水排放，生活污水定期清掏，外拉肥田。

（2）供电

项目电源由官路镇已建城镇电网引入，经厂区配电室变压器调压后供电，满足厂区用电需求。

（3）供暖制冷

办公生活区采用单体空调供暖制冷。生产过程中的冷却均采用水冷，具体为熔融挤出的条状塑料冷却环节采用循环水冷却，由于这个环节对水温要求较低，不需冷却塔冷却，仅简单与外界常温水循环，定期补充新鲜水即可。

（4）生产用热

造粒熔融采用电磁加热。

5、劳动定员与劳动制度

本项目建成后年运营315天，3班，每班工作8h，劳动定员为30人。

6、项目实施进度

本工程计划建设工期4个月，建设周期为2018年6月至2018年9月。

专家组认为：工程内容介绍基本清楚，应完善下列内容：

1、完善项目主要建设内容和和工程组成，核实主要设备清单和规格，明确项目工作制度，说明产能的匹配情况，核实并完善平面布置图。

2、核实项目原辅材料种类及用量，完善项目原辅材料来源及规格要求，校核物料平衡。

3、细化生产工艺及产污环节，明确滤网的处置方式，核实污染物产生排放量。

- 二、环境质量现状和环境保护目标

1、环境质量现状

（1）区域环境空气质量

监测结果表明拟建项目区域空气环境监测指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准的规定和要求，非甲烷总烃监测数据符合《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准要求。

（2）声环境

监测结果表明，拟建项目区域声环境质量监测指标均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的规定和要求。

（3）地下水环境质量

监测结果表明，项目所在区域监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中III类标准的规定和要求，

- 2、主要环境保护目标

项目周围主要环境保护目标见表3。

表3   主要环境保护目标

| 环境要素 | 保护对象 | 方位 | 距离（m） | 人数（人） | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 北志道村 | 北 | 500 | 636 | GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准 |
|  | 西大丰村 | 东北 | 1184 | 223 |  |
|  | 太丰村 | 东 | 1788 | 246 |  |
|  | 东大丰村 | 东北 | 2899 | 306 |  |
|  | 南德村 | 东 | 2293 | 648 |  |
|  | 姚寨村 | 东南 | 3348 | 711 |  |
|  | 南志道村 | 南 | 800 | 641 |  |
|  | 东石碑寨村 | 东南 | 2970 | 204 |  |
|  | 石碑村 | 东南 | 2669 | 101 |  |
|  | 北白家寨 | 南 | 2388 | 197 |  |
|  | 南白家寨 | 南 | 3075 | 136 |  |
|  | 东官路村 | 西南 | 2960 | 109 |  |
|  | 官路村 | 西南 | 3070 | 1282 |  |
|  | 崔家 | 西南 | 2427 | 150 |  |
|  | 张伍村 | 西南 | 2849 | 144 |  |
|  | 潘家村 | 西南 | 2546 | 544 |  |
|  | 池王村 | 西南 | 3127 | 80 |  |
|  | 南勋襄村 | 西 | 1297 | 193 |  |
|  | 云祥村 | 西 | 1358 | 323 |  |
|  | 丰润村 | 西 | 2530 | 253 |  |
|  | 永和村 | 西北 | 1974 | 544 |  |
|  | 庄子 | 西北 | 3278 | 473 |  |
|  | 平头庄村 | 西北 | 2744 | 384 |  |
|  | 新村 | 东北 | 1972 | 406 |  |
|  | 南陵铒 | 东北 | 2743 | 180 |  |
|  | 焦家村 | 东北 | 3324 | 401 |  |
| 地表水 | 洛河 | 东 | 6877 | / | 地表水环境质量标准Ⅲ类水域 |
| 地下水 | 地下水质 | 项目区东西两侧各1km，上游1km，下游2km |  |  | （GB/T14848-93）地下水质量标准》Ⅲ类标准 |
| 环境风险 | 北志道村 | 北 | 500 | 636 | 人群健康 |
|  | 西大丰村 | 东北 | 1184 | 223 |  |
|  | 太丰村 | 东 | 1788 | 246 |  |
|  | 东大丰村 | 东北 | 2899 | 306 |  |
|  | 南德村 | 东 | 2293 | 648 |  |
|  | 南志道村 | 南 | 800 | 641 |  |
|  | 东石碑寨村 | 东南 | 2970 | 204 |  |
|  | 石碑村 | 东南 | 2669 | 101 |  |
|  | 北白家寨 | 南 | 2388 | 197 |  |
|  | 南白家寨 | 南 | 3075 | 136 |  |
|  | 东官路村 | 西南 | 2960 | 109 |  |
|  | 官路村 | 西南 | 3070 | 1282 |  |
|  | 崔家 | 西南 | 2427 | 150 |  |
|  | 张伍村 | 西南 | 2849 | 144 |  |
|  | 潘家村 | 西南 | 2546 | 544 |  |
|  | 池王村 | 西南 | 3127 | 80 |  |
|  | 南勋襄村 | 西 | 1297 | 193 |  |
|  | 云祥村 | 西 | 1358 | 323 |  |
|  | 丰润村 | 西 | 2530 | 253 |  |
|  | 永和村 | 西北 | 1974 | 544 |  |
|  | 庄子 | 西北 | 3278 | 473 |  |
|  | 平头庄村 | 西北 | 2744 | 384 |  |
|  | 新村 | 东北 | 1972 | 406 |  |
|  | 南陵铒 | 东北 | 2743 | 180 |  |
|  | 焦家村 | 东北 | 3324 | 401 |  |

专家组认为：环境质量现状调查基本清楚。

- 三、拟采取的环境保护措施及主要环境影响

- （一）建设期环境影响和减缓措施

- 1、施工扬尘

- 项目施工期间，建筑基坑开挖、填垫整地修建等过程，破坏原有地表结构形成裸露地表，建筑材料砂石等装卸、堆放、转运等均会造成地面扬尘污染环境；其扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短，以及土质结构、天气条件等诸多因素关系密切。施工建设期间，废气主要来自施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等对环境空气的影响

报告书要求按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《陕西省“治污降霾·保卫蓝天”五年行动计划》（2013-2017年）（陕政发[2013]54号）、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》（陕建发[2013]293号）和《陕西省“铁腕治霾·保卫蓝天”2017年工作方案》、《渭南市“铁腕治霾·保卫蓝天”2017年工作方案》要求治理扬尘。采取以下扬尘和废气防治措施：

（1）项目施工工地必须严格落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡、密闭运输”七个100%防尘措施；

（2）施工组织设计中，必须制定扬尘预防治理专项方案和空气重污染应急预案，遇政府发布重污染预警时立即启动应急响应，严禁施工现场土方作业。严格执行“禁土令”。每年1月1日至3月15日、11月15日至12月31日为冬防期。期间，建筑工地禁止出土、拆迁、倒土等土石方作业。

（3）施工方应在用地周边进行围档，围档设置高度不低于1.8m。

（4）对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量；施工弃土及建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷。

（5）运输车辆应保持工况良好，不应超载运输，采取遮盖、密闭措施；及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，定时洒水压尘，减少运输扬尘。

（6）施工现场尽量实施建筑材料统一堆放管理，水泥等尽量利用附近的现有库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时防止包装袋破裂。

（7）采用商品混凝土施工，禁止现场搅拌混凝土。

（8）遇有4级以上大风天气，停止土方施工，并做好遮掩工作，最大限度地减少扬尘；在大风日加大洒水量及洒水次数。

（9）项目施工场地周边必须设置围挡，湿法作业、场地覆盖；建筑工地施工现场主要道路必须进行硬化处理。减少露天装卸作业，严查渣土车沿途抛洒，在建筑工地集中路段设置拉土保洁指定通道，规定时间、路线、流程进行拉土作业；对渣土运输车辆安装GPS定位系统进行全面监控。

（10）严格落实各项建设工地扬尘污染防治措施要求，建设施工单位扬尘污染控制情况纳入建筑企业信用管理系统，将建设单位落实扬尘污染防治情况作为其今后招投标的重要依据；施工工地应用洗轮机等，推行工地边界无尘责任区，施工单位运输工程渣土、泥浆、建筑垃圾及砂、石等散体建筑材料，应全部采用密闭运输车辆，并按指定路线行驶。同时加强厂区门前生产路的洒水频次，减少建筑材料运输过程中扬尘的产生。

（11）加强对施工车辆、机械保养，确保施工车辆尾气达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）中的第Ⅲ阶段标准限值要求。

- 2、施工噪声

施工噪声主要来源于不同施工机械及运输车辆，影响范围差异很大。施工噪声将对场地周边声环境质量产生一定的影响，昼间超标范围主要出现在距施工机械53m的范围内，夜间超标最大范围将出现在距施工场地299m内。距离项目施工厂界最近的敏感点为北侧500m的北志道村，项目施工期噪声对外环境影响较小。

- 施工期间，运输车辆噪声级一般在75～85dB(A)，属间接运行。报告书认为，项目主要建设内容为生产设施厂房等，开挖土方和运输物料量有限，施工过程只要加强运输车辆管理，禁止车辆夜间和午休间鸣笛，尽量避免夜间运输土方和物料下，其产生的交通噪声污染主要集中在昼间，是短时的，一般不会对沿线村民和学校生活学习造成大的影响。

- 施工噪声防治措施建议：

（1）合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染。

（2）严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。

（3）采取有效隔声、减振、消声措施，降低噪声级。

（4）强化施工期环境管理，严格控制施工车辆运行；要求对进出施工场地车辆限速行驶、禁鸣，减少其交通噪声对场地周边和道路沿途村庄和学校等影响。此外，夜间应尽量避免大量施工车辆运行，以保证道路两侧居民等休息环境。

（5）合理安排工期，严格控制施工时间。根据不同季节合理安排施工计划，尽量避开午休时间动用高噪声设备，禁止夜间（22：00～06：00）施工作业，避免扰民。确因特殊需要必须连续作业的，必须向有关环保主管部门申请夜间施工证明，并提前公告附近学校、居民。

3、施工废水

施工生产废水主要由少量生产废水和施工人员生活污水组成。报告书要求项目建设与施工单位必须加强施工场地管理，对施工场地设临时防渗旱厕，将少量生产废水与生活盥洗水分别经临时沉砂池和沉淀池处理后，全部作为施工场地、道路洒水和绿化水等进行综合利用不外排，可有效控制废水外排对地表水体污染，对环境影响小。

- 4、固体废物

建设项目施工过程，产生一般固废主要是弃土渣、各种建筑装修废料和少量人员生活垃圾，其次是少量危险废物废油漆桶等。报告书要求弃土渣充分回收利用，尽可能回填于场地内地基处理和低洼处，多余部分按城建、环卫部门要求运往指定建筑垃圾场集中处置；对产生少量危险固废建筑装修用废油漆桶等，要求送有资质危险废物处置单位进行安全处置；施工场地排放生活垃圾约要求设垃圾箱（桶），固定地点临时堆放，分类收集后定期送当地市容环卫部门指定生活垃圾场卫生填埋处理。通过以上措施，施工期产生的固体废物对环境影响小。

- 5、生态恢复

本项目规划用地10000m2（合15亩），以永久性占地为主。平整场地将破坏土壤结构，弃土渣堆放若不及时清理并采取遮挡、覆盖等措施，在干燥气象条件下极易引起扬尘环境污染；遇暴雨季节，将会导致局部水土流失。但是项目建成后，随着厂区绿化措施的实施，区内占地生态环境将得一定到恢复和补偿，对区域生态环境影响较小。

专家组认为：施工期环保措施基本可行。

（二）运营期拟采取的环境保护措施和环境影响

- 1、大气污染防治措施及环境影响

（1）非甲烷总烃（有组织）

项目造粒过程中会产生少量的有机废气，其主要污染物为非甲烷总烃和臭气浓度。每台造粒设备上方均设集气罩对运行过程中产生的废气进行收集，项目拟采用1套“电捕焦油器+复合式光氧设备+新电晕等离子设备+风机+15m高排气筒”废气处理系统处理造粒工序及滤网废渣在加热分解过程产生的非甲烷总烃和臭气浓度。

在各种气象条件下，项目营运过程中产生的非甲烷总烃有机废气通过废气处理装置正常排放工况下，造粒和滤渣加热分解同时进行过程中的非甲烷总烃有组织最大落地浓度均出现在距排放源219m处，排气筒最大落地浓度为0.02899mg/m3，浓度占标率为1.45%；距离本项目最近的敏感点北志道村最大落地浓度为0.02317mg/m3，浓度占标率为1.16%。可见本项目正常排放工况下，非甲烷总烃厂界浓度达标，最大预测地面浓度较小，远低于环境质量标准规定的标准限值，对项目所在区域环境空气质量影响较小，不会改变区域环境空气功能级别。

在各种气象条件下，项目非正常工况排放时，造粒和滤渣加热分解同时进行过程的非甲烷总烃有组织最大落地浓度均出现在距排放源219m处，排气筒最大落地浓度为0.08271mg/m3，浓度占标率为3.30%。距离本项目最近的敏感点北志道村最大落地浓度为0.06609g/m3，浓度占标率均为4.14%。可见，本项目非正常排放情况下，非甲烷总烃最大预测地面浓度比正常排放时明显增大，但厂界浓度达标，对环境的影响和污染负荷贡献值也明显较正常排放时明显，但与相应的环境质量标准限值相比尚不超标，对环境的影响仍在可接受范围内。

① 注意废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；

② 定期检测废气净化设备净化效率，确保非甲烷总烃有机废气稳定达标排放。

③ 建立健全环保机构，配置必要监测仪器，对管理和技术人员进行岗位培训。

④ 若出现非正常工况，建设单位必须立即停止生产，及时检修更换废气处理设备，避免污染物随大气扩散对周边环境和敏感目标环境空气质量造成不良影响。

（2）非甲烷总烃（无组织）

本项目造粒车间无组织非甲烷总烃有机废气最大落地浓度出现在距污染源94m处，最大落地浓度为0.07627mg/m3，浓度占标率为3.81%。由预测结果可知，污染物最大落地浓度占标率均小于10%，最大落地浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准要求。因此，在严格落实大气污染防治措施的前提下，本项目无组织排放非甲烷总烃对环境空气影响很小。

（3）卫生防护距离

根据《塑料厂卫生防护距离标准》(GB18072-2000)，塑料厂产量≤1000t/a时，卫生防护距离为100m。本项目生产规模超过了1000t/a，结合计算的卫生防护距离，报告书最终确定本项目至少需要设置100m的卫生防护距离。

（4）其他废气环境影响分析

废旧地膜在熔融挤出造粒工序熔融状态后，及滤网废渣在加热分解过程会产生臭气浓度。在造粒设备（熔融机出气口、熔融机至挤出机连接处、主机磨头）上方设置集气罩，对运行过程中产生的废气进行收集处理。类比项目臭气浓度采用活性炭处理，类比项目排气筒监测臭气排放浓度最大值为422(无量纲)，厂界处监测臭气浓度＜10(无量纲)。本项目收集的废气采用“电捕焦油器+复合式光氧设备+新电晕等离子设备”处理达标后经15高排气筒排放，废气处理系统对臭气浓度的处理效率为91%。去除效率比类比项目的高，因此造粒和废渣加热分解过程臭气浓度的排放浓度均为422（无量纲），厂界处臭气浓度取10(无量纲)，符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)相关标准要求，对项目所在周围环境空气质量及厂区周围环境敏感目标影响较小，不会降低对环境空气质量等级。

专家组认为：应进一步分析废气的种类和排放方式，核实废气量和执行标准，完善废气收集及处理措施；落实原料堆存的环保要求。

2、水污染防治措施及环境影响

本项目运营期无生产废水排放，废水主要为员工生活污水，产生量为2.88m3/d，项目区设防渗旱厕，定期清掏，外拉肥田，因此本项目对地表水环境影响小。

本项目生产过程中循环冷却排水，其盐分较高，属清净下水，排入废旧地膜清洗废水处理设施处理后回用于生产，不外排；清洗废水经2级过滤和气浮沉淀处理后循环使用，不外排，因此生产过程中无生产废水排放。本项目清洗废水主要是在清洗废旧地膜粘附的粘土过程中产生的，主要污染物为COD、BOD、SS，氨氮等，类比《大连金泰再生资源有限公司年2万吨废塑料再生项目》竣工验收监测报告，项目清洗废水经2级过滤和气浮沉淀处理后，出水可达到《再生水水质标准SL368-2006（洗涤用水）》标准限值，可回用于生产，措施可行。

本项目正常生产情况下，生产用水循环使用不外排，也不向地下水系统排水，因此对地下水环境不产生影响。但在事故状态下，如构筑物破损等因素，可导致清洗废水泄漏事故，对潜水地下水产生污染。

为了防止项目运行时对地下水造成污染，项目在运营过程可能发生泄漏的区域采取防渗措施，防止其渗入地下水，从源头到末端全方位采取控制措施，防治项目运行对地下水造成污染。

专家组认为：核实项目用水量、排水量，进一步明确污水处理措施，论证项目废水不外排的可行可靠性。完善区域地下水环境现状和环境保护目标，进一步明确厂区分区防渗措施，细化废水沉淀池地下水污染防治措施，完善分区防渗图。

4、噪声污染防治措施及环境影响

本项目噪声主要源于粉碎机、造粒机等加工设备，另有废气处理风机等辅助设备运行时产生的噪声，其噪声值约70~85dB(A)。

报告书提出的主要的噪声污染防治措施如下：

（1）设备采购选型时，优先选用低噪声设备。各种机电产品选用时，除考虑满足生产工艺技术要求外，选型还必须考虑产品具备良好的声学特性（高效低噪），向供货制造设备厂方提出限制噪声要求。对于噪声较高的设备应与厂方协商提供相配套的降噪措施。

（2）本项目生产设备均位于厂房内，除采取基本的厂房隔声外，空压机选用减振、软管连接降噪措施；废气处理装置的风机采用减震垫、软性接头、隔声罩等降噪效果；粉碎机、造粒机、设置隔振基础或铺设减振垫达到降噪的目的。

（3）项目在营运过程中对设备采取定期检修、维护、保养等措施，从而减少因设备老旧或发生故障产生噪声，有效避免对周边产生声环境影响。

建设项目通过实施上述噪声污染防治措施之后，由预测结果可知，本项目投入运营后全厂四周噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。噪声影响防治措施可行。

专家组认为：核实噪声源的种类及位置，提出具有可操作性的噪声防治措施。

5、固废污染防治措施及环境影响

本项目运营期固体废物主要为一般固体废物和危险废物。

一般固体废物：主要为废旧农地膜分选杂质、湿式破碎清洗过程中污水沉淀产生的泥渣和职工生活垃圾及废油脂，造粒工序中产生的滤网、滤渣等。

危险废物：主要为废气处理系统产生的电捕焦油。

项目在厂区西南设1处防风、防雨、防晒的一般固废临时收集场所，收集分选杂质、废滤网、滤渣。泥渣清掏至污泥收集池经板框压滤机脱水后由当地环卫部门集中处置；分选杂质与生活垃圾集中分类收集后定期交由当地环卫部门处置。废滤网处理后交由厂家回收，滤渣收集后回用于生产。废油脂交于有资质单位回收处理。电捕焦油交于有资质单位回收处理，本项目固体废物的处置率可达到100%，实现固体废物的合理处置，同时建设单位要加强废物的贮存管理。

专家组认为：进一步核实固废产生的种类和数量，细化固废处置措施。

- 四、分析判定相关情况

本项目从事废塑料再生，属于国家颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中“鼓励类”第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”第20条“固体废弃物资源化”，符合国家产业政策。本项目已取得《渭南市临渭区经济发展局关于渭南润丰源塑料制品有限责任公司塑料制品生产线建设项目备案确认书的通知》渭临经发〔2017〕250号。

符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部、发改委、商务部公告2012年第55号）、《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（HJ/T364-2007）及《废塑料综合利用行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息部公告2015年第81号）中相关要求；项目选址于渭南市临渭区官路镇北志道村二组原废弃官路镇利军造纸厂，为工业用地，在官路镇城镇规划范围外。划定的100m卫生防护距离范围内，无环境敏感点，不存在环保搬迁。

项目运行产生“三废”和噪声采取环评提出的措施后，不会对周围环境产生显著影响。因此，报告书认为项目符合相关规划，选址合理。

专家组认为：应完善分析判定内容，细化项目与《废塑料综合利用行业规范条件》符合性分析，辅助设施和污染设施须配套建设，落实原料堆场的“三防”措施。

- 五、环境管理计划

报告书对环境管理、施工期环境监测、排污口规范化管理、环境监督提出相关要求，并给出了污染物排放清单和环保设施清单（见表4）和运营期环境监测计划（见表4），报告书估算环保投资为106.6万元，占总投资15.23%。

表4   污染物排放清单和环保设施清单

| 污染物 |  | 环保设施/措施 | 规模及效率 | 数量 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 来 源 |  |  |  |  |
| 废气 | 滤渣加热分解过程 | 集气管 | 收集率约为100% | 1根 | 60 |
|  | 造粒工序 | 集气罩 | 收集率约为85% | 12 |  |
|  |  | “电捕焦油器+复合式光氧设备+新电晕等离子设备” | 处理率91% | 1套 |  |
|  |  | 风机 | 风量10000m3/h | 1台 |  |
|  |  | 排气筒 | 15m高 | 1根 |  |
|  | 餐厅 | 油烟净化器 | 净化效率≥60% | 1套 | 1.0 |
| 废水 | 生活污水 | 防渗旱厕 | / | 1座 | 0.2 |
|  | 废旧塑料清洗废水 | 废水收集池 | 120m3/座 | 1座 | 2.0 |
|  |  | 造粒循环水池 | 120m3/座 | 1座 | 2.0 |
|  |  | 废水沉淀池（1座内设二级过滤及气浮装置） | 120m3/座 | 2座 | 10.0 |
| 固废 | 泥渣 | 收集池 | 120 m3/座 | 1座 | 5.0 |
|  | 分选杂质、废滤网、泥渣 | 一般固废堆放区 | / | 1处 | 1.0 |
|  | 滤渣 | 真空电磁烧网机 |  | 1台 | 2.0 |
|  | 生活垃圾 | 垃圾收集桶 | / | 5个 | 0.1 |
|  |  | 防渗生活垃圾收集池 | / | 1座 | 0.2 |
|  | 电捕焦油 | 专用收集桶 | / | 1个 | 0.1 |
| 噪声 | 噪声设备 | 隔声、减振、消声加强绿化等 |  |  | 4.0 |
| 环境风险 | 1座120m3备用水池 |  |  |  | 4.0 |
| 绿化 | 绿化面积1070m2 |  |  |  | 5.0 |
| 地下水 | 地下水防渗处理 |  |  |  | 10.0 |
| 合计 |  |  |  |  | 106.6 |

表5   运营期项目环境监测计划建议

| 序号 | 类别 |  | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污染源监测 | 废气 | 1个排气筒 | 非甲烷总烃 | 每季一次 |
| 2 |  | 地下水 | 北志道村1个、 项目所在地1个、 南志道村1个、 | pH值、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、氯化物、氰化物、挥发酚、铬（六价）、隔、汞、砷、铅 | 每半年一次 |
| 3 |  | 噪声 | 厂界外1m | LAeq | 每季一次（每次分昼、夜测定） |