《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地址——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 建筑垃圾再生利用项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南顺鑫垃圾处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 段建房 |  |  | 联系人 | 李凯 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市临渭区故市镇故市村六组 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13110333137 |  | 传真 | - |  | 邮政编码 | 714000 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市临渭区故市镇故市村六组 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南市临渭区发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 2018-610502-77-03-021807 |  |  |
| 建设性质 | R新建 £技改□改扩建 |  |  | 行业类别 及代码 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 C303 砖瓦、石材等建筑材料制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2000 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 100 |  |  |
| 总投资 (万元) | 1200 | 其中：环保投资（万元） |  | 25.9 | 环保投资占总投资比例 |  | 2.16% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期 投产期 |  | 2018年10月 |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 随着城市化进程的不断发展，城市中建筑垃圾的产生和排放量也在快速增长，大量的建筑垃圾随意堆放，不仅占用土地，而且污染环境。建筑垃圾是放错的资源，建筑垃圾处理在利用已经是我们国家正在研究固体废弃物处理中的重中之重。建筑垃圾是指在建设、施工单位或个人对各类建筑物、构筑物、管网等进行建设、铺设或拆除、修缮过程中产生的渣土、弃土、弃料、余泥及其他废弃物。通常人门所说的建筑垃圾是指在从事拆迁、建设、装修、修缮等建筑行业的生活活动中产生的渣土、废旧混凝土、废旧砖石及其他废物的统称。按照产生源分类，建筑垃圾可分为工程渣土、装修垃圾、砖瓦碎块、废砂浆、泥浆、沥青块、废塑料、废金属、废竹木等。与其他城市垃圾相比，建筑垃圾具有量大，无毒和可重新回炉加工制成各种规格的钢材；废竹木、木屑等可用于制造各种人造板材；碎砖、混凝土块等废料经破碎后可替代砂直接在施工场所利用，用于砌筑砂浆、抹灰砂浆、浇捣混凝土等，也可用于制作建材产品等。 建筑垃圾中的混凝土、水泥等废弃物经过破碎和筛分等工序，再把其中的木材、钢筋以及有机质剔除以后，将砖渣类建筑垃圾进行破碎，破碎后在生骨料与水泥、粉煤灰、水、助剂按比例混合搅拌，经过制砖机或砌块磨具处理可高性能标准的砖或者混凝土块。由于水泥砖或混凝土块保护了我国珍贵的土地资源，同时也实现了资源的重新利用，因此国家出台了相关政策，鼓励并扶持建筑垃圾综合利用相关企业。为加快推进建筑垃圾资源化综合利用，将建筑垃圾变废为宝，渭南顺鑫垃圾处理有限公司根渭南市建筑垃圾现状及市场调研，拟在渭南市临渭区故市镇故市村六组建设建筑垃圾再生利用项目，该工程投产运营后，年处理建筑垃圾10万吨，制砖300万块。 - 环境影响评价工作过程概述 - 依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》以及相关环境保护管理的规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部部令第1号），“十九、非金属矿物制品业 51 砖瓦制造”中的“全部”，应当编制环境影响评价报告表。2018年6月，受渭南顺鑫垃圾处理有限公司委托，我单位承担了本项目的环境影响评价工作，在现场踏勘、收集有关工程及周边环境资料，委托环境现状监测、工程分析的基础上编制了《建筑垃圾再生利用项目项目环境影响报告表》。 三、相关分析判定情况 1、产业政策符合性分析 ①本项目利用城市建筑垃圾生产新型建筑材料，为建筑垃圾综合利用项目，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》鼓励类第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”中第20条“城镇垃圾及其他固体废物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”；同时属于鼓励类“十二、建材—11、废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”。 ②本项目已取得陕西省企业投资项目备案确认书（渭南市临渭区发展和改革局审核通过），项目代码：2018-610502-77-03-021807。（见附件2） 综上所述，项目建设符合国家现行产业政策。 - 选址合理性 ①项目位于陕西省渭南市临渭区故市镇故市村六组，租用临渭区故市镇空置工业用地进行项目建设（租赁协议见附件3），用地性质为工业用地。用地手续完善，且已经取得故市镇人民政府《关于顺鑫垃圾处理有限公司建筑垃圾再生和利用项目用地性质和规划的符合性说明》（见附件4）。项目建设符合渭南市临渭区故市镇土地利用规划。 ②项目周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化遗产和自然遗产地、饮用水源保护区及文物保护单位等铭感目标，200m范围内无居民点。满足大气环境防护距离和卫生防护距离要求，周边环境对本项目的建设及运行制约因素较少。 ③项目所在地交通便利，项目东侧为107县道。 综上所述，本项目符合临渭区故市镇土地利用规划，从环保的角度，选址合理。本项目地理位置图见附图1，项目四邻关系见附图2。 - 与地方相关规划符合性分析 本项目与相关规划和政策符合性分析见表1。 表1 相关规划和政策符合性分析一览表 规划或政策名称; 规划或政策相关内容; 本项目情况; 符合性. 渭南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要; 二、加快工业转型升级，增强优势产业竞争力 7、培育壮大六大优势产业集群 绿色冶金建材产业集群。……积极发展绿色建材，改造提升水泥、陶瓷、白灰等传统专业，以煤矸石、粉煤灰、石材废料、冶金化工废渣为原料，大力发展新型墙体和保温材料、防水材料、化学建材等建筑材料，打造绿色建材基地。; 本项目利用用建筑垃圾为骨料，进行混凝土实心砖的生产，产品属于新型绿色建材。; 符合. 渭南市城市总体规划（2016-2030）; 十、产业布局 2.中心城区产业布局 主城区中心组团不再新增工业用地，改造升级城中散落分布的工业用地。; 本项目用地为原有工业用地，不新增占地。; 符合. 由上表可知，本项目符合省市相关规划和政策要求。 - 四、地理位置 项目位于陕西省渭南市临渭区故市镇故市村六组，地理坐标为经度109°35'33.16"，纬度34°38'54.84"。项目东侧为107县道，北侧为空地、西侧及南侧为农灌渠。项目交通较为便利。项目地理位置见附图1。 五、建设内容及规模 1、建设规模 项目占地2000m2（3亩），年处理建筑垃圾10万吨，制砖300万块，混凝土块9.27万吨。 2、建设内容 项目主要建设内容见表2。综合技术指标见表3。 表2 项目组成一览表 序号; 项目名称; 项目组成; 规模; 备注. 1; 主体工程; 破碎车间; 钢结构大硼，建筑面积600m2，安装有鄂式破碎机、垂式破碎机、振动喂料机、振动筛选机等。; 新建. 制砖车间; 30m2，安装成型机一台。; 新建. 2; 辅助工程; 生活用房、灶房; 项目利用厂区现有一层砖瓦房作为办公生活用房，建筑面积约32m2; 改建. 道路、等; 包括道路硬化、绿化围墙等辅助工程; 新建. 办公室及门卫室; 利用厂区现有一层砖瓦房作为门卫用房，建筑面积约24m2; 改建. 3; 储运工程; 原料仓库; 钢结构大棚，位于厂区西侧，建筑面积800m2，主要用于堆放建筑垃圾; 新建. 成品料库（骨料）; 钢结构大棚，位于产区北侧，建筑面积375m2; 新建. 运输; 项目原料和成品均采用由社会汽车采用篷布覆盖运输; 新建. 4; 公用工程; 给水; 生活用水由故市镇运至厂区，用水量为0.82m3/d；生产用水利用厂区原有水井，用水量为7.79m3/d。; /. 排水; 厂区雨污分流，其中雨水经雨水收集明渠收集后，排入厂区道路侧排水沟内；运营期生产废水沉淀后回用不外排；厂内设置水冲厕，污水进入化粪池，定期清掏；食堂泔水设专用收集桶收集，委托有资质的单位统一处置；职工盥洗废水直接用于厂内泼洒，不外排。; 新建. 供电; 由已建城镇电网引入; /. 采暖、制冷; 生产区不设采暖、制冷；办公区及宿舍冬季采暖、夏季制冷均采用分体空调; 新建. 5; 环保工程; 废气; 破碎、筛选工序布置在厂房内，设置水喷淋装置；; 新建. 原料仓库入口设置喷雾装置; 新建. 原料粉尘：骨料存放于原料堆放库，表面保持一定湿度；; /. 水泥筒仓、粉煤灰筒仓仓顶自带除尘设施; /. 厂区出入口设置一套喷水装置对进出车辆进行冲洗; 新建. 厨房油烟经家用油烟机后于厨房屋顶排放。; 新建. 废水; 厂区雨污分流，其中雨水经雨水收集明渠收集后，排入厂区道路侧排水沟内；运营期生产废水沉淀后回用不外排，三级沉淀池位于厂区北侧，V=30m3。; 新建三级沉淀池，沉淀池容积为30m3. 食堂含油废水设专用收集桶收集，委托有资质的单位统一处置；; /. 厂内设置厂内设置水冲厕，污水进入化粪池定期清掏；职工盥洗废水直接用于厂内泼洒，不外排。; /. 噪声; 生产设备均位于生产车间内，采取消声、隔声和减震措施，在厂界处进行绿化。; 新建. 固废; 仓顶收集的粉尘，回用于生产；; 新建. 生活垃圾：分散设置垃圾桶收集，委托环卫部门统一处置；; /. 餐厨垃圾设带盖垃圾桶收集，委托环卫部门处置；食堂废油脂设专用桶收集，交有资质的单位统一处置。; /. 绿化; 绿化面积100m2; 新建. 地面硬化; 厂区道路及生产区进行地面硬化; 新建. 表3 项目综合技术指标 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 生产能力. 1.1; 标准砖; 块/a; 300万块; 240mm×115mm×90mm，单块净重6kg. 1.2; 水泥块; /; 9.27万吨/a; 道沿石、石墩、石条等. 2; 总用地面积; m2; 2000. 2.1; 厂区用地面积; m2; 1896. 3; 总建筑面积; m2; 1896. 3.1; 厂区; m2; 1896. 3.1.1; 破碎车间及制砖车间; m2; 630. 3.1.2; 原料堆放库、标砖养护区; m2; 800. 3.1.3; 成品料库（成品堆场）; m2; 375. 3.1.4; 门房及办公; m2; 24. 3.4; 灶房及宿舍; m2; 32. 4; 绿化面积; m2; 100. 5; 全厂定员; 人; 9. 5.1; 管理及生产人员; 人; 9; 生产人员3人，财务1人，后勤1人，技术人员2人，管理人员2人. 6; 工作制度. 6.1; 年工作天数; 日; 300. 6.2; 日工作时间; 小时; 8. 7; 环保投资; 万元. 8; 环保投资比例; %. - 主要设备概况 - 主要设备见表4。 表4 项目主要设施和设备清单 序号; 设备名称; 型号; 数量; 产地、厂家. 1; 锤式破碎机; 1. 2; 振动喂料机; 1. 3; 振动筛选机; 1. 4; 铲车; 1. 5; 全自动切块成型制砖机; 1台. 6; 水泥筒仓; 100m3; 1台. 7; 粉煤灰筒仓; 100m3; 1个. 8; 柴油发电机; /; 1台. - 3、原辅材料 - 项目主要原辅助材料消耗见表5。 表5 原辅材料消耗一览表 序号; 原辅材料; 消耗量（t/a）; 包装形式; 储存方式; 储存量（t）; 运输 方式; 来源. 1; 建筑垃圾; 10万; 散装; 封闭料棚堆放; 2500; 汽车; 渭南市临渭区范围内道路路面拆除、修缮过程中产生的建筑垃圾。. 2; 粉煤灰; 0.3万; 筒仓储存; 100t; 汽车; 外购. 3; 水泥; 0.77万; /; 筒仓储存; 100t; 汽车; 外购. 4; 新鲜水; 3468; /; /; /; /; 自备井水. 5; 电; 103万kWh/a; /; /; /; /; 依托已建城镇电网. 主要原料建筑垃圾性质： 建筑垃圾是指人们在从事拆迁、建设、装修、修缮等建筑业的生活活动中产生的渣土、废旧混凝土、废旧砖石及其他废弃物的统称。按组成成分分类，建筑垃圾中可分为渣土、混凝土块、碎石块、碎瓦砖块、废砂浆、泥浆、沥青块、废塑料、废金属、废竹木。本项目原料使用建筑垃圾主要为混凝土块、碎石砖、砖瓦碎块等。本 项目原料建筑垃圾来源为渭南市临渭区范围内道路路面拆除、修缮过程中产生的建筑垃圾。 粉煤灰：用于免烧砖调色。 水泥：粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中更好的硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。 4、产品方案 表6 产品方案一览表 序号; 产品; 规格; 产量; 备注. 1; 标准砖; 240mm×115mm×90mm; 300万块/a; 每块重6kg. 235mm×115mm×46mm; 每块重3kg. 2; 混凝土块; /; 9.27万吨; /. 建筑垃圾渗水砖原料为建筑垃圾再生骨料、粉煤灰、水泥、水，输出物料主要为建筑垃圾渗水砖及生产过程产生的粉尘。生产过程物料平衡见表7。 表7 生产物料平衡表 （单位：t/a） 输入; 输出. 序号; 名称; 数量; 序号; 名称; 数量. 1; 建筑垃圾; 100000; 1; 产品; 标准砖; 18000. 2; 粉煤灰; 3000; 2; 混凝土块; 72700. 3; 水泥; 7700; 3; 粉尘; 0.673. 4; 水; 3468; 4; 蒸发水; 3467.327. 5; /; /; 5; 含土等杂质废料; 20000. 合计; 114168. - 图1 项目物料平衡图 - 六、厂区总平面布局 本项目选址位于渭南市临渭区故市镇六组，项目东侧为107县道，北侧为农田，东侧、南侧为小路及农灌水渠。项目南侧约330m处为故市镇，北侧320m处为故寨村（见附图项目四邻关系图）。 项目厂区南侧为办公室及门房，东侧为生活用房；原料仓库位于厂区内南侧，西侧为生产车间及成品车间。大门位于产区东侧（见附图厂区平面布置图）。 工作制度及劳动定员 本项目劳动定员9人，其中生产人员3人，财务1人，后勤1人，技术人员2人，管理人员2人。生产制度为单班制，每班8h，年工作约300d。为职工提供就餐。 七、公用工程 （1）给排水工程 ①给水：本项目生活给水由故市镇运输至厂区（厂区位于故市镇北侧约300m），主要为职工生活用水。生产用水利用厂区原有水井。 生活用水：项目设食宿，宿舍设置4张床位，并为职工提供就餐。 根据《行业用水定额》（DB61T943—2014），生产人员选取70L/（人.d）定额，生产人员用水量0.21m3/d，63m3/a；管理人员选取35L/（人.d）定额，管理人员用水量0.21m3/d，63m3/a；食堂用水选用15L/（人.d）定额（每天提供3餐），食堂生活用水0.4m3/d，120m3/a； 计算可知年生活用水量约0.82m3/d，246m3/a。 喷淋用水：本项目生产过程中对建筑垃圾进行筛选和破碎，该过程产生大量的粉尘，为降低生产过程中粉尘排水量，本项目采用湿法作业。类比同类型的生产项目，生产过程中喷淋用水量约为0.03m3/t砂石料，本项目利用建筑垃圾生产砂石料约为10万吨/a，则喷淋用水量约为10m3/d，3000m3/a。 制砖、水泥块拌和用水：根据业主提供的资料，制砖原料在搅拌机混合时，用水量与水泥用量的10%，本项目水泥用量7700t/a，则用水量为2.57m3/d，771m3/a。 设备冲洗用水：搅拌机及制砖机停止运行后需冲洗，每天冲洗一次，冲洗用水为1.5m3/d，450m3/a。 标准砖养护用水：标砖砖压切成型后，堆放3~4天自然干燥使硬度达到使用要求，堆放期间每天对砖块浇水一次进行养护，根据业主提供的资料，砖块养护用水量约为1.5m3/d，蒸发损耗不外排。 绿化用水：项目建设完成后，厂区绿化面积约100m2，用水量按照1L/m2.d进行计算，绿化天数取120d，用水量为0.1m3/d，1.2m3/a。 车辆冲洗用水：厂区出入口设置车辆冲洗设施1套，对进出的车辆进行冲洗。用水量为0.5m3/d，150m3/a。 ②排水 - 生活用水排水量取用水量80%，则生活污水排放量为0.66m3/d，196.8m3/a。厂内设厂内设置水冲厕，污水进入化粪池定期清掏；食堂泔水设专用收集桶收集，委托有资质的单位统一处置；职工盥洗废水直接用于厂内泼洒，不外排。 - 喷淋系统排水：收集后至三级沉淀池沉淀后回用。 - 设备冲洗水：收集后至三级沉淀池后回用于生产。 - 车辆冲洗用水：收集后至三级沉淀池后回用于生产。 - 初期雨水：雨水场地地表也会产生一定量的雨污水，其污染物主要为SS。在降雨初期污染物浓度较高，随着降雨的持续，污染物的浓度会逐渐降低。根据类比资料，雨水冲刷工业长期的初期污水浓缩SS为100~150mg/L左右，如果这部分废水直接排放，会导则地表水体中SS浓度升高，对地表水体造成污染。雨水径流应收集至沉淀池，回用于拌和用水。雨水汇水量根据下列公示计算： - V=A×I×C - V：雨水收集量，m3；I：降雨量mm，A：雨水收集面积，取2000m2（项目占地面积）；C：雨水径流系数，取0.3。 - 渭南市平均年降雨量为580.1mm，按照上述公式和参数计算，项目雨水收集量为348.06m3/a。雨季按照150d计算，平均收集量为2.3m3/d。要求厂区设置雨水收集沟，雨水经收集后收集于沉淀池内，用于生产。 （2）供电 项目用电由临渭区故市镇电网就近接入。 （3）采暖、制冷 生产区不设采暖、制冷；办公区及宿舍冬季采暖、夏季制冷均采用分体空调。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 经过现场踏勘，项目租用临渭区故市镇六组建设用地，原厂址为废弃化肥供销站。厂区现有建筑物均不拆除，改造后利用，不存在与本项目有关的原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 本项目位于渭南市临渭区故市镇。渭南市位于东经108°50′~110°38′和北纬34°13′~35°52′之间，地处陕西省关中平原东部，南依秦岭，北邻渭河。地势平坦，全市总面积13134平方公里。东与山西、河南相接，西连西安、咸阳，南依秦岭与商洛地区相接。渭南市城区距西安约60km。 本项目地位于渭南市临渭区故市镇六组。 2、地形、地貌、地质 渭南市在地质构造上属华北地台的陕甘宁盆缘区，汾渭地堑渭河断陷区和北秦岭元台隆断带北侧，地质构造呈现南北隆起，中间断陷和阶梯状地堑构造。地貌以渭河为轴线从渭河平原向南北山地呈梯级上升的槽谷地形（仰瓦状），自南向北分为五个自然区域：秦岭北坡山区、秦岭北麓黄土台塬区、渭河冲积平原区、渭北黄土塬区、北部边缘山丘陵区。地势南北高，中间低，东西开阔，海拔在330~2645米之间。 根据陕西省地震区划，渭南市属8度地震烈度区。 3、气候、气象 渭南市属暖温带半湿润半干旱季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。冬季寒冷、雨雪较少。年降水量在574mm，年内分配不均，冬季干旱，降水量仅占全年降水量的3.0~4.8%，夏季多雨，占全年降水量的40~44.7%，年蒸发量在1332.8mm，平均气温13.6℃，1月份平均气温-0.9~C，7月份平均气温27.5℃，极端最高气温42.2℃，极端最低气温-15.8℃，年日照2277h，无霜期216天。常年主导风为东北风，频率为14%，多年平均风速为2m/s，最大风速为15.3m/s。主要的气象灾害有干旱、霜冻、冰雹等，以干旱发生次数最多，危害最重，主要出现在冬、春、夏季。 4、水文 （1）地表水概况 渭南市区内地表水主要有自西向东流经本区北部的渭河，废水全部经城市污水管网排入渭河。渭河是黄河一级支流，发源于甘肃省渭源县，流经甘肃、陕西两省，在陕西省潼关县境内注入黄河，全厂780km，汇水面积103420km2。 渭河渭南段自临渭区张义村入境，由西向东横贯全市，经渭南城区、华县、华阴，在潼关港口入黄河，区内流程月116.5km。最大流量7440m3/s，最小流量2.1m3/s，平均流量200m3/s，年平均径流量93.3×108m3。渭河水含沙量平均为3.86kg/m3，年平均输沙量约0.36×108t，渭河的主要功能为农业灌溉。 （2）地下水概况 区内300m深度内地下水可划分为潜水、浅层承压水、中层承压水和深层承压水四个含水层组。区内主要有潜水和承压水两种类型，地下水埋藏深度17~18m，流向西南向东北。 地下水静止水位深9.85~14.45m，为碳酸钙-镁潜水。 5、生物多样性 渭南作为陕西省最优的农业生态区，有着适宜的自然生态环境，为不同种类的动植物提供了有利的生长条件。人工饲养的畜禽20多种，其中秦川牛、关中驴、奶山羊等量大质优。农林作物87种，尤以小麦、玉米、豆类、苹果、酥梨、棉花、花生、蔬菜、烤烟、花椒、西瓜等最为丰富。是陕西省粮油产地、苹果基地的重要组成部分。 受人类活动的强烈干扰，评价区内基本无天然植被。主要天然植被为分布于渭河河漫滩上的灌木丛。区内无国家级和省级保护植物。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 为了解本项目所在地大气环境质量现状、声环境质量现状，评价委托西安普惠环境检测技术有限公司对项目所在地进行现监测，监测点位为1#三轸村，2#故市村。出具了《渭南顺鑫垃圾处理有限公司建筑垃圾再生利用项目环境质量现状监测》，监测点位见附图5。 一、环境空气质量 1、监测时间：2018年6月19日—2018年6月27日； 2、监测点位：项目所在地，见图1； 3、监测项目：SO2、NO2、PM10； 4、分析方法：SO2 ：甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法； NO2：Saltzman法； PM10：重量法。 5、监测结果见表8： 表8 境空气现状监测结果 单位：（μg/m3） 监 测 点; 监测 项目; 监测结果. 小时平均值; 24小时均值. 浓度 范围; 标准; 超标率; 最大超标倍数; 浓度 范围; 标准; 超标率; 最大超标倍数. 1#三轸村; SO2; 10~22; 500; 0; /; 11~18; 150; 0; /. NO2; 31~64; 200; 0; /; 37~45; 80; 0; /. PM10; /; /; /; /; 74~112; 150; 0; /. 2#故市村; SO2; 11~24; 500; 0; /; 13~21; 150; 0; /. NO2; 31~64; 200; 0; /; 45~54; 80; 0; /. PM10; /; /; /; /; 77~117; 150; 0; /. 由上表监测结果分析可知，该区域SO2、NO2的1h、24h、PM1024小时均值浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类标准要求。 二、声环境质量现状 监测时间：2018年6月19日--2018年6月20日。 监测位置：监测点布置见附图5，均为厂界外1米处。 监测结果见表9。 表9 噪声环境现状监测结果表 单位：dB(A) 监测时间; Z1（东）; Z2（南）; Z3（西）; Z4（北）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2018.6.19; 52.3; 45.4; 53.6; 46.2; 50.7; 45.1; 51.2; 44.8. 2018.6.20; 52.6; 45.3; 52.9; 45.7; 51.2; 44.8; 51.7; 44.5. 标准; 60; 50; 60; 50; 60; 50; 60; 50. 从监测结果可以看出，项目厂区东、南、西、北，昼、夜环境噪声均能达GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场调查，本项目环境敏感保护目标见表10，附图6。 表10 主要环境保护目标表 环境 要素; 保护对象; 人数; 相对厂界距离; 保护 内容; 保护目标. 方位; 距离m. 环境 空气; 故市镇; 1680; 南; 320; 人群 健康; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准. 故寨村; 160; 西北; 330. 三轸村; 484; 东; 1400. 朱家村; 332; 东北; 1360. 苏杨村; 2560; 东南; 1180. 地窖村; 256; 西北; 1970. 地表水; 农灌渠; /; 西侧; 5m; 地表水; GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类标准. /; 南侧; 10m.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 环境空气执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准； 执行标准; PM10; SO2; NO2; TSP. 二级标准，μg/m3; 日均值; 150; 150; 80; 300. 小时浓度值; ——; 500; 200; ——. - 地表水执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类标准； 执行标准 项目; pH值; 悬浮物 mg/L; 氨氮 mg/L; 化学需氧量 (COD)mg/L; 五日生化需氧量(BOD5) mg/L; DO. IV类标准; 6~9; /; 1.5; 30; 6; 3. - 声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准； 执行标准; 昼间; 夜间. 2类标准，dB（A）; 60; 50. 2类标准，dB（A）; 70; 55. - 地下水环境：执行GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准。 执行标准 项目; pH值; 总硬度mg/L; 溶解性总固体mg/L; 好氧量 (COD)mg/L; 硫酸盐 mg/L; 氯化物. III类标准; 6.5~8.5; ≤450; ≤1000; ≤3.0; ≤250; ≤250. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、运营期废气执行《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/1078-2017）表2中的排放要求；无组织排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中颗粒物企业边界大气污染物浓度限值。 执行标准; 颗粒物; 总悬浮颗粒物. 有组织; DB61/1078-2017; 10mg/m3; -. 无组织; GB29620-2013; -; 1.0mg/m3. 3、施工噪声排放执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中相关规定；运营期噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准； 执行标准; 昼间; 夜间. 运营期; GB12348-2008；2类标准，dB（A）; 60; 50. 70; 55. 施工期; GB12523-2011；; 70; 55. 4、固体废物执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存处置场污染物控制标准》中有关规定及环境保护部公告2013年第36号关于该标准修改要求；危险废物贮存执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》的有关规定及要求；生活垃圾日产日清委托环卫部门统一处置。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目运行后，项目能源均使用电源。厂内设置厂内设置水冲厕，污水进入化粪池定期清掏；食堂含油废水设专用收集桶收集，委托有资质的单位统一处置；职工盥洗废水直接用于厂内泼洒，不外排。本项目所排放的各类污染物不涉及国家总量控制内容，因此本评价建议该项目不需申请总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本工程污染影响时段主要为施工期和运营期。 一、施工期 图2 施工期产污环节图 - 运营期工艺流程简述 图3 建筑垃圾再生砖生产工艺流程及产污环节分析图 工艺流程简述： 本项目运营期主要是将建筑垃圾破碎、筛分后加入水、水泥、粉煤灰制造混凝土标准砖，整个工艺均为简单的物理加工过程，项目原料不进行分选。本项目所持续原料主要为城市拆迁、道路建筑垃圾，主要为混凝土块、碎石块、砖瓦碎块、 废砂浆等废料等，不涉及化工厂及有毒有害化学品储存仓房拆迁垃圾。 建筑垃圾采用汽车运输至厂区原料堆场，进厂后不进行清洗。 - 以建筑垃圾为主要建筑材料，经喂料机至锤式破碎机进行破碎，除去大块建筑垃圾内的钢筋及预埋件等金属废料。破碎过程产生较大的噪声（N1）、粉尘（G1）及固废（S1）；采用水喷淋措施进行抑尘，产生废水（W1）。 - 由振动筛进行筛分，筛分后得到10mm以下的骨料，筛上大粒径骨料返回至破碎阶段进行破碎，产生较大的噪声（N2）和粉尘（G2）；采用水喷淋措施进行抑尘，产生废水（W2）。 - 筛分产生的10mm以下的骨料与水泥、粉煤灰按比例混合后，进入混料搅拌装置。分别设建设粉煤灰配料料仓1个、水泥筒仓1个，每个料仓出料口设置1条皮带传输及计量装置，通过精确计量后，皮带传输装置将3种原材料以一定比例送入（细骨料、粉煤灰、水泥：50%：25%：15%）混料搅拌装置。然后向混料搅拌装置内加入一定量的生产用水，进行原料混合。此阶段会产生噪声（N3）水泥筒仓仓顶粉尘G3、粉煤灰仓顶粉尘G4。 - 原料混合均匀后送入全自动成型机压制成型，经压制加工后成型砖。此阶段会产生噪声（N4）。成型转送至养护区，7天后制成建筑垃圾再生砖。 - 产生的废品进入破碎工序重新制砖。 - 混凝土块生产：骨料与水泥按比例混合后，进入混料搅拌装置。通过精确计量后，皮带传输装置将2种原材料以一定比例送入混料搅拌装置。原料混合均匀后送入模具。成型转送至养护区，7天后制成混凝土块。

主要污染工序 一、施工期污染源强分析 1、施工期主要污染工序 本项目施工期污染主要是对现有厂区进行平整，改造现有建筑、新建钢结构封闭厂房、设备安装等过程中产生的废气、废水、噪声及固废对建址周围环境造成的短期不利影响。 （1）废气 主要为厂房建设、地面硬化、物料运输及堆放等过程产生的扬尘。 （2）废水 主要为设备冲洗废水、施工人员的洗漱废水。 （3）噪声 主要为车辆运输、材料的装卸、设备组装产生的噪声。 （4）固体废物 主要为施工人员产生的生活垃圾及施工过程中产生的建筑垃圾、设备维护过程中产生的废润滑油。 二、运营期污染工序 （一）废气 本项目废气主要为食堂油烟及生产废气。主要为破碎、筛分过程中产生的粉尘，粉煤灰、水泥筒仓仓顶粉尘、堆场扬尘等。通过对粉尘的部位设置廊道、全封闭输送，并设置水喷淋装置，以减少粉尘的产生，同时生产车间及原料堆存车间为钢构密闭车间。 - 破碎、筛分过程产生的粉尘 - 项目生产破碎、筛分工序均会产生粉尘。根据《逸散性工业工业粉尘控制技术》产生系数，确定本项目破碎、筛分设备产生系数，并根据各设备产能情况进行核算，计算结果见下表11： - 表11 生产设备产生情况一览表 - 序号; - 产尘工序; - 产尘系数; - 物料量; - 粉尘产生量. - 1; - 锤式破碎机; - 0.05kg/t; - 10万吨; - 5t/a. - 2; - 振动筛; - 0.15kg/t; - 9.9995万吨; - 15t/a. - 合计; - /; - /; - 20t/a. （2）筒仓粉尘 在水泥罐装过程中，由于通过管道进入筒仓时进料口在筒仓下方，罐装车通过气力输送将水泥送至筒仓（气力输送所需的压缩空气由罐车自带的压缩机提供，气力输送风量为8m3/min，卸料速度约为1.2t/min，单次卸料时间为30min），此时粉尘会随着筒仓里的空气从筒仓顶的排气筒排出。本项目水泥上料量为7700t/a，按照水泥单车20t计算，则建成后全年运输车辆为385车次。单次卸料时间约0.5h。参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（中册）（2010修订）中3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业）产排污系数中工业粉尘产物系数（2.09kg/t-水泥）。年水泥储存量为7700t，粉尘总量为16.09t/a。筒仓自带一台滤筒型除尘装置，风量为5000m3/h；除尘效率取99.5%。水泥筒仓粉尘经滤筒除尘器处理后通过顶部排气口排放，粉尘排放量为0.08045 t/a，排放速率0.041kg/h，排放浓度为8.32mg/m3。 同理，粉煤灰仓粉煤灰上料量为3000t/a，按照水泥单车30t计算，则建成后全年运输车辆为150车次。单次卸料时间约0.5h。粉尘总量为6.27t/a。筒仓自带一台滤筒型除尘装置，风量为5000m3/h；除尘效率取99.5%。水粉煤灰筒仓粉尘经滤筒除尘器处理后通过顶部排气口排放，粉尘排放量为0.0032 t/a，排放速率0.043kg/h，排放浓度为8.53mg/m3。 （2）配料料仓投料粉尘 项目所用建筑垃圾细骨料、粉煤灰在投料、配料搅拌工序，会产生大量的粉尘，为减少无组织粉尘的排放量，本项目所用的配料料仓、配料搅拌机等设备均设置在厂房内，配料时皮带输送采用封闭装置，并且为进一步降低无组织粉尘产生量，本项目原料在投料和配料前，均进行水喷淋使原料含水率达到20%以上，减少在装卸和配料过程中的粉尘产生量。 建筑垃圾加工后10mm以下细骨料通过铲车由原料库输运至配料料仓中，投料过程中由于物料高低落差会产生较多粉尘。该过程中粉尘产生量约为原料用量的0.03%，粉尘排放量为3t/a，投料时间每天为4h，粉尘产生量为2.5 kg/h。此过程在封闭厂房中进行，环评要求设置喷水抑尘设施，降低无组织排放量，按照湿法作业减少90%以上的粉尘计算，无组织粉尘产生量为0.25kg/h。 - （3）原料、骨料堆存和装卸扬尘 据有关调研资料分析，砂、石类堆场主要的大气环境问题，是粒径较小的颗粒、灰渣在风力作用下起动输送，会对下风向大气环境造成污染。计算砂石堆风力起尘源强采用清华大学在霍州电厂现场实验的模式计算。 Q=11.7U2.45S0.345e-0.5W 式中：Q——堆场起尘强度，mg/s U——地面平均风速，取2.6m/s S——原料堆场表面积，取1326m2 W——原料含水量，取3% 经计算，在正常情况下本项目堆场起尘速率为1431mg/s，起尘量为37.1t/a。 本次环评要求原料堆场，采用封闭式堆存库，可以有效防止扬尘的逸散，由于封闭式堆棚设置有透气窗，还是会有无组织扬尘逸散到空气中。扬尘无组织排放量约占产生量的10%，则堆场无组织排放量为143.1mg/s，3.71t/a，粉尘经车间降尘及洒水抑尘后（降尘效率按照90%计），粉尘排放量约0.371t/a、排放速率0.052kg/h。 3、食堂油烟 项目劳动定员9人，为常住职工提供食宿。本项目设一个小型食堂，职工食堂主要以面食为主，满足常驻职工的用餐需求。人均食用油按照每人每次用餐产生油烟0.2kg/人.d计，则油烟产生量为1.8kg/d，540kg/a。经家用式抽油烟机处理后排放，经空气扩散后对周围环境影响较小。根据GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》1.2.2非营业性单位职工食堂，参照本标准执行，本项目不设油烟净化器。 综上，项目废气产排情况见下表12： 表12 建设项目废气产生与排放情况一览表 污染源; 排气筒编号; 污染物名称; 产生情况; 治理措施; 去除率 %; 排放情况; 排放 方式. 浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量kg/h. G1; /; 粉尘; /; 2; 水喷淋; 90; /; 0.2; 无组织. G2; /; 粉尘; /; 6; 水喷淋; 90; /; 0.6; 无组织. G3; /; 粉尘; 16640; 83.2; 经水泥仓顶过滤器处理后经筒仓顶部排放; 99.5; 8.32; 0.0416; 有组织. G4; /; 粉尘; 17060; 86; 经粉煤灰仓顶过滤器处理后经筒仓顶部排放; 99.5; 8.53; 0.043; 有组织. 配料仓; /; 粉尘; /; 2.5; 密闭车间+水喷淋; 90; /; 0.25; 无组织. 原料堆存场; /; 粉尘; /; 0.52; 密闭车间+定期洒水; /; /; 0.052; 无组织. 食堂油烟; /; 油烟; /; 3kg/h; 家用抽油烟机; /; /; 3kg/h; 无组织. （二）废水 - （1）生活用水排水量取用水量80%，则生活污水排放量为0.66m3/d，196.8m3/a。厂内设厂内设置水冲厕，污水进入化粪池定期清掏沤肥不外排；食堂含油废水设专用收集桶收集，委托有资质的单位统一处置；职工盥洗废水直接用于厂内泼洒，不外排。喷淋系统排水：收集后至三级沉淀池沉淀后回用。设备、车辆冲洗水经收集后至三级沉淀池后回用于生产。 （2）厂区雨污分流，其中雨水经雨水收集明渠收集后，排入厂区沉淀池内，用于生产；喷淋系统及设备冲洗水系统损耗取20%，则废水产生量为9.2m3/d，2796m3/a。 项目年新建水用水量为2187m3/a。用排水平衡见表13及图4。 表13 项目用水量估算表 名称; 用水量标准; 数量; 新鲜用水量（m3/d）; 废水量（m3/d）. 职工生活用水; 70L/人·d（含15L/人·d餐饮用水）; 9人; 0.82; 0. 喷淋用水; 0.03m3/t砂石料; 10万吨; 2; 8，回用于喷淋系统. 制砖拌和用水; 水泥用量的10%; 水泥用量7700t/a; 2.57; 0. 设备、车辆冲洗水; /; /; 0.8; 1.2，回用于设备冲洗. 标准砖养护用水; /; /; 1.5; 0. 绿化用水; 1L/m2·d 全年按照120天计; 100m2; 0.1; 0. 合计; /; /; 7.79. 图4 项目水平衡图（单位：m3/d） 表14 项目污水产生情况一览表 类别; 主要污染物. COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 食堂含油废水; 产生浓度mg/L; 600; 300; 200; 40; 120. 产生量t/a; 0.058; 0.026; 0.019; 0.0038; 0.012. 生活废水; 产生浓度mg/L; 400; 200; 300; 25; /. 产生量t/a; 0.04; 0.02; 0.03; 0.003; /. 合计; 产生量t/a; 0.098; 0.04; 0.049; 0.0068; 0.012. 防治措施; 厂内设设置水冲厕，污水进入化粪池定期清掏沤肥不外排；食堂含油废水设专用收集桶收集，委托有资质的单位统一处置；职工盥洗废水直接用于厂内泼洒，不外排. 排放量t/a; 0; 0; 0; 0; 0. （三）固废 本项目主要的固体废物包括生活垃圾、餐饮垃圾、废油脂、除尘器收集的粉尘、沉淀池产生的泥沙、制砖产生的废品等。 ①生活垃圾 生活垃圾产生系数按1.0kg/人·d，厂区常驻职工9人，则生活垃圾产生量为2.7t/a，设垃圾统收集，收集后交由环卫部门统一处理。 ②餐饮垃圾 参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》陕西快餐服务垃圾产生系数为0.62kg/餐位·天，本项目就餐人数9人/d，故餐厨垃圾产生量为1.67t/a。 ③工业固废 沉淀池产生的泥砂主要来源于水喷淋时的降尘及设备冲洗时产生的砂石。沉淀池泥砂产生量约为18t/a；综合利用与制砖，不外排。本项目仓顶收集的粉尘量为16.64t/a，收集后回用于生产，不外排。制砖产生的废品按照0.5%计算，产生量为90t/a，综合利用与制砖，不外排。均为一般工业固废。 ④危险废物 项目设备维护过程中产生的废润滑油为危险废物。属于HW08 废矿物油与含矿物油废物 900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物。产生量约为0.05t/a。 （四）噪声 营期噪噪声源主要为破碎机、混料搅拌机、全自动成型机、运输车辆等设备运行噪声，声源性质一般为机械噪声和空气动力噪声。 本项目的主要高噪声设备及噪声源强详见表15。 表14 主要高噪声设备污染源强 序号; 位置; 设备名称; 治理措施; 数量（台）; 噪声级dB（A）. 单机噪声; 治理后噪声. 1; 生产车间; 混料搅拌机; 厂房内布设，基础减振; 1; 85; 65. 2; 破碎机; 厂房内布设，基础减振; 1; 85~95; 65~75. 3; 振动筛; 厂房内布设，基础减振; 1; 90; 70. 4; 全自动切块成型机; 厂房内布设，基础减振; 1; 85; 65. 5; /; 运输车辆; 限速，禁止鸣笛; 4; 60; 60.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 厂区 | G1（破碎工序） | 粉尘 | 2kg/h | 0.2kg/h |
|  |  | G2（筛分工序） | 粉尘 | 6kg/h | 0.6kg/h |
|  |  | G3（水泥筒仓仓顶） | 粉尘 | 16640mg/m3 83.2kg/h | 8.32mg/m3 0.0416kg/h |
|  |  | G4（粉煤灰筒仓仓顶） | 粉尘 | 17060mg/m3 86kg/h | 8.53mg/m3 0.043kg/h |
|  |  | 配料料仓 | 粉尘 | 2.5kg/h | 0.25kg/h |
|  |  | 原料堆存库 | 粉尘 | 0.52 kg/h | 0.052 kg/h |
| 水 污 染 物 | 食堂含油废水 |  | 水量 | 96m3/a | 0 |
|  |  |  | COD | 600mg/m3 0.058t/a | 0 |
|  |  |  | BOD5 | 300mg/m3 0.026t/a | 0 |
|  |  |  | SS | 200mg/m3 0.019t/a | 0 |
|  |  |  | 氨氮 | 40mg/m3 0.0038t/a | 0 |
|  |  |  | 动植物油 | 120mg/m3 0.012t/a | 0 |
|  | 生活废水 |  | 废水量 | 100.8m3/a | 0 |
|  |  |  | COD | 400mg/m3 0.098t/a | 0 |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/m3 0.004t/a | 0 |
|  |  |  | SS | 300mg/m3 0.0492t/a | 0 |
|  |  |  | 氨氮 | 25mg/m3 0.0068t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 2.7t/a | 0 |
|  |  |  | 餐饮垃圾 | 1.67t/a | 0 |
|  | 生产过程 |  | 除尘器收集的粉尘 | 16.64t/a | 0 |
|  |  |  | 废品 | 90t/a | 0 |
|  |  |  | 沉淀池沉渣 | 18t/a | 0 |
|  |  |  | 废矿物油 | 0.05t/a | 0 |
| 噪 声 | 营期噪噪声源主要为破碎机、振动筛、混料搅拌机、全自动切块成型机、运输车辆等设备运行噪声，噪声声级在80~85dB(A)之间。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目场地规划为工业用地，场地内生物种类及生态环境简单，生态影响主要体现为占地影响和污染物排放对周围生态环境产生的间接影响。项目运营期污染物产量较少且得到很好的治理，通过加强项目厂区植树种草，绿化项目区周围环境等措施，该项目对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： （1）废水 施工废水主要为混凝土养护废水、施工人员产生的生活污水。 ①生活污水 根据同类项目调查，预计本项目施工高峰期进场人员约为5人，本次评价按照最大人数考虑。项目场地不设施工营地，施工人员多为周边村民，施工人员人均生活用水量按30L/d计，日用水量约为0.15m3/d；产污系数以0.80计，生活污水产生量约为0.12m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。施工期生活污水主要入施工人员入厕，施工场地设防渗旱厕，定期清掏，农田综合利用。 ②施工废水： 施工废水主要是设备冲洗废水，主要污染物为SS，收集沉淀后循环使用，不外排。 （2）废气 施工阶段的废气主要是施工扬尘和施工车辆和机械尾气。 ①施工扬尘 本项目施工扬尘主要产生于散装物料堆放、装卸、运输过程，主要污染物为TSP，能造成施工点附近近距离超标。根据类比资料，施工扬尘的起尘量与施工时间选择、作业方式、管理水平、环保措施等许多因素有关，在合理选择施工时间和作业方式，加强施工管理和环保措施的前提下，施工扬尘可得到显著降低。 ②施工机械排放及施工车辆排放尾气的主要污染物为CO、NO2及HC等。 （3）噪声 施工期噪声主要为建筑材料运输过程产生的交通噪声、设备安装调试过程中产生的噪声。 （4）固体废物 施工期间将涉及到场地平整、材料运输、基础工程等工程，在此期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等，本项目新建的原料堆场可全部消纳。本项目不设施工营地，施工人员所产生活垃圾纳入当地村庄生活垃圾处理系统，委托环卫部门统一处置。 建筑垃圾的处置应严格执行建设部139号令《城市建筑垃圾管理规定》，对于可以回收的（如废钢、铁等），应集中收集送到回收站；不能回收利用的，不得随意堆放，应按按照所在地政府部门或管理部门有关规定及时清运；严禁将危险废物混入建筑垃圾中，也不允许将建筑垃圾混入生活垃圾。采取以上处置措施后，可将施工期建筑垃圾对环境的影响降至最小。 营运期环境影响分析： 一、环境空气影响分析 （一）废气处理措施及污染物排放 （1）无组织排放粉尘 ①破碎、筛分过程产生的粉尘及 - 为防止扬尘污染环境空气，采用喷淋法在破碎室及出料口设喷水装置实现湿式作业，可减少90%以上的粉尘。 - 采取以上措施后，本项目生产过程中破碎及筛分阶段产生的无组织粉尘排放量见下表14： - 表14 破碎及筛分阶段废气排放源统计表 - 序号; - 产尘工序; - 污染物; - 粉尘排放量; - 收集的粉尘. - 1; - 锤式破碎机; - 粉尘; - 无组织; - 0.5t/a，0.2kg/h; - 4.5t/a. - 2; - 振动筛; - 无组织; - 1.5t/a，0.6kg/h; - 13.5/a. - 合计; - /; - 2t/a，0.8kg/h; - 18t/a. 项目破碎、筛分工序均安装在钢棚内，并在产尘点安装小型喷水装置，减少破碎及振动筛分过程中产生的粉尘，湿法作业具有良好的抑尘作用，可使破碎时产生的扬尘量减少90%左右，同时该粉尘密度相对较大，具有良好的沉降性能。 ②配料仓投料粉尘 该过程中粉尘产生量约为原料用量的0.03%，粉尘排放量为3t/a，投料时间每天为4h，粉尘产生量为2.5 kg/h。此过程在封闭厂房中进行，环评要求设置喷水抑尘设施，降低无组织排放量，按照湿法作业减少90%以上的粉尘计算，无组织粉尘产生量为0.25kg/h，0.3t/a。 ③原料、骨料堆存和装卸扬尘 本项目原料堆场，采用封闭式堆存库，可以有效防止扬尘的逸散，由于封闭式堆棚设置有透气窗，还是会有无组织扬尘逸散到空气中。扬尘无组织排放量约占产生量的10%，则堆场无组织排放量为143.1mg/s，3.71t/a，粉尘经车间降尘及洒水抑尘后（降尘效率按照90%计），粉尘排放量约0.371t/a、排放速率0.052kg/h。 - 有组织排放粉尘 水泥筒仓仓顶排放粉尘，排放粉尘排放量为0.0052 t/a，排放速率0.0416kg/h，排放浓度为8.32mg/m3。粉煤灰粉尘排放量为0.0032 t/a，排放速率0.043kg/h，排放浓度为8.53mg/m3。 项目周界外无组织粉尘排放点最高浓度将低于《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表3总悬浮颗粒物限值1.0mg/m3要求，有组织排放满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/1078-2017）10 mg/m3要求。 预测结果如下表15： 表15 废气污染源排放参数（面源） 序号; 污染源; 排放源参数m; 污染因子; 排放量kg/h. 工序; 名称; 高度; 长边; 短边. 1; 原料堆存库; 粉尘; 10; 100; 80; 颗粒物; 0.052. 2; 破碎、筛分、配料 （生产车间）; 粉尘; 10; 150; 100; 颗粒物; 1.05. 表16 废气污染源排放参数（点源） 序号; 污染源; 排放量kg/h; 排放源参数. 工序; 名称; 污染因子; 高度m; 内径m; 温度K. 1; 水泥筒仓; 粉尘; PM10; 0.0416; 15; 0.2; 293. 2; 粉煤灰筒仓; 粉尘; PM10; 0.043; 15; 0.2; 293. 等效排气筒; 粉尘; PM10; 0.0846; 15; 0.2; 293. 表17 有组织废气污染源预测结果（点源） 距源中心下风向距离D(m); 等效排气筒（G3、G4）. 下风向预测浓度(mg/m3); 浓度占标率(%). 10; 1.469E-13; 0. 100; 0.0001684; 0.04. 200; 0.000208; 0.05. 300; 0.0002199; 0.05. 400; 0.0002111; 0.05. 500; 0.0002048; 0.05. 600; 0.0002563; 0.06. 700; 0.0002836; 0.06. 800; 0.000293; 0.07. 900; 0.0002908; 0.06. 1000; 0.000282; 0.06. 1100; 0.0002679; 0.06. 1200; 0.000254; 0.06. 1300; 0.0002568; 0.06. 1400; 0.0002567; 0.06. 1500; 0.0002545; 0.06. 1600; 0.0002506; 0.06. 1700; 0.0002457; 0.05. 1800; 0.00024; 0.05. 1900; 0.0002338; 0.05. 2000; 0.0002274; 0.05. 2100; 0.0002204; 0.05. 2200; 0.0002135; 0.05. 2300; 0.0002068; 0.05. 2400; 0.0002003; 0.04. 2500; 0.000194; 0.04. 下风向最大浓度; 0.0002933; 0.07. 825. 表18 废气污染源预测结果（面源） 污染物名称; 污染源位置; 最大落地浓度 （mg/m3）; 最大浓度占标率 （%）; 最大浓度距离 （m）. 粉尘; 生产车间; 0.0009865; 0.11; 222. 粉尘; 原料堆存场; 0.01992; 2.21; 75. 根据预测结果所示，项目生产过程中排放的无组织粉尘对厂界的影响浓度均小于1.0mg/m3。 （5）大气环境防护距离 大气环境防护距离采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）A1估算模式，车间无组织废气的大气环境防护距离计算结果见表19。 表19 大气环境防护距离计算结果 污染物名称; 原料堆场; 生产车间. 无组织排放量（kg/h）; 0.052; 1.05. 面源长(m); 100; 150. 面源宽(m); 80; 100. 面源高(m); 10; 10. 标准浓度限值（mg/m3）; 0.9; 0.45. 计算结果; 无超标点; 无超标点. 由计算结果可知，颗粒物大气环境防护距离计算结果为无超标点，可不设大气环境防护距离。 针对以上大气环境影响，本评价提出以下粉尘防治措施： ①原料堆场区及破碎、筛分工序配备水抑尘装置一套。 ②新建封闭搅拌楼，将混凝土搅拌及骨料输送设备置于搅拌楼内。 ③水泥筒仓、粉煤灰配备一个滤筒式除尘器，定期进行反吹和检修，确保其正常工作。 ④厂区入口设置车辆冲洗平台设施1套。 ⑤原料仓库及成品骨料库进出口设置喷雾设施1套。 （4）食堂油烟 项目劳动定员9人，为常住职工提供食宿。本项目设一个小型食堂，职工食堂主要以面食为主，满足常驻职工的用餐需求。人均食用油按照每人每次用餐产生油烟0.2kg/人.d计，则油烟产生量为1.8kg/d，540kg/a。经家用式抽油烟机处理后排放，经空气扩散后对周围环境影响较小。根据GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》1.2.2非营业性单位职工食堂，参照本标准执行，本项目不设油烟净化器。 二、水环境影响分析 本项目运行过程中产生的废水主要员工生活废水（包括食堂废水）。 1、废水处理措施 厂内设水冲厕，污水进入化粪池定期清掏沤肥不外排；食堂泔水设专用收集桶收集，委托有资质的单位统一处置；职工盥洗废水直接用于厂内泼洒，不外排。 项目设置沉淀池，V=30m3，经沉淀后回用于生产。不外排。 2、地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水水环境》（HJ610-2016）中规定Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。参照附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“J、非金属矿采选及制品制造 64、砖瓦制造”中的“全部”，地下水环境影响评价项目类别为报告表为“Ⅳ类”，Ⅳ类建设项目不开展地下水影响评价。 三、声环境影响分析 1、源强及防治措施 项目运营期噪声污染源主要有：破碎机、振动筛、混料搅拌机、全自动切块成型等设备噪声，噪声源强为85～95dB（A），经采取有效治理措施后，其噪声声级可降至65～75dB（A），具体噪声声级见表20。 表20 项目主要噪声源及防治措施 序号; 主要噪声源; 数量 台; 噪声防治措施; 治理前 dB（A）; 治理后 dB（A）; 距离厂界位置（m）. 东; 南; 西; 北. 1; 混料搅拌机; 1; 厂房隔声、基础减振; 85; 65; 40; 90; 60; 90. 2; 全自切块动成型; 1; 厂房隔声、基础减振; 85; 65; 30; 150; 90; 20. 3; 破碎机; 1; 厂房内布设，基础减振; 85~95; 65~75; 90; 90; 20; 100. 4; 振动筛; 1; 厂房内布设，基础减振; 90; 70; 90; 100; 20; 100. 注：厂区周围200m范围内无环境敏感目标。 2、预测模式 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ/T2.4-2009）中规定，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。 （2）预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； ③衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。 （3）室内声源 ①如果已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则 ②如图所示，首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中： ：某个室内声源靠近维护结构处的声压级。 Lw：某个室内声源靠近维护结构处产生的声功率级。 Q：指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R：房间常数；R=Sa/(1-a)，S 为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数，本评价a取0.15。 r：声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： Lp1(T)：靠近围护结构处室内 N个声源的叠加声压级，dB(A)； Lp1.j：j声源的声压级，dB(A)； N—室内声源总数。 ④计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp2(T)：靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级，dB(A)； TLi；围护结构的隔声量，dB(A)。 ⑤将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW； 式中：s为透声面积，m2。 ⑥等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 （4）室外声源 计算某个声源在预测点的声压级： L（r）＝L（r0）－A 式中：L（r）——点声源在预测点产生的声压级，dB（A）； L（r0）Error: Reference source not found——参考位置r0处的声压级，dB（A）； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； A——各种因素引起的衰减量（包括几何发散衰减、声屏障衰减，其计算方法详见“导则”正文）。 （5）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA,i，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t,j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg） 式中： tj：在T时间内j声源工作时间，s； ti：在T时间内i声源工作时间，s； T：用于计算等效声级的时间，s； N；室外声源个数； M：等效室外声源个数。 （6）预测因子、预测时段、预测方案 ①预测因子：等效连续A声级Leq（A）。 ②预测时段：固定声源投产运行期。 ③预测方案：预测本项目投产后，厂界噪声达标情况。 （7）预测结果 根据建设单位提供的资料，项目主要生产设备仅在白天运行，故本次仅对项目昼间噪声进行预测，各预测点的噪声预测值见表29。 表21 各预测点的贡献值及预测值 单位dB(A) 预测值 预测点; 贡献值. 厂界; 东厂界; 57.8. 南厂界; 55.3. 西厂界; 56.2. 北厂界; 58. 评价标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB，夜间50dB；. 由上表可知，在采取降噪措施后，项目厂界昼间贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。故项目运营噪声对居民及环境产生的影响较小。 四、固体废弃物影响分析 本项目主要的固体废物包括生活垃圾、餐饮垃圾、除尘器收集的粉尘、制砖过程中产生的废品、沉淀池沉渣。 项目产生的生活垃圾设垃圾桶收集，日产日清，委托环卫部门统一处置。 食堂餐厨垃圾采用专用收集桶收集，按当地环卫部门规定外运处置。 除尘器收集的粉尘、制砖过程中产生的废品、沉淀池沉渣回用于生产。 设备维修过程中产生的废润滑油为危险废物，统一收集暂存于厂区危险废物暂存间，后交由有资质的公司处理。 综上所述，项目运营期产生的固体废弃物均妥善处置，对外环境影响较小。 五、运输对环境的影响 本项目运输依靠汽车公路运输，按每辆车载重20t计算，汽车运输由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围会造成污染。汽车扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。 表32为辆30t卡车通过一段长度1km的路面时，不同的路面清洁程度，不同行驶速度下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大，而同样车速情况下，路面粉状物料越多，则扬尘量越大。 表22 不同车速和地面清洁程度下汽车扬尘（kg/辆·km） 地面清洁程度（kg/m2）; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 车速（km/h）; 5; 0.0869; 0.1460; 0.1979; 0.2455; 0.2902; 0.4881. 10; 0.1736; 0.2919; 0.3598; 0.4910; 0.5804; 0.9761. 15; 0.2604; 0.4379; 0.5935; 0.7364; 0.8706; 1.4642. 25; 0.4340; 0.7298; 0.9897; 1.2274; 1.4511; 2.4710. 表23 公路扬尘随距离衰减实测值 单位：mg/m3 时段（h）; 到公路边距离; 车流量（辆/h）. 2m; 5m; 10m; 50m; 100m; 250m. 08; 7.21; 4.11; 1.45; 1.13; 0.82; 0.48; 88. 09; 11.2; 6.52; 2.14; 1.63; 1.22; 0.36; 168. 10; 10.62; 6.16; 2.24; 1.38; 0.99; 0.42; 178. 13; 8.82; 5.02; 1.64; 1.33; 0.87; 0.55; 114. 14; 9.73; 5.52; 1.71; 1.34; 0.92; 0.47; 142. 15; 8.41; 4.78; 1.65; 1.18; 0.78; 0.49; 98. 18; 7.02; 4.04; 1.36; 0.97; 0.67; 0.35; 78. 19; 6.74; 3.98; 1.28; 0.87; 0.62; 0.47; 66. 20; 6.80; 3.90; 1.30; 0.84; 0.63; 0.44; 60. 平均值; 8.51; 4.89; 1.64; 1.16; 0.84; 0.45. 由表33可以看出，浓度随距离增加而衰减，主要影响范围在100m范围内，至250m处运输扬尘的影响较小。 表24 道路洒水抑尘实验结果 距离（m）; 5; 2; 50; 100. TSP 小时浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 表34道路洒水可使扬尘TSP污染距离缩小到20~50m范围内。本项目运输量较大，会造成较大的道路扬尘、污染道路两侧环境。建设单位应及时对道路进行洒水、清扫，洒水和清扫次数、洒水量视情况而定，同时对运输车辆加盖篷布、严禁超载，减少运输道路扬尘对周围环境的影响。 本项目运输依靠汽车公路运输，按每辆车载重30t计算，按运输8小时计算，单辆车噪声级按1m处实测90dB（A）计，车辆运输中两侧不同距离处的噪声级预测结果见表35。 表25 交通噪声影响范围及噪声级 距离（m）; 5; 10; 20; 30; 50; 80; 100; 150. 噪声级dB（A）; 77.0; 71.0; 65.0; 61.5; 56.0; 52.9; 50.0; 47.5. 由30可知，运输交通噪声走件的超标范围在50m内的条带状区域，夜间超标范围主要影响在100m以内的条带状区域。本项目夜间不生产运输，运输噪声主要为昼间对107县道道路两侧50m范围内的居民（故市镇、故寨村）生活影响较大，建设单位应严格要求运输车辆在通过村庄、居民集中区等敏感点时，禁止鸣笛、减速慢行，减少运输噪声对敏感点的影响。 五、环境管理与监测计划 （1）施工期环境管理与监控 ①建设单位应会同施工单位组成施工期环境管理临时机构，加强对施工过程的环境管理、环境监测与监督控制工作。 ②制定科学合理的施工计划。减少施工现场的作业面、缩短施工周期，减轻施工对局部环境的影响。 ③按照本报告表提出的污染防治措施，对施工噪声和施工扬尘进行污染控制；同时控制各种地表剥离、压占土地、植被面积，保护生态环境。 ④及时清理施工现场的建筑垃圾，减少水土流失，防止二次污染。 ⑤制定施工过程的环境保护制度，同时制定出具体的实施计划和要求，做到专人负责，有章可循，以便于进行监督、检查、落实施工期的各项污染防治措施，保护施工场地及其周围的生态环境。 （2）运营期环境管理计划 成立环保管理办公室，设兼职环保管理人员1～2人。 ①贯彻国家有关环境保护政策、法规，制定企业的环保规划，环保规章制度，并实施检查和监督。 ②严格执行建设项目“三同时”制度。 ③拟定环保工作计划，完成环境保护责任目标。 ④配合环保部门，做好日常环境保护管理和监测工作。 ⑤进行环保知识宣传教育，提高职工的环保意识。 ⑥做好污染事故的应急处理。 （3）环境监测计划 营运期污染源与环境监测计划见表26。 表26 污染源与环境监测计划表 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标. 废气; 生产厂区; 粉尘; 水泥筒仓顶排气筒出口; 1个; 每年 1次; 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/1078-2017）表2. 粉尘; 粉煤灰筒仓仓顶排气筒出口; 1个. 粉尘; 厂界; 厂区上、下风向各一个; 每年 1次; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3. 厂界噪声; Leq(A); 厂界外1米; 4个; 每年 1次; GB12348-2008中2类标准. 六、主要环保投资 本次评价估算环保投资25.9万元，占总投资的2.16%，具体如下表27。 表27 项目环保投资估算表 治理工程; 环保设备; 环保投资（万元）. 运 营 期; 废气; 食堂油烟废气; 家用抽油烟机; 0.5. 破碎、筛分工序; 密闭厂房+水喷淋设施; 5.0. 原料堆场; 密闭厂房+水喷淋设施; 5.0. 水泥、粉煤灰筒仓; 仓顶除尘器2套（设备自带）; -. 运输车辆; 对原料及产品运输车辆采取蓬布覆盖运输措施，对厂区内地面进行定时洒水，以减少道路扬尘; 3.0. 厂区出入口设置车辆冲洗设施1套. 污水; 生活废水; 设置水冲厕，污水进入化粪池定期清掏沤肥不外排; 1.0. 餐饮废水; 食堂泔水设专用收集桶收集，委托有资质的单位统一处置；. 噪声; 混料搅拌机、全自动切块机等设备噪声; 厂房隔声、消声、基础减振; 已列入主体工程投资. 车辆噪声; 设置减速行驶、禁止鸣笛指示牌; 0.1. 固废; 生活垃圾; 设垃圾桶收集，委托环卫部门统一处置; 0.5. 餐厨垃圾; 设袋盖垃圾桶收集，委托环卫部门处置; 0.5. 除尘器收集的粉尘; 回用于生产; /. 绿化; 绿化面积：30m2; 0.3. 地面硬化; 厂区道路及生产区进行地面硬化; 10. 合计; 25.9. 七、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表28。 表28 污染物排放清单一览表 分类; 污染物; 污染物排放情况; 治理措施; 排放标准. 排放浓度; 排放量. 废气; 破碎工序粉尘; /; 0.2kg/h; 密闭车间+水喷淋; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3. 筛分工序粉尘; /; 0.6kg/h; 密闭车间+水喷淋. 配料料仓; /; 0.25kg/h; 密闭车间+水喷淋. 原料堆存库; /; 0.052 kg/h; 密闭车间+水喷淋. 水泥仓顶粉尘; 8.32mg/m3; 0.0416kg/h; 自带仓顶除尘器1套; 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/1078-2017）表2. 粉煤灰仓顶粉尘; 8.53mg/m3; 0.043kg/h; 自带仓顶除尘器1套. 废水; COD; 0; 0; 食堂含油废水设专用收集桶收集，委托有资质的单位统一处置；设置水冲厕，污水进入化粪池定期清掏沤肥不外排。; 废水零排放. BOD5; 0; 0. SS; 0; 0. 氨氮; 0; 0. 动植物油; 0; 0. 固体废物; 生活垃圾; ——; 6t/a; 委托环卫部门处置; 处置率100%. 餐厨垃圾; ——; 3.72t/a; 专用容器收集，委托环卫部门处置. 除尘器收集的粉尘; ——; 16.85t/a; 专用容器收集，回用于生产. 废润滑油; ——; 0.05t/a; 设置危废废物暂存间，并按要求做好防渗、防风、防雨、防晒，危险废物暂存于危废暂存间，交由有资质的公司处理. 八、环保验收 本项目严格执行“三同时”制度，环保验收清单见表29。 表29 建设项目竣工环保验收清单（建议） 主要污染源; 处理措施与设施; 数量; 验收 项目; 标准. 废水; 办公、生活; 生活废水; 厂内设置水冲厕，污水进入化粪池定期清掏沤肥不外排；食堂泔水专用桶收集，委托有资质的单位统一处置；职工盥洗废水直接用于厂内泼洒，不外排; /; /; 废水不外排. 食堂; 餐饮废水. 生产工程; 生产废水; 沉淀池; V=30m3; 沉淀池. 废气; 生产车间; 破碎工序粉尘; 粉尘; 密闭车间+水喷淋; /; /; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3. 筛分工序粉尘; 粉尘; 密闭车间+水喷淋; /; /. 配料料仓; 粉尘; 密闭车间+水喷淋; /; /. 、; 原料堆存库; 粉尘; 密闭车间+水喷淋; /; /. 筒仓; 水泥仓顶粉尘; 粉尘; 仓顶除尘器+15m排气筒; 1套; 粉尘; 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/1078-2017）表2. 粉煤灰仓顶粉尘; 粉尘; 仓顶除尘器+15m排气筒; 1套; 粉尘. 食堂; 油烟; 油烟净化器; 1套; 油烟; GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》. 运输车辆; 粉尘; 对原料及产品运输车辆采取蓬布覆盖运输措施，对厂区内地面进行定时洒水，减少道路扬尘; /; 粉尘; /. 厂区进出口设置车辆冲洗装置1套; /; 粉尘. 噪声; 生产车间; 生产设备噪声; 厂房隔声、消声、基础减振; /; LeqdB(A); GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准. 车辆运输; 车辆噪声; 减速行驶、禁止鸣笛; /. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 委托环卫部门处置; /; 无害化、资源化、减量化. 餐厨垃圾; 专用容器收集，委托环卫部门处置. 废润滑油; 专用容器收集，委托有资质单位处置. 生产; 除尘器收集粉尘; 回用于生产. 沉淀池沉渣; 回用于生产. 绿化; 绿化面积：30m2. 地面硬化; 厂区道路及生产区进行地面硬化.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | G1（破碎工序） | 粉尘 | 密闭车间+水喷淋 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3 |
|  | G2（筛分工序） | 粉尘 | 密闭车间+水喷淋 |  |
|  | G3（水泥筒仓仓顶） | 粉尘 | 水泥筒仓仓顶除尘器 | 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/1078-2017）表2 |
|  | G4（粉煤灰筒仓仓顶） | 粉尘 | 粉煤灰筒仓仓顶除尘器 |  |
|  | 配料料仓 | 粉尘 | 密闭车间+水喷淋 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3 |
|  | 原料堆存库 | 粉尘 | 密闭车间+水喷淋 |  |
|  | 运输车辆 | 粉尘 | 采取蓬布覆盖运输措施，对厂区内地面进行定时洒水，出入口车辆冲洗。 | / |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | COD BOD5 NH3-N SS 动植物油 | 厂内设置水冲厕，污水进入化粪池，定期清掏沤肥不外排；食堂泔水专用桶收集，委托有资质的单位统一处置；职工盥洗废水直接用于厂内泼洒，不外排。 | 不外排 |
|  | 生产废水 | SS | 沉淀后回用于生产 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 办公、生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门统一处置 | / |
|  |  | 餐厨垃圾 | 委托环卫部门统一处置 | / |
|  |  | 食堂含油废水 | 设专用桶收集，交有资质的单位统一处置 | / |
|  | 生产 | 除尘器收集粉尘、废品、沉渣 | 回用于生产 | / |
|  |  | 废润滑油 | 设置危废暂存间，统一收集后交由有资质的公司处理 |  |
| 噪 声 | 生产设备均选用低噪声型设备，厂房内布设，采取基础减振、隔声、消声等措施，各厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目涉及的环境影响因素，均已采取针对性治理措施，废水，废气的排放，可达到该地区所要求的环境标准，项目正常运行，不会对周围生态产生明显影响。 |  |  |  |  |

- 结论及建议

一、结论 1、建设项目概况 渭南顺鑫垃圾处理有限公司拟在渭南市临渭区故市镇故市村六组建设建筑垃圾再生利用项目，，占地面积2000m2，总投资1200万元。该工程投产运营后，该工程投产运营后，年处理建筑垃圾10万吨，制砖300万块。 2、产业政策及规划符合性 本项目已取得陕西省企业投资项目备案确认书（渭南市临渭区发展和改革局审核通过），项目代码：2018-610502-77-03-021807。（见附件2）、已经取得故市镇人民政府《关于顺鑫垃圾处理有限公司建筑垃圾再生和利用项目用地性质和规划的符合性说明》（见附件3）。项目符合国家产业政策及地方有关规定、符合渭南市临渭区故市镇相关规划及渭南市城市总体规划。 3、环境质量现状 ①环境空气质量现状 由监测结果可知，该区域SO2、NO2的1h、24h均值浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类标准要求，PM1024小时平均值浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类标准要求。 ②声环境质量现状 由监测结果可知，项目各场界声环境符合GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准。 4、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 生产废气主要为破碎、筛分工序产生的粉尘、水泥筒仓仓顶及粉煤灰仓顶粉尘、配料料仓投料、原料堆场产生的粉尘等，通过对粉尘的部位设置水喷淋设施，采用湿法作业以减少粉尘的产生，同时生产车间为钢构密闭车间。厂区出入口设置1套车辆冲洗设施。水泥筒仓仓顶粉尘、粉煤灰仓顶粉尘经仓顶除尘设施处理后达标排放，料场及运输动力起尘通过地面硬化、堆存库、喷淋处理后能达到《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/1078-2017）表2中的排放要求（≦10mg/m3）；无组织排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3排放监控浓度限值1.0mg/m3要求；食堂油烟经家用油烟机处理排放。经采取以上措施后，项目运营期废气对周围环境产生的影响较小。 （2）水环境影响分析结论 项目运营过程排放的污水主要为职工生活污水和餐饮废水。厂内设置水冲厕，污水进入化粪池，定期清掏沤肥不外排；食堂含油废水专用桶收集，委托有资质的单位统一处置；职工盥洗废水直接用于厂内泼洒，不外排，生产过程中产生的设备冲洗水、车辆冲洗废水等等经沉淀池沉淀后，回用于生产。不外排。 （3）声环境影响分析结论 项目噪声主要有来破碎机、筛分机、混料搅拌机、全自动切块成型等设备噪声，噪声源强为80～85dB（A）。 本项目拟选用低噪声设备，高噪声生产设备均布设于厂房内，采取隔声、消声、基础减振等降噪措施，并加强设备维护保养，本项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对周围环境影响较小。 （4）固体废弃物环境影响分析结论 项目产生的生活垃圾设垃圾桶收集，日产日清，委托环卫部门统一处置。 食堂餐厨垃圾采用专用收集桶收集，按当地环卫部门规定外运处置。 食堂含油废水采用专用容器盛放，交由有资质的单位统一处理。废润滑油属于危险废物，集中收集后暂存于危废暂存间，交由有资质的公司处理。 除尘器收集的粉尘、废品、沉淀池沉渣收集后回用于生产。 经采取以上措施后，项目运营期固废对周围环境产生的影响较小。 5、总结论 综上所述，本项目符合国家和地方的产业政策，选址合理，符合总量控制要求，项目生产过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声均采取相应的治理措施，能做到达标排放，对周围环境影响较小。项目的建设可实现经济效益、环境效益和社会效益的协调发展。在项目认真落实各项污染防治措施的前提下，从满足环境质量目标要求分析，本项目建设是可行的。 二、要求与建议 （一）要求 （1）按照设计及环评要求认真落实各项污染防治措施，认真执行环保设施与主体工程“三同时”制度； （2）施工期应采取有效的防尘措施、噪声、水污染控制措施，最大限度地减轻对周围环境空气、声环境、水环境的影响； （3）加强环保设施的日常维护，确保其正常运转，各污染物达标排放； （4）项目骨料不外售； （二）建议 （1）制订并落实必要的环境管理规章制度，加强环保管理以确保污染物稳定达标排放，做到经济、社会、环境效益的统一协调发展； （2）加强环保宣传，对管理人员和职工进行必要的环保知识培训，增强环保意识。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图 (应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目平面布置及四周情况图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项,专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。