目录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	8

环境质量状况	11

评价适用标准	14

建设项目工程分析	15

项目主要污染物产生及预计排放情况	20

环境影响分析	21

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	34

结论与建议	35

附表：建设项目基础信息表

附图

附图1  建设项目地理位置图

附图2  建设项目周围环境图

附图3  建设项目平面布置图

附图4  建设项目监测点位图

附件：

附件1  《设置医疗机构批准书》渭临卫法字【2016】第23号

附件2  同意开办医疗机构证明

附件3  营业执照

附件4  执行标准

附件5  房屋租赁合同

附件6  医废处置合同

附件7  监测报告

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 临渭狮瑞肾病专科医院建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 临渭狮瑞肾病专科医院有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 徐上上 |  |  | 联系人 | 张伯雄 |  |
| 通讯地址 | 临渭区仓程路南端瑞园1号商业楼三、四层 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13992389047 |  | 传 真 | — | 邮政编码 | 714000 |
| 建设地点 | 临渭区仓程路南端瑞园1号商业楼三、四层 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南市临渭区卫生和计划生育局 |  |  | 批准文号 | 渭临卫法字【2016】23号 |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | Q8415专科医院 |  |
| 占地面积 (平方米) | 1674.05 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 （万元） | 1800 | 其中：环保投资（万元） |  | 11.52 | 环保投资占总投资比例 | 0.64% |
| 评价经费 （万元） | — | 投产 日期 |  | 2019年1月 |  |  |
| 一、概述 1、项目特点 慢性肾脏病患病率逐年增高，已成为全国关注的重要公共卫生问题之一，临渭区医院血液病科资源紧张，另行建设肾病专科医院势在必行。因此狮瑞（北京医院管理有限公司）在临渭区注册成立临渭狮瑞肾病专科医院有限公司，然后拟投资1800万元在临渭区建设临渭狮瑞肾病专科医院建设项目，内设住院部、治疗区、急诊室、药剂室、检验科、病案室、设置床位20张，项目已取得渭南市临渭区卫生和计划生育局下发的《设置医疗机构批准书》（渭临卫法字【2016】23号）。 2、评价工作过程简介 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号及其修改单）等有关国家环境保护法规规定，建设项目必须执行环境影响评价报告的审批制度。为此，临渭狮瑞肾病专科医院有限公司委托我公司承担本项目的环境影响评价工作，我公司接受委托后，对项目所在地周围环境进行实地踏勘并收集资料，编制本项目的环境影响报告表，报请环保主管部门审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。 3、分析判定相关情况 （1）产业政策符合性 根据《产业结构调整目录（2011年本）（2013年修正）》的规定，本项目建设属于鼓励类中第三十六条：教育、文化、卫生、体育服务业中的第29项医疗卫生服务设施建设。根据国务院印发《关于促进健康服务业发展的若干意见》中坚持政府引导、市场驱动，发挥市场在资源配置中的基础性作用，激发社会活力，不断满足人民群众多层次、多样化的健康服务需求。本项目为肾病专科医院，因此符合国家现行产业政策，本项目已取得渭南市临渭区卫生和计划生育局下发的《设置医疗机构批准书》（渭临卫法字【2016】23号）以及渭南市临渭区站南街道朝阳社区居委会《同意开办医疗机构证明》，详见附件。 （3）规划符合性 根据渭南市人民政府关于印发《渭南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》卫生计生事业重点工程中鼓励和引导社会资本发展医疗卫生事业，加快形成多元化办医格局，本项目为肾病专科医院，符合相关规划。 （3）选址合理性 本项目位于临渭区仓程路南端瑞园1号商业，共四层，本项目租赁三层、四层，一、二层目前空置，房屋租赁合同见附件，选址合理性的分析见表1-1。 表1-1 项目选址合理性分析 序号; 选址因素; 选址条件. 1; 建设地点; 本项目位于临渭仓程路南端，评范围价内无依法设立的自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内. 2; 土地利用; 用地为商业用地. 3; 环境现状; 现状监测结果表明，评价区环境质量良好. 4; 环境功能区; 项目建成后正常工况下，废水、废气及噪声排放均可满足标准要求，可以满足评价区的环境功能要求. 综上所述，本项目位于临渭区仓程路南端，租赁瑞园小区商业楼，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内，拟建地自然环境及社会环境条件较为优越，环境空气、土壤及声环境质量状较好，有利于项目建设。采取相应的污染物防治措施后，项目施工期、运行期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。因此，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从满足环境质量目标的角度分析，选址可行。 4、关注的主要环境问题及环境影响 本项目主要关注的环境问题及环境影响有以下2个方面： （1）项目运营期废水处理工艺的可行性及排放的尾水对外环境的影响； （2）项目运营期污水处理站恶臭气体对周边环境的影响。 5、环境影响评价的主要结论 本项目的建设符合国家和地方环境保护法律法规，项目所在地的区域环境质量达到国家或地方环境质量标准，且本项目采取的污染防治措施可确保污染排放达到国家和地方排放标准；正常排放的污染物对周围环境影响较小。从满足环境质量目标的角度分析，本项目建设环境影响可行。 二、工程概况 1、项目名称及建设性质 项目名称：临渭狮瑞肾病专科医院建设项目 建设性质：新建 建设地点：渭南市临渭区仓程路南端瑞园1号商业楼三、四层 总投资：本项目总投资1800万元 建设规模：设置20张床位，门诊日接待病人50人。 2、项目地理位置及四邻关系 本项目拟建于临渭区仓程路南端，地理位置坐标为34°29'32.87"N，109°28'23.31"E。项目东侧为仓程路，西为和馨苑小区和润城公园印象小区，北侧和南侧都是临街商业楼，北侧是美富伦商务酒店，南侧是建设银行。 本项目主要建设内容见表1-2，主要原辅材料见表1-3，主要设备见表1-4。 表1-2 项目建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 建设内容及规模. 一层; 一层为医院进入通道，6.28m×16.04m，主要是医护通道、患者通道，设置一间门诊室以及等候大厅. 三层; 47.82 m×16.04m，包括北区接诊区、门诊室、检验室、卫生间、治疗室、抢救室等；南区透析区和污物处理间. 四层; 47.82 m×16.04m，包括北区纯水制备见、库房、办公室、姐真是、治疗室、抢救室等以及南区住院区. 辅 助 工 程; 接待大厅; 建筑面积65m2，用于接待. 收费室; 建筑面积15m2，用于收费. 库房; 建筑面积53m2，干、湿库房、日用平库房、被服间等，病服、床单被罩等委托资质单位进行清洗消毒. 水机房; 建筑面积20m2，治疗用大型设备存放. 后勤辅助系统; 建筑面积350m2，男、女卫生间、医护卫生间、淋浴间、开水间、更衣室、 护士站、导医台、候诊区、医务部. 污物处理间; 建筑面38m2，用于污物处理. 污水处理间; 位于地下一层，放置污水处理设备. 办公室; 包括院长办公室、主任办公室、医生办公室、会议室，用于办公与开会. 公 用 工 程; 供水; 市政供水. 供电; 市政供电. 供暖; 市政供暖. 制冷; 空调. 排水; 医废分流制，医疗废水与医护人员生活污水分流，医护人员生活污水进入小区化粪池处理后进入市政管网，医疗废水进入污水处理设施处理后，通过市政污水管网排入污水处理厂. 环 保 工 程; 废水; 医疗废水与员工生活污水分流，医护人员生活污水进入商业楼化粪池，处理后进入市政管网，医疗废水进入污水处理设施处理（12m3/d）后，处理工艺为絮凝沉淀+消毒工艺，通过市政污水管网排入渭南市污水处理厂. 废气; 本项目污水处理设施位于地下一层密闭污水处理设备间，产生的废气经密闭收集后由活性炭吸附处理后通过排气筒引至楼顶排放. 固废; 医疗废物交由有资质单位处置；污水处理设备产生的污泥委托有危险废物处置资质单位处置；生活垃圾集中收集，由环卫部门定期清运. 噪声; 设备噪声经减震处理以及设置声屏障后可达标排放. 表1-3 项目主要外购原辅材料消耗一览表 类别; 名称; 年消耗量. 医疗 器械; 一次性注射器; 8000个. 一次性输液工具; 3000套. 一次性手套; 2000副. 外科橡胶手套; 3000盒. 输液贴; 200个. 医用胶带; 500个. 透析液（1000ml/份）; 7300份. 消毒剂; 安尔碘消毒液; 1500mL. 医用酒精; 50瓶. 戊二醛消毒液; 100瓶. 污水 处理; NaClO3; 16.0kg. HCl; 32.0kg. PAC和PAM; 100kg. 表1-4 主要设备表 编号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 血液透析机; /; 20台. 2; 血液透析滤过机; /; 20台. 3; 水处理机; /; 2台. 4; 血球检测仪; /; 2台. 5; 尿液检测仪; /; 2台. 6; 生化分析仪; /; 3台. 7; 离心机; /; 4套. 8; 显微镜; /; 3台. 9; 诊查床; /; 30张. 10; 多功能抢救床; /; 2台. 11; 呼吸机; /; 20台. 12; 心电图机; /; 20台. 13; 除颤仪; /; 5台. 14; 心电监护仪; /; 20台. 15; 自动洗胃机; /; 3台. 16; 电动吸引器; /; 5台. 3、公用工程 （1）给排水 本项目供水由市政供水管网集中供给。 本项目建设时将员工使用卫生间与病患使用卫生间及医疗废水水路进行施工改造进行分流，员工生活污水经独立管道进入商业楼化粪池，病患如厕、透析等产生的医疗废水分别经独立管道进入一体化污水处理设施，从而实现医废分流的目的。 ①医疗用水 医疗用水主要为住院病人住院用水即透析用水，透析用水为纯水，根据建设单位提供的资料，每次透析需要耗时4.0h，耗水量为500ml/min，本项目共设置床位20张，则用纯水量为2.4m3/d（876m3/a），医疗后全部外排；肾病患者饮水量根据医嘱严格要求，其他用水量参考《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T943-2014）中一般旅馆用水定额为90L/（床·d），生活用水量为1.8 m3/d（657m3/a），污水产生系数按0.8计算，废水量1.44m3/d（525.6m3/a）。 ②仪器清洗用水 本项目仪器需用纯水清洗，根据建设单位提供数据，仪器清洗用纯水量为5m3/d（1825m3/a），排水量为4m3/d（1460m3/a）。 ③纯水用水 本项目设有纯水设备，纯水用于住院血液透析及仪器清洗消毒，根据建设单位提供设备数据，纯水制水效率为60%，运营期纯水消耗量为7.4m3/d，则用水量为12.34m3/d（4504.1m3/a），产生浓水量为4.94m3/d（1803.1m3/a）。 ④门诊用水 根据《行业用水定额》（DB 61/T 943—2014）门诊用水量定额为12L/人·次，本项目门诊日最大接待人数50人，则用水量为0.6m3/d（219m3/a），污水产生系数按0.8计算，废水量0.5m3/d（175.2m3/a）。 ⑤医护人员用水 根据《行业用水定额》（DB 61/T 943—2014），医护人员水量定额为150L/人·班，本项目共设置医护人员10人，每天3班，每班5人，则用水量为2.25m3/d（821.25m3/a），污水产生系数按0.8计算，废水量1.8m3/d（657m3/a）。 ⑥透析液 根据建设单位提供资料，病人每天透析一次，每次透析消耗一份透析液，医院最大透析液消耗7300份，透析废水排放量为0.02m3/d（7.3m3/a）。 表1-5 项目用水排水一览表 类型; 规模; 用水标准; 新鲜水用量; 新鲜水用量; 纯水用量; 纯水用量; 排水量; 排水量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 住院; 透析用水; 20床; 500ml/min；4h/d; 0.0; 0.0; 2.4; 876.0; 2.4; 876.0. 生活用水; 90L/（床·d）; 1.8; 657.0; 0; 0; 1.44; 525.6. 门诊用水; 50人次/d; 12L/人·次; 0.6; 219.0; 0.0; 0.0; 0.5; 182.5. 医护人员用水; 每天3班，每班5人; 150L/人·班; 2.25; 821.25; 0.0; 0.0; 1.8; 657.0. 纯水用水; -; -; 12.34; 4504.1; 0.0; 0.0; 4.94; 1803.1. 仪器清洗用水; -; 5m3/d; 0.0; 0.0; 5; 1825; 4.0; 1460. 总计; 16.99; 6218.34; 7.4; 2701.0; 15.08; 5504.2. 图1-1 项目运营期水平衡图（m3/d） （3）供暖及制冷 本项目冬季供暖采用市政供暖，制冷采用分体空调制冷，无中央空调。 （4）供电 本项目供电由市政供给，年用电量约为20000 kw·h。 - 通风 本项目三、四层均有通风系统作为，为医院内部通风换气 4、工作制度、劳动定员 本项目劳动定员10人，三班制，每班8小时工作制，门诊及住院部设夜间值班室，年工作365天，不设置食堂、宿舍。 5、平面布置合理性分析 本项目透析区和治疗区分开，住院区和治疗区分开，避免交叉污染，便于医护人员管理，三层、四层都设置接诊室、抢救室、治疗室可有效分流患者，避免同层聚集，首层设置门诊室可对患者进行初步检查就诊，根据病情有效分流，避免患者进入医院没有明确的就诊方向。因此本项目平面布置合理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据现场勘查得知，拟建项目为新建项目，租赁的三四层原来为酒店，房屋内家具已经全部清空，现场为空地，无原有环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

1、地理位置 渭南市临渭区地处陕西省关中平原东部，是渭南市委、市政府所在地，渭南市的政治中心。全区辖28个镇(办)，常住人口87.7万(户籍97万，2010年末)，中心城市建设面积达到60平方公里。总面积1221平方公里 渭南市临渭区位于陕西省关中东部，北纬34°15′~34°45′，东经109°23′~109°45′。南依秦岭与蓝田县相接，北部平原与蒲城县相连，东以赤水河为界与华县为邻，西以零河为畔与临潼区相望，东北以洛河故道与大荔县相间，西北经肖高村与富平县接壤。 本项目拟建于临渭区仓程路南端，地理位置坐标为34°29'32.87"N，109°28'23.31"E。项目东侧为仓程路，西为和馨苑小区和润城公园印象小区，北侧和南侧都是临街商业楼，北侧是美富伦商务酒店，南侧是建设银行。 2、地形、地质、地貌 临渭区地处秦岭纬向、祁吕贺山字型、新华夏系和陇西旋卷四个巨型构造体系的交汇地区，地形复杂多样。南部为秦岭山地，海拔800～2400米，中部偏南是黄土台塬，海拔600～800米，中部和北部为渭河平原，海拔330～600米。渭河经中部蜿蜒东流，零河、沋河、赤水河自南向北成“川”字形流入渭河。境内高山峻岭，深谷大川，宽阔平原，滔滔河流，构成了山峰起伏，丘陵连绵，河溪交汇，塬面相接的地貌。史称“省垣首辅”，“形胜甲于三秦”。 3、气候、气象 临渭区平均气温13.6℃。最热是7月，平均27.3℃，年极端最高平均19.7℃，极端值42.2℃（1966年6月21日）；最冷为1月，平均-0.6℃，年极端最低平均-8.4℃，极端值-15.8℃（1969年1月12日）。 季节分布：按照划分四季的候均温标准，10℃以下为冬季，10～22℃为春秋季，22℃以上为夏季。渭南3月下旬至5月中旬为春季（60天），5月下旬至9月上旬为夏季（110天），9月中旬至10月下旬为秋季（50天），11月上旬至3月中旬为冬季（140天）。而秦岭山地，因海拔高，气温低，终年无夏。全年气温特点是，春温回升快（各月幅度6.2～5.4℃），秋季降温快（各月幅度6.3～7.2℃），暖季较长（4～10月气温为13.3～27.1℃）。春季12.8℃～14.6℃，夏季25.1℃～26.8℃，秋季12.2℃～13.8℃，冬季-0.4℃～1.0℃。 地域分布：由于受海拔高度和地形的影响，渭河平原的气温高于东西两原，两原高于山丘。最高点在辛市，为14.1℃；最低点在三官庙，为12.5℃。东西差异不大，南北相差1.6℃。 气温日差和年差：气温平均日较差介于10.5～11.6℃之间。夏季最大（6月）14.0℃，冬季最小（12月）9.3℃。有利于瓜果生长和越冬作物的营养生长。气温平均年较差为27.9℃，最高间差27.9℃，最低间差26.7℃，最高和最低间差37.9℃。极端最高、最低间差58.0℃。 太阳辐射量（光量）：临渭区全年为118.643千卡/平方厘米。七月最大，为14.337千卡/平方厘米。在季节分布上，春夏约占年辐射总量的62～64%，对作物返青、抽穗、灌浆、成熟十分有利。秋季次之，占20%，冬季最低，约占16%～17%。且从初春到晚春逐渐增高，从初秋到晚秋逐渐降低，对玉米、棉花的后期成熟和开花不利。越冬作物开始缓慢生长的≥0℃时的辐射量为107.133千卡/平方厘米。喜温作物开始生长的≥10℃时的辐射量为83.275千卡/平方厘米，分别占年辐射总量的90.3%和70.2%。光能资源相当丰富。 4、水文 渭河发源于甘肃省渭源县，由西而东横贯关中平原，于渭南市白杨乡张义村西北进入区内，流经华县、华阴至潼关港口镇花园处注入黄河。区内河长138公里，流域面积3816.9平方公里，多年平均径流量93.30亿立方米。最大径流量194亿立方米（1964年），最小年径流量47.1亿立方米（1974年），连续最大四个月径流量占年径流量的58.8％。 渭河在本区为下游地段，属淤积性河床，是典型的弯曲型河道。区内河道一般宽3—4公里，下段最宽达13公里，河槽宽约550米。洛河口以上河槽右岸较稳定，左岸崩塌严重，河槽宽浅，水流尚集中。洛河口以下最大洪水时河宽15000米，一般洪水宽约3000米左右。河道纵比降愈往下愈小，交口至华县平均0.2‰，华县至潼关平均0.12‰。由于潼关黄河卡口，洪水时水位壅高，洪水受黄河洪水顶托、倒灌，在槽内淤成拦门沙，黄河水位降落后又拉出深槽并逐渐扩大恢复为原样。1960年三门峡水库蓄洪，造成泥沙大量淤积，抬高了渭河河床及滩面高程，减少了河道断面及过洪能力。渭河的拦门沙和沙滩槽积继续发展，淤积重心不断向上游移动，淤积末端已上延至西安市灞河口以上。渭河拦门沙河段河滩地平均淤高约5米，华县至渭南间滩地淤高2—3米。至1981年底，渭河下游淤积总量达10.3亿立方米，占潼关以上库区总淤积量的37.7％。据渭河库区各站统计，临潼以下河床及洪水位，较建库前都有明显的提高，其中枯水位最大抬升值在0.9—4.9米。本项目废水经处理后排放到渭南市污水处理厂，处理达标后排放到渭河。 5、自然生态环境 （1）土壤 地处于暖温带半湿润半干旱气候区，是我国一个典型的地理过渡区，自然条件的多类型和过渡性特点，使区内各成土因素变得错综复杂，并强烈地影响着各类土壤的成土过程，形成了众多的土壤类型。经全区第二次土壤普查工作汇总核实，全区土壤共分12个土类、24个亚类、42个土属、130个土种。土壤总面积为18827033亩，占土地总面积的95.6％。其中褐土1612498亩，占8.56％；垆土5003710亩，占26.58％；黄绵土6678609亩，占35.47％；红粘土368851亩，占1.96％；新积土1959623亩，占10.41％；潮土914744亩，占4.86％；沼泽土7466亩，占0.04％；水稻土7446亩，占0.04％；盐土111570亩，占0.59％；紫色土472354亩，占2.51％；风沙土495870亩，占2.63％；棕壤1194292亩，占6.34％。 （2）动物 地区动物跨越古北界华北区和东洋界华中区两大区系。多样的生态环境为多种珍禽、异兽和其他野生动物、昆虫及微生物提供了良好的栖息、繁衍和寄生条件。全区共有野生动物22目61科360多种，农林业昆虫12目109科1800余种，真菌、细菌等微生物118种。属国家保护的珍稀野生动物23种。其中国家一级保护动物有豹、黑鹳、丹顶鹤、大鸨、大鲵5种；国家二级保护动物有林麝、青羊、青鼬、豺、大灵猫、大天鹅、鸳鸯、鸢、赤腹鹰、雀鹰、红脚隼、勺鸡、金鸡、灰鹤、红角鸮纵纹腹小鸮、长耳鸮以及中华虎凤蝶等18种。人工饲养的畜禽10种45个品种，鱼类6目10科76种。全区动物含有平原、高原、山地三种动物区系特点，以农田区系为主。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 本次环境质量现状监测委托陕西众邦环保检测技术有限公司对项目周围环境现状进行，监测数据见附件。 1、环境空气质量现状 （1）监测布点 项目常年主导风向为东北风，根据项目周边情况及区域功能，在项目上风向审计小区1#楼、项目地、下风向百合园小区13#楼各布设一个监点位。 （2）监测项目 SO2、NO2、NH3、H2S 1小时均值，SO2、NO2、PM10 24小时均值。 （3）环境空气质量现状监测结果 本次空气环境监测时段为2018年7月16日~22日，具体的监测结果见下表。 表3-1 SO2环境空气监测结果 单位：μg/m3 监测点位 监测时间; 审计小区1#; 项目地; 百合园小区13#. 1h平均值; 24h平均值; 1h平均值; 24h平均值; 1h平均值; 24h平均值. 7月16日; 17~21; 20; 19~23; 18; 19~22; 16. 7月17日; 18~22; 18; 18~22; 19; 17~23; 17. 7月18日; 19~21; 17; 18~22; 17; 18~22; 18. 7月19日; 17~21; 19; 18~21; 18; 18~20; 16. 7月20日; 16~21; 18; 17~22; 19; 17~23; 17. 7月21日; 19~22; 20; 19~23; 20; 17~22; 16. 7月22日; 18~21; 18; 19~23; 18; 17~23; 19. 评价标准; 500; 150; 500; 150; 500; 150. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; /; /; /; /; /; /. 表3-2 NO2环境空气监测结果 单位：μg/m3 监测点位 监测时间; 审计小区1#; 项目地; 百合园小区13#. 1h平均值; 24h平均值; 1h平均值; 24h平均值; 1h平均值; 24h平均值. 7月16日; 28~44; 33; 24~44; 30; 25~43; 36. 7月17日; 24~39; 30; 25~40; 32; 26~42; 38. 7月18日; 26~36; 30; 25~36; 31; 25~37; 30. 7月19日; 24~49; 33; 25~48; 35; 26~47; 35. 7月20日; 23~39; 29; 24~39; 32; 22~38; 32. 7月21日; 26~43; 31; 26~43; 36; 24~41; 36. 7月22日; 25~41; 30; 25~42; 35; 23~42; 37. 评价标准; 200; 80; 200; 80; 200; 80. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; /; /; /; /; /; /. 表3-3 PM10环境空气监测结果 单位：μg/m3 监测点位 监测时间; 审计小区1#; 项目地; 百合园小区13#. 24h平均值; 24h平均值; 24h平均值. 7月16日; 96; 95; 94. 7月17日; 91; 89; 88. 7月18日; 90; 91; 92. 7月19日; 94; 93; 95. 7月20日; 88; 89; 89. 7月21日; 89; 88; 87. 7月22日; 88; 88; 88. 评价标准; 150. 超标率（%）; 0; 0; 0. 最大超标倍数; /; /; /. 表3-4 氨、氯化氢监测结果 单位：mg/m3 监测点位 监测时间; 审计小区1#; 项目地; 百合园小区13#. 氨; 氯化氢; 氨; 氯化氢; 氨; 氯化氢. 7月16日; 0.035~0.064; 0.002~0.004; 0.054~0.065; ND0.001~0.004; 0.037~0.065; ND0.001~0.003. 7月17日; 0.044~0.056; ND0.001~0.004; 0.035~0.063; ND0.001~0.004; 0.042~.057; ND0.001~0.003. 7月18日; 0.052~0.066; 0.002~0.004; 0.042.056; ND0.001~0.004; 0.053~0.063; ND0.001~0.003. 7月19日; 0.034~0.062; ND0.001~0.004; 0.052~.063; ND0.001~0.005; 0.037~0.064; ND0.001~0.004. 7月20日; 0.044~0.056; 0.002~0.005; 0.034~0.064; ND0.001~0.004; 0.044~0.057; ND0.001~0.004. 7月21日; 0.053~.067; ND0.001~0.005; 0.043~0.055; ND0.001~0.003; 0.053~0.068; ND0.001~0.004. 7月22日; 0.033~0.063; ND0.001~0.004; 0.053~0.065; ND0.001~0.004; 0.032~0.062; ND0.001~0.004. 评价标准; 0.20; 0.01; 0.20; 0.01; 0.20; 0.01. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; /; /; /; /; /; /. （4）环境空气质量现状评价 由监测结果可知，SO2、NO21h平均值、24h均值及PM1024h平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，氨、氯化氢一次值均满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中相关标准，因此，项目所在区域大气环境质量状况良好。 2、环境噪声质量现状 （1）声环境现状监测 在厂界外1米处共布置4个监测点位（1#～4#），敏感点润城公园印象小区3#楼布设1个监测点位。具体监测点位见附图。 监测项目：连续等效A声级； （2）声环境现状监测结果 监测时间为2018年7月16日~7月17日，监测结果见下表。 表3-5 声环境质量监测结果 单位：LeqdB(A) 序号; 监测时间; 监测点位; 标准; 监测结果; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 2018.7.16; 1#东厂界; 48.5; 40.6; 达标. 2#; 2#南厂界; 60; 50; 49.3; 41.5. 3#; 3#西厂界; 48.6; 40.5. 4#; 4#北厂界; 48.8; 40.7. 5#; 润城公园印象小区3#楼; 48.7; 40.6. 1#; 2018.7.17; 1#东厂界; 49.3; 41.2; 达标. 2#; 2#南厂界; 49.5; 41.4. 3#; 3#西厂界; 48.7; 40.4. 4#; 4#北厂界; 48.6; 40.5. 5#; 润城公园印象小区3#楼; 48.8; 40.6. （3）噪声环境质量现状评价 根据现状监测结果，项目东厂界、西厂界、南厂界、北厂界和敏感点噪声监测点位达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，表明项目所在区域声环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目所在地附近没有文物古迹等重点保护对象，因此建设地周围的主要环境保护目标附近区域的空气环境、声环境。本项目主要环境保护目标见表3-6。 表3-6 主要环境保护目标 分类; 保护对象名称; 方位; 距离（m）; 规模（人）; 环境功能. 大气环境; 润城公园印象小区; W; 紧邻; 约120; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 和馨苑小区; W; 47; 约560. 百合园小区; W; 100; 约1300. 安和园小区; SW; 紧邻; 约860. 恒盛小区; NE; 120; 约560. 工商局家属院; NE; 170; 约1300. 审计小区; NE; 260; 约1450. 渭南师范学院; W; 350; 约18000. 声环境; 润城公园印象小区; W; 紧邻; 约120; 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）中2类标准. 和馨苑小区; W; 47; 约560. 百合园小区; W; 100; 约1300. 工商局家属院; NE; 170; 约1300. 安和园小区; SW; 95; 约860. 恒盛小区; NE; 120; 约560.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 一、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；NH3、H2S执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中相关标准。 二、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 三、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 四、地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、水污染物排放标准 运营期废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准及《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准。 二、废气 施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）；运营期污水处理站恶臭气体执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及无组织排放相关浓度限值。 三、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准。 四、固体废物 一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单的要求；医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的要求；污水处理产生污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4污泥控制标准。 |
| 总量申请 | 本项目总量申请指标建议为：COD1.22t/a，氨氮0.13t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 施工期 本项目租赁已建设好的商业用房，施工期仅包括装修装饰和设备安装工程，不涉及土建作业。施工期的污染主要为扬尘、施工废水、噪声和固体废物等。 图5-1 施工期工艺流程及产污环节 - 运营期 图5-2 运营期工艺流程及产污环节图 主要污染工序 - 施工期 本项目租赁已建好的商业用房，只进行装饰装修及设备安装工程。 1、废水 施工过程产生的废水主要为施工人员生活污水。 生活污水主要污染物为COD、BOD5、氨氮等，施工人员不在场地内食宿，依托周围已建公共设施处理后排入市政污水管网。 2、废气 施工过程中产生施工扬尘，主要是设备安装时墙面打孔是引起的，属无组织排放。 3、噪声 施工噪声源主要来源于电钻、打孔机等，声级一般在80~110dB(A)。 4、固体废物 施工期固废主要为建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 建筑垃圾运到相关部门指定的地点填埋；生活垃圾由环卫部门清运。 二、运营期 1、废气 本项目不设职工食堂，运营期大气污染物主要为污水处理站产生的恶臭气体，主要成分为NH3和H2S。 本项目产生的恶臭气体主要为污水处理设备运行过程中产生的，产生恶臭的主要原因是污水中的各种有机物在厌氧条件下发生的各种复杂化学反应，产生了恶臭气体，恶臭气体的成分很复杂，其主要成分为NH3和H2S。医院污水处理站位于地下水封闭设置，产生的恶臭气体集中收集经活性炭吸附后引至楼顶排放，排放口高度为20.0m，活性炭吸附效率为60%。 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5，可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S，本项目污水处理设施BOD5削减量为0.83t/a，则NH3产生量0.00704kg/d（0.00257t/a），H2S产生量0.00027kg/d（0.00010t/a），则项目NH3、H2S产生量和排放量见下表。 表5-1 恶臭产生源强 名称; 产生量; 活性炭吸附; 排放量. kg/d; t/a; 效率; kg/d; t/a. NH3; 0.00704; 0.00257; 60%; 0.002816; 0.001028. H2S; 0.00027; 0.00010; 0.000108; 0.00004. 2、废水 根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》第四分册中对于医院污水的定义，医院污水：指医院门诊、病房、手术室、检验室、洗衣房等所有与医院运营相关处排出的诊疗、生活及粪便污水。 根据建设方提供的资料，项目采用医疗废水与员工生活污水分流制，员工生活污水进入商业楼化粪池处理后排入市政管网，医疗废水按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中的要求对“医疗废水”进行处理处置。 本项目拟设计污水处理设备设计处理能力为10m3/d，采用一级强化处理+二氧化氯消毒工艺。根据水平衡计算，本项目医疗废水产生量为7.84m3/d（2861.6m3/a）包括病人生活污水、透析污水、清洗污水等，透析废水产生量为0.02m3/d（7.3m3/a），一体化污水处理设备处理量为7.86m3/d（2868.9m3/a），生活污水量为7.24m3/d（2642.6m3/a）包括医护人员生活污水、门诊污水以及纯水制备产生的清净下水，污水浓度较低。本项目检验采用先进设备进行检验，不使用化学检验法，故废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N和粪大肠菌群数，根据建设单位污水处理设施设计方案中设计进水浓度本项目医疗废水中各类污染物产生浓度详见下表。 表5-2 医疗废水水污染物产生情况一览表 mg/L 污染源; 项目; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 粪大肠菌群数. 无量纲; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; MPN/L. 医疗废水2868.9m3/a; 产生浓度; 6~9; 680; 280; 300; 45; 30000. 产生量（t/a）; /; 1.951; 0.803; 0.861; 0.129; /. 处理效率; /; 70%; 70%; 85%; 50%; 90%. 排放浓度; 6~9; 204; 84; 45; 22.5; 3000. 排放量（t/a）; /; 0.585; 0.241; 0.129; 0.065; /. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准; /; 250; 100; 60; /; 5000. 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）; /; /; /; /; 25; /. 达标情况; /; 达标; 达标; 达标; /; 达标. 表5-3 生活污水水污染物产生情况一览表 mg/L 污染源; 项目; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮. （无量纲）; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. 生活污水(2642.6m3/a); 产生浓度; 6~9; 300; 180; 200; 25. 产生量（t/a）; /; 0.793; 0.476; 0.529; 0.066. 处理效率; /; 20%; 25%; 30%; 3%. 排放浓度; 6~9; 240; 135; 140; 24.25. 排放量（t/a）; /; 0.634; 0.357; 0.370; 0.064. 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）; /; 300; 150; /; 25. 达标情况; /; 达标; 达标; 达标; 达标. 3、噪声 由于项目的特殊性，需要安静环境以保证就诊病人的休息，本项目医疗设备的噪声值很小，故主要的噪声源为风机、水泵运行过程中产生的噪声。污水处理站水泵均位于污水处理站内，位于地下，噪声源强具体见表5-4。 表5-4 项目噪声源一览表 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 台数; 位置; 噪声值; 声源特征; 降噪措施. 1; 风机; 1; 污水处理设备; 85; 持续; 基础减震、距离衰减、隔声. 2; 水泵; 1; 污水处理设备; 85; 间歇; 基础减震、距离衰减、隔声. 3; 空调外机箱; 2; 四楼阳台; 80; 持续; 基础减震、距离衰减、隔声. 4、固体废弃物 （1）生活垃圾 本项目生活垃圾包括医院职工和陪护人员产生的生活垃圾，住院病人产生的生活垃圾和门诊产生的生活垃圾，陪护人员按每个住院病人有一人陪护计，本项目住院病人按1.0kg/人•d；门诊垃圾按0.2kg/人次•d；医院职工及陪护人员按0.5kg/人•d计，则本项目运营期生活垃圾产生量如下： 表5-5 生活垃圾产生情况一览表 单位：t/a 生活垃圾来源; 人数; 产污系数; 产生量. 医院职工; 10; 0.5kg/人·d; 1.825. 陪护人员; 20; 0.5kg/人·d; 3.65. 住院病人; 20; 1.0kg/人·d; 7.3. 门诊; 50; 0.2kg/人·d; 3.65. 总计; 16.43. （2）污泥 本项目污水处理站产生的污泥主要为格栅栅渣和絮凝沉淀池产生的沉淀物。 格栅栅渣主要成份是由纤维物质、塑料物质和矿化物质组成。其中绝大多数纤维物质是厕所用纸和其他卫生用品。 根据《污水处理厂工艺设计手册》中的数据，格栅间隙30~50mm时，栅渣产生量为0.03~0.01m3/10m3，本项目设计格栅间隙为50mm，故栅渣产生量按0.03m3/10m3计算，本项目医疗废水产生量为4555.2m3/a，则栅渣产生量为13.67m3/a，栅渣重量按0.96t/m3计算，则栅渣产生量为13.12t/a。 絮凝沉淀池产生的污泥，主要为污水中的悬浮物吸附于絮凝剂上，从而沉降，产生的污泥，污泥产生量按悬浮物去除量计算，污泥含水率按90%计，本项目悬浮物产生量为1.37t/a，去除率80%，故本项目絮凝沉淀池污泥产生量为10.93t/a。 故本项目污泥产生量为24.05t/a。 （3）医疗废物 医院医疗废物的产生量一般是按住院部产生量和门诊产生量之和计算的，根据类比数据，住院部每天为0.5kg/床～1.0kg/床，本项目共有床位20张，医疗废物产生量按照产污系数最大值计算，则住院部医疗废物产生量为20kg/d；门诊部每天为每20～30人次产生1kg，则门诊部医疗废物产生量为2.5kg/d，则本项目医疗废物产生量为22.5kg/d，8.21t/a。检验科检验会产生少量检验废液，产生量约0.002t/d，0.73t/a。 （4）废活性炭 活性炭吸附饱和度为60%，超过60%的饱和度会降低其吸附效率，因此废活性炭产生量为0.003t/a，交由活性炭供应厂商处理。 项目总的固废产生量情况见表5-6。 表5-6 固体废物产生情况一览表 单位：t/a 名称; 类别; 废物代码; 产生量; 处置方式. 生活垃圾; 一般固废; -; 16.43; 集中收集，定期清运至附近垃圾收集点. 医疗废物; 危险废物; 831-003-01/831-002-01; 8.21; 暂存于医疗废物暂存间，委托有医疗废物处置资质单位进行处置. 污泥; 危险废物; 831-005-01; 24.05; 定期清掏，清掏前向污泥池投加生石灰进行消毒处理，消毒后交由有危险废物处置资质单位处置. 检验废液; 危险废物; 831-001-01; 0.73; 暂存于专用容器，委托有医疗废物处置资质单位进行处置. 废活性炭; 一般固废; -; 0.003; 交由活性炭供应厂商处理.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 恶臭 | NH3 | 0.00257t/a | 0.001028t/a |
|  |  | H2S | 0.00011t/a | 0.00004t/a |
| 水 污 染 物 | 医疗废水2868.9m3/a | COD | 680mg/L，1.951t/a | 204mg/L，0.585t/a |
|  |  | BOD5 | 280mg/L，0.803t/a | 84mg/L，0.241t/a |
|  |  | SS | 300mg/L，0.861t/a | 45mg/L，0.129t/a |
|  |  | NH3-N | 45mg/L，0. 129 t/a | 22.5mg/L，0.065 t/a |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 3.0×104 MPN/L | 3000 MPN/L |
|  | 生活污水2642.6m3/a | COD | 300mg/L，0.793t/a | 240mg/L，0.634 t/a |
|  |  | BOD5 | 180mg/L，0.476t/a | 135mg/L，0.357t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.529t/a | 140mg/L，0.370t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.066t/a | 25mg/L，0.066t/a |
| 固 体 废 物 | 日常生活 | 生活垃圾 | 16.43t/a | 0 |
|  | 诊疗 | 医疗废物 | 8.21t/a | 0 |
|  | 污水处理 | 污泥 | 24.05t/a | 0 |
|  | 检验 | 废液 | 0.73t/a | 0 |
|  | 污水处理设施 | 废活性炭 | 0.003t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目产生的噪声，经减震安装、柔性连接及墙体隔声后，周围声环境状况维持在原有水平。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目属新建项目，项目租赁已建成商业用房，无土建工程，对生态基本无影响。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目是在现有商业楼内进行，建设期间不涉及土建工程，仅是装饰装修及设备安装。建设期约3个月。建设期的污染主要为装修及设备安装过程中产生的扬尘；施工人员产生的生活污水和生活垃圾；设备安装产生的噪声以及少量的建筑垃圾。建设期间产生的污染分析情况如下所述。 一、废气 建设期的污染主要为装修及设备安装过程中产生的扬尘，因为设备安装是在室内进行，因此对厂外的环境影响较小，环评要求建设单位应在建设期采取以下措施，将扬尘的影响降至最低。 施工单位在施工作业过程中应严格执行陕西省关于控制施工扬尘的相关规定，文明施工。施工扬尘的主要防治措施如下： （1）施工工地内堆放的易产生扬尘污染物料，应当密闭存放或及时进行覆盖； （2）装修废料垃圾，应及时清运，在48小时内不能及时清运的，应采取覆盖等防尘措施。 （3）定期对室内洒水，防止地面干燥起尘。 严格按照《大气污染防治行动计划》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、《渭南市“铁腕治霾•保卫蓝天”2017年工作方案》以及临渭县的相关要求采取相关措施，采取相应措施后施工期扬尘可满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关标准。 二、废水 本项目施工期间废水主要是施工人员生活污水，施工人员生活污水依托周边已建公共设施处理后排入市政管网，外环境基本无影响。 三、噪声 施工噪声主要为装修及设备安装搬动和安装时产生的噪声，以及装修设备产生的噪声。本项目施工时，噪声源均在室内，经厂房隔声和距离衰减后，属于外界影响较小，在晚上十点以后到次日六点之前禁止施工。施工结束后噪声影响即可消除，属暂时的、可逆的影响。 四、固体废物 （1）对于装修过程中产生的建筑垃圾，应妥善收集放置，不得将废渣任意裸露堆置，以免在大风和强降水时引起严重的污染，运往指定建筑垃圾填埋场填埋。 （2）施工人员生活垃圾应在集中收集，放置于指定的垃圾收集点，严禁乱倒。 （3）装修过程中使用废油漆桶等要不能随意放置丢弃，定期由厂家回收或交由有资质单位处置。 经过以上措施后，固体废物均可得到妥善的安置，对外环境很小。 综上所述，在施工期间产生的各类固废都将得到妥善处置，不会产生二次污染，对周围环境影响轻微。

运营期环境影响分析 - 水环境影响分析 本工程医院污水水质中主要污染因子为COD、BOD5、氨氮、SS、粪大肠菌群。本项目产生的废水主要为医疗废水和员工生活污水，采用污废分流方式，员工生活污水进入小区化粪池处理后排入市政管网，医疗废水进入拟建污水处理设施处理后排入污水管网，进入渭南市污水处理厂，根据《医院污水处理工程及技术规范》（HJ2029-2013）中“出水排入城市污水管网的非传染病医院污水”的设计要求，本项目拟建一套污水处理设施，处理工艺流程如下： 图7-1 医院污水处理工艺流程图 污水处理工艺流程说明 本项目废水处理工艺为絮凝沉淀法，絮凝沉淀法是在水中投加混凝剂后，使其中悬浮物胶体及分散颗粒在分子力的相互作用下生成絮状体，在沉降过程中它们互相碰撞凝聚，其尺寸和质量不断变大，沉速不断增加，从而形成沉淀物。絮凝剂选用PAC（聚丙烯酰胺）和PAC（聚合氯化铝）复配使用。 本项目采用ClO2消毒，ClO2制备原料为氯酸钠（NaClO3）和盐酸（HCl），二氧化氯发生器内的反应方程式为： 2NaClO3+4HCl=2NaCl+Cl2+2ClO2+2H2O 污水消毒设计加氯量为10mg/L，本项目一体化污水处理设备处理污水量为7.86m3/d，则每日加氯量为0.0786kg/d，产生1g有效氯消耗氯酸钠0.55g，盐酸1.1g，则NaClO3和HCl日消耗量为0.04323kg、0.08646kg，原料氯酸钠和盐酸均储存于二氧化氯发生器的储存罐内，由电脑自动控制添加。 ClO2制备原料的储存按60天储存量计算，则NaClO3和HCl储存量为2.6kg、5.2kg。 污水处理达标可行性分析 本项目废水主要为透析医疗废水，无复杂污染物，水中主要污染因子为COD、BOD5、氨氮、SS、粪大肠菌群。根据本项目污水处理设施设计方案，本项目污染物COD处理效率可以达到70%，BOD5处理效率可以达到70%，悬浮物处理效率可以达到85%，氨氮处理效率可以达到50%，本项目医疗废水中各污染物排放情况详见表7-1、7-2。 表7-1 医疗废水污染物排放情况一览表 污染源; 项目; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 粪大肠菌群数. 无量纲; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; MPN/L. 医疗废水2868.9m3/a; 产生浓度; 6~9; 680; 280; 300; 45; 30000. 产生量（t/a）; /; 1.951; 0.803; 0.861; 0.129; /. 处理效率; /; 70%; 70%; 85%; 50%; 90%. 排放浓度; 6~9; 204; 84; 45; 22.5; 3000. 排放量（t/a）; /; 204; 84; 45; 22.5; /. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准; /; 250; 100; 60; /; 5000. 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）; /; /; /; /; 25; /. 达标情况; /; 达标; 达标; 达标; /; 达标. 表7-2 生活污水水污染物产生情况一览表 mg/L 污染源; 项目; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮. （无量纲）; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. 生活污水(2642.6m3/a); 产生浓度; 6~9; 300; 180; 200; 25. 产生量（t/a）; /; 0.793; 0.476; 0.529; 0.066. 处理效率; /; 20%; 25%; 30%; 0. 排放浓度; 6~9; 240; 135; 140; 25. 排放量（t/a）; /; 0.634; 0.357; 0.370; 0.066. 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）; /; 300; 150; /; 25. 达标情况; /; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表可知，本项目员工污水经小区化粪池处理后满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）的要求进入市政污水管网，小区商业楼化粪池容积约300m3，本项目进入化粪池的生活污水量为7.24m3/d，水量占化粪池容积2.4%，商业楼化粪池容积利用率不足60%，可以容纳本项目生活污水，排入可行。医疗废水进入污水处理设施处理后水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）的要求，处理后污水经市政污水管网，进入渭南污水处理厂。 污水处理经济可行性分析 根据工程分析，本项目NaClO3和HCl消耗量为0.04323kg/d（16.0kg/a）、0.08646kg/d（32.0kg/a），氯酸钠市场价格约4000元/吨，盐酸市场价格约1500元/吨，则本项目氯酸钠购置费用约为64.0元，盐酸购置费用约为48元，按运行20年计算，则药品投资总额为0.224万元。 本项目污水处理设备投资约10万元，污水处理总投资约10.224万元，占总投资额的0.58%，经济可行。 污水处理厂依托可行性分析 渭南市市区污水处理厂位于渭南市张庄东，设计日处理水量10万吨，污水处理工艺采用序批式活性污泥处理工艺（SBR工艺），处理后的污水部分作为回用水厂水源，其余部分排入河流。污泥处理工艺采用污泥浓缩脱水体机直接脱水工艺，处理后的污泥用于绿化用肥或卫生填埋。其中一期工程规模6万m³/d，于2006年12月正式投入运行；二期规模4万m³/d，于2011年11月正式投入运行；2017年11月对污水处理厂进行提标改造并通过验收，体表改造工艺为BAF曝气生物滤池+混合反应沉淀+过滤工艺，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级排放标准的A标准（COD<50mg/L，NH3-N<5 mg/L，SS<10mg/L，pH：6-9mg/L）。 本项目处于污水处理厂的接收范围内，项目处理后水质可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）的要求，处理后污水经市政污水管网，进入污水处理厂处理，废水水质不会对污水处理厂进水水质造成重大的冲击。项目排水量为15.1m3/d，目前污水处理厂尚有接管余量，因此本项目所产生废水的水量不会对污水厂稳定运行造成冲击，因此，排入污水处理厂可行，对周围水环境影响小。 - 大气环境影响分析 本项目污水处理设备会产生恶臭气体，主要成分为NH3和H2S。本项目一体化污水处理设施位于一层密闭设备间中，产生的少量恶臭，由于产生量少，经活性炭吸附处理后引至楼顶排放，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度，对周围环境无显著影响。 - 声环境影响分析 本项目为肾病专科医院，由于项目的特殊性，需要安静环境以保证就诊病人的休息，故主要的噪声源为污水处理设施水泵、风机运行过程中产生的噪声。 本项目风机噪声约85dB(A)，本项目污水处理设施设有水泵等辅助设备，噪声源强约85dB(A)。本项目设备位于地下污水处理设备内，经减振以及墙体和地面隔声后，设备噪声源对外环境的可以忽略。 空调外机箱位于四楼阳台上靠近仓程路一侧放置，距离居民楼15.0m，首层面积较小和三层共用一套，四层单独一套。在不进行降噪处理对声源进行预测，预测结果见下表： 表7-3 昼夜间噪声预测结果 设备名称; 声级 dB(A); 距离（m）. 10; 20; 40; 60; 80; 100; 120. 空调外机箱; 83; 63; 62; 56; 52; 50; /; /. 空调外机箱未经处理时夜间噪声在80.0m处达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对居民楼的影响较大。 根据声源的位置，建议对空调外机箱进行基础减震处理可以降低5 dB(A)，在四楼阳台边上靠近居民楼一侧再设置一道声屏障，距声源14.0m，声屏障可降低噪声10 dB(A)，经处理后在敏感区噪声预测值为45dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 4、外环境对本环境的影响 根据声环境质量现状监测结果可知，本项目所在区域可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境质量较好。项目东侧为仓程路，距离本项目约20m，车辆噪声经距离衰减后，且经墙体和隔声玻璃隔声后，对本项目影响很小。 5、固体废弃物环境影响分析 本项目运营期产生的固体废弃物包括一般固体废物和危险废物，一旦将没有危害性的垃圾同具有危害性的或传染性的污物混合在一起，其混合垃圾就成了有害的传染性垃圾，也都成为危险废物，需要特别的储存、搬运和处置。因此，必须严格将有传染性危害的固体废物和一般固体废物分开收集，以达到废物的资源化、减量化和无害化的目的。 （1）一般固体废物 生活垃圾主要为医院职工日常办公、陪护人员及患者产生的生活垃圾，采用带盖垃圾桶进行收集，定期清运至附近垃圾收集点，由环卫部门处理。 （2）危险废物 本项目产生的危险废物包括医疗废物、污水处理设备产生的污泥及少量检验废液。 医疗废物 医疗废物主要分为三类： ①病理性废物：主要为手术、治疗等过程中废弃的人体组织等； ②感染性废物：主要是被病人血液、体液等污染的物品； ③损伤性废物：主要是废弃的医用器具。 医疗废物的主要危害是它的传染性，有关检测表明，医疗废物中有大量的细菌和病毒，对医疗废物的疏忽管理、处置不当，不仅会污染环境，造成对水体、大气、土壤的污染，而且可能导致传染性疾病的流行，直接危害人们的人体健康。 本项目设置一间独立的医疗废物暂存间，用于暂存项目运营过程中产生的医疗废物，对于医疗废物的收集和管理，采取以下措施： ①在医疗废物暂存间门上贴有医疗废物的警示标识； ②医疗废物暂存间地面拟铺设3mm聚乙烯防渗膜进行防渗处理； ③设置不锈钢专用医疗废物暂存容器，并在医疗废物专用容器外部贴有标识，使用专用盛装医疗废物的塑料袋盛装医疗废物，避免与一般废物或生活垃圾等混装，在盛装医疗废物前，对医疗废物包装物和者容器进行检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷； ④检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至医疗废物暂存间； ⑤不可在废物袋或容器中回取医疗废物(如清点某种医疗废物的数量等)，一旦有医疗废物混入生活垃圾，混有医疗废物的生活垃圾按医疗废物处置，不可再进行回取或分拣； ⑥医疗废物尽量做到日产日清。确实不能做到日产日清，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时； ⑦建立医疗废物转移联单制度，设置专职人员进行管理，与医疗废物处置单位交接时，记录时间、交接量，并由交接人员签名。以年为单位，将联单装订成册。 （3）污水处理设备污泥 污水处理设备产生的污泥属于危险废物，委托有资质单位进行处置，清理前向污泥池加入生石灰进行消毒处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准后进行清运。 （4）检验废液 检验产生少量废液作为危废，暂存于专用容器，委托有医疗废物处置资质单位进行处置。 （5）废活性炭 废活性炭由供应商每年对设备内活性炭进行更换，同时清理废活性炭回厂处理。 本项目固体废物基本情况详见表7-4。 表7-4 固体废物处置情况一览表 单位t/a 名称; 类别; 废物代码; 产生量; 处置方式. 生活垃圾; 一般固废; -; 16.43; 集中收集，定期清运至附近垃圾收集点. 医疗废物; 危险废物; 831-003-01/831-002-01; 8.21; 暂存于医疗废物暂存间，委托有医疗废物处置资质单位进行处置. 污泥; 危险废物; 831-005-01; 24.05; 定期清掏，清掏前向污泥池投加生石灰进行消毒处理，消毒后交由有危险废物处置资质单位处置. 检验废液; 危险废物; 831-001-01; 0.73; 暂存于专用容器，委托有医疗废物处置资质单位进行处置. 废活性炭; 一般固废; -; 0.003; 交由活性炭供应厂商处理. 综上，本项目各类固体废物均能做到分类收集、妥善处置，能够满足相应的标准要求，对周围环境影响较小。 6、环境风险分析 本项目属于专科医院建设项目，根据项目工程分析可知，项目内可能存在的风险类型有： （1）化学药品泄漏 由于贮存装置破裂、或在使用过程中操作不当，造成酒精、盐酸或氯酸钠泄漏。 根据工程分析可知，本项目酒精、盐酸、氯酸钠最大贮存量分别为50kg、32.0kg、16.0kg，均不属于重大危险源。酒精属于易挥发液体，泄漏后大部分挥发至空气中，酒精泄漏发生后先是对近距离目标影响最大，随着时间的推移，逐渐对远处产生影响，但危害程度逐渐减小。项目泄漏扩散量较小，进入空气很快消散，所以酒精泄漏对周围环境基本无影响。 项目氯酸钠存储量较小，发生泄漏时，可采用清水冲洗地面，冲洗废水通过管道收集排入污水处理设备。 盐酸发生泄漏，可用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和，然后冲洗地面，冲洗水经收集进入污水处理设备处理。 （2）污水处理设施非正常排放 本项目污水站非正常排放主要考虑ClO2发生器故障，污水未经消毒直接排放到城市污水管网，医院废水中含有致病菌，这些致病菌可能会在污水管网及污水处理厂滋生，并通过鼠、蝇、蚊等传播，对人类健康造成威胁，为防止ClO2发生器故障，建议建设单位ClO2发生器1用1备，避免因发生器故障造成污水未经消毒直接排放。 本项目污水处理设备采用钢制材料，防渗性能较好，污水设备放置池地面使用聚乙烯丙纶布加胶和水泥进行粘接，项目内污水管道均采用防渗性能好的双壁波纹管做管网，严格管理废水排放，并加强污水处理设施的管理与维护，能够尽可能得避免污水非正常排放事故的发生。 （3）医疗废物泄漏 医疗废物中含有各类化学试剂、药品等，此部分医疗废物多数属于液体性质，如容器因搬运、放置不当，可能导致发生液体废液等危险废物泄漏。另外，一些固体危险废物也可能在搬运过程中洒落，污染环境。 血液、体液、消化道传播的传染病主要特征是接触传染，除与病人的接触和医院操作感染外，因医院环境污染也可造成人体接触或饮用水、食物污染，主要表现医疗垃圾泄露到环境中，发生与人接触的事件等。 医院应对污水处理系统进行专项检查、定期检查，及时维修或更换老化的设备及部件，消除隐患，防止事故发生；加强管理，做到安全正常运营。 医用垃圾室暂时贮存医疗废物的时间不得超过2天，医废存放间应设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁；医院应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。按照上述方式处置后，可避免发生医疗废物泄漏事故。 7、污染物排放清单 项目污染物排放清单见表7-5。 表7-5 项目污染物排放清单 污染物类型; 排放源; 污染物; 治理措施; 排放量 （t/a）; 排放浓度 （mg/m3）; 执行标准. 废气; 污水 处理; 氨气; 集中收集经活性炭吸附后引至楼顶排放; 0.001028; /; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. 硫化氢; 0.00004; /. 废水; 医疗 废水; 废水量; 一级强化+ClO2消毒 （处理能力17m3/d）; 2868.9; /; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 预处理标准及《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准. COD; 0.585; 204mg/L. BOD5; 0.241; 84mg/L. SS; 0.129; 45mg/L. NH3-N; 0.065; 22.5mg/L. 粪大肠菌 群数; /; 3000（MPN/L）. 生活 污水; 废水量; 化粪池; 2642.6; /; 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准. COD; 0.634; 240mg/L. BOD5; 0.357; 135mg/L. SS; 0.370; 140mg/L. NH3-N; 0.064; 24.25mg/L. 噪声; 设备运行; 噪声; 距减震处理、声屏障隔声、距离衰减; ﹤50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 固体废物; 日常 生活; 生活垃圾; 定期清运至附近垃圾收集点; 0; —; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关规定。. 污水 处理; 污泥; 委托有资质单位处置，清运前使用生石灰消毒; 0; —; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）. 医疗 废物; 医疗废物; 暂存至危废暂存间，委托有资质单位处置; 0; —. 检验; 废液; 暂存专用容器，委托有资质单位处置; 0; —. 污水处理; 废活性炭; 交由活性炭供应厂商处理; 0; —; 合理处置. 8、企业信息公开 按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）等规定，以及环境保护局要求，对单位的基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况等信息进行公开。 a、信息公开内容： （1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； （2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； （3）防治污染设施的建设和运行情况； （4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； （5）其他应当公开的环境信息。 b、排污单位信息公开方式 排污单位可通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开： （1）公告或者公开发行的信息专刊； （2）广播、电视等新闻媒体； （3）信息公开服务、监督热线电话； （4）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施； （5）其他便于公众及时、准确获得信息的方式。根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 9、环境管理与监测计划 1、环境管理 建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，保证环境保护管理制度的认真执行。根据需要，建议制定的环境保护工作条例有： （1）环境保护职责管理条例； （2）污水、固废排放管理制度； （3）污染事故处理制度； （4）环保教育制度； （5）设备日常运行管理制度。 2、环境监测计划 环境监测是环境管理必不可少的一部分，也是环境管理规范化的重要手段，通过对项目主要污染物进行监测分析、资料整理、编制报表、建立技术文件档案，为上级环保部门进行环境规划、管理及执法提供依据。 本项目的环境监测主要为运营期环境监测，监测工作应按照国家和地方环保的要求，委托当地环境监测部门定期进行环境监测。 本项目运营期内部监测内容和频次见表7-6。 表7-6 污染源监测内容和频次 监测类别; 监测项目; 监测点位; 监测频率. 废气; NH3、H2S; 厂界上风向设1个点，下风向设3个; 每年监测一次，每次监测一天，每天采样不小于4次. 废水; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群数; 污水总排放口设1个点; 监测频率：每半年一次； 采样频率：每日最少采样2次. 噪声; 等效A声级; 厂界四周1m 4个点; 每年一次，每次测两天，每天昼、夜各1次。. 3、环保设施投资估算表和建设项目环境保护设施清单 本项目总投资1800万元，通过对环保资金估算，该项目环保资金预计共需11.52万元，占总投资0.64%。环境保护资金预分配见表7-7。 表7-7 环保投资估算表 序号; 类别; 环保设施; 环保投资估算（万元）. 1; 污水处理设备; 一体化污水处理设备; 10.0. 2; 医疗废物; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置; 1.0. 3; 污泥; 消毒后委托有资质单位清运处置; 0.3. 4; 废活性炭; 由供应厂商更换、清理、处理; 0.1. 5; 检验废液; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置; 0.1. 6; 生活垃圾; 带盖垃圾桶收集，环卫部门清运; 0.02. 合计; 11.52. 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关要求，建设项目环境噪声和固体废物污染防治设施直接由环境主管部门负责验收，废气和废水污染防治治设施直接由企业自主验收。 表7-8 环保设施验收清单（废气、废水） 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 处理效果. 废气; 污水处理设备恶臭; NH3、H2S; 活性炭吸附，引至楼顶排放; 对周围环境影响较小. 废水; 医疗过程; 医疗废水; 一体化污水处理设备、絮凝沉淀+ClO2消毒; 满足《医疗机构水污染物排放标准》预处理标准及《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）的要求. 日常生活; 生活污水; 化粪池; 满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）的要求. 表7-9 环保设施验收清单（固废、噪声） 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 处理效果. 噪声; 设备运行; 设备噪声; 基础减震、隔声，距离衰减; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 固体废物; 职工生活; 生活垃圾; 集中收集，定期清运至附近垃圾收集点; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的相关要求. 污水处理; 污泥、废活性炭; 消毒后委托有资质单位处置; 满足《医疗机构水污染物排放标准》医疗机构污泥控制标准要求. 诊疗; 医疗废物; 委托有资质单位处置; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的要求. 检验; 废液; 委托有资质单位处置. 危废暂存间; /; 在地下室污水处理设备旁设置10m2危废暂存间.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 污水处理设备 | NH3 | 活性炭吸附，引至楼顶排放 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
|  |  | H2S |  |  |
| 水 污 染 物 | 医疗废水 | COD BOD5 SS 氨氮 粪大肠菌群 | 医疗废水进污水处理设备，絮凝沉淀+ClO2消毒工艺，处理能力17m3/d； | 满足《医疗机构水污染物排放标准》预处理标准及《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准 |
|  | 生活污水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 进入小区化粪池 | 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准 |
| 固 体 废 物 | 职工日常 生活 | 生活垃圾 | 集中收集，定期清运至附近垃圾收集点 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的相关要求 |
|  | 污水处理设备 | 污泥、废活性炭 | 消毒后委托有资质单位处置 | 满足《医疗机构水污染物排放标准》医疗机构污泥控制标准要求 |
|  | 诊疗产生 | 医疗废物 | 委托有资质单位处置 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的要求 |
|  | 检验 | 废液 | 委托有资质单位处置 |  |
| 噪 声 | 设备运行 | 设备运行噪声 | 基础减震、柔性连接、墙体、地面隔声 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目属新建项目，项目租赁已建成商业用房，无土建工程，对生态基本无影响。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

1、工程概况 本项目总投资1800万元，租赁瑞园1号商业楼三、四层，建筑面积1674.05m2，内设住院部、治疗区、急诊室、内科（肾病学专业血液透析科）、药剂室、检验科、病案室、设置20张床位，专门针对肾病进行诊断与治疗。本项目为肾病专科医院，专门针对肾病患者进行治疗，不收治其他类型病患，主要检验肾病患者血常规等基础项检查。 环保投资预计需11.52万元，占总投资0.64%。本项目劳动定员10人，实行三班制，每班8小时工作制，病房门诊设夜间值班，年工作365天。 2、分析判定相关情况 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，本项目建设属于鼓励类中第三十六条：教育、文化、卫生、体育服务业中的第29项医疗卫生服务设施建设，其建设符合国家产业政策。本项目拟建于临渭区仓程路南端，拟建地土地性质为商业用地，基础设施齐全，交通便利，无环境制约因素，周围无水源保护地、风景名胜区、文物保护单位等，选址合理。本项目污染物排放均可以达到国家相应标准，不会改变周围环境质量现状，污染物排放量在环境可接受范围之内。 3、建设项目所在地环境质量现状 （1）环境空气质量现状 由监测结果可知，SO2、NO2的1h平均值，以及SO2、NO2、PM10的24h平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；NH3、H2S一次值满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的最高容许浓度要求因此项目所在区域大气环境质量状况良好。 （2）声环境质量现状 项目所在地各厂界及敏感点的声环境现状均能达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及4a类标准要求，因此项目地声环境质量良好。 4、环境影响分析及评价 施工期 （1）废水 施工生活废水依托周围已建公用设施后排入市政污水管网，对周围环境影响较小。 （2）废气 施工期扬尘采取洒水抑尘、设置围挡等措施，对周围环境影响轻微。 （3）噪声 施工噪声经隔声、减震、距离衰减可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准要求。本项目区最近的环境敏感点均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。施工期合理安排设备使用时间，避免大噪声设备集中使用；夜间不得施工，因为特殊需要连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其主管部门的证明，且公告附近居民。 （4）固体废物 建筑垃圾主要为建筑过程中产生的建筑垃圾，按当地建设或环卫部门的规定外运处置。施工人员产生的生活垃圾集中收集，定期清运至附近垃圾收集点。废油漆桶等交由有资质单位处置。施工期间产生的各类固废都将得到妥善处置，不会产生二次污染，对周围环境影响轻微。 运营期 （1）废气 本项目污水处理设备产生恶臭极少，经活性炭吸附后对周围环境影响轻微。 （2）废水 本项目医疗废水经污水处理设备处理后可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准及《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准的要求，处理后的污水排入市政污水管网，员工生活污水进入化粪池处理后进入污水管网，最终进入污水处理厂处理，对周围环境影响很小。 （3）噪声 经处理后本项目设备运行噪声厂界处昼、夜间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。周围敏感点可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，不会改变声环境质量现状。 （4）固体废物 ①一般固体废物 生活垃圾主要为医院职工日常办公、陪护人员及患者产生的生活垃圾，采用带盖垃圾桶进行收集，定期清运至附近垃圾收集点，由环卫部门清运处置。 ②危险废物 污水处理设备产生的污泥属于危险废物，委托有资质单位进行处置，清理前向污泥池加入生石灰进行消毒处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准后进行清运。废活性炭定期由有危废处理资质的单位回收处理。 医疗废物及检验废液暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 经上述方式处理后，本项目各类固体废物均能得到妥善处置，对周围环境影响不大。 （5）总量申请 本项目总量申请指标建议为:COD1.22t/a，氨氮0.13t/a。 5、结论 综上所述，本项目拟建地基础设施齐全，交通便利，无环境制约因素，周围无水源保护地、风景名胜区、文物保护单位等，选址合理；项目采取的污染防治措施可以使污染物达标排放，环境风险可控，本项目的建设不会改变拟建地周围环境质量现状，对周围的环境影响是在可以接受的范围之内，从满足环境质量目标要求，本项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日