- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 5千吨特色农产品深加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南惠泽现代农业科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 郭二雷 |  |  | 联 系 人 |  |  | 郭二雷 |  |
| 通讯地址 | 渭南市临渭区三张镇于家村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13474451888 |  | 传 真 | — |  |  | 邮政编码 | 714000 |
| 建设地点 | 渭南市临渭区三张镇原第四砖厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 临渭区发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C1392 豆制品制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 46666.9 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 12000 |  |  |
| 总投资 （万元） | 1200 | 其中：环保投资（万元） |  | 221.5 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 18.5% |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 |  |  | 2019年7月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 中国豆制品行业的快速发展和市场潜力吸引了众多与之相关联的行业和企业的目光，同时由于这些行业科技水平的不断提高，进而推动了我国豆制品产业的生产面貌发生巨大的变化。预计“十三五”期间，各级政府对大豆种植及豆制品加工业的扶持力度仍将进一步增强。此外，随着国民经济水平的进一步提高，我国人均豆制品消费水平也将获得较大提升，豆制品市场发展前景广阔。因此，渭南惠泽现代农业科技有限公司拟投资1200万元，在渭南市临渭区三张镇原第四砖厂厂址处建设5千吨特色农产品深加工项目，全线采用全自动生产工艺，不但为豆腐的生产质量可提供保障，而且也可提高当地的经济发展水平。 二、环境影响评价过程 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律、法规的要求，渭南惠泽现代农业科技有限公司于2018年6月4日委托渭南华山环保科技发展有限责任公司进行本项目的环境影响评价工作，编制环境影响报告表，委托书见附件1。我单位接受委托后，组织工程技术人员进行了详细的现场调查和资料收集，编制完成《5千吨特色农产品深加工项目环境影响报告表》。 三、分析判定情况 （1）本项目属于豆制品制造项目，项目建设内容不属于《产业结构调整指导目录》（2013年修正）中禁止和限制类项目，属于允许类项目，因此本项目的建设符合国家相关产业政策。2018年3月23日，本项目取得了临渭区发展和改革局关于5千吨特色农产品深加工项目的备案确认书，因此本项目符合地方产业政策。 - 本项目位于渭南市临渭区三张镇于家村，项目生活用水和生产用水均由自来水提供，供水能满足项目用水需求。项目生活污水设1座化粪池，预处理后与生产废水混合，采用“UASB+A/O+MBR+消毒”处理工艺在厂内污水处理站处理；锅炉排水用于厂区道路洒水降尘。同时，项目各生产设备均置于生产车间内，可有效减少噪声对周边环境的影响；原料和成品均置于库房内。根据现场勘查，项目地东侧紧邻耕地，南侧紧邻兰三路，西侧紧邻入厂道路，北侧紧邻深坑。且项目周边无污染型企业，附近多为农田，对项目的生产基本没有影响。综上所述，项目的实施对周边环境的影响较小，因此其选址基本合理。 （3）2018年5月1日，三张镇人民政府出具了关于《渭南惠泽现代农业科技有限公司5千吨特色农产品深加工项目用地性质和规划符合性说明》（文号：渭临三政字[2018]230号），明确该项目占地属于建设用地。因此，本项目的建设符合相关规划。 - 本项目与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中选址相关要求的符合性分析： - 表1 本项目与食品生产通用卫生规范选址符合性分析 - 序号; - 规范要求; - 本项目; - 符合性. - 1; - 3.1.1厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在改地址建厂。; - 本项目所在地周围为耕地，无工业企业生产。; - 相符. - 2; - 3.1.2厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。; - 本项目所在地原有用途为轮窑砖厂，目前已全部拆除，不存在污染影响。; - 相符. - 3; - 3.1.3厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。; - 本项目所在地不属于易发生洪涝灾害的地区。; - 相符. - 4; - 3.1.4厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。; - 本项目所在地及其周围不属于虫害大量孳生的场所。; - 相符. 四、关注的主要环境问题及环境影响 项目运营期主要环境影响包括废气（油豆腐油炸锅产生的油烟）、废水（职工生活污水、生产废水、软水制备过程产生的清净下水）、噪声（设备噪声）、固废（豆渣、废包装物、生活垃圾等）对周围环境造成的影响。在采取本次评价提出的各项污染防治措施后，项目对周围环境产生的不利影响可降低至可接受水平，对周围环境影响较小。 五、环境影响评价的主要结论 本项目符合国家和地方产业政策，选址合理，无重大环境制约因素。项目运营期对局部环境带来一定的不利影响，在全面落实环评提出的各项环保措施的情况下，各项污染物均能达标排放，固体废物均合理处置，项目运营后周围环境质量不会发生明显变化，对周围环境影响较小。从满足环境质量目标的角度分析，项目的建设是可行的。 六、建设内容与规模 项目总用地面积为46666.9m2（70亩），主要建设2千吨豆制品加工车间1座，3千吨休闲食品加工车间1座，综合楼1座700m2，辅助建筑945m2，厂区道路硬化2500m2，场地绿化12000m2。项目主要建设内容详见表2。 表2 项目组成表 工程类别; 工程内容. 主体工程; 豆制品加工车间; 1F，钢结构，层高7m，占地面积1440m2；车间内北侧布设泡豆、磨浆、煮浆设备及设施；车间内南侧布设1条豆腐生产线，1条豆皮生产线，1条豆干生产线；位于厂区东北侧. 休闲食品加工车间; 1F，钢结构，层高7m，占地面积1008m2，布设有1条休闲食品生产线；位场地东南侧. 辅助工程; 综合楼; 1F，钢结构，层高4m，占地面积700m2，位于场地西北侧. 水冷库; 1F，钢结构，层高7m，占地面积600m2；用于产品的暂时储存；位于休闲食品加工车间东侧. 门卫室; 1F，砖混结构，层高3m，占地面积18m2. 沉淀池; 地下1F，水泥混凝土结构，深3.3m，占地面积32.34m2，总净容积约100m3，位于车间北侧，距车间最近距离为9.3m. 过滤罐; 地下结构，玻璃罐，容积100m3，占地面积12.78m2，位于场地北侧. 锅炉房; 软水系统; 为锅炉提供软化水，阳离子交换树脂再生，制水量0.2t/h. 锅炉; 占地面积282m2，蒸汽锅炉，规模为0.2t/h，采用电加热，位于沉淀池西侧. 设备间; 1F，砖混结构，设计尺寸为7000×3500×3500mm，主要用于安放鼓风机、抽吸泵、加药消毒装置等设备. 储运工程; 原料库房; 砖混结构，位于豆制品加工车间最北侧，占地50m2，一层. 依托工程; 配电室; 依托原砖厂配电设备，对配电室进行改建；1F，砖混结构，层高3m，占地面积20m2. 供水; 市政供水. 公用工程; 排水; 雨污分流。雨水排至雨水管网；生活污水进入化粪池，生产废水不外排. 供电; 由渭南市临渭区供电局供电. 采暖、制冷; 项目办公区采暖、制冷采用独立式空调. 生产区供热采用电锅炉，制冷采用冷却塔. 通信; 电话、网络、有线电视、广播覆盖全区域. 环保; 废气; 油烟; 油烟废气经集气罩集中收集后通过油烟净化器处理，处理后的废气引至车间顶部排放. 沼气; 采用低压干式储气柜对沼气进行储存，然后在达到一定的浓度后采用内燃式燃烧器高空燃烧. 恶臭; 一体化设备上方需加盖收集，收集后的恶臭污染物采用管道引至一套“水喷淋+生化法”装置进行处理，最终通过一根15m高排气筒排放. 废水; 生活污水+生产废水; 生活污水经化粪池预处理后，与生产废水混合，然后采用“UASB+A/O+MBR+消毒”处理工艺处理达标后，非冬防期时部分废水由南塬5家砖厂运至场地进行综合利用，剩余废水全部采用罐车送至渭南市城区污水处理厂；冬防期时所有废水采用罐车送至渭南市城区污水处理厂进行处理. 固废; 豆渣; 集中收集、清理，用专用容器存储，固定地点存放，避免长时间存放产生恶臭气味，由周边养殖户及时清运作为饲料使用. 废离子交换树脂; 采用专用容器收集后，存储于危废暂存间，定期交有资质单位回收处置. 废包装物; 垃圾桶集中收集，环卫部门统一清运. 生活垃圾. 污泥; 污泥经板框压滤机脱水后，泥饼运至当地的垃圾填埋场处置. 噪声; 设备、车辆; 对高噪声设备采用隔声、消声、基础减振设施等；加强对进出车辆停泊的进出管理，尽量缩短汽车的怠速停留时间，设置禁鸣标志. 绿化; 绿化面积12000m2，绿地率25.7%. 七、产品方案 本项目拟年产2000t豆制品，3000t休闲食品。具体产品方案详见表3。 表3 产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量; 单位; 备注. 1; 老豆腐; 800; t/a; /. 2; 内脂豆腐; 300; t/a; /. 3; 油豆腐; 300; t/a; /. 4; 豆皮; 300; t/a; /. 5; 豆干; 300; t/a; /. 6; 休闲食品; 3000; t/a; 豆干与配料混合拌匀后包装而成. 八、原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料使用情况及能源消耗量详见表4。 表4 原辅材料及能源消耗量一览表 序号; 原辅材料名称; 消耗量; 单位; 备注. 1; 黄豆; 2500; t/a; 外购，一斤黄豆生产2斤豆制品. 2; 石膏; 0.0625; kg/a; 外购，一公斤黄豆用石膏25克. 3; 葡萄糖酸内酯; 1.1; t/a; 外购，500克豆浆加入内酯15克. 4; 调料; 150; t/a; 外购，不在厂内调配. 5; 食用油; 10; t/a; 外购. 6; 消泡剂; 3.25; t/a; 一公斤黄豆用消泡剂1.3克，消泡剂主要成分为聚二甲基硅氧烷. 7; 次氯酸钠; 0.7; t/a; 出水消毒. 序号; 能源; 消耗量; 单位; 备注. 1; 水; 51645; t/a; 包括生产、生活用水. 2; 电; 24万; kW·h/a; /. 九、生产设备 本项目生产设备情况详见表5。 表5 生产设备一览表 序号; 品名; 单位; 数量; 备注. 1、浸泡设备. 1; 浸泡箱; 只; 6; δ=2.0mm 1000*1000*1000(不锈钢). 2; 黄豆下料斗; 只; 1; δ=1.5mm 700*700*1000(不锈钢). 3; 送豆小车; 辆; 1; δ=1.5mm 700*700*500(不锈钢). 4; 脱水筛; 台; 1; 不锈钢1800*750*600(不锈钢). 5; 黄豆提升机; 台; 1; 储存器、风机、阀门、管道、配电箱、储豆罐. 6; 全自动定时放水系统; 套; 1; 全自动. 2、全自动磨浆系统. 1; 磨浆机; 台; 2; 型号:220，功率15KW(不锈钢). 2; 磨浆机; 台; 2; 型号:250，功率11KW. 3; 搅拌机; 台; 2; 型号50，功率3KW(不锈钢、碳钢). 4; 配电箱; 组; 2; 型号10（不锈钢）. 5; 奶泵; 只; 2; 型号-1-3（不锈钢碳钢）. 6; 自动下豆器; 个; 2; /. 7; 原浆桶; 只; 1; δ=1.2mm，1700*1000*600(不锈钢). 8; 流量器; 个; 2; /. 3、煮浆系统. 1; 煮浆桶; 个; 4; 全密闭烧豆浆. 2; 奶泵; 个; 2; 型号3T（不锈钢碳钢）. 3; 管道; 套; 3; δ=1.5mm，φ50(不锈钢). 4; 阀门; 只; 4; DN40旋塞阀（不锈钢）. 5; 熟浆筛; 只; 1; δ不锈钢1900*700*800. 4、内酯豆腐设备. 1; 冷却系统; 套; 1; 不锈钢，3平方配泵. 2; 封口机; 台; 1; 不锈钢30模1200盒/h. 3; 凝固槽; 台; 1; 不锈钢，双层保温，6米长. 4; 拌料系统; 套; 1; 不锈钢搅拌桶2只，工作台，楼梯. 5; 打码机; 台; 1; 自动跟踪. 6; 自动落盒; 套; 1; 省一名员工. 5、豆腐干设备(也可做白干). 1; 豆腐干自动压机; 台; 4; 自动下压、双向带小车，不锈钢，碳钢. 2; 双层卤制锅; 台; 2; 600L，不锈钢(碳钢）. 3; 液压站; 台; 1; /. 6、机制百页设备(豆腐皮）. 1; 不锈钢方管浇皮机; 台; 1; /. 2; 压榨机; 台; 4; 不锈钢、碳钢. 3; 自动整理剥皮机; 台; 1; 不锈钢、碳钢、双剥机. 4; 接水盘; 套; 1; 0.53mm*8m（不锈钢）. 5; 自动点脑系统; 套; 1; 不锈钢3只打花桶、自动上脑. 6; 叠布板; 块; 4; δ=0.2，0.5m*0.7m. 7; 榨盒; 个; 4; 0.6m*0.35m. 8; 叠布台; 台; 1; 不锈钢带接水盘. 9; 千张晾架; 台; 1; 不锈钢0.6m*6m. 7、油豆腐设备. 1; 油水分离锅; 台; 1; /. 2; 油豆腐自动压机; 台; 1; 自动下压、双向带小车、不锈钢、碳钢. 8、老豆腐设备. 1; 24组气动压机; 套; 1; 不锈钢、可根据具体尺寸定做、含压缩机. 9、休闲食品设备. 1; 拌料机; 台; 3; /. 2; 真空包装机; 台; 6; /. 10、公用设备. 1; 冷却塔; 台; 1; 型号MDI-200，电机功率5.5kW. 11、废水处理设备. 1; UASB反应器; 座; 1; Φ3000×6000. 2; 潜水提升泵; 台; 2; Q=30m3/h，H=10m. 3; 鼓风机; 台; 2; Q=6m3/min，H=3.5m，N=4kw. 4; 抽吸泵; 台; 1; Q=15m3/h，H=15m，吸程6m. 5; 反冲洗水泵; 台; 1; Q=15m3/h，H=15m. 6; CIP泵; 台; 2; Q=6m3/h，H=12m，N=0.75kw. 7; 膜清洗加药装置; 套; 1; 0.15kw. 8; 压滤器; 套; 1; 压泥面积15m2. 十、公用工程 1、用水和排水 本项目职工均为周边村民，项目地内不设食堂、住宿。生活用水主要为职工盥洗用水。用水采用市政自来水。项目用水情况如下所示： （1）生产用水和排水 根据《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》中“豆制品加工行业产排污系数表”，本项目采用“泡豆、磨浆、点卤、压制”生产工艺时废水产生系数为27.1t/t-原料。本项目年使用2500t黄豆，因此生产过程中废水产生量为67750m3/a（225.8m3/d）。排水系数按照90%计，则项目生产期间用水量为75277.8m3/a（250.93m3/d）。 （2）设备清洗用水和排水 本项目需清洗的设备有磨浆机、不锈钢锅、不锈钢罐，每天冲洗1次，每次用水量为0.25m3/d，则设备清洗用水为0.25m3/d（75m3/a）。排水系数按0.9计，则设备清洗废水产生量为0.23m3/d（69.0m3/a）。该废水中含有黄豆有效成分（如清蛋白、糖类等）、豆渣等。 （3）车间地面清洗用水和排水 拟建项目生产车间采用拖把拖洗的方式进行清洗，需清洗车间面积为2448m2，地面清洗频次为每天一次，每次用水量约为0.5L/m2计算，则地面拖洗用水量约为1.2m3/d（360m3/a）。地面清洗水全部蒸发损耗，无排水产生。 （4）锅炉软水制备用水和排水 本项目设置一台0.2t/h蒸汽锅炉，并配备一套产水量为0.2m3/h的锅炉软水制备系统，软水处理器采用阳离子交换树脂。锅炉制得的蒸汽为加热煮浆时所用热源。根据经验数据，软水制备系统中浓水与软水的比例为1:3，则制备0.2m3/h软水需用原水0.27m3/h，浓水排放量为0.07m3/h。同时由于管网损耗、锅炉排污以及生产消耗等，需定期补充新鲜软水，根据经验数据，补软水量约为0.02m3/h，则原水用量为0.03m3/h，浓水排放量为0.007m3/h。锅炉每天运行8h，则新鲜水用量为0.24m3/d（72m3/a），锅炉总的浓水排放量为0.056m3/d（16.8m3/a）。锅炉排放浓水属于清净下水，可用于厂区道路洒水降尘。 （5）冷却塔补充水 本项目设置一座水冷库，对产品进行暂时保鲜存放。根据建设单位提供的资料，冷却塔循环水量为200m3/h，损耗率按照2%计，则需补充水量为4m3/h。冷却塔每天工作24小时，则每天补充水量为96m3（28800m3/a）。 （6）生活用水和排水 本项目职工共计20人，按每人每天30L估算，生活用水量为1.8m3/d，540m3/a。产污系数按照0.85计，则生活污水产生量为1.53m3/d（459m3/a）。生活污水排入化粪池预处理，然后与生产废水混合后经厂内污水处理站进行处理。 （7）绿化用水 项目绿化面积为12000m2，用水按照2.0L/（m2·d），则用水量为24m3/d（2400m3/a，全年按100d计）。 综上所述，本项目具体用排水情况见表6。 表6 项目用、排水量估算表 单位：m3/a 用水名称; 新鲜用水量; 损耗量; 排放量; 排放去向. 生产用水; 75277.8; 7527.8; 67750; 采用“UASB+A/O+MBR+消毒”处理工艺，非冬防期部分废水由临渭区南塬5家砖厂运至场地进行综合利用，其余废水全部采用罐车送至渭南市城区污水处理厂；冬防期全部废水采用罐车送至渭南市城区污水处理厂. 设备清洗用水; 75; 6; 69. 车间地面清洗用水; 360; 360; 0; /. 锅炉软水制备用水; 72; 制备得软水55.2; 16.8; 用于厂区道路洒水降尘. 冷却塔补充水; 28800; 28800; 0; /. 生活用水; 540; 81; 459; 排入化粪池与处理，然后与生产废水混合后在厂内处理. 绿化用水; 2400; 2400; 0; /. 总计; 107524.8; 39174.8; 68294.8; /. 本项目水平衡图见图1： 图1 项目水平衡图（单位：m3/a） - 2、供电：依托原砖厂配电设备，对配电室进行改建。 - 3、制冷及采暖：本项目办公生活区夏季制冷、冬季采暖均采用独立式空调。生产区供热采用电锅炉，制冷采用冷却塔。 - 4、电信：本项目的电话系统、网络布线以及火灾自动报警系统已覆盖。 十一、劳动定员及工作制度 项目劳动定员共20人，年工作300天，实行1班制，每班工作8小时。 - 十二、项目总投资及资金来源 本项目总投资1200万元，资金来源为企业自筹。 - 十三、项目建设周期 - 本项目拟建周期为3个月，2018年9月开始，2018年11月结束。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租赁临渭区原三张镇砖四厂场地作为项目生产用地，并与临渭区三张镇人民政府签订协议，租赁地面积为70亩。原砖厂于2015年停运，厂内所有生产设施及建筑均已拆除。因此不存在原有污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 三张镇隶属于陕西省渭南市临渭区，由原何刘乡2001年12月并入而成。位于秦岭北麓，南倚秦岭，北瞰渭河，西南分别与临潼区零口镇铁炉乡接壤，东与本区阳郭、闫村镇隔沟相望，地形南北长而东西窄，幅原面积43.5km2，耕地面积38503亩。零河自东南向西北斜穿境内。渭兰公路沿境而过，马铁公路贯穿南北。 本项目位于三张镇原第四砖厂厂址处。项目地理位置图见附图1。 2、地形、地貌 临渭区三张镇地处秦岭纬向、祁吕贺山字型、新华夏系和陇西旋卷四个巨型构造体系的交汇地区，地形复杂多样。南部为秦岭山地，海拔800～2400m，中部偏南是黄土台塬，海拔600～800m，中部和北部为渭河平原，海拔330～600m。渭河经中部蜿蜒东流，零河、沋河、赤水河自南向北成“川”字形流入渭河。境内高山峻岭，深谷大川，宽阔平原，滔滔河流，构成了山峰起伏，丘陵连绵，河溪交汇，塬面相接的地貌。 本项目所在地地势较为平坦。 3、气候气象 项目区气候属暖温带半湿润大陆性季风气候，年平均温度14℃，温度最高为7月份，日均气温27.4℃，最低为一月份，日均-0.1℃，绝对最高温41.8℃，绝对最低气温-18.6℃，年平均相对湿度70％，历年平均风向频率以西北风为主，全年平均风速1.3m/s，年平均降雨量540.1mm，气压975hpa，日照时数1 886.6hr、蒸发量1531.8mm，雾日15.4d，年平均雷暴日18.4d，年平均大风天18.6d，主要发生在春季。 4、水文 项目区地处黄河流域的渭河下游，渭河自西向东横贯渭南市北界，区内河长138km，流域面积3816.9km2，多年平均径流量93.30亿m3。最大径流量194亿m3（1964年），最小年径流量47.1亿m3（1974年），连续最大四个月径流量占年径流量的58.8％。渭河华县站实测最大洪峰流量7660m3/s（1954年8月19日），历史最大洪水流量10800m3/s（1898年），最小瞬时流量仅0.9m3/s（1972年8月21日）。渭河水深一般2.5—4.5m，洪水最深9.5m，枯水最浅0.5—1m。渭河属季节性多泥沙河流，年均含沙量52.8kg/m3，最大含沙量905 kg/m3（1977年8月7日），最小为0（1951年4月21日）。年均输沙量4.05亿t，泛期约占全年的80％。 根据《陕西省水环境功能区划》，渭南境内渭河水质段为Ⅲ类。 5、生态环境 ①土壤类型 渭南地区处于暖温带半湿润大陆性季风气候，是我国一个典型的地理过渡区，形成了众多的土壤类型。经全区第二次土壤普查工作汇总核实，全区土壤共分12个土类、24个亚类、42个土属、130个土种。土壤总面积为18827033亩，占土地总面积的95.6％。全区土壤由南山向北分布为：秦岭山区1400m左右以上是棕壤，以下是褐土；南部塬梁是黄绵土和红粘土；台塬是红油土间黄绵土；渭河冲积平原是灰垆土和新积土（冲积物）；北部黄土台塬是红垆土间黄绵土；黄土塬梁是黄绵土；洪积扇是新积土；北山是黄绵土、石灰岩褐土性土、泥质岩褐土性土，其次是紫色土和黄土质褐土。全区耕作土壤多数是在黄土母质或次生黄土上形成的，质地疏松、物理性能和耕性良好。壤质土壤占土壤面积的90％，粘质土和砂质土各占5％。 ②植物现状 本区植被条件中等，以暖温带落叶阔叶林为主，植被类型较为单一，农业植被在区内分布面积最大，评价区所在地为陕西省重要的苹果和梨适生区，因此，以苹果为主的经济林在塬面与河流阶地分布面积很大，同时，枣、梨、苹果、花椒等经济林在评价区内种植面积也较大；粮食作物以小麦为主，次为高粱、玉米、谷子、糜子、豆类等。 根据现场调查，本项目地周边植被主要以乔木、草本植物等人工植被为主，无特殊种类的植物。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量 - 1、环境空气质量现状调查 （1）空气质量达标区判定 本项目位于渭南市临渭区三张镇原第四砖厂。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 本项目空气环境质量现状引用《2017年渭南市环境状况公报》中空气常规六项污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。 表7 本项目所在地达标区判定情况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 71; 35; 202.9; 不达标. 95%顺位24小时平均浓度; 191; 75; 254.7; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 135; 70; 192.9; 不达标. 95%顺位24小时平均浓度; 299; 150; 199.3; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 18; 60; 30.0; 达标. 98%顺位24小时平均浓度; 47; 150; 31.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 56; 80; 70.0; 达标. 98%顺位24小时平均浓度; 116; 200; 58.0; 达标. CO; 95%顺位24小时平均浓度; 2300; 4000; 57.5; 达标. O3; 90%顺位8小时平均浓度; 182; 160; 113.8; 不达标. 环境空气常规六项指标中，SO2年平均质量浓度和98%顺位24小时平均浓度、NO2年平均质量浓度和98%顺位24小时平均浓度、CO95%顺位24小时平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度和95%顺位24小时平均浓度、PM10年平均质量浓度和95%顺位24小时平均浓度、O390%顺位8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 ## （2）基本污染物环境质量现状 表8 基本污染物环境质量现状 监测点位; 监测点坐标/m; 污染物; 年评价指标; 评价标准/（μg/m3）; 现状浓度/（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标频率/%; 达标情况. X; Y. 渭南体育馆; 528; 3870; PM2.5; 24小时平均浓度; 75; 6-438; 584; 30.1; 不达标. PM10; 24小时平均浓度; 150; 10-662; 441.3; 29.3; 不达标. SO2; 24小时平均浓度; 150; 3-64; 42.7; 0; 达标. NO2; 24小时平均浓度; 200; 10-124; 62; 0; 达标. CO; 24小时平均浓度; 4000; 400-3900; 97.5; 0; 达标. O3; 24小时平均浓度; 160; 4-256; 160; 19.2; 不达标. （3）其他污染物环境质量现状 为了解项目所在地区环境空气中特征因子现状，建设单位委托西安普惠环境检测技术有限公司在厂址中心处进行了监测，并出具了相应的监测报告（监测文号：PHJC-201812-DQ30）。 表9 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 项目地; 0; 0; 氨、硫化氢; 2018.12.19—2018.12.25; 厂址中心; /. 注：原点坐标（0,0）为厂址中心。 表10 其他污染物环境质量现状表 监测点位; 监测点坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准/（μg/m3）; 监测浓度范围/（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. 项目地; 0; 0; 氨; 1小时均值; 200; 50-70; 35.0; 0; 达标. 硫化氢; 10; ND(0.001); /; /; 达标. 监测结果表明：监测期间监测点位所在区域内的氨和硫化氢的质量浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。 ## 二、声环境 本次噪声监测由陕西盛中建环境科技有限公司于2018年8月21日-2018年8月22日对项目周围的环境噪声进行了现状监测，分昼间、夜间两个时段进行监测。监测文号为：盛中建检（现）字（2018）第448号。 1、噪声监测点位 在项目厂址四周各设置1个噪声监测点，东侧敏感点魏宋村设1个监测点位，共5个监测点。 - 评价标准及方法 评价标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 评价方法采用环境噪声监测数据统计的等效连续A声级与所执行的环境标准相比较，确定评价区声环境质量是否达标。 3、监测结果 监测结果见表11。 表11 环境噪声监测统计结果 单位：dB（A） 时间; 方位; 测点位置; 监测结果. 时段; 执行标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 达标情况. 2018.8.21; 厂界东侧; 1#; 52.8; 41.8; 60; 50; 达标. 厂界南侧; 2#; 55.5; 44.9; 60; 50; 达标. 厂界西侧; 3#; 52.0; 42.7; 60; 50; 达标. 厂界北侧; 4#; 53.1; 43.4; 60; 50; 达标. 魏宋村; 5#; 54.0; 44.8; 60; 50; 达标. 2018.8.22; 厂界东侧; 1#; 52.4; 42.5; 60; 50; 达标. 厂界南侧; 2#; 55.1; 45.0; 60; 50; 达标. 厂界西侧; 3#; 52.5; 42.8; 60; 50; 达标. 厂界北侧; 4#; 51.6; 43.2; 60; 50; 达标. 魏宋村; 5#; 54.4; 44.7; 60; 50; 达标. 由监测结果可知，监测期间项目所在地东、南、西、北四侧，以及敏感点魏宋村的昼间和夜间厂界噪声监测均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 经调查，项目所在地不属于特殊保护区、生态脆弱区和特殊地貌景观区，评价区内无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。本项目环境保护目标主要涉及大气环境，结合工程建设规模，各环境要素主要保护对象及目标见表12。 表12 主要环境保护目标表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 210; 0; 魏宋村（散户）; 18人; 二类区; E; 88. 130; 328; 魏宋村; 180人; NE; 260. -345; -42; 于家村; 280人; SW; 270. 0; -662; 盛家村; 350人; S; 550. 913; 0; 背坡村; 210人; E; 740. 0; 851; 沟北村; 70人; N; 770. -630; 679; 郭东村; 140人; NW; 890. -1085; 362; 郭西村; 55人; NW; 1000. 1044; -427; 宋村; 90人; SE; 1110. -1038; -1100; 秦于村; 110人; SW; 1400. 声环境; 210; 0; 魏宋村（散户）; 18人; 2类区; E; 88.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准；氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。 2、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类标准。 3、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准 4、噪声执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB 61/1078-2017）中表1规定的排放限值；运营期油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中的相关规定，氨、硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中的相关限值要求。 2、废水：废水排放执行渭南市城区污水处理厂设计进水水质、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中的“工艺与产品用水标准”。 3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准限值；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准。 4、固废：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单（环保部公告[2013]36号）中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环保部公告[2013]36号）中的有关要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据工程的排污特点和国家污染物总量控制的要求，本项目需要申请总量控制指标为COD2.21t/a、NH3-N0.22t/a。 |

- 建设项目工程分析

- 工艺流程简述： - 施工期工艺流程 - 本项目工程施工期主要涉及基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装工程、工程验收等工序，建设过程中将产生噪声、扬尘、废气、固体废弃物、施工废水和生活污水，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。工艺流程及产污环节见图2。 图2 施工期工艺流程及产污环节图 二、运营期工艺流程 项目建成营运期产生的污染物主要包括废水、废气、噪声、固废。项目营运期产污分析见图3、图4。 图3 老豆腐、油豆腐、豆皮、豆干、内酯豆腐生产工艺流程图 图4 休闲食品生产工艺流程图 工艺流程简述： （1）黄豆清洗后浸泡。黄豆的浸泡是豆腐加工重要的工序之一。黄豆浸泡的好坏直接影响到黄豆有效成分的提取和豆腐的品质。黄豆的浸泡的目的，是使豆粒吸水膨胀，有利于黄豆粉碎后充分提取其中的蛋白质；把黄豆浸泡于水中，去除浮于水面的杂质。在浸泡的过程中，防止泡豆水质变酸变馊，而影响豆浆的质量，根据具体情况及时换水1次或加如少量纯碱调整pH值为中性，浸泡的时间5-7小时（水温15℃约泡7小时，25℃时只需泡5小时），水中不可混入油、盐、酸、碱，泡至豆瓣内部凹沟鼓平就可磨浆。 （2）将浸泡好的豆子放入磨浆机磨浆，边加泡豆边加水，磨成豆浆糊，一般是按黄豆与水之比为1:5。磨浆时加豆加水要均匀，与磨速协调一致，这样才能磨出细腻而嫩滑的豆浆。为提高黄豆蛋白质的提取率，磨浆时可加入少量的纯碱。 （3）滤浆的目的是除去豆渣，制得以蛋白质为主要分散质的溶胶体豆浆。使用自动分离磨浆机，一般为一次性磨浆与滤浆。直至浆液滤干位置。 （4）取过滤后的生豆浆放入锅内（蒸汽锅），用锅炉提供水蒸气加热煮至锅面豆浆泡沫破裂，停止加热便得熟豆浆。 然后根据产品类别分别进行下一步工序。 - 内酯豆腐：煮沸后的豆浆冷却至80℃后，加入凝固剂（葡萄糖酸内酯），添加量为豆浆量的0.2%-0.4%，然后灌装入盒中，冷却自然成型，即为内脂豆腐。 - 豆皮：豆皮通过专业设备进行生产。煮沸后的豆浆加入卤水（石膏）进行点卤，随后豆浆就会凝结成豆腐花，为满足豆皮生产，需将豆腐花打碎，然后泵入设备内进行压皮，压皮工序去除约50%水分，再进行解包、剥皮即成豆皮。 - 油豆腐：煮沸后的豆浆加入卤水（石膏）进行点卤，随后豆浆就会凝结成型，通过设备压制出水分。压制成型后切成小块，放入油锅中炸制，然后分装入库。 - 老豆腐：煮沸后的豆浆加入卤水（石膏）进行点卤，随后豆浆就会凝结成型，通过设备压制出水分即可得到老豆腐。老豆腐含水率约85%。 - 豆干：豆干通过专业设备进行生产。煮沸后的豆浆加入卤水（石膏）进行点卤，随后豆浆就会凝结成豆腐花，为满足豆皮生产，需将豆腐花打碎，然后泵入设备内进行压制，压制成型后进行切块，即可得到豆干。 - 休闲食品：将制得的豆干与外购的调料进行混合搅拌，拌匀后分装入袋，通过真空包装后即可得到休闲食品。

- 主要污染工序： - 施工期污染工序 - 废水 - 本项目不在场地内设施工营地，施工人员为周边村民，食宿在家里自行解决。因此，施工期废水主要为施工废水。 - 本项目施工现场不设置混凝土拌合站，选用商品混凝土，因此无搅拌废水产生。施工期废水主要来自厂内道路、综合楼混凝土养护产生的废水、施工机械冲洗废水等，该类废水含有大量的泥砂，悬浮物浓度较高并带有少量的油污。 - 2、废气 - （1）扬尘 - 大气环境污染工序主要来自项目场地平整、基础施工、主体工程等施工过程产生的扬尘，另外在沙石料卸料、堆放过程，车辆进出工地等也会产生扬尘，都属于无组织排放。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度以及施工季节、土质和气象等诸多因素有关。据类比调查可知，施工现场的TSP日均值范围在0.121-0.158mg/m3，距离施工现场约50m范围内的TSP日均值范围为0.014-0.056mg/m3。 - （2）施工机械及运输车辆废气 - 施工期间，使用机动车运送原料、设备和建筑机械设备等，均会排放一定量的CO、NOX和THC等，其特点是排放量小，属于间断性无组织排放。同时，项目施工场地开阔，扩散条件较好，施工期机械废气与运输汽车尾气对环境的影响较小。 （3）装修废气 综合楼的室内外进行装修时，装修产生废气如苯系物等会对人的身体健康造成危害。 - 3、噪声 - 本项目施工期噪声主要来自土石方阶段、结构阶段、装修安装阶段的打桩机、振捣机、挖掘机、装载机、电锯、吊车等设备产生的噪声，以及运输车辆的噪声。噪声强度一般在70-110dB(A)之间。 - 4、固体废弃物 - （1）建筑垃圾 - 施工期产生的建筑垃圾主要成分有渣土、废钢筋、废铁丝、碎混凝土块，以及各种废配件、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、散落的砂袋等一般固体废物。本项目总建筑面积约为4100m2，建筑垃圾产生量按照0.03t/m2计，则本项目产生的建筑垃圾量为120t。 - （2）生活垃圾 - 生活垃圾的主要成分有塑料饭盒和塑料袋、废纸、果皮残核等。施工期最大人数按照50人计，人均生活垃圾产生量为0.5kg/（人·d），则本项目产生的生活垃圾量为0.025t/d。 - 5、生态影响分析 - 根据现场踏勘结果，项目所在地地势平坦，用地范围内植被覆盖率低，主要为自然植被。本工程建设会压占土地、植被，且建设期间是露天施工，挖出土方就地堆放，压占土地、植被，对生态环境造成一定影响，平整场地将破坏土壤结构，弃土渣堆放若不及时清理和无任何遮挡、覆盖等措施，在干燥气象条件下极易引起扬尘污染；遇暴雨季节，将会导致水土流失。 - 二、运营期污染工序 - 1、废气 - （1）油烟 - 本项目油豆腐油豆腐须在油温为160-180℃的油锅内油炸成型，该过程会产生油烟废气。本项目生产过程中食用油消耗量为10t/a，油烟挥发量按2.81%计算，则项目油烟产生量为0.28t/a，产生速率为0.23kg/h。 - （2）UASB反应器沼气 - 本项目采用的UASB在厌氧反应过程中会通过不同的微生物参与底物的转化过程而将底物转化为最终产物——沼气、水等无机物。根据《升流式厌氧污泥床反应器污水处理工程技术规范》（HJ2013-2012），UASB反应器的沼气产率为0.45Nm3/kgCODcr~0.50Nm3/kgCODcr，本项目取0.50Nm3/kgCODcr，则沼气的产生量为119656m3/a。 （3）废水处理设施恶臭 本项目废水处理设施处理废水过程中会产生恶臭，主要发生在A/O+MBR工艺中。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去掉1g的BOD5，可产生0.0031gNH3，0.00012g的硫化氢。根据工程分析，项目经“A/O+MBR”工艺处理后消减的BOD5的量为62.9t/a。则本项目NH3的产生量为0.19t/a，0.022kg/h；硫化氢的产生量为0.0075t/a，0.00086kg/h。 - 2、废水 - （1）生产废水 - 本项目生产废水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、TN。根据《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》中“豆制品加工行业产排污系数表”，生产工艺废水产生系数为27.1t/t-原料，各类污染物的产污系数分别为：COD136743g/t-原料、BOD572612g/t-原料、NH3-N2229g/t-原料、TN5026g/t-原料。因此本项目生产期间产生的废水主要包括生产工艺废水以及生产设备清洗废水，经计算生产废水的产生量为67819t/a，废水中各污染物的产生情况如下表所示。 - 表13 生产废水产生情况一览表 - 污染物; - COD; - BOD5; - NH3-N; - TN. - 产生浓度（mg/L）; 5041; - 2677; - 82; - 185. - 产生量（t/a）; 341.86; - 181.53; - 5.57; - 12.57. - （2）生活污水 - 本项目生活污水产生量为1.53m3/d（459m3/a），水质情况为：COD浓度为200mg/L；BOD5浓度为150mg/L；NH3-N浓度为25mg/L；TN浓度为40mg/L。 - （3）清净下水 - 锅炉软水制备中产生的浓水排放量为16.8m3/a，属于清净下水，主要污染物为盐类。 3、噪声 项目主要噪声源为磨浆机、空压机、冷却塔等设备运行时产生的噪声，噪声值可达75-80dB（A）。主要生产设备噪声值见表14。 表14 主要生产设备噪声值一览表（单位：dB（A）） 序号; 噪声源; 数量（台）; 噪声值; 位置. 1; 磨浆机; 4; 80; 生产车间. 2; 搅拌机; 2; 75. 3; 真空包装机; 6; 80. 4; 封口机; 1; 80. 5; 冷却塔; 1; 80; 冷库外侧. 6; 鼓风机; 2; 85; 设备间. 7; 抽吸泵; 1; 80. 8; 反冲洗水泵; 1; 80. 4、固体废物 本项目固体废物主要为生产过程中产生的豆渣、废包装物、废离子交换树脂、废水处理设施污泥和职工生活垃圾。 （1）豆渣 根据经验数据可知，豆渣产生量约为豆重的50%，本项目使用黄豆2500t/a，故豆渣产生量为1250t/a。 （2）废包装物 本项目产生的废包装物主要为休闲食品的包装袋、原料黄豆包装袋，其产生量约为0.5t/a。 （3）废离子交换树脂 项目软水制备设备日常运营期间定期更换离子交换树脂，类比同类型项目，废离子交换树脂产生量为0.01t/a，其属于危险废物，废物类别HW13，废物代码900-015-13。 （4）废水处理设施污泥 废水处理设施在运行过程中会有一定量的剩余污泥产生，根据《给水排水设计手册》计算得，本项目产生的含水率99%的剩余污泥量为14.61t/d，4383t/a。 （5）生活垃圾 本项目运营期员工设定为20人，生活垃圾按每人每天0.25kg估算，其产生量约为5kg/d，1.5t/a。

- 项目主要污染物产生及排放情况

| 类型 内容 | 排放源 | 污染物 名称 |  | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 油豆腐油炸锅 | 油烟 |  | 0.28t/a；7.6mg/m3 | 0.042t/a；1.7mg/m3 |
|  | UASB反应器 | 沼气 |  | 119656m3/a | 0 |
|  | 一体化设备 | NH3 | 有组织 | 0.1862t/a；10.63mg/m3 | 0.03724t/a；2.13mg/m3 |
|  |  | H2S |  | 0.00735t/a；0.42mg/m3 | 0.00147t/a；0.08mg/m3 |
|  |  | NH3 | 无组织 | 0.0038t/a；0.0004kg/h | 0.0038t/a；0.0004kg/h |
|  |  | H2S |  | 0.00015t/a；0.000017kg/h | 0.00015t/a；0.000017kg/h |
| 水污 染物 | 生产废水+职工生活污水）（68278m3/a） | COD |  | 5008mg/L；341.94t/a | 30.1mg/L；2.06t/a |
|  |  | BOD5 |  | 2660mg/L；181.62t/a | 9.3mg/L；0.63t/a |
|  |  | NH3-N |  | 82mg/L；5.60t/a | 9.8mg/L；0.67t/a |
|  |  | TN |  | 184mg/L；12.56t/a | 11.0mg/L；0.75t/a |
|  | 锅炉房 | 清净下水 |  | 16.8m3/a | 0 |
| 固废 | 滤渣机 | 豆渣 |  | 1250t/a | 0 |
|  | 软水制备 | 废离子交换树脂 |  | 0.01t/a | 0 |
|  | 包装机 | 废包装物 |  | 0.5t/a | 0 |
|  | 垃圾桶 | 生活垃圾 |  | 1.5t/a | 0 |
|  | 废水处理设施 | 污泥 |  | 110t/a（含水率60%） | 0 |
| 噪声 | 源强为75-80dB（A） |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目区域内无特殊动植物。项目的建设过程中通过加强植树种草，绿化周围环境等措施，该项目的建设不会对周围生态环境产生明显的破坏和影响。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目施工期主要包括场地开挖、场地平整和场站建设等，不涉及原有建筑的拆除。项目施工期的环境污染主要来自施工扬尘、施工废气、施工机械的噪声、建筑垃圾以及建筑施工人员产生的生活垃圾。各污染要素的环境影响简要分析如下： - 一、施工期水环境影响分析 - 混凝土表面养护用水量较少，而且绝大部分水蒸发或被混凝土吸收，几乎没有废水排出。机械设备、运输车辆产生的冲洗废水泥砂量较大（SS的浓度一般为1000-1500mg/L），并带有油污。针对本项目施工废水的特点，环评要求：施工单位在现场修建临时隔油沉淀池对施工废水沉淀处理后，用于场地洒水降尘，严禁外排。 - 综上，本项目施工期的废水进行有效处理后，对周围环境的影响较小。 二、施工期空气环境影响分析 1、施工扬尘 施工期间，项目土石方开挖建设过程势必会破坏地表结构，建筑材料砂石装卸、转运、运输均会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工集结、时间长短，以及土质结构、天气条件等诸多因素关系密切。 - （1）车辆运输产生的扬尘对环境的影响 车辆运输扬尘约占扬尘总量的30%，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中： Q——汽车行驶的扬尘，kg/km； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表15为一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下产生的扬尘量。 表15 不同车速和地面清洁度时的汽车扬尘 单位：kg/辆.km 车速 P; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 0.6（kg/m2）. 5(km/h); 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10(km/h); 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15(km/h); 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4708. 20(km/h); 0.1103; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 表15中结果表明，在同样路面清洁状况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 环评要求：在施工期间车辆行驶路面实施洒水扬尘，根据施工天气状况，每天洒水2~3次，同时，进出场地的车辆限速行驶，可使扬尘减少70%左右。 - （2）露天堆场和裸露场地施工扬尘的影响 露天堆场和裸露场地的风力扬尘约占扬尘总量的70%。由于施工需要，易形成扬尘的颗粒型施工物料需要露天堆放，某些施工点表层土壤需要人工开挖、堆放，在其干燥又有风的情况下会产生扬尘。这类扬尘的产生主要与风速和尘粒含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率抑制这类扬尘的有效措施。 施工扬尘控制措施： 本项目拟建地位于渭南市临渭区三张镇原第四砖厂，2500m范围内村庄较多，最近距离敏感点为东侧88m处的魏宋村，下风向距离厂界最近处的敏感点为西南侧270m处于家村。项目在建设过程中，施工扬尘会对周边敏感点产生一定影响。因此，为了减轻施工扬尘影响，施工时应严格参照《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018—2020年)》（陕政发[2018]16号）、《渭南市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案》（2018-2020年）的相关要求进行施工，严格采取以下污染控制对策： ①项目地周边有魏宋村、于家村、盛家村、背坡村、沟北村、郭东村、郭西村等较多敏感点，施工扬尘对其影响较大。环评要求，施工期间应加强对地面的洒水降尘，开挖土方在施工场地临时堆放时应覆盖防尘网，裸露地面应及时硬化处理。 ②全面提升施工扬尘管控水平。严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，施工工地安装视频监控设施，并与主管部门管理平台联网。对落实扬尘管控措施不力的施工工地，在建筑市场监管与诚信信息平台曝光，记入企业不良信用记录。加强渣土车运输监管，车辆必须全部安装卫星定位系统，杜绝超速、超高装载、带泥上路、抛洒泄漏等现象。 ③强化扬尘污染控制。积极推进绿色施工，将施工扬尘污染防治工作纳入施工许可和工程监理范围，安装视屏监控设施监控扬尘防治，积极探索建筑工地扬尘市场化治理模式。施工场地周边必须设置围挡，湿法作业、场地覆盖，主要道路必须进行硬化处理。料堆场地必须采取封闭储存或严格的防风抑尘措施。减少露天装卸作业，易产生扬尘的物料采取密闭运输。 ④采取洒水降尘措施，缩短起尘操作时间；气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，应当停止土石方作业及其他可能产生扬尘污染的施工，同时采取覆盖、洒水等措施。 ⑤建设施工工地周边必须设置高1.8m以上的硬质围墙或围挡，针对本项目施工边界与周边敏感目标距离较近，需加高外围墙，严禁敞开式作业。定期对围挡落尘进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。 ⑥严禁从正在建设的建筑物上向外抛散、倾倒各类废弃物。 ⑦对离开施工现场的运输和施工机械及时清理冲洗，以免将现场泥土带出影响周边道路清洁。 ⑧严格执行“禁土令”。冬防期间（1月1日至3月15日、11月15日至12月31日），除市政抢修、抢险工程外的建筑工地，禁止出土、拆迁、倒土等土石方作业。 ⑨施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工；工程项目部必须制定空气重污染应急预案，政府发布重污染预警时，立即启动应急响应；工程项目部必须对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理只是培训，未经培训严禁上岗；施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。 综上所述，在严格落实以上扬尘防治措施的前提下，本项目施工期扬尘排放可达到《施工场界扬尘排放限值》（DB 61/1078-2017）中表1规定的排放限值，对周围环境影响较小。 2、施工机械及运输车辆汽车尾气 由于施工机械及车辆产生的废气主要污染物为NOx、CO及THC等，间断排放，工程在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染。且建设单位在施工期间应严格执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限制级测量方法（中国第三、四阶段）》表2的排放限值，加强施工车辆管理，合理规划运输路线，减少尾气排放对居民的影响。 - 3、装修废气 - 本项目的装饰工程主要为综合楼外墙涂饰、内部基础装修。本项目装修期间的大气污染源主要来自于：漆、涂、磨、刨、钻、砂等装饰作业以及使用装饰材料如油漆、涂料等形成扬尘和有机废气污染物。有机废气的排放属于无组织排放，主要污染因子为非甲烷总烃。 - 环评要求：建设单位在粉刷的过程中，涂料应选用污染小的环保型水性涂料，以减少材料中的有机废气的散发量。 - 综上所述，扬尘、施工机械及运输车辆尾气、装饰废气等在采取以上治理措施的情况下，对周边大气环境的影响较小。 - 施工期噪声环境影响分析 - 施工期噪声主要为施工机械噪声、施工作业噪声和施工运输车辆噪声。施工机械噪声主要来自土石方阶段、结构阶段、装修安装阶段的打桩机、振捣机、挖掘机、装载机、电锯、吊车等设备产生的噪声等，多为点源。施工作业噪声主要是一些零星的敲打声、装卸车辆的碰撞声、吆喝声等，多为瞬间噪声。施工车辆的噪声为交通噪声。 - 建设过程中各施工阶段的主要噪声源声级大小均不一样，其噪声值也不一样，通过类比调查，各施工阶段主要设备及噪声级见表16。 表16 主要施工机械及其噪声源强 噪声源; 噪声级/dB(A); 噪声源; 噪声级/dB(A). 打桩机; 100; 挖掘机; 90. 振捣机; 105; 装载机; 90. 电锯; 100; 吊车; 75. 施工机械中除各种运输车辆外，一般可视作固定声源。因此，我们将施工机械噪声作为点声源处理，在不考虑其它因素情况下，施工机械噪声预测模式如下： ΔL=L1−L2=20lgr2/r 式中: △L——距离增加产生的噪声衰减值，dB(A)； r1、r2——点声源至受声点的距离，(m)； L1——距点声源r1处的噪声值，dB(A)； L2——距点声源r2处的噪声值，dB(A)。 若r1以1m计，不同距离的具体衰减值见表17。 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的规定，各种建筑施工机械满足国家标准的距离列于表17。 表17 噪声衰减值与距离的关系 距离(m); 1; 5; 10; 15; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500. △LdB(A); 0; 14.0; 20.0; 23.5; 26.0; 29.5; 34.0; 40.0; 46.3; 49.5; 54.0. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，经计算，各施工阶段主要设备噪声级及最大超标范围见表18。 表18 施工机械环境噪声及噪声源影响预测结果表 设备名称; 声级dB(A); 距离声源距离(m); 评价标准dB(A); 最大超标距离(m). 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 打桩机; 100; 5; 70; 55; 32; 178. 振捣机; 105; 5; 70; 55; 57; 317. 电锯; 100; 3; 70; 55; 32; 178. 挖掘机; 90; 5; 70; 55; 10; 57. 装载机; 90; 15; 70; 55; 10; 57. 吊车; 75; 1; 70; 55; 2; 10. 由表18可知，施工机械噪声发生的噪声昼间影响范围最大在57m左右，距离本项目地200m范围内的敏感点有魏宋村（散户），5户人，夜间不施工。为最大限度地减少施工噪声对环境的影响，要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施： （1）项目地东侧魏宋村距离厂界较近，施工期间施工机械设备噪声将对其造成一定程度的影响。环评要求，项目在施工期间，优先选用振动小、噪声低的施工机械，安排专门的维护人员加强对施工机械的维护保养，避免高噪声设备同一地点、同一时间施工，尽量将高噪声设备布设在远离东厂界的位置，以此减小施工噪声对魏宋村敏感点的影响。 （2）合理安排施工进度和作业时间，对高噪声设备采取相应的限时作业，并尽量避开周围居民休息时间，晚22点到次日早6点之间禁止施工，在整体浇灌阶段确需连续施工，需按有关规定办理夜间施工许可证，合理安排工期，尽量缩短夜间施工时间，并通知周围居民，以及早采取防范措施，减少影响程度，减少纠纷。 （3）严格操作规程，加强施工机械管理，规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶、鸣笛等，降低人为噪声影响。 （4）采取有效的隔音、减振、消声措施，降低噪声级。对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，做到施工场界噪声达标排放。 （5）严格控制施工车辆运输路线，控制车速，减少对周围敏感点的影响。 （6）对不同施工阶段，按GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》对施工场界进行噪声控制，通过严格的施工管理，尽可能的使施工场界噪声达到标准限值。 四、施工期固体废弃物环境影响分析 本项目产生的建筑垃圾量为120t。环评要求，建筑垃圾集中收集后运至建筑垃圾填埋场进行处置。 本项目产生的生活垃圾量为0.025t/d。环评要求，生活垃圾要袋装收集，施工场地内设置垃圾箱集中收集，定期由环卫部门清运。 五、施工期生态环境影响分析 本项目规划占地面积为46666.9m2，用地范围内附着自然野生植被。施工期会对原有地表产生一定的扰动和破坏，主要是挖方、填方及建筑材料的堆放，所占用土地范围内的植被将被铲除或掩埋，遭到破坏。同时，土石方的开挖损坏了原有的地表植被，形成裸露地面，加剧了水土流失的可能性。项目建成后，项目地周边将进行绿化，绿地率达25.7%，对周围的生态环境将产生一定恢复作用。 综上所述，施工期间虽然会对环境产生一些不利影响，但在落实环保措施并加强施工管理的前提下，可使施工期对环境的影响降低到最小程度，且施工期结束后，这些影响也将会随之消失。

运营期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 1、废气治理措施 （1）油烟 本项目运营期期间油烟产生量为0.28t/a，产生速率为0.23kg/h。环评要求：油烟废气经集气罩集中收集后通过油烟净化器处理，处理效率不低于85%，风量为20000m3/h，则油烟经处理后的排放量为0.042t/a，排放速率为0.035kg/h，排放浓度为1.7mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求。处理后的废气引至车间顶部排放。 （2）UASB反应器沼气 ## 根据《升流式厌氧污泥床反应器污水处理工程技术规范》（HJ2013-2012）中要求：严禁随意排放沼气，应采用内燃式燃烧器。环评建议：建设单位应先采用低压干式储气柜对沼气进行储存，然后在达到一定的浓度后采用内燃式燃烧器高空燃烧。 （3）废水处理设施恶臭 本项目A/O池和MBR池采用一体化设备。为减小恶臭气体对周围环境的影响，本次评价要求：一体化设备上方需加盖，其投影面积应大于设备的投影面积（7*3=21m2），采用负压抽吸的方式以最大限度地将恶臭气体进行收集。根据设计单位提供的资料，臭气处理装置配套的风机风量为2000m3/h，收集后的恶臭污染物采用管道引至一套“水喷淋+生化法”装置进行处理，然后通过15m高排气筒排放。 “水喷淋+生化法”除臭可以表达为：污染物+O2→细胞代谢物+CO2+H2O。生化除臭过程主要分为三步：①臭气与水接触并溶解到水中；②水溶液中的恶臭成分被微生物吸附、吸收，恶臭成分从水中转移至微生物体内；③进入微生物细胞的恶臭成分作为营养物质被微生物所分解、利用，从而使污染物得以去除。 本次评价一体化设备上方加盖后集气效率取98%，生化法对恶臭污染物的处理效率取80%。因此，本项目恶臭污染物排放情况如下表所示。 表19 项目恶臭污染物排放情况 污染物; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放形式. NH3; 0.1862; 0.0213; 10.63; 0.03724; 0.0043; 2.13; 有组织. 0.0038; 0.0004; /; 0.0038; 0.0004; /; 无组织. H2S; 0.00735; 0.0008; 0.42; 0.00147; 0.0002; 0.08; 有组织. 0.00015; 0.000017; /; 0.00015; 0.000017; /; 无组织. ## 综上所述，本项目对运营期间产生的废气均采取了相应的处理措施，对周围大气环境的影响较小。 2、废气影响预测分析 （1）估算模型参数表 本项目估算模型参数表如下表。 表20 本项目估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 41.8. 最低环境温度/℃; -18.6. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; ——. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; ——. 岸线方向/°; ——. （2）有组织排放废气影响分析 本项目有组织废气为废水处理设施被收集后采用“水喷淋+生化法”装置处理后排放的氨和硫化氢。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-2018），本次评价预测模式应选择估算模式（AERSCREEN）预测。预测参数及结果见下表： 表21 项目有组织废气排放预测参数 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; NH3; H2S. 1; 除臭装置排气口; 98; -18; 552; 15; 0.4; 4.4; 20; 8760; 正常; 0.0043; 0.0002. 表22 项目有组织废气排放预测结果 下风向距离/m; NH3; H2S. 预测质量浓度/（μg/m3）; 占标率/%; 预测质量浓度/（μg/m3）; 占标率/%. 50; 1.3235; 0.66; 0.044098; 0.44. 56; 1.3472; 0.67; 0.044889; 0.45. 75; 1.2345; 0.62; 0.041133; 0.41. 100; 0.98908; 0.49; 0.032956; 0.33. 200; 0.55125; 0.28; 0.018368; 0.18. 300; 0.60847; 0.3; 0.020274; 0.2. 400; 0.53021; 0.27; 0.017667; 0.18. 500; 0.44467; 0.22; 0.014816; 0.15. 600; 0.40207; 0.2; 0.013397; 0.13. 700; 0.39856; 0.2; 0.01328; 0.13. 800; 0.3847; 0.19; 0.012818; 0.13. 900; 0.3662; 0.18; 0.012202; 0.12. 1000; 0.3461; 0.17; 0.011532; 0.12. 1100; 0.32598; 0.16; 0.010862; 0.11. 1200; 0.30662; 0.15; 0.010217; 0.1. 1300; 0.28841; 0.14; 0.00961; 0.1. 1400; 0.27147; 0.14; 0.009045; 0.09. 1500; 0.25581; 0.13; 0.008524; 0.09. 1600; 0.24139; 0.12; 0.008043; 0.08. 1700; 0.22813; 0.11; 0.007601; 0.08. 1800; 0.21594; 0.11; 0.007195; 0.07. 1900; 0.20472; 0.1; 0.006821; 0.07. 2000; 0.19439; 0.1; 0.006477; 0.06. 2100; 0.18487; 0.09; 0.00616; 0.06. 2200; 0.17606; 0.09; 0.005866; 0.06. 2300; 0.16792; 0.08; 0.005595; 0.06. 2400; 0.16037; 0.08; 0.005344; 0.05. 2500; 0.15374; 0.08; 0.005123; 0.05. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 1.3472; 0.67; 0.044889; 0.45. D10%最远距离/m; 0; 0. 由表22计算结果可知，项目有组织排放氨的最大质量浓度为1.3472μg/m3，硫化氢的最大质量浓度为0.044889μg/m3，其下风向最大质量浓度占标率分别为0.67%、0.45%，均低于1%。因此，本项目废气有组织排放对环境影响可接受。 （3）无组织排放废气影响分析 本项目无组织废气为废水处理设施未被收集而逸散的氨和硫化氢。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-2018），本次评价预测模式应选择估算模式（AERSCREEN）预测。预测参数及结果见下表。 表23 项目无组织废气排放参数 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; NH3; H2S. 1; 废水处理设施; 90; -40; 552; 7; 3; 105.1; 3.0; 8760; 连续; 0.0004; 0.000017. 表24 项目无组织废气排放预测结果 下风向距离/m; NH3; H2S. 预测质量浓度/（μg/m3）; 占标率/%; 预测质量浓度/（μg/m3）; 占标率/%. 5; 14.964; 7.48; 0.49885; 4.99. 25; 5.0973; 2.55; 0.16992; 1.7. 50; 4.2994; 2.15; 0.14333; 1.43. 75; 3.8035; 1.9; 0.12679; 1.27. 100; 3.3789; 1.69; 0.11264; 1.13. 200; 2.1752; 1.09; 0.072512; 0.73. 300; 1.5693; 0.78; 0.052315; 0.52. 400; 1.2236; 0.61; 0.04079; 0.41. 500; 1.0437; 0.52; 0.034794; 0.35. 600; 0.90283; 0.45; 0.030097; 0.3. 700; 0.79661; 0.4; 0.026556; 0.27. 800; 0.71496; 0.36; 0.023834; 0.24. 900; 0.65057; 0.33; 0.021687; 0.22. 1000; 0.5968; 0.3; 0.019895; 0.2. 1100; 0.54987; 0.27; 0.01833; 0.18. 1200; 0.50869; 0.25; 0.016958; 0.17. 1300; 0.47238; 0.24; 0.015747; 0.16. 1400; 0.44019; 0.22; 0.014674; 0.15. 1500; 0.41153; 0.21; 0.013719; 0.14. 1600; 0.38587; 0.19; 0.012864; 0.13. 1700; 0.36281; 0.18; 0.012095; 0.12. 1800; 0.342; 0.17; 0.011401; 0.11. 1900; 0.32315; 0.16; 0.010773; 0.11. 2000; 0.306; 0.15; 0.010201; 0.1. 2100; 0.29036; 0.15; 0.009679; 0.1. 2200; 0.27604; 0.14; 0.009202; 0.09. 2300; 0.26289; 0.13; 0.008764; 0.09. 2400; 0.25078; 0.13; 0.00836; 0.08. 2500; 0.23961; 0.12; 0.007988; 0.08. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 14.964; 7.48; 0.49885; 4.99. D10%最远距离/m; 0; 0. 根据表24项目无组织废气影响预测结果分析，项目无组织排放的氨、硫化氢下风向最大质量浓度分别为14.964μg/m3、0.49885μg/m3，占标率分别为7.48%，4.99%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）中“表2 评价等级判别表”中“二级评价：1%≤Pmax＜10%”，本项目大气环境影响评价确定为二级。 （4）污染物排放量核算 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）中二级评价的要求，评价结果应包括污染物排放量核算表。具体如下所示。 ①有组织排放量核算 表25 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 /（μg/m3）; 核算排放速率/(kg/h); 核算年排放量/(t/a). 1; 除臭装置排气口; 氨; 4360; 0.009; 0.07644. 2; 硫化氢; 170; 0.0003; 0.00294. ②无组织排放量核算 表26 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量/(t/a). 标准名称; 浓度限值/（μg/m3）. 1; 一体化设备; 微生物降解; 氨; 逸散; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）; 1500; 0.0078. 2; 硫化氢; 逸散; 60; 0.0003. 表27 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/(t/a). 1; 氨; 0.08424. 2; 硫化氢; 0.00324. 二、水环境影响分析 1、生产废水 - 项目运营期间产生的废水主要包括生产工艺废水、设备清洗废水和职工生活污水。总的废水产生量为227.53t/d，68278t/a。由于职工生活污水产生量较少，约1.53t/d（＜生产废水量226t/d），与生产废水混合后对其污染物负荷影响较小，且污染物类型相似，因此可混合后进行处理。根据建设单位提供的资料，运营期废水经厂内污水处理站处理，达到渭南市城区污水处理厂设计进水水质后，采用罐车运送至渭南市城区污水处理厂进行再处理。经查阅相关资料，项目地距离该污水处理厂的最短直线距离为9km，运距较长，运费也较高。 - 从经济效益的角度出发，同时响应节水节能的政策要求，本项目周边的临渭区南塬隧道窑烧结砖项目正在实施，建成运营后可消纳本项目部分经过处理的废水作为其生产工艺用水，因此本评价要求非冬防期时项目废水经厂内污水处理站处理后可部分运至当地的砖厂进行综合利用，减少其地下水开采量，节约水资源。 - 根据建设单位提供的资料，目前临渭区南塬有5家砖厂与本项目建设单位签订了废水的拉运协议，非冬防期可每天消纳100t废水。协议中明确废水经处理后由砖厂专门的人员采用罐车运送至各自的砖厂作为配料搅拌用水，运费由建设单位清算；根据每家砖厂每天的额定耗水量，采用混凝土水池进行临时储存，在满足生产需求的前提下，当天拉运的水当天消耗完，不长期储存。由于冬防期内砖厂停止生产，因此评价要求冬防期间建设单位应自行使用罐车将处理后的全部废水运至渭南市城区污水处理厂进行再处理，并安排专门人员进行管理，不得随意外排或抛洒。 - 处理工艺 - 根据设计资料，建设单位拟采用“UASB+A/O+MBR+消毒”的处理工艺对废水进行处理，具体工艺流程如下图所示。 - 图5 项目废水处理工艺流程图 主体工艺简介： UASB：全称为上流式厌氧污泥床反应器，是一种处理污水的厌氧生物方法，又叫升流式厌氧污泥床。UASB反应器中的厌氧反应过程包括水解，酸化，产乙酸和产甲烷等。通过不同的微生物参与底物的+转化过程而将底物转化为最终产物——沼气、水等无机物。UASB反应器上部设有三相分离器，用以分离消化气、消化液和污泥颗粒。消化气自反应器顶部导出；污泥颗粒自动滑落沉降至反应器底部的污泥床；消化液从澄清区出水。UASB负荷能力很大，适用于高浓度有机废水的处理。运行良好的UASB有很高的有机污染物去除率，不需要搅拌，能适应较大幅度的负荷冲击、温度和pH变化。 A/O：AO工艺法也叫厌氧好氧工艺法，A是厌氧段，用与脱氮除磷；O是好氧段，用于除水中的有机物。AO工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起，A段DO≯0.2mg/L，O段DO=2～4mg/L。在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时，可提高污水的可生化性及氧的效率；在缺氧段，异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化（有机链上的N或氨基酸中的氨基）游离出氨（NH3、NH4+），在充足供氧条件下，自养菌的硝化作用将NH3-N（NH4+）氧化为NO3-，通过回流控制返回至A池，在缺氧条件下，异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮（N2）完成C、N、O在生态中的循环，实现污水无害化处理。 MBR：膜生物反应器首先通过活性污泥来去除水中可生物降解的有机污染物，然后采用膜将净化后的水和活性污泥进行固液分离。空纤维膜丝为管状,管壁上有微孔,能够截留住活性污泥以及绝大多数的悬浮物，出水清澈透明。为使膜能够长期连续稳定的运行，在膜的下方要进行一定量的曝气，这样，既满足生物需氧量，又使膜丝不断抖动，防止活性污泥附着在膜的表面造成污染。 （2）主体工艺特点： 项目各处理工艺的特点如下表所示。 表28 项目废水处理主体工艺特点 序号; 工艺; 优点; 缺点. 1; UASB; ①承受的容积负荷高，耐冲击负荷能力强；②有机物去除速度快；③微生物以固着生长为主，不易流失；④启动或停止运行后再启动时间短。; ①污泥床内有短流现象，影响处理能力；②对水质和负荷突然变化较敏感，耐冲击力稍差。. 2; A/O; ①缺氧池在前，污水中的有机碳被反硝化菌所利用，可减轻其后好氧池的有机负荷，反硝化反应产生的减度可以补偿好氧池中进行硝化反应对碱度的需求；②好氧在缺氧池之后，可以使反硝化残留的有机污染物得到进一步去除，提高出水水质；③BOD5的去除率较高可达90～95%以上，但脱氮除磷效果稍差，脱氮效率70～80%，除磷只有20～30%。; ①对难降解物质的降解率较低；②内循环液来自曝气池，含有一定的DO，使A段难以保持理想的缺氧状态，影响反硝化效果。. 3; MBR; ①能高效地进行固液分离，分离工艺简单，占地面积小，出水水质好；②可使生物处理单元内生物量维持在高浓度，使容积负荷大大提高，同时膜分离的高效性，使处理单元水力停留时间大大的缩短；③能够在长泥龄下运行，可基本实现无剩余污泥排放；④工艺简单，操作方便，可以实现全自动运行管理。; ①容易形成膜污染，降低膜的通透性；②成本较高。. - 本项目运营期废水属于高浓度废水，有机负荷高，进水中B/C＜0.3，可生化性较差，因此采用UASB厌氧处理工艺降解COD以提高其可生化性。废水经UASB工艺处理后，B/C≥0.3，可生化性较好，采用A/O工艺对COD、BOD5和NH3-N进一步进行处理。为保证出水水质满足渭南市城区污水处理厂的设计进水水质要求、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中的“工艺与产品用水标准”，本项目设计采用MBR工艺对废水进行二级处理，最终处理后的废水采用次氯酸钠进行消毒。 （3）各处理单元技术参数 ①调节池 由于来自各时的水质、水量均不一样，一般高峰流量为平均处理量的2～8倍，因此为使处理系统连续稳定地运行，同时调节水量和均化水质，设计1座调节池，调节池的设计有效容积一般为平均处理量的4～12倍。调节池内置潜污泵及回流措施，以保证一定的额定流量提升至后续生物处理系统，减少水量对系统的冲击负荷。同时为保证调节池内不沉积污物，设置潜水搅拌器进行搅拌。 有效容积（mm）：200m3 停留时间：12h 材质：钢砼 ②污水提升泵： 型号：50QW30-10-3 流量：30m3/h 扬程：10m 功率：3Kw 数量：2台（1用1备） ③曝气系统 材质：UPVC 方式：穿孔曝气 ④液位控制系统 采用浮球液位控制实现工艺的自动控制，浮球开关不含导致故障发生和波纹管、弹簧、密封等部件。而是采用直浮子驱动开关内部磁铁，浮球开关的简捷杠杆使开关瞬间动作。浮子悬臂角有限位设计，防止浮子垂直。 型号：FK型 数量：2套 ⑤缺氧池 停留时间：3h 数量：1座 材质：碳钢防腐结构 ⑥好氧池 停留时间：6h 材质：碳钢防腐结构 数量：1座 曝气系统材质：PP 曝气方式：微孔曝气 ⑦膜池 停留时间：2.0h 材质：钢结构 数量：1座 配置： 膜组件型号：150-130 有效膜面积（m2）：75 外形尺寸：长×宽（mm）：600×1000 ⑧出水泵 流量：Q=15m3/h 扬程：H=15m 功率：1.5KW 数量：2台（一用一备） ⑨鼓风机 型号：ZSR-150 风量：Q=6m3/min 风压：P=0.045MPa 功率：4KW 数量：2台（1用1备） ⑩污泥回流泵 型号：50QW15-15-1.5 流量：15m3/h 扬程：15m 功率：1.5KW 数量：2台（1用1备） 其中缺氧池、好氧池、膜池为一体化设备，并附带有污泥池。由于膜生物反应器工艺产生的污泥较少，3个月或半年抽吸一次即可。处理后的水排入清水池，然后采用次氯酸钠进行消毒。 （4）进出水水质 本项目水处理工艺进出水指标如下表所示。 表29 项目废水进出水水质指标 （单位：mg/L） 处理工艺; 项目; 设计; - 本项目. CODCr; BOD5; NH3-N; TN; - COD; - BOD5; - NH3-N; - TN. UASB; 进水浓度; 5000-8000; 2000-3000; 100; 200; 5008; 2660; 82; 184. 处理效率; >70; >65; 0; 0; >70; >65; 0; 0. 出水浓度; 1500-2400; 700-1050; 100; 200; 1502.4; 931.0; 82; 184. A/O; 进水浓度; 1500-2400; 700-1050; 100; 200; 1502.4; 931.0; 82; 184. 处理效率; >80; >90; >70; >80; >80; >90; >70; >80. 出水浓度; 300-480; 70-105; 30; 40; 300.5; 93.1; 24.6; 36.8. MBR; 进水浓度; 300-480; 70-105; 30; 40; 300.5; 93.1; 24.6; 36.8. 处理效率; >90; >90; >60; >70; >90; >90; >60; >70. 出水浓度; 30-48; 7-10.5; 12; 12; 30.1; 9.3; 9.8; 11.0. 本项目各类水污染物经采取以上治理措施后的排放量如下表： - 表30 项目水污染物排放情况一览表 - 污染物; - COD; - BOD5; - NH3-N; - TN. - 产生量（t/a）; 341.94; 181.62; 5.60; 12.56. - 排放量（t/a）; 2.06; 0.63; 0.67; 0.75. （5）项目设计废水处理工艺的可行性分析 将本项目废水处理工艺与设计单位—陕西汇丰环保设备有限公司提供的山阳牛耳川镇豆制品厂的废水处理工艺进行比较，并根据出水的检验报告以此来分析本项目设计废水处理工艺的可行性。 表31 本项目与同类企业处理工艺可行性分析表 名称; 处理规模; 设计进水水质; 生产工艺; 设计出水水质. 山阳牛耳川镇豆制品厂; 200t/d; COD8500-11500mg/L BOD52200-2650mg/L SS410mg/L NH3-N60mg/L; UASB+A/O+MBR+消毒; /. 本项目; 226t/d; COD5000-8000mg/L、BOD52000-3000mg/L NH3-N200mg/L; UASB+A/O+MBR+消毒; COD30.1mg/L、BOD59.3mg/L NH3-N9.8mg/L TN11.0mg/L. 与本项目相比; 较小; 相似; 相同; /. 根据陕西众邦环保检测技术有限公司对山阳牛耳川镇豆制品厂废水的监测报告（文号：众邦环检（水）字[2018]第144号）中的监测数据：pH7.14、COD60mg/L、BOD512mg/L、SS13mg/L、NH3-N10mg/L、总磷2.1mg/L。本项目与山阳牛耳川镇豆制品厂的处理工艺相同，处理规模相对较大，设计进水水质相似。 - 本项目废水经厂内废水处理设施处理后，非冬防期每天100t废水由临渭区南塬各砖厂专门的人员采用罐车运送至各自的砖厂作为配料搅拌用水，其余废水由建设单位送至污水厂处理；冬防期建设单位自行使用罐车将处理后的废水全部运至渭南市城区污水处理厂进行处理。 该污水处理厂设计进水水质要求如下表所示： 表32 渭南市城区污水处理厂设计进水水质 项目; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 单位; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. 进水水质; ≤480; ≤240; ≤275; ≤40; ≤45; ≤4.18. 同时，本项目废水经处理后也满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中的“工艺与产品用水标准”，具体如下表所示： 表33 工艺与产品用水标准 项目; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; TN. 单位; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. 水质标准; ≤60; ≤10; /; ≤10; /. 综上所述，本项目废水经处理后各污染物的排放浓度能够满足渭南市城区污水处理厂的设计进水水质要求，同时也满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中的“工艺与产品用水标准”。因此，本项目的设计处理工艺以及废水处置措施是可行的。 （6）污水处理厂依托可行性 渭南市城区污水处理厂位于渭南市张庄东，占地10037亩，设计规模10万m3/d，工程筹建于1999年，是渭南市建设的第一座污水处理厂。污水处理工艺采用序批式活性污泥处理工艺（SBR工艺），处理后的污水部分作为回用水厂水源，其余部分排入沋河。根据《渭南市城市总体规划（2010-2020）》，后期将扩建城东污水处理厂，规模将达到13万m3/d。本项目建成投产后，在冬防期最不利气候条件下，采用罐车送入该污水处理厂的水量为230m3/d，小于其设计规模，并满足其设计进水水质的要求。因此本项目废水排入渭南市城区污水处理厂的方案可行。 - （7）废水处理设施布局 - 临渭区南塬主导风向为西北风，且项目类型为食品加工。根据氨和硫化氢无组织排放预测结果，其下风向影响范围主要集中在废水处理设备周边约5m左右；而有组织排放的影响范围在设备下风向约56m处。距离本项目最近敏感点为厂区东侧88m处的魏宋村（散户），相对来说距离较远，因此本项目废水处理设施对周围敏感点的影响较小。为减小废水处理设施对生产车间的影响，本次评价要求：废水处理设施应建设在生产车间下风向位置，并与生产车间之间预留足够的距离。 2、清净下水 本项目清净下水主要为锅炉软水制备过程中产生的浓水，其产生量为16.8m3/a，评价要求用作厂内道路洒水降尘。 综上所述，项目运营期生产废水、职工生活污水和清净下水经采取以上措施后，对水环境的影响较小。 三、声环境影响分析 项目运营期噪声主要来自于磨浆机、空压机、冷却塔等设备，其噪声源强在75~85dB（A）之间。磨浆机、空压机等设备经采取基础减振、厂房隔声等措施后噪声可有效降低20dB（A），冷却塔经采取选用低噪声型、基础减振、百叶窗隔声可有效降低15dB（A）。主要设备经治理后的噪声值见表34。 表34 主要设备噪声值一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量; 噪声级; 安装位置; 噪声治理措施; 治理后噪声. 1; 磨浆机; 4; 80; 车间内; 基础减振、厂房隔声; 60. 2; 搅拌机; 2; 75; 车间内; 基础减振、厂房隔声; 55. 3; 真空包装机; 6; 80; 车间内; 基础减振、厂房隔声; 60. 4; 封口机; 1; 80; 车间内; 基础减振、厂房隔声; 60. 5; 冷却塔; 1; 80; 冷库外侧; 选用低噪声型冷却塔，基础减振，采用百叶窗隔声; 65. 6; 鼓风机; 2; 85; 设备间; 基础减振、厂房隔声; 65. 7; 抽吸泵; 1; 80; 60. 8; 反冲洗水泵; 1; 80; 60. 本次环评主要对项目建成后的生产设备进行噪声预测。 1、预测模式 考虑室外声源的声级衰减，需分别按点源进行计算。 2、点源衰减模式 （1）室内声源 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： Lpr=Lp0+10lg1−αα−TL−20lgrr0 式中： Lp(r)---距离噪声源r处的声压级，dB（A）； Lp0---距离声源中心r0处的声压级，dB（A）； TL---墙壁隔声量，本项目取10dB（A）； a---车间系数，本项目取0.15； r---参考位置距噪声源的距离，m； r0---（测量Lp0时距设备中心的距离）墙外1m处至预测点距离，参数距离为1m。 （2）室外声源 Lp=Lp0−201grr0−Δ 其中： Lp---预测点声级dB（A）； Lp0---已知参考声级dB（A）； r---预测点到声源的距离m； r0---已知参考点到声源的距离m； △---屏障引起的声衰减dB（A）。 3、声源叠加模式 根据各主要噪声源在厂区内的空间位置，预测其传至厂界四周的噪声强度，并按下列多声源叠加模式计算。 L=10lg10Li10 其中： L---叠加后总声级dB（A）； n---声源数； Li---各声源对受声点强度dB（A）。 4、预测结果 生产车间内设备同时运转时的最大噪声源强至各个厂界和敏感点的噪声预测值见表35。 表35 设备噪声源至各个厂界及敏感点噪声预测情况一览表 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 魏宋村. 噪声源至预测点距离（m）; 4; 4; 141; 27.4; 92. 预测值dB(A); 59.6; 59.6; 38.7; 45.9; 54.4. 由表35可以看出，各设备在采取表33提出的噪声治理措施后，各个厂界的昼间噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准；在敏感点魏宋村的昼间噪声值满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准；项目夜间不进行生产。因此，项目噪声对周围环境的影响较小。 四、固体废弃物环境影响分析 本项目固体废物主要为生产过程中产生的豆渣、废包装物、废水处理设施污泥和职工生活垃圾。豆渣集中收集、清理，用专用容器存储，固定地点存放，避免长时间存放产生恶臭气味，由周边养殖户每天及时清运作为饲料使用；废离子交换树脂采用专用容器收集后，存放在危废暂存间，定期交有资质单位回收处置；废包装物与生活垃圾一起收集入垃圾桶，定期交由环卫部门统一清运；废水处理设施污泥经板框压滤机脱水使含水率降低到60%，然后将脱水后的泥饼送至当地的生活垃圾填埋场处置。 危废暂存间要求： ①危险废物暂存间要防风、防雨、防晒，地面应进行硬化，并做好防渗处理；②危险废物单独分区存储，不得与其他物质混合存放，储存区四周应设置围堰，以防危险废物漏洒；③暂存区应设置明显的警示标志；④危险废物外运前应进行检验，确保同相关单位预订接受的危险废物一致，并登记注册；⑤做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库及出库日期、接收废物单位名称；⑥按《危险废物转移联单管理办法》要求，填写危险废物转移联单，加盖公章并存档。 综上，经采取以上处理措施后，可减小项目运营期产生的固废对周围环境的影响。 五、环境风险 1、风险识别 项目涉及的主要存在潜在危险性的物质为甲烷，其理化性质及危险性如下所述： （1）甲烷理化性质 沼气一般含甲烷50%～60%，其余为二氧化碳和少量的氮、氢和硫化氢等。其危险特性主要表现在甲烷上，其理化性质如下。 表36 甲烷理化性质及危险特征表 国际编号; 21007. CAS号; 74-82-8. 中文名称; 甲烷. 英文名称; Methane. 别名; 沼气. 分子式; CH4; 外观及性质; 无色、无臭、气体. 分子量; 16.04; 蒸汽压; 53.32kp/-168.8℃ 闪点-188℃. 熔点; -182.5℃; 溶解性; 微溶于水，易溶于乙醇、乙醚. 密度; 0.42(-164℃）; 稳定性; 稳定. 危险标记; 2.1（易燃气体）; 主要用途; 可作为燃料及制作氢，一氧化碳、炭黑、乙炔等. （2）甲烷危险性 ①健康危害 侵入途径：吸入。 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时远离，可致窒息死亡。皮肤接触液化的甲烷，可致冻伤。 ②毒理学资料及环境行为 毒性：属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25～30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。急性毒性：小鼠吸入42%浓度×60min，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60min，麻醉作用。 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险，其与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触反应剧烈。 燃烧（分解）产物：碳（极不完全燃烧）、一氧化碳（不完全燃烧）、二氧化碳和水。 2、源项分析 本项目主要危险单元为沼气储气柜，风险类型为泄漏、火灾或爆炸。 通过对国内类似行业事故发生原因的调查统计，以设备、管道、贮存柜破损泄漏等引起的事故出现比例最高，而造成设备破损泄漏的直接原因多为管理不善、未能定时检修造成。以违反操作规程、操作失误以及不懂技术操作等人为因素引起的事故出现的比例较高。由于沼气的闪点较低，与空气混合能形成爆炸性混合物，一旦发生沼气泄漏事故时，若遇明火很容易引起火灾爆炸事故。根据对产品使用企业的调查，在设备妥善维护和维修的前提下，设备未发生过沼气泄漏事故，其发生概率较低。 综合分析，本项目最大可信事故设定为：沼气发生泄漏，引起火灾爆炸类事故。 3、风险影响分析 （1）沼气泄漏、火灾、爆炸事故 ①沼气爆炸发生的条件影响分析 沼气爆炸必须具备三个条件：一定的甲烷浓度，一定的引火温度和足够的氧浓度，三者缺一即不可能发生爆炸。 ②事故影响 火灾、爆炸事故对环境的危害主要是热辐射、冲击波和抛射物造成的后果。此外，火灾燃烧过程产生的烟雾及有害气体可造成较大范围环境污染。 发生火灾爆炸类事故主要原因为阀门、管线、储罐等发生泄漏，根据国内外统计资料显示，因防爆装置不作用而造成假焊缝爆裂或大裂纹泄漏的重大事故概率为6.9×10-7~6.9×10-8/年左右，一般发生的泄漏事故多为进出料管道连接处的泄漏，设备容器一般破裂泄漏事故概率在1×10-5/年左右，储存系统发生火灾爆炸等重大事故概率小于1×10-6/年，随着现在防灾技术水平的提高，呈下降趋势。综合项目特点，确定本项目沼气泄漏最大可信事故概率为1×10-5，火灾爆炸最大可信事故概率为1×10-6，处于可接受水平。 4、风险防范措施 为了防止因沼气泄漏引发的环境风险事故，本评估报告提出以下措施： ①沼气柜区域严禁火种； ②沼气柜上安装避雷针，其接地电阻应小于10Ω，安装沼气泄漏检测仪和报警装置； ③在沼气柜进口管线上设置消焰器（阻火器），此外，在所有沼气系统与外界连通部位（如：与真空压力安全阀、机械排气阀连接安装）都安装消焰器。消焰器内部填充了金属填料，当火焰通过消焰器填料间缝隙时，热量被吸收，气体温度降至燃点以下，达到消焰目的； ④制订详细的操作规程及岗位安全作业指导书，并严格监督落实； ⑤强化安全管理，强化职工风险意识。 六、环境管理与监测计划 该项目投入使用后，应设环保管理人员，对各项环保措施的运行情况进行管理检查，主要环境管理内容应包括： ①根据国家和地方相关环保政策和法规，制定企业的环保方针目标。 ②编制企业环境保护计划，并建立相应的管理监督制度。 ③进行环保教育宣传，并制定紧急情况应急措施，预防或减少可能的环境影响。 ④维护环保措施的正常运行和安全生产，对各种环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放，同时要推广及应用先进的环保技术和经验，最大限度降低污染物的排放量。 ⑤组织和协调环境监测工作，制定本项目相应的监测计划。 为了掌握项目污染物排放状况和实际环境影响程度，必须对运营期区域污染源和环境质量状况进行监测，其目的是提供可靠的监测数据，便于了解污染源实际排放状况、环保设施运行状况，同时掌握项目环境质量变化情况，并对于项目运营期出现的环境污染问题及时采取补救措施。环境监控计划也是建立企业环境保护规定、制度、操作规程以及防治污染、完善环境保护目标的重要组成部分。 项目建成后，可委托当地有资质的环境监测部门进行监测，环境质量监测及污染源监测计划见表37、表38。 表37 环境质量监测计划表 类别; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 标准. 环境空气; NH3、H2S; 厂界外下风向; 1个; 每年一次; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值. 声环境; Leq(A); 厂界外1m处，敏感点魏宋村（散户）处; 5个; 每年一次; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准. 表38 污染源监测计划表 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 标准. 废气; 油烟; 油烟排放口; 1个; 半年1次; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关要求. NH3、H2S; 厂界上风向、下风向; 4个; 半年1次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 废水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 清水池; 1个; 每月1次; 渭南市城区污水处理厂设计进水水质、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中的“工艺与产品用水标准”. 噪声; Leq(A); 厂界外1m处，敏感点魏宋村（散户）处; 5个; 半年1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准. 项目投产后的污染物排放情况见表39。 表39 项目污染物排放清单 类型; 污染源; 污染因子; 治理措施; 排放量; 排放浓度; 执行标准. 废气; 油豆腐油炸锅; 油烟; 油烟净化器; 0.042t/a; 1.7mg/m3; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关要求. UASB反应器; 沼气; 低压干式储气柜+内燃式燃烧器; 0; /; /. 废水处理设施; 有组织; NH3; 水喷淋+生化法+15m高排气筒; 0.03724t/a; 2.13mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. H2S; 0.00147t/a; 0.08mg/m3. 无组织; NH3; 逸散; 0.0038t/a; /. H2S; 0.00015t/a; /. 废水; 生产废水+职工生活污水; COD; UASB+A/O+MBR+消毒; 2.06t/a; 30.1mg/L; 渭南市城区污水处理厂设计进水水质、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中的“工艺与产品用水标准”. BOD5; 0.63t/a; 9.3mg/L. NH3-N; 0.67t/a; 9.8mg/L. TN; 0.75t/a; 11.0mg/L. 七、建设项目环保设施清单 建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，企业应按照环境影响报告表及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的环境保护设施落实情况进行查验。按照环境保护主管部门制定的竣工环境保护验收技术规范，企业自行编制或委托具备相应技术能力的机构，对建设项目环境保护设施落实情况进行调查，开展相关环境监测，编制竣工环境保护验收调查（监测）报告。本项目建成后环保设施清单如下表所示： 表40 项目竣工环保设施验收清单 类别; 治理对象; 处理设施/措施; 数量; 验收标准. 废气; 油烟; 集气罩+1套油烟净化器（风量为20000m3/h，处理效率不低于85%）; /; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 沼气; 低压干式储气柜+内燃式燃烧器; /; /. 恶臭; 水喷淋+生化法+15m高排气筒; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 废水; 生活污水; 化粪池预处理后与生产废水混合，经厂内污水处理站进行处理; 1座化粪池; 渭南市城区污水处理厂设计进水水质、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中的“工艺与产品用水标准”. 生产废水; 采用“UASB+A/O+MBR+消毒”处理工艺，非冬防期部分废水由南塬砖厂运至场地进行综合利用，其余废水全部采用罐车送至渭南市城区污水处理厂；冬防期全部废水采用罐车送至渭南市城区污水处理厂; 1套水处理工艺. 噪声; 设备噪声; 设备基础减振、厂房隔声；冷却塔百叶窗隔声; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2标准. 固体废物; 豆渣; 由周边养殖户每天及时清运作为饲料使用; /; 减量化、资源化、无害化. 废离子交换树脂; 专用容器收集，储存于危废暂存间，定期交有资质单位处置; /. 废包装物; 收集入垃圾桶，定期交由环卫部门统一清运; 10个. 生活垃圾. 污泥; 板框压滤机; 1台. 八、环保投资 项目运营过程的废气、废水、噪声、固体废物经采取相应防治措施后，对环境的影响较小。该项目主要环保投资见表41，项目总投资为1200万元，环保投资共计221.5万元，占项目总投资的18.5%。 表41 环保设备及投资 污染种类; 项目; 环保设施; 投资（万元）. 废气; 油烟; 1套油烟净化器（效率不低于85%）; 3.0. 沼气; 低压干式储气柜+内燃式燃烧器; 10. 恶臭; 水喷淋+生化法+15m高排气筒; 5. 废水; 生产废水; 生活污水经1座化粪池预处理后，与生产废水混合后采用“UASB+A/O+MBR+消毒”处理工艺; 152.0. 生活污水. 噪声; 噪声治理; 对高噪声设备采用隔声、消声、基础减振设施等；选用低噪声型冷却塔，基础减振，采用百叶窗隔声; 3.0. 固废; 豆渣; 集中收集、清理，用专用容器存储，固定地点存放; 1.0. 废离子交换树脂; 专用容器收集，储存于危废暂存间，定期交有资质单位处置; 5. 生活垃圾、废包装物; 垃圾桶集中收集，环卫部门统一清运; 0.5. 污泥; 板框压滤机; 10. 绿化; 绿化面积12000m2; 25. 废水转运; 采用罐车运至渭南市城区污水处理厂和南塬砖厂（其中运至污水处理厂的每年的费用为5万元，南塬砖厂废水运输费用为每年2万元）; 7万元/a. 合计; 总投资1200万元; 221.5.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 油炸锅 | 油烟 | 1套油烟净化器，废气经处理后引至车间顶部排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关要求 |
|  | UASB反应器 | 沼气 | 低压干式储气柜+内燃式燃烧器 | / |
|  | 一体化设备 | 恶臭 | 水喷淋+生化法+15m高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 水 污 染 物 | 生产车间 | COD、BOD5、NH3-N、TN | 生活污水经化粪池预处理后，与生产废水混合，采用“UASB+A/O+MBR+消毒”处理工艺，非冬防期部分废水由南塬砖厂运至场地进行综合利用，其余废水全部采用罐车送至渭南市城区污水处理厂；冬防期全部废水采用罐车送至渭南市城区污水处理厂 | 渭南市城区污水处理厂设计进水水质、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中的“工艺与产品用水标准” |
|  | 综合楼 |  |  |  |
| 固 体 废 弃 物 | 滤渣机 | 豆渣 | 集中收集、清理，用专用容器存储，固定地点存放，由周边养殖户每天及时清运作为饲料使用 | 处理处置率100% |
|  | 软水设备 | 废离子交换树脂 | 专用容器收集，储存于危废暂存间，定期交有资质单位处置 |  |
|  | 垃圾桶 | 生活垃圾、废包装袋 | 垃圾桶集中收集，环卫部门统一清运 |  |
|  | 废水处理设施 | 污泥 | 板框压滤机脱水后，泥饼送至当地生活垃圾填埋场处置 |  |
| 噪 声 | 对高噪声设备采用隔声、消声、基础减振设施；选用低噪声型冷却塔，基础减振，采用百叶窗隔声。 |  |  |  |
| 其 他 | --- |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目区域内无特殊动植物。项目的建设过程中通过加强植树种草，绿化周围环境等措施，该项目的建设不会对周围生态环境产生明显的破坏和影响。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论： 1、项目概况 5千吨特色农产品深加工项目位于渭南市临渭区三张镇原第四砖厂。项目总用地面积为46666.9m2（70亩），主要建设2千吨豆制品加工车间1座，3千吨休闲食品加工车间1座，综合楼1座700m2，辅助建筑945m2，厂区道路硬化2500m2，场地绿化12000m2。项目总投资为1200万元，环保投资共计221.5万元，占项目总投资的18.5%。 2、建设项目所在地环境质量现状 （1）环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 （2）声环境质量现状 由监测结果可知，监测期间项目所在地东、南、西、北四侧，以及敏感点魏宋村的昼间和夜间厂界噪声监测均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。 3、环境影响分析 （1）大气环境影响分析 项目运营期期间产生油烟废气经集气罩集中收集后通过油烟净化器处理，处理后的油烟废气可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求，引至车间顶部排放；沼气应先采用低压干式储气柜对沼气进行储存，然后在达到一定的浓度后采用内燃式燃烧器高空燃烧；一体化设备上方需加盖收集，收集后的恶臭污染物采用管道引至一套“水喷淋+生化法”装置进行处理，最终通过一根15m高排气筒排放。 （2）水环境影响分析 项目运营期废水采用“UASB+A/O+MBR+消毒”的处理工艺，非冬防期部分废水由南塬5家砖厂分别运至场地进行综合利用，其余废水全部采用罐车送至渭南市城区污水处理厂；冬防期全部废水采用罐车送至渭南市城区污水处理厂进行处理。 （3）声环境影响分析 项目运营期噪声主要来自于磨浆机、空压机、冷却塔等设备，环评要求建设单位对高噪声设备采用隔声、消声、基础减振设施；并选用低噪声型冷却塔，基础减振，采用百叶窗隔声。经预测，各设备在采取以上噪声治理措施后，在各个厂界的昼间噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准；在敏感点魏宋村的昼间噪声值满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准；项目夜间不进行生产。因此，项目噪声对周围环境的影响较小。 （4）固体废弃物环境影响分析 项目固体废物主要为生产过程中产生的豆渣、废包装物和职工生活垃圾。豆渣集中收集、清理，用专用容器存储，固定地点存放，避免长时间存放产生恶臭气味，由周边养殖户及时清运作为饲料使用；废离子交换树脂采用专用容器收集，存储于危废暂存间，定期交有资质单位回收处置；废包装物与生活垃圾一起收集入垃圾桶，定期交由环卫部门统一清运；废水处理设施污泥经板框压滤机脱水后，泥饼送至当地生活垃圾填埋场处置。 4、总结论 综上所述，项目符合国家产业政策，项目在采取项目设计和环评报告提出的各项环保措施后，污染源可做到达标排放，对外环境影响小。从环境保护角度分析，项目建设可行。 二、建议 （1）抓好企业日常生产、生活中的节约用水，降低消耗增加效益，既可有效减少污水排放量，又可节约水资源。 （2）组织员工进行环境保护知识及环保法规的学习，共同做好环境保护工作。 （3）实现沼气热源资源化利用。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项 附件2 其它与环评有关的行政管理文件 附图1 工程地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 工程平面布置图 二、如果本报告表不能说明工程产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设工程的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专工程评价 2. 水环境影响专工程评价 3. 生态影响专工程评价 4. 声影响专工程评价 5. 土壤影响专工程评价 6. 固体废弃物影响专工程评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。