## 建设项目基本概况																		                  	表一

| 项目名项 | 渭南创新中学建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南市临渭区创新创业基地投资开发有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 田骞 |  |  | 联 系 人 |  |  |  | 田骞 |  |  |  |
| 通讯地址 | 渭南市临渭区创新创业基地渭蓝路1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0913-3033395 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  |  | 714000 |  |
| 建设地点 | 渭南市临渭区创新创业基地内，渭南市北韩村以北，罗家村以西 坐标：N34°27′32″，E109°30′5″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立 项 审 批 部 门 | 渭南市临渭区发展和改革局 |  |  |  |  | 批准文号 | 渭临发改发【2018】265号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 技改□ 改扩建□ |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | P8331普通初中教育 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 95006（合142.15亩，净用地面128.43亩） |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 37271 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 28750 | 其中:环保投资(万元) |  |  |  | 245 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 0.85% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  |  | 2021年3月 |  |  |  |  |  |
| 一、项目建设的必要性 近几年来，随着加强基础教育呼声的日益高涨，我国政府也加大了对中小学教学设施的改造和建设力度。办学条件得到了一定的改善和提升。为了推进临渭区教学设施的标准化建设，建设和谐临渭区，推进义务教育均衡发展，公平优质、高效、和谐的发展目标，加快临渭区中学网点优化布局，缓解临渭区中学生的入学压力，逐步解决城镇快速发展和教育资源紧缺的矛盾，根据《临渭区中小学发展规划》建设的要求，经区委、区政府研究，在渭南市临渭区创新创业基地建立渭南创新中学，以适应临渭区教育规划和创新创业基地发展的需要。 渭南市创新中学选址位于渭南市北韩村以北，罗家村以西，周边规划有创业路、北新街、创智路及翠柏路，坐标：N34°27′32″，E109°30′5″，项目总占地面积 142.51亩，净用地面积128.43亩。详见附图1。 二、环境影响评价过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其修改单的相关规定，本项目应编制环境影响报告表。为此，渭南市临渭区创新创业基地投资开发有限责任公司委托中国轻工业西安设计工程有限责任公司承担本项目环境影响报告表的编制工作。 接受委托后，我公司立即组织专业技术人员对项目现场进行了踏勘和调查，并进行了如下工作：对相关的国家和地方法律法规、发展规划和环境功能区划、技术导则和相关标准、建设项目依据、可行性研究报告和其他有关技术文件进行了研究；调查收集、监测了评价区域环境质量现状资料；在对项目和现状资料分析研究的基础上，对本项目进行了环境质量现状评价；根据污染源强和环境现状资料，对本项目进行了环境影响预测，评价了项目的环境影响；根据项目的环境影响、法律法规、规定和标准的要求，提出了减少环境污染的环境管理措施和工程措施。在以上工作的基础上，编制完成了《渭南创新中学建设项目环境影响报告表》送审稿。 三、分析判定情况 （1）产业政策符合性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》2013 年修正版中鼓励类、限制类、淘汰类，可视为允许类；未在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[【2007】97号）内；且本项目已在渭南市临渭区发展和改革局备案，备案文号为渭临发改发【2018】265号，项目代码为2018-610502-82-01-021916。 综上，本项目符合国家和地方相关产业政策。 （2）规划符合性 ①与中共渭南市临渭区委、渭南市临渭区人民政府在关于贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》的实施意见符合性分析 中共渭南市临渭区委、渭南市临渭区人民政府在关于贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》的实施意见中，明确指出了今后临渭区教育发展的的目标任务：把均衡发展作为义务教育的重要任务，分类指导，点面结合，整体推进。深入推进中小学校舍安全工程，确保到 2012年中小学校舍全面达到安全标准。实施义务教育学校标准化建设工程，按照省义务教育学校办学标准，建立与义务教育均衡发展相适应的教师配置、校舍建设、条件装备等保障机制。推进城乡、校际之间对口支援，实行优质学校与薄弱学校结对帮扶和交流服务制度。到2015年，全区70%义务教育学校达到省颁标准，到 2020年全部达到省颁标准。 本项目为标准化中学建设，符合中共渭南市临渭区委、渭南市临渭区人民政府在关于贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》的实施意见中的要求。 ②与《渭南市临渭区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016-2020年）》符合性分析 《渭南市临渭区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016-2020 年）》中指出：促进义务教育均衡和公平。加快义务教育学校标准化建设，加快“千校达标”工程步伐，按照新颁布的《普通中小学校建设标准》，确保全区规划内学校2018年基本达到标准化。实施好“全面改薄”和城区学校建设等中省重点项目。总投入11.12亿元，新建小学6所、改扩建90所，新建初中3所、改扩建26所；总投入3.92亿元，新建高中1所、改扩建 2 所，下功夫解决义务教育入学难、大班额等突出问题。均衡配置教师、设备、图书、校舍等资源，切实缩小校际差距。深入推行学校发展共同体管理机制，深化课程与教学方法改革，促进教育均衡，提高质量水平。完善以渭南市特殊教育学校为主体，普通学校随班就读为补充的特特殊教育服务体系。到2020年，全区义务段入学率、巩固率保持在100%。 本项目为标准化中学建设，符合《渭南市临渭区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016-2020年）》中的要求。 ③与“渭南市临渭区2018年政府工作报告”符合性分析 2018年2月，渭南市临渭区第十八届人民大表大会第二次会议开幕，临渭区区长刘宝琳作政府工作报告中指出今年，临渭区将持续办好以下十大惠民实事：学校：投资8亿元，建设双创中学、滨河小学、五里铺小学和特殊教育学校，解决“大校额、择校热”问题。 本项目为为规划中的双创中学，符合政府计划。 ④与《渭南市临渭区双创基地控制性详细规划》及规划环评符合性分析 表1 与《渭南市临渭区双创基地控制性详细规划》及规划环评符合性分析一览表 规划、规划环评; 本项目情况; 是否符合. 功能定位：集工业、居住、商业商务、文化创意、商贸物流、服务配套、养生度假、旅游休; 本项目为学校建设项目，属于基地服务配套项目; 符合. 规划结构：规划区将形成“一核、两轴、五组团”的空间架构。“一核”：即创新创业核心。“两轴”：即东接沋河生态湿地公园、西接桃花源民俗风景区的生态景观轴，向北承接渭南市主城区、向西辐射三张镇的折线型综合发展轴。“五组团”：即规划区东眺沋河水库的科创人才组团、技术人才组团，南侧依托现状产业的传统产业组团，中北部引领园区产业发展的龙头企业组团，以及西部支撑园区发展的产业配套服务组团。; 本项目位于核心组团; 符合. 教育设施用地共 28.33 公顷，占规划区城市建设用地总面积的 3.88%；本次规划共设置中小学 5 所，高中学位考虑在临渭区的寄宿制高中解决，规划区内不再考虑。其中初中 1 所，共 36 班；九年一贯制学校 1 所，包含 36 班小学，22 班中学；小学 3所，1 所 10 班，2 所分别 36 班。幼儿园 9 所，每所 12 班。; 本项目就是规划中的初中学校，用地为规划的教育设施用地; 符合. 规划区的排水主要为雨污分流制，雨水沿规划区道路的雨水管渠收集后就近排入水体；废水经污水管网排入污水处理厂。规划区现有 1 个 500m3污水处理厂，再规划建设2 个污水处理厂。现状污水处理厂已建成并运行，采用“A/O”预处理工艺+“两级垂直潜流人工湿地的复合人工湿地处理工艺”，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中道路清扫、消防、城市绿化、建筑施工用水水质标准后，回用于道路清扫及城市绿化，无废水外排口。规划在建的 1#污水处理厂位于临渭区三张镇韩家村，规划规模 1.5 万m3/d。根据《临渭区创新创业基地污水处理厂及配套管网工程》的环评及批复，2#污水处理厂设计处理规模近期 5000m3/d，远期 10000m3/d，采用“A2/O”处理工艺，出水同时达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中道路清扫、消防、城市绿化、建筑施工用水水质标准及《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）一级排放标准后，原则上回用于道路清扫及城市绿化，不能回用完全的情况下排入渭南市市政管网，然后排入渭南市污水处理厂，最终排入渭河。; 本项目生活污水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准后排入基地市政污水管网进入规划的污水处理厂; 符合. 由表1可知，本项目与渭南市临渭区双创基地控制性详细规划（修编）及规划环评、规划环评批复相符相符。 （3）选址可行性分析 本项目位于渭南市临渭区创新创业基地内，南侧隔北新街（规划路）为公园绿地（目前为正在搬迁的北韩村）；东侧隔翠柏路（规划路）为空地，东南侧为陕西移民搬迁安置社区；北侧隔创智路（规划路）为空地；西侧隔创业路（规划路）为公园绿地（目前为正在搬迁的北韩村）。设地点地质条件良好，环境安静优美；周围无高大建筑物，通风采光条件良好。 本项目已取得建设项目选址意见书（渭临建选字第【2018】014号），同时取得建设项目用地预审的意见（渭临国土函【2018】13号），具体内容见附件；本项目用地符合《渭南市临渭区双创基地控制性详细规划》中的用地布局规划图（详见附图4），属于规划的中学教育用地；不属于“国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2013年本）》和《禁止用地项目目录（2013年本）》的通知”中的限制类和禁止类，符合国家及地方的用地规划。 拟建地内目前约有北韩村住户50户，属于渭南市临渭区双创基地内规划的搬迁户。根据《房屋征收补偿安置实施方案》和已签订的《房屋征收补偿协议书》，安置方式分为实物安置和纯货币安置两大类。实物安置方案为异地集中安置，安置区位于渭南市临渭区创新创业基地内，东至永泰油脂有限责任公司、西至关中环线、南至建园二街、北至建园街。安置区占地面积 210 亩。新建总建筑面积 280000m2，新建安置房 1988 套。其中：新建住宅建筑面积 255000m2，配套建筑面积 25000m2，规划建设安置楼 32 栋，其中：11层安置楼 23 栋，18 层安置楼 9 栋，框架结构；配套建设沿街裙房、物业管理中心、幼儿园、社区服务中心、配电室、门卫室等。纯货币补偿额度合计为 14250.00万元。本项目拟建地内的50户住户均已签订协议，安置区已基本建成，部分搬迁户正在搬迁。 学校周围无各类保护区、生态敏感与脆弱区、社会关注区等，不处在国家法律、法规、行政规章及规划确定或县级以上人民政府批准的饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区范围内，因此场址周围敏感度一般。 本项目不在地震危险地段、泥石流易发地段、滑坡体、悬崖边及崖底、风口、河道、洪水沟口、输气管道、交通干道、高层建筑的阴影区及高压输变电线路、加油（气）站等；不与集贸市场、娱乐场所、医院传染病房、太平间、殡仪馆、垃圾场及污水处理站、公安看守所、生产（经营和贮藏）有毒有害危险品、易燃易爆物品的场所、通讯发射塔（台）等毗邻；拟建地地质条件较好、环境适宜、人流顺畅、场地平整、排水通畅、日照充足、符合国家发改委、教育部《中学生宿舍楼总体方案》的要求和《中小学校设计规范》GB50099-2011中的选址要求。 综上所述，本项目选址可行。 （4）总平面布置和理性分析 结合中学校园的特点，将整个校区布置为三个主功能区、一个辅助区：教学区、生活区、体育活动区及疏散空间。项目主出入口朝南设在北新街上。 教学区位于整个场地的西侧，从北新街进门后为形象广场，广场后为学校教学办公区域。体育活动区设在整个场地的东侧，布设有一个400m的标准田径场，场地看台布设在田径场西侧。田径场东北侧为室外篮球场，布设有6个标准篮球场地。篮球场与田径场北部设置体育馆。生活区布置在整个场地的西北区域，食堂布置在中部，两侧为宿舍区。 在整个分区的布置上，要贯彻“动静分离”的设计思想，将教学区和生活区分隔开，在田径场和办公楼之间设置景观带，在食堂及教学区之间布置大量的生态绿地，将教学区有机的隔离开来，保证学生学习不受干扰。具体布置详见总平面布置图。 综上分析，本项目总平面布置基本合理。 四、建设项目概况 （1）项目建设规模 规划设置36个教学班，班额人数50人，在校生规模1800人。总建筑面积67940.01m2。 （2）项目建设内容 本项目主要建设教学楼2栋，合班教室2栋，综合实验楼1栋，食堂1栋，宿舍楼2栋，体育馆1栋，室外运动场1个、篮球场 6个、排球场2个、乒乓球场10个及其他运动设施等，另外配套建设公用工程、辅助工程和环保工程。项目组成见表2，项目主要经济指标见表3。 |

## 表二

表 2 项目组成一览表 类别; 建设内容; 备注. 主体工程; 教学办公区; 教学楼; 2栋，5层框架结构，建筑面积6616.04m2，用内廊式结构，教室在走廊两侧布置，内设普通教室，多功能教室、教师办公室; /. 合班教室; 2栋，4层框架结构，建筑面积5339.74m2; /. 综合实验楼; 1栋，主楼5层、辅楼3层、地下1层，框架结构，地上建筑面积13195.08m2，地下建筑面积9912.89m2 内置生物实验室、化学实验室、物理实验室、图书馆等，地下一层设置地下车库、人防工程、配电室等; /. 后勤生活区; 食堂; 1栋，3层框架结构，建筑面积7199.00m2; /. 宿舍楼; 2栋，6层框架结构，建筑“凹”字形东西布置，建筑面积17097.22m2，共308间，一层为值班室、普通宿舍和卫生间，二至四层为宿舍、盥洗室和卫生间，宿舍按六人间标准设计。共设有两部疏散楼梯，两个安全出口，分设在建筑两侧; 建筑物总高度 21.9m，室内外高差 0.3m，一层至六层层高 均为 3.6m. 体育活动区; 体育馆; 1栋，1-3层框架结构，建筑面积7797.37m2; /. 室外运动场; 30068m2，内设 400m椭圆形跑道操场1个，椭圆形跑道由两个平行的直道和两个半径相等的弯道组成。跑道弯道为半圆形，内设足球场、跳高、跳远、铅球等活动项目。活动场北侧设置篮球场6个，东侧设置排球场2个，乒乓球场10个及其他运动设施等; 塑胶地面. 辅助工程; 大门; 1座，建筑面积280.00m2; /. 主席台; 1座，建筑面积394.67m2; /. 钟塔; 1座，建筑面积108.00m2; /. 车位; 地上52个，地下218个; /. 公用工程; 给水; 市政供水; /. 排水; 采用雨污分流。室外雨水管网将雨水收集后排入市政雨水管道。污水处理达标后通过市政管网排入临渭区创新创业基地污水处理厂再处理，最终排入渭河。; /. 供热; 市政集中供热，设置换热站一座，位于地下室; /. 制冷; 分体空调制冷; /. 供电; 由渭南双创基地电网提供，配电室位于地下室; /. 垃圾收集点; 设置垃圾收集点1处，位于西合班教室的西侧; /. 供气; 由市政燃气公司供给; /. 环保工程; 废气; 垃圾收集点设置带盖垃圾桶，恶臭喷洒除臭剂，日产日清; /. 实验室废气安装通风橱排出屋顶; /. 食堂油烟废气及燃料燃烧废气经油烟净化设施处理后，通过竖向专用烟道于楼顶排放（排放口高于楼顶1m）; /. 备用发电机废气通过2.5米高的专用烟道排放; /. 地下车库废气设有机械排风（烟）系统及送风系统，排气筒高度不低于2.5m; /. 废水; 食堂含油废水采用油水分离器预处理，实验室清洗废水采用中和池预处理，预处理后的废水与其他生活污水统一进入化粪池处理，处理达标后排入市政管网; /. 噪声; 设备采用隔声减振消声等措施；水泵等柔性连接、设置减振基座等；地下车库露天部分增设透明隔声罩，对排风口的风机噪声采取必要的消声隔声等措施。在地下车库出入口应设有醒目的限速禁鸣标记; /. 固体废物; 生活垃圾设置统一垃圾收集点，交由环卫部门统一处理；废油脂暂存于油脂收集桶内，交有资质单位处理；实验废液暂存于桶中，交送由危废资质的单位处理; /. 地下水; 对化粪池、中和池及实验楼一楼防渗; /. 绿化; 绿化面积为37271m2; /. 表3 项目主要经济指标 序号; 项目名称; 单位; 数量; 备注. 1; 项目总用地面积; 亩; 142.51; /. 其中; 净用地面积; 亩; 128.43; /. 代征城市绿地面积; 亩; 14.08; /. 2; 总建筑面积; m2; 67940.01; /. 其中; 地上建筑面积; m2; 58027.12; /. 地下建筑面积; m2; 9912.89; /. 3; 总投资; 万元; 28750; /. 4; 预设班级; 个; 36; /. 5; 预计学生数; 人; 1800; 配备教职工200人. 6; 宿舍; 间; 308; /. 7; 容积率; 0.611; /. 8; 建筑密度; %; 16.278; /. 9; 绿化率; %; 39.23; /. 10; 停车数; 辆; 270; /. 其中; 地上停车数; 辆; 52; /. 地下停车数; 辆; 218; /. 11; 非机动车位; 个; 1400; /. （3）公用工程 ①给、排水 供水：从市政路引一条 DN200 的市政给水管道，然后在本建筑周围形成环状给水管网。给水引入管上设阀门、水表、倒流防止器等。市政给水管网压力约等于 0.30MPa。用水主要为生活用水（包含食堂用水）、实验室清洗废水用水和绿化用水，根据《行业用水定额（陕西省地方标准DB61/T943-2014）》计算本项目用水量为175.9m3/d。 排水：本项目排水系统采用雨污分流制，雨水由雨水管收集后，排入市政雨水管网。项目污水主要为教职工和学生产生的生活污水（含食堂含油废水）以及化学实验室产生的少量清洗废水，废水量约为128.4m3/d。食堂含油废水采用油水分离器预处理，实验室清洗废水采用中和池预处理，预处理后的废水和其他生活污水混合进入校内化粪池处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准后排入市政污水管网。 本项目用排水情况见表4，水平衡图见图1。 表4 项目用排水情况一览表 项目; 单位; 数量; 用水标准; 用水量(m3); 废水产生量(m3); 备注. 教职工、学生; 人; 2000; 75L/d·人（已包含食堂用水）; 150.0; 127.5; 生活用水排放系数按照85%计. 实验室清洗; /; /; /; 1.0; 0.9; 排放系数按照90%计. 绿化; m2; 12424（按照 每天绿化面积的三分之一计算）; 2L/d·m2; 24.9; /; 每天对绿化面积的三分之一浇水. 合计（m3/d）; 175.9; 128.4; -. 22.5 教职工、学生办公生活 150.0 油水分离器 0.1 127.5 新鲜水 175.9 化粪池128.4 1.0 0.9 0.9 实验室清洗 中和池 24.9 24.9 渭南市临渭区双创基地污水处理厂 绿化 图1 水平衡图 单位m3/d ②供热、制冷 本项目冬季供热由市政集中供热，学校内建设1座换热站，位于地下室。基地供热站正在筹建中，预计先于本项目建成，本项目运营后如未建成，采用分体空调采暖。 热水供应均采用电加热。 夏季使用分体空调进行制冷。 ③供电 项目用电来源于市政电网，年用电量约0.29万kWh。 ④消防 根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求配备灭火器材。 ⑤供气 本项目食堂用气来源于基地供气站，基地供气站正在筹建中，预计先于本项目建成，本项目运营后如未建成，采用液化石油气作为燃料。 （5）劳动定员与工作制度 本项目学生约1800人，教职工约为200人。 一年中学生在校时间约为280天。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，拟建地现为空地和50户住户，不存在环境问题。

## 建设项目所在地自然环境简况										   	 	   		 表三

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等): - 地理位置 渭南市位于东经108°50′-110°38′和北纬34°13′-35°52′之间，地处陕西关中渭河平原东部，东濒黄河与山西、河南毗邻，西与西安、咸阳相接，南倚秦岭与商洛为界，北靠桥山与延安、铜川接壤，南北长182.3km，东西宽149.7km，位居新亚欧大陆桥的重要地段，是陕西省和西部地区进入中东部的“东大门”。 渭南市临渭区双创基地位于位于渭南市区南5km处，处于关中环线三张、闫村段两侧。 该项目所在地位于渭南市临渭区创新创业基地内，渭南市北韩村以北，罗家村以西。 一、地形、地貌 渭南市土地总面积13134km2（131.3万公顷），占陕西省土地面积的6.39%。按地表形态可粗分为山地、平原两大土地类型。山地占16.36%，平原占83.64%，占陕西省平原面积的28.11%。其中海拔500m以上的黄土台塬5762km2，占渭南市土地总面积的43.87%。海拔500m以下的河川平原5222km2，占39.76%。此外，坡积、洪积扇裙1090km2，占总面积的8.30%，风积沙丘295km2，占2.25%，盐碱滩地、沼泽地约765km2，占5.82%。 本项目所在地地势平坦，地质条件较好。 二、地质构造 渭南市在地质构造上属于华北地台的陕甘宁盆缘区，汾渭地堑渭河断陷区和北秦岭元台垄断带北侧，地质构造呈南北隆起，中间断陷和阶梯状地堑构造。项目所在地为冲击的黄土状亚粘土，场地的地层组成自上而下为：黄土亚粘土层：约10m，承载力约为10.15t/m2；粉砂、细砂、中砂、粗砂：约为10m，承载力约为15t/m2；卵石层：20m以下，承载力约为3515t/m2。上部黄土具有湿陷性，湿陷厚度为5-8m。根据陕西省地震区划分，渭南市属8度地震烈度。 本项目设防裂度为8度。 三、气候、气象 渭南市属暖温带半湿润半干旱季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。冬季寒冷、雨雪较少。年降水量在574mm，年内分配不均，冬季干旱，降水量仅占全年降水量的3.0-4.8%，夏季多雨，占全年降水量的40-44.7%，年蒸发量在1332.8mm，平均气温13.6℃，极端最高气温42.2℃，极端最低气温-15.8℃，年日照2277h，无霜期216天。常年主导风为东北风，频率为14%，多年平均风速为2m/s，最大风速为15.3m/s。主要的气象灾害有干旱、霜冻、冰雹等，以干旱发生次数最多，危害最重，主要出现在冬、春、夏季。 四、水文 （1）地表水 渭南市地处黄河流域，地表水主要有：自西而东流经本区的渭河，自南而北流经渭南市东郊的沋河（系渭河支流）。渭河是黄河一级支流，发源于甘肃省渭源县，流经甘肃、陕西两省，在陕西省潼关县境内注入黄河，全长780km，汇水面积103420km2。渭河渭南段自临渭区张义村入境，由西向东横贯全市，经渭南城区、华县、华阴，在潼关港口入黄河，区内流程约116.5km。渭河渭南段为平原型宽浅河流，最大流量7440m3/s，最小流量2.1m2/s，平均流量200m3/s，年平均径流量93.3×108m3。渭河水含沙量平均为3.86kg/m3，年平均输沙量约0.36×108t，渭河的主要功能为农业灌溉。 沋河是渭河下游的一条支流，属黄河水系，沋河发源于秦岭山脉的二郎山脚下，全长45.1km，由南向北流经市区，由市区东北方向约4km处的程家乡柿园附近注入渭河。年平均径流量2775×104m3，水质符合Ⅱ类水，为渭南市水源地之一。 沋河水库是渭河南山支流沋河上的一座中型水库，是一座以城市供水为主兼顾防洪、灌溉的水库。坝址位于渭南市区南5km处的蒋家村，兴建于1959年，1963年投入运用，控制流域面积224km2。水库原设计有效库容1165万m3，总库容2430万m3，主要水工建筑物有均质土坝、溢洪道、放水涵洞和放水塔四部分组成。水库大坝为均质大坝，坝高32m，坝顶高程409m，右岸有开敝式溢洪道，进口高程400m，底宽40m，橡胶坝堰高1.0m，充水后，橡胶坝高2.0m，坝顶高程403m。溢洪道河大坝之间设有两座输水涵洞及一座排沙底洞，最大泄流量分别为1.5m3/s，5.0m3/s和40.0m3/s。配套工程有东、西干渠12.5km，支渠四条，长26km，斗渠69条，长90km，附属建筑物204座，原设计设施灌溉面积6.04万亩，有效灌溉面积5.06万亩，旱涝保收面积3.84万亩。 沋河水库一级保护区：水域：水库全部水面，水库回水线以上200m；陆域：水库边岸延伸100m。 沋河水库二级保护区：水域：一级保护区边界向南沿河纵深至史家村；陆域：沋河汇流区分水岭边界。 沋河水库准保护区：史家村向南沋河上游全部流域。 本项目位于沋河水库西侧，不在沋河水库保护区内，边界距离沋河水库1300m，距离二级保护线800m，高差295m。 本项目废水处理达标后最终排入渭河。 （2）地下水 区内地下水按水动力条件和含水层结构，划分为潜水和承压水两种类型，分述如下： 1）潜水 潜水含水层分布在全区各个地貌单元，隔水地板为亚粘土层，分布在32-55m深度段，厚度2-6m。潜水富水性由北向南平行渭河呈条带状分布，从漫滩到一、二、三级阶地由强到弱的特征。水位埋深地带差异较大，一级阶地由于与渭河水力联系紧密，埋深一般为8-10m左右，单井涌水量大于3000m3/d。地下水流向渭河南北相差较大，南部潜水由西向东或向北方向运动，水力坡度0.5‰；渭河以北潜水流场平缓，区内潜水流向东南，水力坡度1-2‰。潜水主要靠大气降水、邻区侧向潜流、河水以及灌溉补给，以人工开采、河流排泄为主要排泄形式。渭河南岸潜水以低矿化度HCO3型和HCO3-SO4为主，水质良好；渭河北岸地下水矿化度及易溶性离子(C1-、SO4-、Na+)含量较高，矿化度2/L以上，离子以C1-或SO4-为主，临近渭河河床一带以低矿化度(1g/L)HCO3-SO4型水为主。 2）承压水 承压水按含水层埋深及地层结构与形成时代分为浅层、中层、下层和深层四种，承压水埋藏在40m以下，随埋藏深度增加，含水层岩性变细，渗透性能变差，富水性减弱。承压水水质类型以HCO3-CO3-SO4为主，水质较好。 五、动植物资源 项目建址地属城市建成区，天然植被基本已消耗殆尽，周边绿化植物主要有杨树、槐树、小麦、玉米等。 根据现场走访调查项目拟建地未见大型野生动物。项目所在区域野生动物较多是鸟类和啮齿类。另据当地村民的反应经偶然可以见到的野生动物有野兔、野鸡等。

## 环境质量状况                                                  表四

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等): 一、环境空气质量现状评价 根据《2017年渭南市环境质量监测状况公报》可知：2017年根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求，对6个环境空气污染物基本项目进行了连续自动监测，2017年环境空气质量优良天数为165天。中心城市二氧化硫年均浓度为18μg/m3、二氧化氮年均浓度为56μg/m3、可吸入颗粒物年均浓度为135μg/m3、细颗粒物年均浓度为71μg/m3。2017年中心城市共采集103个雨样，无酸雨发生。2017年各县（市、区）共采集85个雨样，无酸雨发生。 本次环评环境空气现状数据还引用陕西浦安环境检测技术有限公司2018年5月30日出具的《渭南市临渭区双创基地规划环评环境质量现状监测报告》（浦安检（现）字1805第016号）相关内容。 1、监测点位、因子、监测时间 监测点位、监测时间及监测因子见表5，监测布点见附图5。 表5 环境空气监测点位及监测项目情况 监测点位; 方位、距离; 监测时间; 监测因子. 1#石张村 （N34°27′16.05″，109°29′16.61″）; 拟建地西南侧，1070m; 2018年5月20日～2018年5月26日; SO2、NO2、PM10. 2#北韩村 （N34°27′8.50″，E109°29′44.34″）; 拟建地西南侧，600m. 3#罗家村 （N34°27′43.54″，E109°30′19.39″）; 拟建地东北侧，400m. 2、分析方法 表6 环境空气质量现状监测项目分析方法 监测项目; 监测依据; 仪器名称/型号; 检出限. 二氧化氮; HJ 479-2009 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法; 紫外可见分光光度计/ T6新世纪SNPA-YQ-008; 24小时均值0.003（mg/m3）. 小时值 0.005（mg/m3）. 二氧化硫; HJ 482-2009 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法; 紫外可见分光光度计/ T6新世纪SNPA-YQ-007; 24小时均值0.004（mg/m3）. 小时值 0.007（mg/m3）. PM10; HJ 618-2011 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法; 电子天平 BSA2245 SNPA-YQ-006; 24小时均值0.010（mg/m3）. 3、评价标准 SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 4、监测结果及评价 环境空气质量现状监测结果统计见表7。 表7 环境空气现状监测结果 单位：（μg/m3） 监测点位; 监测因子; 监测时段; 监测范围（μg/m3）; 标准（μg/m3）; 最大占标率 （%）; 超标率（%）. 1#石张村; SO2; 1小时平均; 9-34; 500; 6.8; 0. 24小时平均; 8-20; 150; 13.3; 0. NO2; 1小时平均; 16-65; 200; 32.5; 0. 24小时平均; 19-50; 80; 62.5; 0. PM10; 24小时平均; 40-124; 150; 82.7; 0. 2#北韩村; SO2; 1小时平均; 8-31; 500; 6.2; 0. 24小时平均; 9-19; 150; 12.7; 0. NO2; 1小时平均; 16-60; 200; 30.0; 0. 24小时平均; 19-50; 80; 62.5; 0. PM10; 24小时平均; 41-142; 150; 94.7; 0. 3#罗家村; SO2; 1小时平均; 8-31; 500; 6.2; 0. 24小时平均; 9-19; 150; 12.7; 0. NO2; 1小时平均; 13-65; 200; 32.5; 0. 24小时平均; 16-52; 80; 65.0; 0. PM10; 24小时平均; 38-141; 150; 94.0; 0. 由表7可知，环境空气监测点SO2、NO2小时平均值、24小时均值及PM1024小时均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 二、声环境质量现状 1、监测点布设 按照《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）规定的布点原则，本次声环境质量现状监测共布设11个监测点，四边界外1m处各设2个监测点，敏感目标3个监测点。声环境监测点位见附图3。 2、监测单位及时间 西安瑞谱检测技术有限公司于2018年10月31日-11月1日进行了现场监测，昼间和夜间各监测一次等效连续A声级。 3、监测仪器及方法 监测仪器采用AWA6228 型多功能声级计，监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。 4、监测结果 声环境现状监测结果见表8。 表8 声环境质量现状监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 监测时段; 监测结果; 监测时段; 监测结果. 1#北边界; 昼间; 48.8-49.3; 夜间; 40.2-41.0. 2#北边界; 49.4-50.1; 41.0-41.3. 3#东边界; 50.2-51.0; 42.2-43.3. 4#东边界; 51.3-52.6; 43.9-44.3. 5#南边界; 49.7-50.3; 42.6-43.1. 6#南边界; 49.2-50.0; 42.1-43.0. 7#西边界; 49.1-49.3; 41.9-42.2. 8#西边界; 51.1-51.8; 42.8-43.3. 9# 陕西移民搬迁安置社区; 50.9-51.2; 42.4-43.1. 10#北韩村; 48.2-49.6; 41.3-41.6. 11#罗家村; 50.9-52.0; 43.1-43.5. 标准; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准：昼间60dB(A)、夜间50dB(A). 由表8可知，学校各边界监测点及敏感目标监测点昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 表9 本项目环境保护目标 序号; 保护对象; 环境保护目标; 人数; 保护级别. 名称; 方位; 距离. 1; 环境 空气; 罗家村; 东北; 300m; 268人; 《环境空气质量标准》 （GB30 95-2012）中的二级标准. 石张村; 西南; 850m; 270人. 蔡家村; 西北; 500m; 1523人. 定李村; 西南; 900m; 2320人. 东马塚村; 西北; 700m; 48人. 北韩村（搬迁后无）; 南、东; 0m; 4126人. 陕西移民搬迁安置社区（在建）; 东南; 70m; 12000人. 2; 声环境; 陕西移民搬迁安置社区（在建）; 东南; 70m; 12000人; 声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 3; 地表水; 沋河水库; 东; 1300m，高差295 m（本项目距离二级保护线800m）; 渭南市饮用水源地; 饮用水源保护区.

## 评价质量标准                                                 表五

| 环 境 质 量 标 准 | 根据渭南市临渭区环境保护局《关于渭南市临渭区创新创业基地投资开发有限责任公司环境影响评价适用标准的函》（渭临环函[2018]379号），本项目执行标准如下： 1、环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 2、区域环境噪声：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表10 环境质量标准 类别; 污染物; 标准限值; 评价标准. 环境空气; 二氧化硫(SO2); 24小时平均值：150μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 1小时平均值：500μg/m3. PM10; 24小时平均值：150μg/m3. 二氧化氮 (NO2); 24小时平均值：80μg/m3. 1小时平均值：200μg/m3. 环境噪声; 昼间; 60dB(A); 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 夜间; 50dB(A). |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、运营期废气：操作间油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）大型标准；地下停车场CO执行《工作场所有害因素职业接触限值（化学有害因素）》（GBZ2.1-2007）中有害物质短时间接触容许浓度限值，NOx、THC执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求；备用发电机污染物排放参照《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2007）中有关规定； 表11 运营期废气污染物排放标准 类 别; 污染物; 标准限值; 评 价 标 准. 废气; 地下停车场废气; CO（mg/m3）; 30; 《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中有害物质短时间接触容许浓度限值. THC（mg/m3）; 120; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准的要求. NOx（mg/m3）; 240. 油烟废气; 排放浓度; 2.0; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（大型）. 去除效率; 85%. 2、施工期扬尘：执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1标准； 表12 施工期扬尘污染物排放标准 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 1; 施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP）; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近. 3、运营期废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准； 表13 运营期水污染物排放标准 单位：mg/L 类别; COD; BOD5; 动植物油; SS; 氨氮; 总磷; 总氮. GB8978-1996; 500; 300; 100; 400; /; /; /. GB/T 31962-2015; /; /; /; 45; 8; 70. 4、运营期厂界噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB18599-2001）2类标准； 表14 运营期厂界噪声排放标准 类别; 标准值（单位：dB(A)）. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 5、建筑施工场界：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 表15 建筑施工厂界噪声排放标准 环境噪声排放限值; 昼间; 夜间. 70 dB(A); 55 dB(A). 6、固体废物：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单有关规定。 |
| 总量控制指标 | 建议总量控制指标如下： 根据关于印发《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办〔2015〕97号）和《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）：“十三五”期间国家对COD、NH3-N、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物等主要污染物实行排放总量控制计划管理。 结合项目所在区域的环境特征及排污情况，本项目废水总量控制指标见表16。 表16 总量建议指标表 类别; 污染物; 排放量; 建议指标. 废水; COD; 11.57t/a; 11.57t/a. NH3-N; 1.08t/a; 1.08t/a. |

## 建设项目工程分析											  																			表六

工程工艺流程及简述： 本项目属于非生产型项目，污染影响时段主要为施工期和运营期。 一、施工期工艺流程及简述 农肥 声环境 旱厕 大气环境 沉淀池 建筑垃圾处置场 生活垃圾填埋场 回 用 噪声 生活污水 扬尘、废气 建筑废水 建筑垃圾 生活垃圾 基础工程（含拆除） 工程验收 主体工程 装饰工程 设备安装 图2 施工期工艺流程及产污环节图 二、运营期工艺流程及简述 学校中学阶段有生物、化学教学实验，中学的生物、化学实验教学安排如下： 生物实验有：显微镜观察植物细胞，检测生物组织糖类蛋白质，观察DNA在细胞组织中的分布，植物细胞的吸水与失水叶绿体中色素的分离、胡萝卜的组织培养等。 化学实验课程有：木炭在氧气中燃烧；镁条在空气中燃烧；在试管中用氢气还原氧化铜；带锈铁钉投入盛稀硫酸的试管中并加热；在三氯化铁溶液中滴加氢氧化钠溶液；加热碳酸钠固体粉末，将生成气体通入澄清石灰水中；铜片与浓硝酸反应；向硫酸铝溶液中滴加氨水；乙醇在空气中燃烧；将乙炔通入酸性高锰酸钾溶液；乙炔与银氨溶液在试管中反应；乙醇和乙酸反应等。 这些均为常见的生物、化学试验，涉及的化学药品有：硫酸、氢氧化钠、碳酸氢钠、氨水、二氧化锰、氯酸钾、硝酸、硫酸铜、锌粒等，每种化学药品最大储存量为5×500mL。 根据化学实验课程安排，总课时约180节，由于大部分化学实验教学以教师演示为主，因此化学试剂用量极少，实验废液产生量也较少，但所用化学试剂种类较多，故将废液收集后作为危废处理，清洗废水主要为酸碱废水，为保证清洗废水达标排放，对实验室需设置独立的污水管道系统，单独收集处理。 生活垃圾、生活污水 教学楼、宿舍楼等 生活污水 化粪池 餐厅油烟、泔水 废油脂 食堂 油水分离器 噪声、固体废物 渭南创新中学 实验楼 中和池 废水 噪声 临渭区创新创业基地污水处理厂 供水设备等 噪声、废气 备用发电机、地下车库 恶臭 垃圾收集点 图3 运营期工艺流程及产污环节图

主要污染工序： 一、施工期 本项目建设时间2019年3月开始，预计2021年3月结束，共计约2年。 施工期会产生一定的噪声和扬尘污染，同时会排放一定的废水、建筑垃圾等固废。 1、施工期水污染源分析 施工期的水污染主要源自施工人员日常生活产生的生活污水，主要包括工地食堂污水、粪便污水等。主要污染物是COD、BOD5和石油类等。本项目施工人员按200人，施工人员每天生活用水以50L/人计，生活污水排放量按用水量的80%计，一年以330施工日计，生活污水及其中污染物的产生量详见表17。 表17 施工期生活污水及污染物产生情况 项目; 用水量; 污水量; COD; BOD5. 每天量; 10m3/d; 8m3/d; 4kg/d; 1.6kg/d. 年量; 3300m3/a; 2640m3/a; 1320kg/a; 480kg/a. 此外，在施工阶段会产生一定量的泥浆水，根据类比监测调查SS为1000～3000mg/L，肆意排放会造成周边下水道的堵塞，必须妥善处置。施工用水在城市用水中是用水大户，主要用于生活用水和工程用水。工程用水主要用于工程养护，工程养护中约有70%的水流失，流失的同时夹带泥沙、杂物，处理不当会污染环境，而目前大部分工程养护用水取自给水管，用完后直接排入下水道，无疑会对环境造成污染，堵塞下水道。 2、施工噪声 施工期噪声主要是施工机械设备噪声和运输车辆产生的噪声。 施工过程一般分为土方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段。各个施工阶段使用的主要机械设备噪声源强见表18；施工期运输车辆噪声类型及声级见表19。 表18 施工机械噪声级 单位：dB（A） 施工阶段; 设备名称; 声级; 距声源距离（m）; 施工阶段; 设备名称; 声级; 距声源距离（m）. 拆除、土石方; 翻斗机; 83～89; 3; 基础施工; 打桩机; 80～81; 15. 推土机; 90; 5; 吊车; 73; 15. 装载机; 86; 5; 工程钻机; 63; 15. 风镐; 98; 1. 挖掘机; 85; 5; 移动式空压机; 92; 3. 平地机; 85; 15. 结构施工; 振捣棒; 93; 1; 装修安装; 升降机; 78; 1. 切割机; 88; 1. 吊车; 73; 15; 室内; 磨光机; 100; 1. 锯; 100; 1. 电锯; 100; 1; 电钻; 100; 1. 木工刨; 90～100; 1. 表19 施工期运输车辆噪声级 单位：dB（A） 车辆类型; 运输内容; 声级. 大型载重机; 土方外运; 90. 混凝土罐车、载重机; 钢筋、商品混凝土; 80～85. 轻型载重卡车; 各种装修材料及必要的设备; 75. 3、施工期空气污染分析 本项目施工期的大气污染物主要是扬尘，施工机械及车辆废气，另外，装修时将产生油漆废气。 施工扬尘主要来自房屋拆除、土地平整、土方填挖、建筑材料运输、水泥搅拌，人来车往造成的道路扬尘，属无组织排放。不利气象条件下，如风速大于3.0m/s时，上述颗粒物就会扬起进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。 施工机械废气和各种运输车辆排放的汽车尾气，主要污染物为CO、THC、NO2废气。 装修时产生油漆废气，主要污染物VOC。 4、施工固废 施工期的固废主要包括施工渣土、废弃的各种建筑装修材料、房屋拆除物，施工人员产生的生活垃圾等。 建设期施工渣土主要为建筑垃圾。 根据新建房地产项目建设过程中建筑垃圾产生量约为20～50kg/m2，评价按均值35kg/m2计算，本项目建筑垃圾产生量约2378t。 拟建地内约有50户住户的房屋要拆除，拆除物约5000t。 生活垃圾以人均每天产生0.5kg计算，施工人数200人，则全年产生的生活垃圾约33t/a。收集后运往渭南市垃圾填埋场处置。 二、运营期 从本项目工艺及污染流程分析可知，学校在运行过程中对外界环境产生的影响因素主要是废气、废水、噪声、固体废物污染。 1、废气 本项目的废气污染源主要来自食堂操作间油烟、实验室废气、垃圾收集点恶臭、地下停车场废气及备用发电机产生废气等。 （1）食堂操作间油烟 食堂操作间设，设有15个灶头，属于大型规模。操作间燃料均为陕北天然气，属于清洁能源，燃料燃烧产生的废气影响较小。 操作间烹饪过程会产生油烟废气，根据调查资料每日消耗动植物油按35g/人·d，以每天2000人8h计，则每天消耗食用油70kg，烹调时挥发损失约2.85%，油烟产生量约1.995kg/d（0.249kg/h）。操作间排出的油烟废气采用高效油烟净化设施处理，处理后的油烟浓度达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（大型）的要求后，尾气经竖向专用烟道（排放口高于屋顶1m）排放。 油烟净化设施的最低去除效率为85%。产生及排放情况见表20。 表20 油烟废气产排情况 类 型; 废气量 （m3/h）; 油烟产生浓度 （mg/m3）; 油烟产生速率 （kg/h）; 油烟排放浓度 （mg/m3）; 治理措施. 操作间; 30000; 8.31; 0.249; 1.25; 油烟净化设施 去除率85%. （2）实验室废气 实验室产生的废气主要为实验过程中产生的酸雾、有机物、二氧化碳等废气，大部分化学实验教学以教师演示为主，故实验室废气量较小，通过通风橱排出屋顶。 （3）地下车库废气 本项目设置1个1层的地下停车库，车库面积为7000m2，高度3.9m，停车位218个。 汽车在进出地下停车场怠速时会产生含NOX、CO、THC等污染物的废气，对停车场内环境空气有一定的影响，拟对地下停车场采用机械式集中送排风系统进行排气通风。 根据《机动车辆污染物排放系数表》： Cco＝19700 mg/m3 CTHC＝3200 mg/m3 CNOx＝750 mg/m3 本评价在源强计算时，车位利用系数按80%计，每辆车发动机全天在车库内共计运行10min，一天之中进出4次，则每次发动机运行2.5min。由以上参数估算计算出主要污染物的排放情况，见表21。 表21 地下停车场主要污染物排放速率 地下车库; 污染物; CO; NOx; THC; 备注. 排放量（kg/h）; 4.29; 0.16; 0.70; 12小时/天计. 地下汽车库按照《车库设计建筑规范》（JGJ100-2015）设置排气筒，拟设置4个排气筒。排气筒高出地面2.5m，均设在绿化带或远离教学楼、合班教室窗户口及人员活动区的地方。 （4）柴油发电机产生的废气 本项目设有1台备用500KW柴油发电机，安置于地下一层的设备房内，为整个项目偶尔应急使用，燃料采用轻质柴油发电，柴油用量为：104kg/h。备用发电机废气经2.5m高的排气筒排放。 轻质柴油成分：S：0.2%，灰0.025%，低位发热值11000kcal/kg。 （5）垃圾收集点恶臭 本项目设置垃圾收集点1处，位于西合班教室的西侧。在夏季易产生恶臭，要求建设单位设置带盖垃圾桶，定时喷洒除臭剂，日产日清，减小恶臭影响。 2、废水 本项目废水来自教职工及学生产生的生活污水、食堂产生的含油废水和实验室产生的清洗废水，废水总产生量为128.4m3/d，其中生活污水量为127.5m3/d（含食堂含油废水），实验室清洗废水量为0.9m3/d，食堂含油废水主要污染物为COD、动植物油等，采用油水分离器预处理；实验室清洗废水主要污染物为pH、SS等，采用中和池预处理；其他生活污水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、总氮等。预处理后的废水和其他生活污水混合排入化粪池处理，各类水污染物产生源强见表22。 表22 废水主要污染物产生情况一览表 污染物; 生活污水（含食堂含油废水）; 实验室清洗废水. 产生浓度mg/L; 产生浓度mg/L. pH; 6-9（无单位）; 2-13（无单位）. 动植物油; 15; /. COD; 460; /. BOD5; 280; /. SS; 200; 50. 氨氮; 30; /. 总氮; 40; /. 总磷; 8; /. 3、噪声 项目噪声主要来自广播噪声、人群活动噪声、水泵、配电设备、地下车库风机、油烟净化设施风机等。通过对类似工程噪声源源强类比调查结果分析，本项目主要噪声源及源强见表23。 表23 主要噪声源及源强 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 治理前噪声值; 数量; 位置; 产噪情况. 1; 人员活动; 65-70; /; 校园; 间断. 2; 广播噪声; 65-70; /; 校园; 间断. 3; 给水泵; 85; 2; 给水泵房; 间断. 4; 配电设备; 68～75; 1; 配电室; 间断. 5; 油烟机风机; 75-80; 15; 食堂厨房; 间断. 6; 地下车库风机; 75-80; 4; 地下车库; 间断. 4、固体废物 项目建成后，主要固体废弃物为生活垃圾、实验废液及废包装物、废油脂、泔水等。 （1）生活垃圾主要来源于教职工、学生产生的垃圾，不含特殊有毒有害物质。教职工、学生生活垃圾每天每人产生0.5kg计算，则产生生活垃圾280t/a（约1t/d）。 （2）实验室产生少量实验废液及废包装物，产生量约为0.5t/a。 （3）食堂废油脂产生量约为2t/a。 （4）食堂泔水产生量约为20t/a。 建设项目固体废物产生情况见表24。 表24 建设项目固体废物产生情况汇总表 序号; 名称; 产生工序; 主要成分; 废物属性; 预测产生量（t/a）. 1; 生活垃圾; 教职工、学生生活、办公、学习; 果皮、纸张、塑料等; /; 280. 2; 实验室废液及废包装物; 化学实验室; 酸碱废水、含重金属废水 化学试剂瓶; 危废HW49 900-039-49; 0.5. 3; 废油脂; 食堂; 油脂; /; 2. 4; 泔水; 厨余物污泥; /; 20.

## 项目主要污染物产生及预计排放情况					  										表七

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) |  | 排放浓度及 排放量(单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 食堂 （风量30000m3/h） | 油烟 | 8.31mg/m3 | 0.249kg/h | 1.25mg/m3 | 0.037kg/h |
|  | 地下车库 | CO | 26.2 mg/m3 | 4.29kg/h | 26.2 mg/m3 | 4.29kg/h |
|  |  | NOx | 1.0mg/m3 | 0.16kg/h | 1.0mg/m3 | 0.16kg/h |
|  |  | THC | 4.3mg/m3 | 0.70kg/h | 4.3mg/m3 | 0.70kg/h |
| 水 污 染 物 | 综合废水 （128.4m3/d） | COD | 460mg/L | 59.06kg/d | 322mg/L | 41.3kg/d |
|  |  | BOD5 | 280mg/L | 35.95kg/d | 196mg/L | 25.17kg/d |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 3.85kg/d | 30mg/L | 3.85kg/d |
|  |  | SS | 200mg/L | 25.68kg/d | 100mg/L | 12.84kg/d |
|  |  | 总磷 | 8mg/L | 1.03kg/d | 8mg/L | 1.03kg/d |
|  |  | 总氮 | 40mg/L | 5.14kg/d | 40mg/L | 5.14kg/d |
| 固 体 废 物 | 教学楼、宿舍楼 | 生活垃圾 | 280t/a |  | 280t/a |  |
|  | 食堂 | 废油脂 | 2t/a |  | 2t/a |  |
|  |  | 泔水 | 20t/a |  | 20t/a |  |
|  | 实验室 | 实验废水和废包装物 | 0.5t/a |  | 0.5t/a |  |
| 噪 声 | 本项目主要噪声源为广播噪声、人群活动噪声、水泵、地下车库风机、配电设备等，源强65-85dB(A)；经过减震、隔声等措施处理后源强约为50-65dB(A). |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目对校园内进行了绿化，栽植一些花草、树木等，绿化面积为37271m2，可补偿项目建设对周围生态环境的不利影响。 |  |  |  |  |  |  |

## 环境影响分析					  															 		 		           表八

一、施工期环境影响分析： ### 1、施工期废气环境影响分析 1）扬尘对环境的影响分析 本项目施工阶段扬尘主要来源于房屋拆除、土方回填及现场临时堆放、建筑材料（灰、砂、水泥、砖等）的现场搬运及堆放、施工垃圾的清理及堆放、车辆及施工机械往来造成的现场道路扬尘以及运土方车辆可能存在的遗洒造成的扬尘等。 施工扬尘的浓度与施工现场条件、施工管理水平、施工机械化程度及施工季节、建设地区土质及天气等诸多因素有关。本评价以某建筑工地施工扬尘监测数据为例，采用类比法对施工过程可能产生的扬尘情况进行分析。 2.4m/s风速时，距施工场地不同距离处空气中TSP浓度值见表25和图4。 表25 施工现场大气中TSP浓度变化表 距离（m）; 10; 20; 30; 40; 50; 100; 200. 浓度（mg/m3）; 1.75; 1.30; 0.780; 0.365; 0.345; 0.330; 0.29. 距离(m) 图4 施工场地TSP浓度变化 由上表及图可见： 建筑施工扬尘的影响范围在工地下风向200m范围内，受影响地区的TSP浓度平均值为0.49mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于环境空气质量标准的1.6倍。 由分析可知，施工扬尘在2.4m/s风速时影响范围大约为200m。厂址周边距施工现场最近的环境保护目标为东南侧的陕西移民搬迁安置社区，距离厂界约70m，本项目施工期扬尘对其影响较大；施工扬尘影响为短期影响，施工结束后，地区环境空气质量基本可以恢复至现状水平。 根据有关要求及本项目具体情况，建设单位应做好以下施工扬尘防治工作： （1）必须设置安全文明施工措施费，并保证专款专用。 （2）当出现4级及以上风力天气情况时，禁止土方施工，并作好遮掩工作。 （3）施工现场必须采取围档、洒水喷淋、封闭、地面硬化等有效防止扬尘污染的措施，施工车辆经冲洗后方能进入市政道路。建（构）筑物施工时搭建防尘网（或利用安全防护网进行防尘）。 （4）运输施工垃圾等易产生扬尘的物料，必须采取密闭措施，逐步实行密闭车辆运输，并实行运输准运证和许可证制度，防止运输过程发生遗散或泄漏情况。 （5）禁止现场搅拌混凝土，应使用预拌混凝土。 （6）施工人员严禁使用散煤、木材、锯木等非清洁燃料。 （7）加强环境管理，施工单位应将有关环境污染控制列入承包内容，在施工过程中有专人负责，对环境影响严重的施工作业应按照国家有关环保管理制度要求，经环境主管部门批准后方可施工。 （8）将整个施工期分成若干施工阶段，在每一阶段都应坚持“三同时”的原则。 （9）根据陕西省人民政府关于印发全面改善城市环境空气质量工作方案的通知（陕政发 〔2012〕33号），应加强扬尘污染控制，强化施工工地环境管理，施工周边必须设置围挡，并采取湿法作业方式进行。禁止在现场搅拌混凝土、砂浆，施工现场主要道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的物料堆置必须采取密闭、遮盖、洒水等抑尘措施，减少露天装卸作业，严禁渣土车遗撒。实施“黄土不露天”工程，减少城区裸露地面。 （10）根据《陕西铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》，严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，施工工地安装视频监控设施，并与主管部门管理平台联网。 落实施工期扬尘监测，确保场界扬尘满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中有关规定。 2）车辆废气对环境的影响分析 施工机械尾气中主要污染物为CO、NOx及THC等，间歇运行，在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响小。 3）室内装修对环境的影响分析 对室内装修时内部有油漆和涂料喷涂产生的废气，主要污染物为苯系物，建筑板材中含有的甲醛等有毒有害气体，污染对象主要是施工人员，影响时间是短暂的。对施工人员可采取佩戴防护口罩等保护措施，减小有毒有害气体对人身的危害。装修建议使用通过国家检测的绿色环保建材，严格控制甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性物质氡等，使各项污染指标达到GB/T18883-2002《室内空气质量标准》、2001年制定的《室内空气质量卫生规范》的限制要求。 只要加强装修工程的施工管理，加强对施工人员环保意识的教育，可将施工期对环境的影响降到最低限度。 ### 2、施工期废水影响分析 施工期废水来源于现场施工人员生活污水和施工机械冲洗废水。施工机械冲洗废水排放量小，冲洗废水中主要是水泥碎粒、沙土构成的悬浮物污染，经沉淀池处理后用于喷洒路面等；施工场地设置旱厕，定期清掏。 ### 3、施工期噪声影响分析 施工噪声主要来源于施工机械和运输车辆辐射的噪声。主要施工、运输设备为推土机、挖掘机、振捣棒、空压机等，机械设备噪声源强约为63～100dB(A)。 施工机械作业时环境噪声的评价标准为《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 本项目土建内容包括场地填垫土、建筑物桩基灌注和上部结构施工以及厂内路面施工等。各施工阶段的设备作业时需要一定的作业空间，施工机械操作运转时有一定的工作间距，不考虑叠加，噪声源强为点声源，噪声衰减公式如下： LA=LO-20lg(rA/ro) 式中： LA----距声源为rA处的声级，dB(A)； LO----距声源为ro处的声级，dB(A)。 通过上式计算出施工机械噪声对环境的影响范围，见表26。 表26 施工机械噪声影响范围 声级 dB(A) 施工机械; 标准值dB(A); 达标距离（m）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 噪声源强为100dB(A)的机械设备; 70; 55; 32; 178. 由计算可知，施工机械噪声在无遮挡情况下，如果使用单台机械，对环境的影响范围为白天32m，夜间178m。在此距离之外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 本项目施工噪声昼间可满足标准要求，夜间场界施工噪声超标。本项目环境保护目标陕西移民搬迁安置社区昼间受到本项目施工期噪声的影响较大。 施工噪声影响为短期影响，施工结束后，区声环境基本可以恢复至现状水平。 为实现场界噪声达标排放，减少对周边环境敏感点的噪声污染，施工单位应采取以下措施： ①合理设置施工机械或设备位置 进行项目施工时，在满足施工要求的前提下，应尽量使高噪声、作业周期长的施工机械或设备的作业点与附近环境敏感点保持较远的距离，以减少施工噪声的环境影响。 ②严格控制高噪声设备的作业时间 在施工作业时间安排上，对高噪声施工机械或设备的施工作业时间应严格控制，如：禁止夜间22：00至次日6：00时间内施工。 ③尽量采用低噪声机械 在施工中尽量采用低噪声机械，必须在夜间作业而可能影响到周围居民的施工，应采取隔声降噪措施。 ④加强施工环境管理 为了有效地控制施工噪声影响，除落实有关的控制措施外，还必须加强施工环境管理；施工单位在工程承包时，应将环境保护内容列入承包合同，设专人负责，落实各项施工环境噪声控制措施和有关主管部门的要求。 在施工过程中项目承建单位应督促施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），以确保施工噪声对周围环境的影响降到最低限度。 ### 4、施工期固废影响分析 固体废物包括建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾主要是构筑物施工过程产生的各种废建筑材料和拆除物，如碎砖块、水泥块、废木料、工程土等；生活垃圾主要是工地民工废弃物品。 由于工地风速较大，撒落的泥土容易随风飘落到其它地区形成扬尘污染，生活垃圾容易腐烂发味，既污染环境，又可能传播疾病。因此对于固体废物应做到生活垃圾与建筑垃圾分类、分别集中堆放，及时清理。施工单位应按规定办理好余泥渣土的排放手续，外运到有关部门指定的建筑固废倾倒场，防止露天长期堆放可能产生的二次污染。 废油漆桶作为危废送有资质单位处理。 - 5、生态影响分析 （1）植被破坏 在建设项目施工初期，平整场地以及土石方开挖时会破坏地表植被。工程建成后对场地内进行绿化，可在一定程度上减缓工程建设对局部生态环境造成的影响。 - （2）水土流失 伴随着工程建设中的土地平整、道路基础挖填、建筑挖填、材料堆放、弃土弃渣排放，施工机械通行、施工人员生活等一系列生产活动，难免损坏原地貌、原状土壤结构和植被，使地表抗侵蚀能力降低。施工结束后，在按设计方案及时实施场地绿化方案后，地表抗侵蚀能力将有所恢复。 - 为了减少施工期对当地植被破坏，在施工过程中，严禁在拟建地乱砍乱伐，必须做到开挖一处，施工一处，施工完后立即进行绿化，尽量减少施工期对拟建地植被的影响。避免在多风季节施工，减少风蚀作用。建设期间，合理调配土方，以挖作填，避免土方移动和临时堆放中产生风蚀扬尘和水土流失。 ### 6、施工期对交通的的影响 施工期间，现场产生大量建筑垃圾和生活垃圾需要运出，大量的建筑材料需要运入，运输车辆将会对城市的交通带来一定影响。建设单位、施工单位会同交通部门定制合理的运输路线和时间，尽量避开繁忙道路和交通高峰时段，以缓解施工期对交通带来的影响。另外建设单位与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处置，并不定期地检查执行的情况。采取上述措施后，将会有效地减轻施工期对交通的影响。 二、营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）食堂餐饮油烟及废气 1）食堂油烟 本项目职工食堂油烟产生量为0.249kg/d，产生浓度约为8.31mg/m3；要求食堂安装油烟净化处理装置，经处理后的油烟由竖向专用烟道引至楼顶高空排放（排放口高于屋顶1m），油烟净化器去除效率≥85%计，则油烟排放量为0.037kg/d，排放浓度约为1.25mg/m3。经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离＞20m，且朝向应避开居民区，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的大型标准要求，对周围环境影响较小。 2）燃料废气 食堂以天然气为燃料，属于清洁燃料，污染物产生量较小，燃烧时与餐饮油烟一同经专用烟道引致楼顶排放，对环境影响小。 （2）实验室废气 实验室仅进行中学生简单的实验演示，废气量产生量较小，通过通风橱排到屋顶后，对周围环境影响较小。 （3）备用发电机废气 项目备用发电机房设在地下室内，发电机在停电和特殊情况下使用很少，运行期间会产生烟尘、SO2、NOX等废气排放，产生的废气经排气烟道排放，排放高度要求高出地面2.5m，朝向避开教室等敏感点，对周围环境影响较小。 （4）地下停车场废气 拟建项目设置1个地下车库。 1）评价因子 根据工程分析及环境影响评价因子筛选结果，确定评价因子为CO 、NOx和THC。 2）预测模式 地下车库作为一个相对比较封闭的空间，场内空气质量的好坏，主要取决于单位时间汽车尾气的排放量及车库内、外空气的交换量。与此有关的因素如发动机工作时间、单车排放量、库容和换气次数等，均直接影响停车场内空气中汽车尾气污染物的浓度。对车库汽车尾气浓度影响预测，采用以下估算模式： 上式中：C—地下车库内有害气体浓度（mg/m3） W—停车车位（个） S—车位小时利用系数，S＝0.8 B—一种平均车种B＝1 D—小车单位时间内排气量，（m3/min） T—小车在停车场内发动机工作时间，（min） C—小车排放有害气体的平均浓度，（mg/m3） H—单位时间换气次数，6次/小时 V—停车场内每次换气量（m3/次） 参数确定 ①车库内每次换气量为V＝27300m3 ②小车单位时间内排气量D＝0.5m3/min ③小车排放有害气体的平均浓度Ci(查《机动车辆污染物排放系数表》计算) Cco＝19700mg/m3、CTHC＝3200mg/m3、CNOx＝750mg/m3 ④停车位W＝218个 ⑤T＝每次发动机运行2.5min 3）预测结果分析 将上述参数代入计算公式，得到污染物预测浓度见表27。 表27 地下车库的污染物预测浓度 单位：mg/m3 根据《车库设计建筑规范》（JGJ100-2015），每小时通风次数不小于4次，本次取通风次数每小时6次，项目地下车库内主要污染物CO浓度为26.2mg/m3，满足GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》中有害物质短时间接触容许浓度限值，NOx浓度为1.0mg/m3，THC浓度为4.3mg/m3，满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准的要求。 地下车库名称; 污染物预测浓度. Cco; CTHC; CNOx. 一期地下车库; 26.2; 4.3; 1.0. 由于地下车库机动车尾气排放为间歇式，评价要求对地下车库必须设置完善的机械排风系统，废气经通风设备引出地面，距地面2.5米高排气筒排空；此外应按照《车库设计建筑规范》，将地下车库排气口合理设置在下风向地面空旷地方，避免朝向临近教室和人群密集的场所进行排气。综合分析项目在对地下车库采取有效通风换气措施和合理设置排风口位置前提下，废气在地下车库内一般不会积累，不会危及人体健康，对外环境影响小。 评价建议配合绿化措施，在停车库排气口周边适当布置绿色植物，可有针对性的种植一些具有吸收CO、THC等污染物功能的花草，进一步减轻对学校内外环境的影响。 （5）垃圾收集点恶臭 生活垃圾在营运期会产生一定的臭味污染，主要为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质。要求设置带盖垃圾桶，喷洒除臭剂，日产日清。临时存放时间短，一般食品残渣在未变味发臭就由环卫部门运走处理；对于食堂餐饮废油脂及泔水采用加盖收集桶收集，及时交由有资质单位清运，只要垃圾收集点位置布置合理，同时定期消毒、及时清运，垃圾臭味产生量和排放量均会很小，对环境空气影响甚微。 2、地表水环境影响分析 本项目废水主要是生活污水（含食堂含油废水）和实验室废水，产生量为128.4m3/d。因食堂含油废水主要污染物为动植物油，实验室清洗废水为酸碱废水，故评价建议食堂含油废水采用油水分离器预处理，实验室清洗废水采用中和池预处理，预处理后的废水与其他生活污水混合进入化粪池处理，化粪池处理规模：160m3/d。 污水处理工艺流程见图5。 油水分离器 食堂 含油废水 化粪池 生活污水 市政污水管网 临渭区创新创业基地污水处理厂 渭河 中和池 实验室 清洗废水 图5 废水处理流程示意图 废水处理效果见表28。 表28 综合废水处理效果一览表 污染物; 综合污水水质(mg/l); 去除率(%); 经化粪池后排水水质(mg/l); GB8978-1996三级标准及GB/T 31962-2015 A级标准(mg/l). COD; 460; 30; 322; 500. BOD5; 280; 30; 196; 300. SS; 200; 50; 100; 400. 氨氮; 30; /; 30; 45. 动植物油; 15; 25; 11; 100. 总磷; 8; /; 8; 8. 总氮; 40; /; 40; 70. 由表28可知，本项目建成投入营运后，综合废水进入化粪池处理，处理后的废水能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准要求，尾水经市政污水管网排入临渭区创新创业基地污水处理厂再处理。 临渭区创新创业基地污水处理厂位于渭南市临渭区韩家村境内，建设占地20000m2（30亩），近期处理规模为5000m3/d，远期处理规模为10000m3/d，污水处理采用“A2/O”处理工艺，配套敷设配套管网总长度为12162.66m，包括污水、雨水收集管网、污水、雨水排水管网，出水水质达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准A标准后排入渭河。2017年得到环评批复，目前正在建设中。 本项目位于临渭区创新创业基地内，在临渭区创新创业基地污水处理厂收水范围内；经化粪池处理后的废水水质小于设计进水水质，本项目建成时间为2021年3月，临渭区创新创业基地污水处理厂预计建成时间为2020年1月，故本项目废水排入临渭区创新创业基地污水处理厂是可行的。 综上所述，本项目废水不直接排入地表水水体，故对周围地表水体影响较小。 3、噪声环境影响分析 本项目噪声主要来自广播噪声、人群活动噪声、水泵、地下车库风机噪声、配电设备等，针对不同噪声源，有针对性的采取防治措施： （1）对于一些机械设备，如排风机、水泵、变配电设备等则应选用低噪声的先进设备，位于地下室，把对环境的影响降到最低限度。 （2）泵类噪声主要来源于泵电机冷却风扇噪声，脉冲压力不稳定而产生的噪声及机械噪声。这些噪声以冷却风扇噪声为最强。电机噪声频带较宽，以中低频为主。一般用内衬吸声材料的电机隔声罩和泵基础减振垫，这样，泵的噪声可以降低15dB(A)，再经过障碍物的隔音作用后，可以使室外噪声达到60dB(A)。 （3）采暖热交换站噪声的来源主要是热交换机组工作时产生的，在工作中由热交换器、电机、循环水泵的运转及设备的振动产生噪声。该声源在热交换站正常运行时属于稳态噪声。如不采取措施对居民生活产生影响。 采取的降噪手段主要是在热力泵下面增加胶垫，同时在胶垫下面再增加垫层等，吸收噪音。管网之间不能用硬连接，在热力泵的管网与小区供暖管网之间，加装一段橡胶管，橡胶管吸收一部分噪音，防止噪音顺着管网传播出去。换热站放置在设备用房，房间采取隔声措施。将采取上述措施后，热交换站噪声对外环境影响降至最低限度。 （4）各类高噪声设备均采取必要的减振措施，同时加强建筑隔声效果，教学楼全部采用中空隔声玻璃。 （5）油烟机净化装置及引风机设置在室内，底部设减震垫，风口安装消声器，引风机设置隔声罩等，并加强日常的设备维护，保证设备的正常运行。 （6）在地下车库出入口露天部分增设透明隔声罩，以此来切断汽车进出地下车库产生的噪声传播途径，防止出入地下车库的车辆噪声可能对学校内较近楼产生噪声污染影响。对地下停车库的排风口应科学合理设置，运离教学楼，且对排风口的风机噪声采取必要的消声隔声等措施。在地下车库出入口应设有醒目的限速禁鸣标记，同时加强对出入车辆的管理，保证车辆畅通，严禁鸣笛。 （7）加强对学校内的交通管理和人员活动管理，对进出学校的路线进行规定。设立禁鸣标志，确保交通畅通和安全；禁止人员大声喧哗，控制人员活动噪声。 （8）学校的广播尽量降低音量，采取多点低噪声、全覆盖的声响装置，既能满足学校的正常使用，又能最大限度减少噪声影响，并做到规律播放，早上、中午播放时，尽量避免影响周围居民的休息，并控制广播播放时间和时段。 （9）本项目拟建地四面临路，建议在学校四周设置立体绿化，在临路设置绿化隔离带，绿化树种应选择叶茂枝密，树冠低垂，粗壮，生长迅速，减振力强的品种，如雪松、杨树等。种植方式应作到密集栽种。形成隔音与景观一体的学校绿化带，减少周边道路对学校的影响，以及学校活动噪声对周边的影响。 经采取以上措施后，运营期内学校四周噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB18599-2001）中2类区标准要求，噪声对学校外声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物主要是主要固体废弃物为生活垃圾、实验废液及废包装物、废油脂、泔水等。 在垃圾收集点设置带盖的垃圾收集桶，生活垃圾运往市政部门指定地点统一处理；实验室产生少量实验废液及废包装物暂存于桶中，交送有危废资质的单位处理；废油脂交送有资质的单位处理；泔水加强收集，及时外送处理。 危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部令43号）执行，本项目新建危险废物暂存于实验室内，危废暂存要求如下： ①各危险废物应分别单独收集贮存。 ②贮存场所地面与裙脚要用坚固、防渗的材料，建筑材料必须与危险废物兼容。 ③贮存场所必须有泄漏液体收集装置，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝。 ④不兼容的危险废物不能堆放在一起。 ⑤贮存场所内要有安全照明设施和观察窗口，设置明显的标志。 项目危废在在日常管理中应做到以下几点： ①应履行申报的登记制度，认真、仔细记录废物产生、贮存、转移处置或利用情况，对每批出入暂存场所的废物要进行清点称重。 ②企业要加强对固体废物的日常管理，配备专职管理人员，明确岗位职责，健全物管理制度和管理台帐；定期对废物收集、贮存、利用、转移、处置等环节的安全防范措施进行检查，遏制散、洒、滴、漏等现象发生。 ③应履行申报的登记制度、建立危险废物台帐制度，认真、仔细记录危险废物产生、贮存、转移处置或利用情况，对每批出入暂存场所的废物要进行清点称重。 ④危险废物委托有资质和处置能力的单位进行处置， ⑤要严格执行危险废物转移报批制度，按照国家有关规定报批危险废物转移计划。 ⑥要严格执行危险废物转移联单制度。每转移一车、船（次）同类危险废物均要认真填写转移五联单，并必须按规定委托有盖有道路危险货物运输专用章的《道路运输经营许可证》和《道路运输营运证》的单位运输。 ⑦要加强对危险废物的日常管理，配备专职管理人员，明确岗位职责，健全危险废物管理制度和管理台帐；定期对危险废物收集、贮存、利用、转移、处置等环节的安全防范措施进行检查，遏制散、洒、滴、漏等现象发生。 综上所述，固体废物采取的治理措施是合理可行的。 5、生态影响 在营运期基本不对生态造成影响，并有39.23%的绿化率。 6、地下水影响分析 如本项目的实验楼一楼设置化学药品间和实验室，应对实验楼进行重点防渗处理。同时对化粪池、中和池等进行防渗处理，防渗系数不小K≤1.0×10-7cm/s。废水输送管道采取防渗漏措施，防止和降低跑、冒、滴、漏。 采取以上措施后，对地下水影响较小。 - 7、外环境影响分析 拟建项目周边有四条规划路（北侧的创智路、西侧的创业路、南侧的北新街、东侧的翠柏路），1000m范围内无生产型企业，故主要是交通噪声对项目的影响。 北新街规划为主干道，创智路、创业路、翠柏路均规划为次干道或支路，北新街、创智路、创业路现均未建设，翠柏路已基本建成，但未通车。学校在设计时考虑到交通道路影响，将北新街进门后的位置为设计为形象广场，广场后为学校教学办公区域，且教学楼均安装双层玻璃，减小外界噪声对本项目的影响。 8、环境管理与监控计划 （1）运行期环境管理与监测制度建议 ①运营期环境管理 建议建设单位对运行期的环境管理设立专门的管理机构，设专职环保管理人员1人，负责环境保护管理工作。认真组织和落实工程各项环保措施，确保其环保设施正常运行，做到“三废”达标排放；同时，负责员工的环保知识宣传教育，提高职工环保意识。 ②监测计划 为了有效监控建设项目对环境的影响，应定期委托当地有资质的环境监测站开展污染源及环境监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。环境监测计划内容和频次（按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的非重点排污单位要求设置监测频次）见表29。 表29 运营期环境监测计划 污染源名称; 监测项目; 监测点; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 污染源; 废水; 水量、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、总磷、总氮; 总排污口及学校污水处理设施排口; 2个; 半年一次; 《污水综合排放标准》（GB8987-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准. 噪声; 等效连续A声级; 学校四周; 4个; 半年一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB18599-2001）2类标准. 环境质量; PM10、SO2、NO2; 学校内; 1个; 半年一次; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 9、环保投资估算 拟建项目总投资28750万元人民币，其中环境工程投资245万元人民币，占工程总投资的0.85%，环境工程投资估算见表30。 表30 环境工程投资估算 序号; 环境投资工程; 用途; 费 用（万元）. 施工期; 废水处理; 建设废水收集池和沉淀池等; 10. 噪声治理; 设隔声屏蔽、固定设备基础减振、施工场地建围墙等; 20. 扬尘治理; 对四周及主要产生扬尘的区域设置围栏，配置喷、洒水枪和车辆清洗设备等; 10. 小计; /; 40. 运营期; 废水治理; 化粪池、中和池、油水分离器; 35. 噪声治理; 隔声、减振、消声减噪设备; 40. 固体废物治理; 带盖垃圾桶暂存桶 危废暂存桶 废油脂暂存桶; 7. 备用发电机废气; 专用烟道; 1. 油烟; 油烟净化器 专用烟道（排放口高出屋顶1m）; 15. 化学实验室废气; 通风橱+专用烟道; 2. 地下车库尾气; 机械通风系统 高出地面2.5m的排气筒; 5. 地下水防渗; 对化粪池、中和池及实验楼一楼防渗; 20. 绿化及其它; 购置树木花草，景观建设; 80. 小计; /; 205. 合 计; /; 245. 10、环保设施验收清单 表31 建设项目竣工环境保护验收清单 验收清单; 验收标准. 类别; 环保设施名称; 位置; 数量; 去除效率. 废水; 油水分离器; 食堂; 1套; 动植物油去除率≥80%; GB/T 31962-20151A级标准及GB8978-1996中的三级标准级. 中和池; 实验楼; 1.2m3; pH:6-9. 化粪池; 学校; 处理规模160m3; COD总去除率≥30% BOD5总去除率≥30% SS去除率≥50% 动植物油去除率≥75%. 废气; 机械通风系统 高出地面2.5m的排气筒; 地下 停车场; 每小时不少于6次， 4个排气筒; /; GBZ1- 2007， GB16297-2012二级标准的要求. 备用发电机专用烟道; 地下 设备室; 专用烟道; /; GB20891-2007中有关规定. 油烟净化设施 竖向专用用烟道（排放口高于屋顶1m）; 食堂操作间; 1套; ≥85%; GB18483-2001大型标准的要求. 通风橱 专用烟道; 实验楼; /; /; /. 喷洒除臭剂; 垃圾收集点; /; /; /. 噪声; 水泵柔性连接、减震基座等; 水泵房 热交换站; 若干; /; GB22337-20082类区标准. 双层玻璃窗; 教学楼; 若干; /. 透明吸声罩; 地下车库出入口露天部分; 若干; 降低10～15dB(A). 限速禁鸣标记; /; 若干. 固废; 带盖垃圾桶暂存桶; 垃圾收集点; 若干; /; 固废综合处置率100%. 危废暂存桶; 实验室; 2个; /; GB18597-2001及其修改单. 废油脂暂存桶; 食堂; 10个; /; 固废综合处置率100%. 地下水; 防渗; 对化粪池、中和池及实验楼一楼防渗; /; /; /. 环境绿化; 植树、种草; 道路两侧、楼周围空地等; 37271m2; /; 绿化系数39.23%. 11、污染物排放清单 项目建成后的污染物排放清单见表32。 表32 污染物排放情况一览表 项目; 污染物名称; 产生情况; 削减量; 排放情况. 浓度; 产生量; 浓度; 排放量. 废气; 地下车库废气; CO; 26.2 mg/m3; 4.29kg/h; 0; 26.2 mg/m3; 4.29kg/h. NOx; 1.0mg/m3; 0.16kg/h; 0; 1.0mg/m3; 0.16kg/h. THC; 4.3mg/m3; 0.70kg/h; 0; 4.3mg/m3; 0.70kg/h. 油烟废气; 8.31mg/m3; 0.5586t/a; 0.4748t/a; 1.25mg/m3; 0.0838t/a. 废水; 废水量; 35952m3/a; 0; 35952m3/a. COD; 460mg/L; 16.54t/a; 4.97t/a; 322mg/L; 11.57t/a. BOD5; 280mg/L; 10.07t/a; 3.03t/a; 196mg/L; 7.04t/a. SS; 200mg/L; 7.19t/a; 3.59t/a; 100mg/L; 3.60t/a. 动植物油; 15mg/L; 0.54t/a; 0.14t/a; 11mg/L; 0.40t/a. 氨氮; 30mg/L; 1.08t/a; 0; 30mg/L; 1.08t/a. 总磷; 8mg/L; 0.29t/a; 0; 8mg/L; 0.29t/a. 总氮; 40mg/L; 1.44t/a; 0; 40mg/L; 1.44t/a. 固体 废物; 生活垃圾; /; 280; 0; /; 280. 实验室废液及废包装; /; 0.5; 0; /; 0.5. 废油脂; /; 2; 0; /; 2. 泔水; /; 20; 0; /; 20.

## 建设项目拟采用的防治措施及预期治理效果					  								 表九

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 食堂废气 | 油烟 | 油烟净化设施+竖向专用烟道（排放口高于屋顶1m） | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型标准 |
|  | 地下车库废气 | CO NOx THC | 机械排风（6次/h） 4根2.5m高的排气筒 | 《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N 总磷 总氮 动植物油 | 油水分离器 中和池 经化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8987-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准 |
| 固 体 废 物 | 办公区 | 生活垃圾 | 垃圾筒收集，交由当地环卫部门统一处理 | 处置率100% |
|  | 实验室 | 实验废液和废包装物 | 属危险废物，送有危废资质的单位安全处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单有关规定 |
|  | 食堂 | 废油脂、泔水 | 送有资质的单位处理 | 处置率100% |
| 噪声 | 本项目噪声源主要为广播噪声、人群活动噪声、水泵、地下车库风机噪声、配电设备等，声级为65～85dB(A)。通过加强管理，采取限速和出入时禁止鸣笛的措施，对外界声环境影响小。 |  |  |  |
| 其他 | 项目环保投资245万元，主要用于项目厂区绿化、废气治理系统、安装噪声减振设施、废水处理、固体废物收集设施等方面。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 加强绿化，绿化措施有利于净化空气、美化环境，改善校区局部生态环境。 |  |  |  |  |

## 结论与建议																																		表十

一、 结论 1、项目概况 渭南市创新中学选址位于渭南市北韩村以北，罗家村以西，周边规划有创业路、北新街、创智路及翠柏路，坐标：34°27′32″，109°30′5″，项目总占地面积 142.51亩，净用地面积128.43亩，总建筑面积67940.01m2，主要建设教学楼 2栋，合班教室 2 栋，综合实验楼 1 栋，食堂 1 栋，宿舍楼 2 栋，体育馆 1 栋，室外运动场1个、篮球场 6 个、排球场2 个、乒乓球场 10 个及其他运动设施等 ，另外配套建设公用工程、辅助工程和环保工程。总投资28750万元，规划设置36个教学班，班额人数50人，在校生规模1800人。 2、分析判定结论 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》2013 年修正版中鼓励类、限制类、淘汰类，可视为允许类；未在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内；且本项目已在渭南市临渭区发展和改革局备案，符合国家和地方相关产业政策。 本项目符合中共渭南市临渭区委、渭南市临渭区人民政府在关于贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》的实施意见中的要求，符合《渭南市临渭区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016-2020年）》、《渭南市临渭区双创基地控制性详细规划》及规划环评，符合“渭南市临渭区2018年政府工作报告”中的要求。 本项目已取得建设项目选址意见书、建设项目用地预审的意见。本项目用地属于规划的教育用地，符合国家及地方的用地规划。学校周围无各类保护区、生态敏感与脆弱区、社会关注区等，不处在国家法律、法规、行政规章及规划确定或县级以上人民政府批准的饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区范围内，选址符合《中学生宿舍楼总体方案》的要求和《中小学校设计规范》GB50099-2011中的选址要求，选址可行。 3、环境质量现状评价结论 项目拟建地区域环境空气SO2、NO2小时平均值、24小时均值及PM1024小时均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。项目拟建地厂界昼、夜间声环境监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 4、施工期环境影响评价结论 施工期对环境的影响主要是施工噪声和扬尘，属于短期不利影响，随着施工的结束，会自动消除。在施工期加强施工组织管理，严格按照国家和地方的有关法律、法规规定，以人为本，科学管理，则施工期对周围环境的影响比较有限。 5、环境影响评价结论 本项目完成后，主要污染物有废气、废水、噪声、固废等。 （1）废气：本项目完成后废气主要为食堂操作间油烟、实验室废气、垃圾收集点恶臭、地下停车场废气及备用发电机产生废气。地下停车场废气采取通风设备抽至排风井引出地面，距地面2.5m高排气筒排空；备用发电机使用机率很低，排放废气通过集中收集后经2.5m高排气筒排放；食堂操作间烹调过程中产生的含油烟气经油烟净化设施处理后，尾气经竖向专用烟道引至楼顶高空排放（排放口高于屋顶1m）；食堂以天然气为燃料，属于清洁燃料，燃烧烟气与餐饮油烟一同经专用烟道引致楼顶排放；实验室废气量产生量较小，通过通风橱排到屋顶；垃圾收集点恶臭要求设置带盖垃圾桶，喷洒除臭剂，日产日清。 采取以上措施后，对周围环境影响较小。 （2）废水：本项目废水主要是生活污水（含食堂含油废水）和实验清洗废水，产生量为128.4m3/d。含油废水采用油水分离器预处理，实验室清洗废水采用中和池预处理，预处理后的废水与其他生活污水混合进入化粪池处理，水质满足处理后的废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准要求后，经市政污水管网排入临渭区创新创业基地污水处理厂再处理，对地表水体环境影响较小。 （3）噪声：本项目噪声主要来自广播噪声、人群活动噪声、水泵、厨房设备、地下车库风机噪声、配电设备等，在布局上尽量置于地下室，通过安装减振底座、保持良好润滑、隔声等措施治理后，噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB18599-2001）2类标准要求，对周围环境影响较小。 （4） 固体废物：本项目固体废弃物主要为生活垃圾、实验废液及废包装物、废油脂、泔水等。在垃圾收集点设置带盖的垃圾收集桶，生活垃圾运往市政部门指定地点统一处理；实验室产生少量实验废液及废包装物暂存于桶中，交送有危废资质的单位处理；废油脂交送有资质的单位处理；泔水加强收集，及时外送处理。对周围环境影响较小。 （5）生态：本项目建设占地95006m2，在营运期落实好39.23%的绿化率，对拟建地区域的生态环境起到一定的补偿和改善作用。 （6）地下水影响：对实验楼化粪池、中和池等进行防渗处理，防渗系数不小K≤1.0×10-7cm/s。废水输送管道采取防渗漏措施，防止和降低跑、冒、滴、漏。采取以上措施后，对地下水影响较小。 综上所述，渭南创新中学建设项目符合国家相关产业政策，符合当地总体规划和环境保护规划。项目污染因素简单，建成运行后“三废”排放量较小，项目在落实设计和环评提出的各项环境保护措施、污染防治措施的基础上，可以满足“达标排放、总量控制”的要求。从环保角度考虑，该建设项目可行。 二.要求与建议 1.要求 a.建设单位应预留中水接口，再生水可用于绿化、冲洒道路等。 b.项目实施，须严格执行环境保护“三同时”制度，落实施工期和运行期污染防治措施，做到污染物达标排放。 c.施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》，以确保施工噪声对周围环境的影响降到最低限度。 d. 施工期间的环境污染（扬尘、噪声和水土流失）是项目施工期的主要环境问题，因此项目承建单位应加强施工期间的环境管理，合理安排施工计划，防止扬尘污染和噪声扰民，防止水土流失。 e.加强对车辆的噪声防治。 f.固体废物应及时清理，避免二次污染。 g.排污口建设和管理应按相关的要求进行。 h.搞好项目的绿化及花草养护工作。 2 .建议 a.施工期间必须认真做好环境保护工作，保持施工场地清洁，并进行洒水抑尘，避免在大风天气进行施工作业，减少噪声、粉尘及建筑垃圾等对环境的影响。高噪声施工作业应尽量安排在白天进行，如因施工需要必须在夜间进行，需事先申报当地环保部门批准。 b.在运营期应加强管理，保证各种机械设备正常运行，以免产生高噪声扰民问题。