陕西农昕农化生物科技有限公司

十万吨复合肥建设项目

环境影响报告表

二〇一九年四月

建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：十万吨复合肥建设项目

建设单位(盖章)：陕西农昕农化生物科技有限公司

编制日期：2019年4月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段一个汉字）。

2、建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别—按国标填写。

4、总投资—指项目投资总额。

5、主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境及社会环境简况	8

环境质量现状	10

评价适用标准	13

建设项目工程分析	14

环境影响分析	19

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	28

结论与建议	29

附图：

附图1项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等）

附图2厂区平面布置图

附图3声环境监测布点图

附件：

附件1土地证明

附件2租赁协议

附件3营业执照

附件4项目备案书

附件5噪声监测报告

附表：

建设项目环评审批基础信息

# 建设项目基本情况

| 建设项目 | 十万吨复合肥建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西农昕农化生物科技有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张花平 |  | 联系人 | 许昕涛 |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市临渭区官道镇屯南村村委会对面 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18992325860 | 传真 | / | 邮政编码 | 714000 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市临渭区官道镇屯南村村委会对面 |  |  |  |  |
| 立项审批 | 渭南市临渭区发展和改革局 |  | 项目代码 | 2018-610502-26-03-067461 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别及代码 |  | C2624复混肥料制造 |  |
| 占地面积 | 10000m2 | 绿化面积 |  | 3000m2 |  |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中：环保投资（万元） | 15 | 环保投资占总投资比例 | 15% |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产日期 |  | 2019年6月 |  |
| 工程内容及规模 1、建设单位概况 陕西农昕农化生物科技有限公司成立于2018年11月30日位于陕西省渭南市临渭区官道镇屯南村村委会对面，占地面积15亩，注册资金叁仟万元，主要经营复合肥料、掺混肥料、矿物质肥料、有机肥料、叶面肥、大量元素水溶肥料的配方研发与销售。 2、项目的由来 根据土壤肥力和作物生长期对营养的需求特征，开发生产各种类型的肥料是当今世界化肥工业发展的总趋势，是肥料品种结构调整的主要目标，也是现代农业发展的大方向。对于肥料企业来说，抓住机遇，研究和适应市场需求，生产各种不同养分、不同含量的肥料，以满足我国现代农业对不同土壤、不同作物、不同生长期的肥料需求，已成为大势所趋。 在上述背景下，陕西农昕农化生物科技有限公司投资100万，在渭南市临渭区官道镇屯南村新建十万吨复合肥建设项目。 依照《中华人民共和国环境影响评价法》和国家环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本项目应编制环境影响报告表。陕西农昕农化生物科技有限公司委托我公司进行该项目环境影响报告的编制工作。接受委托后，我单位环评技术人员开展了详细的现场踏勘、技术资料收集等工作，在对本项目有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价的相关要求，编制该项目的环境影响报告表。 3、分析判定情况 3.1产业政策符合性分析 依照《产业结构调整指导目录（2011年）》2013年修正，本项目主要建设十万吨复合肥生产线，不属于鼓励类，也不属于限制、淘汰类。因此，本项目属于允许类，符合国家产业政策。同时，本项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》陕发改产业［2007］97号中限制投资类项目，本项目符合地方产业政策。 3.2规划符合性分析 项目拟建地位于官道镇屯南村，项目已取得《渭南市临渭区人民政府审批土地文件》渭临政土批[2019]04号，项目符合官道镇规划布局要求。 3.3选址合理性分析 （1）项目拟建地位于官道镇屯南村，交通条件较好。 （2）项目租用原屯南小学部分场地，并且取得了《渭南市临渭区人民政府审批土地文件》渭临政土批[2019]04号，符合管道镇规划布局要求。 综上，项目交通条件较好，在严格落实污染防治措施后，项目对周围环境影响较小，从环保角度分析，项目选择合理。 3.4“三线一单”符合性分析 表1 项目“三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 项目建设地官道镇屯南村，周边无自然保护区、饮用水保护区等生态保护目标，符合生态保护红线. 资源利用上线; 项目运营过程中消耗一定量的水、电等资源，资源消耗量较小，相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求. 环境质量底线; 项目附近无地表水，大气、声环境均能满足相应质量标准，项目产生的主要污染物是颗粒物，经相应的环保设施处理后均能达标排放，项目污水不外排，噪声仅昼间产生，且能满足相关标准要求，固体废物均能合理处置。故本项目符合环境质量底线要求。. 环境准入负面清单; 项目不在所在区域功能区负面清单内. 根据上表分析，项目符合“三线一单”要求。 3.5关注的主要环境问题及环境影响 本项目施工期主要环境影响为施工扬尘、施工废气、施工噪声、施工固废等对环境的影响，项目运营期主要污染物为破碎和筛分产生的粉尘、搅拌机产生的粉尘、包装机包装产生的粉尘、物料装卸和堆放起尘、车辆运输起尘；生活污水、冲洗废水；设备噪声；生活垃圾和废水沉淀物、除尘器收尘灰、废石等。项目采取环评提出的各项污染防治措施后，对环境的不利影响能够降低到可接受程度，对周围环境影响不大。 3.6环境影响评价的主要结论 项目选址合理，无重大环境制约因素，对当地社会经济发展起到积极作用。项目施工期和运营期对局部环境带来一定的不利影响，在全面落实环评提出的环保措施的情况下，各项污染物均能达标排放，固体废物均能合理处置，运营后周围环境质量不会发生明显变化，对环境影响较小。从环保角度分析，项目的建设是可行的。 4、项目概况 陕西农昕农化生物科技公司十万吨复合肥建设项目位于渭南市临渭区官道镇屯南村，建设项目总投资100万元，主要进行复合肥料、掺混的生产和销售。本项目租赁官道镇屯南村废弃的原屯南村小学土地15亩，其中生产车间一座500m2，生产原料库500 m2，成品仓库500 m2生产车间，生活办公用房500 m2。购置有搅拌机、自动包装机、除尘器等。 5、新建项目概况 5.1项目名称及性质 项目名称：十万吨复合肥建设项目 建设性质：新建 建设地点：渭南市临渭区官道镇屯南村 建设单位：陕西农昕农化生物科技公司 5.2地理位置与交通 项目所在地位于渭南市临渭区官道镇屯南村，北邻G108高速，东临S108省道，地理位置较为优越，交通较为便利，地理位置见附图1-项目地理位置及环境空气监测点位图。 5.3工程规模与建设内容 项目用地面积15亩，其中生产车间500m2，生产原料库房500m2，成品仓库500m2，生活办公用房150m2。项目建设内容主要包括：购置搅拌机3台，自动包装秤2台，除尘设备，生产办公设备及配套其他附属设施。主要建设内容见表2。 表2 主要建设内容一览表 项目组成; 名称; 建设内容. 主体工程; 生产原料库房; 建筑面积500 m2，主要用于原辅材料的堆放与储存。. 生产车间; 建筑面积500m2，主要用于复合肥和掺混肥料的生产、包装等。. 成品仓库; 建筑面积500m2，主要用于产品复合肥和掺混肥的储存。. 辅助工程; 生活办公用房; 建筑面积150 m2，主要用于员工办公。. 公用工程; 给水; 给水由屯南村给水管网接入。. 供电; 供电由当地乡镇供电电网提供。. 供暖及制冷; 冬季采暖及夏季制冷采用空调。. 环保设施; 废气; 生产废气：集气罩+气体除尘净化器+15米排气筒； 职工食堂能源采用电源，无天然气燃烧废气； 食堂油烟废气：油烟净化器处理后达标排放。. 废水; 食堂废水经隔油池处理后，同生活污水排入化粪池处理后，上清液排入村镇污水处理管网，化粪池定期掏运，周围农田综合利用。. 噪声; 选用低噪设备及墙体隔声、基础减振等。. 固废; 生活垃圾交由环卫部门处置；废包装由废品公司回收；收集粉尘回用；食堂泔水由专人收集。. 表3 主要经济技术指标 序号; 项目; 计; 单位 项目指标; 备注. 1; 总占地面积; m2; 10000. 2; 总建筑面积; m2; 1650; /. 3; 绿化率; %; 10; 1000m2. 4; 投资额; 万元; 100. 4、产品方案、规模及介绍 本项目以生产复混肥料和掺混肥料为主，项目建成后，年可复混肥料和掺混肥料共10万吨，产品方案及规模见表4。 表4 产品方案及规模表 序号; 产品名称; 年产量（万吨）. 1; 复混肥料; 5. 2; 掺混肥料; 5. 合计; 10. 6、原辅材料及能源消耗 ⑴原辅材料消耗 复合肥生产过程中用到的主要原辅料以及具体消耗量见表5。 表5 主要原辅材料年耗表 序号; 材料名称; 年消耗量（万吨）. 1; 尿素; 3. 2; 磷酸二铵; 2. 3; 硫酸钾; 2. 4; 过磷酸钙; 1. 5; 氯化钠; 1. 6; 有机物质; 1. 尿素，又称碳酰胺，是由碳、氮、氧、氢组成的有机化合物是一种白色晶体。最简单的有机化合物之一，尿素易溶于水，在20℃时100毫升水中可溶解105克，水溶液呈中性反应，尿素产品有两种，结晶尿素呈白色针状或棱柱状晶形。 磷酸二铵又称磷酸氢二铵（DAP），是含氮磷两种营养成分的复合肥。呈灰白色或深灰色颗粒，比重1.619，易溶于水，不溶于乙醇。有一定吸湿性，在潮湿空气中易分解，挥发出氨变成磷酸二氢铵，水溶液呈弱碱性，pH8.0。 硫酸钾，是指—种重要的含硫、钾元素的无氯钾肥，无色结晶体，吸湿性小，不易结块，物理性状良好，施用方便，是很好的水溶性钾肥。 过磷酸钙性状 一种无色或浅灰色的颗粒（或粉料）肥料。 溶解性 大部分易溶于水，少部分不溶于水而易溶于2%柠檬酸（枸橼液）溶液中，主要用作农作物的追肥、基肥或种肥施用。 氯化钠，化学式NaCl，无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状，其来源主要是海水，是食盐的主要成分。易溶于水、甘油，微溶于乙醇（酒精）、液氨；不溶于浓盐酸。 ⑵能源消耗 项目能源消耗情况见表6。 表6 主要能源年耗表 序号; 材料名称; 年消耗量. 1; 水; 1200m3. 2; 电; 150万kW h. 7、主要设备 本项目主要生产设备、型号以及数量见表7。 表7 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量. 1; 粉碎机; WLF650; 1. 2; 配料秤; TGT-500A; 1. 3; 卧式搅拌机; 900*1500; 1. 4; 冷却机; LQ10100; 1. 5; 挤压造粒机; 2-3t/h; 1. 6; 滚筒筛分机; 2级3分离; 1. 7; 自动装袋机; Z-11; 2. 8; 转筒干燥机; ZG12120; 1. 9; 输送机; 80-500; 2. 10; 卡式水分测定仪; WAS; 1. 11; 电脑定量包装秤; DCS-25F; 2. 12; 封口机; GK9-2; 2. 13; 气体除尘净化器; CH0-91; 1. 14; 换气扇; 50KW; 1. 15; 四斗分料机; TG-4F; 1. 16; 料斗; ZH; 1. 17; 斗式提升机; Th315; 1. 18; 滚筒搅拌机; 2级3分离; 1. ⑴给水 本项目主要为职工生活用水以及绿化用水。 - 项目建成运行后，预计职工人数为20人，年工作300d，项目设置有职工食堂及宿舍，根据《陕西省行业用水定额》DB61/T943-2014，并结合当地用水实际情况，估算用水量（按每人每天70L计），则项目生活用水量为1.4m3/d，年生活用水量为420m3； - 项目绿化面积为3000m2，绿化用水按照2L/（m2·次）、年浇洒次数取120次，绿化用水量为6m3/d，年绿化用水量720m3。 ⑵排水 本项目废水主要为职工生活污水，生活污水产生量按用水量的80%计，生活污水产生量为为1.12m3/d，336m3/a。 生活污水经化粪池处理后上清液排入污水处理管网处理，化粪池定期掏运。项目用水平衡情况见图1。 生活用水 84 420 绿化用水 720 720 新鲜水 1140 336 化粪池 污水处理站 336 图1 项目水平衡图（m3/a） 8、工程现场布局 本场地总平面布置按照工艺、运输等要求，将场地分为生活区、生产区和办公区，办公区布置在场地北侧，主要生产区和生活区布置在场地南侧，以场内主通道进行分隔。 生产区主要有原料库房、生产车间及成品库房，原料库房靠近本场地西南侧货流出入口，便于场内物流运输。 9、劳动定员及工作制度 本项目建成后预计员工人数20人，全年工作日为300天，为单班8h工作制。 10、项目投资估算及建设周期 本项目建设投资为100万元，项目资金由建设单位自筹，本项目建设时间为2018年12月~2019年6月。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 经调查分析，本项目为新建项目，无原有环境问题。 |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境及社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文等） 1、地形地貌 本项目位于渭南市临渭区，渭南市位于东经 108°50′～110°38′和北纬 34°13′～35°52′之间，地处陕西关中平原东部，东濒黄河与山西、河南毗邻，西与西安、咸阳相接，南倚秦岭与商洛为界，北靠桥山与延安、铜川接壤。临渭区地处渭南中心城市，是渭南唯一的市辖区，是全市的政治、经济、文化中心。 2、气候气象 渭南市属暖温带半湿润半干旱季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。冬季寒冷、雨雪较少。年降水量在 574mm，年内分配不均，冬季干旱，降水量仅占全年降水量的 3.0~4.8%，夏季多雨，占全年降水量的 40~44.7%，年蒸发量在 1332.8mm，平均气温 13.6℃，1 月份平均气温-0.9~C，7月份平均气温27.5℃，极端最高气温42.2℃，极端最低气温-15.8℃，年日照2277h，无霜期 216 天。常年主导风为东北风，频率为 14%，多年平均风速为 2m/s，最大风速为 15.3m/s。主要的气象灾害有干旱、霜冻、冰雹等，以干旱发生次数最多，危害最重，主要出现在冬、春、夏季。 3、水文特征 渭南市地表水主要为河川径流。河流分过境、入境和境内河流，均属黄河水系。黄河、渭河、洛河（北洛河）为主要过境、入境河流。全市河川集水面积 13134 平方公里，有河流和 110公里以上的沟道 4113 条。河流集水面积在 100 平方公里以上的有 25 条，50 平方公里以上的有 45 条，10 平方公里以上的有 144 条。渭南市多年平均径流量 8.88 亿立方米，占全省地表水资源量的 2.11%。平均径流深 67.6 毫米，较全省 204 毫米平均径流深低 136.4 毫米。境内因受降水的地域分布与地形、地貌等下垫面因素的综合影响，年径流与年降水的分布规律基本一致。南北呈带性差异，径流深由南、北山地向渭河平原递减。秦岭山地年平均径流深 325 毫米；渭河南塬年均径流深 103 毫米；北部黄龙山区年均径流深 85 毫米；渭北台塬区年均径流深 37毫米；渭河平原平均径流深 20 毫米。 沋河：是渭河下游的一条支流，属黄河水系，发源于秦岭北麓，沋河公园以北水源以城市污水为主，曲折东流，在陕西省渭南市临渭区程家乡柿园附近注入渭河。 零河：黄河支流渭河的支流，是陕西省渭南市临渭区与西安市临潼区两区的界河。在渭南市临渭区（原渭南县），零河流经大王、贠曲公社西侧，何刘公社东侧、北侧，三张公社南、西侧的深沟中，过白杨公社张义村西北入渭河。 4、植被 渭南作为陕西省最优的农业生态区，有着适宜的自然生态环境，为不同种类的动植物提供，了有利的生长条件。人工饲养的畜禽 20 多种，其中秦川牛、关中驴、奶山羊等量大质优。农林作物 87 种，尤以小麦、玉米、豆类、苹果、酥梨、棉花、花生、蔬菜、烤烟、花椒、西瓜等最为丰富。是陕西省粮油产地、苹果基地的重要组成部分。 评价区内动植物种类均为常见物种，无国家重点保护野生动物和植物。

# 环境质量现状

|  | 建设项目所在地区域环境质量现状（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量现状调查与评价 本次环境空气质量现状调查引用《2017年渭南市环境状况公报》中空气常规项污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析。 表8 本项目所在地达标区判定情况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 126; 35; 360%; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 71; 70; 101%; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 18; 60; 30%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 56; 80; 70%; 达标. O3; 90%顺位8小时平均浓度; 179; 160; 112%; 不达标. 由《2017年渭南市环境状况公报》的监测统计结果可以看出，评价区域SO2、NO2小时平均浓度及24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求外，PM2.5、PM10、O3监测值均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，本项目所在区域属于不达标区。 二、声环境质量现状调查与评价 本次声环境质量现状委托陕西同元环境检测有限公司进行实测，监测时间为2019年3月21日至2019年3月21日，监测点位分别位于项目厂界四周以及王新村和屯南村，环境噪声监测结果见表9，监测点位见附图项目四邻关系及声环境监测点位图。 表9 声环境监测结果 单位：Leq[dB（A）] 监测时段; 1# （东厂界）; 2# （南厂界）; 3# （西厂界）; 4# （北厂界）; 5# （王新村）; 6# （屯南村）. 昼间; 52.2; 52.7; 52.3; 52.5; 51.2; 51.1. 夜间; 41.6; 42.3; 42; 42.2; 42.0; 42.2. 从表11可以看出，本项目北、南、西厂界及王新村和屯南村监测点位昼夜噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准值，项目所在地声环境质量良好。 三、生态环境质量现状 项目位于陕西省渭南市临渭区官道镇屯南村，该区域地势平坦，周边工业企业较多，植被主要为人工植被及农田，无珍贵或濒危动、植物，生态环境较好。 |
| --- | --- |
| 主要环境保护目标 一、保护项目及其周边的空气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 二、保护项目周围声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 三、保护项目周围水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 项目周围主要环境保护目标见表10。 表10 场界周围主要环境保护目标 环境要素; 保护对象; 相对位置; 保护内容; 保护目标. 环境空气; 王新庄; 厂界东北侧约200m（约100户）; 人群健康; 达到《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准. 屯南村; 厂界西南侧约200m（约100户）. 东屯村; 厂界西侧约1.2km（约200户）. 白家村; 厂界西侧约1.3km（约50户）. 蔺家村; 厂界南侧约1.8km（约50户）. 北府村; 厂界南侧约1.6km（约80户）. 北府新村; 厂界南侧约1.3km（约20户）. 西屯; 厂界西侧约1.2km（约40户）. 小什村; 厂界北侧约1.4km（约300户）. 刘新村; 厂界北侧约1.7km（约90户）. 声环境; 王新庄; 厂界东北侧约200m（约100户）; 人群健康; 达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准. 屯南村; 厂界西南侧约200m（约100户）. |  |

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 2、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：运营期混合、造粒和筛分过程中产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准； 2、废水不外排； 3、噪声：运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准； 4、固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关要求。 |
| 总量控制标准 | 根据国务院及陕西关于总量控制的有关规定，对 COD、NH 3 -N、二氧化硫、氮氧化物、VOCs 等污染物排放实行总量控制和计划管理。 结合本项目的工艺特征和排污特点，本项目生活废水排入旱厕，定期清运肥田，因而不涉及总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 粉尘、噪声 粉尘、噪声 粉尘、噪声 粉尘、噪声 1、施工期 根据现场调查，本项目厂房为租赁时原有不进行新建，只进行进行设备的安装，故本次评价不对建设期作出分析。 2、运营期 本项目复混肥料生产工艺流程见图2，掺混肥料生产工艺流程见图4。 粉尘、噪声 原料尿素（大颗粒） 原料磷酸二铵 原料硫酸钾 过磷酸钙或氯化钠 定量配料 拌料 自动定量 化验 成品入库 图2 复混肥料生产工艺流程图 复混肥工艺简述： （1）定量配比 将生产原料按照生产配方，经电子磅秤称量后混合，混合原料为物理混合，项目购买原料均为颗粒，无需再厂内进行破碎。 （2）拌料 将配比好的原料输送至拌料机，进行搅拌，搅拌至均匀。搅拌过程中会产生少量的粉尘和噪声。 （3）自动定量、化验、入库 将搅拌好的半成品经自动计量称计量后，然后经化验合格后，进行包装入库。 复混肥料 粉碎 混配搅拌 挤压造粒 筛分 有机物料 成品计量 包装 成品入库 图3 掺混肥料生产工艺流程图 惨混肥工艺简述： （1）粉碎：将进购的物料放入粉碎机进行粉碎，粉碎过程会产生产生少量的粉尘和噪声； （2）混配搅拌：将粉碎好的原料输送至搅拌机进行搅拌直至混配均匀，搅拌过程中会产生少量的粉尘和噪声； （3）挤压造粒：已混合搅拌均匀的物料进入圆盘造粒机中同时进行造粒，因此本工序产生量极少粉尘以及噪声。 （4）筛分、计量、包装：产品进入筛分机二次筛分后进入自动包装机进行计量、包装。

主要污染工序 一、施工期 本项目租用原有厂房，不新建建筑，只进行设备的安装调试，影响较小。因此，本次环评不再对施工期进行评价。 二、营运期 1、废气 （1）粉尘 项目在混合搅拌、造粒和筛分工段会产生粉尘。搅拌、造粒和筛分过程中，粉尘产生主要来自物料互相碰撞产生，原料主要为颗粒物，参考《逸散性工业粉尘控制技术》“第十二章 混合肥料厂”产生的粉尘量一般为产品的0.01%，即10t/a。由于复混肥料和掺混肥料生产在同一个车间，故在生产车间混合、搅拌、破碎和造粒工段安装集气罩，经除尘器后通过一根15m高排气筒排放。 本项目生产车间除尘器风机风量为6000m3/h，收尘效率为90%，布袋除尘器除尘效率按99%计算，每天工作8h，一年工作300d，则粉尘产生浓度为4.2kg/h。经集气罩收集除尘器处理后粉尘有组织排放浓度为6.25mg/m3，排放速率为0.0375kg/h，排放量为0.09t/a。布袋除尘器收集的粉尘量为8.91t/a，集气罩未收集的粉尘为1t/a，车间采取加强密闭措施，提高集气罩集气效率，车间地面定期打扫等，保持室内卫生，物料运输车辆加强密闭。颗粒物在车间内自然沉降，沉降量按照90%计算，则生产车间有0.1t/a粉尘无组织排放，排放速率为0.0417kg/h。 （2）厨房油烟 项目设职工食堂一座，为员工提供三餐，用餐人数为20人，使用电做为燃料，属清洁能源，食堂产生的废气主要是餐饮油烟，属间断排放。根据类比调查，每人每天耗食用油量约为30g，则本项目食堂日耗食用油约为0.6kg，年耗食用油约为180kg，根据类比同类型项目，厨房所排油烟气中油烟含量约占耗油量的3.0%，则油烟产生量为5.4kg/a。 经现场踏勘，项目未设油烟净化装置，环评要求，企业需设置油烟净化器一套同时配备专用烟道，排放口方向应尽量远离居民敏感点，油烟经净化后排放。风机风量以2000m3/h，食堂工作每天按2h计，该项目油烟产生量为5.4kg/a，产生浓度为4.5mg/m3，油烟经油烟净化器处理（油烟净化效率以60%计）后，油烟排放浓度为1.8mg/m3，排放量为2.16kg/a，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准限值。 2、废水 本废水主要为职工生活污水，预计职工人数为20人，年工作300d，项目设置有职工食堂及宿舍，根据《陕西省行业用水定额》DB61/T943-2014，并结合当地用水实际情况，估算用水量（按每人每天70L计），则项目生活用水量为1.4m3/d，年生活用水量为420m3，主要污染物为COD、BOD5、SS及氨氮等。 3、噪声 本项目主要为生产设备在运行过程中产生的噪声，噪声源强见下表。 表11 项目营运期主要高噪声设备源强 序号; 噪声源; 声级dB(A); 数量; 备注. 1; 搅拌机; 75; 2; 间歇性操作. 2; 造粒机; 65; 1; 间歇性操作. 3; 筛分机; 70; 1; 间歇性操作. 4; 粉碎机; 70; 1; 间歇性操作. 4、固体废物 本项目固体废物为职工生活垃圾、除尘器收集的粉尘、原料包装材料、职工生活垃圾。 项目采用除尘效率为99%的布袋除尘器，收集的粉尘，返回搅拌工序再利用。 项目原料用塑料带包装，在生产过程中会产生废的包装材料，产生量为0.5t/a，集中收集后外售。 项目职工人数约20人，职工生活垃圾按每人0.5kg/d计，产生量为0.01t/d，项目年运行时间约300d，则生活垃圾产生量为3t/a，设置垃圾收集箱，交由环卫部门定期清运。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 生产车间 | 粉尘(有组织) | 9t/a | 0.09t/a 6.25mg/m3 |
|  |  | 粉尘（无组织） | 1t/a | 0.1t/a |
|  | 食堂 | 厨房油烟 | 5.4t/a | 1.8mg/m3 2.16t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水（420m3/a） | COD | 400mg/L，0.0168t/a | 0 |
|  |  | BOD5 | 250mg/L，0.0105t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 40mg/L，0.00168t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生产 | 废包装材料 | 0.5t/a | 0 t/a，收集后外售 |
|  |  | 粉尘 | 8.91t/a | 0 t/a，返回生产工序 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 3t/a | 0t/a交由环卫处理 |
| 噪声 | 主要噪声为搅拌机、造粒机等设备的运行噪声，噪声值约为60-80dB(A)。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响 运营期应加强对污染源的控制，合理运行环保措施，尽可能减少排污，同时采取绿化措施，项目产生的污染物通过采取合理的污染防治措施后，均达到排放标准，可有效保护生态环境，不会引起周围生态环境的明显改变、不会改变原有生态。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期 本项目租用已建成的厂房进行生产，施工期仅为新设备的安装，施工量较小。施工期环境影响主要为噪声污染，评价要求项目合理安排施工时间，禁止夜间进行设备和建材的运输和安装调试。项目施工期较短，施工期产生的噪声对周围环境影响较小。 二、营运期 1、大气环境影响分析 ⑴粉尘 项目在混合搅拌、造粒和筛分工段会产生粉尘。搅拌、造粒和筛分过程中，粉尘产生主要来自物料互相碰撞产生，原料主要为颗粒物，参考《逸散性工业粉尘控制技术》“第十二章 混合肥料厂”产生的粉尘量一般为产品的0.01%，即10t/a。由于复混肥料和掺混肥料生产在同一个车间，故在生产车间混合、搅拌、破碎和造粒工段安装集气罩，经除尘器后通过一根15m高排气筒排放。 本项目生产车间除尘器风机风量为6000m3/h，收尘效率为90%，布袋除尘器除尘效率按99%计算，每天工作8h，一年工作300d，则粉尘产生浓度为4.2kg/h。经集气罩收集除尘器处理后粉尘有组织排放浓度为6.25mg/m3，排放速率为0.0375kg/h，排放量为0.09t/a。布袋除尘器收集的粉尘量为8.91t/a，集气罩未收集的粉尘为1t/a，车间采取加强密闭措施，提高集气罩集气效率，车间地面定期打扫等，保持室内卫生，物料运输车辆加强密闭。颗粒物在车间内自然沉降，沉降量按照90%计算，则生产车间有0.1t/a粉尘无组织排放，排放速率为0.0417kg/h。 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 表12 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 40.0 °C. 最低环境温度; -10.0 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 表13 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 点源; TSP; 900.0; 21.0; 2.0; /. 矩形面源; TSP; 900.0; 127.0; 9.0; /. 表14 最大Pmax和D10%预测结果表 下方向距离(m); 点源. TSP浓度（ug/m3）; TSP占标率（%）. 1.0; 0.0; 0.0. 25.0; 19.0; 2.0. 33.0; 21.0; 2.0. 50.0; 18.0; 2.0. 75.0; 12.0; 1.0. 100.0; 9.0; 1.0. 125.0; 9.0; 1.0. 150.0; 9.0; 1.0. 167.69; 10.0; 1.0. 175.0; 10.0; 1.0. 200.0; 10.0; 1.0. 225.0; 10.0; 1.0. 250.0; 10.0; 1.0. 275.0; 9.0; 1.0. 275.25; 9.0; 1.0. 300.0; 9.0; 1.0. 325.0; 8.0; 1.0. 350.0; 8.0; 1.0. 375.0; 8.0; 1.0. 400.0; 7.0; 1.0. 425.0; 7.0; 1.0. 450.0; 6.0; 1.0. 475.0; 6.0; 1.0. 500.0; 6.0; 1.0. 525.0; 6.0; 1.0. 550.0; 6.0; 1.0. 575.0; 6.0; 1.0. 600.0; 6.0; 1.0. 625.0; 5.0; 1.0. 650.0; 5.0; 1.0. 675.0; 5.0; 1.0. 700.0; 5.0; 1.0. 725.0; 5.0; 1.0. 750.0; 5.0; 1.0. 775.0; 5.0; 1.0. 800.0; 5.0; 1.0. 825.0; 5.0; 1.0. 850.0; 5.0; 1.0. 875.0; 5.0; 1.0. 900.0; 5.0; 1.0. 925.0; 5.0; 1.0. 950.0; 4.0; 0.0. 975.0; 4.0; 0.0. 1000.0; 4.0; 0.0. 1025.0; 4.0; 0.0. 24800.0; 1.0; 0.0. 25000.0; 1.0; 0.0. 下风向最大浓度; 21.0; 2.0. 下风向最大浓度出现距离; 33.0; 33.0. D10%最远距离; /; /. 下方向距离(m); 矩形面源. TSP浓度（ug/m3）; TSP占标率（%）. 1.0; 66.0; 7.0. 25.0; 124.0; 8.0. 26.0; 127.0; 8.0. 50.0; 114.0; 9.0. 75.0; 98.0; 9.0. 100.0; 84.0; 9.0. 125.0; 74.0; 8.0. 150.0; 67.0; 7.0. 164.27; 63.0; 7.0. 175.0; 61.0; 7.0. 200.0; 56.0; 6.0. 225.0; 51.0; 6.0. 250.0; 48.0; 5.0. 274.81; 45.0; 5.0. 275.0; 45.0; 5.0. 300.0; 42.0; 5.0. 325.0; 40.0; 4.0. 350.0; 38.0; 4.0. 375.0; 36.0; 4.0. 400.0; 35.0; 4.0. 425.0; 33.0; 4.0. 450.0; 32.0; 4.0. 475.0; 31.0; 3.0. 500.0; 29.0; 3.0. 525.0; 28.0; 3.0. 550.0; 27.0; 3.0. 575.0; 26.0; 3.0. 600.0; 26.0; 3.0. 625.0; 25.0; 3.0. 649.99; 24.0; 3.0. 675.0; 23.0; 3.0. 700.0; 23.0; 3.0. 725.0; 22.0; 2.0. 750.0; 22.0; 2.0. 775.0; 21.0; 2.0. 800.0; 20.0; 2.0. 825.0; 20.0; 2.0. 850.0; 20.0; 2.0. 875.0; 19.0; 2.0. 900.0; 19.0; 2.0. 925.0; 18.0; 2.0. 950.0; 18.0; 2.0. 975.0; 18.0; 2.0. 1375.0; 13.0; 1.0. 5000.0; 5.0; 1.0. 5200.0; 5.0; 1.0. 5400.0; 4.0; 0.0. 25000.0; 1.0; 0.0. 下风向最大浓度; 127.0; 9.0. 下风向最大浓度出现距离; 26.0; 26.0. D10%最远距离; 100.0; 100.0. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Pmax值为9.0%,D10%为100.0m，Cmax为127.0ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级,故不设置安全防护距离。 2、水环境影响分析 本项目废水主要为职工生活污水，生产废水产生量为1.4m3/a，生活污水产生量为420m3/a。 本项目生活污水主要为员工盥洗废水及如厕废水，废水产生量按80%为1.12m3/d，其主要污染物指标为：COD350mg/L、BOD5150mg/L、SS280mg/L及氨氮25mg/L。生活污水经化粪池处理后排入污水管网处理。 3、声环境影响分析 ⑴噪声源调查 本项目噪声主要来源于搅拌机、造粒机、筛分机等设备噪声，噪声源强在65-70dB(A)之间。 ⑵预测模式 本项目剪板机、下料机、空压机等设备均安装在厂房内，采用生产设备底座设减震垫的处理措施，处理后噪声可降低15~20dB(A)左右。 ①预测模式 依据导则要求，确定噪声预测模式如下： Lp(r)=Lw+10lgQ4πR2−TL−Ae 式中： Lp（r）—距离声源r米处的声级，dB（A）； Lw—声源的声功率级，dB（A）； Q—声源指向性因素； r—声源至受声点的距离，m； TL—厂房建筑物或围护结构的隔声量，dB（A）； Ae—空气吸收衰减量，dB（A）。 在实际运用中，由于声源的声功率级等参数收集较困难，一般不直接套用上述公式而需要转化。根据本项目的声源情况，项目主要噪声源采用治理后的噪声级，具体见表15。 表15 项目噪声源及处理措施 序号; 噪声源; 噪声级dB（A）; 处理措施; 治理后声级dB（A）; 备注. 1; 搅拌机; 75; 隔声、减振措施; 50; 间断运行. 2; 造粒机; 65; 隔声、减振措施; 45. 3; 筛分机; 70; 消声、减振措施; 50. 4; 粉碎机; 70; 隔声、减振措施; 50. 对各主要噪声源采用下述模式进行预测： Lpr2=Lpr1−20lgr1r2 式中：Lpr2—受声点r2米处的声压级，dB（A）； Lpr1—声源的声压级，dB（A）。 噪声叠加公式： Lax=10lg(i=1n100.1Li) 式中：Lan—某点的叠加声级值，dB（A）； Li—各噪声点在该点的声级。 ②预测结果 本项目在采取以上治理措施后，所产生的噪声传至厂界噪声预测结果详见表16。 表16 噪声预测结果一览表 位置; 北厂界; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 王新村; 屯南村. 贡献值dB(A); 36.7; 47.1; 48.1; 46.8; 34.9; 40.1. 背景值dB(A); 52.5; 52.2; 52.7; 52.3; 51.2; 51.1. 预测值dB(A); /; /; /; /; 51.3; 51.4. 标准值; 昼间60dB(A)，夜间50dB(A). 建设单位只夜间不进行生产，根据预测结果可知，在采取相关防治措施后，项目运营期间南、西、北厂界噪声的贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点王新村和屯南村最近住户噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。项目噪声对周边声环境影响较小。 4、固体废弃物 本项目固体废物为职工生活垃圾、废包装，危险性判别情况见表17。 表17 固体废物危险性判别表 固废名称; 产生量(t/a); 废物类别及危废代码; 处置措施. 生活垃圾; 3; 一般固废; 环卫部门清运. 废包装材料; 0.5; 一般固废; 收集后外售. 粉尘; 8.91; 一般固废; 返回生产工序. 职工生活垃圾采用垃圾桶分类收集，固定地点堆放，由当地环卫部门统一清运处理。 生产产生的废包装材料，收集后出售给废品回收公司； 除尘器收集的粉尘返回生产工序继续使用。 5、环境管理及监测计划 ⑴环境监测目的 环境监测的目的在于了解和掌握污染状况，一般包括以下几个方面： ①定期监测污染物排放浓度和排放量是否符合国家、地方和行业规定的排放标准，确保污染物排放总量控制在允许的环境容量内； ②分析所排污染物的变化规律和环境影响程度，为控制污染提供依据，加强污染物处理装置的日常维护使用，提高科学管理水平。 ⑵环境监测计划 营运期污染源与环境监测计划见表18。 表18 污染源与环境监测计划表 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率. 废气; 颗粒物; 除尘器进出口; 2个; 每年一次. 厂区环境噪声; Leq(A); 厂区四周; 4个; 每年一次. ## 6、项目竣工环保验收管理 ⑴验收范围：环评报告表、批复文件和有关设计文件规定应采取的各项环保治理设施与措施。 ⑵验收清单：项目建成后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》规定，及时向环保主管部门申请，对项目进行环境保护验收。 营运期环保设施竣工验收建议清单见表19。 表19 项目竣工验收一览表 序号; 处理单元; 处理设施及处理效率; 数量; 处理效果. 1; 生产废气; 集气罩+气体除尘净化器+15米排气筒; 1套; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准。. 食堂油烟废气; 油烟净化器处理后达标排放; 1套; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 2; 生活污水; 生活污水经化粪池处理后由当地村民定期清掏拉运; /; 处置率100%. 3; 设备噪声; 选用低噪声设备，合理布局各机械设备，厂房钢构密闭隔声，在设备底部安装减震垫，加强设备的日常保养和维护等降噪措施; /; 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准昼间≤60dB(A). 4; 生活垃圾; 垃圾桶; /; 交由环卫部门处理。. 废包装; 集中收集; /; 集中收集，定期外售。. 粉尘; 收集回用; /; 回用生产。. ## 11、环保投资 项目环保投资共15万元，占总投资额的15%，环保设备及投资情况见表20。 表20 环保设备及投资一览表 污染类型; 污染源; 工程名称; 投资额（万元）. 废气; 生产废气; 除尘装置; 8. 食堂油烟废气; 油烟净化器; 2. 废水; 生活污水; 生活污水经化粪池处理后由当地村民定期清掏拉运; 1.5. 噪声; 噪声; 减震垫、消声器、柔性连接; 1.5. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾桶，环卫部门处理; 2.0. 合计; 总投资; 15.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产废气 | 颗粒物 | 集气罩+气体除尘净化器+15米排气筒 | 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准 |
|  | 食堂 | 食堂油烟废气 | 油烟净化器处理后达标排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 | 处置率100% |
| 固 体 废 物 | 生产区 | 废包装 | 集中收集，定期外售。 |  |
|  |  | 粉尘 | 回用生产。 |  |
|  | 办公生活区 | 生活垃圾 | 集中收集，定期外售。 |  |
| 噪 声 | 主要噪声为粉碎机、筛分机、造粒机等设备的运行噪声，噪声值约为60-75dB(A)。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 目经合理绿化并采用积极有效的生态保护措施，划定生产活动范围，营运期将各项措施落实到实处，对生态环境的影响降低到最低水平。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 陕西农昕农化生物科技公司十万吨复合肥建设项目位于渭南市临渭区官道镇屯南村，建设项目总投资100万元，主要进行复合肥料、掺混的生产和销售。本项目租赁官道镇屯南村废弃的原屯南村小学土地15亩，其中生产车间一座500m2，生产原料库500 m2，成品仓库500 m2生产车间，生活办公用房500 m2。购置有搅拌机、自动包装机、除尘器等。 2、产业政策符合性 本项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制和淘汰项目，符合国家产业政策。 3、环境质量现状评价结论 项目所在区域SO2 、NO2 1小时均值、24小时均值及PM10 24小时均值《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，项目所在区域环境空气质量状况良好。 本项目北、南、西厂界监测点位昼夜噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目所在地声环境质量良好。 4、总量控制及达标排放分析 营运期生产车间粉尘经集气罩收集，除尘器处理然后15m排气筒排放后可实现达标排放。 生活污水经化粪池处理后排入污水处理站，对环境影响较小。 营运期在采取优选低噪声设备、减振处理、车间隔声等措施的情况下，厂界噪声贡献值均较低，厂界昼夜间噪声值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），对周边声环境影响较小。 本项目生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理；废包装出售给废品回收公司；除尘器粉尘由厂家回收处置。在采取以上处理措施的情况下，项目固体废物对周围环境影响较小。 由工程污染分析表明，本项目环境影响因素主要有生活污水、废气、噪声和固体废弃物，通过切实落实本评价报告提出的污染防治对策与措施，确保各类污染物的达标排放，可使项目对周围环境的影响降至最低限度，同时要加强绿化，以改善周围区域的环境质量。 5、总结论 本项目符合国家和地方产业政策，选址相对合理，符合区域规划要求，建成后“三废”排放量小，对环境影响相对较轻。在采用本报告建议的环保措施后项目污染物可实现达标排放和总量控制的要求，不会造成当地环境质量恶化，对生态环境的影响较小。综合其社会、经济和环境效益，从环境保护角度出发，本项目在认真落实环评报告提出的各项环保措施，确保污染物达标排放的前提下，是可行的。 二、要求与建议 1、要求 ⑴对设备自带的污水处理设施定期维护，确保废水的达标排放； ⑵加强运行期设备噪声的管理，对机械场所要有切实可行的隔声防护措施，确保厂界噪声达标排放； ⑶对于项目所用的氢氧化钾按要求妥善储存、使用，防止事故发生。 2、建议 ⑴健全环保制度，落实环保岗位责任制，环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转； ⑵生产过程中应加强卫生与安全管理，减少污染和危险事故的发生。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图 附表1建设项目环评审批基础信息表 附图1项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2厂区平面布置图 附图3声环境监测布点图 附件1土地证明 附件2租赁协议 附件3营业执照 附件4项目备案书 附件5噪声监测报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1 大气环境影响专项评价 2 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

门卫

原料库房

生产车间

成品库房

王新村

屯南村

陕西农昕农化生物有限公司

噪声监测点位