# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 废矿物油及机动车维修产生的废物集中收集暂存项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南中磐源通商贸有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 郗渭 |  | 联系人 |  |  | 郗渭 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 渭南市临渭区下邽镇韩杨村西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13384913899 |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 | / |  |
| 建设地点 | 渭南市临渭区下邽镇韩杨村西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案机关 | 渭南市临渭区发展和改革局 |  | 项目代码 |  |  |  | 2019-610564-59-03-039472 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建☑改扩建技改□ |  | 行业类别及代码 |  |  |  | 其他仓储业G5990 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 2480 |  | 绿化面积(平方米) |  |  |  | / | 绿化率 |  | / |
| 总投资 (万元) | 300 | 其中：环保 投资(万元) |  | 21 |  |  | 环保投资占总投资比例(%) |  |  | 7 |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2019年3月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 渭南中磐源通商贸有限公司位于渭南市临渭区下邽镇韩杨村西，该项目已经渭南临渭区发展和改革局批准立项（项目代码：2019-610564-51-03-039472）。项目投资300万元，主要建设办公室、仓储设施等，年周转废矿物油6000吨。 根据国务院《建设项目环境保护管理条例》（国务院令 第682号）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令 第1号）的有关规定，本项目需进行环境影响评价。2019年1月15日，渭南中磐源通商贸有限公司委托我公司对该项目编制建设项目环境影响报告表。接受委托后，我公司专业技术人员踏勘了现场，收集了建设单位提供的该项目的基础技术资料，同时进行了必要的环境现状调查、资料收集等工作，在综合分析的基础上，编制完成《废矿物油及机动车维修产生的废物集中收集暂存项目环境影响报告表》。 本次环评将结合实际建设情况，重点对运营过程中本项目污染源的产污环节进行分析，并预测项目投产后对环境可能造成的影响范围及程度。根据达标排放、总量控制的原则，重点对运营过程中存在的环境问题进行分析，并提出环保方案，为建设单位提供参考，为环境管理部门提供决策依据，为建设项目运营期的环境管理提供科学依据。 二、分析判定 1、产业政策符合性 本项目属于“G5990其他仓储业”类别，根据中华人民共和国发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类；经检索《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号），本项目未出现在此目录。因此，本项目的建设符合国家及地方有关法规和现行产业政策。 2、规划、选址合理性分析 本项目位于渭南市临渭区下邽镇韩杨村西。租赁铁杨小学及老村部空院，并对其进行改造建设，项目东侧、南侧为通村道路，西侧、北侧为耕地。项目依托铁杨小学现有的供电、供水等公用设施，避免了重复建设。且本项目不处于自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等保护地级饮用水水源保护区内。 （1）渭河距离项目南侧厂界10700m，因本项目无生产废水排放，项目仅设置值班、办公、员工休息室，不设置食堂，故对地表水的影响极小。 （2）经现场调查，距离项目最近居民点为厂址东侧的铁杨村，该村庄距厂界最近距离约180m，本项目正常运行情况产生少量的挥发性有机物气体，经吸收处理后达标排放，对周围环境影响较小。 （3）拟建项目在正常状况下仓库地面防渗层可以隔绝由于废矿物油破损产生的液体对地下水的影响；非正常状况（如防渗层出现破损），液体对地下水环境有一定的影响，但是影响范围较小，影响范围内也无敏感保护目标。 该项目用地为建设用地，基本符合当地土地利用规划政策，建设单位严格采取各项污染物防治措施，产生的污染物对周围环境的影响较小，环境风险可控可接受。综合分析项目选址合理。本项目与相关政策的符合性分析详见表1。 表1 项目与产业政策相符性对照表 序号; 产业政策 名称; 产业政策具体要求; 本项目情况; 结论. 1; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）; 鼓励类第三十七条“其它服务业”第13款“再生资源回收利用网络体系建设”。 鼓励类第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”第28款“再生资源利用产业化”。; 本项目为废矿物油的收集贮存，最终交由陕西明瑞资源再生有限公司处置，属于再生资源回收利用产业化的收贮环节，属于鼓励类项目。; 符合. 2; 《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）; 第9.5.1条“鼓励建立废矿物油收集体系，禁止将废矿物油任意抛洒、掩埋或倒入下水道以及用作建筑脱模油，禁止继续使用硫酸/白土法再生废矿物油”。. 3; 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》; （二）加快实施工业源 VOCs 污染防治。 1.全面实施石化行业达标排放。石油炼制、石油化工、合成树脂等行业应严格按照排放标准要求，全面加强精细化管理，确保稳定达标排放。全面开展泄漏检测与修复（LDAR），建立健全管理制度，重点加强搅拌器、泵、压缩机等动密封点，以及低点导淋、取样口、高点放空、液位计、仪表连接件等静密封点的泄漏管理。严格控制储存、装卸损失，优先采用压力罐、低温罐、高效密封的浮顶罐，采用固定顶罐的应安装顶空联通置换油气回收装置；有机液体装卸必须采取全密闭底部装载、顶部浸没式装载等方式，汽油、航空汽油、石脑油、煤油等高挥发性有机液体装卸过程采取高效油气回收措施，使用具有油气回收接口的车船。; 本项目为废矿物油的收集贮存。废矿物油的饱和蒸气压较低，常温下不易挥发。但为防止少量的VOCs的污染，项目储罐设置油气回收装置。装卸过程中，储罐的出料口与罐车进料口通过物料泵相连，开启物料泵时，罐车的出气口与储罐的进气口用管道连通，使两罐内的压力平衡。整个系统为封闭回路，无排空点，装卸过程不会产生无组织排放。; 符合. 4; 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; （八）在油类（燃油、溶剂）的储存、运输和销售过程中的VOCs污染防治技术措施包括： 1.储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统； 2.油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含VOCs气体输送至回收设备； 3.油类（燃油、溶剂等）运载工具（汽车油罐车、铁路油槽车、油轮等）在装载过程中排放的VOCs密闭收集输送至回收设备，也可返回储罐或送入气体管网。; 符合. 5; 陕西省危险废 物处置利用设 施建设规划 （2018-2025）; 规划到2020年底，建成14个市级废矿物油回收点；规划到2025 年底，建成29个区（县）级废矿物油回收点，收集能力达到22万吨/年，建成192个区（县）级废矿物油回收点，收集能力达到23万吨/年。; 本项目位于渭南市，属于渭南市辖区回收点。; 符合. 6; 《关于加强非特定行业废矿物油及含矿物油危险废物监管工作的指导意见》（陕环办发[2001]11号）; 一是加强贮存库的日常维护，确保贮存库“三防”设施符合相关要求；二是建立健全废矿物油收集中转台账，完善转移联单管理；三是贮存量最多不得超过15吨，超过15吨必须及时转移拉运到处置单位或收集中心；四是业务人员基本的危险废物管理知识，定期参加业务培训并考核合格。; 本项目设立专职人员加强贮存库的日常维护，确保贮存库“三防”设施符合相关要求；建立健全废矿物油收集中转台账，完善转移联单管理；本项目设置两个10m3的储罐，总存量最多不超过15吨， 满15吨就及时转移拉运到处置单位或收集中心；加强职工基本的危险废物管理知识培训，定期参加业务培训并考核合格才能上岗。; 符合. 综上，项目符合产业政策相关要求。 三、工程概况 项目名称：废矿物油及机动车维修产生的废物 建设性质：新建 建设单位：渭南中磐源通商贸有限公司 建设地点：渭南市临渭区下邽镇韩杨村西，经纬度：109.493319，34.653717。项目位于渭南市临渭区下邽镇原铁杨小学院内，四周为乡村道路和耕地。项目地理位置详见附图1，四邻关系详见附图2。 项目主要收集贮存废矿物油。收储量6000吨/年，设置2个储油罐（每个10 m3），储罐区最大储存量不超过15t。 四、建设规模 渭南中磐源通商贸有限公司租赁原铁杨小学的总用地面积为4000m2，根据业主设计方案，本项目仅占部分用地，面积为2480m2，项目组成及主要设内容见表2。 表2 项目组成及主要建设内容表 序号; 项目组成; 工程内容; 主要组成及占地面积. 1; 主体工程; 废矿物油贮存区; 占地面积为400m2，设置2个10m3专用储罐，设置液体截导排系统及废气收集和净化设施，主要用于贮存废矿物油. 废油桶; 占地面积为80m2，废机滤由专用容器盛装，设置液体截导排系统，主要用于废油桶的暂存. 废机滤储存区; 占地面积为18.99m2，废机滤由专用容器盛装，主要用于废机滤的暂存. 废染料、涂料 储存区; 占地面积为18.99m2，主要用于废染料、废涂料的储存. 其他危废 暂存间; 占地面积为18.99m2，主要用于含油废劳保用品、废活性炭等其他危险废物的暂存. 装卸区; 占地面积为100m2，主要用于装卸作业. 2; 辅助工程; 办公区; 占地面积82.5m2。. 3; 储运工程; 贮存容器; 利用防腐防渗漏专业容器储存废矿物油。. 运输; 建设单位委托有资质运输危险废物单位收集运输。. 4; 公用工程; 供电; 由市政电网接入。. 供暖/供冷; 项目办公区采用空调满足制冷与取暖需求。. 给水; 项目生产过程不用水，生活用水由当地自来水供应。. 排水; 职工生活污水排入化粪池，再由当地村民清运沤肥处置。. 5; 环保工程; 废气; 将呼吸废气引入活性炭油气回收装置吸附处理后通过15m高排气筒排放。储存库配设机械排风设施。. 废水; 主要为职工生活污水，排入化粪池，再由当地村民清运沤肥处置。. 噪声; 加强车辆管理，禁鸣喇叭、减速行驶等，产噪设备采取基础减振隔声等降噪措施。. 固废; 设置若干垃圾桶，生活垃圾收集后环卫部门统一清运；含油废劳保用品、洗罐废油和废活性炭暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。. 6; 风险防范设施; 事故应急池; 设置截导排系统及20m3事故应急池，设置围堰，确保事故下废液不外排。. 五、生产设备 表3 主要设备表 序号; 设备名称; 型号规格; 单位; 数量; 备注. 1; 储油罐; 10m3; 台; 2; 按《废矿物油回收利用污染控制技术规范》要求配置，固定顶碳钢储罐，罐体采用地上式卧式安置. 2; 齿轮油泵; 3000W; 台; 1; /. 3; 地磅; 台; 1; /. 4; 运输车; 4t; 辆; 1; 自购，应符合《道路危险货物运输管理规定》要求配置，设置警示牌. 五、废矿物油的来源及性质分析 （1）废矿物油来源 建设项目废矿物油主要来源于渭南市临渭区及周边汽车修理厂及4S店中产生的废矿物油，只收集HW08分类的废矿物油（废物代码为900-249-08的其它生产、销售、使用过程中产生的废矿物油），不涉及HW10多氯（溴）联苯类废物--含多氯（溴）联苯类废矿物油。 本项目结合渭南市各地区的市场情况，主要定位于废矿物油收集和周转，年周转废矿物油6000t，每天周转2次，每次周转量约为15t（采用15t危货运输车辆转运）。 建设项目方案见表4。 表4 项目方案表 产品名称; 年收集量; 来源; 备注. 收集、储存废矿物油; 6000 t/a; 汽车修理厂、4S店; 危废类别为HW08，来源于汽车维修、废物代码为900-249-08的其它生产、销售、使用过程中产生的废矿物油，且本项目只收集、储存，不涉及废矿物油利用及处置. 收集、暂存染料、涂料等废物; 0.25万t/a; 汽车修理厂、4S店; 废染料、涂料危废类别为HW12，废物代码为264-013-12的油漆、油墨生产、配制和使用过程中产生的含颜料、油墨的有机溶剂废物；废机油桶、废机滤危废类别为HW49，废物代码为900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质. （2）贮存能力符合性分析 本项目分类分区储存，废矿物油储存区设置2个储油罐（每个10m3），根据建设单位提供的资料，储罐区最大储存量不高于15t，采用油泵装卸，计划年中转量为6000吨；废油桶、废机滤、废染料及涂料等废物计划年存储转运2500t，专用容器盛装，叉车或人工装卸，分类专区存放，储存区采取必要的防渗防腐措施。项目废矿物油、废油桶、废机滤、废染料、涂料的收集、贮存和转运过程中须严格按照《危险废物收集 贮存 运输设计规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）等的相关规定进行。 （3）废矿物油性质分析 企业拟收集的废矿物油油相关技术指标如下： 根据《废润滑油回收与再生利用技术导则》（GB/T17145-1997），废矿物油包括废内燃机油、废齿轮油、废液压油和废专用油（包括废变压器油、废压缩机油等）四大类。 ① 分级指标 其主要分级见表5。 表5 废矿物油分级表 类别; 检测项目; 一级; 二级; 试验方法. 废内燃机油; 外观; 油质均匀，色棕黄，手捻稠滑无微粒感，无明水、异物; 油质均匀，色棕黑，手捻稠滑无微粒感，无刺激 性异味，无明水、异物; 感观测试. 滤纸斑点实验（α值）; 扩散呈浅灰色，油环透明到浅黄色 1≤α值≤1.5; 扩散呈灰黑色，油环呈黄色至黄褐色。 2≤α值≤3.5; GB/T8030滤纸斑点试验法。. 比较粘度试验温度40℃; 试样中钢球落下的速度慢于下限参比油，快于上限参比油。 下限参比油u100℃=18(mm)2/s 上限参比油u100℃=8(mm)2/s; 试样中钢球落下的速度快于下限参比油，慢于上限参比油。 下限参比油u100℃=18(mm)2/s 上限参比油u100℃=8(mm)2/s; GB/T8030采用滚动落球比较粘度计。. 闪点（开口）（闭口）; ≥120 >70; ≥80 >50; GB/T3536 GB/T 261. 蒸后损失（％）; ≤3; ≤5. 废齿轮油; 外观; 油质粘稠均匀，色棕黑，手捻无微粒感，无明水、异物; 油质粘稠均匀，色黑，手捻有微粒感，无明水、异物; 感观测试. 比较粘度试验温度40℃; 试样中钢球落下的速度慢于下限参比油，快于上限参比油。 下限参比油u100℃=5(mm)2/s 上限参比油u100℃=25(mm)2/s; 试样中钢球落下的速度快于下限参比油，慢于上限参比油。 下限参比油u100℃=5(mm)2/s 上限参比油u100℃=25(mm)2/s; GB/T8030采用滚动落球比较粘度计。. 蒸后损失（％）; ≤3; ≤5. 废液压油; 外观; 油质均匀，色黄稍浑浊，手捻无微粒感，无明水、异物; 油质均匀，色棕黄，浑浊手捻无微粒感，无异物; 感观测试. 比较粘度试验温度30℃; 试样中钢球落下的速度慢于下限参比油，快于上限参比油。 下限参比油u100℃=10(mm)2/s 上限参比油u100℃=50(mm)2/s; 试样中钢球落下的速度快于下限参比油，慢于上限参比油。 下限参比油u100℃=10(mm)2/s 上限参比油u100℃=50(mm)2/s; GB/T8030采用滚动落球比较粘度计。. 蒸后损失（％）; ≤3; ≤5. 备注：1）斑点试验α值为油环直径D与扩散环直径d的比值，即D/d。当油环颜色明显加深呈褐色、值也明显增大时，说明混有较多重柴油和齿轮油，应列为废混杂油。 2）蒸后损失（%）是废油经室温静置24 h，除去容器底部明水以后的油为试油进行测定的。测定方法是取试油1 L，充分搅动后取100 g盛在干燥清洁的200 mL烧杯中，用控温电炉缓缓加热并搅拌，控制油温缓慢升至160℃，待油面由沸状逐渐转为平静为止。此时，试油所减少的重量（克数）与充分搅动后量取重量的比，即为该油的蒸后损失（%）。因蒸出物中含有轻质可燃组分，测定时应注意防火安全。. ② 理化性质 废矿物油是机油在使用过程中，灰尘、沙砾浸入油中，或被各种机械杂质弄脏，如金属屑末、灰尘、沙砾、纤维物质等。机油一般由基础油和添加剂两部分组成。矿物基础油的化学成分包括高沸点、高分子量烃类和非烃类混合物。其组成一般为烷烃（直链、支链、多支链）、环烷烃（单环、双环、多环）、芳烃（单环芳烃、多环芳烃）、环烷基芳烃以及含氧、含氮、含硫有机化合物和胶质、沥青质等非烃类化合物。添加剂是主要用于改善润滑油的物理化学性质，一般常用的添加剂有：粘度指数改进剂、倾点下降剂、抗氧化剂、清净分散剂、摩擦缓和剂、油性剂、极压添加剂、抗泡沫剂、金属钝化剂、乳化剂、防腐蚀剂、防锈剂、破乳化剂、抗氧抗腐剂等。 根据机油的化学品安全技术说明书，其主要理化性质如下： 外观与性状：油状液体。淡黄色至褐色，无味或略带异味。 分子量：230~500 相对密度（水=1）：0.92 熔点、沸点（℃）：无资料 引燃温度（℃）：248 闪点（℃）：﹥248 爆炸极限%（V/V）：无资料 溶解性：不溶于水，溶于多种有机溶剂 健康危害：急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。 燃爆危险：本品属于丙类可燃液体，遇明火、高热可燃。 急性毒性：无资料。 六、储运方式 （1）运输方式 本项目委托有资质的运输公司采用专用危废运输货运车运输，货车载重量最大采用10t，同时根据当天暂存量大小增减货车数量进行转运。 （2）运输路线 由各回收点至废矿物油暂存区不具备固定线路的条件，没有固定路线。但转运路线确定的总体原则为：转运车辆运输途中应避开经过医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。废矿物油收集到废矿物油暂存区后由专车运至有危险废物处置资质的单位进行处理。 运输依据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》执行。①持证运营：应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质；②明确标志：运输依靠专用运输车辆，以公路运输为主，运输车辆需按照《道路运输危险货物车辆标志》（GB1339 2）要求悬挂标志；③防治污染：废矿物油运输时采取专用容器，防治有害成分泄露，采用合理装载加固措施。制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备。④转移备案制度：“暂存点”和“收集站”之间转移，或由“收集站”转移到生产企业需填写完整的转移台账记录；危废产生企业转移危废的过程需执行危险废物转移联单。由各产废单位收集的危险废物采用密封式汽车陆运进入收集站，经磅桥自动称重并由计算机记录和存储后进贮存库。 七、总平面布置 本项目办公用房位于项目区东部，储存罐与接卸设施位于项目西部，分区明确，满足生产、安全、卫生、防火要求，方便生产管理，符合企业发展规划，功能分区合理。厂区总平面布置图见附图2。 八、劳动定员与工作制度 本项目将配置8名工作人员，本项目不对员工提供食宿，项目年工作360天，白班8小时制。 九、公用工程 1、供电 本项目所需电源由市政供电网提供。 2、供暖制冷 本项目办公区采用分体式空调供暖制冷。 3、给水 本项目生产过程不用水，生活用水使用自来水。 4、排水 项目不设食堂，少量生活污水排入化粪池，由当地村民清运沤肥处置。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目位于渭南市临渭区下邽镇韩杨村西，利用原铁杨小学闲置的空院进行建设，经现场调查，无原有污染物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气侯、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 渭南市临渭区位于陕西省关中东部，北纬34°15′~34°45′，东经109°23′~109°45′。南依秦岭与蓝田县相接，北部平原与蒲城县相连，东以赤水河为界与华县为邻，西以零河为畔与临潼区相望，东北以洛河故道与大荔县相间，西北经肖高村与富平县接壤。 本项目建设地址位于渭南市临渭区韩杨村西（原铁杨小学及老村部空院）。 2、地形、地貌 临渭区地处秦岭纬向、祁吕贺山字型、新华夏系和陇西旋卷四个巨型构造体系的交汇地区，地形复杂多样。南部为秦岭山地，海拔800～2400m，中部偏南是黄土台塬，海拔600～800m，中部和北部为渭河平原，海拔330～600m。渭河经中部蜿蜒东流，零河、沋河、赤水河自南向北成“川”字形流入渭河。境内高山峻岭，深谷大川，宽阔平原，滔滔河流，构成了山峰起伏，丘陵连绵，河溪交汇，塬面相接的地貌。 本项目所在地地势较为平坦。 3、气候气象 项目区气候属暖温带半湿润大陆性季风气候，年平均温度14℃，温度最高为7月份，日均气温27.4℃，最低为一月份，日均-0.1℃，绝对最高温41.8℃，绝对最低气温-18.6℃，年平均相对湿度70％，历年平均风向频率为东北风，全年平均风速1.7m/s，年平均降雨量540.1mm，气压975hpa，日照时数1886.6hr、蒸发量1531.8mm，雾日15.4d，年平均雷暴日18.4d，年平均大风天18.6d，主要发生在春季。 4、水文 （1）地表水 渭南市地处黄河流域，地表水主要有：自西而东流经本区的渭河，自南而北流经渭南市东郊的尤河(系渭河支流)。渭河是黄河一级支流，发源于甘肃省渭源县，流经甘肃、陕西两省，在陕西省潼关县境内注入黄河，全长780km，汇水面积103420km2。渭河渭南段自临渭区张义村入境，由西向东横贯全市，经渭南城区、华县、华阴，在潼关港口入黄河，区内流程约116.5km。渭河渭南段为平原型宽浅河流，最大流量7440m3/s，最小流量2.1m3/s，平均流量200m3/s，年平均径流量93.3×108m3。渭河水含沙量平均为3.86kg/m3，年平均输沙量约0.36×108t，渭河的主要功能为农业灌溉。 （2）地下水 项目所在区域地下水丰富，分为潜水和承压水两大含水层。主要为黄土层潜水，地下水埋深约40～60m，补给主要以大气降水的形式入渗补充。地下水基本属于HCO3-Ca或HCO3-CaMg型。 5、生态环境 （1）土壤类型 渭南地区处于暖温带半湿润大陆性季风气候，是我国一个典型的地理过渡区，形成了众多的土壤类型。经全区第二次土壤普查工作汇总核实，全区土壤共分12个土类、24个亚类、42个土属、130个土种。土壤总面积为18827033亩，占土地总面积的95.6％。全区土壤由南山向北分布为：秦岭山区1400m左右以上是棕壤，以下是褐土；南部塬梁是黄绵土和红粘土；台塬是红油土间黄绵土；渭河冲积平原是灰垆土和新积土（冲积物）；北部黄土台塬是红垆土间黄绵土；黄土塬梁是黄绵土；洪积扇是新积土；北山是黄绵土、石灰岩褐土性土、泥质岩褐土性土，其次是紫色土和黄土质褐土。全区耕作土壤多数是在黄土母质或次生黄土上形成的，质地疏松、物理性能和耕性良好。壤质土壤占土壤面积的90％，粘质土和砂质土各占5％。 （2）植物现状 本区植被条件中等，以暖温带落叶阔叶林为主，植被类型较为单一，农业植被在区内分布面积最大，评价区所在地为陕西省重要的苹果和梨适生区，因此，以苹果为主的经济林在塬面与河流阶地分布面积很大，同时，枣、梨、苹果、花椒等经济林在评价区内种植面积也较大；粮食作物以小麦为主，次为高粱、玉米、谷子、糜子、豆类等。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、 地面水、地下水、声环境、生态环境等) 一、大气环境质量现状 根据大气功能区划，本项目所在地为二类功 能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。为了解项目所在区域环境质量现状，本次评价基本污染物引用2018年渭南市环境质量监测状况公报数据；其他污染物由陕西金盾工程检测有限公司于2019年6月8日至6月14日对本项目环境质量现状进行监测（金盾环监（现）（2019）第131号）。 1、基本污染物环境质量现状 本项目空气环境质量现状引用《2018年12月及1-12月全省环境空气质量状况》（陕西省生态环境厅办公室，2019年1月11日）中临渭区空气常规六项污染物监测统计结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见表6。 表6 本项目所在地达标区判定情况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 91; 35; 260; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 199; 70; 284.3; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 27; 60; 45; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 59; 40; 147.5; 不达标. CO; 95%顺位24小时平均浓度; 2400; 4000; 60.0; 达标. O3; 90%顺位8小时平均浓度; 57; 160; 35.63; 达标. 环境空气常规六项指标中，SO2年平均质量浓度、CO95%顺位24小时平均浓度、O390%顺位8小时平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 2、其他污染物环境质量现状 陕西金盾工程检测有限公司于2019年6月8日~6月14日对铁杨村与姜新庄进行现状监测，监测结果见表7，详见附件5。 表7 大气环境监测结果一览表 单位：mg/m3 监测点; 监测 项目; 监测结果. 1小时平均值; 24小时平均值. 浓度范围; 标准; 超标率; 最大超标倍数; 浓度范围; 标准; 超标率; 最大超标倍数. 铁杨村; 非甲烷总烃; 0.30-0.59; 2.0; 0; /; /; /; /; /. 姜新庄; 非甲烷总烃; 0.32-0.59; 2.0; 0; /; /; /; /; /. 非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》详解2.0 mg/m3限值要求。 二、地下水环境质量现状 具体见地下水专题第五章调查区现状调查与监测。 三、噪声环境质量现状 本项目声环境质量现状监测数据来自陕西金盾工程检测有限公司于2019年6月8日~6月9日的声环境质量监测资料。昼夜进行监测。监测点位为本项目厂界四周。监测报告见附件5，监测结果见表8。 表8 声环境质量现状监测结果统计表 测点 编号; 监测 点位; 监测 时段; 6月8日; 6月9日; 执行标准. Leq; 超标情况; Leq; 超标情况. 1#; 厂界东侧; 昼间; 48.3; 达标; 43.7; 达标; 60/50; GB3096－2008《声环境质量标准》中的2类标准. 夜间; 43.7; 达标; 43.5; 达标. 2#; 厂界南侧; 昼间; 47.5; 达标; 43.6; 达标. 夜间; 43.5; 达标; 42.7; 达标. 3#; 厂界西侧; 昼间; 47.2; 达标; 43.6; 达标. 夜间; 43.6; 达标; 42.3; 达标. 4#; 厂界北侧; 昼间; 48.8; 达标; 42.7; 达标. 夜间; 42.7; 达标; 43.5; 达标. 监测结果表明，本项目厂界四周昼、夜间监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求，声环境现状良好。 四、土壤环境质量现状 本项目由陕西标研环境能源检测咨询有限公司于2019年7月9日取样检测，土壤环境现状监测结果见表9-1至表9-3。 表9-1 土壤环境现状监测结果 监测点位 监测结果 监测项目; 厂区内; 厂区外. 1#表层样品; 2#柱状样点; 3#柱状样点; 4#柱状样点; 5#表层样品; 6#表层样品. pH值; 7.56; 7.53; 7.58; 7.51; 7.34; 7.58. ※砷（mg/kg）; 13.1; 13.3; 12.8; 12.9; 12.1; 12.3. ※镉（mg/kg）; 0.14; 0.13; 0.16; 0.14; 0.11; 0.12. ※铬（六价）（mg/kg）; 2.58; 2.56; 2.59; 2.57; 2.51; 2.49. 铜（mg/kg）; 25.1; 24.7; 24.8; 25.2; 24.1; 24.2. 铅（mg/kg）; 18.3; 18.1; 18.2; 18.4; 17.8; 17.6. ※汞（mg/kg）; 0.013; 0.015; 0.012; 0.014; 0.011; 0.012. ※镍（mg/kg）; 34; 32; 32; 33; 29; 28. ※石油烃（mg/kg）; 123; 26.9; 48.9; 11.1; 47.4; 39.0. 表9-2 土壤环境现状监测结果 监测点位 监测项目 监测结果; 厂区内; 厂区外. 1#表层样品; 2#柱状样点; 3#柱状样点; 4#柱状样点; 5#表层样品; 6#表层样品. ※四氯化碳(mg/kg); 0.0013ND; 0.0013ND; 0.0013ND; 0.0013ND; 0.0013ND; 0.0013ND. ※氯仿(mg/kg); 0.0011ND; 0.0011ND; 0.0011ND; 0.0011ND; 0.0011ND; 0.0011ND. ※氯甲烷(mg/kg); 0.0010ND; 0.0010ND; 0.0010ND; 0.0010ND; 0.0010ND; 0.0010ND. ※1,1-二氯乙烷(mg/kg); 0.0010ND; 0.0010ND; 0.0010ND; 0.0010ND; 0.0010ND; 0.0010ND. ※1,2-二氯乙烷(mg/kg); 0.0013ND; 0.0013ND; 0.0013ND; 0.0013ND; 0.0013ND; 0.0013ND. ※1,1-二氯乙烯(mg/kg); 0.0012ND; 0.0012ND; 0.0012ND; 0.0012ND; 0.0012ND; 0.0012ND. ※顺-1,2-二氯乙烯(mg/kg); 0.0013ND; 0.0013ND; 0.0013ND; 0.0013ND; 0.0013ND; 0.0013ND. ※反-1,2-二氯乙烯(mg/kg); 0.0014ND; 0.0014ND; 0.0014ND; 0.0014ND; 0.0014ND; 0.0014ND. ※二氯甲烷(mg/kg); 0.0015ND; 0.0015ND; 0.0015ND; 0.0015ND; 0.0015ND; 0.0015ND. ※1,2-二氯丙烷(mg/kg); 0.0011ND; 0.0011ND; 0.0011ND; 0.0011ND; 0.0011ND; 0.0011ND. ※1,1,1,2-四氯乙烷(mg/kg); 0.0012ND; 0.0012ND; 0.0012ND; 0.0012ND; 0.0012ND; 0.0012ND. ※1,1,2,2-四氯乙烷(mg/kg); 0.0012ND; 0.0012ND; 0.0012ND; 0.0012ND; 0.0012ND; 0.0012ND. ※四氯乙烯(mg/kg); 0.0014ND; 0.0014ND; 0.0014ND; 0.0014ND; 0.0014ND; 0.0014ND. ※1,1,1-三氯乙烷(mg/kg); 0.0013ND; 0.0013ND; 0.0013ND; 0.0013ND; 0.0013ND; 0.0013ND. ※1,1,2-三氯乙烷(mg/kg); 0.0012ND; 0.0012ND; 0.0012ND; 0.0012ND; 0.0012ND; 0.0012ND. ※三氯乙烯(mg/kg); 0.0012ND; 0.0012ND; 0.0012ND; 0.0012ND; 0.0012ND; 0.0012ND. ※1,2,3-三氯丙烷(mg/kg); 0.0012ND; 0.0012ND; 0.0012ND; 0.0012ND; 0.0012ND; 0.0012ND. ※氯乙烯(mg/kg); 0.0010ND; 0.0010ND; 0.0010ND; 0.0010ND; 0.0010ND; 0.0010ND. ※苯(mg/kg); 0.0019ND; 0.0019ND; 0.0019ND; 0.0019ND; 0.0019ND; 0.0019ND. ※氯苯(mg/kg); 0.0012 ND; 0.0012 ND; 0.0012 ND; 0.0012 ND; 0.0012 ND; 0.0012 ND. 表9-3 土壤环境现状监测结果 监测点位 监测 监测 项目 结果; 厂区内; 厂区外. 1#表层样品; 2#柱状样点; 3#柱状样点; 4#柱状样点; 5#表层样品; 6#表层样品. ※1,2-二氯苯(mg/kg); 0.0015 ND; 0.0015 ND; 0.0015 ND; 0.0015 ND; 0.0015 ND; 0.0015 ND. ※1,4-二氯苯(mg/kg); 0.0015 ND; 0.0015 ND; 0.0015 ND; 0.0015 ND; 0.0015 ND; 0.0015 ND. ※乙苯(mg/kg); 0.0012 ND; 0.0012 ND; 0.0012 ND; 0.0012 ND; 0.0012 ND; 0.0012 ND. ※苯乙烯(mg/kg); 0.0011 ND; 0.0011 ND; 0.0011 ND; 0.0011 ND; 0.0011 ND; 0.0011 ND. ※甲苯(mg/kg); 0.0013 ND; 0.0013 ND; 0.0013 ND; 0.0013 ND; 0.0013 ND; 0.0013 ND. ※间二甲苯+对二甲苯(mg/kg); 0.0012 ND; 0.0012 ND; 0.0012 ND; 0.0012 ND; 0.0012 ND; 0.0012 ND. ※邻二甲苯(mg/kg); 0.0012 ND; 0.0012 ND; 0.0012 ND; 0.0012 ND; 0.0012 ND; 0.0012 ND. ※苯胺(mg/kg); 0.1 ND; 0.1 ND; 0.1 ND; 0.1 ND; 0.1 ND; 0.1 ND. ※硝基苯(mg/kg); 0.09 ND; 0.09 ND; 0.09 ND; 0.09 ND; 0.09 ND; 0.09 ND. ※2-氯酚(mg/kg); 0.06 ND; 0.06 ND; 0.06 ND; 0.06 ND; 0.06 ND; 0.06 ND. ※苯并[a]芘(mg/kg); 0.1 ND; 0.1 ND; 0.1 ND; 0.1 ND; 0.1 ND; 0.1 ND. ※苯并[a]蒽(mg/kg); 0.1 ND; 0.1 ND; 0.1 ND; 0.1 ND; 0.1 ND; 0.1 ND. ※苯并[b]荧蒽(mg/kg); 0.2 ND; 0.2 ND; 0.2 ND; 0.2 ND; 0.2 ND; 0.2 ND. ※苯并[k]荧蒽(mg/kg); 0.1 ND; 0.1 ND; 0.1 ND; 0.1 ND; 0.1 ND; 0.1 ND. ※䓛(mg/kg); 0.01 ND; 0.01 ND; 0.01 ND; 0.01 ND; 0.01 ND; 0.01 ND. ※萘(mg/kg); 0.09 ND; 0.09 ND; 0.09 ND; 0.09 ND; 0.09 ND; 0.09 ND. ※二苯并[a, h]蒽(mg/kg); 0.1 ND; 0.1 ND; 0.1 ND; 0.1 ND; 0.1 ND; 0.1 ND. ※茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg); 0.1 ND; 0.1 ND; 0.1 ND; 0.1 ND; 0.1 ND; 0.1 ND. 经纬度; 109°29′37.49″ 34°39′15.30″; 109°2935.74″ 34°39′13.97″; 109°29′35.83″ 34°39′12.62″; 109°29′3.787″ 34°39′12.90″; 109°29′37.09″ 34°39′16.25″; 109°29′35.27″ 34°39′13.15″. 由表9-1至表9-3可以看出，采样点各监测指标均不超标，拟建项目厂址土壤质量较好，土壤环境背景情况良好。 五、生态环境质量现状 根据现场踏勘，项目区植被多为人工种植的乔木和农作物，无国家和地方保护的珍稀濒危动植物，周围生态环境相对简单。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 通过项目现场踏勘，项目境保护目标见表10。 表10 环境保护目标 环境要素; X; Y; 保护对象; 方位; 距离/m; 人数或规模; 保护内容; 保护目标. 环境空气; 210; 0; 铁杨村; N; 210; 756; 人群健康; 《环境空气质量标 准》（GB3095-2 12）二级标准. 467; 0; 姜新庄; NE; 467; 1314. -548; 1012; 东姜村; N; 1146; 438. -2087; -1214; 西姜村; NE; 2404; 4090. -1258; -859; 骆家村; E; 1505; 267. -2268; -561; 庙殿村; E; 2317; 720. -2032; 544; 冀杨村; E; 2126; 162. -659; 1047; 张南村; SE; 1244; 408. 19; 1233; 樊马村; SE; 1254; 261. -1278; 1714; 杨公村; SE; 2162; 351. 295; 2345; 鱼市王村; SE; 2395; 753. 1527; 1074; 西王村; S; 1868; 66. 2111; 361; 周家村; S; 2131; 429. -27; -1211; 郭北村; SW; 1203; 285. 209; -1876; 郭南村; W; 1860; 654. -927; -1308; 西张夫; NW; 1594; 117. -903; -1340; 张福村; W; 1605; 4821. -1227; 1671; 杨公村; NW; 2096; 507. 地表水; 渭河; S; 10700; /; 地表水质量; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水域标准. 地下水; 项目所在区域; 地下水质量; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017） III 类标准.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | - 环境空气质量：常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及《环境影响评价技术导则：大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中相关要求； - 声环境质量：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准； （3）地表水环境质量：执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类水域标准； （4）地下水环境：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准； （5）土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）施工期场界扬尘排放放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准；运营期大气污染物排放执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准；有机废气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）； （2）废水不得外排； （3）施工期噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》；厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准； （4）一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中要求；危险废物排放执行《危险废物 贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及修改单相关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目运营期无废水排放，不涉及COD、氨氮。根据“十三五”全国主要污染物排放总量控制规划中提出的全国主要污染物排放总量控制项目，结合本工程的排污特点，本项目总量控制指标建议如下： VOCs：0.088t/a |

# 建设项目工程分析

主要污染工序及环节 1、施工期工艺流程： 该项目施工期主要修建库房，对厂房内区域进行隔挡分区改造，并进行防腐防渗处理，配套修建导流漕、收集池等设施，安装换气排风系统（包括挥发性有机物吸收处理）等设备。项目施工期周期较短，对周围环境的影响较小，且对周围环境的影响随着施工期的结束而消失。 施工期工艺及主要产污环节见图1 废气、噪声、废水、固废 库房内防腐防渗 储罐等设备安装 竣工验收 修建库房 图1 施工期工艺流程及产污环节图 2、运营期工艺流程： 拟建项目仅为废矿物油的收集、贮存；不涉及加工处置。工艺流程及产污环节图见图2。 噪声 专用容器 储存 装车 废染料涂料 图2 运营期工艺流程及产污环节图 油泵 废机油 收集 卸车泵油 （专用车辆） 废气、噪声 油泵 储存 装车 外运 （由有危废运输资质的公司承担） 废气、固废 废气、噪声 废矿物油产生单位（汽车4S店或者汽车修理厂等）采用专用储存废矿物油的储存桶储存到一定量后，委托专业危货运输车辆收集，利用油泵将废矿物油输送至厂区储罐内储存。当收集来的废矿物油储存到一定量后，及时通知有危废运输资质的运输公司，采用专用危货运输车转送至废矿物油利用单位陕西明瑞资源再生有限公司进行回收处置。项目整个经营过程为废矿物油、废染料、涂料的装卸、收集和储存过程，不涉及生产加工内容。 （1）废矿物油、废染涂料的收集 本项目储存品属于危险废物，危险废物的收集是指将分散的危险废物进行集中的过程。危险废物的收集有两种情况，一是由产生者负责的危险废物产生源的收集，另一种是由运输者负责的在一定区域内对危险废物产生源的收集。 本项目废矿物油的收集包括从产生者暂存点到本项目贮存厂区的收集。从产生源到产生者暂存点的收集由危险废物产生者负责。废矿物油由专门的盛装在密闭防腐蚀的罐内运输；废染料、涂料专用容器盛装。转运严格按照《危险废物转移联单管理办法》、《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》和《危险废物管理条例》的要求执行。 废矿物油、废染料、涂料收集的重点是将其确实、妥善、安全地从危险废物产生单位回收运输到储存场地进行储存，回收转移运输必须使用专用的包装容器，以防止和避免在运输过程中散扬、渗漏、流失等污染环境。所有装载待转运的容器均有清楚标明内盛物的类别、危害说明以及数量和装日期，包装应足够牢固、安全，并经过密检查，能适应在不良路况运输过程中的颠簸和震动。 - 装纳容器要求 装纳容器应与废物相容，废矿物油、废染涂料装纳容器建议使用碳钢、不锈钢或高密度聚乙烯、聚四氟乙烯等塑料材质。装纳容器外型与尺寸大小根据实际需要配置，要求坚固结实，并便于检查渗漏或溢出等事故的发生。本项目废矿物油的收集容器采用建设单位自备的符合要求的油罐，符合《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）中的相关要求。 - 收集车辆配置 本项目废矿物油、废染涂料的收集以汽车运输为主，由委托专业危货运输车辆收集。收集车辆配置应符合《道路危险货物运输管理规定》的车辆要求，承运的车辆配备醒目的警示标识或适当的危险符号；运输计划和行驶路线应事先作出周密安排，并提供备用运输线路，同时准备有效的废矿物油泄漏情况下的应急措施，收集车辆配置全球卫星定位和事故报警装置，司机除应具有相应的驾照外，押运员需持有“道路危险货物运输资格证”。 （2）废矿物油、废染涂料的暂存 本项目储存品属于危险废物，危险废物的贮存是指危险废物经营单位在危险废物处置前，将其放置在符合要求的场所或者设施中的活动，以及为了将分散的危险废物进行集中，在自备的临时设施或场所进行放置的活动。本项目厂区内设置危废分类储存区。 由于本项目所回收的废矿物油为收汽车修理厂和4S店产生的同类废矿物油（废物类别HW08中的900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油），因此无需对回收废矿物油进行鉴定，回收后直接装罐和暂存；废染涂料（废物类别为HW012中的264-013-12油漆、油墨生产、配制和使用过程中产生的含颜料、油墨的有机溶剂废物）；废机油桶、废机滤（危废类别HW49中的900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。） - 装罐 本项目从汽车修理厂和4S店等回收的废矿物油，到厂后需将废矿物油导入油品储罐进行暂存，装罐采用油泵抽送，用油泵将收集的废矿物油抽送至油品储罐；废染涂料一般被装入装用容器，由汽车修理厂和4S店的危废暂存库转运至本项目废染涂料专用存放区存放。 - 存放 项目拟设置碳钢储罐对废矿物油进行储存，设废矿物油储罐2个，储罐设置呼吸孔，防止气体膨胀，并安装防护罩，防止杂志落入。承装废矿物油时，储罐应留有足够的膨胀余量，预留容积不少于总容积的5%，最大暂存量约15t；项目拟设置废染涂料专用存放区对废染涂料进行存放。 - 储存区的建设 本项目在厂区用地北部设置废矿物油储存罐区及废染涂料储存区，储存场所应按GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》要求设置。废矿物油储罐罐体基础采取40cm水泥+防渗措施，同时罐底还进行专门的防锈处理；储存区设置1.2 m~1.5 m的防火堤，防火堤设置4个安全阀门；同时贮存区的建设还须遵循以下要求：地面铺设基础防渗层和表面衬层，四周建围堰；基础防渗层粘土铺底，先铺2毫米厚HDPE（高密度聚乙烯）防渗膜，修防渗混凝土结构地面，再刷2 毫米厚环氧树脂漆，渗透系数小于10-10 cm/s；表面衬层采用水泥混凝土材料，厚度大于20mm；四周采用混凝土材料建设围堰，高度大于15cm。 ④ 贮存库的运行管理 贮存库设置醒目的警示标志；盛装容器上粘贴清晰易辨的标签，储罐上应粘贴“易燃”标签，并注明废矿物油、废染涂料的来源、数量等；对废矿物油、废染涂料的收入及周转做好记录；配备消防设备和报警装置。 （3）装车及运出 至一定暂存量后，通知废矿物油及废染涂料的处置单位，并委托持有交通运输部门颁发的、危险货物运输资质的公司负责运输，采用吸油泵将储油罐内废矿物油装入油罐外运；废染涂料、废机滤采用专用容器盛装、专用危化品运输车辆运输。运输过程中的安全由运输方负责。公路运输严格按照《道路危险货物运输管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2016年第36号）等执行。 （4）委托处置 本项目废矿物油、废染涂料等的回收储存，本身不涉及处理加工利用业务，回收后的废矿物油、废染涂料全部委托陕西明瑞资源再生有限公司处置（营业执照见附件5、危险废物委托处置合作意向书见附件6），并建立相关危废转移联单。 陕西明瑞资源再生有限公司集润滑油研发、生产、销售于一体，产品被广泛应用于矿山、冶金、机电、化工、电力、钢铁、汽车、船舶等行业。危废经营范围为废矿物油HW08；染料、涂料废物HW12；废油桶、废机滤HW49。 陕西明瑞资源再生有限公司拥有陕西省环保厅核发的危险废物经营许可证。本项目收集的危险废物主要为废矿物油，属于陕西明瑞资源再生有限公司的处置范围，且处理能力远远大于本项目对外收集能力，因此接收本项目危废可行。 （5）危险废物的最终处置 项目暂存的危险废物定期运送至最终处置单位进行处置，因此项目危险废物的最终处置不在本次评价范围内。

主要污染源分析 - 一、施工期 - 项目租赁现有厂房进行改造施工，主要为地面的防渗处理。 - 1、废气 - 施工期大气污染主要是施工扬尘、施工机械及车辆尾气。 - （1）施工扬尘：本项目施工过程中产生少量扬尘。施工期扬尘污染物排放严格执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）有关要求。 - （2）施工机械及车辆尾气：施工机械和运输车辆排放的汽车尾气主要来源于汽油和柴油，尤其是柴油，作为动力燃料，其在燃烧不充分的情况下，会产生一定量的废气，主要污染物为NOx、CO及THC等。运输车辆间断运行，项目加强施工车辆运行管理与维护保养，可减少尾气排放对环境的污染。 - 2、废水 - 施工期废水主要为施工人员的生活污水和施工废水。 - （1）施工人员生活污水：本项目施工过程简单施工人员少，不设置食堂等集中的生活设施和生活营地，施工时段为昼间。施工人员生活污水排入化粪池，由当地村民及时清运沤肥处置。 - （2）施工废水：本项目施工主要对储存仓库、综合办公用房、职工生活及其他辅助用房改造，但由于项目施工量较小，施工过程使用的少量施工用水经沉淀后洒水降尘，不外排。 - 3、噪声 - 施工期的噪声主要为施工机械设备和运输车辆产生噪声，噪声源强在 70~85dB（A）之间，噪声具有间歇性，项目周边200m范围内无居民点，因此，施工期噪声对周围环境影响较小。 - 4、固废 - 施工过程的废弃物主要为废弃的各种建筑装修材料和生活垃圾。 - （1）建筑装修材料：主要包括废钢筋、废铁丝、混凝土、碎砖、木板等。 - （2）生活垃圾：施工人员来自周边居民，施工现场不设置集中生活营地，施工人员约10人，生活垃圾按每人每天0.5kg计，每日生活垃圾产生量为5kg，施工期为3个月，则施工期生活垃圾产生量为0.45t。 - 二、营运期 根据项目工程概况及工艺特点，其主要污染源及污染因子识别见表11。 表11 工程污染源及污染因子识别表 污染物; 污染源及类别; 污染因子. 废气; 储罐大小呼吸废气; 非甲烷总烃. 装卸废气. 废水; 员工生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N等. 噪声; 吸油泵; 噪声. 车辆. 固体废物; 含油废劳保用品; 废矿物油、抹布、手套等. 清洗废油; 轻质油、杂质等. 废活性炭; 含有有机废气的废活性炭. 生活垃圾; 废果壳、废纸等. 2.1 废气 本项目运营期的大气污染物主要是烃类逸散气体，主要来储罐大呼吸损耗、储罐小呼吸损耗和装卸废气，以非甲烷总烃计。 （1）废气来源与产生量 本项目废矿物油采用拱顶罐储存，在油罐顶部设有呼吸孔，当装卸油品或环境温度变化时，就会引起储罐的大呼吸或小呼吸损耗。前者是与罐中液面变化有关的损耗，后者是与温度变化引起的蒸发空间的热胀冷缩有关的损耗。本项目共设2个拱顶储罐，相关计算参数及计算结果如下。 ① 储罐大呼吸 A、储罐大呼吸年损耗量 依据《石油库节能设计导则》（SH/T3002-2000），拱顶油罐大呼吸损耗公式为： 式中： LDW--拱顶罐年大呼吸蒸发损耗量，m3/a； V1--泵送液体入罐量，m3（11.43 m3）； K--单位换算常数（K=51.6）； KT--周转系数（年周转120次，KT=0.77）； K1--油品系数（K1=0.75）； μY--油蒸汽摩尔质量，kg/kmol（μY=45 kg/kmol）； PY--油品平均温度下的蒸汽压，kPa（PY=70 kPa）。 计算得LDW =0.017 m3/a，即拱顶罐年大呼吸损耗量总共为0.015 t/a。 B、储罐大呼吸最大损耗速率 根据建设单位提供的资料，本项目油泵的抽油效率约为4 t/h，每次转运量为50 t，经计算，其每次转运耗时约为12.5h，每年约为1500h（120次）。依此进行计算，储罐区进/出油时大呼吸最大损耗速率为0.120 kg/h。 ② 储罐小呼吸 A、储罐小呼吸年损耗量 依据《石油库节能设计导则》（SH/T3002-2000），拱顶油罐小呼吸损耗公式为： 式中： LDS--油罐年小呼吸损耗量，m3/a； K2--单位换算系数（K2=3.05）； K3--油品系数（依据《石油库设计节能导则》，K3=0.58）； P--油罐内油品本体温度下的蒸汽压，kPa（P=70 kPa）； Pa--当地大气压，kPa（Pa=97.3 kPa）； D--油罐直径，m（D=2.5 m）； H--油罐内气体空间高度，包括油罐罐体部分预留容积的高度和罐顶部分容积的换算高度（H=1.1 m）； △T--大气温度的平均日温差，℃（△T=10.6℃）； FP--涂料系数（FP=1.0）； C1--小直径油罐修正系数（C1=0.2749）； 计算得LDS=0.277 m3/a，即拱顶罐年小呼吸损耗量为0.242 t/a。 B、储罐小呼吸最大损耗速率 储罐小呼吸是油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出石油蒸气和吸入空气的过程会造成的油气损失。 本项目储罐年小呼吸损耗量约为0.242 t/a，则其小呼吸最大损耗速率为0.034 kg/h。 综上，本项目拱顶油罐大小呼吸年损耗总量为0.257 t/a。 ③ 装卸废气 本项目车载油罐运至厂区，再用输油泵将收集的油转移进入储罐区油罐时，直接用输油泵打入储罐；厂区废矿物油外运时，用输送泵直接将废矿物油打入接收的槽罐车内。上述两种废矿物油的装卸过程有少量有机废气挥发。 A、车载油罐至厂区油罐 参照石油类产品国家强制性标准《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中的标准，即其他油（以润滑油为主）装车损耗率以0.01%计算，则为0.050 t/a，最大损耗速率为0.025 kg/h。 B、厂区油罐至外运槽罐车 外运槽罐车应配备蒸汽密闭回收（气相平衡管）设施，在装载过程中排放的非甲烷总烃通过蒸汽连通系统返回厂区油罐，此部分废矿物油挥发可忽略。 综上所述，本项目营运期间储罐区与装卸区产生的非甲烷烃类总量为0.307 t/a，最大排放速率为0.179 kg/h。具体情况见表12。 表12 项目运营期间非甲烷总烃排放情况一览表 序号; 污染物; 产生环节; 排放量（t/a）; 最大排放速率（kg/h）. 1; 非甲烷总烃; 大呼吸过程; 0.015; 0.120. 2; 小呼吸过程; 0.242; 0.034. 3; 装卸过程; 0.050; 0.025. 4; 综合; 0.307; 0.179. （2）废气治理措施 ① 有组织排放废气防治措施 根据《危险废物污染防治技术政策》，危险废物的贮存设施须有泄露液体收集装置及气体导出口和气体净化装置，故项目设置1套气体净化装置。 项目参考《洛阳安工油品有限公司年回收5000吨废矿物油项目竣工环境保护验收报告》、《杭州迪克森油脂有限公司迁建项目环境影响报告书》及同类已建成项目的废气回收净化设施，储油罐呼吸孔排放的废气通过活性炭吸附油气回收装置处理后由15m高排气筒排放。 该装置利用活性炭吸附剂对油气/空气混合气的吸附力的大小，实现油气和空气的分离。油气通过活性炭等吸附剂，油气组分吸附在吸附剂表面，然后再经过减压脱附，富集的油气用真空泵抽吸到油罐；而活性炭等吸附剂对空气的吸附力非常小，未被吸附的尾气经排气管排放。该装置优点是可以达到较高的处理效率，排放浓度低，可达到很低的值。 该处理装置有机废气处理效率大于85%，处理后排放量为0.038t/a；排气筒内径0.2m，排放浓度为21.71mg/m3，处理后非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准排放限值。 ② 无组织排放废气防治措施 建设项目无组织排放废气主要为废矿物油装卸废气。建设单位拟采取如下措施，以减少装卸废气的无组织排放量及对环境的影响： A、废矿物油转入储罐的方式采用输油泵将废矿物油直接打入储罐的方式，减少了废气的挥发，转送过程中损耗的废矿物油量较少。 B、废矿物油从储罐输送至外运槽罐车过程中保持气压平衡。 废矿物油从油罐输送至外运槽罐车过程中，一般会由于“呼吸”作用导致罐内的气压增加或减少，挥发出的物料随着气流排放。本项目采用气压平衡来控制该部分的无组织排放量，如图6所示。 储罐的出料口与槽罐车进料口通过物料泵相连，开启物料泵时，物料从储罐进入槽罐车，槽罐车内的气压增加，同时储罐内的气压下降，槽罐车的出气口与储罐的进气口用管道连通，因此，由于气压差的原因，槽罐车内的气体向储罐内流动，使两罐内的压力平衡。整个系统为封闭回路，无排空点，因此，此装卸过程不会产生无组织排放。 C、全面优化考虑机泵和阀门等选择，针对不同介质、温度、压力、流速等选取不同的机泵和阀门，其密封性能为首要考虑因素。 D、加强有关附属设施的维修、保持油罐的严密性，改进油罐的操作管理，对阻火器、机械呼吸阀瓣、量油孔每年彻底检查两次，做到气密性符合要求。 通过以上措施，可以减少无组织废气的排放，减少对周围大气环境的影响。 图3 废矿物油进入槽罐车时的无组织排放控制措施 2.2 废水 （1）用排水情况 本项目用水主要为厂区工作人员的生活用水、绿化用水，无生产用水。 本项目储罐中含少量水分的废矿物油全被抽取至罐车内，且项目废矿物油平均每6天转运一次，清运频次较频繁，无油罐切水产生；项目储罐平均每4年清洗一次，建设单位委托有资质单位对项目所有储罐使用轻油进行清洗；运输车辆委托有资质单位清洗，不在项目所在厂区内进行清洗，因此无清洗废水产生；废矿物油装卸时偶尔会有滴漏，及时采用抹布擦拭，不用水冲洗地面，无地面冲洗水产生。因此，本项目无生产废水产生，项目排水主要为生活污水。 ① 生活用排水 项目运营期劳动定员8人，厂内不提供员工食宿，全年生产天数360天。根据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB 61/T 943-2014）和类比同类行业工作人员用水情况，员工生活用水定额取35L/人天，则项目生活用水为0.28 m3/d（84.0 m3/a）。 排水系数按80%计，则生活污水量为0.22 m3/d（67.2 m3/a）。 ② 绿化用水 项目建成后绿化面积约264m2，根据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB 61/T 943-2014），绿化用水定额为2.0L/（m2d），绿化用水量为0.53 m3/d。根据当地气候条件，按年绿化浇灌150天计，则年绿化用水量79.5 m3/a。 项目建成后用水量为0.81 m3/d（163.5 m3/a），排水量为0.22 m3/d（67.2 m3/a）。 （2）水平衡分析 本项目用、排水量情况见表13，水平衡见图4。 表13 项目用、排水量一览表 用水项目; 使用数量; 用水指标; 日用水量（m3/d）; 耗损量 （m3/d）; 排水量 （m3/d）. 生活用水; 8人; 35 L/（人·d）; 0.28; 0.06; 0.22. 绿化用水; 264m2; 2.0 L/（m2d）; 0.53; 0.53; 0. 合计; -; 0.81; 0.59; 0.22. 新鲜水 0.81 0.06 0.22 生活用水 绿化用水 0.28 0.53 0.53 通过化粪池收集后委托外运处置 图4 项目水平衡图 单位：m3/d （3）废水水质 类比同行业污水水质情况，项目生活污水主要包括盥洗、洗手污水等，主要污染物为COD、BOD5、SS和氨氮。项目生活污水水质见下表14。 表14 项目生活污水水质表 废水种类; 废水量 （m3/d）; 废水量 （m3/a）; 主要污染物浓度（mg/L）. COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水; 0.22; 67.2; 360; 150; 200; 15. （4）废水的治理与排放 本项目生活污水通过化粪池收集后委托外运处置，不外排。 2.3 噪声 本项目的噪声源有运营过程中的装卸噪声、油泵和风机运转噪声和车辆运输噪声，主要为吸油泵和风机设备噪声，通过选取低噪声设备、基础减震、加强管理及距离衰减等降噪措施后，均可使厂界达标。主要噪声源及措施见表15。 表15 项目主要噪声源及排放状况表 声源 编号; 噪声源; 采取措施前单台设备声压级dB(A); 运行台数; 环评建议降噪措施; 降噪效果. 1; 吸油泵; 65~75; 1; 选用低噪设备、基础减震; 15. 2; 风机; 65~85; 1; 15. 3; 车辆; 60~70; 1; 加强管理、限制车速、禁止鸣笛; 10. 2.4 固体废物 根据前述工艺流程分析分析，拟建项目运营期产生的固体废物包括：含油废劳保用品、清洗废油和生活垃圾。本项目储罐输出阀门位于罐体底部，油泵输送时废矿物油全部被抽取至罐车内，且项目废矿物油平均每6天转运一次，清运频次较频繁，无切罐废渣产生。 （1）固体废物产生情况分析 ① 固体废物产生情况 A、含油废劳保用品 建设项目对于装卸时不小心滴漏的废矿物油，及时采用抹布擦拭，保证地面的清洁，故工作人员日常工作中使用的工作服，废手套，清理地面、设备使用的抹布，沾有废矿物油，不清洗，定期更换，产生量为0.02 t/a。 B、清洗废油 项目储罐平均每4 年清洗一次，建设单位委托有资质单位对项目所有储罐使用轻质油进行清洗，产生废油0.01 t/a（0.04 t/次）。 C、废活性炭 储油罐产生的大小呼吸废气，采用活性炭吸附处理，通过类比分析，项目废活性炭产生量约为1.22 t/a。 D、生活垃圾 本项目员工8人，生活垃圾每天按照0.5 kg/人计算，则产生量约1.20 t/a。 ②固体废物属性判定 结合工艺流程及生产运营过程中的副产物产生情况，根据《中华人民共和国固体废物污染防治法》《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），对建设项目产生的固废、副产物给出判定依据及结果，具体见表16。 表16 固体废物属性判断 序号; 副产物/固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量 （t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 含油废劳保用品; 设备、地面清理; 固态; 废矿物油、抹布、手套等; 0.02; √; /; 《固体废物鉴别导则（试行）》. 2; 清洗废油; 储罐清洗; 液态; 轻质油、杂质等; 0.01; √; /. 3; 废活性炭; 废气处理; 固态; 含有有机废气的废活性炭; 1.22; √; /. 4; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 废纸等; 1.20; √; /. ③固体废物产生情况汇总 项目运营期产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况见表17。 表17 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量(t/a). 1; 含油废劳保用品; 设备、地面清理; 固态; 废矿物油、抹布、手套等; 危险固废; 国家危险废物名录（2016）; T/In; HW49; 900-041-49; 0.02. 2; 清洗废油; 储罐清洗; 液态; 轻质油、杂质等; 危险固废; T，I; HW08; 900-249-08; 0.01. 3; 废活性炭; 废气处理; 固态; 含有有机废气的废活性炭; 危险固废; T/In; HW49; 900-041-49; 1.22. 4; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 废纸等; 生活垃圾; /; 99; /; 1.20. （2）固体废物治理排放情况分析 建设项目固体废物产生总量约为2.45t/a，其中危险废物1.25t/a、生活垃圾1.2 t/a，其排放情况如下： ① 危险废物 含油废劳保用品、清洗废油、废活性炭属于《国家危险废物名录》（2016版）确定的危险废物，故含油废劳保用品、清洗废油、废活性炭由危废暂存间暂存后，委托有资质单位进行处置。 ② 生活垃圾 生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。 通过以上措施，拟建项目固体废物均得到了妥善处置和利用，实现了零排放。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 油罐呼吸 | 非甲烷总烃 | 146.83 mg/m3 0.257 t/a | 21.71 mg/m3 0.038 t/a |
|  | 装卸 |  | 0.025 kg/h 0.050 t/a | 0.025 kg/h 0.050 t/a |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 | 0.22 m3/d 67.2 t/a | 0 |
|  |  | COD | 300 mg/L 0.020 t/a | 0 |
|  |  | BOD5 | 150 mg/L 0.010 t/a | 0 |
|  |  | SS | 200 mg/L 0.013 t/a | 0 |
|  |  | NH3-N | 15 mg/L 0.001 t/a | 0 |
| 固体 废物 | 设备、地面清理 | 含油废劳保用品 | 0.02 t/a | 0.02 t/a |
|  | 储罐清洗 | 清洗废油 | 0.01 t/a | 0.01 t/a |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 1.22 t/a | 1.22 t/a |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 1.20 t/a | 1.20 t/a |
| 噪声 | 本项目噪声源主要是风机、车辆产生的噪声，噪声源强为70~80dB（A）经选取低噪声设备、基础减震、加强管理及距离衰减后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目在建设和运行过程中对项目地区域生态环境的影响主要表现在项目建设期土建工程扰动和破坏地表。项目后期运营时，需加强绿化并要对绿化妥善管理，同时采取厂区内地面和道路硬化措施，不仅能美化环境，对抑尘降噪及净化空气都有益处，使项目周围的生态环境得到改善。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目主要对现有厂房进行改造施工，主要为地面的防渗处理。环评要求委托有资质单位进行施工期环境监理。 1、环境空气影响分析 施工期大气环境影响因子主要为扬尘，来自车辆运输等。 施工期建设单位应加强施工环境管理，严格落实《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》和《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/393-2007）中相应的环保措施要求，落实建设项目“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施，加强物料堆场扬尘监管。严格落实物料堆场抑尘措施，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。严禁露天装卸作业和物料干法作业。 采取以上有效的防尘措施后，施工期扬尘对周围环境影响较小。 2、水环境影响分析 施工期废水主要为车辆冲洗废水等，主要污染物为悬浮物。施工废水经沉淀池沉淀处理后回用于厂区地面洒水，不外排，对周围地表水环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目施工期主要施工内容为砖砌围墙等，施工期噪声主要源自车辆运输等噪声，噪声源强在75~90dB(A)之间。 按照点声源噪声传播衰减模式计算可知，施工期噪声在10m处可衰减到70dB(A)，可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间限值。距离施工区30m外施工噪声贡献值已低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类昼间标准。施工噪声不会出现扰民现象。建设单位应尽量选用低噪施工设备，严格操作规范，合理安排施工时间，减小施工噪声对周围声环境质量的影响。 4、固体废物影响分析 施工期固废主要为排水沟开挖产生建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 建筑垃圾送往指定场所进行处理，施工人员生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。在采取上述措施后，施工期固体废弃物对周围环境影响较小。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目运营期的大气污染物主要是烃类逸散气体，主要来储罐大呼吸损耗、储罐小呼吸损耗和装卸废气，以非甲烷总烃计。储罐大小呼吸废气产生量为0.257 t/a，装卸废气产生量为0.250 t/a。 （1）评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-2018），评价等级判定见表18。 表18 评价工作等级判据对照表 评价工作 分级判据; 一级; 二级; 三级. Pmax≥10%; 1%≤Pmax<10%; Pmax<1%. 本项目情况; Pmax<1%. 评价等级; 三级. 大气评价工作等级通过估算模式计算本项目主要大气污染物的最大地面浓度占标率来确定，计算公式如下： Ln=10lg(i=1n10LA(r)10) 式中：Pi——第i个污染物的最大地面占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度mg/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量标准mg/m3。 （2）估算模型参数表 本项目估算模型参数表如表19。 表19 本项目估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 41.8. 最低环境温度/℃; -18.6. 土地利用类型; 建设用地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; ——. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; ——. 岸线方向/°; ——. （3）有组织排放废气影响分析 本项目有组织废气为非甲烷总烃。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-2018），本次评价预测模式应选择估算模式（AERSCREEN）预测。预测参数见表20，估算结果见表21。 表20 项目有组织废气排放预测参数 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流量/（m3/h）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y. 1; P1; 12; 12; 340; 15; 0.4; 5000; 20; 8640; 正常; 1.26×10-8. 表21 估算结果一览表 污染源; 污染物; 估算结果. Cmax(mg/m3); COi(mg/m3); Pi(%); D10%(m). 有组织废气; 非甲烷总烃; 1.26E-03; 300; 4.2E-04; 120. 由表21估算结果，对照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-2018），确定大气评价等级为三级。预测结果显示非甲烷总烃最大浓度为0.000126mg/m3，且无超标点，本项目不需设置大气环境防护距离。 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018），本项目有组织废气排放口均属于一般排放口。按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）中二级评价的要求，评价结果应包括污染物排放量核算表。具体见表22。 表22 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率(kg/h); 核算年排放量/(t/a). 1; 一般排放口; P1; 非甲烷总烃; 1.14; 0.004; 0.087. 本项目配设废气收集净化设施，储油罐呼吸孔排放的废气通过活性炭吸附油气回收装置处理后由15m高排气筒排放。 综合分析，本项目对周围环境空气影响较小。 2、地表水环境影响分析 本项目运营期主要为生活污水，产生量约为0.22m3/d（合计67.2m3/a），水质简单，本项目生活污水通过化粪池收集后及时清运沤肥处置，对地表水环境无不良影响。 3、地下水环境影响分析 本项目新建厂房，并进行防腐防渗处理，在非正常状况下，防渗层破损，泄漏的废矿物油透过破损的防渗层污染土壤和地下水，根据预测，石油烃的浓度在整个运移过程中均低于检出限，综合分析，本项目运行对地下水环境影响较小。环评要求建设单位必须严格落实防渗措施，防止污染物下渗进入地下水环境中；一旦发现泄露，及时切断污染源，采取相应的措施防治，将影响降至最小。详细分析见地下水环境影响专题。 4、声环境影响分析 （1）设备运行噪声影响分析 根据现场勘察和厂区平面布局设计图，采用点距离衰减公式，计算本项目主要噪声源对厂界噪声贡献值的最大值，具体噪声源对厂界声环境预测结果见表23。 表23 厂界噪声预测结果 预测点; 贡献值; 标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#：西厂界; 39.4; ≤60; ≤50; 达标; 达标. 2#：北厂界; 36.9; 达标; 达标. 3#：东厂界; 41.6; 达标; 达标. 4#：南厂界; 43.9; 达标; 达标. （2）车辆交通噪声影响分析 本项目作为收集、转运项目，建设后周边运输车辆属于高噪声设备，会影响运输道路沿线周边居民的居住声环境。为了减少声环境影响，应在运行过程中禁止鸣笛，限制车辆行驶速度，不随意停车。 （3）声环境影响分析结论 以上分析表明，通过选用低噪声设备，采取基础减震、隔声等降噪措施，并增加厂区绿化，厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类，对外环境影响不大。 环评要求汽车进出厂时减速，装卸货物时轻拿轻放，同时防止货物与地面或其他硬件碰撞，可以做到厂界噪声达标，不会对周边环境造成影响，项目最近声环境保护目标距离项目较远，对保护目标无影响。 5、固体废物影响分析 根据工程分析，本项目运营期产生的固体废物主要为含油废劳保用品、清洗废油、废活性炭以及职工办公产生的生活垃圾等。 根据《国家危险废物名录》（2016年）分类要求，含油废劳保用品、清洗废油、废活性炭属于《国家危险废物名录》确定的危险废物，在危废暂存间暂存后，委托有资质单位进行处置；生活垃圾由当地环卫部门及时收集、清运并妥善处置。 建设项目固废产生及处理处置情况见表24。 表24 建设项目固体废物利用处置方式一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量(t/a); 利用处置方式. 1; 含油废劳保用品; 设备、地面清理; 危险固废; HW49; 900-041-49; 0.02; 委托有资质单位进行处置. 2; 清洗废油; 储罐清洗; 危险固废; HW08; 900-249-08; 0.01. 3; 废活性炭; 废气处理; 危险固废; HW49; 900-041-49; 1.22. 4; 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; /; /; 1.20; 环卫清运. 由表24可知，建设项目产生的固体废物均得到有效处置，对周围环境影响较小。 本项目建设单位运营产生的含油废手套等劳动用品、清洗废油、废活性炭分类暂存于危废暂存间，及时交由有危废资质单位进行处置。 危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）相关要求对其进行贮存及转移。评价提出以下要求： ①做好危险废物从产生环节到危废暂存间运输过程中防护工作，避免散落、泄漏； ②项目危险废物按其分类不同，分别收集、贮存、标识，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装，应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，容器必须完好无损； ③装载液体危险废物的容器必须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，容器材质与衬里要与危废相容，容器必须设置放气孔； ④参照《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001），项目危废暂存间为重点防渗区，基础必须防渗，防渗层为2mm厚的高密度聚乙烯或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）； ⑤危废暂存间要关注“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），其地面及裙脚采用防渗、耐腐蚀材料铺设，且表面无裂缝，设置围堰或导流沟； ⑥危废暂存间所在地质结构稳定，远离周围居民区及易燃易爆等危险品仓库，设置相应警示标志； ⑦危险废物危险废物的贮存须做好废物情况的台账记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库及出库日期、接收废物单位名称，并定期对贮存情况进行检查； ⑧按《危险废物转移联单管理办法》要求，填写危险废物转移联单，加盖公章并存档。 通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境影响较小。 6、环境风险分析 本项目为危险废物收集、暂存建设项目，仅作为临时存放、转运场所，不对废矿物油进行加工处置。依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对本项目可能产生的环境风险进行分析、预测与评价。 6.1环境风险识别 （1）物质危险性 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 A1，项目可 能涉及的风险物质为废矿物油，其理化性质见表25。 表25 废矿物油主要成分的理化性质和毒性 物质名称; 相态; 比重; 易燃、易爆、毒性（导则分类）; 毒性. 燃点 (℃); 闪点 (℃); 沸点 (℃); 爆炸 极 限 %(vol); 危险 特性; LD50(mg/kg) (大鼠经口); 车间标准 (mg/m3); 程度 分级. 废矿物油; 液相; 0.85- 0.92; 184-238; 143-189; 282-3 38; /; 可燃; /; /; /. 由表辨识结果，废矿物油具有可燃性，如遇火源可能引发火灾事故，火灾引发的次生环境问题中 不完全燃烧产生的废气，随气流运动逐渐扩散，从而污染大气环境，损害影响范围内人体健康，并造成一定的经济损失；本项目产生的废气具有一定的毒性，存在一定的环境风险。 （2）生产过程中可能存在的危险 项目废矿物油采用卧式储罐进行收集，收集后经厂区周转外运处置单位进行处置，收集后经暂存、称量后外运，但如操作不当可能出现废矿物油泄漏及火灾状况下产生的污染。 运输风险主要体现在人工转运或交通事故过程造成车辆倾覆、包装破损，继而使废矿物油泄漏到环境中，进入水体、土壤，从而对环境造成危害。 因电气设施老化，气温过高或由于管理不严，有明火进入车间，则可能引发废矿物油燃烧火灾。 废矿物油及其他可燃物燃烧产生CO等污染物对周边环境产生污染，通过空气进入人体造成危害。 6.2风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重 大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目废矿物油的暂存，不进行处置。建设项目Q值确定表见表26。 表26 建设项目危险物质Q值 序号; 危险物质名称; 最大存在总量/t; 临界量 Qn/t; 该种危险物质 Q 值. 1; 废矿物油; 50; 2500; 0.02. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录 C 中相关内容： 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值，即为Q本项目风险物质数量与临界量比值 Q=0.02<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）本项目不在环境敏感地区内，涉及物质为一般毒性物质，非重大危险源，本项目环境风险潜势为I。建设项目环境风险潜势划分见表27。 表27 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ +; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ + 为极高环境风险。. 6.3环境风险评价工作等级及评价范围 建设项目环境风险评价工作级别划分情况详见表28。 表28 环境风险评价工作级别判定表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ +; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。. 按照风险评价工作级别划分规定，确定本项目风险评价工作等级为简单分析，因此，本次评价依据导则要求进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。 6.4风险源项分析 本项目存在的主要环境风险源项有：因废矿物油泄漏，产生非甲烷总烃影响环境空气质量；仓储区防渗层出现裂缝，防渗防腐及事故收集池功能失效等问题导致泄漏的废矿物油污染土壤、地下水环境。 6.5最大可信事件分析 类比调查，导致废矿物油泄漏污染环境的主要原因为：野蛮装卸，废矿物油包装材料或储罐破损；装卸及储存区防腐防渗性能下降；衬垫材料不良或人为破坏引起衬垫失效等。 6.6环境风险事故防范措施 （1）场地建设要求 项目建设必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求做好地面防渗，同时设置导流沟和收集池及事故池，设置围堰并采取底部和围堰防渗处理。 废矿物油回收储存区地面四周设有导流沟，泄漏的废矿物油经地面设置的导流沟收集进入事故池，事故池配设围堰，确保事故下废液不外排。本项目属于暂时贮存方式，具体要求如下： 1）贮存设施的选址与设计方面 a.设施底部必须高于地下水最高水位。 b.地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 c.库房内地面、墙裙、收集池必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。基础必须防渗，防渗层为至少6m粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 d.应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 e.必须有泄露液体收集装置、气体导出口和排气装置。要有安全照明设施和观察窗口。 2）危险废物贮存设施的安全防护 a.危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 b.危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。 c.危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具。 d.危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 （2）对废矿物油暂存点提出以下要求： ①禁止露天堆放，应定期清理、清运； ②废矿物油的贮存场所应防泄漏预警设施，设置耐腐防渗地面隔离层，应避免遭受雨淋水浸； ③应设有适当的防火装置； ④作为危险品贮存点，必须设立警示标志，只允许专门人员进入贮存设施； ⑤应避免贮存大量的废矿物油或贮存时间过长，贮存点应有足够的空间，暂存时间最长不得超过20天，长期贮存时间最长不得超过1年。 （3）运输安全防范措施 本项目废矿物油的转运装置是防腐防渗的容器，根据《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012），对运输过程的安全管理提出如下要求： 1）根据《危险废物转移联单管理办法》和《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》的规定，必须办理危险废物转移联单手续。 2）建设单位在危险废物转移之前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，通过《陕西省固体废物综合管理信息系统》申请电子联单。 3）每转移一车（次）同类危险废物，执行一份电子联单；并如实填写电子联单中产生单位栏目。危险废物转移时，通过《陕西省国体废物综合管理信息系统》打印危险废物转移纸质联单，加盖公章，交付危险废物运输单位随车携带。 4）危险废物运输按照联单对危险废物填写的情况核实，通过扫描电子联单条码进行交接确认，并在运输过程中随车携带。 5）危险废物运至接受单位后，运输单位将随车携带的纸质联单交接受单位，危险废物接受单位按照联单内容对危险废物核实验收，通过扫描单子联单条码进行接受确认。 6）接受危险废物的当天，接受单位应当通过《陕西省固体废物综合管理信息系统》打印纸质联单一式叁份，加盖公章，一份自留存档，一份交运通单位，另一份在十日之内交付移出单位。 7）移出地和接收地环境保护主管部门通过《陕西省固体废物综合管理信息系统》打印纸质联单，自留存档。 8）危险废物接受单位验收发现危险废物的名称、数量、特征、形态、包装方式与联单填写内容不符的，应当及时向接受地环境保护行政主管部门报告，并通知移出单位。 9）纸质电子联单保存期限应与危险废物贮存期限相同。 10）车辆必须悬挂“危险废物”字样及相应标志； 11）运输危险废物的车辆应配备GPS设备，严格遵守交通、消防、治安等法规，并应控制车速，保持与前车的距离，严禁违章超车，确保行车安全。驾驶人员一次连续驾驶4小时应休息20分钟以上，24小时之内实际驾驶时间累积不超过8小时； 12）运输中使用专用车辆，严禁采用三轮机动车、全挂汽车列车、人力三轮车、自行车和摩托车装运废矿物油； 13）必须配备随车人员在途中经常检查，如有丢失、被盗，应立即报告发生地的交通运输、环保主管部门，高速公路上发生丢失、被盗，应立即报告高速巡警，并由交通运输主管部门会同丢失发生地的公安部门和环保部门查处； 14）合理规划运输路线及运输时间，尽可能避免运载废矿物油的车辆穿越学校、医院和居住小区等人口密集区域，并尽可能远离河道、水渠等敏感区域； 15）运达卸货地点后，因故不能及时卸货，在待卸期间行车和随车人员应负责看管车辆和所装危险废物； 16）运输车辆应取得《道路危险货物运输许可证》。 17）应急预案措施 运输时，严格按照已制定的路线进行，出现事故时，严格按照应急预案的要求，工人在防护服、防腐手套及专业眼镜的保护下开展液体收集及防扩散现场处置工作。 ①危险废物运输车辆在装卸、运输过程中发生车辆故障、危险废物包装物破裂泄漏污染、危险废物燃烧（爆炸）、人身伤害等事故现象。 I.危险废物运输车辆驾驶员（副驾驶员）立即实施应急自救工作，设立事故现场区域警戒线，并向单位应急救援小组组长（副组长）报告事故情况。 II.运输车辆驾驶员应急自救方式 运输车辆驾驶员和押运员应根据事故实际情况，充分借助现场现有的装备和有限的力量，采取车辆故障原因排查维修、局部泄漏污染堵漏、使用灭火器灭火、安全隔离爆炸物，实施人员伤害自救等有限措施，有限控制事态的进一步恶化。 III.运输车辆驾驶员报告的内容 运输车辆驾驶员向单位应急救援小组组长（副组长）报告事故发生的时间、地点、原因、事故最新状态、已采取的措施情况及其简要经过。 ②应急救援小组组长在了解清楚事故现场的基本情况后，立即通知应急救援小组各成员赶赴事故现场实施救援和处置工作。 I.根据车辆发生的故障现象，逐项排查车辆故障原因，掌握车辆零部件的损坏程度，备品备件的准备情况。 II.依据车辆的具体受损情况，就地做到能自修则自修，采取局部换件、重点维修、整体调校的维修方式，从快排除车辆故障。 III.若需要将所运危险废物及时运离现场时，应组织车辆及时转运。清理过程中所产生的一切废物，应按危险废物进行处理处置。 （4）运输、装卸应符合《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT617-2004）的有关规定： 1）司机必须按国家有关规定进行岗位培训，执证上岗； 2）运输人员应掌握废矿物油的化学和物理性质及应急措施；须进行处理危险废物和应急救援方面的培训，以及通过何种方式联络应急响应人员； 3）进入装卸作业区，不准携带火种； 4）运输车辆车厢、底板必须平坦完好，周围栏板必须牢固；车辆具有防雨、防潮、防晒功能；每辆车设有明显防火标志，并配备相应的防泄漏措施； 5）须持有通行证，其上应证明废矿物油来源、性质、数量、运往地点。 6.7环境风险应急预案 环评要求：本项目运营机构应建立健全突发环境事件应急预案，并向环保监管部门备案。 项目环境事件应急预案应结合企业及当地政府区域突发环境事件应急预案编制，并与之相衔接，以实行有效的分类管理、分级响应和联动。 一旦发生环境事件，本项目运营机构必须立即实行自救，采取措施控制事态发展，及时向地方人民政府报告，超出本企业应急处置能力时，启动上一级预案，由地方政府动用社会应急救援力量；在政府的统一领导下，加强各部门之间协同与合作，提高快速反应能力；针对不同污染源所造成的环境污染，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境事件造成的危害范围和社会影响相适应；充分发挥地方人民政府职能作用，坚持属地为主，实行分级响应。企业应接受地方政府的统一领导，与地方政府部门协同合作，严谨、快捷、有序、冷静地应对突发环境事件。积极做好应对环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，加强应急监测力量；充分利用企业及社会现有专业与兼职的环境事件应急资源。 项目具体应急预案纲要详见表 29。 表29 项目突发事故应急预案纲要 7.土壤环境影响分析 对照《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）中HJ2.1建设项目污染影响和生态影响的相关要求可判断本项目土壤环境影响类型为污染影响型。根据附录A 土壤环境影响评价项目类别，本项目属于环境和公共设施管理业中的Ⅱ类。本项目占地面积为2860m2≤5hm2，因此本项目占地规模为小型。本项目周边无土壤环境影响目标，因此，判定本项目地周边的土壤环境敏感程度为不敏感。本项目类别为Ⅱ类、占地规模为小型，周边的土壤环境敏感程度为不敏感，根据导则中表4 污染影响型评价工作等级划分表，本项目为三级评价。 类比分析，本项目对废矿物油进行暂存，无生产废水，员工生活污水经化粪池预处理后定期清运沤肥肥田。建设单位落实各项防泄漏及防渗措施，项目对周围土壤环境的影响较小。 表30 土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况; 备注. 影响 识别; 影响类型; 污染影响型√；生态影响型；两种兼有. 土地利用类型; 建设用地√；农用地；未利用地. 占地规模; 占地面积为 2860m2. 敏感目标信息; 敏感目标（）、方位（）、距离（）. 影响途径; 大气沉降；地表漫流√；垂直入渗√；地下水；其他（）. 全部污染物; /. 特征因子; /. 所属土壤环境影响 评价项目类别; Ⅰ类；Ⅱ类√；Ⅲ类；Ⅳ类. 敏感程度; 敏感；较敏感√；不敏感. 评价工作等级; 一级；二级；三级√. 现状 调查 内容; 资料收集; a）√；b）√；c）√；d）√. 理化特性; 同附录 C. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围外; 深度; 点位布置图. 表层样点数; 3; 0; 0~20cm. 柱状样点数; 2; 0; 0~0.5m， 0.5~1.5m， 1.5~3m 分别取样. 现状监测因子; 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB/15618-2018）及《土壤环境质量 建设用地土壤污染风 险管控标准（试行）》（GB/36600-2018）》中基本项目，同 时监测了 pH 值和土壤含盐量。. 现状 评价; 评价因子; 同监测因子. 评价标准; GB15618√；GB36600√；表 D.1；表 D.2；其他（）. 现状评价结论; 各监测点各监测项目均满足 GB/15618-2018 和 GB/36600-2018 中风险筛选值. 影响 预测; 预测因子. 预测方法; 附录 E；附录 F；其他（）. 预测分析内容; 影响范围（） 影响程度（）. 预测结论; 达标结论：a）；b）；c） 不达标结论：a）；b）. 防治 措施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控；其他（; ）. 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. 信息公开指标. 评价结论; 采取环评提出的措施，影响可接受。. 注 1：“”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作，分别填写自查表。. 三、环境监测与管理 （1）环境监测目的 环境监测目的在于了解和掌握项目环境污染状况，一般包括以下几个方面: ①定期监测污染物排放浓度和排放量是否符合国家、省、市和行业规定的排放标准，确保污染物达标排放； ②分析所排放污染物的变化规律和环境影响程度，为控制污染提供依据，加强污染物处理装置的日常维护使用，提高科学管理水平； （2）环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 818-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）及相关污染监测技术规范，建设单位应对项目运行期的污染物排放进行监测，环境监测计划详见表31。 表31 项目环境监测计划表 污染源; 监测项目; 监测点位置; 监测 频率; 控制标准. 环境空气; 非甲烷总烃; 上风向、下风向各设1个监测点; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值. 地下水环境; pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、石油类、高锰酸盐指数、总硬度、溶解性总固体、挥发酚; 厂址上、下游边界附近各设1个点; 每年1次; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准. 声环境; Leq（A）; 项目厂界四周各设1个点; 每年1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 土壤环境; pH、汞、镉、砷、铜、铅、铬、锌、镍、石油烃; 项目厂址附近设1个点; 每年1次; 《土壤环境质量 建 设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/36600-2018）》和《土壤环境质量 农用地 土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/15618-2018）. 四、污染物排放一览表 本项目运营期污染物排放清单见表32。 表32 建设项目污染源排放清单 治理对象; 污染物种类; 污染防治措施; 排放量; 排放 浓度; 标准. 废气; 油罐 呼吸; 非甲烷总烃; 将呼吸废气引入处理效率为85%的活性炭吸附油气回收装置处理后通过1根15 m高排气筒排放; 0.038 t/a; 21.71 mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 装卸; 采用气压平衡控制无组织排放量; 0.050 t/a; 0.025 kg/h. 废水; 生活污水; COD; 通过化粪池收集后委托外运处置; 0; 0; 废水不外排. BOD5; 0; 0. SS; 0; 0. NH3-N; 0; 0. 固废; 含油废劳保用品; 专用容器分类收集，再危废暂存间暂存后由有资质单位处置，不得随意丢弃; 0.02 t/a; /; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. 清洗废油; 0.01 t/a; /. 废活性炭; 1.22 t/a; /. 生活垃圾; 设置垃圾收集桶集中收集后交环卫部门统一处理; 1.20 t/a; /. 五、环境保护设施竣工验收清单 根据建设项目环境管理的要求，工程建成并进行一段时间试运行后需进行环境保护验收，建设单位需严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》执行，根据项目污染特征，该项目环境保护验收的主要内容列于表32中，供建设单位在组织环保竣工验收时参考。 表33 项目环保竣工验收建议清单 类别; 污染源; 污染防治措施; 执行标准或验收监测要求. 废气; 储罐区和装卸区废气; 将呼吸废气引入处理效率为85%的活性炭吸附油气回收装置处理后通过1根15 m高排气筒排放; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中二级标准. 废水; 生活污水; 通过化粪池收集后委托外运处置; 不外排. 地下水; 粘土铺底，先铺2 毫米厚HDPE（高密度聚乙烯）防渗膜，修防渗混凝土结构地面，再刷2 mm厚环氧树脂漆，渗透系数≤10-10 cm/s。输油管线、吸油泵采用碳钢无缝管线连接。罐区安装摄像头24小时监控; 粘土铺底，先铺2毫米厚HDPE（高密度聚乙烯）防渗膜，修防渗混凝土结构地面，再刷2mm厚环氧树脂漆，渗透系数≤10-10 cm/s。输油管线、吸油泵采用碳钢无缝管线连接。罐区安装摄像头24小时监控；监控井2口，分别位于地下水评价范围上游和下游各1口. 噪声; 吸油泵、风机噪声; 脚座安装减振器，加柔性接头; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准. 固废; 一般废物; 设置5个垃圾桶 集中收集后交环卫部门; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB16889-2008）及修改单要求. 危险废物; 专用容器分类收集于危废暂存间，由有资质部门定期处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. 环境风险; 围堰; 储罐区四周设围堰. 灭火装置; 灭火器、消防沙. 预警装置; 防泄漏、防渗漏预警装置. 六、项目投资及环保投资 本项目从某种意义上说，其投资全部为环保投资。本次环评仅针对项目运营过程中产生的污染物所采取的治理措施作为项目环保投资进行估算，本项目总投资300万元，预计环保投资21万元，占项目建设的7%，其环保投资流向符合本项目的污染特征和区域环境保护要求。环保投资估算见表34。 表34 项目环保设施及投入估算一览表 治理工程; 环保措施; 环保投资 （万元）. 废气; 油罐呼吸阀处设置引风机，将呼吸废气引入处理效率为85%的活性炭吸附油气回收装置处理后通过1根15 m高排气筒排放; 2.5. 废水; 生活污水; 化粪池; 0.7. 地下水; 储存区及装卸区防渗、防腐处理，在罐区安装2个摄像头24小时监控；设置地下水监控井2口; 8.0. 噪声; 吸油泵、风机; 选用低噪声设备、脚座安装减振器，加柔性接头; 0.6. 固废; 生活垃圾; 设垃圾收集桶; 0.2. 危险废物; 设置危险废物暂存间; 0.8. 环境风险; 罐区设置围堰; 1.5. 灭火器、消防沙; 0.5. 防泄漏、防渗漏预警装置; 0.5. 运行维护; 废气处理设施的活性炭更换; 0.4. 化粪池清运; 0.1. 生活垃圾清运; 0.2. 危险废物处置; 1.0. 环境管理; 配备1名环保人员；建立环境管理制度; 2.0. 环境监测; 详见监测计划小节; 2.0. 合计; /; 21.0.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 储罐区和装卸区 | 非甲烷总烃 | 将呼吸废气引入处理效率为85%的活性炭吸附油气回收装置处理后通过1根15 m高排气筒排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2浓度限值 |
| 水污染物 | 生活 污水 | COD、BOD5、氨氮、SS等 | 设置化粪池，由当地村民清运沤肥处置 | 不散排 |
| 固废 | 办公生活区 | 生活垃圾 | 集中分类收集，交由环卫部门统一清运 | 处置率100% |
|  | 仓储及装卸作业区 | 含油废劳保用品、清洗废油、废活性炭 | ## 专用容器分类收集，于危废暂存间暂存后由有资质单位处置，不得随意丢弃 | 处置率100% |
|  |  |  |  | 处置率100% |
|  |  |  |  | 处置率100% |
| 噪声 | 机械噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备、采取隔声、基础减震等措施 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 为降低项目建设对生态环境的影响，项目应在站区及围墙边种植草坪等绿化植物，起到美化环境，净化空气，降低噪声污染等作用。可以根据不同地段的要求，合理搭配各种植物，充分发挥植物净化、防尘、隔声的作用， |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 渭南中磐源通商贸有限公司投资300万元在渭南市临渭区下邽镇韩杨村西建设废矿物油及机动车维修产生的废物，进行危险废物储存。年可中转废矿物油6000吨，废染涂料0.25吨。本项目占地面积2480平方米。本项目将配置5名工作人员，工厂年生产天数360天 本项目总投资300万元，其中环保投资21万元，占总投资额的7%。 2、产业政策符合性 本项目属于“G5990其他仓储业”类别，根据中华人民共和国发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类；经检索《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号），本项目未出现在此目录。因此，本项目的建设符合国家及地方有关法规和现行产业政策。 3、规划、选址合理性分析 本项目位于渭南市临渭区下邽镇韩杨村西。项目所在区域内的供电、通讯等基础设施配套良好，能够满足项目需求。且本项目不处于自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等保护地级饮用水水源保护区内。在严格采取环评提出的各项环保措施的前提下，本项目产生的污染物对周围环境的影响较小。该项目用地符合陕西省渭南市临渭区土地利用总体规划，项目选址合理。 4、环境质量现状 （1）大气：评价区环境空气中PM2.5、PM10、NO2年平均浓度值均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，SO2年平均浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃1小时平均浓度满足小于2.0 mg/m3标准要求。 （2）声环境：本项目厂界四周昼、夜间监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区噪声标准要求。 （3）地下水环境： 评价区地下水监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T148148-2017）Ⅲ类标准。 （4）土壤环境 项目地土壤监测项目（镍、铜、锌、铅、铬、砷、汞、镉）均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地各项目所对应的标准限值。 5、环境影响分析 项目施工期较短且施工期的环境影响较小。严格执行环评提出的相关污染物治理措施，保证废气、废水、噪声及固废达标排放的前提下，施工作业对外环境的影响较小，且随着施工结束随即消失。 营运期环境影响分析结论如下： （1）废气 正常工况下，本项目废矿物油废气主要为储罐区大、小呼吸废气及装卸车时产生的非甲烷总烃废气。将呼吸废气引入活性炭吸附油气回收装置，处理效率≥85%，处理后的废气由15米高排气筒达标排放。废矿物油装卸废气通过采用气压平衡等措施来控制该部分无组织排放量。通过以上措施，本项目对周围大气环境影响较小。 非正常工况：在企业采取有效的污染防治措施和风险防范措施情况下，项目运营期废气非正常工况排放是完全可避免的；此外，发生不正常工况后立即启动应急预案，最大程度减小排放，不会对区域环境空气质量产生不利影响。 （2）废水 ①地表水环境影响分析：正常工况下，项目运营过程生产废水产生，项目废水为员工生活污水，通过化粪池收集后委托外运处置，不外排。因此，不会对地表水环境产生不利影响。 ②地下水环境影响评价：本项目运营期无生产废水，罐区地面进行硬化、防渗、防腐蚀处理，正常工况下本项目不会对地下水造成不利影响。 根据非正常工况发生条件以及同类项目运营经验，非正常工况发生的概率极小，且罐区设有围堰，安装2个摄像头24小时进行监控，对地下水环境产生影响较小。 （3）噪声 项目主要噪声源为风机、输送泵、运输车辆。环评要求建设单位选用低噪声设备、采取基础减振、隔声等降噪措施；加强运营期管理，汽车进出厂区减速慢行，禁止鸣笛；确保项目厂界噪声达标，对项目所在区声环境影响较小。 （4）固废 本项目固体废物处置符合“减量化、资源化、无害化”的处置原则。本项目生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运；所涉及的危险固体废弃物均统一交由有资质的企业进行处置；所有固废全部妥善处置，对环境影响较小。 6、环境风险分析 本项目环境风险主要为事故状态下产生的废矿物油泄漏，根据分析，建设单位通过采取事故防范措施及应急处理措施，可以将本项目的风险降至较低的水平，本项目的环境风险是可以接受的。 本评价程序采用中华人民共和国环境保护行业标准《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）中的环境风险评价流程框图。 根据HJ 169—2018《建设项目环境风险评价技术导则》，长期或临时生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数来那个等于或超过临界量的单元均为重大危险源。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018)，单元内存在危险化学品的数量等于或超过GB18218-2009的表2规定的临界量，即被定为重大危险源。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018)中的规定，本项目储存的废矿物油不构成重大危险源。 发生泄漏事故时，停止全厂生产，对泄漏的原料转移至其他储罐，对泄漏储的物料进行回收和清理。根据事故大小，启动全厂应急救援方案，发生火灾是时启动全厂应急救援方案，报告上级管理部门，向消防系统报警，采取紧急工程促使，防止火宅扩大，并进行消防救火，紧急疏散附近群众，进行救护，对泄漏的废矿物油围堵收集。 7、总结 本项目的建设符合国家及地方，选址合理，符合当地规划要求。本项目在生产过程中会产生各种污染物，在落实污染防治措施的情况下，可实现稳定达标排放，对周围环境影响较小。因此，评价认为在严格落实本报告提出的相关污染防治对策建议的前提下，从环境保护角度考虑，项目建设可行。 - 建议与要求 1、要求 （1）加强维护生产设备，保证设备正常稳定运行，污染物达标排放； （2）认真落实“三同时”制度，认真落实施工期环保监理，认真落实污染治理措施与主体工程同步实施，项目建成后应及时到环保部门申请竣工验收，验收合格后方可正式投入运营； （3）环评要求本项目建设单位在项目正式运营前应依法取得危险废物经营许可证，在未取得相关资质或许可前，不得开展经营活动。 2、建议 （1）加强企业管理的同时，提高环境保护意识，加强环境管理，提倡清洁文明生产； （2）项目设计方案应采取绿色、节能、环保等理念，采用新型材料、新工艺、新技术、新设备，充分利用节能型、环保型建筑材料； （3）进一步加强对职工环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，做到环境保护、人人有责，落实到每个员工身上，认真做好危险废物的分类收集工作。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

渭南中磐源通商贸有限公司

废矿物油及机动车维修产生的废物

地下水环境影响专项评价

二〇一九年七月

目  录

1 总论	1

1.1 评价任务与内容	1

1.2 评价执行标准	1

1.3 编制依据及工作程序	2

2 地下水环境影响识别	5

2.1 基本要求	5

2.2 地下水环境影响途径识别	5

2.3 地下水环境影响评价特征因子筛选	5

3 评价范围、评价工作等级及环境保护目标	7

3.1 评价范围	7

3.2 评价工作等级划分	8

3.3 环境保护目标	9

4 自然地理与水文地质环境	10

4.1 地形地貌	10

4.2 地层岩性	10

4.3 水文地质条件	11

5 调查区现状调查与监测	17

5.1 地下水环境现状监测	17

5.2 地下水环境质量现状评价	20

6 地下水环境影响评价	24

6.1 施工期地下水环境影响分析	24

6.2 运营期地下水环境影响分析	24

7 地下水环境保护措施	31

7.1 源头控制措施	31

7.2 分区防渗措施	32

7.3 地下水环境监测与管理	34

7.4 应急响应	35

8 小结	38

- 1 总论

1.1 评价任务与内容

- 1.1.1 评价任务

本次地下水环境影响评价任务是识别地下水环境影响，确定地下水环境影响评价工作等级；开展地下水环境现状调查，完成地下水环境现状监测与评价；预测和评价建设项目对地下水水质可能造成的直接影响，提出有针对性的地下水污染防控措施与对策，制定地下水环境影响跟踪监测计划和应急预案。

- 1.1.2 评价内容

依据评价任务，本次评价主要分为如下几个方面内容：

（1）分析有关国家和地方地下水环境保护的法律、法规、政策、标准及相关规划等资料；了解建设项目工程概况，进行初步工程分析，识别建设项目对地下水环境可能产生的直接影响；开展现场踏勘工作，识别地下水环境敏感程度；确定评价工作等级、评价范围、评价重点。

（2）调查评价区的水文地质条件和地下水环境质量现状。

（3）进行地下水环境影响预测，依据国家、地方有关地下水环境的法规及标准，评价建设项目泄漏风险情景下对地下水环境的影响。

（4）提出切实可行的环境保护措施和地下水环境影响跟踪监测计划。

1.2 评价执行标准

评价执行标准见表1.2-1。

表1.2-1  地下水质量评价标准单位    (pH除外)：mg/L

| 项目 | III类标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 6.5~8.5 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) |
| 总硬度(以CaCO3) | ≤450 |  |
| 溶解性总固体 | ≤1000 |  |
| 硫酸盐 | ≤250 |  |
| 氯化物 | ≤250 |  |
| 铁 | ≤0.3 |  |
| 挥发性酚类 | ≤0.002 |  |
| 高锰酸盐指数 | ≤3.0 |  |
| 硝酸盐(以N计) | ≤20 |  |
| 亚硝酸盐(以N计) | ≤1.00 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) |
| 氨氮(NH4+) | ≤0.5 |  |
| 氟化物 | ≤1.0 |  |
| 铬(六价)(Cr6+) | ≤0.05 |  |
| 铅 | ≤0.01 |  |
| 总大肠菌群 | ≤3.0 |  |
| 石油类 | ≤0.05 | 《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) |

1.3 编制依据及工作程序

- 1.3.1 编制依据

1、国家环境保护法律、法规文件

- 《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月26日)；

- 《中华人民共和国水污染防治法》(2008年2月28日)；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》(2016年9月1日)；

- 《中华人民共和国水法》(2002年8月29日)；

- 《中华人民共和国水污染防治法实施细则》(2000年3月20日)；

- 《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》(2016年11月7日)；

- 《建设项目环境保护管理条例》(国务院(1998)第253号令)；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》(中华人民共和国环境保护部令第44号)。

2、技术导则、规范及标准

（1）《环境影响评价技术导则  地下水环境》(HJ 610-2016)；

（2）《供水水文地质勘察规范》(GB 50027-2001)；

（3）《水文调查规范》(SL 196-97)；

（4）《地下水污染地质调查评价规范》(DD 2008-1)；

（5）《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)；

（6）《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)；

（7）《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)；

（8）《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)；

（9）《地下水环境监测技术规范》(HJ/T 164-2004)；

（10）《地下水资源勘察规范》(SL 454-2010)；

（11）《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ/T 338-2007)；

（12）《供水水文地质手册》。

- 1.3.2 工作程序

本次地下水环境影响评价工作可划分为准备阶段、现状调查和评价阶段、影响预测与评价阶段和结论阶段四个阶段(图1.3-1)。

准备阶段：搜集和分析有关国家和地方地下水环境保护的法律、法规、政策、标准及相关规划等资料；了解建设项目工程概况，进行初步工程分析，识别建设项目对地下水环境可能产生的直接影响；开展现场踏勘工作，识别地下水环境敏感程度；确定评价工作等级、评价范围、评价重点。

现状调查和评价阶段：开展现场调查、勘探、地下水监测、取样、分析、室内外试验和室内资料分析等工作，进行现状评价。

影响预测与评价阶段：进行地下水环境影响预测，依据国家、地方有关地下水环境的法规及标准，评价建设项目对地下水环境的直接影响。

结论阶段：综合分析各阶段成果，提出地下水环境保护措施与防控措施，制定地下水环境影响跟踪监测计划，完成地下水环境影响评价。

图1.3-1  地下水环境影响评价路线

- 2 地下水环境影响识别

2.1 基本要求

地下水环境影响的识别应在初步工程分析和确定地下水环境保护目标的基础上进行，根据建设项目建设期和运营期的工程特征，识别其“正常状况”和“非正常状况”下的地下水环境影响。

2.2 地下水环境影响途径识别

识别可能造成地下水污染的装置和设施（位置、规模、材质等）及建设项目在建设期、运营期、服务期满后可能的地下水污染途径。

（1）建设期

项目建设期对地下水的影响主要是在非正常工况下施工废水和生活污水直接排放对地下水水质的直接影响。

（2）运营期

本项目仅对废矿物油进行分类暂存，不实施拆解及后续加工，单次最大储存量不超过60m3。废矿物油储存不涉及用水，正常工况库房不会产生地下水污染。本项目人员较少，主要为职工生活污水，厂区内不设置食堂，生活污水排入化粪池，由当地村民清运沤肥处置。

本项目对地下水环境产生影响的工况为：废矿物油暂存期间发生泄漏，漏液收集池及流经场地防渗防腐层发生破裂，且防腐层破裂位置所在的硬化地面也发生破裂。本环评取最不利情况即如果破裂破损，导致存储废矿物油泄露，通过包气带后进入含水层污染地下水。

针对本项目特点，重点评价运营期建设项目对地下水环境的影响。

2.3 地下水环境影响评价特征因子筛选

识别建设项目可能导致地下水污染的特征因子。特征因子应根据建设项目污废水成分（HJ/T2.3）、液体物料成分等确定。

结合当地的地下水环境特征及本项目的污染特征，地下水特征评价因子如下：

（1）现状调查与评价因子

本次地下水现状监测数据引用《废矿物油及机动车维修产生的废物集中收集暂存项目  环境质量现状监测报告》，主要监测因子为：pH、氨氮、挥发酚、溶解性总固体、总硬度、钾、钠、钙、镁、铅、铁、碳酸盐、重碳酸盐、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、氟化物、亚硝酸盐氮、铬（六价）、总大肠菌群、高锰酸盐指数、石油类共22项，同时监测水位。

（2）影响评价因子

主要评价特征因子为石油类。

- 3 评价范围、评价工作等级及环境保护目标

3.1 评价范围

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），用公式计算法和自定义发确定地下水评价范围。

计算公式如下：

L=α·K·I·T/ne

式中：L——下游迁移距离，m；

α——变化系数，α≥1，一般取2；

K——渗透系数，m/d，评价区含水层主要为松散岩类裂隙孔隙含水层，渗透系数3.7～8.48m/d，本次渗透系数取值8.48m/d；

I——水力坡度，根据区域水文地质资料，水力坡度为0.01；

T——质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne——有效孔隙度，评价区内含水层岩性主要为中细砂岩，ne取相对保守的经验值0.40。

L=α·K·I·T/ne

L=2×8.48×0.004×5000/0.40

L=848（m）

地下水评价分为项目厂址东西边界外扩424m。

图例：

水位监测点

水质水位监测点

图3.1-1  地下水环境调查监测布点图

3.2 评价工作等级划分

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》(HJ610-2016)中“附录A”，本项目属于“U 城镇基础设施及房地产”中“154.仓储（不含油库、气库、煤炭储存）”——“有毒、有害及危险品的仓储项目”“Ⅰ类”项目类别。

地下水环境敏感程度识别根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表3.2-1，本项目拟建场地不在集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区及以外的补给径流区，也不在特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区及以外的分布区。根据现场调查，评价范围内没有分散式饮用水水井，周边居民饮用自来水，因此本项目场地地下水环境敏感程度分级为“不敏感”。参照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）建设项目地下水环境影响评价工作等级划分，确定项目地下水环境影响评价工作等级为二级评价（地下水环境敏感程度分级见表3.2-1，评价工作等级分级见表3.2-2）。

表3.2-1  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |

表3.2-2  评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据I类项目评价工作等级的确定原则确定本项目评价工作等级见表3.2-3。

表3.2-3  I类建设项目地下水评价等级判据对照表

| 项目类别 | 环境敏感程度 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| I | 不敏感 | 二 |

3.3 环境保护目标

评价区内没有饮用水水源地分布，因此地下水环境保护目标为潜水含水层。

- 4 自然地理与水文地质环境

4.1 地形地貌

调查评价区位于关中平原东部，200 m以浅地层主要第四系下更新统以上地层，在水平或垂直方向上地层岩性、岩相、厚度等随地貌部位而异，地层结构按地貌部位分述如下。

1. 渭河河床及漫滩

渭河河床及漫滩地带主要为第四纪全新世晚期冲积层，上部为粘质砂土，浅黄一灰黄色，孔隙发育，微层理，偶见瓦砾碎片；下部为含砾中粗砂，以石英、长石为 主，总厚度为29〜33 m。在泷河一带，该层以卵石、漂 砾夹砂为主，厚10〜14 m。其下为渭河一级阶地和二 级阶地。

2. 渭河一级阶地

第四纪全新世晚期洪积层分布于渭河南岸一级阶地之上。岩性为浅黄、棕黄色砂质粘土。上部夹一层褐 棕色黑垆土，厚1〜1. 5 m。洪积层南厚北薄，一般厚为 4〜15 m,局部可达20 m。第四纪全新世早期冲积层分布于渭河两岸一级阶地，埋藏于河漫滩之下，构成一级阶地主体。一级阶地区厚度稳定，约80 m。岩性主要为中细砂及含砾中粗 砂夹粉质粘土层。

3. 渭河二级阶地

第四纪晚更新世冲积层分布于二级阶地，埋藏于一级阶地及河漫滩之下，构成二级阶地主体。该层顶面埋 深一级阶地及漫滩为74〜96 m,二级阶地为10〜24 m。岩性变化较大，自南而北粘性土逐渐减少，砂层厚度增大。

4. 渭河三级阶地

分布于工作区南部，上覆风积黄土，下部为冲积粉 质粘土夹中粗砂层，构成渭河三级阶地主体。上部黄土 层厚度较稳定，约40〜50 m,褐黄或灰黄色，稍湿，稍密，硬塑状态，以粉粒为主，土质较均，虫孔、针孔发育， 下含蜗牛売。下部钙化程度较高，局部见钙丝网膜，夹个别钙核。

本项目场地位于渭河北岸，地形开阔，较为平坦，属于简单场地。

4.2 地层岩性

依据场地岩土工程勘察报告，拟建项目场地主要由第四系全新统冲洪积五，根据地层时代、成因及工程性质差异，分层描述如下：

- 黄土状土（Q4（2）al+pl）：黄褐色，岩性为粉质粘土，大孔发育，含植物根系，湿（W=22.7%），硬塑（IL=0.28）。该层层厚4.2-5.2m，层底埋深4.2-5.2，场地内均有分布。

- 黄土状土（Q4（1）al+pl）： 灰褐-深灰褐色，岩性为粉质粘土，孔隙较发育，团粒结构，稍湿（W=19.6%），硬塑（IL=0.17）。该层层厚2.8-3.7m，层底埋深7.5-8.0，场地内均有分布。

- 黄土状土（Q4（1）al+pl）： 灰褐-深灰褐色，岩性为粉质粘土，饱和（Sr=95%），可塑（IL=0.51），该层层厚10.6-11.9m，层底埋深7.5-8.0，场地内均有分布。

- 中粗砂（Q4（1）al）：灰黄色，主要成分为石英、长石含少量云母，磨圆度好，分选较好，质地较纯，中密，最大揭露厚度1.4m，未揭穿。

4.3 水文地质条件

4.3.1区域水文地质构造

本项目在区域上位于关中盆地，整个关中盆地陷落幅度达数千米之剧，其中浅部以数百米厚的第四系松散沉积物成为储运地下水的良好空间。根据岩性及地下水赋存特征，将平原区300m以浅地下水划分为两种类型，即松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水；关中盆地以南的秦岭山区则划分出碳酸盐岩类裂隙岩溶水和基岩裂隙水两种类型。关中盆地松散岩类孔隙水广泛分布，根据水动力性质及埋藏条件，又分为潜水和承压水两类；山区基岩裂隙水亦分布极广，根据含水岩类的不同，分为层状基岩裂隙水和块状基岩裂隙水两类。

在上述地下水类型划分的基础上，根据不同的地层、地貌及岩性条件，进一步划分出含水岩组，据此将平原区地下水划分为6个含水岩组；山区则根据岩石性质，划分为4个含水岩组（见表6.1-1）。

表4.3-1  关中盆地地下水类型及含水岩组划分一览表

| 地下水类型 |  |  | 含水岩组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分区 | 按岩性及地下水赋存特征分类 | 按埋藏 条件分类 | 含水岩组分类 | 含水层 时代 |
| 平原区 | 松散岩类孔隙水 | 潜水 | 冲积、冲洪积砂、砂砾卵石层含水岩组 | Q al 、al+pl |
|  |  |  | 洪积漂石、砂砾卵石层含水岩组 | Qpl |
|  |  |  | 风积黄土、黄土状土、古土壤层含水岩组 | Qeol |
|  |  | 承压水 | 洪积、冲湖积砂、砂砾石层含水岩组 | Qpl、al+L |
|  | 碎屑岩类裂隙孔隙水 | 潜水 | 砂泥岩互层含水层组 | R |
|  |  | 承压水 | 砂泥岩互层含水岩组 |  |
| 山 区 | 碳酸盐岩类裂隙岩溶水 | 岩溶水 | 灰岩占70～90%的含水岩组 | Anjx 秦岭群 |
|  |  |  | 灰岩占10～70%的含水岩组 | Anjx宽坪群 陶湾群 |
|  | 基岩裂隙水 | 裂隙水 | 层状基岩含水岩组 | Anjx、D2-3 |
|  |  |  | 块状基岩含水岩组 | r、Anjx |

4.3.2区域地下水系统划分

根据《鄂尔多斯盆地地下水勘查—关中盆地地下水资源评价报告》，将关中盆地地下水系统划分为黄土台塬潜水系统、冲洪积平原潜水系统、基岩裂隙水系统、岩溶水系统。

关中盆地为一新生代断陷盆地，数百米厚的第四系松散沉积物蕴藏着较丰富的地下水。其南北两侧与山区的地下水联系较微弱，可视为隔水边界或具微弱径流的边界，因此，关中盆地不仅是一个自然单元，也是一个完整的地下水盆地，独立的地下水系统。

关中盆地内埋藏有深度不同的含水层，由于其形成时期的古地理环境不同，致使含水层的岩相、岩性有所区别。在自然界的水循环过程中，埋藏深度不同的含水层与外界（大气降水、地表水）交替的积极程度、交替方式均不相同，潜水远比承压水交替积极，因此水资源较丰富，故而划分为潜水系统及承压水系统。

由于秦岭断块的强烈翘起及渭河盆地的下陷，在秦岭山前形成极大的高差，尤以周至—户县、华县—华阴段山前洪积扇及渭河冲积平原低阶地为剧。它们均以快速沉积作用为主，颗粒粗，含泥量小，地势低平，获取大气降水及山前溪流的补给条件好；而处于盆地内相对抬升之断阶部位的黄土台塬，沉积了百米左右的厚层黄土，地势较高，地下水埋藏较深，补给条件较差。由此将潜水系统进一步划分为黄土台塬潜水系统及冲洪积平原潜水系统。

南部秦岭北坡划分为基岩裂隙水系统（局部地段为岩溶水系统）。由于岩性、构造的差异，裂隙发育不均匀，相互连通性较差，但每个泉都有自己的“水脉”，彼此互不连通，从而形成从“源”到“汇”的各个子系统。它们的范围大小不一，基岩裂隙水系统则是它们的集合体。

第四纪更新世时期，渭河盆地在经过上新世断裂构造活动以后进入三门湖沉积时期，沉积了很厚的湖相和河湖相地层。到早更新世末，渭南断层强烈活动，渭南断块掀升，形成了北仰南俯状的断块，三门组地层上部沉积了厚层的黄土。中更新统三门湖消退以后，渭河盆地则转入以河流沉积和黄土堆积为主的时期。

渭河盆地东部区域的第四纪松散层孔隙水，按含水介质形成时代和成因可分为中—上更新世风成黄土孔隙水、上更新世—全新世洪积层孔隙水、中更新世—全新世冲积层孔隙水、中更新世冲湖积层孔隙水和下更新世湖积层孔隙水等。这些类型的地下水在平面上表现出与渭河盆地延展方向一致的条带状分布特征。其形成的背景、分布特征、水化学特征等大环境决定了勘探区地下水的水文地质条件。以下就与本次勘探有关的区域第四系松散层冲积层孔隙水的水文地质特征作具体论述。

图4.3-1  关中盆地地下水系统图

图4.3-2  区域水文地质图

与区域地下水类型一致，本项目地下水属第四纪中更新世—全新世冲积层孔隙水，按水力性质和埋藏深度也分为潜水、浅层承压水、中层承压水和深层承水四个含水层。

A.潜水

含水层为中更新世—全新世冲积层构成，多具二元结构，上部为粉土，下部主要为细砂—中粗砂，含水层厚度5—50m，富水性和透水性强。水位埋深从高级阶地的近百米到河漫滩的几米不等，单井日出水量由百余方到数千方，在一级阶地和河漫滩部位水量较大。

潜水赋存于第四纪中更新世—全新世冲积含砾中粗砂及砂层中。承压水赋存于第四纪全新统早期—早更新统冲积层中粗砂、中细砂夹薄层粘性土层中，呈多层状分布特征层。含水层粒度由漫滩向三级阶地逐渐变细，补给条件也渐差。与之相适应，地下水富水性从北向南依次减弱。

潜水补给主要为大气降水，北部受渭河侧向渗流补给，水化学类型以HCO3—Na·Ca型和HCO3·SO4—Na·Ca型为主，溶解性总固体含量一般小于800mg/L，靠近村庄的局部地段，溶解性总固体含量略高于1000mg/L。单井涌水量在漫滩区—一级阶地中前部地段大于3000m3/d；在一级阶地中后部地段为1000—3000m3/d；二、三级阶地区小于1000m3/d。

B.浅层承压水

浅层承压水含水岩组含水层由晚更新世中、粗砂组成，埋深90m左右，厚度14—40m。隔水层底板埋深90m，岩性由粉质粘土、粘土组成。

承压水主要接受区域地下水的径流补给，在局部也接受潜水的越流补给，地下水流向总体上由西向东，由北向南，天然条件下地下水径流较缓。水质一般以HCO3—Na型或HCO3—Na·Ca型、HCO3·Cl—Na·Ca型、HCO3·SO4·Cl—Na型淡水。

4.3.3潜水补给、径流与排泄

（一）潜水补给

区内潜水的补给源主要大气降水、河水侧渗、灌溉回归入渗、浅层承压水越流补给等。

（1）降水入渗也是该区潜水的主要补给源之一。区内地形平坦，包气带岩性松散，加之地下水位埋深较浅，降水相对集中，有利于降水入渗补给。

（2）灌溉回归入渗是该区潜水的重要补给源，农业种植区和蔬菜主产区，耕植层结构疏松，透水性强，非常利于入渗补给地下水。

（二）潜水径流

区内潜水由于受人工开采，在一级阶地中后部已形成稳定的降落漏斗，受降落漏斗的影响，潜水流向主要为从北向南；西部潜水流向主要为从西北向东南，中后部东侧，潜水流向主要为从东向西，潜水总体流向呈汇聚状流向漏斗中心。

（三）潜水排泄

区内潜水排泄途径主要为农业灌溉开采、工业开采、地面蒸发及生活用水开采。

4.3.4浅层承压水补给、径流与排泄

（1）浅层承压水补给

一级阶地后部的潜水与浅层承压水之间隔水层不连续，冲积相堆积物互相迭置在一起，浅层承压水含水层与潜水含水层犬牙交错，浅层承压水通过潜水以间接方式接受降水补给。

（2）浅层承压水径流

由于目前区该层水受到过去过度开采，内多数开采井为潜水和浅层承压水的混合水开采井，因此浅层承压水的径流方向与潜水基本一致。

（3）浅层承压水排泄

浅层承压水主要通过人工开采、越流的形式排泄。

4.3.5潜水动态特征

（1）潜水的动态特征

区内水位动态年内变化受降水因素控制，最高水位一般出现在降水最大月之后1—2个月之间，最低水位出现在6月份，年内较大的降水会造成水位的持续回升。

（2）影响因素分析

项目区域潜水动态的主要影响因素是气象、水文、人为和地质因素等，分述如下：

①大气降水是区内潜水最主要的补给来源之一，降水的季节性变化直接控制着潜水水位的变化，降水量大小对潜水补给具有重要的控制作用。

②河水也是区内潜水主要的补给来源之一，区内潜水水位降落漏斗的形成致渭河水位长年高于潜水水位。从河向一级阶地后部方向，距离河越远，潜水水位越低，反之距离河越近，地下水位越高，变化的波动性越明显。

③人为因素主要表现在对潜水开采的不断扩大，造成降落漏斗内部潜水受开采量的影响较为显著。

（3）潜水动态类型

综合上述论述分析，区内潜水动态类型可分为气象开采型和气象水文型。其中气象开采型主要分布在一级阶中后部，以开采影响为主，气象因素影响居次，气象水文型以渭河水位的涨落影响为主，气象因素和开采因素居次，主要分布于渭河漫滩区之一级阶地前缘一带。

4.3.6浅层承压水动态特征

由于区内多数开采井为潜水和浅层承压水混合开采井，一级阶地后部存在天窗，使勘测区内浅层承压水和潜水具有大致相同的动态特征，主要受人工开的影响，同时也受气象的影响。

- 5 调查区现状调查与监测

5.1 地下水环境现状监测

- 5.1.1 地下水水位监测

（1）监测点位

拟建项目区及周边共布置地下水监测点9个，监测点基本情况见表5.1-1，监测点布置见图3.1-1。

表5.1-1  监测点基本情况一览表

| 编号 | 位置 | 取水 层位 | 坐标 | 点位性质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水位点 | 水质点 |
| 1 | 1#西赵村 | 潜水 | ### 109°30′56.87″E ### 34°39′59.14″N | √ | √ |
| 2 | 2#西王村 |  | ### 109°30′40.64″E 34°39′51.14″N | √ | √ |
| 3 | 3#铁杨村 |  | ### 109°29′57.07″E 34°39′15.81″N | √ | √ |
| 4 | 4#姜新村 |  | ### 109°29′12.27″E 34°39′12.76″N | √ |  |
| 5 | 5#张南村 |  | ### 109°29′17.21″E 34°39′47.58″N | √ |  |
| 6 | 6#冀杨村 |  | ### 109°28′16.69″E 34°39′33.60″N | √ |  |

（2）监测项目

监测项目：民井坐标、井深、潜水位标高。

（3）监测结果

调查评价区地下水位监测结果见表5.1-2。

表5.1-2  调查评价区地下水水位监测一览表

| 监测点位 | 井口标高(m) | 水位埋深（m） | 井深（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#西赵村 | ### 354 | ### 50 | ### 120 |
| 2#西王村 | ### 353 | ### 40 | ### 120 |
| 3#铁杨村 | ### 350 | ### 55 | ### 110 |
| 4#姜新村 | ### 354 | ### 60 | ### 100 |
| 5#张南村 | ### 353 | ### 40 | ### 110 |
| 6#冀杨村 | ### 350 | ### 50 | ### 120 |

5.1.2 地下水水质监测

（1）监测点布设

在拟建项目地周边西赵村1#、西王村2#、铁杨村3#、观西村采取水样，进行水质监测。

（2）监测因子

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004），结合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）和项目污染特征因子考虑，地下水现状监测因子选取以下22项（表5.1-3）。

表5.1-3  地下水监测项目及分析方法

| 分析项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 （单位：mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | 0.01（pH值） |
| 钾（K+） | 火焰原子吸收分光光度法 | GB 11904-1989 | 0.03 |
| 钠（Na+） |  |  | 0.010 |
| 钙（Ca2+） | 原子吸收分光光度法 | GB 11905-1989 | 0.02 |
| 镁（Mg2+） |  |  | 0.002 |
| 碳酸盐（CO32-） | 酸碱指示剂滴定法 | DZ/T 0064.49-1993 | 5 |
| 重碳酸盐（HCO3-） |  |  | 2 |
| 氯化物（Cl-） | 硝酸银滴定法 | GB/T 11896-1989 | 2 |
| NH3-N | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 |
| 总硬度 | EDTA 滴定法 | GB 7477-1987 | 5 |
| COD | 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 4 |
| 溶解性总固体 | 称量法 | GB/T 5750.4-2006 （8.1） | / |
| BOD | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 0.5 |
| 硝酸盐- | 紫外分光光度法 | HJ/T 346-2007 | 0.08 |
| 亚硝酸盐 | 分光光度法 | GB/T 7493-1987 | 0.003 |
| 挥发酚 | 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 | 0.0003 |
| 氰化物 | 分光光度法 | HJ 484-2009 | 0.004 |
| 砷 | 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.3 μg/L |
| 汞 | 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.04 μg/L |
| 氟化物 | 离子选择电极法 | GB 7484-1987 | 0.05 |
| 铬（六价） | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 （10.1） | 0.004 |
| 铁 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11911-1989 | 0.03 |
| 锰 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11911-1989 | 0.01 |
| 铅 | 原子吸收分光光度法 | GB 7475-1987 | 0.01 |
| 镉 | 原子吸收分光光度法 | GB 7475-1987 | 0.001 |
| 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 | GB/T 5750.7-2006 （1.1） | 0.05 |
| 石油类 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 | 0.01 |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB 11893-1989 | 0.01 |
| 细菌总数 | 水中细菌总数的测定 | 《水和废水监测分析方法》 （第四版增补版 | / |
| 总大肠菌群 | 多管发酵法 | GB/T 5750.12-2006（2.1） | / |

（3）水质样品采集

采样方法及依据：按照《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004)要求，采用聚乙烯桶和棕色玻璃瓶现场采集水样，采集完水样立即送至实验室测试。

本次水质监测数据见表5.1-4。

表5.1-4  地下水水质监测数据    单位：mg/L(pH除外)

| 监测时间 | 监测项目 | 监测结果 |  |  | 结果单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#西赵村 | 2#西王村 | 3#铁杨村 |  |
| 06月08日 | K+ | 2.42 | 2.53 | 2.58 | mg/L |
|  | Na+ | 80 | 84 | 98 | mg/L |
|  | Ca2+ | 24.8 | 23.0 | 25.5 | mg/L |
|  | Mg2+ | 33.6 | 37.9 | 34.2 | mg/L |
|  | CO32- | 5ND | 5ND | 5ND | mg/L |
|  | HCO3- | 223 | 247 | 205 | mg/L |
|  | Cl- | 86 | 74 | 70 | mg/L |
|  | SO42- | 73 | 71 | 89 | mg/L |
|  | pH值 | 7.79 | 7.66 | 7.86 | 无量纲 |
|  | 氨氮 | 0.081 | 0.083 | 0.085 | mg/L |
|  | 硝酸盐氮 | 3.95 | 3.65 | 3.48 | mg/L |
|  | 亚硝酸盐氮 | 0.003ND | 0.003ND | 0.003ND | mg/L |
|  | 挥发酚 | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | mg/L |
|  | 石油类 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | mg/L |
|  | 砷 | 1.0ND | 1.0ND | 1.0ND | μg/L |
|  | 汞 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | μg/L |
|  | 六价铬 | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | mg/L |
|  | 总硬度 | 204 | 218 | 210 | mg/L |
|  | 铜 | 5ND | 5ND | 5ND | μg/L |
|  | 铅 | 2.5ND | 2.5ND | 2.5ND | μg/L |
|  | 锌 | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | mg/L |
|  | 铁 | 0.025ND | 0.025ND | 0.025ND | mg/L |
|  | 镉 | 0.5ND | 0.5ND | 0.5ND | μg/L |
|  | 锰 | 0.025ND | 0.025ND | 0.025ND | mg/L |
|  | 耗氧量 | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | mg/L |
|  | 溶解性总固体 | 426 | 433 | 415 | mg/L |
|  | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 个 |
|  | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MNP/L |

5.2 地下水环境质量现状评价

- 5.2.1 评价标准

本次地下水水质现状评价采用主要标准：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水标准。

- 5.2.2 评价方法

地下水质量采用单因子标准指数法进行评价。

①对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式为：

式中：

Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

②对于评价标准为区间值的水质因子(如pH值)，其标准指数计算公式为：

式中：

PpH—pH的标准指数，无量纲；

pH—pH监测值；

pHsu—标准中pH的上限值；

pHsd—标准中pH的下限值。

本次评价选用《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中III类水指标作为标准浓度进行地下水水质现状评价。

水质参数的标准指数大于1，则表明该水质参数超过了规定的水质标准限值，水质参数的标准指数越大，表明该水质参数超标越严重。

- 5.2.3 评价结果

采用单因子标准指数法，按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）对评价区进行地下水水质现状评价。经核算，水质参数的标准指数均小于1，水质参数满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质要求。

5.3 地下水水质监测成果分析

本次工作共设地下水监测点6个，其中水质监测点3个，地下水质量评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类水质标准进行评价。

项目区地下水环境水质现状监测结果表明，调查评价区地下水水质基本满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类水质标准。

6 地下水环境影响评价

6.1 施工期地下水环境影响分析

项目建设过程中，对地下水环境可能造成影响的因素主要有两个，一个是施工人员生活污水及施工污水，二是施工人员生活垃圾及其它有害固体废弃物。本项目施工过程简单、设备化高，施工人员少，不设置食堂等集中的生活设施和生活营地，施工时段为昼间。因此，本项目施工人员产生的生活污水主要为施工人员的如厕废水。由于项目施工量较小，施工过程使用的少量施工用水全部沉淀后洒水，无施工废水产生。因此建设期对地下水环境影响很小。

6.2 运营期地下水环境影响分析

- 6.2.1 正常状况下

本项目运营过程中没有生产废水产生，同时车间地面和电动叉车也无须清洗，不存在清洗废水。仓库内的废矿物油均暂存在容器内，如破损引起废矿物油泄漏，则通过截排系统排入事故收集池内，收集后作为危废委托有资质的危废处置单位处置。本项目主要为废矿物油收贮项目，根据《废矿物油处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的要求的相关要求，项目车间采用环氧树脂漆进行防腐防渗；设置收集系统（泄漏液导流沟和收集池），收集后及时清理送至有资质的企业处理。通过上述措施使各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。因此，正常工况下不应有废矿物油泄漏而发生污染地下水的情景发生。仓库基础必须防渗，防渗层至少6m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）；或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。防渗层如果采用2mm厚的防渗膜（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s），则污染介质穿透该防渗膜层的时间可用下式进行估算：T＝d/q（式1）q＝k×（d＋h）/d（式2）其中，T为污染物穿透防渗层的时间；d为防渗层厚度，选用防渗膜厚度为0.002m；K为防渗层的渗透系数，即1.0×10-10cm/s；h为防渗层上面的积水高度，假设为0.02m，得出污染物穿透防渗膜的时间T为5.77年，即理论情况下可渗透的污染物非常少。采取严格的防渗措施后，正常工况下基本不会产生污水下渗污染地下水的后果同时由于本项目危废只是临时存放周转，基本上不存在长期堆存的问题，正常工况下，对地下水基本不会产生影响。

- 6.2.2 非正常状况下

事故状态下或不可抗拒自然灾害情况下，如若出现防渗层破损等情况时，污染物持续穿透包气带进入含水层，随着地下水流方向流向下游地区。根据水文地质条件分析，污水渗漏后主要是影响潜水层，因此本次影响预测选取第四系潜水含水层。本项目主要进行废矿物油临时贮存，运营期正常情况下，不会产生废水；事故情况下，如发生废矿物油泄漏，在汇入收集池前可能存在“跑、冒、滴、漏”情况，如果防渗层出现破损通过裂隙可能渗入地下，造成地下水污染。故本项目的地下水污染情景选择渗漏液收集池泄漏（瞬时泄漏），污染因子预测选择石油类。污染物泄漏后进入地下，首先在包气带中垂直向下迁移，再进入到含水层中。污染物进入地下水后，以对流作用和弥散作用为主。另外，污染物在含水层中的迁移行为还包括吸附解析、挥发和生物降解。根据本项目污染物的理化特征，基于保守性考虑，本次地下水污染模拟过程中未考虑污染物在含水层中的挥发、吸附解析和生物化学反应。这种相对保守的预测情景可以为项目防控体系提供更为可靠的依据，符合工程设计的思想。

1.预测模式

本次预测仅考虑污染物在潜水含水层中的水动力弥散问题，忽略污染物在含水层的吸附和降解作用，预测模式采用《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录D推荐的一维稳定流动二维水动力弥散问题中的瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源的解析解（公式D.3），污染源概化为瞬时平面点源，将预测范围内含水层概化为单层、均质、等厚、各向同性含水层。预测公式如下：

式中：，——计算点处的位置坐标；

——时间，d；

——t时刻点x，y处的示踪剂质量浓度，g/L；

——承压含水层的厚度，m；

——长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量，kg；

——水流速度，m/d；

——有效孔隙度，量纲为1；

——纵向弥散系数，m2/d；

——横向y方向的弥散系数，m2/d；

——圆周率。

2.预测情景

在非正常状况下，项目地下水环境保护措施（防渗层）因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行，污染物发生渗漏，按照最不利情况考虑，污染物渗漏后直接进入第四系潜水含水层，造成地下水水质污染。

3.预测源强

本项目废矿物油的收集暂存，仓库均按重点防渗区采取严格的防渗措施，且存放于储罐容器内。仓库最多暂存15t/d，按照最不利情况考虑，假设废矿物油全部泄漏，经过收集至收集池内，池底和池壁均设有防渗层，正常情况下废矿物油不会渗漏至地下；非正常情况如果防渗层出现破损，假设破损面积为10%，则泄漏的废矿物油为1.68kg/d。以最严重的情况考虑，渗漏油直接作用于池底包气带土层上，入渗系数取经验值0.25。根据地下水跟踪监测井的监测频次（4个月），将污染物泄漏时间定为4个月，则泄漏4个月后废矿物油的入渗量为50.4kg。预测源强见表6.2-1所示。

表6.2.1  地下水环境影响预测源强设置一览表

| 预测因子 | 预测源强 | 预测时段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废矿物油 | 泄露质量：废矿物油50.4kg， 瞬时渗漏 | 100d、1000d、3650d | 选择《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中二维弥散预测模式 |

4.预测时段

根据导则预测时段的要求，本次确定的预测时段分别为污染发生后的100d、1000d和3650d。

5.预测参数

弥散系数是地下水溶质运移模型的关键参数。通常空隙介质中的弥散度随着运移距离的增加而加大，这种现象称之为水动力弥散尺度效应。其具体表现为：野外弥散试验所求出的弥散度远远大于在实验室所测出的值，相差可达4~5个数量级；即使是同一含水层，溶质运移距离越大，所计算出的弥散度也越大。因此，即使是进行野外或室内弥散试验也难以获得准确的弥散系数。

因此，本次评价工作中参考前人总结的有关弥散度与模型尺度的lgαL—lgLS关系(图6.2-1)，并结合相关的含水层弥散度研究结果，根据本次评价区模型的范围和含水层岩性特征，综合分析确定灰场区纵向弥散度参数取值10m。

图6.2-1  孔隙介质数值模型lgαL-lgLS图(李国敏等，1995年)

预测参数见表6.2-2。

表6.2-2  地下水环境影响预测参数选择一览表

| 名称 | 水流 速度 （m/d） | 含水层厚度(m) | 弥散度(m) | 渗透系数 （m/d） | 横向弥散系数（m2/d） | 纵向弥散系数（m2/d） | 水力坡度 | 有效孔隙度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取值 | 0.01 | 5 | 10 | 8.48 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.40 |

6.预测结果

预测结果见图6.2-2～6.2-4和表6.2-3～6.2-4所示。

（1）石油类

表6.2-3  非正常状况下石油类预测结果一览表

| 预测 因子 | 预测 年限 | 下游最大 浓度（mg/L） | 超标距离（m） | 最大运移距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石油类 | 100天 | 63.4 | 0 | 42 |
|  | 1000天 | 6.34 | 0 | 96 |
|  | 3650天 | 1.74 | 0 | 126 |

注：最大运移距离以污染物可检出位置到泄漏点的最大距离来计算。

图6.2-2  泄漏液发生非正常泄露100d后石油类的浓度分布图

图6.2-3  泄漏液发生非正常泄露1000d后石油类的浓度分布图

图6.2-4  泄漏液发生非正常泄露3650d后石油类的浓度分布图

由图6.2-1~3和表6.2-3可知，污染物泄漏100天后，最大浓度为63.4mg/l，未超标，影响距离最远为下游42m，影响面积为1654m2；污染物泄漏1000天后，最大浓度为6.34mg/l，未超标，影响距离最远为下游96m，影响面积为7333m2；污染物泄漏3650天后，最大浓度为1.74mg/l，未超标，影响距离最远为下游126.5m，影响面积为8021m2。

综上所述，在非正常状况下，渗漏液收集池底防渗层破损，石油类整个运移过程预测浓度未超标，对地下水环境影响较小。建设单位要采取严格的防渗措施，防止污染物下渗进入地下水环境中；一旦发现泄露，及时切断污染源，采取相应的措施防治，将影响减至最小。

- 7 地下水环境保护措施

本项目为废矿物油回收暂存项目，废矿物油有可能会泄漏，如不采取合理的防治措施，则废矿物油可能会渗入地下水，从而影响地下水环境。为针对项目可能发生的地下水污染，本项目地下水污染防治措施将按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。

7.1 源头控制措施

地下水污染的特殊性（隐蔽性、难以逆转性和复杂性）决定了地下水污染的防治应首先立足于“防”，从源头控制、减少污染物的产生及排放量，严格按照有关施工规范对现有一般硬化地表进行改造，设置渗漏液收集池和排水沟等构筑物，以防止可能发生的污染物渗漏，减小其对地下水的影响。针对本项目的特点，提出以下几点源头控制措施：

废矿物油进场前应分类收集，入场后立即存入储罐。对于项目储存罐区企业应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其他相关标准进行改造建设，具体要求如下：

（1）设施底部必须高于地下水最高水位，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，且建筑材料必须与危险废物相容。

（2）应设计堵截防漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储存量或总储量的1/5。同时应有足够的废液收集系统和收集池，以便将泄漏溶液收集输送到有资质单位进行处置。

（3）储存厂房应严格按照《环境保护图形标准-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的规定设置警示标志，预防因其他外在原因引起泄漏或火灾。

（4）厂区设置1座泄漏收集池（事故池），废矿物油存储区建设导流沟，一旦发生泄漏，泄漏的废矿物油能自流进入事故池。收集的废矿物油统一交由有资质单位处理，不得随意外排。

（5）盛装废矿物油的容器材质和衬里要与其相容（不相互反应），

（6）要做好事故安全工作，将污染物泄漏环境风险事故降到最低。

（7）贮存点应防雨，必须远离其他热源。并配备防火灭火设施。

（8）加强车间巡查、检查并作好记录，包装容器及贮存设施、防渗设施、防渗漏地面、导流沟要定期检查，尤其是事故池与仓库地面的衔接处，防止出现地面裂痕，并及时修补。

7.2 分区防渗措施

针对地下水的特点，其污染防控措施主要在于“防”，对厂区可能产生污染的地面基础进行防渗处理，阻止污水下渗进入地下水环境。

本项目对废旧废矿物油进行回收暂存，废旧废矿物油属于危险废物，仓库必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《废矿物油处理污染控制技术规范》（HJ19-2009）的要求，采取严格的防渗、防水以及防溢流措施，防止有毒有害物质渗入地下。危险废物存放区地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。还应采用耐腐蚀的水泥对地面进行硬化，以达到防腐目的。四周应设置围堰，并设渗漏液收集池，发生泄漏时通过排水沟收集泄漏液并引入收集池。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），场地防渗要求按照污染控制难易程度分级（表7.2-1）、天然包气带防污性能分级（表7.2-2）和污染物类型，确定场地防渗分区和技术要求。分区防渗图见图7.2-1。

表7.2-1  污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理 |

表7.2-2  天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| 中 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s<K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 |
| 注：Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。 |  |

根据表7.2-1判定，本项目场地污染控制难易程度为“易”；场地天然包气带防污性能为“弱”；污染物涉及石油烃，根据HJ610-2016表7判定，本项目防渗分区具体见表7.2-3。

表7.2-3  地下水污染防渗分区表

| 项目场地 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗分区 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回收储存仓库 | 弱 | 易 | 石油类 | 重点防渗区 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行 |
| 渗漏油导流沟 | 弱 | 难 | 石油类 |  |  |
| 渗漏油收集池 | 弱 | 难 | 石油类 |  |  |

（1）重点防渗区根据地下水污染防渗分区表确定本项目回收储存仓库、渗漏液排水沟和收集池为重点防渗区，防渗区域分别为回收储存仓库的地坪，以及收集池的池底和池壁。根据HJ610-2016，重点防渗区的防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。考虑到本项目所处地质结构，天然包气带防污性能较弱，本评价对重点防渗区从严要求，严格按照HJ610-2016的防渗技术要求执行。具体防渗结构由专业设计单位设计确定，达到防腐、防渗、防漏的目的。

根据建设单位提供的资料，回收储存仓库地面及裙脚设计采用耐酸水泥+环氧树脂+环氧地坪漆进行防腐、防渗，使渗透系数不大于10-10cm/s；渗漏液收集池设计采用抗渗钢筋混凝土结构，混凝土强度等级不宜小于C30，抗渗等级不应小于P8（渗透系数换算为2.11×10-9cm/s），且水池的内表面涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂，水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.0mm，喷涂聚脲防水涂料厚度不应小于150mm；渗漏液排水沟设计采用抗渗钢筋混凝土结构，混凝土强度等级不宜小于C30，抗渗等级不应小于P8（渗透系数换算为2.11×10-9cm/s），厚度不应小于150mm，且导流沟的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂，水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.0mm。总之，重点防渗区严格按照标准采取防渗措施。

危险废物（废矿物油）的堆放还要满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中其他管理要求，衬里要能够覆盖危险废物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容，并且要在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统；堆放区要防风、防雨、防晒；不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。

（2）企业正常营运情况下不会产生泄漏，但如果发生泄漏，泄漏废矿物油危害土壤及地下水环境。因此要求企业务必做好地下水防渗工程，防止污染物进入地下，并且要求企业设置渗漏液收集池。一旦发生事故泄漏，将污染物导入收集池，避免对周边环境造成影响。

7.3 地下水环境监测与管理

建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备，以便及时发现问题，采取措施。

- 7.3.1 地下水环境监测

由于地下水污染具有隐蔽性和累积性，因此制定有效的监测计划并定期开展监测，对于及早发现污染并采取有效措施防止污染继续扩散显得十分重要和必要。根据项目场地条件及地下水环境影响预测的结论，在厂址设置地下水监控井，通过定期监测及早发现可能出现的地下水污染。

根据环境水文地质条件和建设项目特点设置如下地下水环境监测计划，见表7.3-1所示，建设单位应委托有资质的监测单位负责监测，如发现异常或发生事故，应加密监测频次，并分析污染原因，确定污染原因，确定泄露污染源，及时采集应急措施。

表7.3-1  地下水环境监测

| 序号 | JC1 | JC2 |
| --- | --- | --- |
| 监测点位置 | 厂址下游边界附近 | 厂址上游边界附近 |
| 基本功能 | 跟踪监测井 | 环境背景监测点 |
| 监测层位 | 第四系潜水含水层 |  |
| 性质 | 新建 |  |
| 监测井结构 | 采用一孔成井工艺 |  |
| 井深 | 井深应根据所处含水层的埋深和厚度来确定，尽可能超过已知最大地下水埋深以下，且监测井不得穿透含水层下的隔水层底板 |  |
| 监测项目 | pH、总硬度、氨氮、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、铅、石油类 |  |
| 监测频率 | 3次/年，丰、平、枯水期进行 |  |
| 监测方法 | 《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004） |  |

- 7.3.2 地下水环境管理

建设单位应建立地下水污染监控制度和环境管理体系、制订监测计划，同时配备先进的检测仪器和设备，以便及时采取相应的措施。

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，对于常规监测数据应该进行公开。若发现水质异常，特别是特征指标（石油类）的浓度上升时，加密监测频次，改为每周监测一次，并立即启动应急响应，上报生态环境监管部门，同时调查相应地下水风险源的防渗措施是否失效或遭受破坏，及时处理被污染的地下水，确保影响程度降到最低。

7.4 应急响应

为了应对事故工况下可能会发生污染地下水的事故，应该制定地下水污染应急响应预案，明确污染状况下应采取的控制污染源、切断污染途径等措施，以防止受污染的地下水扩散。

本项目设置1座泄漏液收集池，收集的泄漏液装入专用容器送至有资质的企业处置。若发生泄漏风险事故，应按程序报告，停止生产，将物料引至收集池，并对泄漏的物料进行回收和清理，妥善收集后安全运送至有资质单位进行处置。

- 7.4.1 应急响应程序

制定风险事故应急措施的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对潜水含水层的污染，应急响应程序见图7.4-1所示。

实施修复方案

进行跟踪监测

修复工程验收

修复工程结束

地下水污染事故

控制事故现场

上报相关主管部门

准备相关资料

环境监测取样

进行详细调查方案

确定污染范围

制定修复方案

进行方案审查

修复达到目标

图7.4-1  地下水污染应急治理程序框图

- 7.4.2 预防治理措施

（1）预防措施

回收储存仓库地面进行全面防腐、防渗处理，在防渗结构上设置隔离层，并与地面隔离层连成整体。危险废物堆放场所应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）防渗标准进行防渗。

（2）治理措施

①一旦发生地下水污染事故，应立即采取应急措施；

②查明并切断污染源；

③探明地下水污染深度、范围和污染程度；

④抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整；

⑤将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析；

⑥当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。

- 7.4.3 相关建议

①地下水污染具有不易发现和一旦污染很难治理的特点，因此，防止地下水污染应遵循源头控制、防止渗漏、污染监测及事故应急处理的主动及被动防渗相结合的原则。

②地下水污染情况勘察是一项专业性很强的工作，一旦发生污染事故，应委托具有水文地质勘察资质的单位查明地下水污染情况。

③当污染事故发生后，污染物首先渗透到包气带，然后依据污染物的特性、土壤结构以及场地状况等因素，污染物可能渗透至含水层，而污染地下水。为了预防意外泄漏，应该建立完善的监控体系以及应急预案，避免地下水水质污染。

- 8 小结

调查评价区地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类水质标准。

本项目对地下水环境可能产生的直接影响主要是在非正常工况下，废矿物油泄漏对地下水水质的影响。根据影响预测评价结果，采取严格的防渗措施，并且设有事故池，正常状况下，废矿物油基本不会泄漏至地下水，对地下水环境影响很小；在非正常状况下，储罐破裂，储罐底的防渗层破损，废矿物油泄漏，石油类整个运移过程预测浓度未超标，对地下水环境影响较小。

本项目对废矿物油进行回收暂存，环评要求项目建设单位对回收储存仓库地面进行硬化、防渗、防腐处理，设置泄漏导排沟和收集池；地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制，将环境影响降至最小。

综合分析，结合评价区环境水文地质条件、地下水环境影响、地下水环境污染防控措施、总平面布置的合理性等方面进行综合评价，本项目地下水环境影响可控可接受。