- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产800万块渗水砖、10万块道牙石项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南市市政工程处 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 唐午阳 |  | 联系人 | 王晓炜 |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市临渭区乐天大街东段天立园小区 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13992348666 | 传真 | —— | 邮政编码 | 714000 |
| 建设地点 | 渭南市临渭区向阳办毕家村一组 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南市临渭区发展和改革局 |  | 批准文号 | 2019-610502-50-03-045650 |  |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建R 技改□ |  | 行业类别 及代码 | C3021水泥制品制造 |  |
| 占地面积（平方米） | 22678 |  | 绿化面积 （平方米） | 2000 |  |
| 总投资 （万元） | 1000 | 其中：环保 投资（万元） | 42 | 环保投资占 总投资比例 | 4.2% |
| 评价经费（万元） | —— | 预期投产日期 | 2020年2月 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 渗水砖具有保持地面的透水性、保湿性、防滑、高强度、耐风化、降噪、吸音等特点，是为解决城镇地表硬化，营造高音质量的自然生活环境，维护城市生态平衡而研制的环保新产品。 渭南市工程处2011年4月在渭南市向阳办毕家村一组建成年产渗水砖200万块，道牙石1万块项目，投资金额300万元。未进行环境影响评价及相关工作。 随着城镇住宅小区、人行步道、园林景观等项目的大规模建设，渗水砖的市场需求不断扩大。在此背景下渭南市政工程处于2019年8月投资1000万元，扩建办公用房、库房和储料仓2座，建筑面积3000m2。新增年产800万块渗水砖，道牙石10万块生产线各1套。 2019年8月2日，渭南市临渭区工业和信息局核查时，企业未生产，将该企业列入“散乱污”清单提升改造类企业（督查文件见附件1）。2019年10月21日，渭南市临渭区向阳街道办事处批准了渭南市市政工程处关于《年产800万块渗水砖、10万块道牙石项目》项目（渭临向办字﹝2019﹞75号）办理环境评价手续的申请（申请文件见附件1）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》以及生态环境部1号令《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》，该建设项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告表。为此，渭南市市政工程处委托我公司承担该项目环境影响报告表的编制工作（委托书见附件2）。在接受委托后，公司立即安排技术人员对现场进行调查，在广泛收集项目资料以及项目所在地自然环境状况等资料的基础上，编制完成了《渭南市市政工程处年产800万块渗水砖、10万块道牙石项目环境影响评价报告表》，现报主管部门审批。 二、分析判定 1、政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于国家限制类及淘汰类之列，属于允许类项目。无列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）中的设备，同时也不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内。 2019年9月19日，取得陕西省企业投资项目备案确认书，项目代码是2019-610502-50-03-045650（备案文件见附件3）。 本项目与产业政策及其他相关政策的符合性分析见下表。 表1-1 本项目与有关政策相符性分析 文件名称; 序号; 文件内容; 本次扩建项目情况; 符合性. 《产业结构调整指导目录（2019年本）》; 限制类; 1; 第九条“建材”类，6粘土空心砖生产线（陕西、青海、甘肃、新疆、西藏、宁夏除外）; 陕西，环保免烧砖生产线; 符合. 2; 第九条“建材”类，10“6000 万标砖/年（不含）以下的烧结砖及烧结空心砌块生产线; 环保免烧砖; 符合. 淘汰类; 1; 第八条“建材”类，13“普通挤砖机; 本项目使用液压激振砌块成型机; 符合. 2; 第八条“建材”类，14SJ1580-3000 双轴、单轴制砖搅拌机”; 本项目使用js750、js350、jw350混合搅拌机; 符合. 陕政发〔2016﹞5号; 1; 5000万块/年以下的粘土砖瓦厂全部淘汰; 免烧砖，原料不使用粘土; 符合. 《陕西省新型墙体材料发展“十三五”规划》; 深入推进“禁实、限粘”。进一步强化城市城区和县城“禁实”，巩固城市城区和县城“禁实”成果; 本项目以水泥、石子、沙子为原料，不经高温煅烧而制成的一种新型墙体材料; 符合. 渭南市：重点发展粉煤灰加气混凝土砌块（板），脱硫石膏砌块和（板）和纸面石膏板，大力发展集保温隔热为一体的复合多功能砌块等. 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订版）《渭南市临渭区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》; 加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 环保要求：原料库密闭，原料的装卸、堆放和转运全在封闭的车间内进行；厂房内加装雾状喷淋装置洒水抑尘；水泥筒仓排气口加装布袋除尘器，处理后通过筒仓顶部排气口（距地面 15 米高）排放; 符合. 综上，本项目的建设符合产业政策及其他相关政策要求。 2、规划符合性分析 - 本项目位于渭南市临渭区向阳办毕家村一组，根据临渭区向阳街道办事处土地利用总体规划图（土地文件见附件4），项目用地为建设用地。符合临渭区向阳街道的发展规划。 4、选址合理性分析 本项目位于渭南市向阳办毕家村一组，项目评价范围内无《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第五条规定的（一）、（二）类环境保护区，如自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内，项目地自然环境及社会环境条件较为优越，有利于项目建设。在采取相应的污染物防治措施后，项目运行期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。因此，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目不会对外环境产生较大影响，从满足环境质量目标要求分析，选址可行。 三、建设地点及周边关系 项目位于渭南市临渭区向阳办毕家村一组，地理坐标为北纬34°45'26.39"，东经109°39'14.92"。项目南邻毕家村一组耕地，北至310国道，东邻明光峪粮库，西邻城东饭店，具体地理位置见附图1，厂址周边照片见附图2，四邻关系见附图3。 四、总平面布置 厂区进场道路/大门位于厂区北侧直通公路，大门东侧为现有工程，大门西侧为扩建项目。现有工程由北向南依次为办公室、生产车间和。扩建工程由北向南依次为成品堆放、储料仓和生产车间。成品堆放区厂区道路为水泥混凝土路面，在道路及厂区围墙内侧进行绿化。项目总平面布局布局功能分区清晰，基本满足生产工艺要求。项目厂区平面布置见附图4。 五、现有项目概况 1、建设内容 现有项目建成于2011年4月，投资金额300万元。占地面积约20 亩，年生产渗水砖200万块，道牙石1万块。共有员工22人，不设食宿，年生产120天，1班制。 现有项目具体建设内容见下表。 表1-2 现有项目组成一览表 工程分类; 项目名称; 现有工程. 主体工程; 生产车间; 位于厂区西侧，建筑面积1000m2，高10m，彩钢瓦结构，布置渗水砖生产线一条，路牙生产线一条，地面硬化处理. 辅助工程; 储料仓; 未单独设置，位于生产车间内. 成品堆放区; 位于厂区西南侧，建筑面积1000m2，主要用于水产品的养护、暂存. 办公室; 建筑面积100m2，主要用于员工办公、休息. 公用 工程; 供水; 由当地市政管网供给. 排水; 厂区设旱厕，定期清运用作农肥. 供电; 厂区设配电室，由当地供配电网提供. 供暖; 项目室采用分体式空调供暖. 环保 工程; 废气; 上料搅拌粉尘; 集气罩+脉冲式滤筒除尘器+12m排气筒（P1）排放. 原料装卸、堆放、上料粉尘; 沙子、石子的装卸、堆放和转运全在封闭的车间内进行. 废水; 厂区设旱厕，定期清运用作农肥. 噪声; 车间隔声、设备基础减振. 固废; 生活垃圾统一收集，由环卫部门定期统一清运. 除尘器粉尘回用于生产. 不合格产品收集后按照建筑垃圾处置. 废润滑油企业回用. 绿化; 500m2. 2、主要生产设备 现有项目主要生产设施设备见下表。 表1-3 现有项目生产主要设施设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量. 1; 计量配料系统; Pd600; 1套. 2; 混合搅拌机; js750、js350、jw350; 3台. 3; 液压激振砌块成型机; QFT10-15; 1套. 4; 叉车; DF30; 2台. 5; 水泥筒仓; 75T; /. 6; 码垛机; XB-500; /. 3、主要原辅材料及能源消耗 项目生产原料主要为石子（渗水砖采用0~5mm粒径石子，道牙石采用10mm~20mm粒径石子）、砂、水泥和水。项目主要原材料及能源消耗情况见下表。 表1-4 现有项目主要原辅料消耗情况表 序号; 类别; 原料名称; 年用量（t/a）; 备注. 1; 原料; 石子（42%）; 3500; - 外购砟石厂，汽车运输. 2; 砂（34%）; 2764; - 外购砂厂，汽车运输. 3; 水泥（18%）; 1500; - 外购水泥厂，汽车运输. 4; 水（6%）; 550; 当地自来水管网供给. 5; 能源; 电; 10万kW·h/a; 当地供电线路供给. 4、现有项目环评审批及环保竣工验收情况 现有项目2011年4月建成投产，未进行环境影响评价工作。2019年6月30日委托陕西阔成检测服务有限公司对项目布袋除尘器废气进行监测，检测报告见附件5。 六、扩建项目概况 1、项目名称、性质及规模 （1）项目名称：年产800万块渗水砖、10万块道牙石项目 （2）建设地点：渭南市临渭区向阳办毕家村一组 （3）建设单位：渭南市市政工程处 （4）建设性质：扩建 （5）建设规模：年产渗水砖800万块、道牙石10万块 2、投资总额 扩建项目总投资1000万元，环保投资42万元，占总投资4.2%。资金来源为企业自筹。 3、劳动定员及工作制度 扩建项目新增员工28人，均为周边村民，项目厂区不设食宿，年生产天数280天，一班制，每班工作时间8h。 4、项目建设内容 本次扩建项目在现有厂区内进行，不新增土地。建筑面积3000㎡，建设厂房3座，办公用房、库房、储料仓2座。新增年产800万块渗水砖、10万块道牙石生产线各一套。项目主要建设内容见下表。 表1-5 扩建项目组成一览表 工程分类; 项目名称; 扩建工程; 与原有工程依托关系. 主体工程; 生产车间; 位于厂区东侧，建筑面积900m2，高10m，彩钢瓦结构，布置渗水砖生产线一条，路牙生产线一条，地面硬化处理; 新增. 辅助工程; 储料仓; 2座，高10m，1座位于厂区东侧，建筑面积为600m2,1座位于厂区西侧，建筑面积800m2，分别紧邻扩建和现有生产车间，主要对沙子、石子、分区暂存；水泥筒仓位于生产车间北侧，采用螺旋输送将水泥供给搅拌机。; 新增. 成品堆放区; 位于厂区东南侧，建筑面积1500m2，主要用于水产品的养护、暂存; 新增. 公用 工程; 供水; 由当地市政管网供给; 依托现有. 排水; 由当地市政管网供给; 依托现有. 供电; 厂区设旱厕，定期清运用作农肥; 依托现有. 供暖; 厂区设配电室，由当地供配电网提供; 依托现有. 环保 工程; 废气; 上料搅拌粉尘; 集气罩+脉冲式滤筒除尘器+15m排气筒（P2）排放; 新增. 原料装卸、堆放、上料粉尘; 沙子、石子的装卸、堆放和转运全在封闭的车间内进行，装卸、上料时喷水降尘，厂房内加装喷淋装置喷水抑尘; 新增. 水泥筒仓粉尘; 水泥筒仓顶部自带除尘器，处理后通过筒仓顶部排气口（距地面不低于 15 米高）排放; 新增. 废水; 厂区设旱厕，定期清运用作农肥; 依托现有. 噪声; 车间隔声、设备基础减振; 新增. 固废; 生活垃圾统一收集，由环卫部门定期统一清运; 依托现有. 除尘器粉尘回用于生产; 新增. 不合格产品收集后按照建筑垃圾处置; 新增. 废润滑油暂存危废暂存间，委托有资质单位处置; 新增. 绿化; 2000m2; 新增. 5、主要生产设备 扩建项目主要生产设施设备见下表。 表1-6 扩建项目生产主要设施设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 与现有工程依托关系. 1; 计量配料系统; Pd600; 1套; 新增. 2; 混合搅拌机; Js750、js350、jw350; 3台; 新增. 3; 液压激振砌块成型机; QFT10-15; 1套; 新增. 4; 叉车; DF30; /; 依托现有. 5; 水泥筒仓; 75T; 2个; 新增. 6; 码垛机; XB-500; 1台; 新增. 6、产品方案 扩建项目产品主要为渗水砖和道牙石，其规格、型号主要根据用户需求而定，主要产品方案见下表。 表1-7 扩建项目主要产品一览表 序号; 产品名称; 规格/型号; 产量. 1; 渗水砖; 根据要求更换模具生产不同产品，主要包括包括渗水砖240×120×60mm、240×120×90mm、360×180×140mm、检查井扇形砌块240×180×115×90mm等; 800万块/a. 2; 道牙石; 根据要求更换模具生产不同产品，主要包括各种型号道牙石、平石、树坑石等; 10万块/a. 7、主要原辅材料及能源消耗 扩建项目主要原材料及能源消耗情况见下表。 表1-8 扩建项目主要原辅料消耗情况表 序号; 类别; 原料名称; 年用量（t/a）; 备注. 1; 原料; 石子（42%）; 14000; - 外购砟石厂，汽车运输. 2; 砂（34%）; 11055; - 外购砂厂，汽车运输. 3; 水泥（18%）; 6000; - 外购水泥厂，汽车运输. 4; 水（6%）; 2200; 当地自来水管网供给. 5; 能源; 电; 25万kW·h/a; 当地供电线路供给. 8、公用工程 （1）给水 扩建项目用水包括生产用水、生活用水及绿化洒水，项目用水由当地自来水管网供给，可以保证项目的用水需求。 ①生产用水 a、搅拌用水 本项目生产用水包括原料搅拌用水，项目原料在搅拌机中加水混合均匀。该部分水随原料进入毛坯砖中，在养护过程挥发到大气中，其余进入成品。根据项建设单位提供数据，本项目原料搅拌用水约为原料的6%，则该部分用水量为2200m3/a，7.86m3/d。 b、养护用水 根据建设单位提供资料，产品养护用水量为2m3/d，600m3/a，养护工艺用水全部渗入产品或以水蒸气形式蒸发，不排放。 C、水雾喷淋设施用水 本项目物料储存、装卸、转运过程中均采用喷淋设施来降低生产车间无组织粉尘产生量。类比同类型的生产项目，生产过程中喷淋用水约为0.03m3/t砂石料，本项目砂石料约为25055t/a，则喷淋用水量约为2.68m3/d，751.65m3/a，水雾喷淋系统废水以蒸汽形式蒸发，不外排。 ②生活用水 项目劳动定员28人，年工作280天，项目不设食堂，不设住宿，员工均来自附近村庄。参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014）表46 行政办公及科研院所，生活用水取35L/人·d，项目生活用水量约为0.98m3/d，274.4m3/a。 ③车辆冲洗用水 厂区出入口设置洗车台1套，对进出的车辆进行冲洗，洗车台下设置沉淀池，有效容积约5m3，每日补充新水量为0.5m3/d，140m3/a。冲洗废水收集至沉淀池，经沉淀处理后回用于车辆冲洗。 ④绿化洒水 本项目绿化面积约为2000m2，参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014），绿化用水量按2L/（m2.d）计，按年浇灌50次计，用水量4m3/d，200m3/a。绿化用水全部蒸发、吸收，不外排。 - （2）排水 项目产生废水主要为职工生活污水，职工生活污水产生量按生活用水量的80%核算，则职工生活污水产生量为0.78m3/d，218.4m3/a。项目厂区设有旱厕，由当地农民定期清淘、用作农田施肥，不外排。 项目水平衡见下表、图1。 表1-9 扩建项目用排水统计一览表 单位：m3/d 名称; 用水量标准; 数量; 新水用量（m3/d）; 回用水量（m3/d）; 损耗量（m3/d）; 废水量（m3/d）; 排水去向. 搅拌用水; 6%干粉料; 25055t; 7.86; 0; 7.86; 0; 蒸发、进入产品. 养护用水; /; /; 2; 0; 2; 0; 蒸发. 水雾喷淋设施用水; 0.03m3/t砂石料; /; 2.68; 0; 2.68; 0; 蒸发. 车辆冲洗用水; /; /; 0.5; 0.4; 0.1; 0; 沉淀后回用. 职工生活用水; 35L/人·d; 28人; 0.98; 0; 0.2; 0.78; 排入旱厕. 绿化用水; 2L/（m2.d）50次/a; 2000; 4; 0; 4; 0; 蒸发. 合计; /; /; 18.02; 0.4; 16.84; 0.78; /. 生活用水 绿化用水 沉淀池 周边村民定期清运 回用0.4 2.68 损耗0.1 0.4 0.98 0.5 0.78 18.02 新鲜水 搅拌用水 蒸发、进入产品 7.86 7.86 养护用水 水 蒸发 2 2 车辆冲洗用水用水 水 喷淋设施用水 水 蒸发 2.68 旱厕 0.78 损耗0.2 蒸发、吸收IU 4 2 图1 项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电 本项目用电电源由当地供电线路供给，引入厂区配电房，用电量为30万kW·h/a，可满足项目用电需要。 （3）供热 本项目生产无需供热；办公区冬季采暖采用分体式空调。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有项目污染排放情况 （1）废气 现有项目原料的装卸、转运、堆放均在密闭的车间内进行，卸料粉尘产生量约为0.53kg/a，上料粉尘产生量约为0.63kg/a，原料搅拌粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后经12m排气筒P1排放，排放量为0.058t/a。 根据陕西阔成检测服务有限公司2019年6月30日对项目布袋除尘器废气进行监测结果如下表： 表1-10 现有工程有组织废气排放情况 污染源; 颗粒物. 监测频次; 标干废气量 ## （Nm3/h）; 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h). 2019年6月25日; 出口; 第一次; 7262; 9.0; 0.06. 第二次; 7433; 8.5; 0.06. 第三次; 7312; 8.8; 0.06. 第四次; 7223; 9.0; 0.06. 标准; （GB16297-1996）标准中相关限值; /; 120; 1.12. 从监测结果可以看出，粉尘最大排放速率为0.06kg/h，浓度为9.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物相关要求。 - 废水 项目生活污水排放量为0.62m3/d，74.4m3/a，排入旱厕，定期清运用作农肥。 （3）噪声 项目采用低噪声设备，采取减震、隔声等措施。 - 固废 项目生活垃圾产生量为1.32t/a，由环卫部门定期清运；除尘器收集的粉尘为8.19t/a，回用于生产；不合格产品0.8t/a，按照建筑垃圾处置；机械设备检修时产生的废润滑油为3kg/a，由企业回用。 现有项目污染物排放量见下表。 表1-11 现有项目污染物排放情况一览表 单位：t/a 类别; 污染物; 排放量; 处置措施. 废气; 卸料粉尘; 0.58kg/a; /. 上料粉尘; 0.63kg/a; /. 搅拌粉尘; 0.058t/a; 集气罩+布袋除尘器处理后经12m排气筒排放. 废水; 生活污水; 0; 排入旱厕，定期清运用作农肥. 固废; 生活垃圾; 1.32t/a; 集中收集，由环卫部门定期清运. 不合格产品; 0.8t/a; 按建筑垃圾处置. 除尘器收集的粉尘; 8.19t/a; 回用于生产. 废润滑油; 3kg/a; 由企业回用. 2、现有项目存在的问题及整改措施 据现场调查，扩建工程已建成，项目主要存在的环境问题及整改措施有： - 环境管理 现有项目没有办理相应的环评手续，且企业未设立专门的环境管理部门及责任人。 整改措施：目前正在完善环保手续，将设立专门的环境管理部门及责任人，在日常生产过程中强化环境管理。 （2）废气 现有项目布袋除尘器排气筒P1低于15m，现有项目原料堆场内、卸料、上料均未安装喷淋设施，采用袋装水泥生产，未设置水泥筒仓。 采取整改措施：排气筒P1加高至15m，原料堆场及卸料过程均设置喷淋设施，水泥筒仓储存。 （3）废润滑油 现有项目机械设备检修时产生的废润滑油由企业回用。 整改措施：厂区划定危废暂存间，废润滑油暂存符合标准的危废暂存容器，委托有资质单位处置。 现有项目存在的主要环境问题和拟整改措施见下表 。 表1-12 主要环境问题及拟整改措施 序号; 污染源; 存在的环境问题; 整改措施; 预计达到效果. 1; 环境管理; 没有办理环评手续; 现完善环评手续; --. 未设立专门的环境管理部门及责任人; 设立专门的环境管理部门及责任人; 日常生产过程中的环境管理. 2; 卸料、上料粉尘; 未安装喷淋设施; 安装喷淋设施; 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中无组织排放限值. 3; 水泥筒仓粉尘; 采用袋装水泥生产，未设置水泥筒仓; 设置水泥筒仓; 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018）中水泥行业中水泥仓及其他通风生产设备排放限值. 4; 除尘器排气筒（P1）; P1排气筒12m; P1排气筒加高至15m. 5; 危险废物; 废润滑油回用，未妥善处置; 废润滑油暂存危废暂存间，委托有资质单位处置; 满足《危险废物贮存污染控制标准（GB18577-2001）及2013修订有关要求. |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 临渭区地处渭南中心城市，是渭南唯一的市辖区，是渭南市的政治、经济、文化中心。全区辖20个镇、街道办事处，国土总面积 1221km2，总人口 94 万人，其中城市人口40万人。临渭区位置优越，交通便捷。境内道路四通八达，遍布城乡，交通便捷顺畅。陇海铁路、西南铁路、郑西高速铁路、310国道、西潼高速公路纵贯东西，108国道和107省道、关中环线纵贯南北。距省会42km，距咸阳国际空港45分钟车程，是关中东部的交通“陆港”。 本项目位于渭南市临渭区向阳办毕家村一组，项目具体地理位置见附图1。 2、地质、地形、地貌 临渭区地处秦岭纬向、祁吕贺山字型、新华夏系和陇西旋卷四个巨型构造体系的交汇地区，地形复杂多样。南部为秦岭山地，海拔 800～2400 米，中部偏南是黄土台塬，海拔 600～800 米，中部和北部为渭河平原，海拔 330～600 米。渭 河经中部蜿蜒东流，零河、沋河、赤水河自南向北成“川”字形流入渭河。境内高 山峻岭，深谷大川，宽阔平原，滔滔河流，构成了山峰起伏，丘陵连绵，河溪交汇，塬面相接的地貌。史称“省垣首辅”，“形胜甲于三秦”。项目所在位置地势平坦，无不良地质，适宜建设。 根据实地调查和查阅相关资料，本项目所在区域地势平坦，所在区域无不良地质现象。 3、水文 地表水：渭南市地处黄河流域的渭河下游，渭河自西向东横贯渭南市北界，区内河长138km，流域面积3816.9km2，多年平均径流量 93.30 亿m3。最大径流量194亿m3（1964 年），最小年径流量47.1亿 m3（1974 年），连续最大四个月径流量占年径流量的58.8％。根据《陕西省水环境功能区划》，渭南境内渭河水质段为Ⅳ类。 地下水：渭南市地下水和总补给量为15.08亿m3。其中降雨入渗补给 10.69 亿m3，河流渗漏补给0.81亿m3，渠道渗漏补给1.50亿m3，农田灌溉渗 漏补给0.92亿m3，井灌回归补给0.61亿m3，库塘渗漏补给0.18亿m3，山前侧向补给0.37亿m3。从年总补给量中剔除潜水蒸发量1.72亿m3，矿化度大于2克/升水量 1.73亿m3，全市地下水有效资源量为11.63亿m3。分布于黄龙山丘区2.12亿m3，渭北台塬区2.71亿m3，渭河平 原区4.51亿m3，渭南塬丘区1.14亿m3，秦岭山岭区1.16亿m3。境内地下水可开采量为埋深小于100米，矿化度小于2克/升，井深小于300米等条件下的水量，选用平均开采系数0.571，全市地下水可开采量为6.56亿m3，占地下水有效资源量56.4%。 4、气候与气象 渭南属暖温带半湿润半干旱季风气候，春季气候多变，夏季炎热多雨，秋季凉风送爽，冬季晴冷干燥，平均气温 13.6℃。最热是 7 月，平均 27.3℃，年极端最高平均19.7℃，极端值 42.2℃；最冷为 1 月，平均-0.6℃，年极端最低平均-8.4℃，极端值-15.8℃。全年主导风向为东东北风(ENE)。年平均风速 1.8m/s。春季（3～5 月），由于太阳高角度增高，地面辐射能多，近地层增温快，大气层结不稳定，西北利亚的冷空气仍不断侵袭，平均风速 1.8～2.1m/s，在各季中最大；夏冬季次之，平均风速 1.6～2.0m/s；秋季最小，平均风速 1.3～1.6m/s。 5、土壤 渭南地区处于暖温带半湿润大陆性季风气候，是我国一个典型的地理过渡区，形成了众多的土壤类型。经全区第二次土壤普查工作汇总核实，全区土壤共分12 个土类、24 个亚类、42 个土属、130 个土种。土壤总面积为 18827033 亩，占土地总面积的 95.6％。 全区土壤由南山向北分布为：秦岭山区 1400m 左右以上是棕壤，以下是褐土；南部塬梁 是黄绵土和红粘土；台塬是红油土间黄绵土；渭河冲积平原是灰垆土和新积土（冲 积物）；北部黄土台塬是红垆土间黄绵土；黄土塬梁是黄绵土；洪积扇是新积土；北山是黄绵土、石灰岩褐土性土、泥质岩褐土性土，其次是紫色土和黄土质褐土。全区耕作土壤多数是在黄土母质或次生黄土上形成的，质地疏松、物理性能和耕 性良好。壤质土壤占土壤面积的90％，粘质土和砂质土各占5％。 6、生物多样性 项目所在区域植被主要为农作物及人工绿植，农作物主要有小麦、玉米，人工绿植主要为槐树、柳树等。现有动物物种均为常见物种，现存的野生动物主要有田鼠、麻雀及鸽子等，均为适应农耕地和居民点栖息的种类，种属单调。 项目评价范围周围以自然村和基本农田为主内没有发现受保护的野生动、植物。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状 一、环境空气质量现状 1、监测数据 根据陕西省环境保护厅于2019年1月18日发布的环保快报2018年12月及1--12月全省环境空气质量状况，渭南市临渭区2018年空气质量优良天数为170天，达标率为 46.6%。具体统计结果见下表。 表3-1 环境空气质量状况统计表 市县区名称; PM10均值（ug/m3）; PM2.5均值（ug/m3）; SO2均值（ug/m3）; NO2均值（ug/m3）; CO第95百分位浓度（mg/m3）; O3第90百分位浓度（ug/m3）. 临渭区; 142; 59; 15; 46; 1.9; 174. 2、达标区判定 按照导则要求，区域环境空气质量现状评价表具体分析结果见下表。 表3-2 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM10; 年均浓度; 142ug/m3; 70ug/m3; 202.86%; 不达标. PM2.5; 年均浓度; 59ug/m3; 35ug/m3; 168.57%; 不达标. SO2; 年均浓度; 15ug/m3; 60ug/m3; 25%; 达标. NO2; 年均浓度; 46ug/m3; 40ug/m3; 115%; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位; 1.9mg/m3; 4mg/m3; 47.5%; 达标. O3; 8小时平均第90百分位; 174ug/m3; 160ug/m3; 108.75%; 不达标. 由表8和表9可以看出，项目所在地属于环境空气非达标区，主要不达标因子为PM10、PM2.5、NO2和O3。 项目特征因子环境空气质量现状委托陕西盛中建环境科技有限公司进行实测，编号为SZJ201910034，监测时间为 2019年10月23日~2019年10月29日，监测地点为项目地。监测结果见下表，监测点位见附图4。 表3-3 颗粒物质量监测统计结果 单位：ug/m³ 监测时间; 24小时平均值; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级; 超标率(％); 最大超标倍数(％); 达标情况. 2019年10月23日; 246; 300; 0; /; 达标. 2019年10月24日; 82; 0; /. 2019年10月25日; 65; 0; /. 2019年10月26日; 78; 0; /. 2019年10月27日; 112; 0; /. 2019年10月28日; 274; 0; /. 2019年10月29日; 295; 0; /. 由表9可知，项目所在区域环境空气各监测点位颗粒物24小时平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。 二、声环境质量现状 本次声环境质量现状评价委托陕西盛中建环境科技有限公司于2019年10月27日~2019年10月28日对项目所在地的声环境质量进行监测，共布置了5个监测点。 （1）监测布点：分别位于项目厂区东、南、西、北四个厂界和毕家村，声环境监测点位见附图4。 （2）监测项目：连续等效A声级。 （3）监测时间、频率：2019年10月27日~2019年10月28日，连续监测2天，昼间06:00～22:00、夜间22:00～06:00。 （4）监测结果：声环境质量监测结果见下表。 表3-4 声环境质量监测结果 单位：Leq dB（A） 监测点; 昼间; 是否 达标; 夜间; 是否 达标. 监测值; 标准值; 监测值; 标准值. 2019.10.27; 2019.10.28; 2019.10.27; 2019.10.28. 2#厂界东; 53; 54; 60; 是; 46; 46; 50; 是. 3#厂界南; 53; 53; 60; 是; 44; 44; 50; 是. 4#厂界西; 54; 54; 60; 是; 46; 46; 50; 是. 5#厂界北; 65; 63; 70; 是; 53; 53; 55; 是. 6#毕家村; 54; 54; 60; 是; 43; 43; 50; 是. 由上表可以看出，项目东、南、西厂界和敏感点毕家村的昼间、夜间声环境质量监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，北厂界的昼间、夜间声环境质量监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，表明该区域的声环境质量现状良好。 三、土壤环境质量现状 本次环评委托陕西华境检测技术服务有限公司对建设项目所在地的土壤进行了监测。 1、采样时间：2019年11月15日 2、监测点位：共3个点位，0~0.2m表层取样。 3、评价标准、评价方法：采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地的风险筛选值标准。 4、监测结果：现场勘察及理化性质见表3-5；土壤基本因子（45项）及重金属（7项）监测结果见表3-6。 表3-5 现场勘察及理化性质结果 - 点号; - 1#; - 2#; - 3#. - 经度; - 109°32'21.87"; - 109°32'25.54"; - 109°32'21.29". - 纬度; - 34°29'48.76"; - 34°29'46.18"; - 34°29'43.63". - 时间; - 2019年11月15日. - 层次; - 0~0.2m. - 现场记录; - 颜色; - 暗棕色; - 暗棕色; - 暗棕色. - 结构; - 团粒结构体; - 团粒结构体; - 团粒结构体. - 质地; - 壤土; - 壤土; - 壤土. - 砂砾含量; - 2; - 2; - 3. - 其他异物; - 无; - 无; - 无. - 实验室测定; - PH值; - 7.52; - 7.53; - 7.56. - 阳离子交换量（mmol/kg）; - 2.9; - 2.4; - 3.6. - 氧化还原电位(mv); - 4.5; - 5.2; - 5.4. - 饱和导水率(cm/s); - 2.09; - 2.16; - 2.44. - 土壤容重(g/mL); - 1.32; - 1.25; - 1.42. - 孔隙度（%）; - 45; - 38; - 42. - 含盐量（g/kg）; - 1.51; - 1.62; - 1.64. 表3-6 土壤45项及特征污染物监测结果 - 项目; - 检测结果; - 筛选值（mg/kg）; 达标情况. - 1#; - 2#; - 3#. - 砷（mg/kg）; 11.3; 10.6; 10.4; - 60; 达标. - 铅（mg/kg）; 5.7; 5.7; 5.0; - 800; 达标. - 汞（mg/kg）; 1.53; 0.80; 0.21; - 38; 达标. - 镉（mg/kg）; 0.25; 0.24; 0.23; - 65; 达标. - 铜（mg/kg）; 9.3; 11.0; 10.9; - 18000; 达标. - 镍（mg/kg）; 25.2; 24.7; 27.0; - 900; 达标. - 六价铬（mg/kg）; - ND2; - -; - -; - 5.7; 达标. - 挥发性有机物（27种）; - 氯甲烷（μg/kg）; - ND1.0; - -; - -; - 37; 达标. - 氯乙烯（μg/kg）; - ND1.0; - -; - -; - 0.43; 达标. - 1,1-二氯乙烯（μg/kg）; - ND1.0; - -; - -; - 66; 达标. - 二氯甲烷（μg/kg）; - ND1.5; - -; - -; - 616; 达标. - 反式-1,2-二氯乙烯（μg/kg）; - ND1.4; - -; - -; - 54; 达标. - 1,1-二氯乙烷（μg/kg）; - ND1.2; - -; - -; - 9; 达标. - 顺式-1,2-二氯乙烯（μg/kg）; - ND1.3; - -; - -; - 596; 达标. - 氯仿（μg/kg）; - ND1.1; - -; - -; - 0.9; 达标. - 1,1,1-三氯乙烷（μg/kg）; - ND1.3; - -; - -; - 840; 达标. - 四氯化碳（μg/kg）; - ND1.3; - -; - -; - 2.8; 达标. - 苯（μg/kg）; - ND1.9; - -; - -; - 4; 达标. - 1,2-二氯乙烷（μg/kg）; - ND1.3; - -; - -; - 5; 达标. - 甲苯（μg/kg）; - ND1.3; - -; - -; - 1200; 达标. - 1,1,2-三氯乙烷（μg/kg）; - ND1.2; - -; - -; - 2.8; 达标. - 四氯乙烯（μg/kg）; - ND1.4; - -; - -; - 53; 达标. - 氯苯（μg/kg）; - ND1.2; - -; - -; - 270; 达标. - 1,1,1,2-四氯乙烷（μg/kg）; - ND1.2; - -; - -; - 10; 达标. - 乙苯（μg/kg）; - ND1.2; - -; - -; - 28; 达标. - 间二甲苯+对二甲苯（μg/kg）; - ND1.2; - -; - -; - 570; 达标. - 邻二甲苯（μg/kg）; - ND1.2; - -; - -; - 640; 达标. - 苯乙烯（μg/kg）; - ND1.1; - -; - -; - 1290; 达标. - 1,1,2,2-四氯乙烷（μg/kg）; - ND1.2; - -; - -; - 6.8; 达标. - 1,2,3-三氯丙烷（μg/kg）; - ND1.2; - -; - -; - 0.5; 达标. - 1,4-二氯苯（μg/kg）; - ND1.5; - -; - -; - 20; 达标. - 1,2-二氯苯（μg/kg）; - ND1.5; - -; - -; - 560; 达标. - 半挥发性有机物; - 苯胺（mg/kg）; - ND0.1; - -; - -; - 260; 达标. - 2-氯苯酚（mg/kg）; - ND0.06; - -; - -; - 2256; 达标. - 硝基苯（mg/kg）; - ND0.09; - -; - -; - 76; 达标. - 萘（mg/kg）; - ND0.09; - -; - -; - 70; 达标. - 苯并[a]蒽（mg/kg）; - ND0.06; - -; - -; - 15; 达标. - 䓛（mg/kg）; - ND0.1; - -; - -; - 1293; 达标. - 苯并荧[b]蒽（mg/kg）; - ND0.2; - -; - -; - 15; 达标. - 苯并荧[k]蒽（mg/kg）; - ND0.1; - -; - -; - 151; 达标. - 苯并[a]芘（mg/kg）; - ND0.1; - -; - -; - 1.5; 达标. - 茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg）; - ND0.1; - -; - -; - 15; 达标. - 二苯并[a,h]蒽（mg/kg）; - ND0.1; - -; - -; - 1.5; 达标. 根据监测报告可知，项目所在地的土壤属于中壤土，土壤含盐量为1.51-1.64g/kg，PH为7.52-7.56，所属地区属于半湿润地区，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录D，土壤轻度盐化、无酸化或碱化；土壤基本因子（45项）及重金属（7项）的检测值均小于《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值。因此项目所在地土壤环境质量状况良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据环境现状调查和建设项目污染特征，确定本项目的主要大气环境保护目标表和主要声环境保护目标表见下表。 表3-7 主要大气环境保护目标一览表 名称; 经纬度; 保护对象; 规模; 环境功能区; 方位; 最近距离（m）. 经度; 纬度. 毕家村; 34.495376°; 109.537876°; 居住区; 106户，316人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区; W; 65. 渭南市集才中学; 34.497545°; 109.528896°; 学校; 1126人; W; 780. 赵家院; 34.498200°; 109.534195°; 居住区; 41户，123人; W; 445. 瑞泉中学; 34.500045°; 109.532490°; 居住区; 356户，1025人; NW; 630. 环保局; 34.500077°; 109.516840°; 办公区; 45人; W; 1982. 崔家堡; 34.495560°; 109.524805°; 居住区; 46户，164人; W; 1187. 张家庄; 34.509883°; 109.525245°; 居住区; 103户，341人; NW; 1886. 田庄; 34.517200°; 109.529966°; 居住区; 114户，365人; NW; 2302. 候家堡; 34.513370°; 109.513508°; 居住区; 139户，498人; NW; 2775. 北张村; 34.490110°; 109.531961°; 居住区; 137户，401人; SW; 852. 西张村; 34.481107°; 109.524279°; 居住区; 126户，386人; SW; 1715. 小村; 34.480056°; 109.529615°; 居住区; 81户，256人; SW; 1837. 蒋家村; 34.479542°; 109.527322°; 居住区; 156户，493人; SW; 2624. 瓦塔村; 34.486065°; 109.533359°; 居住区; 40户，124人; S; 1668. 东张; 34.481731°; 109.547651°; 居住区; 167户，479人; S; 1470. 芦家村; 34.488599°; 109.545634°; 居住区; 65户，201人; S; 811. 马家村; 34.483019°; 109.556834°; 居住区; 231户，672人; SE; 1663. 翻身村; 34.496088°; 109.546758°; 居住区; 36户，118人; E; 235. 孟家村; 34.496603°; 109.550127°; 居住区; 90户，281人; E; 1331. 程家村; 34.496861°; 109.461204°; 居住区; 109户，335人; E; 2318. 表3-8 主要声环境保护目标表 保护对象; 敏感点; 保护级别. 名称; 方位; 最近距离; 人数. 声环境; 毕家村; W; 65m; 106户，316人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2级标准.

- 评价适用标准

| - 环境质量标准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准。 2、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a类标准。 |
| --- | --- |
| - 污染物排放标准 | 1、施工厂界扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中标准要求；运营期废气执行《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018）表1中排放要求；无组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相应标准。 2、废水综合利用，不外排。 3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和4类标准。 4、一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18577-2001）及2013修订有关要求。 5、其它环境评价标准按国家有关规定执行。 |
| - 总量控制指标 | 根据有关规定，“十三五”期间国家对COD、氨氮、SO2和NOx四种污染物排放实行总量控制。 结合本项目污染物排放特征，项目不产生SO2、NOx、VOCs，不设废气总量控制因子，项目不产生生产废水，厂区设置化粪池，定期清掏，用于农田施肥，不外排，不设废水总量控制因子。因此本项目不涉及总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示）： 1、施工期工艺流程和产污分析 本项目在现有厂区扩建，场地较平整，施工期主要建设内容为彩钢结构车间及储料仓、设备安装及辅助设施。项目工程量较少，施工过程中不可避免的产生废气、废水、噪声及固废。施工期工艺流程及排污节点如图2所示。 图2 施工期工艺流程及排污节点示意图 2、运营期工艺流程和产污分析 原辅料 配料搅拌 成型 养护 出厂 粉尘、噪声 噪声、固废 废水 - 图3 项目工艺流程及产污节点图 工艺简述： ①原料制备：将符合要求原材料，分类存放在料仓备用。项目生产所需的石子外购符合生产粒径要求的原材料，无需在厂区进行破碎。 ②配料搅拌：将各物料按比例经送至搅拌机进行搅拌，搅拌后物料经全封闭皮带输送机送至成型震动台工位。 ③成型：搅拌后的物料经主振，再预振后脱模成砖坯。 ④养护：由叉车运至成品堆场进行养护，按制品的种类、标号，砖坯之间无间隙摆放，喷水自然养护10～15天，28天后即为成品出厂。

二、主要污染工序 （一）施工期 1、废气 ①施工扬尘：主要来自建筑材料的现场搬运及堆放扬尘，施工垃圾的清理及堆放扬尘，人来车往造成的道路扬尘，属无组织排放。不利气象条件下，如大风风速≥3.0m/s 时， 上述颗粒物就会扬起进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。 ②车辆废气：施工机械废气和各种运输车辆排放的汽车尾气，主要污染物为 NOx、CO及THC 等， 运输车间断运行，项目在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减轻尾气排放对 环境的污染，对环境影响小。 ③装修废气：项目建成竣工阶段，建筑装修将产生油漆废气，对环境有一定影响。建设单位使用的材料和设备必须符合国家标准，禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。装修完毕后须空置通风一段时间，方可交付使用。 2、废水 ①施工废水：主要为砼养护废水和设备清洗、进出车辆冲洗废水。废水所含污染物主要为SS，根据施工计划车辆冲洗废水产生量约为1.0m3/d，经沉淀池处理后作为混凝土养护用水，不外排。 ②生活污水：施工人员全部雇佣周围村民，施工期每日平均施工人员约员约10名，每人用水量按20L/d计，则用水量约为0.2m3/d，排放系数以0.8计，排放量约为0.16m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。项目施工期间施工人员租住于附近民房，利用已有设施解决如厕问题。 3、噪声 噪声主要来源于各类施工机具运转及出入施工场地车辆（主要是建筑材料和运输车辆），噪声值一般在75-95dB（A）左右，多台机械设备同时启动时，各台设备的噪声还进行叠加。建筑施工所使用的机械设备主要有推土机、挖掘机、运输车辆等，施工期主要噪声源及其噪声值见下表。 表5-1 施工机械噪声声源源强（单位：dB（A）） 序号; 机械类型; 测点距施工机械距离（m）; 声级值（dB(A)）; 备注. 1; 推土机; 5; 80; 噪声具有流动性、间歇性特点. 2; 吊车; 5; 86. 3; 装载机; 5; 75. 4; 电锯; 5; 90. 5; 电焊; 5; 90. 6; 切割机; 5; 95. 4、固体废物 施工期固体废物主要包括废弃的各种建筑装修材料和施工人员的生活垃圾等。 ①建筑垃圾：在建（构）筑物的建设、过程中产生的，主要组分有废钢结构、废铁丝、混凝土、碎砖等，可回用的回用处理，不能回用的运往当地指定的建筑垃圾场处置。 ②废油漆桶：在项目建筑装修阶段产生的废油漆桶以及残余物的废弃包装物等属于 危险废物 HW49（其他废物）类，评价要求此部分危险废物经专用容器收集后交由有资 质的危险废物处置单位进行处置。 ③生活垃圾：施工人员平均每人生活垃圾产生量约为 0.5kg/d，施工期最大施工人数按10人计算，生活垃圾产生量约5kg/d，统一收集后由环卫部门定期清运。 5、生态环境 本项目拟建场地内无原生植被，施工过程中产生的松散堆积物占用地表，由于土壤裸露，在雨季特别是暴雨的天气下容易遭受雨滴溅击和地表径流冲刷形成面蚀或沟蚀，易造成水土流失，因此项目施工期会对局部生态环境造成暂时的破坏和影响。 随着施工期的结束，土地表面将逐渐固化，其对生态环境影响也将逐渐消失。建设单位通过在四周进行绿化建设，绿化率有所提高，故不会对生态环境产生较大影响。 （二）运营期 1、废气 本项目产生废气主要为生产过程中产生的粉尘。粉尘主要产生于物料装卸、搅拌环节粉尘、水泥入仓粉尘。 （1）堆存粉尘 本项目原料、各种规格骨料以及人工砂设置堆放在全封闭的生产车间内，堆放储存过程中，不受风力影响，因此不会产生粉尘。 （2）进厂卸料粉尘 原料进厂卸料时会产生粉尘。根据《无组织排放源常用分析与估算方法》（李亚军，《西北铀矿地质》第 31 卷第 2 期）中的介绍，自卸汽车卸料起尘量推荐选用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为： Q=e0.61uM13.5 式中：Q—自卸汽车卸料起尘量，g/次； u—平均风速，m/s； M—汽车卸料量，t； 本项目石子、砂的装卸、转运全部在封闭的车间内进行，年工作1000小时，卸料总量为25055t/a，风速取静风风速0.2m/s，由上式计算可知，自卸车在卸料过程中粉尘产生量约为2.10kg/a。 环评要求在卸料过程中，尽量减少物料的落地高差，避免扬尘，且辅以洒水抑尘，以减轻原料在堆放过程中产生的粉尘对周边环境的影响。在卡车卸料过程中，经水喷淋系统洒水抑尘后，卸料在封闭的厂房内进行，可减少粉尘90%左右，排放量为0.21kg/a，0.00021kg/h。 （3）上料粉尘 石子、砂在上料过程中会产生粉尘。上料粉尘参照铲装机械落差的起尘量按交通部水运研究所武汉水运学院提出的经验公式估算，公式为： Q=1t0.03U1.6H1.23e−0.28w 式中：Q—物料装车时机械落差起尘量，kg/s U—平均风速，m/s H—物料落差，m w—物料含水率，% t—物料装车所需时间，t/s 本项目上料过程在封闭的车间内进行，风速取静风风速0.2m/s，物料上料时间为10s/t，物料落差0.5m，物料含水率8%，由上式计算可知，物料上料时起尘量为0.00001kg/s，根据建设单位提供资料，原料总量为25055t/a，上料工序年工作70h，则物料上料时起尘量为2.50kg/a。 环评要求：加料在封闭的厂房内进行，经水喷淋系统洒水抑尘，可减少粉尘90%左右，则加料粉尘产生量为0.25kg/a，0.0036kg/h。 （4）搅拌粉尘 各种物料进入搅拌机时，小粒径颗粒物飘散会形成粉尘。根据环保部公告《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（公告 2017 年第 81 号）中未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）中（50）水泥制品制造业（含混凝土结构构件、其他水泥制造业）产排污系数表可知，物料混合搅拌工序（所有规模）粉尘产生量5.75kg/t水泥，水泥使用量为 6000t/a，则粉尘的产生量为34.5t/a。 项目搅拌机设置于封闭厂房内，进料口安装集气罩，粉尘经集气罩收集后进入袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。集气罩收集效率为95%，未被收集粉尘经喷淋洒水（降尘效率90%）后沉降于车间内。搅拌工序年工作2240h，袋式除尘器除尘效率为 99.9%，设计风量为20000m 3 /h。本项目搅拌粉尘产生及排放情况见下表。 表5-2 搅拌粉尘产生及排放情况 污染物名称; 产生量 t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度 mg/m3; 治理削减量（t/a）. 粉尘 （有组织）; 32.78; 14.63; 731.5; 0.033; 0.015; 0.73; 32.75. 粉尘 （无组织）; 1.72; 0.77; /; 0.17; 0.076; /; 1.55. （5）水泥筒仓粉尘 水泥仓为了保持内部压力平衡设置有呼吸孔，在打料的过程中会有一定量的粉尘从呼吸孔外泄。项目新增 2个75t 的水泥筒仓，水泥筒仓自带仓顶除尘器。罐仓产生的粉尘经过仓顶除尘器处理达标后由排气口外排。 其水泥筒仓粉尘产生量参照《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（环保部 2017年第 81号），中附件 2“水泥制品制造业（含混凝土结构构件、其他水泥制品业）产排污系数表”中各种水泥制品的物料输送储存工序和物料混合搅拌工序的产污系数，物料输送、储存工序（所有规模）工业废气量460m3/t水泥，粉尘产生量2.09kg/t水泥，项目扩建后水泥使用量共7500t/a，水泥筒仓顶除尘器处理效率可达到 99.9％以上，水泥仓上料时间为200h/a。则本项目水泥筒仓有组织粉尘产生量及排放量见下表。 表5-3 水泥筒仓粉尘产生及排放情况 污染物 名称; 废气产生量（m3/a）; 粉尘产生量 （t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 除尘效率 （%）; 粉尘排放量 （t/a）; 排放浓度 （mg/m3）. 粉尘; 345万; 15.68; 4544.48; 99.9; 0.016; 4.54. （6）运输车辆扬尘 本项目厂区道路均采用水泥混凝土进行硬化处理，车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Qy=0.123（V/5）(M/6.8)0.85(P/0.5)0.72 Qt=Qy×L×(Q/M) 式中：Qy——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； Qt——运输中的起尘量，kg/a； V——汽车速度，20km/h； P——道路表面粉尘量，取0.1kg/m3； M——汽车载重量，t/辆，取25t； L——运输距离，km，取0.1km； Q——运输量，25055t/a； 经计算，在不采取措施的情况下，汽车行驶时扬尘量为0.467kg/km·辆，项目车辆运输起尘量约为46.8kg/a。 环评要求：项目采取道路硬化、厂区内减速慢行、车辆运输物料用布遮盖、厂区内地面定期派专人进行路面清扫、定时进行洒水，对驶入、驶出车辆先用水进行洒水措施后扬尘量减少90%以上，则运输车辆扬尘排放量为4.68kg/a。 2、废水 本项目营运期间产生的废水主要为车辆冲洗废水和职工生活污水。 ①车辆冲洗废水 车辆冲洗每日补充新水量为0.5m3/d，140m3/a，排水用水量的80%核算，排水量为0.4m3/d，112m3/a，废水收集至沉淀池，经沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排。 ②生活污水 职工生活污水产生量按生活用水量的80%核算，则职工生活污水产生量为0.78m3/d，218.4m3/a。其中主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮，其产生浓度分别为COD 300mg/L、BOD5 220mg/L、SS 240mg/L、氨氮 25mg/L。项目厂区设有旱厕，由当地农民定期清淘、用作农田施肥，不外排。 （3）噪声 本项目噪声主要为搅拌机、制砖机等设备运行产生的噪声，类比同类行业设备的噪声值，噪声源强在 85~90dB(A)左右。本项目设备噪声声级见下表。 表5-4 项目设备噪声源及治理措施一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量; 噪声声级; 位置; 噪声特性. 1; 搅拌机; 3台; 90; 配料搅拌区; 连续. 2; 制砖机; 1台; 85; 加工制砖区; 连续. 3; 风机; 1台; 90; 配料搅拌区; 连续. （4）固体废物 本项目固体废物主要为员工生活垃圾、制砖工序产生的废边角料、除尘器收尘灰袋式除尘器粉尘和废润滑油。 ①生活垃圾 项目运营期劳动定员为28人，人均产生生活垃圾按0.5kg/d计，则项目运营期生活垃圾产生量约为14kg/d，3.92t/a。集中收集后由环卫部门统一清运。 ②不合格产品 项目运营期制砖过程中会产生不合格产品，按照成品砖万分之一核算，约为3.3t/a，按照建筑垃圾处置。 ③袋式除尘器粉尘 本项目搅拌粉尘采用袋式除尘器处置，袋式除尘器收尘量为32.75t/a，粉尘回用于搅拌工序。 ④废润滑油 项目机械由设备单位定期检修、保养，会产生少量废润滑油，产生量约为 5kg/a，产生的废润滑油暂存符合标准的容器内，厂内划定危废暂存间，委托有资质单位处置。 项目固体废物产生及处理情况见下表。 表5-5 固体废物产生及处理措施一览表 序号; 污染物名称; 属性; 产生量; 处理措施. 1; 生活垃圾; 一般固废; 3.92t/a; 收集后由环卫部门统一清运. 2; 不合格产品; 一般固废; 3.3t/a; 按照建筑垃圾处置. 3; 除尘器粉尘; 一般固废; 32.75t/a; 回用于生产. 4; 废润滑油; 危险废物（HW08-900-218-08）; 5kg/a; 暂存危废暂存间，委托有资质单位处置.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生 量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 卸料 | 无组织粉尘 | 2.1kg/a | 0.21kg/a |
|  | 上料 | 无组织粉尘 | 2.5kg/a | 0.25kg/a |
|  | 搅拌 | 有组织粉尘 | 32.78t/a，731.5mg/m³ | 0.033t/a，0.73mg/m³ |
|  |  | 无组织粉尘 | 1.72t/a | 0.17t/a |
|  | 水泥筒仓 | 有组织粉尘 | 15.68t/a，4544.48mg/m³ | 0.016t/a，4.54mg/m³ |
|  | 运输车辆 | 无组织粉尘 | 46.8kg/a | 4.68kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 400mg/L，0.087t/a | 厂区设旱厕，由当地村民定期清掏，用作肥田 |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.044t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.044t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.0055t/a |  |
|  | 车辆冲洗废水 | SS | 400mg/L，0.048t/a | 经沉淀池后回用 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 |  | 3.92t/a | 收集后由环卫部门统一清运 |
|  | 不合格产品 |  | 3.3t/a | 按照建筑垃圾处置 |
|  | 除尘器收集的粉尘 |  | 32.75t/a | 回用于生产 |
|  | 废润滑油 |  | 5kg/a | 暂存危废暂存间，委托有资质单位处置 |
| 噪声 | 项目运营期噪声主要为搅拌机、制砖机等设备运行产生的噪声，类比同类行业设备的噪声值，噪声源强在 85~90dB(A)左右。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目在现有厂区扩建，主要建设内容为钢结构厂房。因此项目的建设不会对生态环境产生较大影响，并且项目运营期产生的废气、废水、噪声及固废只要采取防治措施达到相应的标准要求，不会对周围生态环境产生明显影响。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

一、施工期影响分析 1、施工时大气环境影响分析 施工期间，废气主要来自施工扬尘、机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气及装修废气等对环境空气的影响。 （1）施工扬尘：施工期间，建筑工程施工及各类建材运输车辆进出厂区时，均会产生一定的扬尘。由于项目建设地点距离居民点较近，故评价要求项目施工期间设置防护围栏，定期洒水、及时清运建筑，将建设期间扬尘产生的影响降到最小。同时施工期造成的扬尘污染是短期的、局部的影响，工程竣工后即可消失，施工扬尘在采取防治措施后，对周围环境产生的影响较小。 根据国务院《大气污染防治行动计划》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》、《渭南市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》、陕西省《施工场界扬尘排放限值标准》(DB611078-2017）中相关要求，本次环评要求施工单位采取如下措施： ①全面提升施工扬尘管控水平。严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“六个100%管理+红黄绿黑牌结果管理”的防治联动制度，建成市县两级建筑工地扬尘视频监控平台，工地全部落实视频实时监控。禁止城市规划区建筑工地现场搅拌混凝土、砂浆。对落实扬尘管控措施不力的施工工地，在建筑市场监管与诚信信息平台曝光，记入企业不良信用记录。 ②强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划。 ③定期对施工场地采取清扫、洒水等防尘措施，保证施工场地周围环境整洁。 ④施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料和建筑垃圾、工程渣土，应当遮盖或者在库房内存放； ⑤配备专门的清洗设备和人员负责对出入施工场地口的运输车辆车体和车轮及时冲洗、净化处理，保证运输车辆不得携带泥土驶出。 ⑥扬尘排放控制要求满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中的施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值。 施工扬尘影响为短期影响，施工结束后，地区环境空气质量基本可以恢复至现状水平。 （2）汽车尾气：主要污染物为CO、NOx及THC等，间断运行，在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响较小。 （3）装修废气：车间进行室内装修，如表面粉刷、油漆、喷涂等将产生废气，有害物质主要是甲醛、苯等有机废气。室内装修期间，应选用环保型油漆、涂料，使室内空气中各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T8883-2002）及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》限值要求，避免对室内环境造成污染。 2、水环境影响分析 施工场地不设施工营地，施工人员为周围村民，项目施工期间施工人员租住于附近民房，利用周边村庄和现有厂区生活设施。施工现场设临时沉淀池，施工废水经临时沉砂池沉淀后回用；施工期废水不外排，对周围环境影响较小。 3、固废影响分析 项目建筑垃圾主要为建设过程中的废弃建筑材料，固体废弃物主要防治措施有： （1）建筑垃圾：在建（构）筑物的建设、过程中产生的，主要组分有废钢结构、废铁丝、混凝土、碎砖等，可回用的回用处理，不能回用的运往当地指定的建筑垃圾场处置。 （2）废油漆桶：在项目建筑装修阶段产生的废油漆桶以及残余物的废弃包装物等属于 危险废物 HW49（其他废物）类，评价要求此部分危险废物经专用容器收集后交由有资 质的危险废物处置单位进行处置。 （3）生活垃圾：施工人员平均每人生活垃圾产生量约为 0.5kg/d，施工期最大施工人数按10人计算，生活垃圾产生量约5kg/d，统一收集后由环卫部门定期清运。 4、噪声影响分析 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》等有关规定，施工期场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。由于项目施工机械设备大多属于移动声源，要准确预测施工边界噪声值比较困难，因此本次评价仅对各噪声源单独作用时的超标范围进行预测，项目施工期各、施工机械满足国家标准的预测距离见下表。 表7-1 施工机械噪声环境影响预测结果 声源; 平均声级 dB(A); 距声源距离 （m）; 评价标准 dB(A); 最大超标范围（m）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 吊车; 86; 5; 70; 55; 31; 177. 装载机; 75; 5; 20; 129. 电锯; 90; 5; 40; 229. 电焊; 90; 5; 40; 229. 切割机; 95; 5; 50; 281. 从上表可以看出，施工机械噪声最大的影响范围为昼间50m，夜间281m内。据现场调查，距离项目所在地西侧60m为毕家村，施工期噪声对毕家村会产生一定影响，为进一步减轻项目运营过程对周围声环境的影响，环评对该项目在施工过程中提出以下要求： ①严格按照国家和地方环境保护法律法规要求，对施工场地边界的噪声控制在国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的指标要求范围内。另外，根据国家环保总局《关于贯彻实施<中华人民共和国环境污染防治法>的通知》（环控【1997】066号文）的规定，建设施工单位在施工前应向当地环保部门申请登记。除抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间（22:00-6:00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”，并向当地环保局备案且必须公告附近公民。 ②对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭。 ③尽量减少运行动力机械设备的数量，选择低噪声的机械设备，合理安排施工计划和施工机械设备及施工时间，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备； 通过加强对施工场地的管理，缩短工期，以减少对敏感点的影响，且随着施工期的结束，施工期的影响也将消失。 5、生态环境影响分析 施工过程中生态破坏主要为水土流失影响。 项目施工过程中，将会对该场地进行清理，平整地面，在此过程中若发生降雨过程，雨水将对地表土壤产生侵蚀造成水土流失。因此建设单位应依照“谁开发、谁保护，谁造成水土流失、谁负责治理”的原则和《开发建设项目水土保持方案技术规范》中的有关规定，必须采取切实可行的水土保持防治措施。 为降低项目施工对所在区域生态环境的影响，需要采取以下措施：①合理配置机械设备，规划机械、车辆进出施工场地方式，避免大面积碾压地表；②加强施工管理，施工废水妥善存放，生活垃圾集中交由环卫部门处理；③严格规范施工方法，在某些特殊区域采用专项施工技术，减少因施工对地表植被和地貌的破坏；④在建设期完成后，做好绿化工作，提高植被覆盖率，减少水土流失并起到美化环境的效果。 综上所述，施工期间虽然会对环境产生一些不利的影响，但在落实环保措施并加强施工管理的前提下，可使施工期对环境的影响降低到最小程度，且施工过程是短暂的，其影响将随着施工结束而消失。 二、运营期影响分析 1、环境空气影响分析 （1）生产过程粉尘排放 ①废气有组织达标排放分析 项目搅拌工序会产生粉尘，项目搅拌机设置于封闭厂房内，进料口安装集气罩（收集效率90%），粉尘经集气罩收集后通过密闭管道进入脉冲式布袋除尘器，除尘效率约为99.9%，处理后废气经管道通过15m高的排气筒P2排放，粉尘的排放量为0.033t/a，排放浓度为0.73mg/m3，排放速率为0.015kg/h。满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018）中水泥行业中水泥仓及其他通风生产设备排放限值（标准：10mg/m3）。对周围环境影响较小。 水泥仓为了保持内部压力平衡设置有呼吸孔，粉料仓在打料的过程中会有一定量的粉尘从呼吸孔外泄。项目新增 2个75t 的水泥筒仓，水泥筒仓自带仓顶除尘器，收集后的颗粒物经震动清理落入料仓，收尘效率为 99.9%，处理后的粉尘经水泥筒仓顶部排气口（距地面 15m）排放，则水泥筒仓粉尘排放量为0.016t/a，排放浓度为4.54mg/m3。满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018）中水泥行业中水泥仓及其他通风生产设备排放限值（标准：10mg/m3）。对周围环境影响较小。 ②废气无组织达标排放分析 无组织排放的粉尘包括原料卸料和上料时产生的粉尘，以及搅拌工序无组织排放的粉尘。无组织废气排放情况见下表。 ## 表7-2 项目生产车间无组织废气污染物产排情况一览表 序号; 产物工序; 污染物; 排放情况. 1; 卸料; 粉尘; 0.21kg/a，0.00021kg/h. 2; 上料; 粉尘; 0.25kg/a，0.0036kg/h. 3; 搅拌; 粉尘; 0.17t/a，0.076kg/h. 2，3合计; 0.17t/a，0.080kg/h. 经预测，项目无组织排放的最大落地浓度为60.43ug/m3，最大落地浓度占标率为6.71%，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中颗粒物0.5mg/m3要求。对周围环境影响较小。 ③预测分析 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 I）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 II）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表7-3 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. III）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-4 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 （μg/m3）; 标准来源. PM10; 二类限区; 日均; 150; 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）. TSP; 二类限区; 日均; 300. IV）污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表。 表7-5 有组织点源参数一览表 污染源 名称; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). P2; 109.539464; 34.495926; 384.8; 15.0; 0.7; 25.0; 14.44; PM10; 0.015; kg/h. 水泥筒仓1; 109.539646; 34.496301; 384.8; 15.0; 0.4; 25.0; 4.42; PM10; 0.04; kg/h. 水泥筒仓2; 109.539651; 34.496312; 384.8; 15.0; 0.4; 25.0; 4.42; PM10; 0.04; kg/h. 表7-6 无组织面源参数一览表 污染源 名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 长度; 宽度; 有效高度. 生产车间; 109.539464; 34.495926; 384.8; 30; 30; 10; TSP; 0.08; kg/h. V）项目参数 项目使用经过国家环境保护部环境工程评估中心推荐的AERSREEN估算模式进行预测，估算模型参数见下表。 表7-7 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 42°C. 最低环境温度; -19°C. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/o; /. VI）预测结果 项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见下表。 表7-8 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%). 点源; P2; PM10; 450; 22.32; 4.96. 水泥筒仓1; PM10; 450; 13.47; 2.99. 水泥筒仓2; PM10; 450; 13.47; 2.99. 面源; 生产车间; TSP; 900; 60.43; 6.71. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为面源排放的粉尘，Pmax值为6.71%，1%<Pmax<10%，Cmax为60.43ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，评价范围为边长5km。二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。污染物排放量核算情况见下表。 表7-9 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （μg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 主要排放口. 1; P2; PM10; 730; 0.015; 0.033. 2; 水泥筒仓1; PM10; 4540; 0.04; 0.008. 3; 水泥筒仓2; PM10; 4540; 0.04; 0.008. 主要排放口合计; PM10; 0.049. 表7-10 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （μg/m3）. 1; （生产车间）; ## 卸料、上料搅拌; TSP; 布袋除尘器、喷淋洒水; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中无组织排放限值; 500; 0.17. 非正常排放量核算 在发生环保设施故障时，假设在最不利状态下，环保设施的处理效率为0，则非正常排放量核算如下： 表7-11 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/(μg/m3); 非正常排放速率/(kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次 /次; 应对 措施. 1; P2; 环保设施故障; PM10; 731500; 14.63; 1; 1; 加强设备维护. 2; 水泥筒仓1; 环保设施故障; PM10; 4544480; 39.2; 1; 1; 加强设备维护. 3; 水泥筒仓2; 环保设施故障; PM10; 4544480; 39.2; 1; 1; 加强设备维护. （2）汽车运输扬尘 本项目原料运输车辆在运输过程中会产生扬尘。运输路线主要为共和公路，途径沿线的村庄、学校等。根据前文原料、成品运输过程中无组织粉尘源强分析，粉尘产生量与车辆行驶速度、车重、路况等有关。通过类比同类项目，影响范围为项目下风向150-200m范围，在采取相应措施后，道路运输扬尘量可减少90%以上，影响范围可控制在厂界外100m范围内。 环评要求企业对厂区地面进行硬化，同时派专人对厂区地面和进出场道路进行清扫和洒水抑尘。各种专用运输车辆在驶离生产厂区前应进行冲洗，确保车容整洁、车体外观无粘结物，车轮未带泥沙，覆盖严密，运输过程无抛洒。严格按照车辆载重能力装载货物，做到不超载、不超高、不超宽、不超速。要求运输车辆在经过沿路敏感点时减速通过，以最大限度地减少产生的道路扬尘对运输路线沿途敏感点的影响。 2、水环境影响分析 本项目营运期间产生的废水主要为车辆冲洗废水和职工生活污水。 车辆冲洗废水收集至沉淀池，经沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排。 - 职工生活污水产生量为0.78m3/d，218.4m3/a。其中主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮，其产生浓度分别为COD 300mg/L、BOD5 220mg/L、SS 240mg/L、氨氮 25mg/L。项目厂区设有旱厕，由当地农民定期清淘、用作农田施肥，不外排。 - 因此，项目产生的生产废水及生活污水在严格执行本环评提出的措施处理后，对区域地表水环境影响较小。 3、声环境影响分析 （1）噪声预测源强 项目噪声源主要为搅拌机、制砖机、风机等设备运转产生的噪声。工程设备噪声值及拟采取降噪防护措施见下表。 表7-12 项目设备噪声源及治理措施一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量; 噪声声级; 治理措施; 治理后噪声级. 1; 搅拌机; 3台; 90; 选用低噪声设备，基础减振、车间隔声; 65. 2; 制砖机; 1台; 85; 60. 3; 风机; 1台; 90; 65. （2）噪声影响预测 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则推荐模式。 a、室外声源 室外点声源对预测点的噪声声压级的影响值为： 式中：Lr—距离噪声源rm处的声压级，dB(A)； Lr0—声源的声压级，dB(A)； r—预测点距离噪声源的距离，m； r0—参考位置距噪声源的距离，m。 b、室内声源 I、计算室内声源靠近围护结构处产生的声压级： LP1=LW+10lg(Q4πr12+4R) 式中：Q—指向性因子，本项目Q=2； LW—室内声源声功率级，dB(A)； Lpi=LWI+10lgQ4πri2+4R—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 R—房间常数；R=Sα1−α a—吸声系数，项目a=0.05。 II、计算靠近室外维护结构处的声压级： α 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； TL—围护结构建筑物的隔声量，的大小与墙壁的材料、结构、密度以及噪声的频率有关。本项目主要声源位于生产车间内，通过采取隔声、减振等措施，平均隔声量为25dB(A)。 c、噪声叠加 对预测点多源声影响及背景噪声的叠加： L总=10lgi=1n10Li10 式中：L总—n个噪声源在预测点产生的总声压级，dB(A)； Li—第i个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。 - 预测结果及分析 - 本项目夜间不生产，根据以上模式及预测参数计算各噪声源对厂界及敏感点的昼间噪声预测值，预测结果见下表。 表7-13 噪声预测结果统计表 单位:距离(m)，源强、贡献值(dB(A)) 噪声源; 数量(台); 治理后噪声源强; 东; 南; 西; 北; 毕家村. 距离; 贡献值; 距离; 贡献值; 距离; 贡献值; 距离; 贡献值; 距离; 贡献值. 搅拌机; 3台; 65; 38; 33; 30; 35; 125; 23; 100; 25; 235; 18. 制砖机; 1台; 60; 38; 28; 30; 30; 125; 18; 100; 20; 235; 13. 风机; 1台; 65; 38; 33; 30; 35; 125; 23; 100; 25; 235; 18. 叠加后贡献值; /; 37; /; 39; /; 27; /; 29; /; 22. 表7-14 噪声预测结果统计表 单位：dB(A) 预测点位; 背景值（昼间）; 贡献值; 预测值; 标准值（昼间）. 2#厂界东; 54; 37; 54; 60. 3#厂界南; 53; 39; 53; 60. 4#厂界西; 54; 27; 54; 60. 5#厂界北; 64; 29; 64; 70. 6#毕家村; 54; 22; 54; 60. 经预测，本项目运营时东、南、西厂界噪声预值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求，北厂界噪声预测值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准限值要求，敏感点昼间噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。因此，本项目产生的噪声对周围声环境影响较小。 为尽量减少项目噪声对周围环境的影响，本评价要求企业采取以下噪声防治措施： ①合理布局，高噪声设备远离厂界及敏感点。 ②在风机管道上装消音器，降低其空气动力性噪声；风机基础采用弹簧减振装置，以降低机械噪声。 ③平时生产中加强对各设备的维修保养，对其主要磨损部位及时添加润滑油，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 4、固体废物环境影响分析 本项目运营期生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。不合格产品按照建筑垃圾处置。袋式除尘器收集的粉尘回用于搅拌工序。 项目产生的危险废物为设备维护过程中产生的废润滑油暂存符合标准的容器内，厂内划定危废暂存间，委托有资质单位处置。 a、危险废物贮存 建设单位应采用专用容器对危险废物进行收集并单独存放。危险废物贮存场所的硬化地面应没有裂缝，日常需勤加维护，一旦发现裂缝等问题应及时进行修补，保证危险废物暂存场地的渗透系数应≤10-7cm/s。危险废物贮存设施都必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定，规范立标设置环保标识牌。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A 所示的标签。 危险废物贮存容器应满足以下要求：应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 禁止在非贮存点（容器）倾倒和堆放危险废物，或将危险废物与其他一般工业固体废物及生活垃圾堆放在一起。 如运营过程中现有危险废物贮存场所空间不足以容纳产生的危险废物，项目应通过增加危险废物清运次数保证危险废物得以安全贮存，或按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求新增符合要求的危险废物贮存场所。 b危险废物转运 设专人管理，根据贮存情况定期清运。危险废物的转运应严格按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5 号）的有关规定执行。 综上所述，本项目产生的各类固废均可得到合理处置，对周围环境影响较小。 5、土壤环境影响分析 （1）评价依据 按照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录中附录A，本项目为金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品中的其他类别。 （2）评价工作等级划分 评价工作等级的确定见下表。 表7-15 工作等级判定表 项目; 占地面积（hm2）; 小型; 中型; 大型; 项目规模. 占地规模; 2.26; ≤5hm2; 5~50hm2; ≥50hm2; 小型. 敏感程度; 判别依据; 敏感程度. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的; 敏感. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 项目类别; 本项目属于金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品中其他，属于Ⅲ类; /. 规模 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 工作等级; 本项目属于Ⅲ类项目，建设规模为小型，项目所在地周边有农田土壤环境敏感，故土壤环境评价工作等级为三级。. （3）评价范围的确定 本项目为污染影响型项目，评价工作等级为三级，调查范围项目为占地范围内以及厂界外0.05km。 （4）现状监测与评价 ①监测点位的设置 本项目进行三级评价且为污染影响型项目，故选取厂界范围内3个表层样点即可（1#，2#，3#），监测点位图见附图。 ②项目的监测因子 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），1#点位为未受污染的土壤，监测基本因子（全45项），2#、3#监测重金属和无机物7项。 ③监测结果 我单位委托陕西华境检测技术服务有限公司于2019年11月15日对项目地的土样进行取样，检测结果见表3-5、3-6。 ④结论与评价 根据土壤监测结果，基本因子检测结果中仅有砷、铅、汞、镉、铜、镍检出，其余基本因子含量均低于检出限。本项目PH为7.52~7.56，所属地区属于半湿润地区，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录D，土壤轻度盐化、土壤无酸化或碱化。本项目所在地土壤基本因子标均小于《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值。且本项目污染物排放量很小，在采取一定的防范措施后几乎没有污染物进入土壤，故项目在运营期对周边土壤环境产生的影响小。 （5）环境保护措施 污染物可以通过多种途径进入土壤，主要包括以下三种：大气污染型、水污染型和固体废物污染型。本项目废气通过处理后可达标排放；本项目无生产废水排放，生活污水排入防渗旱厕，定期清运用作农肥；各种固体废弃物均得到了合理的处理和处置。项目厂区地面全部硬化，各项污染物均达标排放，项目对土壤环境的影响较小。为防止项目对土壤环境的影响，提出以下土壤污染控制建议： ①危废暂存间作为重点防渗区采取相应的防渗防漏措施（如加铺HDPE材料防渗膜，防渗系数>1.0×10-10cm/s），能有效避免雨水淋溶等对土壤和地下水造成二次污染。 ②场内应完善雨污分流设施，建设独立的排水渠，杜绝冲洗废水漫流、下渗进入土壤，造成土壤污染。 ③本次评价要求建设单位完善相关环保制度，定期巡视，检查设备运行状况与危废暂存间，防止渗漏事故发生。 ④落实并强化废气处理环保措施运行管理，定期对环保设施进行维护和保养；严格落实生产车间无组织废气排放控制措施，加强生产管理，降低无组织废气对土壤的影响；产生的固体废弃物应及时处理，尽可能减少厂内暂存时间。 建设单位需针对各类土壤污染源都做出相应的防范措施，减轻因项目建设对土壤产生的影响。拟建项目在采取有效的防护措施后，不会对项目所在区域土壤产生明显影响。 - 项目扩建前后“三本账”核算 - 项目完成后，厂区污染物排放量“三本账”见下表。 表7-16 “三本帐”统计表 污染物类别; 污染物名称; 现有工程排放量; 改扩建项目排放量; “以新带老”消减量; 改扩建后排放量; 改扩建后排放增减量. 废气; 卸料粉尘; - 0.53kg/a; 0.21kg/a; 0.47kg/a; 0.27kg/a; -0.26kg/a. 上料粉尘; - 0.63kg/a; 0.25kg/a; 0.56kg/a; 0.32kg/a; -0.31kg/a. 搅拌粉尘 （有组织）; - 0.058t/a; 0.033t/a; 0; 0.091t/a; +0.033t/a. 水泥粉尘; - 3.135t/a; - 0.016t/a; - 3.132t/a; - 0.019t/a; - -3.116t/a. 固废; 生活垃圾; 1.32t/a; 3.92t/a; 0; 5.24t/a; +3.92t/a. 不合格产品; 0.8t/a; 3.3t/a; 0; 4.1t/a; +3.3t/a. 除尘器收集的粉尘; 8.19t/a; 30.74t/a; 0; 38.93t/a; +30.74t/a. 废润滑油; 3kg/a; 5kg/a; 0; 8kg/a; +5kg/a. 7、环境管理 为了既发展生产又保护环境，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好的监控工程环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理措施的效果，必须设置相应的环保机构，制定项目的环境管理和环境监测计划。 （1）环境管理 本项目建成投入使用后，厂区内应设环保管理人员，对厂区内的各项环保设施的运行情况进行管理检查，主要环境管理内容应包括： ①进行环保教育宣传，并对有环境影响隐患的岗位人员进行技术培训，并制定紧急情况应急措施，预防或减少可能出现的环境影响； ②维护环保设施的正常运行和安全生产，对各种环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放，同时要推广和应用先进的环保技术和经验，最大限度降低污染物的排放量，组织和协调环境监测工作，制定监测计划，委托具有资质的单位进行监测，监控废气、噪声排放情况及环保设施的运转状况。 - 监测计划 环境监测目的是为全面、及时掌握本项目污染动态，了解项目建设对所在地区的环境质量变化程度、影响范围及运营期的环境质量动态，及时向主管部门反馈信息，为项目的环境管理提供科学依据。 环境监测委托有资质的监测单位进行监测，监控噪声、废气排放及环保设施的运转状况。监测分析方法采用国家环保局颁布的《环境监测技术规范》中相应项目的监测分析方法。评价标准执行本次环评确认的国家标准。 项目运营期污染源与环境监测计划见下表。 表7-17 环境监测内容及计划 污染 类别; 监测点位; 监测项目; 监测点数; 监测频次; 控制指标. 废气; 布袋除尘器排气筒; 颗粒物; 2个（现有、扩建各1个）; 每年1次; 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018）中水泥行业中水泥仓及其他通风生产设备排放限值. 水泥筒仓排气口; 颗粒物; 2个; 每年1次. 厂界上风向2~50m设1个参照点、厂界下风向2~50m设3个监测点; 颗粒物; 4个; 每年1次; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中无组织排放限值. 噪声; 厂界四周; Leq（A）; 4个; 每季度1次; 《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类及4类标准. （3）污染源排放清单 扩建项目污染物排放清单见下表。 表7-18 扩建项目污染物排放清单 项目; 污染源; 污染物; 产生量及浓度; 环保措施; 排放量及浓度; 执行标准. 废气; 卸料; 粉尘; 2.1kg/a; 全封闭厂房、喷淋洒水; 0.21kg/a; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中无组织排放限值. 上料; 粉尘; 2.5kg/a; 0.25kg/a. 运输车辆; 烟尘; 46.8kg/a; 道路硬化、物料遮盖、定期洒水; 4.68kg/a. 搅拌; 粉尘（有组织）; 32.78t/a，731.5mg/m³; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒; 0.033t/a，0.73mg/m³; 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018）中水泥行业中水泥仓及其他通风生产设备排放限值. 粉尘（无组织）; 1.72t/a; 0.17t/a. 水泥筒仓; 烟尘; 15.68t/a，4544.48mg/m³; 筒仓自带仓顶除尘器; 0.016t/a，4.54mg/m³. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、HN3-N; 218.4m3/a; 厂区设旱厕，由当地农民定期清运用作肥田; 0m3/a; 综合利用，不外排. 车辆冲洗废水; SS; 112m3/a; 经沉淀池后回用; 0m3/a; 循环利用，不外排. 固体废物; 生活垃圾; 3.92t/a; 收集后由环卫部门统一清运; 0; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定要求. 不合格产品; 3.3t/a; 按照建筑垃圾处置; 0. 除尘器收集的粉尘; 32.75t/a; 回用于生产; 0. 废润滑油; 5kg/a; 由检修单位带回处置; 0; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的有关规定要求. 噪声; 搅拌机、制砖机、风机等设备运转产生的噪声; 85-90dB(A); 选用低噪声设备；采取厂房隔声、消声、基础减振等措施; 昼间≤60dB(A); 《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类及4类标准. （4）环境管理台账 根据建设项目特点、环境影响特征及拟采取的主要污染防治措施，建立项目环境管理台账，为环境保护行政主管部门监督管理提供参考依据。具体见下表。 - 表7-19 项目环境管理台账一览表 序号; 名称; 内容. 1; 项目文件资料台账; 建立项目文件资料档案，包括项目立项、审批、施工、监理、验收等文件资料，统一归档备查. 2; 环境管理制度台账; 包括环境管理体系、环境管理制度名录、环境管理负责人员及联系方式等内容. 3; 环保设施（措施）台账; 设施运行台账; 按日记录设备的运行状况和维护保养与修理情况等内容. 污染减排台账; 废气处理设施基本情况和污染物削减总量等情况. 固体废物收集设施运行维护台账; 厂区生产固废、危险固废和生活垃圾收集设施运行情况、维护维修情况记录. 4; 监测资料台账; 污染源监测资料台账; 记录监测时间、监测点位、监测因子、监测频次、监测结果、监测单位等. 8、环保投资及环保设施管理清单 （1）环保投资 本项目总投资1000万元，环保投资42万元，占总投资4.2%，详见下表。 表7-20 环保设施及其估算一览表 类别; 治理项目; 环保措施; 数量; 投资（万元）. 现有; 扩建; 现有; 扩建. 废气; 卸料、上料粉尘; 全封闭厂房、喷淋洒水设备; /; 2套; /; 20. 搅拌粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒排放; 1套; 1套; 8; 8. 水泥筒仓粉尘; 仓顶除尘器; /; 2个; /; 列入工程投资. 废水; 生活污水; 防渗旱厕，容积：40m3; 1座; 利用现有; 2; /. 车辆冲洗废水; 沉淀池，容积：20m3; 1座; 利用现有; 1; /. 噪声; 设备噪声; 厂房隔声、基础减振、隔声等设施; 配套; 配套; 3; 3. 一般固废; 移动式全封闭塑料垃圾桶; 配套; 配套; 0.3; 0.3. 危险废物; 危废暂存间，符合标准的储存容器; /; 1个; 0.2; 0.2. 绿化; 植树、种草; 500m2; 2000m2; 3.5; 10.5. 总计; /; /; 18; 42. （2）项目环境保护设施管理清单 项目建成后，建设单位应按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，并编制验收报告。 项目环境保护设施管理清单见下表。 表7-21 环境保护设施管理清单 类别; 污染源; 污染物; 环境保护设施; 数量; 处理效果. 现有; 扩建. 废气; 卸料、上料; 粉尘; 全封闭厂房、喷淋洒水设备; /; 2套; 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中无组织排放限值. 搅拌; 粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒排放; 1套; 1套; 满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018）中水泥行业中水泥仓及其他通风生产设备排放限值. 水泥筒仓; 粉尘; 仓顶除尘器; /; 2个. 废水; 生活污水; COD、BOD5 SS、氨氮; 防渗旱厕，容积：40m3; 1座; /; 综合利用，不外排. 车辆冲洗废水; SS; 沉淀池，容积：20m3; 1座; /; 循环利用，不外排. 固体 废物; 生活垃圾; 移动式全封闭塑料垃圾桶; 配套; 配套; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定要求. 危险 废物; 废润滑油; 危废暂存间，符合标准的储存容器; /; 1个; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的有关规定要求. 噪声; 搅拌机、制砖机、风机等设备运转产生的噪声; 低噪声设备，基础减振、消声、厂房隔声; 配套; 配套; 满足《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类及4类标准.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 卸料、上料 | 粉尘 | 全封闭厂房，喷淋洒水设备 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中无组织排放限值 |
|  | 搅拌 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒排放 | 满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018）中水泥行业中水泥仓及其他通风生产设备排放限值 |
|  | 水泥筒仓 | 粉尘 | 经仓顶除尘器经顶部排气口（距地15m）排放 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、 SS、氨氮 | 厂区设旱厕，由当地农民定期清运用作肥田 | 综合利用，不外排 |
|  | 车辆冲洗废水 | SS | 经沉淀池后回用 | 循环利用，不外排 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 |  | 收集后由环卫部门统一清运 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定要求 |
|  | 不合格产品 |  | 按照建筑垃圾处置 |  |
|  | 除尘器收集的粉尘 |  | 回用于生产 |  |
|  | 废润滑油 |  | 暂存危废暂存间，委托有资质单位处置 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的有关规定要求 |
| 噪 声 | 项目运营期噪声主要为搅拌机、制砖机、风机等设备运行产生的噪声，通过合理布局、隔声、减振等措施，噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2 类及4类标准。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目生产车间、储料仓等均为彩钢结构，对地表扰动较少，因此项目的建设不会对生态环境产生较大影响；并且项目运营期产生的废气、废水、噪声及固废经治理后对区域生态环境影响较小。项目通过在道路及建筑物附近加强植树种草，绿化周围环境等措施，不会对周围生态环境产生明显的破坏和影响。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、项目概况 渭南市工程处2011年4月在渭南市向阳办毕家村一组建成年产渗水砖200万块，道牙石1万块项目，投资金额300万元。未进行环境影响评价工作。建设单位于2019年8月投资1000万元，扩建办公用房、库房和储料仓2座，建筑面积3000m2。新增年产800万块渗水砖，道牙石10万块生产线各1套。项目总投资1000万元，环保投资42万元，占总投资4.2%。资金来源为企业自筹。 2、产业政策及规划符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于国家限制类及淘汰类之列，属于允许类项目。无列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）中的设备，同时也不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内。 2019年9月19日，取得陕西省企业投资项目备案确认书，项目代码是2019-610502-50-03-045650（备案文件见附件3）。 因此，本项目的建设符合产业政策及其他相关政策要求。 3、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 项目所在区环境空气常规项目采用根据陕西省环境保护厅于2019年1月18日发布的环保快报2018年12月及1--12月全省环境空气质量状况，渭南市临渭区2018年空气质量优良天数为170天，达标率为 46.6%。按照导则要求分析，项目所在地属于环境空气非达标区，主要不达标因子为PM10、PM2.5、NO2和O3。 项目特征因子环境空气质量现状委托陕西盛中建环境科技有限公司进行实测，监测结果表明，项目所在区域环境空气各监测点位颗粒物24小时平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。 （2）声环境质量现状 声环境质量现状评价委托陕西盛中建环境科技有限公司进行实测，监测结果表明，项目东、南、西厂界和敏感点毕家村的昼间、夜间声环境质量监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，北厂界的昼间、夜间声环境质量监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，表明该区域的声环境质量现状良好。 - 土壤环境质量现状 根据监测报告可知，项目所在地的土壤属于中壤土，所属地区属于半湿润地区，土壤轻度盐化、无酸化或碱化；土壤基本因子（45项）及重金属（7项）的检测值均小于《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值。由监测结果可知项目所在地土壤环境质量状况良好。 4、建设项目环境影响结论 （1）大气环境影响 ①生产过程粉尘排放 项目搅拌工序会产生粉尘，搅拌机密闭设置，并在出尘口布置集气罩（收集效率90%），粉尘经集气罩收集后通过密闭管道进入脉冲式布袋除尘器，处理后废气经管道通过15m高的排气筒排放，满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018）中水泥行业中水泥仓及其他通风生产设备排放限值。对周围环境影响较小。 水泥筒仓自带仓顶除尘器，收集后的颗粒物经震动清理落入料仓，处理后的粉尘经水泥筒仓顶部排气口（距地面 15m）排放，满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018）中水泥行业中水泥仓及其他通风生产设备排放限值。对周围环境影响较小。 无组织排放的粉尘包括原料卸料和上料时产生的粉尘，以及搅拌工序无组织排放的粉尘。经预测，项目无组织排放的最大落地浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中颗粒物要求。对周围环境影响较小。 ②汽车运输扬尘 本项目原料运输车辆在运输过程中会产生扬尘。环评要求企业对厂区地面进行硬化，同时派专人对厂区地面和进出场道路进行清扫和洒水抑尘。各种专用运输车辆在驶离生产厂区前应进行冲洗，确保车容整洁、车体外观无粘结物，车轮未带泥沙，覆盖严密，运输过程无抛洒。严格按照车辆载重能力装载货物，做到不超载、不超高、不超宽、不超速。要求运输车辆在经过沿路敏感点时减速通过，以最大限度地减少产生的道路扬尘对运输路线沿途敏感点的影响。 综上所述，项目运行过程中产生的废气经合理处置后均可实现达标排放，对周围环境影响较小。 （2）地表水环境影响 本项目无生产废水排放，项目废水为职工生活污水和车辆冲洗废水。项目厂区设旱厕，由当地农民定期清掏，用于肥田。车辆冲洗废水经沉淀后回用。对周围水环境不会产生明显不利影响。 （3）声环境影响 项目噪声源主要为搅拌机、制砖机、风机等设备运转产生的噪声，经过底座减振、室内安装、建筑隔声等措施后。根据预测结果，本项目运营时东、南、西厂界噪声预值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求，北厂界噪声预测值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准限值要求，敏感点昼间噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。因此，本项目产生的噪声对周围声环境影响较小。 （4）固体废物影响 项目运营期生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。不合格产品按照建筑垃圾处置。袋式除尘器收集的回用于搅拌工序。项目机械由设备单位定期检修、保养产生的少量废润滑油暂存危废暂存间，委托有资质单位处置。 因此，本项目产生的各类固废均可得到合理处置，对周围环境影响较小。 （5）总量控制指标 根据有关规定，“十三五”期间国家对COD、氨氮、SO2和NOx四种污染物排放实行总量控制。 结合本项目污染物排放特征，项目不产生SO2、NOx、VOCs，不设废气总量控制因子，项目不产生生产废水，厂区设置化粪池，定期清掏，用于农田施肥，不外排，不设废水总量控制因子。因此本项目不涉及总量控制指标。 5、综合结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理。工程在建设和运行过程中产生废水、废气、噪声以及固体废物等，依照本环评中提出的防治措施对项目运行所产生的各类污染物进行处理后能够达到放标准，对周围环境影响较小。因此，从满足环境质量要求考虑，项目建设基本可行。 二、建议与要求 1、确保环保设施与项目同时设计、同时施工、同时投产，确保工艺正常运行。 2、建设单位应按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，并编制验收报告。 3、对各环保设备应加强管理，完善环保制度，对操作人员做好相关培训，维护好设备，保证设备正常运转。 4、建议企业应加强对设备保养维护，确保设备保持良好的运行状态。 5、建议企业定期对员工培训，加强环保意识。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日