- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 机制砂、干混砂浆、水泥稳定碎石生产线项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南市豪扬建筑工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李海峰 |  |  | 联系人 | 郭海 |  |  |
| 通讯地址 | 渭南市临渭区官道镇小什街道十字以北约350米 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13572729990 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 714000 |  |
| 建设地点 | 官道镇小什街道十字以北约350米处路东盐碱壕沟地 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 渭南市临渭区发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 2019-610502-30-03-013710 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | C3029其他水泥类似制品制造 |  |  |
| 总投资 （万元） | 3500 | 其中：环保 投资（万元） |  | 52.6 | 环保投资占 总投资比例（%） |  | 1.5% |
| 占地面积 | 11383.59㎡（17.07亩） |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 |  | 2020.10 |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、概述 1、项目特点 渭南市豪扬建筑工程有限公司成立于2017年，是一家专业从事建筑材料加工及销售的民营企业。2017年9月渭南市豪扬建筑工程有限公司通过在渭南市临渭区经济发展局备案并取得了关于“渭南市豪扬建筑工程有限公司建设水泥稳定碎石拌合站项目备案确认书”，同年该公司在渭南市临渭区官道镇渭阳路小什街道十字以北约350米处路东盐碱壕沟地，投资100万建设完成了水泥稳定碎石拌合站项目，项目现状占地面积10亩，工程建成密闭原料库房1座、防尘生产厂房1座以及办公用房和辅助配套设施。 由于厂区现状工程已建成的生产厂房及原料库占地属于农用地，不符合建设用地规划，因此渭南市豪扬建筑工程有限公司计划在现有占地范围外围重新征地，并对厂区重新进行规划调整，将现有生产线及原料库房进行搬迁，从而让出现有工程占用的农用地，同时建设单位借此机会在搬迁现有生产线的同时进行再新增机制砂生产线和干混砂浆生产线各1条，建成“机制砂、干混砂浆、水泥稳定碎石生产线项目”。调整后该项目占地共分为3个地块，其中地块1主要设置办公区及辅助设施区；地块2主要设置水泥稳定碎石生产线、干混砂浆生产线及成品砂库；地块3主要设置机制砂生产线及碎石原料库。 因此本次环评针对调整后的“机制砂、干混砂浆、水泥稳定碎石生产线项目”进行评价。 2、环境影响评价过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理目录》等规定，本项目分别属于“十九、非金属矿物制品业：50中的商品混凝土加工；56中的其他非金属矿物制品及57中的干粉砂浆搅拌站”，均应编制环境影响报告表。 渭南市豪扬建筑工程有限公司于2019年10月委托我公司对该项目开展环境影响评价工作（委托书见附件1）。接受委托后，我单位派遣技术人员根据项目特点，采用现场踏勘、收集资料、专题调研、现状监测等方法，对项目所在区域的自然及生态环境等情况进行了调查，在进行工程分析的基础上，按照国家有关环评技术规范、导则编制完成《机制砂、干混砂浆、水泥稳定碎石生产线项目环境影响报告表》。 3、分析判定相关情况 （1）产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制和禁止类，为允许类项目；同时根据《市场准入负面清单》（2018年版）相关要求，本项目不属于禁止准入类；通过对照关于印发《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕改发产业〔2007〕97号）的通知，本项目不在其限制投资列。 本项目已于2019年4月取得了渭南市临渭区发展和改革局关于“机制砂、干混砂浆、水泥稳定碎石生产线项目”的备案确认书（代码2019-610502-30-03-013710）。（项目备案确认书见附件2）。 因此本项目符合国家及地方相关产业政策相关要求。 （2）用地规划符合性分析 本项目选址位于渭南市临渭区官道镇小什街道十字以北约350米处路东盐碱壕沟地，2019年5月20日本项目取得了渭南市临渭区自然资源局《关于渭南市豪扬建筑工程有限公司建设水泥稳定碎石、机制砂、干混砂浆生产线项目用地预审意见》（渭临自然资预函〔2019〕26号），根据意见内容：该项目拟用地面积约1.3333公顷（合20亩），其中1.138公顷（合17.07亩）符合官道镇土地利用总体规划（2006-2020年），本项目建成后整个项目占用的3个地块总占地面积为17.07亩，均在符合规划用地范围内建设，因此本项目符合当地规划建设要求。 （3）相关环境管理政策符合性分析 本项目的建设与相关环境管理政策的符合性见表1。 表1 本项目与环境管理政策符合性分析表 相关政策文件; 要求; 本项目情况; 符合性. 《大气污染防治行动计划》（气十条，国发 [2013]37 号），2013年9月10日; “加强工业企业大气污染综合治理；强化移动源污染防治；严控两高行业新增产能；加强淘汰落后产能；压缩过剩产能”; 本项目不属于两高行业、不属于淘汰落后产能范围、亦不属于产能过剩行业，通过对厂房封闭，加装除尘器及雾化喷淋装置等，从而减小粉尘排放量。; 符合. 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》 （国发[2018]22 号）; “深化工业污染治理，持续推进工业污染源全面达标排放，推进重点行业污染治理升级改造”; 本项目不属于重点行业，生产过程产生的粉尘采取了综合治理，污染物厂界可达标排放。; 符合. 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案》 （2018-2020年）（修订版） 陕政发[2018]29号; “加强物料堆场扬尘监管严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施”。; 本项目原料砂库及搅拌车间均在封闭车间内，同时在车间内采用雾化喷淋装置降尘；制砂机配套安装除尘系统进行除尘；对水稳生产线、干混砂浆生产线粉尘配套安装袋式除尘器进行除尘；料筒仓自带除尘器，同时在卸料口及呼吸口附近安装采用雾炮降尘；对物料输送带进行全封闭；以减少无组织粉尘排放。; 符合. 《陕西省蓝天保卫战2020年工作方案》（陕政办发﹝2020﹞9号）; 强化工业企业无组织排放管控，开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。; 符合. 《渭南市人民政府关于渭南市蓝天保卫战2020工作方案》（渭政办发〔2020〕66号）; 持续开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。; 符合. 《渭南市临渭区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案》 （2018-2020年）; 加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围挡、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 符合. 4、关注的主要环境问题及环境影响 本项目运行期主要环境影响为制砂楼破碎和筛分过程中产生的粉尘、水稳生产线和干混砂浆生产线投料及搅拌产生的粉尘干混砂浆包装粉尘、粉料筒仓呼吸粉尘、原料堆场装卸产生的粉尘、车辆运输过程产生的粉尘和职工食堂油烟、生活污水、生产过程产生的设备噪声、生活垃圾及除尘器收集石粉和灰粉等。项目在采取环评提出的各项污染防治措施后，对环境的不利影响可降至当地环境可接受的程度，对周围环境影响较小。 二、工程概况 1、地理位置及四邻关系 本项目位于渭南市临渭区官道镇小什街道十字以北约350米处路东盐碱壕沟地，具体地理位置详见附图1。 项目共占3个地块，其中地块1西侧厂界外约70m为219县道、北侧厂界外为农田，相距约38m为小什村居民、东侧相邻为规划的农用地（目前为现有工程原料库房占用），相距约65m为地块2；地块2北侧厂界外为农田、西侧厂界外约90m为小什村居民、南侧为地块3；地块2和地块3东侧厂界外均为荒地；地块3南侧厂界外为农田，西南方向约120m为小什村居民；地块3西侧厂界外相邻为空置厂区。四邻关系图详见附图2。 2、产品方案 本项目产品方案如下表所示。 表2 项目产品方案 序号; 产品名称; 产量; 备注. 1; 机制砂; 35.99万t/a; 其中24万t为自用，其余外售. 2; 干混砂浆; 30万t/a; 外售. 3; 水泥稳定碎石; 60.48万t/a; 外售. 3、项目占地 本项目总占地面积11383.59㎡（17.07亩），共占用3个地块，其中地块1占地面积3021.13㎡（4.53亩）、地块2占地面积5000㎡（7.5亩）、地块1占地面积3362.46㎡（5.04亩）。 4、工程组成及主要建设内容 本项目建设内容包括防尘厂房、储料厂房及办公用房和相关辅助配套设施，主要设置水泥稳定碎石生产线1条、干法机制砂生产线1条和预拌干混砂浆生产线1条。建设内容具体见下表。 表3 项目组成及主要建设内容表 项目组成; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 干混砂浆车间; 位于地块2北侧，建设封闭式防尘钢结构厂房1座，建筑面积1440㎡，安装干混砂浆拌料生产线1条，; 新建. 水稳生产车间; 位于地块2中间，建设封闭式防尘钢结构厂房1座，建筑面积1440㎡，安装水稳拌料生产线1条，; 已建. 制砂楼; 位于地块3，建设全封闭塔式制砂楼1座。; 新建. 储运工程; 原料库; 位于地块3南侧，建设封闭式钢结构储料库房，建筑面积1350㎡，主要用于存放原料碎石。; 新建. 成品砂库; 位于地块2南侧，建设封闭式钢结构储料库房，建筑面积1440㎡，主要用于存放成品砂。; 新建. 粉料仓; 水泥仓; 在水稳车间安装1座150m³的钢结构储罐。; 已建. 在干混砂浆车间安装2座150 m³的钢结构储罐。; 新建. 外加剂仓; 在地块2干混砂浆车间安装2座150 m³的钢结构储罐，主要用于存放干混砂浆外加剂。; 新建. 石粉仓; 在地块3内安装1座150 m³的钢结构储罐，主要用于储存制砂产生的石粉以及袋式除尘器收集的灰粉。; 新建. 辅助工程; 办公楼; 位于地块1,建设1座5层钢混框架结构办公楼，建筑面积2992㎡; 新建. 机修车间; 位于地块1，钢结构厂房，建筑面积300㎡。; 已建. 配电室; 位于地块1，砖混结构配电房，建筑面积720㎡。; 已建. 中控室; 位于地块1，钢混框架结构，建筑面积120㎡。; 已建. 压缩空气站; 位于地块1，钢混框架结构，建筑面积120㎡。; 已建. 公用工程; 供电; 由附近小什村变电站接入一路10KV专用架空线路至厂区中心配电室。. 给水; 由市政给水管网统一供给. 排水; 雨污分流，雨水汇集后经厂区雨水管网排入厂区雨水收集池（15m×8m×3m，有效容积300m³），经沉淀后用于厂区抑尘洒水；车辆清洗废水经沉淀后回用；生活废水经厂区化粪池处理后定期由附近村民清掏拉运肥田，废水不外排。. 环保工程; 废水; 无生产废水，食堂含油废水经油水分离器处理后同其他生活废水一同排入化粪池处理，定期由附近村民清掏拉运肥田，废水不外排；车辆冲洗废水直接排入雨水收集池沉淀后回用，不外排。. 废气; 制砂破碎、筛分粉尘; 制砂楼为全封闭式，同时配套安装脉冲式布袋除尘器1套，石料破碎、筛分过程产生的粉尘经布袋除尘器处理后由26m排气筒排放。. 水稳投料、拌合粉尘; 对投料口及搅拌仓进行封闭，同时配套安装袋式除尘器1套，对投料及拌合过程产生的粉尘经除尘处理后由23m排气筒排放。. 干混砂浆投料、拌合粉尘; 对投料口及拌合仓进行封闭，同时配套安装袋式除尘器1套，对投料及拌合过程产生的粉尘经除尘处理后由23m排气筒排放；对打包机打包口采用集气装置，同时配套安装袋式除尘器1套，对打包过程产生的粉尘经除尘处理后由23m排气筒排放。. 筒仓粉尘; 厂区共设5个粉料仓和1个石粉仓：各仓罐体顶部均安装仓顶滤芯除尘器，对罐体呼吸作用产生的粉尘进行除尘处理；同时在石粉仓下部安装一体式收尘散装机，防止装车过程中粉尘外溢。. 石料堆存、装卸粉尘; 机制砂石料库、成品砂库及水稳车间石料库均设在密闭厂房内，通过安装雾化装置以减少砂、石料在堆存和装卸过程中产生的扬尘。. 运输车辆扬尘; 在厂区进出口处设置洗车台，对驶出厂区的车辆进行冲洗，同时厂区配备1辆洒水车，每日定时队厂区道路洒水以减少扬尘产生。. 食堂油烟; 食堂油烟经油烟净化器处理后排放。. 噪声; 优先选用低噪声设备，同时对高噪声设备采用基础减震、挠性连接、风机安装消声器等以及厂房隔声降噪措施。. 固体废物; 除尘器收集的石粉外售、灰粉回用于生产；机修过程产生的危险废物经危废间暂存后定期交由危废资质单位处置；生活垃圾分类收集后由环卫部门统一处置。. 5、项目原辅材料及动力消耗 项目主要原辅材料及动力消耗见下表。 表4 主要原辅材料消耗量及储运方式 序号; 名称; 年用量; 运输方式，储存方式; 来源. 1; 干法机制砂生产线; 0~10mm碎石; 36万t/a; 汽车运输，原料库储存; 外购. 2; 预拌干混砂浆生产线; 机制砂; 24万t/a; 皮带运输，成品砂库储存; 厂区自产. 3; 水泥; 5.5万t/a; 密闭罐车运输，筒仓储存; 外购. 4; 外加剂; 0.5万t/a; 密闭罐车运输，筒仓储存; 外购. 5; 水泥稳定碎石生产线; 0~5mm碎石; 12.96万t/a; 汽车运输，车间原料库储存; 外购. 6; 5~10mm碎石; 3.456万t/a; 汽车运输，车间原料库储存; 外购. 7; 10~20mm碎石; 20.16万t/a; 汽车运输，车间原料库储存; 外购. 8; 20~31.5mm碎石; 18.432万t/a; 汽车运输，车间原料库储存; 外购. 9; 水泥; 2.592万t/a; 密闭罐车运输，筒仓储存; 外购. 10; 能源; 电; 365×104kwh/a; /; 地方电网. 11; 水; 40974.6m³/a; /; 市政供水. 6、主要生产设备 主要生产设备及规格、型号见下表。 表5 主要生产设备 序号; 设备名称; 规格/型号; 单位; 数量. 1; 制砂楼; 原料仓; 6m³; 个; 1. 2; 仓底皮带机; BF-1; 套; 1. 3; 振动筛; T1YS0816; 台; 1. 4; 骨料输送机; /; 套; 1. 5; 板链式提升机; NSE200-21.5m; 套; 1. 6; 骨料输送机; /; 套; 1. 7; 骨料输送机; /; 套; 1. 8; 制砂机; US7-636H; 台; 1. 9; 振动给料机; ASGL3900; 套; 2. 10; 振动筛; /; 套; 2. 11; 叶轮给料器; YL15TAK.0; 套; 1. 12; 石粉仓; FG300F1; 个; 1. 13; 加湿机; JSJ100; 套; 1. 14; 骨料输送机; /; 套; 1. 15; 螺旋式空压机; UP5-18-8 2.87m3/min; 台; 1. 16; 鼓风机; YFBCSL-710C3-18.5-L180; 台; 2. 17; 干混砂浆生产线; 搅拌主机; FJD3000; 台; 1. 18; 砂秤; /; 个; 2. 19; 水泥秤; /; 个; 1. 20; 外加剂秤; /; 个; 2. 21; 打包机; /; 台; 1. 22; 水泥筒仓; 150m³; 个; 2. 23; 外加剂筒仓; 150m³; 个; 2. 24; 水稳生产线; 骨料定量给料机; B=500; 台; 4. 25; 骨料运输输送机; TD75 8063; 套; 1. 26; 拌合机; WCB600; 台; 1. 27; 水泥螺旋给料机; L=2.8m; 台; 1. 28; 装车站带式输送机; TD75 6550; 套; 1. 29; 电系皮带秤; /; 个; 1. 30; 水泥筒仓; 150m³; 个; 1. 31; 骨料仓; 20m³; 个; 4. 7、公用工程 （1）给水 本项目水源采用市政自来水，接自小什村市政供水管网。 （2）排水 厂区为雨污分流制，雨水汇集后经厂区雨水管网排入厂区雨水收集池（15m×8m×3m，有效容积300m³）内，收集的雨水经沉淀后用于车辆冲洗用水和厂区抑尘洒水； 生产废水主要来自于运输车辆冲洗产生的废水，其可直接排入雨水收集池，沉淀后回用于厂区抑尘洒水，废水不外排；生活废水经厂区现有化粪池处理后，定期由附近村民清掏，拉运肥田，废水不外排。 （3）供电 供电电源由渭南市临渭区官道镇变电所提供，由附近小什村变电站接入一路10KV专用架空线路至厂区。 本工程设备消防泵为一级负荷，其他设备均为三级负荷，为保证厂区一级负荷的正常运行，采用双电源供电，除了现有的10KV架空高压电源，中心配电室需自备一台柴油发电机，保证一级负荷的双回路供电。 （4）供暖、制冷 本项目生产区不设供暖、制冷设施；办公区冬季采用电取暖，夏季采用分体式空调制冷。 （5）消防 厂区设有消防供水管网，按照消防规范要求，厂区室外消防管网环形布置，主要消防干管管径为DN200，且室外消火栓的间距不大于120m。消防主干管上设置分段检修阀，确保某段管道发生故障，可以将其隔离，并使受影响的室外消火栓数量不超过5个。室外消火栓充实水柱按10m设计；室内消火栓充实水柱按13m设计。 室内消防：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006规定，综合办公楼设置消火栓系统，室内消火栓用水量为25L/S，同一时间灭火次数为一次，灭火时间为2小时，选取带灭火器式消火栓箱。 室外消防：室外消火栓用水量为15L/S，同一时间灭火次数为一次，灭火时间为2小时，厂区室外设置地上式消火栓。 8、总平面布置 本项目总平面布置根据厂区界限、工艺等条件，将厂区分为三大区域，其中综合办公楼位于地块1 ，紧邻X219道路，水泥稳定性碎石生产线、干混砂浆、成品砂库位于地块2，制砂楼和原料库位于地块3。 北边地块1、地块2和南侧的地块3之间修建一条厂区道路与现有的X219道路相连，方便原料及产品运输；在厂区西入口设地磅房和车辆冲洗台，用于进出物料计量和出场车辆冲洗；地块1南侧修建了初期雨水收集池，消防水池及泵房，主要干道围绕生产设施布置，本设计充分考虑了生产工艺流程、运输、防火、安全、卫生等要求，并按照各自功能的特点，结合场区的自然条件进行设计。 9、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为48人，年工作时间为240d，制砂生产线每天工作15小时，两班制，其他生产线均每天工作8小时，一班制。厂区提供食宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据本项目调查，现有工程建设前，厂区用地为荒地未建设利用，无原有污染问题。2017年渭南市豪扬建筑工程有限公司在该处建设了“水泥稳定碎石拌合站项目”（即本项目现有工程）。厂区建成钢结构生产厂房1座（1278㎡）、钢结构原料库房1座（1746㎡）、1层砖混结构办公用房（288㎡）及相关配套辅助设施，设置了水泥稳定碎石生产线1条，安装150m³水泥筒仓1座。 现有工程产污情况及已采取的环保措施： 表6 现有工程已采取环保措施情况 项 目; 产物环节; 污染因子; 已采取环保措施; 是否符合环保要求. 废气; 水稳投料、搅拌; 粉尘; 安装1套“布袋除尘器+15m排气筒”; 符合. 筒仓呼吸口; 粉尘; 1个水泥筒仓顶部安装有滤芯除尘器; 符合. 物料输送; 粉尘; 对带式输送机采取全封闭; 符合. 运输车辆; 粉尘; 厂区道路全部硬化，并配备洒水车进行洒水抑尘; 符合. 职工食堂; 油烟; 已安装油烟净化器1套; 符合. 废水; 职工食堂; 含油废水; 安装油水分离器1台; 符合. 职工生活污水; 生活污水; 厂区已建一座20m3的化粪池，生活污水经化粪池处理后定期清掏外运肥田。; 符合. 噪声; 设备运行噪声; 噪声; 对搅拌机采取基础减震，厂房隔声等降噪措施。; 符合. 固废; 职工生活垃圾; 收集后交市政环卫部门清运。; 符合. 除尘器收集灰粉; 回用生产环节; 符合. 现有工程存在主要环保问题及改正措施 1、现有工程占地不符合相关规划用地要求，应在本工程建成后及时对现有水稳生产线进行搬迁，同时对现有工程占地范围内进行耕作层恢复，利于后期复耕； 2、对新征地块占地范围无明显厂界，应对厂界明确，以免造成厂界范围以外地块的占压，如已存在占压情况，应对其及时进行植被恢复； 3、对水稳生产厂房内原料碎石装载转运扬尘未采取喷雾降尘措施，根据设计资料，建成后的水稳厂房会在顶部安装雾化喷淋装置进行降尘； 4、现有厂区未建设车辆冲洗台和废水沉淀池，根据设计资料，车辆冲洗台和废水沉淀池均在地块1进行规划建设。 |

- 建设项目所在地自然环境简况

- 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 1、地理位置 渭南市，陕西省辖地级市；位于陕西关中平原东部，东濒黄河与山西、河南毗邻， 西与西安、咸阳相接，南倚秦岭与商洛为界，北靠桥山与延安、 铜川接壤， 界于东经 108°50′-110°38′和北纬 34°13′-35°52′之间；临渭区位于北纬34°15′～34°45′，东经109°23′～109°45′。南依秦岭、横岭一线与蓝田县相接，北部平原与蒲城县相连，东以赤水河为界与华州区为邻，西以零河为畔与西安市临潼区相望，东北以洛河故道与大荔县相间，西北经肖高村与富平县接壤。官道镇隶属于渭南市临渭区，位于临渭区以北17公里处，东靠固市镇，南邻辛市镇，北接下邽镇，西连西安临潼区，西北接西安阎良区，辖区总面积98.6平方公里。 - 本项目位于渭南市临渭区官道镇小什街道十字以北约350m处路东盐碱壕沟地，厂区中心地理坐标东经109°31′33.61″ ，北纬34°38′0.85″，项目地理位置详见附图1。 - 2、地形地貌 - 临渭区地处秦岭纬向、祁吕贺山字型、 新华夏系和陇西旋卷四个巨型构造体系的交汇地区，地形复杂多样。南部为秦岭山地，海拔 800~2400 米，中部偏南是黄土台塬，海拔 600~800 米，中部和北部为渭河平原，海拔 330~600，渭河从中部蜿蜒东去， 零河、湭河、赤水河自南向北成“川”字形入渭。境内有高山峻岭，重峦叠章；深谷大川，幽静清雅；宽阔平原，一望无际；滔滔河流，奔腾之下。构成了山峰起伏，丘陵连绵，河溪交汇，塬面相接的地貌。史称“省垣首辅”，“形胜甲于三秦”。 - 本项目厂区西侧为临渭区区级主干道罕固路X219，东、北、南三面为盐碱壕沟。整个地势，西高东低，现场自然地坪西部标高（X219道路）约为352.532米，东部标高约为349.27米，厂区地势较平坦。 - 3、地表水系 项目区域属渭河水系，最近河流为南侧约8.6km的渭河。 渭河干流在陕境内，流长502.4公里，流域面积67108平方公里，渭河属季节性多泥沙河流，水量随季节性变化大，最大流量6220m³/s，最小流量3.4m³/s，平均流量173m³/s。 - 4、地下水 - 根据陕西地矿第二工程勘察院有限公司完成的《渭南市豪扬建筑工程有限公司机制砂、干混砂浆、水泥稳定碎石生产线岩土工程勘察报告（详勘）》可知：场地勘察地下水位埋深2.1-3.2米，该层水属第四系松散层孔隙水。主要接受大气降水、地表水渗入等补给。排泄方式以迳流排泄、人工开采为主。据我院动态资料，其水位年变幅1—2m，多年变幅2—4m。 - 5、气候气象 临渭区属暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。临渭区平均气温13.6℃。最热是7月，平均27.3℃，年极端最高平均19.7℃，极端值42.2℃（1966年6月21日）；最冷为1月，平均-0.6℃，年极端最低平均-8.4℃，极端值-15.8℃；气温平均日较差介于10.5～11.6℃之间。夏季最大（6月）14.0℃，冬季最小（12月）9.3℃。年雨量 529-638 毫米，年无霜期 199-255。辖区属温带大陆季风气候，四季分明，年平均气温14℃左右，平均降雨量542.7毫米，年日照2280小时，无霜期242天。 该地区全年主导风向多东东北风（ENE），频率13%，其次是东风（E）和西西南风（WSW），频率均为7%，，北风（N）、东南风（SE）、南东南风（SSE）西北风（NW）、北西北风（NNW）出现的最少，频率都是1%。年平均风速1.8m/s。 - 6、土壤植被 渭南地区处于暖温带半湿润大陆性季风气候，是我国一个典型的地理过渡区，形成了众多的土壤类型。经全区第二次土壤普查工作汇总核实，全区土壤共分12个土类、24个亚类、42个土属、130个土种。全区土壤由南山向北分布为：秦岭山区1400m 左右以上是棕壤，以下是褐土；南部塬梁是黄绵土和红粘土；台塬是红油土间黄绵土；渭河冲积平原是灰垆土和新积土（冲积物）；北部黄土台塬是红垆土间黄绵土；黄土塬梁是黄绵土；洪积扇是新积土；北山是黄绵土、石灰岩褐土性土、泥质岩褐土性土，其次是紫色土和黄土质褐土。全区耕作土壤多数是在黄土母质或次生黄土上形成的，质地疏松、物理性能和耕性良好。壤质土壤占土壤面积的90％，粘质土和砂质土各占5％。 渭南市林地面积26.32万公顷，林木蓄积量849万立方米，森林覆盖率达15.9%。天然草场14.8万公顷。耕地面积54.61万公顷，其中有效灌溉面积34.4万公顷。 7、生态环境 本项目位于渭南市临渭区官道镇小什街道十字以北约350m处，周边主要为农村村民住宅、农田及灌木，属典型的农村生态系统，生态结构相对简单，种植植物主要为小麦、玉米等。 - 调查期间，项目建设地周边未发现有国家及地方重点保护野生动植物。

- 环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： - 大气环境质量现状及评价 1、区域环境质量达标情况 本项目位于渭南市临渭区官道镇。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本次评价选取《2019年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中的空气常规六项污染物监测统计结果，对渭南市临渭区环境空气质量现状进行分析，分析统计结果见下表7。 表7 区域环境空气质量达标判定情况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m³）; 标准值 （μg/m³）; 占标率 （%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 102; 70; 145.7; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 55; 35; 157.1; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 38; 40; 95; 达标. CO; 90%顺位24小时平均浓度; 1800; 4000; 45; 达标. O3; 90%顺位8小时平均浓度; 165; 160; 103.1; 不达标. 环境空气常规六项指标中，除SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度和CO90%顺位24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》 （GB30952012）二级标准要求外，其他环境因子均超过《环境空气质量标准》 （GB30952012）二级标准要求。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2 2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 2、声环境质量现状 在项目东、西、南、北各厂界外1m处，及两处最近住户处分别设置监测点，共布设8个监测点，监测结果见下表。 表8 声环境质量现状监测结果一览表 单位：dB（A） 点位; 监测位置; 2019.10.10; 2019.10.11; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 东厂界; 49.7; 40.1; 48.4; 40.7; 昼间：60 夜间：50; 达标. 2#; 东厂界; 49.4; 41.2; 49.7; 41.4; 达标. 3#; 南厂界; 51.2; 40.3; 50.9; 40.6; 达标. 4#; 西厂界; 52.3; 39.8; 52.4; 40.2; 达标. 5#; 西厂界; 54.4; 40.9; 54.1; 42.8; 达标. 6#; 北厂界; 50.8; 41.1; 51.3; 41.7; 达标. 7#; 西北厂界外住户处; 54.1; 41.4; 54.8; 40.6; 达标. 8#; 西南厂界外住户处; 56.2; 40.5; 56.9; 41.1; 达标. 根据上表监测结果，项目各厂界及敏感点处昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。表明项目所在区域声环境现状良好。 3、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964—2018），本项目土壤现状调查期间在项目厂区占地范围内设3个表层采样点，2020年7月13日由陕西中润检测有限公司对厂区各采样点土壤进行采样分析，监测结果如下表所示。 表9 本项目土壤检测结果一览表 监测时间; 监测项目; 监测结果. 1#（地块1） E109°31′30.17″ N34°38′1.59″; 2#（地块2） E109°31′34.31″ N34°38′2.58″; 3#（地块3） E109°31′33.97″ N34°37′59.22″. 2020.7.13; pH值（无量纲）; 8.4; 8.3; 8.3. 阳离子交换量（cmol+/kg）; 8.0; 8.5; 8.6. 总孔隙度（%）; 46; 35; 42. 渗透率（饱和导水率）（cm/s）; 1.82×10-4; 5.18×10-5; 3.10×10-4. 氧化还原电位（mV）; 509; 513; 508. 容重（g/cm3）; 1.39; 1.51; 1.20. 镉（mg/kg）; 0.04; 0.03; 0.05. 铜（mg/kg）; 10; 10; 11. 镍（mg/kg）; 36; 37; 42. 砷（mg/kg）; 9.89; 13.8; 13.2. 总汞（mg/kg）; 0.032; 0.038; 0.027. 六价铬（mg/kg）; 0.5ND; 0.5ND; 0.5ND. 铅（mg/kg）; 46; 32; 38. 四氯化碳（μg/kg）; 1.3ND; 1.3ND; 1.3ND. 氯仿（μg/kg）; 1.1ND; 1.1ND; 1.1ND. 氯甲烷（μg/kg）; 1.0ND; 1.0ND; 1.0ND. 1,1-二氯乙烷（μg/kg）; 1.2ND; 1.2ND; 1.2ND. 1,2-二氯乙烷（μg/kg）; 1.3ND; 1.3ND; 1.3ND. 1,1-二氯乙烯（μg/kg）; 1.0ND; 1.0ND; 1.0ND. 顺-1,2-二氯乙烯（μg/kg）; 1.3ND; 1.3ND; 1.3ND. 反-1,2-二氯乙烯（μg/kg）; 1.4ND; 1.4ND; 1.4ND. 二氯甲烷（μg/kg）; 1.5ND; 1.5ND; 1.5ND. 1,2-二氯丙烷（μg/kg）; 1.1ND; 1.1ND; 1.1ND. 1,1,1,2-四氯乙烷（μg/kg）; 1.2ND; 1.2ND; 1.2ND. 1,1,2,2-四氯乙烷（μg/kg）; 1.2ND; 1.2ND; 1.2ND. 四氯乙烯（μg/kg）; 1.4ND; 1.4ND; 1.4ND. 1,1,1-三氯乙烷（μg/kg）; 1.3ND; 1.3ND; 1.3ND. 1,1,2-三氯乙烷（μg/kg）; 1.2ND; 1.2ND; 1.2ND. 三氯乙烯（μg/kg）; 1.2ND; 1.2ND; 1.2ND. 1,2,3-三氯丙烷（μg/kg）; 1.2ND; 1.2ND; 1.2ND. 氯乙烯（μg/kg）; 1.0ND; 1.0ND; 1.0ND. 苯（μg/kg）; 1.9ND; 1.9ND; 1.9ND. 氯苯（μg/kg）; 1.2ND; 1.2ND; 1.2ND. 1,2-二氯苯（μg/kg）; 1.5ND; 1.5ND; 1.5ND. 1,4-二氯苯（μg/kg）; 1.5ND; 1.5ND; 1.5ND. 乙苯（μg/kg）; 1.2ND; 1.2ND; 1.2ND. 苯乙烯（μg/kg）; 1.1ND; 1.1ND; 1.1ND. 甲苯（μg/kg）; 1.3ND; 1.3ND; 1.3ND. 间二甲苯+对二甲苯（μg/kg）; 1.2ND; 1.2ND; 1.2ND. 邻二甲苯（μg/kg）; 1.2ND; 1.2ND; 1.2ND. 硝基苯（mg/kg）; 0.09ND; 0.09ND; 0.09ND. 苯胺（mg/kg）; 0.09ND; 0.09ND; 0.09ND. 2-氯酚（mg/kg）; 0.06ND; 0.06ND; 0.06ND. 苯并﹝a﹞蒽（mg/kg）; 0.1ND; 0.1ND; 0.1ND. 苯并﹝a﹞芘（mg/kg）; 0.1ND; 0.1ND; 0.1ND. 苯并﹝b﹞荧蒽（mg/kg）; 0.2ND; 0.2ND; 0.2ND. 苯并﹝k﹞荧蒽（mg/kg）; 0.1ND; 0.1ND; 0.1ND. 䓛（mg/kg）; 0.1ND; 0.1ND; 0.1ND. 二苯并[α、h]蒽（mg/kg）; 0.1ND; 0.1ND; 0.1ND. 茚并[1,2,3-cd] 芘（mg/kg）; 0.1ND; 0.1ND; 0.1ND. 萘（mg/kg）; 0.09ND; 0.09ND; 0.09ND. 依据上表监测数据，本项目建设用地各项指标均可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 主要保护目标具体见下表： 表10 环境保护目标 名称; 坐标/°; 保护名称; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对距离/m. X; Y. 声环境; 109.524636; 34.634126; 西北侧住户; 人群健康; 2类区; NW; 38. 109.525473; 34.631707; 西南侧住户; 人群健康; SW; 120. 大气环境; 109.524636; 34.634126; 西北侧住户; 人群健康; Ⅱ类区; NW; 38. 109.525473; 34.631707; 西南侧住户; 人群健康; SW; 120. 109.530516; 34.633791; 小什村; 人群健康; E; 365. 109.545536; 34.644913; 三省村; 人群健康; NE; 2150. 109.531878; 34.648011; 武赵村; 人群健康; N; 1580. 109.507964; 34.643553; 骆家村; 人群健康; NW; 1950. 109.514304; 34.632149; 大什村; 人群健康; W; 1085. 109.508382; 34.624512; 官新庄; 人群健康; SW; 1930. 109.505517; 34.617943; 贾家村; 人群健康; SW; 2450. 109.506644; 34.614217; 贾家; 人群健康; SW; 2750. 109.519958; 34.618455; 贾新庄; 人群健康; S; 1680. 109.524776; 34.624027; 李新村; 人群健康; S; 936. 109.530119; 34.621625; 西屯; 人群健康; S; 1260. 109.537768; 34.612416; 北府新村; 人群健康; SE; 2460. 109.537790; 34.619347; 屯南村; 人群健康; SE; 1760. 109.545493; 34.624627; 王新庄; 人群健康; SE; 1900. 土壤环境; /; /; 农田; 农作物; （GB36600-2018）第二类用地筛选值; 厂界; 50.

- 评价适用标准

| - 环境质量标准 | 一、环境质量标准 1、环境空气 环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表11 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 单位; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均值; μg/m3; 60; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. NO2; 年平均值; μg/m3; 40. PM2.5; 年平均值; μg/m3; 35. PM10; 年平均值; μg/m3; 70. CO; 24小时平均; μg/m3; 4. O3; 日最大8h平均; μg/m3; 160. TSP; 24小时平均; μg/m3; 300. 2、地表水环境 地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 表12 地表水环境质量标准 单位：mg/L 执行标准; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; DO. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类; 6~9; ≤30; ≤6; /; ≤1.5; ≤0.3; ≥3. 3、地下水 地下水环境评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。 表13 地下水环境质量标准 执行标准; 项目; 单位; 标准限值. 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类; pH; 无量纲; 6.5～8.5. 钠; mg/L; ≤200. 溶解性固体; mg/L; ≤1000. 高锰酸盐指数; mg/L; 3.0. 硝酸盐; mg/L; ≤20. 亚硝酸盐; mg/L; ≤1.0. 挥发酚; mg/L; ≤0.002. 氨氮; mg/L; ≤0.5. 4、声环境 声环境评价执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2类标准。 表14 声环境质量标准 单位：dB(A) 功能区类别; 标准值（dB（A））. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 5、土壤环境 土壤环境质量评价执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的相关标准。 |
| --- | --- |
| - 污染物排放标准 | 二、排放标准 1、大气污染物排放标准 施工期厂界扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1079-2017）表1 排放限值；运营期有组织粉尘排放执行《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）中表1相关排放浓度限值要求和《大气污染物综合排放标准》（GB19297-1996）表2中二级排放标准；无组织粉尘排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关规定。具体标准如下： 表15 施工期废气污染物排放标准 标准; 污染物; 厂界无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1079-2017）; 颗粒物; 拆除、土方及地基工程; ≤0.8. 基础、主体结构工程; ≤0.7. 表16 运营期废气污染物排放标准 标准; 污染物; 排放限值; 厂界无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）; 颗粒物; 10; /; /. 《大气污染物综合排放标准》（GB19297-1996）; 颗粒物; 120; 11.0（23m）; /. 16.2（26m）. 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）; 颗粒物; /; /; 0.5. 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）（小型）; 油烟; 2.0（60%）; /; /. 2、废水：本项目废水不外排 3、噪声排放标准 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）；运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表17 噪声排放标准 单位：dB(A) 标准名称; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 60; 50. 4、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 |
| - 总量控制指标 | 根据《国家环境保护“十三五” 规划基本思路》，我国“十三五”期间对COD、 氨氮、SO2、NOx这4种污染物实行排放总量控制，实施重点行业挥发性有机物总量控制。 本项目不涉及总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

- 工艺流程简述（图示） 一、施工期 （一）工艺流程及产污环节 施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装、工程验收等工序将产生噪声、扬尘、固体废物、少量污水和废气污染物，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。施工期的产污工艺流程及产污位置如下图。 图1 施工期工艺及产污环节图 （二）施工期污染分析 1、废气 施工期的大气污染物主要是扬尘和汽车尾气。现有建筑拆除产生的扬尘，挖掘机和运输车辆装卸物料、泥土、水泥搅拌等产生的扬尘，各种施工机械和运输车辆将产生大量的车辆尾气，使局部范围的大气污染物（TSP和NO2等）增加。另外，办公楼装修期间将产生少量废气，影响室内空气环境。 （1）施工扬尘 扬尘污染造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：建筑拆除起尘量、基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆夹带泥砂量、水泥搬运量、弃土外运装载起尘量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。根据（北京市环境保护科研所等单位）在市政施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2~2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超标，而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。 （2）施工机械及车辆尾气 拟建工程施工过程采用机械作业，施工机械主要有推土机、压路机、平地机、挖掘机及运输车辆等，它们排放的污染物主要有一氧化炭、氮氧化物、总烃等；建筑材料运输车辆产生的汽车尾气，主要有一氧化碳、氮氧化物、总烃等。 此外，扬尘、施工机械和运输车辆的尾气污染影响除了在施工区外，也可波及运输线路的道路及其周围居民区等。 2、废水 施工期产生的污水主要有施工废水和施工人员生活废水。 （1）施工废水 施工过程中产生的废水主要是建筑施工废水、施工材料被雨水冲刷形成的污水以及施工机械跑、冒、滴、漏的油污随地表径流形成的污水。施工污水的特点是悬浮物含量高，含有一定的油污，据类比调查，施工污水的悬浮物浓度约为1500～2000mg/L，肆意排放会造成周边渠道的污染，必须妥善处置。评价建议施工单位通过临时隔油沉淀池处理后部分回用于施工生产，其余可用于灌溉培育绿化植物或施工区降尘洒水。 （2）施工人员生活废水 施工期间，项目方在周边租用民房供施工人员及管理人员居住，施工及管理人员亦在外就餐，无施工生活污水产生。 3、噪声 噪声污染是建设期间最主要的污染因子，建设期间的噪声有各种施工机械噪声和运输车辆噪声。噪声的污染程度与所使用的施工设备的种类及施工队伍的管理等因素有关。在项目不同的施工阶段所使用的施工机械设备不同，因而产生不同的施工阶段噪声。建设期噪声主要来自不同施工阶段所使用的各种施工机械设备运行过程、施工作业过程及运输车辆等产生的非连续性噪声，该阶段噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特点。 施工期噪声主要来源于土石方阶段的挖土机，结构施工阶段的振捣棒和运输车辆及辅助设备的噪声，装修阶段的电锯、切割机等设备噪声。施工期噪声应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），各种施工机械噪声源强见表18。 表18 各施工阶段使用设备及噪声源强 单位：dB(A) 施工阶段; 设备名称; 源强（距声源5m）. 土石方阶段; 液压挖掘机; 82~90. 重型运输车; 82~90. 推土机; 83~88. 结构阶段; 振动夯锤; 92~100. 振动夯锤; 92~100. 商砼搅拌车; 85~90. 装修、安装阶段; 多功能刨; 84~90. 空压机; 88~92. 电锯; 93~99. 角磨机; 80~96. 4、固体废物 施工期产生的固体废物主要包括建筑垃圾、机修危废及施工人员生活垃圾。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾主要来自施工作业，包括砂石、石块、碎砖瓦、废金属等杂物和现有建筑拆除产生的建筑垃圾。建筑垃圾分类收集，对金属、塑料等垃圾进行回收利用，不可回收的建筑垃圾按照临渭区建筑垃圾管理办法处理，运至制定地点处置； （2）机修危废 施工机械维修过程会产生少量废机油及含油废手套等危废，根据建设单位提供，施工机械维修为外协单位上门维修，维修过程产生的的危废由维修人员带回单位统一处置； （3）生活垃圾 施工人员生活垃圾产生量按0.2kg/人•d计，施工人员15人，则每天产生生活垃圾3kg；施工天数按100d计，则本项目施工期生活垃圾产生量为0.3t/a。场地设置垃圾分类收集容器，由临渭区环卫部门统一清运处置。 二、运营期 （一）运营期工艺流程 1、机制砂 本项目机制砂生产工艺流程及产污环节如下图。 原料碎石 冲击破碎 空气筛 加湿搅拌 成品砂 噪声、粉尘 噪声、粉尘 噪声 袋式除尘器 废气 石粉 噪声 图2 机制砂生产工艺流程及产污环节图 - 工艺流程简述： 机制砂是指通过制砂机和其它附属设备加工而成的砂子,本项目制砂通过采用高度集约的塔楼式全密闭制砂楼完成。 首先原料库设有下沉式受料坑，碎石原料经受料口通过提升机、密闭带式输送机将原料碎石给入制砂楼，先后通过立轴冲击破和空气筛，该系统采用闭路返回式生产工艺，碎石被充分破碎和打磨，形成的沙粒饱满，表面圆润，粗细均匀；空气筛同时具备振动筛分、分料和空气选粉的功能，筛选效率高，且可随时调节、控制成品砂的级配组成和含粉量；筛分后的砂料再通过加湿搅拌来控制产品的含水率；最后得到的成品砂再通过密闭带式输送机送入成品砂库封闭式砂仓内。 该过程产生的污染主要来自于原料库卸料粉尘、制砂楼破碎、筛分过程产生的粉尘以及设备运行时产生的噪声，由于整个系统为全封闭和负压的工艺设计，制砂楼产生的粉尘通过系统配套安装的高效除尘系统（脉冲式袋式除尘器）进行除尘处理；原料库为封闭式库房，卸料时通过安装的2雾炮进行喷雾降尘。 2、干混砂浆 本项目干混砂浆生产工艺流程及产污环节如下图。 胶凝材料计量 外加剂计量 水泥 外加剂 机制砂 拌合 计量打包 散装出料 噪声 粉尘 袋式除尘器 粉尘 废气、噪声 灰粉 袋式除尘器 废气 灰粉 图3 干混砂浆生产工艺流程及产污环节图 - 工艺流程简述： （1）原料贮存：本项目原料包括机制砂、水泥和外加剂。厂区制备的机制砂经密闭带式输送机由制砂楼送入成品砂库，成品砂在封闭式砂库内采用密闭砂仓进行贮存。散装水泥和外加剂均由密闭罐车运至厂内，采用密闭筒仓贮存，仓顶均安装滤芯除尘器，以处理筒仓排气管排出的含尘废气； （2）计量：由电脑控制的计量系统在计量螺旋的配合下，根据各类普通砂浆原料配比的要求，把粉料仓中的水泥和外加剂导入计量仓，通过传感器的数据反馈实现原料计量； （3）拌合：计量后的水泥和外加剂，分别通过螺旋输送机导入主斗提机，提升到搅拌机上部搅拌仓中，砂料通过密闭带式输送机送入搅拌仓中，物料在搅拌仓中混合均匀。该过程产生的污染主要来自于投料、搅拌粉尘和搅拌机产生的噪声；搅拌机配套安装1套布袋除尘器，同时采取对搅拌仓进行封闭，投料和搅拌过程中产生的粉尘经布袋除尘器处理后由23m排气筒有组织排放； （4）包装：散装的干混砂浆通过密闭传输带从底斗仓中卸入密闭罐车运至施工工地；需要包装的砂浆通过气动快开门，迅速放到成品料仓进行缓冲、储存，然后通过软连接进入包装机计量、打包。打包过程中会产生粉尘和设备噪声，打包机配套安装1套布袋除尘器，产生的粉尘采用集气罩收集后再经布袋除尘器处理，处理后的含尘废气再由23m排气筒有组织排放。 3、水泥稳定碎石 本项目水泥稳定碎石生产工艺流程及产污环节如下图。 定量秤料 20~31.5mm 定量秤料 10~20mm 定量秤料 5~10mm 定量秤料 0~5mm 定量秤料 水泥 搅拌 装车外运 水 噪声 粉尘 袋式除尘器 废气、噪声 灰粉 图4 水泥稳定碎石生产工艺流程及产污环节图 - 工艺流程简述： （1）原料入库：本项目原料碎石经汽车运输厂区，进入水稳车间原料库区堆存，各粒度碎石共分四个料仓堆放；水泥经密闭罐车运至厂内，采用密闭筒仓贮存，仓顶安装滤芯除尘器，以处理筒仓排气管排出的含尘废气； （2）计量上料：各粒度碎石使用铲车送入料仓内，定量秤料后经密闭带式输送机送至搅拌仓内，水泥在计量后通过螺旋输送机导入搅拌仓内； （3）搅拌：送入搅拌仓内的碎石和水泥按比例掺入水后进行搅拌均匀，按照现有工程水稳生产线的配比为：20~31.5mm（32%），10~20mm（35%），5~10mm（6%），0~5mm（22.5%），水泥（4.5%），该过程产生的污染主要来自于投料及拌合过程中产生的粉尘以及搅拌机产生的设备噪声； （4）装车外运：搅拌好的混合料经密闭带式输送机送至装车点出料仓直接装车。 （二）运营期主要污染分析 营运污染源主要为生产、生活过程中产生的废气、废水、噪声和固体废弃物等。 表19 主要污染源一览表 时段; 污染因子; 来源; 污染物种类; 排放. 运营期; 废气; 生产线、原料装卸及车辆运输; 粉尘; 间断. 食堂; 油烟; 间断. 噪声; 机械设备; 生产设备噪声、运输车辆; 间断. 废水; 生活废水; COD、BOD5、NH3-N 、SS、动植物油; 间断. 固体废物; 职工办公生活; 生活垃圾; 间断. 除尘器; 石粉、灰粉; 间断. 机修间; 废机油、废润滑油、含油废手套; 间断. 1、废水 （1）用排水量分析 本项目用水环节主要包括：制砂楼用水、水稳拌合用水、运输车辆冲洗用水、原料库降尘用水、场区洒水及职工生活用水。 ①制砂楼用水：主要为制砂系统加湿机补充用水，根据本项目初步设计资料，原料碎石含水率为0.31%，一般用于干混砂浆的砂料含水率须小于0.5%（本项目按最大0.5%计），本项目年产成品机制砂28.8万t，则制砂过程中加湿机加水量约为547.2m³/a（2.28m³/d），该水量全部进入产品，无废水产生； ②水稳拌合用水：根据现有工程，水稳拌合加水量约为原料量的5%，拌合原料量约为57.6万t/a，则拌合加水量约为120m³/d（28800m³/a），该水量全部进入产品，无废水产生； ③车辆冲洗用水：根据初步设计资料，本项目原料运入量为：碎石料91万t/a（均采用自卸式汽车按单车单次运输量约50t，则需18200辆/a）；粉料8.592万t/a（罐车按单车单次运输量20t计，则需4296辆/a）；本项目产品运出量为95万t/a（水稳采用自卸式汽车按单车单次运输量约50t，干混砂浆采用25m³罐车，单车单次运输量约43t，则共需19077辆/a）。 根据以上计算数据，本项目年进出场车辆约为41573辆次/a，车辆冲洗用水量按0.1m³/辆.次，则车辆冲洗用水量约为4157m³/a（17.3m³/d），废水产生量按用水量80%计，则冲洗废水产生量约为3320m³/a（13.84m³/d），该废水主要污染物为SS，排入厂区的初期雨水收集池内（有效容积300m³），经沉淀后回用，不外排，用水定期补充新鲜水； ④原料库降尘用水：根据设计资料，本项目厂区共设置6台雾炮机用于砂、石料装卸时的降尘，单个喷雾流量为30~70L/min（按50L/min计），每天工作约2h计，则雾炮用水量为36m³/d（8640m³/a），该水量全部损耗，无废水产生； ⑤场区洒水：厂区专门配备1辆洒水车，定时对场区进行洒水降尘，根据设计资料，场区硬化面积约为3000㎡，按照《行业用水定额》（DB61/T943-2014）中的道路洒水定额取2.5L/m³.d，年洒水180d计，本项目厂区洒水用水量约为7.5m³/d（1350m³/a），该水量全部损耗，无废水产生； ⑥生活用水：本项目劳动定员48人，在厂区内食宿，参考《行业用水定额》（DB61/T943-2014）中农村居民生活用水量，取70L/人.d，则生活用水量为806.4m³/a（3.36m³/d），废水产生系数80%，经计算生活污水产生量为645.12m³/a（2.69m³/d），食堂产生的含油废水经油水分离器处理后同其他生活污水一起排入厂区化粪池，定期由附近村民清掏拉运肥田，废水不外排。 本项目用排水情况如下表所示。 表20 本项目用排水情况一览表 单位：m³/a 序号; 用水项目; 用水定额; 用水量; 损耗量; 废水量; 排水情况. 新鲜水; 回用水. 1; 制砂加湿; /; 547.2; 0; 547.2; 0; 全部进入产品，不外排. 2; 水稳拌合; 5%灰.石; 28800; 0; 28800; 0. 3; 车辆冲洗; 0.1m³/辆.次; 831; 3326; 831; 3326; 全部回用，不外排. 4; 原料库降尘; 50L/min; 8640; 0; 8640; 0; 全部蒸发损耗，不外排. 5; 场区洒水; 2.5L/m³.d; 1350; 0; 1350; 0. 6; 生活用水; 70L/人.d; 806.4; 0; 161.28; 645.12; 化粪池定期清掏，废水不外排. 合计; 40974.6; 3326; 40329.48; 3971.12; 不外排. 本项目水平衡如下图： 2.28 2.28 制砂加湿 120 120 水稳拌合 3.46 3.46 13.84 13.84 车辆冲洗 沉淀池 172.6 36 新鲜水 36 7.5 7.5 3.36 0.67 2.69 清掏还田 原料库降尘 场区洒水 生活用水 化粪池 图5 本项目水平衡图 单位：m³/d (2)水污染物分析 本项目产生的废水主要来自于车辆冲洗废水和职工产生的生活污水。 车辆清洗废水：本项目车辆清洗废水产生量约为3320m³/a，其废水污染物主要为SS，浓度约为500mg/L。根据初步设计，在项目进场处设置车辆冲洗台，冲洗台北侧即为初期雨水收集池，冲洗车辆产生的废水可直接排入该收集池内，经沉淀后回用，废水不外排。 生活污水：本项目生活污水产生量约为645.12m³/a，因厂区设有食堂，故其废水污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N及动植物油，类比一般生活污水污染物浓度为：COD350mg/L、BOD5 200mg/L、SS180 mg/L、NH3-N30 mg/L、动植物油35mg/L，厂区现有1座约20m³化粪池，生活污水经该化粪池处理后由附近村民清掏拉运肥田，废水不外排。 2、废气 本项目运营期产生的主要大气污染物为生产粉尘、车辆运输过程中产生的扬尘及食堂油烟。 （1）生产粉尘 本项目生产过程中产生的粉尘，按照其排放形式分为：有组织粉尘和无组织粉尘。 ①有组织粉尘：包括制砂楼粉尘；干混砂浆投料、搅拌粉尘；水稳投料、搅拌粉尘；干混砂浆包装粉尘。 a、制砂楼粉尘：本项目建设密闭式一体化制砂楼，在破碎和筛分过程中会产生一定量粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中第十八章“粒料加工厂”表18.1中，碎石破碎、筛选过程产尘量约为0.25kg/t（破碎料），经计算本项目制砂楼粉尘产生量约为90t/a，由于该系统为全封闭和负压的工艺设计，因此制砂楼产尘100%进入除尘系统处理（处理效率99.5%以上，系统风量约为75000m³/h），经处理后粉尘排放量约为0.45t/a（0.125kg/h），排放浓度约为1.67mg/m³，排气筒高度为26m。 b、水稳投料、搅拌粉尘：该生产线水泥和水均采用管道输送进入搅拌仓内，石料由封闭带式输送机送入搅拌仓内，投料时小粒径颗粒物会飘散形成粉尘，尤其是在水泥及沙石料落料的过程中会产生一定量粉尘；搅拌机搅拌混合时粉料易形成飘散粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中第二十二章“混凝土分批搅拌厂”表22-1中，集中搅拌场的投料产尘量约为0.01kg/t（装料），湿法搅拌产尘量约为0.01kg/t（装料），经计算该过程粉尘产生量约为11.52t/a，根据初步设计，该生产线对投料口和搅拌仓进行全封闭并配套安装1套布袋除尘器（处理效率99%以上，系统风量约为60000m³/h），经处理后粉尘排放量约为0.115t/a（0.06kg/h），排放浓度约为1.0mg/m³，排气筒高度23m。 c、干混砂浆投料、搅拌粉尘：该生产线粉料采用管道输送进入搅拌仓内，砂料由封闭带式输送机送入搅拌仓内，投料和搅拌过程会产生一定量粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中第二十二章“混凝土分批搅拌厂”表22-1中，集中搅拌场的投料产尘量约为0.01kg/t（装料），干法搅拌产尘量约为0.02kg/t（装料），经计算该过程粉尘产生量约为9t/a，根据初步设计，该生产线对投料口和搅拌仓进行全封闭并配套安装1套布袋除尘器（处理效率99%以上，系统风量约为60000m³/h），经处理后粉尘排放量约为0.09t/a（0.047kg/h），排放浓度约为0.78mg/m³，排气筒高度23m。 d、干混砂浆包装粉尘：根据建设单位提供，干混砂浆装袋量约5万t/a，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中第十三章“水泥厂”中，水泥袋装产尘量按0.005kg/t（装料），经计算该过程粉尘产生量约为0.25t/a，根据初步设计，该生产线对打包口安装集气罩并配套安装1套布袋除尘器（集气效率约90%，除尘器处理效率99%以上，系统风量约为60000m³/h），经集气罩有组织收集粉尘量约为0.225t/a，处理后排放量为0.002t/a，未经收集无组织粉尘产生量约为0.025t/a，车间沉降率约为90%，即无组织粉尘排放量0.003t/a。本项目安装1台包装机，包装速率约30t/h，则该生产线年工作时间约为1666h/a，经计算包装粉尘有组织排放速率约为0.0014kg/h，排放浓度约为0.023mg/m³，排气筒高度23m，无组织排放速率约为0.0015kg/h。 ②无组织粉尘：按污染源主要包括：制砂生产线原料库无组织粉尘、成品砂库无组织粉尘、水稳车间无组织粉尘、干混砂浆车间无组织粉尘和粉料筒仓卸料时呼吸口排放粉尘。 a、原料库粉尘：本项目制砂生产线所需碎石原料均堆存于地块1原料库中，根据粉尘产生机理，料堆场产生的粉尘主要为风蚀粉尘和装卸粉尘，且以无组织形式排放。由于本项目采用全封闭式库房，因此不存在风蚀粉尘；同时根据设计，本项目制砂受料口为下沉式设计，碎石料直接由料堆卸入受料斗内，不存在装载机运输而导致的装卸粉尘，因此分析，本项目原料库产生的无组织粉尘主要来自于原料进库，自卸式汽车在卸料过程中产生的粉尘。 汽车卸料时起尘量采用山西环保科研所、 武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算， 公式如下： 式中： Q—自卸汽车卸料起尘量， g/次； u—平均风速，（车间内按静风取 0.2m/s）； M—单辆汽车卸载量， M=50t； 根据《逸散性工业粉尘控制技术》，“当采用封闭措施时，可实现减少卡车卸料活动逸散尘的90~95%（本次按90%取值），采用喷雾系统可达到80%的控制效率”。本项目建设封闭式库房，同时卸料时采用雾炮机喷雾降尘。 经计算本项目原料库粉尘产排量如下表所示。 表21 原料库粉尘产排情况一览表 产污环节; 装卸量; 单辆汽车运输量; 装卸次数; Q值; 产尘量; 控制效率; 排放量; 控制时间; 排放速率. 自卸式汽车卸料; 36万t/a; 50t/次; 7200次/a; 4.18g/次; 30.13kg/a; 98%; 0.6kg/a; 120h/a; 0.005kg/h. 注：控制时间即卸料扬尘时间按1min/辆计。 b、成品砂库粉尘：根据设计资料，本项目成品砂库为封闭式厂房，采用密闭式砂仓来贮存成品砂，且输送砂料的输送机均采用全密闭带式输送机，因此，其贮存及输送环节不易产生粉尘外泄，但在外售成品砂装车时会产生一定量粉尘。 物料装车机械落差的起尘量采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量的经验公式估算： 公式中：Q—物料装车时机械落差起尘量，kg／s； u—平均风速，（车间内按静风取 0.2m/s）； H—物料落差，（取1.0m）； w—物料含水率，（取0.5%）； t—物料装车所用时间，（取5s/t）。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》，“当采用封闭措施时，可实现减少逸散尘的90~95%（本次按90%取值），采用喷雾系统可达到80%的控制效率”。本项目建设封闭式库房，同时装车时采用雾炮机喷雾降尘。 经计算本项目成品砂库粉尘产排量如下表所示。 表22 原料库粉尘产排情况一览表 产污环节; 总装砂量; 作业时间; Q值; 产尘量; 控制效率; 排放量; 排放速率. 成品砂装车; 12万t/a; 167h/a; 0.00045kg/s; 273kg/a; 98%; 5.45kg/a; 0.032kg/h. c、水稳车间粉尘：水稳原料碎石由自卸式汽车运输进场后直接卸料堆存于水稳生产车间内，进料时再用装载机将碎石料装入配料斗，因此该车间产生的无组织粉尘主要来自于自卸式汽车卸料时产生的卸料粉尘，以及装载机将碎石料装入配料斗时产生的粉尘。 1>自卸式汽车卸料粉尘：采用山西环保科研所、 武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算， 公式如下： 式中： Q—自卸汽车卸料起尘量， g/次； u—平均风速，（车间内按静风取 0.2m/s）； M—单辆汽车卸载量， M=50t； 2>装载机配料粉尘：采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量的经验公式估算： 公式中：Q—物料装车时机械落差起尘量，kg／s； u—平均风速，（车间内按静风取 0.2m/s）； H—物料落差，（取0.5m）； w—物料含水率，（取10%）； t—物料装车所用时间，（取12s/t）。 水稳生产车间为全封闭式车间，根据建设单位提供，在水稳车间顶部安装雾化喷淋装置，对车间内产生的无组织粉尘进行降尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，“当采用封闭措施时，可实现减少逸散尘的90~95%（本次按90%取值），采用喷雾系统可达到80%的控制效率”。 经计算本项目水稳生产车间内无组织粉尘产排量如下表所示。 表23 水稳车间无组织粉尘产排情况一览表 产污环节; 装卸量; 单次运载量; 单次装卸时间; Q值; 产尘量 （kg/a）; 控制效率; 排放量 （kg/a）; 排放速率 （kg/h）. 汽车卸料; 55万t/a; 50t/辆; 1min/次; 4.18g/次; 45.98; 98%; 0.92; 0.005. 装载机配料; 55万t/a; 5t/次; 5s/次; 0.078g/s; 8.58; 98%; 0.17; 0.001. 合计; 54.56; 98%; 1.09; 0.006. d、干混砂浆车间粉尘：根据分析干混砂浆车间产生的无组织粉尘主要来自于打包时未被收集的粉尘，根据P-31分析，其无组织粉尘产生量约为0.025t/a，经车间降尘后粉尘排放量约为0.003t/a，排放速率约为0.0015kg/h。 e、粉料筒仓呼吸粉尘：本项目所需粉状原料由散装罐车气泵吹入密闭筒仓，在上料过程中仓顶呼吸孔会产生一定量的粉尘。本项目共设置粉料筒仓 5 座（150m³/座），顶部自带仓顶除尘器，粉料仓产生的粉尘经仓顶呼吸孔进入除尘器处理后由呼吸口排放，其呼吸口导于筒仓下部排放，因此形成无组织扩散。 根据《工业污染源产排污系数手册》（2010 年修订），物料输送机粉尘的污染物指标：粉尘产生量为2.09kg/t 水泥，本项目水泥用量为8.092万t/a，外加剂用量为0.5万t/a，外加剂参照水泥，则粉料总用量为8.592万t/a，则粉尘产生量约为179.57t/a，筒仓自带除尘装置的除尘效率可达到 99.9%以上，则粉尘排放量为 179.57kg/a。根据建设单位提供，卸料时采用雾炮对筒仓呼吸口粉尘进行降尘，其雾化降尘控制效率约80%，则在采取措施后筒仓呼吸粉尘排放量为35.9kg/a，罐车卸料时长约为20min/辆.次，本项目年卸料次数为4296次/a，则年卸料时间为1432h/a，经计算粉尘排放速率约为0.025kg/h。 （2）车辆运输粉尘 本项目原料和成品需要运入和运出，基本运输采用 50t 载重汽车，运输道路扬尘主要在外界风力或车辆运动使聚集于道路表面的颗粒物进入环境污染空气，扬尘大小与路面颗粒物沉积量、车流量、路况及气象条件因素有关，扬尘飞扬距离还与颗粒物粒径大小、分布有关。其汽车扬尘量预测经验公式为： Qp=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.72 式中： Qp—汽车行驶扬尘量（kg/km.辆）； V—汽车速度（km/h）取10； W—汽车质量（t）取14； P—道路表面粉尘量（kg/m2），取 0.1； 经计算，本项目交通运输起尘量约为0.14 kg/km.辆，根据P-28，本项目年进出场车辆41573辆/a，平均运距为0.22km，则本项目运输车辆起尘量为1.28t/a。 根据设计，对厂区内运输道路全部水泥硬化，配备1辆洒水车，每天对厂区进行洒水抑尘；运输车辆加盖蓬布，密闭运输；厂区内限速行驶；进出口处建设洗车台，对进出厂区车辆车身和轮胎进行冲洗，以减少运输过程中扬尘。因此采取以上措施后，运输扬尘可削减85%以上，则运输车辆扬尘排放量约为0.19t/a，根据建设单位提供，进出场车辆运输时间约为12h/d（2880h/a），经计算车辆扬尘排放速率约为0.066kg/h。 （3）食堂油烟 本项目用餐人数为48人/d，食用油平均用量按0.03kg/人.d（3餐/日）计，则耗油量为1.44kg/d。油的平均挥发量按总耗油量的3%计，则油烟量为0.043kg/d（10.32kg/a）。每天操作时间为6h，则小时油烟挥发量为0.007kg/h。本项目设置灶头数为2个，属于小型规模，环评要求安装油烟净化器对油烟进行净化处理，效率大于60%，（风量2000m3/h）。经油烟净化器处理后，最终排放浓度为1.4mg/m3＜2mg/m3，油烟废气排放符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求。 综上分析，本项目废气产生及排放情况汇总见表24。 表24 本项目废气产排情况汇总表 序号; 排放源; 污染物名称; 产生量 （t/a）; 排放情况. 排放量 （t/a）; 排放浓度 （mg/m³）; 排放速率 （kg/h）. 1; 生产粉尘; 有组织排放; P1排气筒（制砂楼）; 粉尘; 90; 0.45; 1.67; 0.125. 2; P2排气筒（水稳搅拌）; 粉尘; 11.52; 0.115; 1.0; 0.06. 3; P3排气筒（干混砂浆搅拌）; 粉尘; 9; 0.09; 0.78; 0.047. 4; P4排气筒（干混砂浆包装）; 粉尘; 0.225; 0.002; 0.023; 0.0014. 5; 无组织排放; 原料库; 粉尘; 0.03; 0.0006; /; 0.005. 6; 成品砂库; 粉尘; 0.273; 0.0055; /; 0.032. 7; 水稳车间; 粉尘; 0.055; 0.0011; /; 0.006. 8; 干混砂浆车间; 粉尘; 0.025; 0.003; /; 0.0015. 9; 粉料筒仓; 粉尘; 0.18; 0.036; /; 0.025. 10; 车辆运输; 粉尘; 1.28; 0.19; 0.066. 11; 职工食堂; 油烟; 0.01; 0.004; 1.4; 0.003. 3、噪声 (1)设备噪声 本项目运营期主要噪声源为各生产线设备运行产生的噪声，主要噪声源强见表25。 表25 项目主要噪声源强 单位：dB（A） 序号; 位置; 噪声源; 数量（台）; 噪声源强; 排放方式; 防治措施; 治理后源强; 叠加等效噪声源. 1; 制砂楼; 制砂机; 1; 90; 连续; 基础减震，密闭隔声; 70; 76.9. 2; 振动给料机; 2; 85; 连续; 65. 3; 振动筛; 2; 85; 连续; 65. 4; 空压机; 2; 90; 连续; 65. 5; 鼓风机; 2; 90; 连续; 安装消声器; 70. 6; 除尘引风机; 1; 90; 连续; 70. 7; 水稳车间; 拌合机; 1; 80; 连续; 基础减震，厂房隔声; 65; 71.2. 8; 除尘引风机; 1; 90; 连续; 安装消声器; 70. 9; 干混砂浆车间; 搅拌机; 1; 80; 连续; 基础减震，厂房隔声; 65; 74.2. 10; 打包机; 1; 80; 间断; 65. 11; 除尘引风机; 2; 90; 连续; 安装消声器; 70. （2）运输车辆噪声 项目厂区进出场运输车辆会产生一定噪声影响，单个车辆噪声一般在70~80dB(A)。车辆进入项目内禁鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启动和怠速，规范停车场秩序，能有效降低车辆噪声，能够实现达标排放。 4、固废 项目运营期间产生的固体废物主要包括一般工业固废、危险废物及生活垃圾。 （1）一般工业固废：主要来自于各除尘器收集的石粉和灰粉。 石粉：根据计算制砂楼收集石粉量为89.55t/a； 灰粉：根据计算水稳车间除尘器收集灰粉量为11.405t/a；干混砂浆搅拌机除尘器收集灰粉量为8.91t/a；干混砂浆包装机除尘器收集灰粉量为0.223t/a，灰粉总量为20.538t/a。 收集的石粉定期外售，灰粉作为原料直接回用于生产。 （2）危险废物：本项目在地块1建设机修车间，机修过程中会产生废机油、废润滑油及含油废手套等危险废物。根据建设单位提供，废机油产生量约为0.13t/a，废润滑油产生量约为0.08t/a，含油废手套产生量约为0.05t/a。 环评要求，建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的有关要求规范建设危废暂存间，对产生的各类危废分类进行暂存后定期交由危废资质单位进行处置。 （3）生活垃圾 本项目生活垃圾包括职工生活产生的一般生活垃圾和食堂产生的餐厨垃圾和废油脂。 本项目劳动定员48人，生活垃圾产生量按0.5kg/d.人计，则本项目生活垃圾产生量为24kg/d（5.76t/a）；厨余垃圾产生量按0.15kg/d.人计，则厨余垃圾产生量约为7.2kg/d（1.73t/a）；食堂废油脂产生量为食用油消耗量的2.6%，本项目食用油消耗量为1.44kg/d（0.35t/a），则本项目废油脂产生量为0.037kg/d（0.009t/a）。分类收集后由环卫部门统一清运处置。 本项目运营期固体废物产生情况见表26。 表26 项目主要固废产生情况一览表 序号; 废物名称; 产生工序; 形态; 废物类别; 产生量（t/a）; 处置措施. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; 5.76; 由环卫部门清运处置. 2; 厨余垃圾; 食堂餐饮; 固态; 1.73. 3; 废油脂; 食堂餐饮; 固态; 0.009. 4; 石粉; 制砂楼除尘器; 固态; 一般工业固废; 89.55; 外售. 5; 灰粉; 干混砂浆车间及水稳车间除尘器; 固态; 20.538; 回用于生产. 6; 废机油; 机修; 液态; 危险废物; HW08 （900-041-49）; 0.13; 交由危废资质单位处置. 7; 废润滑油; 液态; HW08 （900-041-49）; 0.08. 8; 含油废手套; 固态; HW08 （900-041-49）; 0.05.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | P1排气筒（制砂楼） |  | 颗粒物 | 625mg/m³；90t/a | 1.67mg/m³；0.45t/a |
|  | P2排气筒（水稳搅拌） |  | 颗粒物 | 100mg/m³；11.52t/a | 1.0mg/m³；0.115t/a |
|  | P3排气筒（干混砂浆搅拌） |  | 颗粒物 | 78.13mg/m³；9t/a | 0.78mg/m³;0.09t/a |
|  | P4排气筒（干混砂浆包装） |  | 颗粒物 | 2.25mg/m³；0.225t/a | 0.023mg/m³；0.002t/a |
|  | 无组织 | 原料库 | 颗粒物 | 0.03t/a | 0.0006t/a |
|  |  | 成品砂库 | 颗粒物 | 0.273t/a | 0.0055t/a |
|  |  | 水稳车间 | 颗粒物 | 0.055t/a | 0.0011t/a |
|  |  | 干混砂浆车间 | 颗粒物 | 0.025t/a | 0.003t/a |
|  |  | 粉料筒仓 | 颗粒物 | 0.18t/a | 0.036t/a |
|  |  | 车辆运输 | 颗粒物 | 1.28t/a | 0.19t/a |
|  | 食堂油烟 |  | 油烟 | 3.5mg/m³；0.01 t/a | 1.4mg/m³；0.003t/a |
| 水 污 染 物 | 车辆清洗废水 （3326m³/a） |  | SS | 500mg/L；1.66t/a | 全部回用不外排 |
|  | 生活污水（645.12m3/a） |  | COD | 350mg/L；0.226 t/a | 定期清掏不外排 |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L；0.129t/a |  |
|  |  |  | SS | 180mg/L；0.116t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L；0.019t/a |  |
|  |  |  | 动植物油 | 35mg/L；0.023t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 5.76t/a | 由环卫部门清运处置 |
|  |  |  | 厨余垃圾 | 1.73t/a |  |
|  |  |  | 废油脂 | 0.009 t/a |  |
|  | 一般工业固废 |  | 石粉 | 89.55 t/a | 外售 |
|  |  |  | 灰粉 | 20.538t/a | 作为原料回用于生产 |
|  | 危险废物 |  | 废机油 | 0.13t/a | 交由危废资质单位处置 |
|  |  |  | 废润滑油 | 0.08t/a |  |
|  |  |  | 含油废手套 | 0.05t/a |  |
| 噪 声 | 本项目运营期间主要噪声源为各生产线设备运行产生的噪声。根据类比调查可知，项目生产车间噪声值约为80~90dB (A)。 |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目施工期生态环境影响，主要表现为堆积、挖掘、碾压、践踏等而改变地表形态，从而破坏地表植被，进而引起水土流失等，但在项目施工结束后，这些占地将进行硬化。本项目建成后运营期间，生产及生活过程中产生的各种污染物通过切实有效的治理措施，对周围生态环境造成的影响不大。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

- 施工期环境影响分析 本项目在建设施工期间（即项目基础设施及建筑物建造过程），主要污染因子有：噪声、扬尘、废气、固体废弃物等。 1、大气环境 项目施工期间对环境空气的污染主要来自建筑拆除扬尘、施工扬尘、施工燃油机械及运输工具所排放的废气，各种粉尘和扬尘在晴朗、干燥、有风的天气下将会对周围环境空气产生较大影响。 （1）扬尘 ①拆除扬尘 由于本项目涉及对现有厂区建筑物进行拆除重建，主要包括现有厂房拆除、现有办公用房拆除以及硬化路面的破除，以上拆除过程均会产生一定扬尘污染，因此环评要求在拆除过程中应建设围挡同时采用湿法作业进行降尘，鉴于本项目拆除工程量较小，在采取湿法作业情况下，本项目产生的扬尘对周围环境影响较小。 ②车辆行驶扬尘 施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，在路面同等清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。在施工期间对车辆形式的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可有效地控制施工扬尘，可将扬尘的污染距离缩小到20-50m范围内，即在此范围内的区域扬尘较为明显，但仍属于局部性短暂污染，不会对区域环境空气质量产生长期的、不可恢复的危害影响。 ②露天扬尘和裸露场地的风力扬尘 施工阶段扬尘的另一个主要来源露天对方的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑需要露天堆放，一些施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后，临时堆放于露天，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘；建筑物拆除时，由于墙体的倒塌，在风的作用下，也会产生大量扬尘。考虑到项目施工现场土壤湿度大，大颗粒在大气中会很快沉降地面等特点，在采取适当防护措施后，施工区域TSP浓度将在20-50m以内超标。 根据《陕西省扬尘污染专项行动方案》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案》（2018-2020年）及《渭南市临渭区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案》 （2018-2020年），为了减小施工期扬尘对环境的影响，本评价要求施工现场采取以下防治措施： ①合理安排施工工期； ②施工现场的主要道路应当进行硬化处理，裸露的场地和堆放的土方应当采取覆盖、固化或绿化等防尘措施； ③施工现场土方作业应当采取防止扬尘措施，主要道路应当定期清扫、洒水； ④拆除建筑物或构筑物时，应当采用隔离、洒水等降噪、降尘措施，并及时清理废弃物； ⑤土方和建筑垃圾的运输应当采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施。施工现场出口处应当设置车辆冲洗设施，并对驶出车辆进行清洗； ⑥建筑物内垃圾应当采用容器或搭设专用封闭式垃圾道的方式清运，严禁凌空抛掷； ⑦施工现场严禁焚烧各类废弃物； ⑧环境空气质量指数达到中度及以上污染时，施工现场应当增加洒水频次，加强覆盖，减少或停止易造成大气污染的施工作业。 施工单位要严格执行本环评前面提出的扬尘治理措施，做到文明施工、清洁施工和科学施工，实现达标排放，且拟建工程场址地形平坦，工地扬尘排放有一定的扩散条件，加之项目所在区域环境空气质量现状良好，则施工扬尘不会对区域的大气环境造成明显污染。 （2）施工机械废气 为了避免施工机械故障等原因导致其废气的超标排放，本环评建议在施工期内多注意施工设备的维护，使其能够正常的运行。 综上所述，当施工单位严格执行本环评提出的措施之后，可以使其对大气环境质量影响降到最低，项目对大气影响将随着施工期的结束而结束。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染。 2、水环境 施工期产生的污水主要有施工废水和施工人员生活废水。 ①施工废水排放应建立排水沟、沉淀池，施工作业产生的废水经沉砂池沉淀处理后，上清液作为施工生产用水加以循环使用； ②施工燃油机械维护和冲洗的含油废水经隔油、静置沉淀后回用于施工生产工序； ③施工期间，项目方在外租用民房供施工人员及管理人员居住，施工及管理人员亦在外就餐，无施工生活污水产生。 通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，措施是切实可行的。总之，在项目建设期间，建设单位应该尽可能通过加强管理，文明施工的手段来减少建设期间施工对环境的影响，做到发展与保护环境的协调。 3、声环境 在施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。 施工过程使用的施工机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，在预测其影响时只考虑其扩散衰减，预测模型为： 根据点声源距离衰减公式：△L=20lg(r/r0) 式中：ΔL—距离增加产生的衰减值；r—监测点距声源的距离；r0—参考位置距离及噪声随距离的衰减关系。 得出噪声衰减的结果见表27。 表27 土石方、结构阶段与装修阶段噪声达标距离 单位：dB(A) 预测距离 距离 预测阶段 预测阶段; 7m; 10m; 12.6m; 31.6m; 40m; 127m; 178m; 640m; 1280m. 土石方阶段; 80; 77; 75; 67; 65; 55; 52; 41; 35. 结构阶段; 70; 67; 65; 57; 55; 45; 42; 31; 25. 装修阶段; 68; 65; 63; 55; 53; 43; 40; 29; 23. 根据建筑设计方案，由表20可见，施工期在不采取任何噪声防护措施的情况下，土石方、结构和装修阶段产生的噪声昼间分别至施工场界外12.6m、7m、5.6m处达到标准限值，噪声夜间分别至施工场界外127m、40m、31.6m达到表标准限值。为了减轻本工程施工期噪声对周围环境的影响，在建设期采取了以下控制措施： ①加强施工管理，合理安排施工作业时间，在敏感建筑物集中区域内施工应合理安排作业时间，可能产生强噪声的施工作业安排在白天，尽量避免噪声扰民。禁止夜间（20：00-08:00）和午间（12:00-14:00）进行高噪声机械的施工。使用各种推土机、挖掘机、装载机、振捣棒、电锯、吊车、升降机等机械作业。因特殊情况需要夜间连续作业的，施工单位必须提前3日报环保部门审批，取得夜间施工许可方可施工。施工单位同时将夜间施工许可情况向周围群众进行公示。 ②合理布置高噪声的施工设备，大于80dB(A)的施工设备最好将其布置在施工场地远离声环境敏感点的地方； ③尽量采用低噪声施工设备或带隔声、消声的设备，比如以液压工具代替气压工具； ④对建设项目施工地设置掩蔽物，在高噪声设备周围及靠近敏感点一侧设置隔声屏障； ⑤加强运输车辆的管理，在施工期安排比较合理的运输路线，尽量压缩工区汽车数量与行车密度，建材等的运输尽量在白天进行，控制汽车鸣笛； 只要建筑施工单位加强管理，严格执行以上有关的管理规定，可有效地降低施工噪声，保证施工场界噪声达标，可使噪声对周边影响降至最小。施工结束，影响即消失，不会对周边环境造成大的影响。 4、固体废物 本项目施工期产生的固体废物主要来自于建筑拆除产生的建筑垃圾、施工过程产生的建筑垃圾以、施工机械维修产生危废及施工人员产生的生活垃圾。 项目施工期建筑垃圾应集中堆放，并建立简易的防护围带，以防止垃圾的散落，并应尽可能回用于其他建筑工地填方，如场地平整，铺设路基。建筑垃圾中可以回收利用的全部回收利用，其它的混凝土块连同弃渣等无法回收利用的，交由管理部门进行处置。在建设过程中，建设单位应请具有建筑垃圾运输许可证的单位规范运输，不得随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”。施工过程中，严格进行施工操作，以避免产生大量的扬尘和噪声影响周边居民；施工机械维修过程会产生少量废机油及含油废手套等危废，由外协维修人员带回单位统一处置；施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门统一及时清运处理。 5、水土流失影响分析 项目施工场地水土流失的直接原因是施工中机械对原有地表的人工扰动。施工期可能造成一些生态环境问题，主要是地面切割所可能带来的水土流失。建设场地水土流失的特点是速度快，强度大，径流含沙量高，在新的切割面或堆土坡面上，往往一场暴雨就会形成很大的冲沟，短时间内发生大量的泥沙流失，给当地环境和工程造成极大的影响。对此本评价提出以下防治措施： 施工过程中应采用工程措施与生物措施相结合，科学安排施工工序和施工时间，尽量避免在雨季进行土石开挖的作业。除了在“三同时”时采取工程措施外，必须注意施工期间的临时防护，禁止往附近的沟渠等水体及农田堆放，严禁乱挖和乱堆，破坏地表植被的行为，并在每一施工时段结束后及时清运弃土（渣）。建成后及时进行绿化，尤其在现有不符合规划地块出让后及时进行植被恢复，厂区路面均采用水泥硬化。 在采取有效的工程与生物相结合的措施后，本项目施工造成的水土流失将随着项目的建成而逐步得到缓解。 二、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）有组织废气 本项目有组织排放的废气主要包括制砂楼粉尘；水稳投料、搅拌粉尘；干混砂浆投料、搅拌粉尘；以及干混砂浆包装粉尘。 以上环节粉尘均进行除尘处理后经排气筒有组织排放，其中制砂楼自带袋式除尘器，粉尘经处理后至顶部排气筒排放，排气筒高度约26m；水稳搅拌机、干混砂浆搅拌机及干混砂浆打包机分别配套安装1套袋式除尘器，粉尘经除尘器处理后分别由排气筒排放，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关规定，排气筒高度应满足“高出周围200m半径范围建筑物5m以上”要求，经调查，本项目周围200m半径范围最高建筑物为本项目地块1后期建设的5层综合办公楼，其高度约为18m，因此环评要求本项目排气筒高度因满足最低23m要求。 经除尘处理后本项目各排气筒污染物排放达标情况见下表。 表28 排气筒污染物排放一览表 废气源; 污染物; 排放情况; 标准限值; 执行标准. 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）. P1排气筒 (制砂楼); 颗粒物; 1.67; 0.125; 120; 16.2; 《大气污染物综合排放标准》（GB19297-1996）. P2排气筒 （水稳搅拌车间）; 颗粒物; 1.0; 0.06; 10; /; 《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）. P3排气筒 （干混砂浆搅拌车间）; 颗粒物; 0.78; 0.047; 10; /. P4排气筒 （干混砂浆包装车间）; 颗粒物; 0.023; 0.0014; 10; /. 由上表可知，P1排气筒制砂楼颗粒物排放浓度及排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，P2、P3、P4排气筒颗粒物排放浓度均可满足《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）中表1水泥制品生产的排放浓度限值要求。 本项目有组织大气污染物源强见下表。 表29 有组织大气污染物及源强一览表 编号; 污染物名称; 排气筒底部中心坐标/°; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 废气流速/（m/s）; 废气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y. P1; 颗粒物; 109.521322; 34.634472; 348; 26; 0.6; 73; 25; 3600; 正常; 0.05. P2; 颗粒物; 109.521254; 34.635694; 348; 23; 0.5; 85; 20; 1920; 0.06. P3; 颗粒物; 109.521347; 34.635351; 348; 23; 0.5; 85; 20; 1920; 0.047. P4; 颗粒物; 109.521054; 34.635221; 348; 23; 0.5; 85; 20; 1920; 0.0014. （2）无组织废气 根据工程分析，本项目生产过程产生的无组织废气排放源如下表所示。 表30 本项目无组织废气污染源一览表 编号; M1; M2; M3; M4; M5. 污染源; 原料库; 成品砂库; 水稳车间; 干混砂浆车间; 粉料筒仓. 本项目无组织大气污染物源强见下表。 表31 本项目无组织污染物及源强一览表 编号; 污染物名称; 面源起点坐标/°; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北方向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 排放速率/（kg/h）. X; Y. M1; 颗粒物; 109.521706; 34.634373; 348; 40.1; 33.7; 172.63; 10; 120; 正常; 0.005. M2; 颗粒物; 109.521628; 34.635187; 348; 48; 30; 172.63; 10; 67; 0.032. M3; 颗粒物; 109.521507; 34.635871; 348; 48; 30; 172.63; 10; 183; 0.006. M4; 颗粒物; 109.521585; 34.635495; 348; 48; 30; 172.63; 10; 1666; 0.0015. M5; 颗粒物; 109.521527; 34.635851; 348; 48; 60; 172.63; 10; 1432; 0.025. 本环评根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），采用估算模式（AERSCREEN）进行预测，估算模型参数如下表所示。 表32 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.2. 最低环境温度/℃; -15.8. 土地利用类型; 耕地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 √否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 √否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 根据估算模式，本项目运营期大气污染物预测结果如下表所示。 表33 本项目大气污染物预测结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准（μ g/m³）; Cmax（μ g/m³）; Pmax（%）; D10%（m）. 有组织; P1; PM10; 450; 40.912; 9.09; /. P2; PM10; 450; 17.359; 3.86; /. P3; PM10; 450; 13.60; 3.02; /. P4; PM10; 450; 0.405; 0.09; /. 无组织; M1; PM10; 450; 6.149; 1.36; /. M2; PM10; 450; 39.21; 8.72; /. M3; PM10; 450; 6.538; 1.46; /. M4; PM10; 450; 1.838; 0.4; /. M5; PM10; 450; 21.82; 4.84; /. 由上表计算结果可知，本项目Pmax最大值为P1排气筒排放的颗粒物在下风向的最大浓度贡献值40.912μg/m3，其最大占标率为9.09%，其大于1%且小于10%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 本项目无组织废气污染物在下风向厂界处的预测结果如下表所示。 表34 本项目无组织废气污染物在厂界预测结果一览表 污染源; M1; M2; M3; M4; M5. 评价因子; PM10; PM10; PM10; PM10; PM10. 距离下风向厂界距离（m）; 10; 100; 160; 130; 130. 预测浓度（μ g/m³）; 4.296; 24.305; 3.511; 1.005; 14.607. 叠加值（μ g/m³）; 47.724. 排放标准（μ g/m³）; 500. 达标情况; 达标. 由上表预测结果，下风向厂界处颗粒物无组织排放浓度为47.724μg/m³，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织监控浓度限值0.5mg/m³要求。 表35 本项目废气污染物在下风向敏感点处预测结果一览表 污染源; P1; P2; P3; P4; M1; M2; M3; M4; M5. 距离下风向敏感目标距离（m）; 180; 300; 270; 265; 120; 210; 270; 240; 240. 预测浓度 （μ g/m³）; 6.383; 2.031; 1.687; 0.054; 3.266; 16.076; 2.421; 0.652; 10.282. 叠加值（μ g/m³）; 42.852. 环境质量标准 （μ g/m³）; 300. 达标情况; 达标. 根据上表预测结果，本项目在下风向敏感目标处的颗粒物预测浓度为42.852μg/m³，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 综上，本项目排放的大气污染物对周围环境影响较小。 （3）污染物排放量核算 本项目大气污染物有组织排放量核算情况如下表所示。 表36 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m³）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 1; P1; 颗粒物; 1.67; 0.125; 0.45. 2; P2; 颗粒物; 1.0; 0.06; 0.115. 3; P3; 颗粒物; 0.78; 0.047; 0.09. 4; P4; 颗粒物; 0.023; 0.0014; 0.002. 本项目大气污染物无组织排放量核算情况如下表所示。 表37 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产物环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（μg/m³）. 1; M1; 原料库卸料; 颗粒物; 封闭车间、雾化喷淋; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）; 500; 0.0006. 2; M2; 水稳投料、搅拌; 颗粒物; 0.0055. 3; M3; 干混砂浆投料、搅拌; 颗粒物; 0.0011. 4; M4; 干混砂浆包装; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器; 0.003. 5; M5; 粉料筒仓卸料呼吸; 颗粒物; 仓顶除尘器、雾化喷淋; 0.036. 本项目大气污染物排放核算量如下表。 表35 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/(t/a). 1; 颗粒物; 0.7032. （4）大气环境影响评价自查表 表39 项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级√; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km√. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a□. 评价因子; 基本污染物（SO2、NOx、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（/）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准□; 附录D□; 其他标准√. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （1）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据√; 现状补充监测√. 现状评价; 达标区□; 不达标区√. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟代替的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网络模型□; 其他√. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km√. 预测因子; 预测因子（非甲烷总烃、颗粒物）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%√; C本项目最大占标率≥100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率≥10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%√; C本项目最大占标率≥30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标√; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%√; k >-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子（/）; 有组织废气监测√ 无组织废气监测√; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子（）; 监测点位数（ ）; 无检测√. 评价结论; 环境影响; 可以接受√ 不可以接受□. 大气防护距离; 距（南）厂界最远（0）m. 污染源年排放量; SO2：(0 )t/a; NOx：( 0)t/a; 颗粒物：（0.7032）t/a; VOCs：（0）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 （5）运输车辆粉尘 根据污染源分析，本项目厂内运输车辆产生的扬尘量约为0.19t/a，由于其是流动性的，而且厂区内空间开阔易于扩散，因此在采取厂内道路洒水的情况下，本项目车辆运输产生扬尘对周围大气环境影响较小。 （6）食堂油烟 食堂油烟废气经安装的油烟净化设施处理后其油烟排放浓度为1.4mg/m³，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的排放浓度限值（2mg/m³），净化装置的处理效率大于小型规模的要求（处理效率满足60%），对周围环境空气质量影响较小。 2、水环境影响分析 根据工程分析结果，本项目运输车辆产生清洗废水量为3326m³/a，经沉淀后全部回用，不外排；职工生活产生的生活污水量为645.12m3/a，对其食堂废含油水经油水分离后，与其他生活污水一起经化粪池处理，并定期由附近村民清掏拉运肥田，废水不外排。因此，本项目对周围水环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ/T2.3-2018）表1中的相关规定，本项目地表水评价工作等级按三级B。 本项目地表水环境影响评价自查表如下： 表40 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响类√；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水源保护区□；饮用水取水□；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索耳场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体□：水产种质资源保护区□；其他□. 影响途径; 水污染影响型; 水温要素影响型. 直接排放□；间接排放□；不排放√; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物√；PH值√；热污染□；富营养化□；其他□; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水温要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B√; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建□；在建□；拟建□；其他□; 拟代替的污染源□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下√；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季; （/）; 监测断面或点位个数（/）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 评价因子; （/）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ□；Ⅱ□；Ⅲ□；Ⅳ√；Ⅴ□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区□：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水温情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□; 达标区□ 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 预测因子; （/）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季 设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染物控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标√；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价，主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求√. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/l）. /; /; /. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/l）. （/）; （/）; （/）; （/）; （/）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m³/s；鱼类繁殖期（）m³/s；其他（）m³/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施√；水文减缓措施□；生态流量保障措施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方法; 手动□；自动□；无监测□; 手动□；自动□；无监测□. 监测点位; （/）; （/）. 监测因子; （/）; （/）. 污染物排放清单; √. 评价结论; 可以接受√；不可以接受□. 3、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“J非金属矿物采选及制品制造中的：60中的商品混凝土加工及69中的其他非金属矿物制品”，为Ⅳ类项目，无需进行地下水环境影响评价，本次评价仅做影响分析。 废水的收集与排放全部通过管道，不直接和地表联系，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引起地下水水质的变化。 地下水污染防治措施： （1）做好沉淀池、化粪池、危废暂存间等可能产生污染和泄漏下渗的场地，进行防渗固化处理； （2）污水管道等地下污水管线采用具有高质量防渗的材料； （3）设施定期检查，以便出现渗漏问题及时观察、解决。 通过落实以上环评提出措施，并定期进行检查，本项目废水对地下水环境影响较小。 4、噪声影响分析 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声环境功能区分类，项目所在区域为2类声功能区。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），项目噪声环境影响评价工作等级定为二级。主要进行噪声厂界达标性分析和周边 200m 范围内敏感点影响分析。 （1）固定源设备噪声影响分析 本项目运营期噪声主要来源于各生产线生产设备运行产生的噪声，其噪声源强在80~90dB（A）之间，在采取相应的减振、隔声及消声措施后，降噪量约为15~20dB（A）。按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）中有关规定，对项目所有的噪声源进行预测，分析本项目噪声源的衰减情况以及对厂界和敏感点声环境的影响。 一般来讲，进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源都可按点声源处理。 ①室内声源向室外传播的计算若声源所在室内声场近似扩散声场，LP1、LP2分别为靠近开口处（或窗户） 室内、室外的声级， 则 LP2可表示为： LP2  LP1  (TL  6) 式中：LP2—隔墙（或窗户）的传透损失（dB）； LP1—可以是测量值或计算值，若为计算值，有如下计算公式： 式中：Q—方向性因素； R—房间常数， ②噪声户外传播声级衰减计算方法 LA(r) LAref (r0 ) (Adiv Abar Aatm Aexc) 式中：LA(r)——距声源 r 处的 A声级， dB(A)； LAref(r0)——参考位置 r0处的 A声级， dB(A)； Adiv——声波几何发散引起的 A声级衰减量， dB(A)； Abar——遮挡物引起的 A声级衰减量， dB(A)； Aatm——空气吸收衰减量， dB(A)； Aexc——附加衰减量，本次评价忽略不计。 ③声源声级与背景值叠加后的预测点的等效声级 Leq  10lg(100.1Leqg 100.1Leqb ) 式中：Leqg ——项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB； Leqb——预测点的背景值，dB。 根据噪声源分布及平面布置情况，预测主要噪声源对各厂界受点处的噪声贡献情况，项目主要噪声预测结果如下图所示。 图6 本项目噪声预测等值线图 由图中预测结果可以看出，本项目各厂界噪声预测值在35~45dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 本项目对最近敏感目标处的噪声预测结果如下表所示。 表41 本项目最近敏感目标处噪声预测结果 单位：dB（A） 名称; 发声时段; 离地高度（m）; 贡献值; 背景值; 叠加值. 南侧住户; 昼间; 1.2; 28.02; 56.9; 56.91. 北侧住户; 昼间; 1.2; 32.01; 54.8; 54.82. 由上表预测结果，本项目最近两处敏感目标处的昼间噪声预测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，因此，本项目噪声对外界声环境影响较小，同时不会对敏感目标处产生明显的噪声影响。 （2）流动源运输车辆噪声影响分析 一般运输货车行驶过程中噪声源强约为70~80dB（A），在采用限速行驶和禁止鸣笛等管理措施下，噪声源强可降至55~65dB（A）；根据厂区规划，出入口设置于厂区西侧临219县道（罕固路），经现场勘查发现，本项目运输车辆须途径小什村居民点，运营期间车辆行驶会对该敏感点居民生活产生一定的声环境影响。因此环评要求，建设单位应加强车辆管理，对入厂前和出厂后经过的噪声敏感点路段，采取安装低速行驶和禁止鸣笛警示牌等方式减轻对该敏感点的噪声影响；同时在厂界北和厂界南加强绿化，种植高大的乔木起到降噪效果，从而减轻对敏感点的声环境影响。 通过以上防护措施的落实，同时经过距离衰减，本项目运输车辆噪声对周围敏感点声环境影响较小。 5、固体废物影响分析 根据工程分析，本项目产生的固体废物包括各除尘器收集的石粉和灰粉等一般固废；机修间产生的废机油、废润滑油和含油废手套等危险废物；以及职工产生的生活垃圾。 本项目各类固体废物产生及处置情况如下表所示： 表42 本项目固体废物产生及处置情况一览表 序号; 废物名称; 产生工序; 形态; 废物类别; 产生量（t/a）; 处置措施. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; 5.76; 场内分类收集，由环卫部门清运处置. 2; 厨余垃圾; 食堂餐饮; 固态; 1.73. 3; 废油脂; 食堂餐饮; 固态; 0.009. 4; 石粉; 制砂楼除尘器; 固态; 一般工业固废; 89.55; 筒仓暂存，定期外售. 5; 灰粉; 干混砂浆车间及水稳车间除尘器; 固态; 20.538; 清灰后直接回用于生产. 6; 废机油; 机修; 液态; 危险废物; HW08 （900-041-49）; 0.13; 危废间分类暂存，定期交由危废资质单位处置. 7; 废润滑油; 液态; HW08 （900-041-49）; 0.08. 8; 含油废手套; 固态; HW08 （900-041-49）; 0.05. 本项目产生的一般固体废物主要为除尘器收集的石粉和灰粉，制砂楼配套建设石粉储罐，产生的石粉暂存后定期外售用于建筑材料；水稳生产线和干混砂浆生产线除尘器收集的粉尘即为原料，定期清灰后直接回用于生产环节。 本项目产生的危险废物主要来自于机修过程中产生废机油、废润滑油及含油废手套，厂区应建设危废暂存间，根据建设单位提供，预在地块1办公区建设危废间1间（约10㎡），对厂区产生的各类危废按照相关要求收集暂存后定期交由危废资质单位处置。 本次环评对该项目危废间的建设提出如下要求： ①要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的有关要求规范建设危废暂存间，对危废间地面进行硬化和防渗处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响； ②应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，与危险废物处理资质单位签定接收处理协议，并报当地环保部门备案，落实追踪制度，严防二次污染，杜绝随意交易； ③危险废物应在危废间内分区存放，不应与一般固废混放； ④危险废物的容器和包装物以及收集、暂存、转移、处置危险废物的设施、场所， 必须设置危险废物识别标志； ⑤禁止车间随意倾倒、堆置危险废物； ⑥禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置，收集、贮存、转移危险废物时，严格按照危险废物特性分类进行，防止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容且未经安全性处置的危险废物； ⑦需要转移危险废物时，必须按照相关规定办理危险废物转移联单，未经批准，不得进行转移； ⑧根据生产实际情况，安全、有效地处理好停车和处理紧急事故过程中产生的危险废物，杜绝环境污染事故的发生； ⑨危险废物暂时贮存场所要加强管理，定期巡检，确保危险废物不扩散、不渗漏、不丢失等 。 采取以上环评提出措施后，项目运行期间产生的固体废物均得到合理有效的处理、处置，不会对周围环境产生明显影响。 6、土壤环境影响分析 （1）评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964—2018）附录 A 表 A.1 中“制造业中的非金属矿物制品”，项目类别为Ⅲ类，建设项目占地 规模为小型（≤5hm2），敏感程度为敏感，根据 HJ964—2018 中表 4 判定，本项目土壤的评价工作等级应为三级评价。调查评价范围为占地范围内及占地范围外 50m 范围内。 表43 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. （2）土壤环境质量现状监测 依据本项目土壤监测报告，项目所在区域土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值。 （3）土壤的影响分析 本项目属于污染影响类项目。本项目污染物可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下两种。 ①大气污染型：污染物来源于被污染的大气，主要集中在土壤表层，主要污染物是大气中的颗粒物，它们降落到地表可引起土壤土质发生变化，破坏土壤肥力与生态系统的平衡。 ②固体废物污染型：拟建项目固废等在堆放、运输过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接的影响土壤。 （4）土壤环境保护措施 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ 964-2018)要求，为减小项目对土壤的污染，应采取以下保护措施： ①源头控制措施：项目合理利用原料，加强清洁生产，以减少污染物产生；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量控制要求。 本项目废气中的污染物不涉及重金属，针对项目产生的废气，建设单位采取了切实有效的治理措施，可保证废气达标排放，废气污染物对厂区及周围土壤环境不会因重力沉降造成累积效应，进而对厂区及周围土壤环境造成不利的影响。 ②过程防控措施：厂区内应采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主；厂区内全部采用水泥硬化，涉及物料储存的仓储区、生产车间等，污染防治措施均采取严格的硬化处理。生产过程中的各种物料及污染物均与天然土壤隔离，不会通过裸露区渗入到土壤中。 本项目厂区内设危废暂存间，应采取防渗措施及围堰等，固废在厂内暂存不会产生地面漫流，不会对厂区及周边土壤环境造成不利的影响。 综上，本项目通过采取本项目所提各种污染治理措施及预防措施后，项目建设对土壤环境影响较小。 本项目土壤环境影响评价自查表如下： 表44 土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况. 影响识别; 影响类型; 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□. 土地利用类型; 建设用地☑；农用地□；未利用地□. 占地规模; （1.138）hm2. 敏感目标信息; 敏感目标（/）、方位（/）、距离（/）. 影响途径; 大气沉降☑；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□； 其他（）. 全部污染物; 颗粒物、危险废物. 特征因子; /. 所属土壤环境影响评价项目类别; Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□. 敏感程度; 敏感☑；较敏感□；不敏感□. 评价工作等级; 一级□；二级□；三级☑. 现状调查内容; 资料收集; a）☑；b）□；c）□；d）□. 理化特性; 见表10. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围外; 深度. 表层样点数; 3; 0; 0~0.2m. 柱状样点数; 0; 0; /. 现状监测因子; 砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并〔a〕蒽、苯并〔a〕芘、苯并〔b〕荧蒽、苯并〔k〕荧蒽、䓛、二苯并〔a，h〕蒽、茚并〔1,2,3-cd〕芘、萘. 现状评价; 评价因子; 同现状监测因子. 评价标准; GB 15618□；GB 36600☑；表 D.1□；表 D.2□； 其他（）. 现状评价结论; 建设用地各项指标均可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准. 影响预测; 预测因子; /. 预测方法; 附录 E□；附录 F□；其他（）. 预测分析内容; 影响范围（/） 影响程度（/）. 预测结论; 达标结论：a）□；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□. 防治措施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障□；源头控制☑；过程防控☑； 其他（）. 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. /; /; /. 信息公开指标; /. 评价结论; 从土壤环境影响的角度，项目建设可行. 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。. 7、粉尘对周围农作物的影响分析 根据现场调查，项目厂界北侧、南侧均为农业用地，项目生产中排放的粉尘对农作物将会产生以下影响： ①对于长期有粉尘排放的农作物，粉尘会覆盖在附近农作物的叶子上，不仅影响外观，而且使得农作物很难洗净，食用时味道欠佳，同时，也会在一定程度上影响食用者的身体健康； ②粉尘覆盖在农作物的叶子上，堵塞叶面细孔，使其不能正常的细胞呼吸，同时阻挡阳光不能进行光合作用，而粉尘的酸性或碱性直接破坏植被细胞，使得植物萎缩和死亡。 因此，本项目产生的粉尘会对周围的农作物有一定影响，环评要求在厂界南、北侧设置绿化林，尽量减少粉尘向四周扩散，车辆减速慢行，进出厂时应进行清洗，场内运输道路应根据天气情况适当洒水降尘，同时严格按要求操作，加强管理，以减轻粉尘对农作物的影响。 8、环保设施与投资 本项目总投资3500万元，环保投资52.6万元，占总投资的1.5%，分项环保投资估算明细见下表。 表45 各项环保投资估算表 类别; 污染源及主要污染物; 环保措施; 数量/ 规格; 投资 （万元）. 废气; 有组织; 制砂楼粉尘; 除尘系统+26m排气筒; 1套; 11. 水稳拌合机粉尘; 袋式除尘器+23m排气筒; 1套; 7. 干混砂浆拌合粉尘; 袋式除尘器+23m排气筒; 1套; 7. 干混砂浆包装粉尘; 袋式除尘器+23m排气筒; 1套; 7. 无组织; 原料库粉尘; 雾炮机; 2台; 0.6. 输送粉尘; 输送系统全封闭; /; 5.0. 成品砂库粉尘; 雾炮机; 2台; 0.6. 水稳车间粉尘; 雾化喷淋系统; /; 3.0. 粉料筒仓粉尘; 仓顶除尘器; 5套; 2.0. 雾炮机; 2台; 0.6. 食堂油烟; 油烟净化器; 1套; 0.2. 废水; 车辆冲洗废水; 沉淀池防渗; 360m³; 0.3. 生活污水; 油水分离器; 1台; 0.1. 化粪池; 20m³; 0.1. 噪声; 设备噪声; 基础减振、隔声减振、消声等; /; 5.0. 固废; 危险废物; 危废暂存间; 1间; 3.0. 生活垃圾; 分类收集桶; 若干; 0.1. 合计; 52.6. 9、环境管理与监测计划 （1）环境管理 ① 环保机构设置 本项目由公司经理统一领导负责全厂的安全环保工作，项目应配备一名管理人员负责定期检查环保设施运行情况，组织对环保设施定期及时检修，及相关环保管理。环境管理机构的具体职责包括： a、建立健全环保工作规章制度， 明确环保责任制及奖惩办法； b、确定环境管理目标， 如“三废”达标排放， 固废及时处置等； c、建立环保档案，包括环评报告表、环保工程验收报告、污染源监测报告，环保设施运行记录以及其他的环境统计资料； d、收集与管理有关的污染物排放标准、环保法规、环保技术资料； e、对各部门环保工作进行监督考核； f、通过环境管理保证污染防治设施稳定正常运行； g、搞好污染物排放总量控制； h、负责一般的污染事故处理； i、组织职工的环保教育， 做好环境宣传工作。 ②环境管理措施 根据本项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施和生态保护措施的同时，必须加强环境管理。 a、贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则； b、加强对生产人员的环保教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平。 c、建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。 d、根据地方环境保护政策编制环境保护应急预案、重污染天气应急预案等； e、要求建设单位对于各个环保设备等严格设置管理台账，加强管理，杜绝环保事故的发生，严禁废水、废气未经处理直接排放。 工程环保工作要纳入公司全面工作之中，在工程管理的每个环节都要注重环境保护，把环保工作贯穿到工程管理的每个部分。公司环保管理机构要对环境保护工作统一管理，对公司环保工作定期检查，并接受政府环境保护部门的监督和指导。 （2）污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表46。 表46 本项目污染物排放清单 序号; 治理项目; 污染源; 产生量 （t/a）; 排放量 （t/a）; 排放去向. 1; 废气; 有组织; P1排气筒; 颗粒物; 90; 0.45; 大气环境. P2排气筒; 颗粒物; 11.52; 0.115. P3排气筒; 颗粒物; 9; 0.09. P4排气筒; 颗粒物; 0.225; 0.002. 原料库粉尘; 颗粒物; 0.03; 0.0006. 成品砂库粉尘; 颗粒物; 0.273; 0.0055. 水稳车间粉尘; 颗粒物; 0.055; 0.0011. 干混砂浆车间粉尘; 颗粒物; 0.025; 0.003. 粉料筒仓粉尘; 颗粒物; 0.18; 0.036. 车辆运输粉尘; 颗粒物; 1.28; 0.19. 食堂油烟; 油烟; 0.01; 0.003. 2; 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾; 5.76; /; 收集后由环卫部门统一清运处置. 厨余垃圾; 1.73; /. 废油脂; 0.009. 一般工业固废; 石粉; 89.55; /; 回用于生产. 灰粉; 20.538; /; 回用于生产. 危险废物; 废机油; 0.13; /; 危废间暂存后交由资质单位处置. 废润滑油; 0.08; /. 含油废手套; 0.05; /. 3; 噪声; 生产设备; 80~90dB（A）; 达标排放; 周围环境. （3）环境监测计划 ①监测目的 环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持， 其目的在于： a、检查、跟踪项目投产后运行过程中各项环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态； b、了解项目环境工程设施的运行状况，确保设施的正常运行； c、了解项目有关的环境质量监控实施情况； d、为改善项目周围区域环境质量提供技术支持。 ②监测内容 根据本项目排污特点及实际运行情况，对运营过程中产生的污染物进行监测，监测点的选取、监测项目确定均按《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）执行。污染物监测计划具体如下表： 表47 本项目污染源监测计划 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 废气; P1排气筒; 颗粒物; 每半年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB19297-1996）表2二级标准. P2排气筒; 颗粒物; 每半年1次; 《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）表1水泥制品行业. P3排气筒; 颗粒物; 每半年1次. P4排气筒; 颗粒物; 每半年1次. 下风向厂界外; 颗粒物; 每年1次; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3排放限值. 噪声; 厂界外1米; 等效连续A声级; 每季1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 西北侧和西南侧居民点; 每年1次; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2类标准. ③监测资料保存 a、应有监测分析原始记录，记录应符合环境监测记录规范要求。 b、及时做好监测资料的分析、反馈、通报与归档。 c、建设合格的监测平台，接受环保主管部门的监督和指导。 （4）排放口信息化、规范化 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）等规定的要求，一切新建、改扩建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 a、废气：按照《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535-2019）的要求设置监测点位，并规范设置监测点位标志牌。 b、噪声：在厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置固定噪声源的监测点和噪声环境保护图形标志牌。 c、固废：固体废物在厂内暂存期间要设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地需采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。 本项目建成后，应将上述所有污染排放口名称、位置、数量，以及排放污染物名称数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 10、项目竣工环保验收管理 按照本环评报告表中提出的污染防治措施意见和环保建议，提出本项目竣工环境保护验收建议清单见表48。 表48 项目竣工验收清单 序号; 处理单元; 处理设施; 数量; 处理效果. 1; 废气; 制砂楼粉尘; 除尘系统+26m排气筒; 1套; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB19297-1996）表2二级排放标准. 2; 水稳拌合机粉尘; 袋式除尘器+23m排气筒; 1套; 满足《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）表1水泥制品行业排放标准. 3; 干混砂浆拌合粉尘; 袋式除尘器+23m排气筒; 1套. 4; 干混砂浆包装粉尘; 袋式除尘器+23m排气筒; 1套. 5; 粉料筒仓粉尘; 仓顶除尘器; 5套; 符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中的表3. 雾炮机; 2台. 6; 原料库粉尘; 雾炮机; 2台. 7 8; 物料输送粉尘; 输送系统全封闭; /. 成品砂库粉尘; 雾炮机; 2台. 9; 水稳车间粉尘; 雾化喷淋系统; /. 10; 食堂油烟; 油烟净化器; 1套; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模相关要求. 11; 废水; 食堂废水; 油水分离器; 1台; 定期清掏外运肥田. 生活污水; 化粪池; 20m³. 12; 噪声; 生产设备机械噪声; 厂房隔声、基础减震、安装消声器，加强平时的运营维护等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 13; 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾分类收集桶; 若干; 分类收集由市政环卫部门处理. 14; 危险废物; 危废间; 1间; 危废暂存后交由危废资质单位处置.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 制砂楼粉尘 | 颗粒物 | 除尘系统+26m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB19297-1996）表2二级排放标准 |
|  | 水稳拌合机粉尘 | 颗粒物 | 袋式除尘器+23m排气筒 | 《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）表1排放浓度限值要求 |
|  | 干混砂浆拌合粉尘 | 颗粒物 | 袋式除尘器+23m排气筒 |  |
|  | 干混砂浆包装粉尘 | 颗粒物 | 袋式除尘器+23m排气筒 |  |
|  | 原料库粉尘 | 颗粒物 | 雾炮机 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中的表3无组织排放限值 |
|  | 输送粉尘 | 颗粒物 | 输送系统全封闭 |  |
|  | 成品砂库粉尘 | 颗粒物 | 雾炮机 |  |
|  | 水稳车间粉尘 | 颗粒物 | 雾化喷淋系统 |  |
|  | 粉料筒仓粉尘 | 颗粒物 | 仓顶除尘器+雾炮机 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5 SS、氨氮 | 油水分离器+化粪池 | 定期清掏外运肥田 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 生活垃圾、厨余垃圾、废油脂 | 环卫部门清运处置 |  |
|  | 一般工业固废 | 石粉 | 定期外售 |  |
|  |  | 灰粉 | 回用于生产环节 |  |
|  | 危险废物 | 废机油、废润滑油、含油废手套 | 危废间暂存，交由危废资质单位处置 |  |
| 噪 声 | 对设备采取加装减震垫，同时通过厂房隔声，风机安装消声器，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目施工期生态环境影响，主要表现为堆积、挖掘、碾压、践踏等而改变地表形态，从而破坏地表植被，进而引起水土流失等，但在项目施工结束后，这些占地将得到硬化。本项目建成后运营期间，生产及生活过程中产生的各种污染物通过切实有效的治理措施，对周围生态环境造成的影响不大。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、项目概况 渭南市豪扬建筑工程有限公司投资3500万元，在渭南市临渭区官道镇小什街道十字以北约350米处建设“机制砂、干混砂浆、水泥稳定碎石生产线项目”。项目占地11383.59㎡（17.07亩），包括建设防尘厂房、储料厂房及办公用房和相关辅助配套设施，主要设置水泥稳定碎石生产线1条、干法机制砂生产线1条和预拌干混砂浆生产线1条。 2、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制和禁止类，为允许类项目；同时根据《市场准入负面清单》（2018年版）相关要求，本项目不属于禁止准入类；通过对照关于印发《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕改发产业〔2007〕97号）的通知，本项目不在其限制投资列。 本项目已于2019年4月取得了渭南市临渭区发展和改革局关于“机制砂、干混砂浆、水泥稳定碎石生产线项目”的备案确认书（代码2019-610502-30-03-013710）。 3、区域环境质量现状 （1）环境空气 根据《2019年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中的空气常规六项污染物监测统计结果，对渭南市临渭区环境空气质量现状进行分析，环境空气常规六项指标中，除SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度和CO90%顺位24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》 （GB30952012）二级标准要求外，其他环境因子均超过《环境空气质量标准》 （GB30952012）二级标准要求。本项目所在区域属于不达标区域。 （2）声环境 根据现状监测结果，项目各厂界及敏感点处昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。表明项目所在区域声环境现状良好。 （3）土壤环境 监测结果表明：本项目建设用地各项指标均可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018第二类用地筛选值标准。 4、环境影响分析结论 （1）大气环境 A、有组织排放废气 本项目有组织排放的废气主要包括制砂楼粉尘；水稳投料、搅拌粉尘；干混砂浆投料、搅拌粉尘；以及干混砂浆包装粉尘。 制砂楼自带袋式除尘器，粉尘经处理后至顶部排气筒排放，排气筒高度约26m；水稳搅拌机、干混砂浆搅拌机及干混砂浆打包机分别配套安装1套袋式除尘器，粉尘经除尘器处理后分别由23m排气筒排放。 根据分析结果可知，P1排气筒制砂楼颗粒物排放浓度及排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，P2、P3、P4排气筒颗粒物排放浓度均可满足《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）中表1水泥制品生产的排放浓度限值要求。 B、无组织排放 本项目无组织排放的污染物主要为原料库、成品砂库、水稳车间、干混砂浆车间和粉料筒仓逸散的粉尘，根据预测结果，本项目在采取降尘措施后，下风向厂界处颗粒物无组织排放浓度为47.724μg/m³，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织监控浓度限值0.5mg/m³要求。 C、食堂油烟 食堂油烟经油烟净化器处理后其油烟排放浓度为1.4mg/m³，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的排放浓度限值（2mg/m³）。 综上所述，采取环评提出的各项措施后，项目大气污染物排放对周围环境影响较小。 （2）水环境 本项目车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用；食堂废水经油水分离处理后与其他生活污水一起排入化粪池处理，定期由当地村民清掏拉运肥田。采取以上措施后，项目废水不外排，对周围水环境不会产生明显影响。 （3）声环境 本项目噪声源在采取相应的减振、隔声及消声措施后，在各厂界处噪声预测值在35~45dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；同时最近两处敏感目标处的昼间噪声预测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 （4）固体废物 本项目产生的固体废物包括各除尘器收集的石粉和灰粉等一般固废；机修间产生的废机油、废润滑油和含油废手套等危险废物；以及职工产生的生活垃圾。对产生的石粉全部外售；灰粉回用于生产；各类危废暂存后交由有相应危废处理资质的单位处理；生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运处置，项目产生的固体废物均妥善处置，对周围环境影响较小。 5、环境管理及监测计划 本报告表提出了企业应执行的环境管理及监测计划，企业应加强相应的环境管理。按报告表所提监测计划做好项目运营期的环境监测工作。 6、总结论 该项目符合国家相关产业政策与当地总体规划的有关要求，在认真落实各项污染控制措施后，则该项目建设后主要污染物可做到达标排放，对周围环境影响较小。从环境影响角度分析，本项目的建设是可行的。 二、要求与建议 1、要求 （1）定期检查除尘器、喷淋装置及雾炮机的运行情况，一旦设备出现故障，立刻停止生产，待故障排除后才能恢复运行； （2）物料运输过程中应控制运输车辆车速，对粉状物料进行遮盖，避免二次污染； （3）加强对厂区内的日常环境管理和监测工作，制定相应的规章制度，并定期对各项污染物进行监测，建立排污情况档案。 2、建议： （1）加强厂区环境管理，做好厂区环境卫生工作； （2）健全环保制度，落实环保岗位责任制，环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日