- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 临渭区乡村振兴农村教育提升象山学校建设项目

建设单位（盖章）：渭南市临渭区创新创业基地投资开发有限责任公司

编制日期：     二〇二一年八月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 临渭区乡村振兴农村教育提升象山学校建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2105-610502-04-01-349158 |  |  |
| 建设单位联系人 | 党飞 | 联系方式 | 18191708785 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市临渭区创新创业基地，北新街以北，解放路以西。 |  |  |
| 地理坐标 | E：109°30'17.600"，N：34°27'20.100" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | P83教育 | 建设项目 行业类别 | 五十 社会事业与服务业110 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 渭南市临渭区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 渭临发改发【2021】177号 |
| 总投资（万元） | 43129.36 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 0.046 | 施工工期 | 24月（2021.9~2022.9） |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 86369.67 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划文件名称：《渭南市临渭区双创基地控制性详细规划（修编）》； |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《渭南市临渭区双创基地控制性详细规划（修编）环境影响报告书》， 审查机关：渭南市临渭区环境保护局； 审批文件名称及文号：《关于渭南市临渭区双创基地控制性详细规划环境影响报告书审查意见》（渭临环函【2018】316号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、项目与《渭南市临渭区双创基地控制性详细规划（修编）》符合性分析 表1-1 与《渭南市临渭区双创基地控制性详细规划（修编）》符合性分析 名称; 要求; 本项目情况; 符合性. 《渭南市临渭区双创基地控制性详细规划（修编）》; 规划范围：渭南市临渭区双创基地规划范围为渭南市临渭区中部、中心区组团南部。位于渭南市主城区南塬之上，北临环塬路，西靠关中环线，东托园区东路，南部紧邻阎村镇区。规; 面积共计814.81公顷。 本项目位于规划范围内。; 符合. 功能定位：集工业、居住、商业商务、文化创意、商贸物流、服务配套、养生度假、旅游休闲等功能于一体的现代化创新创业园区。; 项目为学校建设项目，属于服务配套项目。; 符合. 教育设施用地共28.33公顷，占规划区城市建设用地总面积的3.88%；本次规划共设置中小学5所，高中学位考虑在临渭区的寄宿制高中解决，规划区内不再考虑。其中初中1所，共36班；九年一贯制学校1所，包含36班小学，22班中学；小学3所，1所10班，2所分别36班。幼儿园9所。; 项目为九年一贯制学校，位于规划的教育用地范围内。; 符合. 2、与《渭南市临渭区双创基地控制性详细规划（修编）环境影响报告书》及审查意见符合性分析 表1-2 与规划环评及其审查意见符合性分析 名称; 要求; 本项目情况; 符合性. 《渭南市临渭区双创基地控制性详细规划（修编）环境影响报告书》及审查意见; 环境准入负面清单中限制和禁止引进的项目①不符合规划区内工业区产业定位、污染排放较大的行业，如化工、冶金等污染严重的企业；②高水耗、高物耗、高能耗的项目，水的重复利用率低于75%的；③废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物、及盐份含量较高的项目；废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目；④工艺废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目；⑤采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目。; 本项目为学校建设项目，不属于负面清单中限制和禁止引进的项目。; 符合. 空间管制建议：①入区项目必须按照基地规划布局入驻，禁止跨功能区布局；②入区项目必须满足卫生防护距离、大气环境防护距离、噪声防护距离等相关防控距离标准要求；③在厂界噪声达标的前提下，在工业、商业用地范围周围设置噪声防护距离（工业用地厂界与敏感目标的距离不小于30m，商业用地边界与敏感目标的距离不小于10m），在噪声防护距离内，不宜规划建设居民区、学校、医院、养老院等声环境敏感建筑。; 本项目为学校建设项目，项目边界四周（50m范围内）用地主要有村庄、居民和耕地，四邻规划用地也为居住用地和公园绿地。; 符合. 实施清洁生产，提高资源综合利用水平。结合区域资源消耗上线，列出环境准入负面清单，严格项目环境准入。结合区域发展定位、开发布局、、生态环境保护目标，坚持实行入创业园区企业环保准入审核制度，不符合产业政策、行业准入条件项目以及创业园区产业功能定位不符的“三高”项目一律不得入驻园区；对于入创业园区的建设项目必须开展环境影响评价，严格执行建设项目“三同时”环境管理制度；严格控制用水总量、提高用水效率、合理控制排污；园区污水统一处理，处理后废水回用于园区绿化、抑尘，不得外排。; 本项目为创新创业基地规划建设的学校，属于配套服务，不属于“三高”行业，项目废水预处理后进入渭南市临渭区创新创业基地已建成的污水处理厂处理。; 符合. 固体废物应按照“减量化、资源化、无害化”原则利用和处置。应积极寻求固体废物综合利用途径，引导和鼓励奖气化渣等用于建材行业的企业发展，提供优惠政策；危险废物应交有资质单位处理。; 本项目生活垃圾设置带盖垃圾桶分类收集后交环卫部门统一清运，危险废物，交有资质单位回收处理。; 符合. 规划所包含的近期建设项目在开展环境影响评价时，区域环境现状评价内容可以结合实际情况适当简化，重点论证建设对大气环境、地下水环境、地表水环境的影响，并制定可行的污染防治措施和保护措施。; 本项目环评重点论证项目建设对大气环境、地表水环境的影响，并制定可行的污染防治措施和保护措施。; 符合. ## 综上所述，本项目建设符合《渭南市临渭区双创基地控制性详细规划（修编）环境影响报告书》及审查意见相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性 根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），本项目为P83教育，对照《产业结构调整指导目录（2019本）》，学前教育为鼓励类，其他不在其鼓励类及限制类、淘汰类范围内，属允许类。同时，本项目已取得渭南市临渭区发展和改革局的批复（渭临发改发【2021】177号）（见附件2），因此，本项目符合国家产业政策。 2.土地规划符合性 根据勘界报告：项目现状占地类型主要为采矿用地、旱地、村庄，项目已取得渭南市临渭区自然资源局颁发的《建设项目用地预审与选址意见书》，同意项目建设，建设占地占用旱地应当按照要求履行“占补平衡”责任，因此，项目建设符合国土空间用途管制要求及城乡规划。 根据《渭南市临渭区双创基地控制性详细规划（修编）》，本项目用地性质为规划的教育科研用地（项目与渭南市临渭区双创基地控制性详细规划（修编）用地规划布局图的相对位置关系详见附图1-3），本项目为学校建设项目，因此，项目建设符合《渭南市临渭区双创基地控制性详细规划（修编）》规划用地布局要求。 因此，本项目的建设符合当地土地利用规划。 3.选址合理性分析 本项目选址位于陕西省渭南市临渭区创新创业基地，北新街以北，解放路以西（具体位置详见附图1-1），规划用地性质为教育科研用地，符合学校项目选址条件；项目所在区域供水、供电以及排水、运输等基础设施完善。 项目地现状四邻关系为：东侧紧邻解放路，隔解放路为耕地；南侧和西侧均为北韩村；北侧紧邻创智街，隔创智街为汉华原上（住宅小区）；距项目最近的敏感点为项目南侧和西侧的北韩新村，距离约10m（四邻关系图详见附图1-2）。 项目地规划四邻关系为：东侧紧邻解放路，解放路东侧规划为居住用地；南侧规划建设北新街，北新街南侧规划为公园绿地；西侧规划为创业路，创业路西侧规划为公园绿地；北侧为创智街，创智街北侧规划为居住用地。 本项目为学校建设项目，通过采取相应的环保措施后，能够确保各污染物达标排放，项目建设对外环境影响较小，项目四周现状为道路、住宅和耕地等，四周规划的主要为道路、居住和公园绿地，外环境不会对本项目产生明显不利影响。从环保角度考虑，本项目的选址是合理的。 4.“三线一单”符合性分析 1）生态保护红线 本项目不涉及基本农田、自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园、文化自然遗产、重要湿地等，也不涉及珍稀动植物活动场所等敏感目标，项目距离尤河水库1.27km，尤河水库属于地表水饮用水水源保护区，尤河表水饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区均不在本项目环境影响评价范围内，项目与尤河水库的相对位置关系详见附图1-4。项目建设不会对生态区域环境造成影响，不涉及生态保护红线。 2）资源利用上线 本项目为学校建设项目，用水主要为生活用水和实验室用水，新鲜水水耗量较小，能源主要依托当地电网供给，项目建设不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。因此本项目满足资源利用上线的要求。 3）环境质量底线 本项目严格落实环评提出的各项环保措施，各项污染物做到连续稳定达标排放，本项目建成后不会对区域环境质量较大的影响，本项目建设不会突破区域环境质量底线。 4）环境准入 项目不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园、文化自然遗产、水产种质资源保护区、重要湿地、重要水源地等。项目不在《市场准入负面清单（2020年版）》（发改体改规〔2020〕1880号）之内；本项目为学校建设项目，项目建设不在《渭南市临渭区双创基地控制性详细规划（修编）环境影响报告书》列出的负面准入清单内，因此，本项目建设符合环境准入要求。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”的要求。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本情况 项目名称：临渭区乡村振兴农村教育提升象山学校建设项目； 建设单位：渭南市临渭区创新创业基地投资开发有限责任公司； 项目投资：43129.36万元； 占地面积：86369.67m2。 2、建设地点及周边关系 本项目选址位于陕西省渭南市临渭区创新创业基地，北韩村以北，罗家村以西（具体位置详见附图1-1），项目东侧为解放路；南侧为北新街，隔北新街为北韩村；西侧为创业路，隔创业路为北韩村；北侧为创智街，隔创智街为汉华原上；距项目最近的敏感点为项目南侧和西侧的北韩新村，距离约10m（四邻关系图详见附图1-2）。 3、工程规模与建设内容 项目总占地面积129.55亩（86369.67m2），其中九年一贯制学校用地面积121.06 亩（80706.71 m2），总建筑面积76913.34 m2，其中地上建筑面积71701.4 m2，地下建筑面积5211.94 m2，主要建设教学楼、实验楼、体育馆、食堂、宿舍楼等，同时建设环形跑道、室外篮（排）球场等体育设施，以及室外道路、绿化、停车场、大门等配套设施，计划设置66个教学班（小学36个班，初中30个班），小学班额45 人，初中班额50 人，可容纳3120 名学生；幼儿园用地面积8.49 亩（5660.0 m2），总建筑面积4063.85 m2，其中地上建筑面积4063.85 m2，主要建设教学综合楼1 栋，以及室外公共活动场地、道路、绿化、停车场等配套设施。计划设置9个班，容纳270 人的规模。项目主要工程内容见下表。 表2-1 项目主要工程内容 工程; 组成; 建设内容. 主体工程; 九年一贯制学校; 初中部综合实验楼; 6F，局部5F和3F,占地面积2936.37 m2；总建筑面积1210.18m2；设生物实验室3间、化学实验室3间、物理实验室3间，实验仪器间5间，图书馆1间、心里咨询室3间、计算机室2间、电子阅览室1间、医务室1间、110人大教室2个、报告厅2个、综合实验室1间、科技活动室6间、美术室1间、书法室1间、STEAM教室1间、科研室11间、文案室1间、会议室1间、劳动教室3间、行政办公室8间。. 初中部教学楼; 5F，局部4F和3F，占地面积1625.06 m2，总建筑面积6747.54m2；设置普通教室30间，教研室11间，多功能厅1间。. 小学部1#教学楼; 4F，局部3F，占地面积1518.98 m2，总建筑面积5989.92m2；; 设置普通教师36间、合班大教室7间、图书馆1间、电子阅览室1间、教研室39间、自然教室2间、教具准备室7间、计算机教室2间、劳动教室2间、语音教室2间、美术教室1间、书法教室1间、社团活动教室1间、科技活动室1间、音乐教室1间、少先队活动室1间、行政办公室8间、会议室1间、档案室1间。. 小学部1#实验楼. 小学部2#教学楼; 4F，局部3F，占地面积1518.98 m2，总建筑面积5989.92m2；. 小学部2#实验楼. 小学部3#教学楼; 5F，局部1F，占地面积1288.52 m2，总建筑面积4411.3m2；. 幼儿园; 3F，占地面积5660 m2，总建筑面积4063.85m2；设置教室9间，接待室1间、阅览室1间、保健室1间、消毒室1间、教工餐厅1间、储藏室1间、办公室8间、音乐舞蹈教室1间、多功能活动教室2间、器材室2间、会议室1间、院长办公室1间、财务室1间、教具制作室1间、活动场地。设置9个班，容纳270 人的规模，教职工30人，1层设置食堂，设置3个灶头，采用管道天然气作为燃料，食堂为师生提供三餐。. 辅助工程; 400米运动及足球场; 400m环形跑道1个，跑道中间为足球场，铺设人工草皮，跑道外设置排球场、篮球场，满足全校师生体育活动、体育教学需要。. 食堂（初中及小学部）; 地上3F，占地面积2537.96 m2，总建筑面积8445.82m2；1、2层为食堂和餐厅，3层为报告厅。燃料为市政供应天然气（项目内不设置储气装置），食堂设置30个灶头，可满足3120名学生和200名教职工就餐。. 地下一层主要为设备间和地下车库，设置98个地下停车位。. 宿舍; 6F，占地面积3746.66m2，总建筑面积21428.28m2；北边1-6层为初中部学生宿舍（初中部学生1500人，住宿率60%，住宿人数900人），南边1-4层为小学部学生宿舍（小学部学生1620人，住宿率60%，住宿人数972人），5、6层为教职工宿舍（230人，其中九年一贯制学校教职工200人，幼儿园教职工30人，住宿率30%，九年一贯制学校教职工住宿60人，幼儿园教职工住宿9人，教职工总计住宿人数为69人）。. 体育馆; 3F，局部2层，占地面积3041.35 m2，总建筑面积7330.9m2；主要包括游泳池1个、学生艺术作品展厅1间、管理室5间、体育器材室1间、健身房1间、舞蹈室1间、武术室1间。. 大门; 1F，占地面积240 m2，总建筑面积220m2。. 停车场; 项目幼儿园设置地上停车上，设置24个停车位，九年一贯制中学设置地上停车位48个停车位，地下停车位98个停车位。. 公用工程; 给水; 由市政供水管网供给。. 排水; 项目餐饮废水经隔油池处理后与其他生活污水一起经化粪池处理后进入市政污水管网，实验室清洗废水经中和调节池处理后进入化粪池、医务室废水、游泳馆排水消毒后进入化粪池，经化粪池排入市政污水管网，最终进入渭南市临渭区创新创业基地已建成的污水处理厂处理。. 供气; 项目食堂使用天然气由市政天然气管网供给，市政天然气管网已敷设至项目地。. 供电; 由市政供电电网接入，并设置备用发电机（市政电网临时停电时使用）。. 供暖; 目前园区规划的集中供热锅炉房尚未建设，项目建设预留市政热力管网接口，同时安装空调，市政集中供热锅炉房建成运行之前项目采用空调供暖，建成后接市政热力管网采用市政集中供暖。. 制冷; 项目制冷采用空调制冷。. 环保工程; 废水; 餐饮废水; 餐饮废水经隔油池处理后与其他生活污水一起经化粪池处理后进入市政污水管网。. 生活污水; 生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网。. 实验室清洗废水; 经中和调节池处理后进入化粪池，经化粪池处理后排入市政污水管网。. 医务室废水、游泳馆排水; 消毒后进入化粪池，经化粪池处理后排入市政污水管网。. 废气; 幼儿园食堂油烟; 油烟经油烟净化器处理后经幼儿园楼内排烟管道引致幼儿园楼顶排放。. 九年一贯制学校食堂油烟; 油烟经油烟净化器处理后经食堂楼内排烟管道引致食堂屋顶排放。. 备用发电机废气、地下停车库尾气; 经地下室机械排风系统排出。. 实验室废气; 项目小学部不设置物理、生物、化学实验室，初中部综合实验楼设置3个物理实验室、3个生物实验室和3个化学实验室，化学实验室会产生少量酸性废气，经通风橱收集后由1根排风竖井于实验楼顶排放。. 噪声; 水泵、备用发电机等位于地下设备间，设隔声、及减振措施，地下车库机械通风系统设减振、隔声措施。. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾设置带盖垃圾桶分类收集后交由环卫部门定期清运。. 餐厨垃圾; 餐厨垃圾设置垃圾桶，收集后交餐厨垃圾回收单位回收。. 食堂废油脂; 废油脂采用专用垃圾桶收集后，委托有资质的单位进行回收处理。. 医疗废物; 采用专用容器收集后，交有医疗废物处置单位处置。. 实验室废液、废容器及过期试剂; 分类收集后暂存于实验楼内危废暂存间，委托有资质的单位进行处置。. 绿化; 项目学校周边及校园内进行绿化，绿化面积31688m2。. 4、本项目实验室概况 本项目小学部实验楼主要为图书馆、计算机室、科技活动室、美术室、语音教室等，不设置物理、生物、化学实验室，九年一贯制学校设初中物理、化学和生物实验室，物理实验室普通电路组装，电压、电流、电阻等特性测定实验，不涉及任何具有辐射性质的设备；生物实验室主要为观察实验，如种子的发芽、生长等，用显微镜观察植物细胞等，小动物外形观察及少量解剖观察，实验过程中不涉及化肥、农药和其他药剂、生物抑制剂的使用等；化学实验室主要进行酸碱中和及简易的化学反应实验，涉及少量有机实验部分主要为教学演示，项目化学实验室的实验设备和实验试剂用量如下表所示。 表2-2 实验室主要仪器一览表 序号; 设备名称; 数量; 设备数量. 1; 试验台; 台; 300. 2; 中央台; 台; 300. 3; 教师演示台; 台; 9. 4; 学生凳; 台; 600. 5; 实验玻璃仪器（烧杯、量筒等）; 套; 200. 6; 显微镜; 台; 80. 7; 恒温水浴锅; 台; 10. 8; 烘干箱; 台; 10. 9; 恒温箱; 台; 10. 10; 电冰箱; 台; 3. 11; 药品柜; 组; 9. 12; 仪器柜; 组; 9. 13; 试剂柜; 组; 9. 14; 通风橱; 个; 3. 表2-3 化学和生物实验室试剂使用情况表 序号; 实验室; 名称; 规格; 年用量; 最大贮存量; 贮存方式; 来源. 1; 化学实验室; 盐酸; 36%，500mL/瓶; 20瓶; 5瓶; 瓶装; 外购. 2; 硫酸; 95%，500mL/瓶; 20瓶; 5瓶; 瓶装; 外购. 3; 氢氧化钠; 99%，500g/瓶; 4瓶; 2瓶; 瓶装; 外购. 4; 碳酸钠; 99%，500g/瓶; 4瓶; 2瓶; 瓶装; 外购. 5; 硫酸钠; 99%，500g/瓶; 4瓶; 2瓶; 瓶装; 外购. 6; 氯化钠; 99%，500g/瓶; 4瓶; 1瓶; 瓶装; 外购. 7; 酚酞; 1mol/L，30mL/瓶; 24瓶; 2瓶; 瓶装; 外购. 8; 石蕊; 1mol/L，30mL/瓶; 24瓶; 2瓶; 瓶装; 外购. 9; 白磷、红磷; 500g/瓶; 12瓶; 6瓶; 瓶装; 外购. 10; 镁带/粉; 500g/瓶; 8瓶; 4瓶; 瓶装; 外购. 11; 高锰酸钾; 500g/瓶; 4瓶; 2瓶; 瓶装; 外购. 12; 工业酒精（酒精灯用）; 95%，1000mL/瓶; 4瓶; 1瓶; 瓶装; 外购. 13; 生物实验室; 氢氧化钠; 0.1g/mL，100mL/瓶; 24瓶; 2瓶; 瓶装; 外购. 14; 硫酸铜; 500g/瓶; 5瓶; 1瓶; 瓶装; 外购. 15; 苏丹Ⅲ染液; 50g/瓶; 5瓶; 1瓶; 瓶装; 外购. 16; 稀碘液; 500mL/瓶; 5瓶; 1瓶; 瓶装; 外购. 表2-4 项目其他原辅材料及能源消耗情况表 序号; 实验室; 名称; 规格; 年用量; 最大贮存量; 备注. 原辅材料消耗. 1; 游泳池和医务室; 次氯酸钠溶液（10%）; 25kg/桶; 10桶; 2桶; 桶装，外购. 能源消耗. 1; 学校; 水; /; 62050.2m3/a; /; 市政自来水管网供给. 2; 电; /; 250000kw.h/a; /; 市政电网供给. 3; 食堂; 天然气; /; 434400m3/a; /; 市政天然气管网供给. 4; 备用发电机; 柴油; 50L/桶; 5桶; 1桶; 桶装，外购. 5、公用工程 （1）给、排水 1）给水 本项目新鲜用水由市政统一供给，项目用水主要为学生和教师生活用水、实验室用水、医务室用水、游泳馆用水、绿化用水。 ①师生生活用水 本项目建成后，九年一贯制中学（小学、初中部）最大可容纳3120名学生，教职工人200名（其中小学生1620人，教职工80人，初中1500人，教职工120人），幼儿园可容纳270名学生，教职工人30名；项目初中部学生宿舍住宿人数900人，小学部学生宿舍住宿人数972人，幼儿园学生不住宿，九年一贯制学校教职工住宿60人（小学部24人，初中部36人），幼儿园教职工住宿9人。 幼儿园师生生活用水：根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），学前教育-关中-不住宿用水定额为30L/人·d（包括学校食堂餐饮废水以及教学楼、图书馆等生活盥洗及冲测用水），学前教育-关中-住宿用水定额为60L/人·d（包括学校食堂餐饮废水以及教学楼、图书馆等生活盥洗及冲测用水），年在校时间为200天，幼儿园可容纳270名学生（不住宿），教职工人30名（住宿人数9人），则幼儿园学生用水量为8.1m3/d（1620m3/a），教职工用水量为1.17 m3/d（234m3/a），幼儿园师生生活总用水量为9.27m3/d（1854 m3/a）。 九年一贯制中学师生生活用水：根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），初等教育（小学）-关中-不住宿用水定额为30L/人·d（包括学校食堂餐饮废水以及教学楼、图书馆等生活盥洗及冲测用水），初等教育（小学）-关中-住宿用水定额为60L/人·d（包括学校食堂餐饮废水以及教学楼、图书馆、宿舍楼等生活盥洗及冲测用水），小学部可容纳1620名学生（住宿人数972人），教职工80人（住宿人数24人），年在校时间为200天，则小学部学生用水量为77.76m3/d（15552 m3/a），教职工用水量为3.12m3/d（624m3/a），小学部师生生活总用水量为80.88m3/d（16176 m3/a）。中等教育（初中、高中、中专）-关中-不住宿用水定额为40L/人·d（包括学校食堂餐饮废水以及教学楼、图书馆等生活盥洗及冲测用水），中等教育（初中、高中、中专）-关中-住宿用水定额为75L/人·d（包括学校食堂餐饮废水以及教学楼、图书馆、宿舍楼等生活盥洗及冲测用水），年在校时间为200天，初中部可容容纳学生1500名（住宿900人），教职工120名（住宿36人），则初中部学生用水量为91.5 m3/d（18300 m3/a），教职工用水量为6.06 m3/d（1212 m3/a），初中部师生总用水量为97.56 m3/d（19512 m3/a）；九年一贯制中学师生总用水量为178.44m3/d（35688 m3/a）。 综上所述，本项目师生生活总用水量为187.71m3/d（37542 m3/a）。 ②实验室用水 项目初中部教学楼内设化学、物理、生物实验室，主要为初中部学生提供教学实验，实验室均为简单的授课使用，物理实验室主要进行简单的电学、力学等实验；生物实验室主要以显微镜观察实验为主，主要是植物形态、少量的细胞观察；化学实验室主要进行简单的酸碱盐实验；实验室清洗废水根据《建筑给排水设计标准》（GB50015-2019）中“中小学的教学、实验楼”平均日用水量为20 L/学生·d，初中部30个班，班额50人，每班每周一节课，每天均有6个班级进行实验，即每日需要上实验课的人数为300人，学生年在校时间200d，则实验室用水量为6m3/d（1200 m3/a）。 ③医务室用水 项目卫生室主要针对学生的外伤包扎等简单应急处理，不治病。每日门诊人数按20人计，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），用水量按12L/人·次计，则医务室用水量为0.24m3/d（48m3/a）。 ④游泳馆用水 项目体育馆内设置一个1000m3的室内游泳池，项目游泳池不对外开放，游泳池每年工作时间为5月、6月、9月和10月4个月，年工作120d，游泳池水经过滤器过滤+次氯酸钠溶液消毒后循环使用，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），室内游泳馆每日补充新鲜水占泳池体积的比例为8%，则项目游泳池补充水量为80 m3/d（9600 m3/a）。根据建设单位提供资料：游泳池水半个月更换一次，每年更换4次，每次换水量为1000m3，则年换水量为4000 m3/a（33.33 m3/d）。 ⑤绿化用水 项目绿化面积为31688m2，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），绿化管理-附属绿地3.32L/m2.d，根据建设单位提供资料绿化区每周浇一次水，一年浇水约50次，则绿化用水为5260.2m3/a（26.3 m3/d）。绿化用水全部损耗，无废水产生。 2）排水 ①生活污水 本项目师生生活总用水量（包括餐饮用水、生活盥洗、冲测用水等）为187.71m3/d（37542 m3/a），排污系数按照0.8计，则废水产生量为（包括餐饮废水、生活盥洗、冲测废水）150.168m3/d（30033.6m3/a），其中食堂用水定额为18L/人，师生用餐人数为3620人，则食堂餐饮用水65.16m3/d（13032m3/a），排污系数按照0.8计，则食堂餐饮废水产生52.128m3/d（10425.6m3/a），其他生活污水（包括生活盥洗、冲测废水）产生量为135.582 m3/d（27116.4m3/a）。食堂餐饮废水经隔油池处理后与其他生活污水一起经化粪池处理后进入市政污水管网。 ②实验室清洗废水 本项目实验室清洗用水量为3 m3/d（600 m3/a），排污系数按照0.8计，则废水产生2.4m3/d（480m3/a），实验室设置中和调节池，实验室清洗废水经中和调节池处理后进入化粪池。 ③医务室废水 本项目医务室用水量为0.24m3/d（48m3/a），排污系数按照0.8计，则废水产生0.192m3/d（38.4m3/a），经次氯酸钠消毒后进入化粪池。 ④游泳馆排水 游泳池补充水量为80 m3/d（9600 m3/a），根据建设单位提供资料：项目游泳池不对外开放，游泳池每年工作时间为5月、6月、9月和10月4个月，年工作120d，游泳池水半个月更换一次，每年更换4次，每次换水量为1000m3，则年换水量为4000 m3/a（33.33 m3/d），则废水排放量为33.33 m3/d。 综上所述，本项目营运期产生废水主要为师生生活污水（含餐饮废水）、实验室洗瓶废水、医务室废水、游泳馆排水等。项目餐饮废水经隔油池处理后与其他生活污水一起经化粪池处理后进入市政污水管网，实验室清洗废水经中和调节池处理后进入化粪池、医务室废水、游泳馆排水消毒后进入化粪池，经化粪池排入市政污水管网，最终进入渭南市临渭区创新创业基地已建成的污水处理厂处理。 项目用排水情况见表2-5，水平衡图见图2-1。 表2-5 项目用水一览表 用途; 新鲜用水量; 循环水量; 消耗量; 排水量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 师生用水; 187.71; 37542; 0; 0; 37.542; 7508.4; 150.168; 30033.6. 实验室用水; 6; 1200; 0; 0; 1.6; 240; 4.8; 960. 医务室用水; 0.24; 48; 0; 0; 0.048; 9.6; 0.192; 38.4. 游泳馆用水; 80; 9600; 1000; 120000; 46.67; 5600; 33.33; 4000. 绿化用水; 26.3; 5260.2; 0; 0; 26.3; 5260.2; 0; 0. 总计; 300.25; 53650.2; 1000; 120000; 112.16; 18618.2; 188.49; 35032. 图2-1 本项目用水平衡图 m3/d （2）供电 本项目供电由市政电网统一供给，同时，设置柴油备用发电机（市政电网临时停电时使用）能够满足本项目用电需求。 （3）制冷和采暖 本项目夏季降温采用空调，根据建设单位提供资料：目前园区规划的集中供热锅炉房尚未建设，本项目建设预留市政热力管网接口，市政集中供热锅炉房建成运行之前项目采用空调供暖，建成后接市政热力管网采用市政集中供暖。 6、学校定员及工作制度 九年一贯制学校：小学36个班，每班45人，初中30个班，每班50人，可容纳3120 名学生，教职工人200；幼儿园设置9个班，容纳270 人，教职工人20，年师生在校200d。 7、平面布置合理性分析 本项目九年一贯制学校和幼儿园相对独立，幼儿园位于项地西北角，在北侧设置出入口，配套设置食堂和独立活动场地，九年一贯制学校贯穿南北区的主轴线，通过这条主轴线，将区域内的教学用房、生活配套用房及活动区域有机的联系在一起，使学校的教学用房在设计和朝向上均达到合理布局。主轴线不仅是校园主干道，也是校园的步行景观通廊。 教学区：由小学部及初中部各自的大门、实验办公楼、教学楼，及入口广场组成。是整个学校的教学、行政中心。生活区：由学生食堂，宿舍用房组成。食堂位于轴线中部西侧初中部与小学部中间位置，离各个功能分区距离都不远，使用方便。宿舍位于场地西北角，其形体自然围合，形成生活广场，为师生创造了一个安静、优美的生活空间。宿舍与食堂中间留有篮球场地兼活动场地，供学生课余时间使用。运动区：运动场规划在用地东南侧，含400 米跑道，标准足球场，球类运动区，动静分区明确。运动场北侧设有体育馆，包含篮球场，游泳池，健身房，武术及舞蹈教室等，丰富了学生体育锻炼方式。 从环境保护角度分析，项目总平面布置合理可行。 8、项目周边基础设施建设情况 （1）天然气管网建设情况 根据建设单位提供资料及现场踏勘，园区市政天然气管网已敷设至项目地东侧解放路上，项目拟在场区东侧设置天然气管网接口，能够满足本项目天然气供应需求。 （2）污水管网建设情况 根据建设单位提供资料及现场踏勘，园区污水管网已敷设至项目场区北侧创智街，项目化粪池设置在项目场区西北角，紧邻创智街，能够满足本项目污水纳管需求。 （3）供热情况 根据《渭南市临渭区双创基地控制性详细规划（修编）》，渭南市临渭区双创基地规划一座集中供热锅炉房，供热规模为214MW，供热介质采用高温水作为供热介质，管网设计供回水温度为130/70℃，经一级网送至热力站换热后，为居住、商业、及工业采暖提供热水。 供热管网采用枝状布置，主干管道沿关中环路、园区东路、解放路敷设，管道直埋敷设于道路东侧、南侧人行道下或绿地下，管道管径为DN800～DN100。管道采用钢管，保温采用当地习惯作法或采用预制保温管。供热管道穿越河流或大型渠道时，可随桥架设或单独设置管桥。供热管网与公路交叉时，采用通行地沟敷设。 根据建设单位提供资料：目前园区规划的集中供热锅炉房尚未建设，本项目分别在场区北侧和场区西侧预留市政热力管网接口，同时安装空调，市政集中供热锅炉房建成运行之前项目采用空调供暖，建成后接市政热力管网采用市政集中供暖，能够满足本项目供暖需求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期： 施工期对环境的影响主要表现在施工期间地基开挖、主体施工建设环节产生的扬尘、噪声、废水和固体废物排放等，施工期间不设置施工营地、食堂等设施。施工流程及产污环节如图2-2所示。 LA=10logi=1n100.1Li(r) 图2-2 施工期工艺及产污环节图 （1）废气 施工期的大气污染源主要有施工扬尘、机械设备及运输车辆尾气、装修废气等。 ①扬尘：施工扬尘主要来自建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运、车辆运输、基础开挖、堆放产生的扬尘和粉尘。 ②施工机械及运输车辆尾气：各类燃油动力机械进行场地清理、运输等作业时产生的燃油废气，主要含HC、CO、NOx。 ③装修废气：对构筑物室内外进行装修时（如表面粉刷、喷涂、镶贴装饰等），喷涂将会产生一定有机废气，应予以重点控制，装修期间应严格选用水性涂料及环保型油漆，且室内外装修避开夏季，使室内空气中各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T8883-2002）及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）限值要求，避免对室内环境造成污染。 （2）废水 施工期产生的废水主要包括施工人员的生活污水和生产废水。 生产废水来源于浇注和养护用水、砂石料冲洗水、运输车辆和机械设备冲洗水等。废水中的主要成分是SS，项目生产废水产生量较少。通过在施工场地内设置简易沉淀池，将施工废水收集后沉淀处理，处理后的废水全部回用于施工过程，不外排。 生活污水主要是施工人员的盥洗水等生活排水。主要污染物为COD、SS、氨氮，依托周边已建成的化粪池处理后排至市政管网，对周围地表水环境影响较小。 （3）噪声 本项目施工期噪声主要来自于汽车运输、装载机、电锯等施工机械设备。其噪声值在80～100dB(A)。 （4）固废 项目施工期固体废弃物主要包括建筑垃圾、施工人员生活垃圾以及施工场地开挖产生的土石方。 ①生活垃圾 项目设置垃圾桶，施工期员工生活垃圾分类收后交由当地环卫部门清运。 ②建筑垃圾 项目建筑垃圾分类收集，可回收利用的回收利用，不可回收利用的送至指定地点进行集中处置。 ③土石方 根据建设单位提供资料，工程土石方量主要来自于地基开挖与回填，根据设计资料，项目挖方产生的土石方全部回填，不设弃土场，对周边环境影响小。 （5）生态环境 项目施工过程中，土地开挖填平将改变原有地表形态，平整场地将破坏地表，同时还会破坏和扰动大面积的表土，使表土裸露、土壤松散，如遇暴雨和大风等不利气象条件，在侵蚀力的作用下，就会发生严重的水土流失。如果施工安排在雨季和风速相对较大的时间，由于开挖土方使地表植被遭到破坏，在不采取任何措施的前提下，没有压实的填土等极易发生水土流失现象，降低局部土壤抵抗雨蚀的能力。 运营期： 项目运营期主要产污环节如下: （1）废水：项目产生的废水主要包括生活污水、食堂含油餐饮废水、实验室废水、医疗废水、泳池排水等。 （2）废气：食堂油烟、机动车尾气、实验室废气、垃圾暂存点恶臭、发电机尾气。 （3）噪声：机械设备运营噪声。 （4）固体废物：生活垃圾、餐厨垃圾、废油脂、实验室废液等。 图2-3学校运营期流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目现状占地类型主要为采矿用地、旱地、村庄，项目用地范围内村庄主要为北韩村村民住宅用房，目前用地范围内居民均已拆迁，采矿用地原为砖厂（黏土砖），现已拆除，目前场地内为空地，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 1、环境空气质量现状调查 本项目环境空气质量现状数据中基本污染物采用《环保快报（2021-4）》（陕西省生态环境厅办公室，2021.1.26）2020年12月全省环境空气质量状况》中渭南市临渭区相关数据，基本污染物达标情况按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求判定。统计结果见下表。 表3-1 基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37; 40; 92.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 130; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 超标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 1700; 4000; 42.5; 达标. O3; 第90百分位数日最大8小时平均值; 158; 160; 98.75; 达标. 根据统计结果监测数据统计分析，项目所在区域SO2、NO2年均质量浓度、CO的24小时平均第95百分位数的浓度、O3日最大8小时平均第90百分位数的浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5年均质量浓度超过环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域属于环境空气质量不达标区。 二、声环境现状监测与评价 项目声环境现状委托西安瑞普检测技术有限公司监测，并出具环境质量现状监测报告：瑞谱监字（2021）第0629-3号。具体情况如下所述。 （1）监测因子：连续等效连续A声级Leq（A）。 （2）监测点位：项目地50m范围内敏感点设置2个监测点（N1北韩村、N2汉华原上），具体详见图3-1。 （3）监测频次及方法：连续监测2天，昼夜各一次。监测分析方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行。 （4）执行标准：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 （5）监测结果及评价 检测结果见下表。 表3-2 噪声监测结果单位：dB（A） 监测点位; 2021.6.24; 2021.6.25; 标准; 达标 情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1北韩村; 49; 38; 50; 38; 60; 50; 达标. N2汉华原上; 51; 40; 50; 39; 达标. 由上表监测数据可知，项目各场界噪声监测值昼间、夜间均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 经现场调查，本项目场界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区等环境保护目标；场界外500m范围内的地下水无集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目具体环境保护目标见表3-3。 表3-3 环境保护目标表 环境要素; 保护对象; 经纬度; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场界. E; N; 方位; 距离（米）. 环境空气; 罗家村; 109.517314; 34.448348; 人群健康; 环境空气; 环境空气二类功能区; NE; 310. 汉华原上; 109.512571; 34.446777; N; 50. 北韩村; 109.510253; 34.441176; S; 10. 临渭区双创家园; 109.515158; 34.439695; SW; 70. 声环境; 汉华原上; 109.512571; 34.446777; 人群健康; 声环境; 声环境2类区; N; 50. 北韩村; 109.510253; 34.441176; S; 10. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 （1）施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）； （2）运营期实验室硫酸雾、氯化氢废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（氯化氢最高允许浓度100mg/m3，硫酸雾最高允许浓度为45 mg/m3）；食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中有关规定（排放浓度≤2.0mg/m3）；停车场汽车尾气执行《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB18352.6-2016）的污染物排放限值（CO≤500mg/km，HC≤50 mg/km，NOX≤35 mg/km）；垃圾暂存点恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织排放限值（氨气1.5 mg/m3、硫化氢0.06 mg/m3、臭气浓度20）。 2、废水排放标准 （1）施工期生产废水沉淀后回用不外排，生活污水依托周边已建成的化粪池处理后进入市政污水管网。 （2）运营期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准限值要求（COD：500mg/L、BOD：300mg/L、SS：400mg/L、氨氮：45mg/L、动植物油：100mg/L）。 3、噪声标准 （1）施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关要求（昼间70dB（A）、夜间55dB（A））； （2）运营期项目边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。 4、固体废物污染控制标准 一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020））；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 结合本项目的特点，本项目总量控制指标废水COD：13.23t/a，NH3-N：1.647t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期为24个月，施工期环境影响主要包括废气、废水、固体废物、声环境、生态环境影响等。 1、施工废气 本项目施工期间，项目建筑材料砂石装卸、转运、运输均会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短，以及土质结构、天气条件等诸多因素关系密切，是一个复杂难于定量的问题。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆夹带泥砂量、水泥搬运量、弃土外运装载起尘量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等因素有关。 （1）施工扬尘影响分析 1）裸露地面扬尘 项目施工阶段地基平整、回填土方会形成大面积裸露地面，使各种沉降在地表上的气溶胶粒子等成为扬尘的天然来源，在进行施工建设时极易形成扬尘颗粒物并进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。 2）粗放施工造成的建筑扬尘 施工场地建筑堆料及运输等建筑尘在施工高峰期会不断增多，是造成扬尘污染主要原因之一。施工扬尘粒径较大、沉降快，一般影响范围较小。 据现场调查，距离本项目最近的敏感点（北韩村、汉华原上），项目施工期间产生的扬尘对周边村庄环境空气质量产生一定影响。本环评建议在施工工地周边围挡并加装喷雾装置、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”要求，减少粉尘对周边敏感目标的影响。 3）道路扬尘 物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其它排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘。 为避免建设期扬尘对区域空气环境质量产生影响，按照《大气污染防治行动计划》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、《渭南市城市建筑工地扬尘管理办法》以及渭南市的相关要求，施工场地应做到： ①施工工地周围按照规范设置硬质材料密闭围挡。在主干道及车站广场等设置围挡的，其高度不得低于2.5m；在其他路段设置围挡的，其高度不得低于1.8m。 ②建筑施工工地进出口应当设置车辆清洗设备及配套的排水、泥浆沉淀设施，按规定处置泥浆和废水排放，沉淀池需定期清理。运送建筑物料的车辆驶出工地应当进行冲洗，防止泥水溢流，周边一百米以内的道路应当保持清洁，不得存留建筑垃圾和泥土。 ③施工工地生活区路面、出入口、车行道路应当采取硬化、洒水等降尘措施。在工地内堆放的工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当在库房内存放或者采取覆盖防尘网或者防尘布，定期采取喷洒粉尘抑制剂、洒水等措施，防止风蚀起尘；建筑垃圾、工程渣土不能在规定的时间内及时清运的，应当在施工场地内实施覆盖或者采取其他有效防尘措施。 ④施工工地倒土时必须配备洒水设施，实施湿法作业，机械拆除建筑物、构筑物时，必须辅以持续加压洒水或喷淋措施。 ⑤工地内暂未施工的区域应当覆盖、硬化或者绿化，暂未开工的建设用地，由土地使用权人负责对裸露地面进行覆盖，超过三个月的，应当进行绿化。 ⑥土方、拆除、洗刨工程作业时应当分段作业，采取洒水压尘措施，缩短起尘操作时间；气象预报风速达到四级以上或出现重污染天气状况时，严禁土石方、开挖、回填、倒土、土地平整等可能产生扬尘的施工作业，同时要对现场采取覆盖、洒水等降尘措施； ⑦建筑施工脚手架外侧应当设置有效抑尘的密目防尘网或防尘布，拆除时应当采取洒水、喷雾等防尘措施； ⑧城区施工工地禁止现场搅拌混凝土和砂浆，强制使用预拌混凝土和预拌砂浆。其他区域的建设工程在现场搅拌砂浆的，应当配备降尘防尘装置。 ⑨运输车辆应采取遮盖等密闭措施，减少扬尘污染。 同时，环评要求施工期运输车辆运输路线尽可能避开敏感点，减轻施工阶段扬尘对周围居民的影响，经上述措施，施工期扬尘可达到《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）施工阶段的场界扬尘浓度限值。 （2）施工机械废气影响分析 施工建设期间，废气主要来自施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等，对周围环境空气形成影响。车辆尾气中主要污染物为CO、NOx及HC化合物等，间断运行，工程在加强施工机械、车辆等运行管理与维护保养情况下，本工程施工机械采用经污染物排放核准的机械，排放的废气污染物满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014），施工机械尾气很少，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响小。 （3）建筑装修环境影响分析 对构筑物室内外进行装修时（如表面粉刷、喷涂、镶贴装饰等），喷涂将会产生一定有机废气，应予以重点控制，装修期间应严格选用水性涂料及环保型油漆，且室内外装修避开夏季，使室内空气中各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T8883-2002）及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）限值要求，避免对室内环境造成污染。 综上所述，本项目施工期时间较短，通过采取以上措施后施工期对环境影响较小，随着施工期的结束，施工期对周围环境空气的影响也会随着消失。 2、施工废水 施工期废水主要为建筑施工废水和生活污水。 （1）建筑施工废水 生产废水来源于浇注和养护用水、砂石料冲洗水、运输车辆和机械设备冲洗水等。生产废水中除含有少量的石油类和泥砂外，不含其它污染物，经项目区设置的临时沉沙池沉淀后全部回用到生产中和场地的洒水抑尘，不外排。 （2）生活污水 施工期废水主要是施工人员生活污水，施工人员50人，场区内无食宿，生活用水量按35L/人·d，则生活用水总量为1.75m3/d，产污系数以0.8计算，生活污水量为1.4m3/a。施工人员生活污水依托周边已经建成的化粪池处理后进入市政污水管网，对周围地表水环境影响较小。 3、施工噪声 施工噪声主要来源于施工机械及建筑材料的运输车辆产生的噪声，产生噪声的设备主要是混凝土搅拌机、切割机、挖掘机等。由于施工期各阶段所使用的机械设备不同，噪声源的特征也有差异。虽然施工现场或施工场界的等效声级不高，但施工时的噪声峰值，尤其是大功率满负荷的大型施工机械作业（距声源约5m左右），其峰值可达85～100dB(A)。施工机械噪声值及相应限值见表4-1。 表4-1 施工主要噪声源距声源不同距离处的噪声值 声源; LWA （dB）; 距声源不同距离处的噪声值(dB(A)). 10m; 30m; 50m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m. 装载机; 90; 70; 60.5; 56.0; 54.4; 51.9; 50; 46.5; 44. 挖掘机; 90; 70; 60.5; 56.0; 54.4; 51.9; 50; 46.5; 44. 电钻; 100; 80; 70.5; 66.0; 64.4; 61.9; 60; 56.5; 54. 切割机; 103; 83; 73.5; 69.0; 67.4; 64.9; 63; 59.5; 57. 打桩机; 90; 70; 60.5; 56.0; 54.4; 51.9; 50; 46.5; 44. 推土机; 90; 70; 60.5; 56.0; 54.4; 51.9; 50; 46.5; 44. 吊车; 80; 60; 50.5; 46.0; 44.4; 41.9; 40; 36.5; 34. 运输车辆; 80; 60; 50.5; 46.0; 44.4; 41.9; 40; 36.5; 34. 混凝土输送泵; 100; 80; 70.5; 66.0; 64.4; 61.9; 6; 56.5; 54. 由上表可看出，在距声源50m处，各施工机械的噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准要求，在200m处除切割机外，其它各施工机械的噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间标准要求。 本项目200m范围内主要环境敏感点有北韩村、汉华原上、临渭区双创家园、罗家村等，距离最近的环境敏感点为项目西南侧北韩村，距本项目最近距离为10m，项目施工期噪声对敏感点会产生一定影响。 为进一步减轻施工噪声对周围环境的影响，环评建议： ①选择性能良好且低噪声的施工机械，并注意保养，维持其最低噪声水平。 ②合理安排施工时间；禁止夜间运输，物料运输车辆安排在白天进出，禁止夜间运输，防止对运输沿线村民造成影响。 ③建设围挡，避免施工设备噪声对周围敏感点生活产生影响。 ④运输车辆经过敏感点时减速慢行、禁止鸣笛。 ⑤合安排施工布置，大型机械设备避免同时施工，高噪声设备远离敏感点布设，加强施工管理。 采取以上措施后，可有效降低施工噪声对周围环境的影响，对周围声环境影响较小，施工期短暂，随着施工期的结束，施工噪声影响也将消失。 4、施工期固体废弃物 施工期固体废弃物主要来自施工期的建筑垃圾和生活垃圾。 （1）建筑垃圾 项目总建筑面积约为76913.34m2，建筑垃圾产生量按0.03t/m2（数据引自洛阳市建筑垃圾量计算标准：每平方米0.03吨）计算，则建筑垃圾产生量为2307.4t，建筑垃圾应进行分类收集，可回收利用的回收利用，不可回收利用部分外运至建筑垃圾处理场进行处理。 （2）生活垃圾 项目生活垃圾来源于施工人员生活中遗弃的废弃物，施工期间每人每天产生0.5kg垃圾计算，施工人员50人，生活垃圾的产生量约25kg/d。生活垃圾分类收集后交环卫部门处理。 （3）土石方 根据建设单位提供资料，工程土石方量主要来自于地基开挖与回填，根据设计资料，项目挖方产生的土石方全部回填，不设弃土场，对周边环境影响小。 5、施工期生态环境影响 施工过程中，土地开挖填平将改变原有地表形态，平整场地将破坏地表，同时还会破坏和扰动大面积的表土，使表土裸露、土壤松散，如遇暴雨和大风等不利气象条件，在侵蚀力的作用下，就会发生严重的水土流失。如果施工安排在雨季和风速相对较大的时间，由于开挖土方使地表植被遭到破坏，在不采取任何措施的前提下，没有压实的填土等极易发生水土流失现象，降低局部土壤抵抗雨蚀的能力。项目场地平整开挖前，应进行表土剥离，表土单独保存，用于后期场区绿化，项目建成后学校内地面硬化，校园内及四周进行绿化，可有效降低对周围生态环境的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废水 1、源强分析 （1）生活用水 根据水平衡计算，本项目师生生活总用水量为（包括餐饮废水、生活盥洗和冲厕）187.71m3/d（37542 m3/a），排污系数按照0.8计，则废水产生量为（包括餐饮废水、生活盥洗和冲厕）150.168m3/d（30033.6m3/a），其中食堂用水定额为18L/人，师生用餐人数为3620人，则食堂餐饮用水65.16m3/d（13032m3/a），排污系数按照0.8计，则食堂餐饮废水产生52.128m3/d（10425.6m3/a），其他生活污水产生量为（包括生活盥洗和冲厕）135.582 m3/d（27116.4m3/a）。一般生活污水水质为CODcr 400mg/L，BOD5 200mg/L，SS 300mg/L，NH3-N 40mg/L，TN 60mg/L，TP 6mg/L，餐饮废水动植物油为100mg/L，食堂餐饮废水经隔油池处理后与其他生活污水（包括生活盥洗和冲厕）一起经化粪池处理后进入市政污水管网。因此本项目生活污水产生情况见下表。 表4-2 运营期生活废水产污情况一览表 类型; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; 动植物油. 食堂餐饮废水（13032 m3/a）. 废水产生浓度（mg/L）; 400; 200; 300; 40; 60; 6; 100. 产生量（t/a）; 5.213; 2.606; 3.910; 0.521; 0.782; 0.078; 1.303. 隔油池效率（%）; 20%; 20%; 70%; 0%; 0%; 0%; 60%. 进入化粪池的浓度（mg/L）; 320; 160; 90; 40; 60; 6; 40. 进入化粪池污染物的量（t/a）; 4.170; 2.085; 1.173; 0.521; 0.782; 0.078; 0.521. 其他生活污水（包括生活盥洗和冲厕）（27116.4m3/a）. 进入化粪池的浓度（mg/L）; 400; 200; 300; 40; 60; 6; /. 进入化粪池污染物的量（t/a）; 10.847; 5.423; 8.135; 1.085; 1.627; 0.163; /. （2）实验室清洗废水 本项目实验室清洗用水量为6 m3/d（1200 m3/a），排污系数按照0.8计，则废水产生48m3/d（960m3/a），学校实验室废水主要为清洗废水，主要污染物水质情况为PH：5.5~10，CODcr 300mg/L，BOD5 200mg/L，SS 200mg/L，NH3-N15mg/L，实验室设置中和调节池，实验室清洗废水经中和调节池处理后进入化粪池，实验室废水产生及排放情况见下表。 表4-3 运营期实验室废水产污情况一览表 类型; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 废水产生浓度（mg/L）; 5.5~10; 300; 200; 200; 15. 产生量（t/a）; /; 0.288; 0.192; 0.192; 0.014. 中和池去除效率; 调节pH; 0%; 0%; 0%; 0%. 进入化粪池的浓度（mg/L）; 6~9; 300; 200; 200; 15. 进入化粪池的污染物的量（t/a）; /; 0.288; 0.192; 0.192; 0.014. （3）医务室废水 本项目医务室用水量为0.24m3/d（48m3/a），排污系数按照0.8计，则废水产生0.192m3/d（38.4m3/a），本项目为学校医务室，主要进行简单伤口处理和包扎，废水指标参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中水质参数，CODcr 250mg/L，BOD5 100mg/L，SS 80mg/L，NH3-N25mg/L，粪大肠杆菌群数1.6×108个/L，本项目医疗废水经次氯酸钠消毒后进入化粪池，实验室废水产生及排放情况见下表。 表4-4 运营期医务室废水产污情况一览表 类型; COD; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠杆菌群. 废水产生浓度（mg/L）; 250; 100; 80; 25; 1.6×108个/L. 产生量（t/a）; 0.144; 0.096; 0.096; 0.007; 6.14×106个. 消毒效率（%）; 0%; 0%; 0%; 0%; 99.999%. 进入化粪池的浓度（mg/L）; 250; 100; 80; 25; 1600个/L. 进入化粪池污染物的量（t/a）; 0.144; 0.096; 0.096; 0.007; 61.4个. （4）游泳馆排水 项目游泳池补充水量为80 m3/d（9600 m3/a），根据建设单位提供资料：项目游泳池不对外开放，游泳池每年工作时间为5月、6月、9月和10月4个月，年工作120d，游泳池水半个月更换一次，每年更换4次，每次换水量为1000m3，则年换水量为4000 m3/a（33.33 m3/d），则废水排放量为33.33 m3/d。类比同类型游泳池，确定污水水质为CODcr 30mg/L，BOD5 6mg/L，SS 60mg/L，NH3-N5mg/L，游泳池污水浓度较低，消毒后经化粪池处理后进入市政污水管网。 表4-5 运营期游泳池废水产污情况一览表 类型; COD; BOD5; SS; NH3-N. 废水产生浓度（mg/L）; 30; 6; 60; 5. 产生量（t/a）; 0.12; 0.024; 0.24; 0.02. 消毒效率（%）; 0%; 0%; 0%; 0%. 进入化粪池的浓度（mg/L）; 30; 6; 60; 5. 进入化粪池污染物的量（t/a）; 0.12; 0.024; 0.24; 0.02. （5）进入化粪池的综合废水 本项目营运期产生废水主要为师生生活污水（含餐饮废水）、实验室洗瓶废水、医务室废水、游泳馆排水等。项目餐饮废水经隔油池处理后与其他生活污水（包括生活盥洗和冲厕）一起经化粪池处理后进入市政污水管网，实验室清洗废水经中和调节池处理后进入化粪池、医务室废水、游泳馆排水消毒后进入化粪池，经化粪池排入市政污水管网，最终进入渭南市临渭区创新创业基地已建成的污水处理厂处理。废水排放情况见下表。 表4-6 运营期综合废水产生及排放情况一览表 类型; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; 动植物油; 粪大肠杆菌群. 废水产生浓度（mg/L）; 344.8; 173.2; 217.9; 36.5; 53.4; 5.3; 11.5; 1.36 个/L. 产生量（t/a）; 15.569; 7.820; 9.836; 1.647; 2.41; 0.24; 0.521; 61.4个. 化粪池处理效率（%）; 15%; 15%; 60%; 0%; 0%; 0%; 0%; 0%. 废水排放浓度（mg/L）; 293.1; 147.2; 87.1; 36.5; 53.4; 5.3; 11.5; 1.36个/L. 污染物排放量（t/a）; 13.23; 6.65; 3.93; 1.647; 2.41; 0.24; 0.521; 61.4个. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（mg/L）; 500; 300; 400; /; /; /; 100; 5000个/L. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准（mg/L）; 500; 300; 400; 45; 70; 8; 100; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 综上所述，本项目综合废水经化粪池处理后，各污染物浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准标准要求。 2、排污口设置及监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目水污染物监测计划如下： 表4-7 项目排污口设置 污染源类别; 排放口编号及名称; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口情况. 坐标; 类型. 废水; DW001; 间接排放; 渭南市临渭区创新创业基地已建成的污水处理厂处理; 连续排放，流量不稳定但有规律，且不属于周期性规律; E：109°30'12.6" N：34°27'16.6"; 一般排放口. 表4-8 水污染物监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 控制指标. 废水; 场区总排口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、粪大肠杆菌群; 每年1次; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）中三级标准以及 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级规定. 3、废水处理可行性分析 （1）项目拟采取的水处理环保措施 ①生活污水 项目生活污水产生150.168m3/d（30033.6m3/a），其中食堂餐饮废水产生52.128m3/d（10425.6m3/a），其他生活污水产生量为135.582 m3/d（27116.4m3/a）。食堂每天工作6h，餐饮废水排放量为8.688 m3/h；根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010）小时变化系数按1.5计，则食堂最大排水量为13.032m3/h。根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）含油污水的停留时间不宜小于0.5h，则项目在幼儿园食堂和九年一贯制学校食堂分别设置1座隔油池，隔油池总的有效容积应大于10m3，食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水（包括生活盥洗和冲厕）一起经化粪池处理后进入市政污水管网。 ②实验室废水 本项目设置实验楼，内设化学、物理、生物实验室，实验室均为简单的授课使用，物理实验室为普通电路组装，电压、电流、电阻等特性测定实验，不涉及任何具有辐射性质的设备；生物实验室主要为观察实验，如种子的发芽、生长等，用显微镜观察植物细胞等，实验过程中不涉及化肥、农药和其他药剂、生物抑制剂的使用等；化学实验室主要进行简单的酸碱盐实验，实验室过程中产生的化学药液、废液、试验残液，要求分别由回收容器收集，收集后委托有相关危险废物处置资质的单位统一处置。实验过程产生的酸碱废液采用废液桶统一收集，实验课结束后由老师对酸碱废液进行收集，作为危废，交有资质单位处置。实验废水主要为实验器皿清洗水，排水量为4.8m3/d（960m3/a），经中和调节池中和处理后经化粪池进入市政污水管网。 ③医务室医疗废水 项目医务室废水排水量为0.192m3/d，经次氯酸钠消毒后与其他废水一起经化粪池处理后进入市政污水管网。 ④泳池排水 项目体育馆设置一个1000m3的室内游泳池，游泳池采用次氯酸钠溶液消毒，游泳池排水量为10 m3/d（2000 m3/a），游泳池污水污染物浓度较低，经次氯酸钠消毒后经化粪池排入市政污水管网。 本项目在场地西北角绿化带下设置1座有效容积为200m3的化粪池，化粪池水力停留时间24h，项目综合废水产生量为188.49m3/d，能够满足水力停留时间要求，环评要求化粪池必须严格采取防渗漏措施， 保证处理效果。因此，本项目采取的废水治理措施可行。 （2）临渭区创新创业基地污水处理厂依托可行性分析 临渭区创新创业基地污水处理厂位于渭南市临渭区创新创业基地三张镇韩家村，收水范围7.3km2，总设计规模10000m3/d，其中近期5000m3/d，近期工程及配套管网于2019年10月建成投运，采用AAO工艺，处理后的出水水质同时达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18921-2002）中道路清扫、消防、城市绿化、建筑施工用水水质标准及《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）一级排放标准。本项目位于临渭区创新创业基地污水处理厂收水范围，项目综合废水总产生量为165.16m3/d，废水经预处理后，各污染物浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准标准要求后经市政污水管网进入临渭区创新创业基地污水处理厂，满足污水处理厂设计进水污染物浓度要求，临渭区创新创业基地污水处理厂目前实际处理污水量为3500 m3/d，剩余容量1500 m3/d，本项目废水产生量为188.49m3/d，污水处理厂剩余容量能够满足本项目废水处理量的要求，项目水质简单，满足污水处理厂接管要求，本项目排放的废水对临渭区创新创业基地污水处理厂水质、水量产生冲击负荷，因此，本项目废水排入临渭区创新创业基地污水处理厂是可行的。 综上所述，项目采取的废水治理措施可行，对周围地表水环境影响较小。 二、废气 1、源强分析 本项目废气主要来自食堂油烟、备用发电机组烟气、垃圾收集点恶臭、地下车库的汽车尾气及实验室废气。 （1）学校食堂油烟废气 本项目幼儿园和九年一贯制学校分别设置1个食堂，每日为师生供应3餐，幼儿园食堂设置3个基准灶头，幼儿园师生人数为300人，九年一贯制学校食堂设置30个基准灶头，九年一贯制学校师生人数为3320人，食堂燃料使用市政天然气，根据中国食物与营养2008年第9期《中国成年居民食用油消费现状》一文，平均每人每天消费食用油30g，一般油烟挥发量占耗油量的2-4%，平均为2.83%。则项目幼儿园食堂食用油消耗量9kg/d，1.8t/a，九年一贯制学校食堂食用油消耗量99.6kg/d，19.92t/a。 在烹饪时油烟的挥发量约耗油量的为2.83%，则本项目幼儿园食堂油烟产生量为0.05t/a，九年一贯制食堂油烟产生量为0.56 t/a。单个基准灶头风量2000m3/h·台，每餐煎炒时间按2h计，食堂每天运营6h，则幼儿园食堂油烟产生速率为0.042kg/h，浓度为6.94mg/m3，九年一贯制中学食堂油烟产生速率为0.47kg/h，浓度为7.78 mg/m3。 项目在幼儿园食堂和九年一贯制学校食堂分别安装1台油烟净化器，各灶头上方设置集气罩，幼儿园食堂油烟经油烟净化器处理后经幼儿园楼内排烟管道引致幼儿园楼顶排放，九年一贯制学校食堂油烟经油烟净化器处理后经食堂楼内排烟管道引致食堂屋顶排放。油烟净化器净化效率需达到85%，幼儿园食堂油烟排放量0.0075t/a，油烟排放浓度为1.04mg/m3，九年一贯制学校食堂油烟排放量为0.084 t/a，油烟排放浓度为1.17mg/m3。 综上所述，项目食堂油烟废气排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关要求（排放浓度≤2.0mg/m3）。 （2）地下停车场废气 本项目共设置170个停车位，其中幼儿园地上停车位24辆，九年一贯制中学地上停车位48辆，地下停车位98辆。 ①停车场尾气产生量预测方法 汽车尾气主要是指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NOX、醛类、SO2等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，一般车型为小型车（轿车和小面包车等），参照《环境保护实用数据手册》，汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见下表。 表4-9 机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数 单位：g/L 车种/污染物; CO; HC; NOx. 轿车（用汽油）; 191; 24.1; 22.3. 地下停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5km/h，出入口到泊位的平均距离如按照50m计算，汽车从出入口到泊位的运行时间约为36s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s～3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s～3min，平均约1min，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为100s。根据调查，车辆进出停车场的平均耗油速率为0.10L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算： g=f·M 其中：M=m·t 式中：f—大气污染物排放系数（g/L汽油）； M—每辆汽车进出停车场耗油量（L）； t—汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，约为100s； m—车辆进出停车场的平均耗油速率，约为0.10L/km，按照车速5km/h计算，可得1.39×10-4 L/s。 计算可知每辆汽车进出停车场一次耗油0.0139L，每辆汽车进出停车场产生废气污染物CO、HC、NOx的量分别为2.65g、0.33g、0.31g。地下停车场对环境的影响与其运行工况（车流量）直接相关。本次评价取最不利条件，即泊车满负荷状况时，对周围环境的影响。此时停车场内进出车流量相当大，此类状况出现概率极小。一般情况下，区域进出车库的车辆在早、晚两次较频繁，其它时间段较少，同时车辆进出具有随机性，亦即单位时间内进出车辆数是不定的。本项目为学校项目，车辆一般进、出车库按早、晚各一次。 ②计算结果 根据停车场的泊位，计算出单位时间的废气排放情况。地下停车库的大气污染物排放情况见表4-10。 表4-10 项目地下停车库汽车废气污染物产生情况 车位（个）; 车流量（辆/日）; 污染物排放量（t/a）. CO; HC; NOx. 98; 196; 0.10; 0.013; 0.012. 按地下车库体积及单位时间换气次数，计算单位时间废气排放量，再按照污染物排放速率，计算地下车库的污染物排放浓度，计算方法如下： C（mg/m3）＝Gq N＝qV 式中：C---污染物排放平均浓度（mg/m3）； q----为风机的总排放量（m3/h）； V----为车库容积（m3）； N----为换气次数（次/小时）。 根据以上条件，考虑JGJ100-2015《车库建筑设计规范》中要求机动车出入其他建筑，按6次/h换气选取，项目地下车库两层，层高3.9m，则项目地下车库的换气次数取为6次/小时，地下车库每日运营时间8小时。则地下车库在保证通风为6次/小时前提下，6次/小时有害气体浓度预测结果如表4-11。 表4-11 地下停车库汽车尾气浓度预测结果 车位数（个）; 车库面积（m2）; 车库容积（m3）; 污染物排放浓度（mg/m3）. CO; HC; NOx. 98; 5211.94; 20326.566; 0.51; 0.067; 0.058. 地下停车库废气产生量很小，经地下室通风口排放，排外环境影响较小。 （3）实验室废气 项目生物实验室主要为观察实验、生物演示实验，化学实验室主要进行酸碱中和及简易的化学反应实验，涉及少量有机实验部分主要为教学演示，实验过程中用到盐酸、硫酸等酸碱试剂，因此实验过程中会产生少量酸碱废气和极少量的有机废气。学校实验室使用盐酸、硫酸等试剂主要是滴定试验用，使用量小，使用的仪器为试管等小型器具，挥发面积较小，挥发量按10%计，实验室年使用盐酸1000ml（质量分数为36%，密度为1.19g/cm3，使用量为0.43kg）、硫酸1000ml（质量分数为95%，密度为1.84g/cm3，使用量为1.748kg），预计氯化氢、硫酸雾产生量分别为0.043kg/a，0.175kg/a。通风橱排风量为1000m3/h，学校3个化学实验室分别设置1个通风橱，总风量为3000 m3/h，学生年在校时间200d，每天初中部30个班，每班每周一节课，每节课45分钟，一学年共计40周，则化学实验室全年使用时间为900小时，则氯化氢、硫酸雾排放速率分别为4.8×10-5kg/h，1.9×10-4kg/h，排放浓度分别为0.0163mg/m3，0.065mg/m3。实验室废气产生量很小，经通风橱收集后由1根排风竖井于实验楼顶排放，对外环境影响较小。 （4）备用柴油发电机废气 项目拟在地下一层建设1台备用发电机房。发电机很少使用，若运行会产生PM（颗粒物）、CO、HC及NOX等废气，备用发电机使用轻质柴油，废气排放量较小，对周围环境影响较小。 （5）垃圾收集点恶臭 本项目区在食堂东南角设垃圾收集点1处。垃圾收集点容易对环境产生恶臭气味影响。垃圾收集点，垃圾堆放和人工分拣产生恶臭，主要成分为NH3、H2S。本项目垃圾日产日清，恶臭气体产生量较小。 2、排污口设置及监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目大气监测计划如下： 表4-12 排污口设置情况表 污染物类别; 排放口编号或名称; 排放口基本情况. 高度; 内径; 温度; 类型; 地理坐标. 有组织; 1#排气筒; 20m; 0.2m; 20℃; 一般排放口; N109°30'24.2"，E34°27'21.8". 2#排气筒; 22m; 0.8m; 20℃; 一般排放口; N109°30'12.7"，E 34°27'21.1". 3#排风竖井; 25m; 0.3m; 20℃; 一般排放口; N109°30'16.9"，E34°27'23.7". 无组织; 场界; /; /; /; /; /. 表4-13 项目大气污染物监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 控制指标. 废气; 1#排气筒、2#排气筒; 油烟; 1次/年; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 3#排风竖井; 硫酸雾、氯化氢; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准限值. 场界（项目上风向1个监测点、下风向3个监测点）; 氨气、硫化氢、臭气浓度; 每年1次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织排放限值. 3、措施可行性分析及其影响分析 ①达标性分析 表4-14 污染物排放情况及其达标性 排放源; 排放量; 排放速率 (kg/h); 排放浓度(mg/m3); 标准值; 是否达标. 排放浓度 (mg/m3); 排放速率（kg/h）. 1#排气筒; 幼儿园食堂; 油烟; 0.0075 t/a; 0.0063; 1.04; 2.0 mg/m3; /; 达标. 2#排气筒; 九年一贯制学校食堂; 油烟; 0.084 t/a; 0.07; 1.17; 2.0 mg/m3; /. 3#排气筒（排风竖井）; 实验室; 硫酸雾; 0.175 kg/a; 1.9×10-4; 0.065; 45 mg/m3; /; 达标. 氯化氢; 0.043 kg/a; 4.8×10-5; 0.016; 100mg/m3; /; 达标. 场界; 备用发电机尾气; 少量; 少量; 少量; /; /; /. 地下车库汽车尾气; CO; 0.10 t/a; 0.062; 0.51; 500mg/km; /; /. HC; 0.013 t/a; 0.008; 0.067; 50 mg/km; /; /. NOX; 0.012 t/a; 0.0075; 0.058; 35 mg/km; /; /. 垃圾收集点恶臭; 氨气; 少量; 少量; 少量; 1.5 mg/m3; /; /. 硫化氢; 少量; 少量; 少量; 0.06 mg/m3; /; /. 由上表可知， 实验室硫酸雾、氯化氢废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（氯化氢最高允许浓度100mg/m3，硫酸雾最高允许浓度为45mg/m3）；食堂油烟废气满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中有关规定（排放浓度≤2.0mg/m3）；地下停车场汽车尾气满足《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB18352.6-2016）的污染物排放限值；垃圾暂存点垃圾设置加盖垃圾桶、分类收集、日产日清，恶臭气体产生量小，对周围环境空气质量影响较小，备用发电机尾气排放量较小、属于间歇排放，位于地下室，对周围环境较小。 ②措施可行性 污染防治可行技术指南及排污许可技术规范中无本行业废气处理技术的相关推荐。 本项目油烟经油烟净化器处理后排放，实验室废气经通风橱收集后排放、地下车库尾气经地下室排风系统排放，能够稳定达标排放。 垃圾暂存点垃圾设置加盖垃圾桶、分类收集、日产日清，恶臭气体产生量小，对周围环境空气质量影响较小，备用发电机尾气排放量较小、属于间歇排放，位于地下室，对周围环境较小。 因此，本项目采取的废气污染防治措施可行。 ③影响评价结论 综上所述，项目废气采取一系列有效措施后，污染物放可满足排放标准要求，对周边环境影响较小，大气环境影响可接受。 三、噪声 1、源强分析 本项目设备间设在地下，本项目主要噪声源为水泵、备用发电机、配电设备、风机、车辆噪声等，通过对类似工程噪声源源强类比调查结果分析，噪声产生情况见下表。 表4-15 主要噪声源及源强 序号; 噪声源; 排放类型; 数量（台）; 位置; 运行时间; LAeq（dB）. 1; 水泵; 连续; 2; 地下设备间; 昼夜; 85. 2; 备用发电机; 间歇; 2; 昼夜; 95. 3; 配电设备; 连续; 4; 昼夜; 75. 4; 地下车库风机; 连续; 8; 昼; 85. 5; 中央空调机组; 连续; 2; 设备间; 昼夜; 90. 6; 食堂油烟净化器风机; 连续; 2; 食堂楼顶; 昼; 85. 7; 实验室通风橱风机; 连续; 3; 初中部实验楼; 昼; 80. - 场界和环境保护目标达标情况分析 项目周边50m范围内声环境敏感目标主要为北韩村和汉华原上，本项目对边界及敏感点噪声进行预测分析。 （1）预测条件假设 所有产噪设备均在正常工况条件下运行； 各噪声源考虑声源所在房间围护结构处的声屏蔽作用； 考虑声源至预测点的距离衰减，忽略空气吸收，雨、温度等对噪声衰减的影响。 （2）预测模式选取 本次评价采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.1-2009）中推荐模式进行预测，具体模式如下： A.室外点声源 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； —参考位置处的声压级，dB(A)； —参考位置距声源中心的位置，m； —声源中心至预测点的距离，m； —各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减），dB(A)。 B.室内声源 根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： 式中：L（r）——距离噪声源r m处的声压级，dB（A）； Lp0——为距声源中心 r0 处测的声压级 ，dB（A）； TL——墙壁隔声量，dB（A）。TL取10dB（A）； a——平均吸声系数，本项目中取0.15； r——墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m； r0——参考位置距噪声源的距离，m。 C.合成声压级 合成声压级采用公式为： Leqg=10lg1T（i=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj） 式中：Lpn——n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni——第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； D.声源叠加公式 LA=10logi=1n100.1Li(r) 式中：LA—n个声源叠加后在A点的合成声压级，dB(A)； Li(r)—i声源在A点的声压级，dB(A)。 本次预测采用环安科技公司的Noise system计算软件，噪声预测按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）进行，预测设备噪声到场界排放值，并判断是否达标。 （3）预测结果及评价 场界声环境影响预测结果见下表。 表4-16 项目噪声预测结果（单位：dB（A）） 名称; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标情况. 东场界; 昼间; 41.7; /; /; 60; 达标. 夜间; 39.8; /; /; 50; 达标. 南场界; 昼间; 31.8; /; /; 60; 达标. 夜间; 30.3; /; /; 50; 达标. 西场界; 昼间; 47.4; /; /; 60; 达标. 夜间; 44.7; /; /; 50; 达标. 北场界; 昼间; 43.9; /; /; 60; 达标. 夜间; 42.1; /; /; 50; 达标. 北韩村; 昼间; 30.5; 50; 50; 60; 达标. 夜间; 29.0; 38; 38.5; 50; 达标. 汉华原上; 昼间; 35.4; 51; 51.1; 60; 达标. 夜间; 33.6; 40; 40.9; 50; 达标. 项目运营时各场界昼间、夜间噪声贡献值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类昼间、夜间标准限值要求，项目声环境敏感点（北韩村、汉华原上）昼间、夜间噪声预测值均能够达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，对外环境影响较小。 - 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划如下： 表4-17 项目噪声监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 控制指标. 噪声; 学校四周边界; 等效声级dB(A); 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2标准. 四、固体废物 1、固废产生情况 本项目运营期产生的固体废物主要为学生及教职工日常生活产生的生活垃圾、食堂餐厨垃圾、废油脂、实验室废物、实验室废液和医务室医疗废物等。 （1）学生及教职工日常生活产生的垃圾 本项目幼儿园师生人数为300人，九年一贯制学校师生人数为3320人，人均垃圾产生量以0.5kg/d计，本项目运营后预计在校师生可达到3620人，则生活垃圾产生量为1.81t/d、362t/a。 （2）食堂餐厨垃圾 根据《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012），食堂餐厨垃圾产生系数为0.1kg/（人·d），项目全天就餐人次为3620人，餐厨垃圾产生量约0.362t/d，72.4t/a。 （3）食堂废油脂 本项目食堂餐饮废水动植物油产生量为1.303t/a，隔油池去除效率为60%，则废油脂年产生量为0.782t/a。 （4）实验室废物 本项目实验室主要以授课为主，化学实验室主要产生废弃的化学药品（主要以酸碱盐为主）、过期试剂以及实验室包装瓶、包装袋、生物解剖动物产生的废物等，属于危险废物，产生量约0.2t/a。 （5）实验室废液 本项目实验楼设有化学实验室，其中化学实验大部分为教职工演练以及部分学生试验，实验室内使用过的化学药液、废液、试验残液及实验器皿的初次清洗废水均属于危废，根据建设单位提供的资料可知，项目实验室废液产量为0.4t/a。 （6）医疗废物 本项目设置卫生室主要进行简单的伤口消毒、包扎等，不进行注射及手术。产生的医疗废物主要为带血的棉球、棉签、纱布及其他各种敷料等。根据近几十年来国内外对医疗废物产生的经验估算（资慧云，环境科学与管理，2005，6（30）），门诊部每天为每20～30人次产生1kg，项目医务室日均门诊20人，则医疗废物的产生量共为0.2t/a。 表4-18 本项目固废分析结果汇总表 固废 名称; 形态; 产生工序; 属性; 危险特性; 危废类别; 危废代码; 产生量（t/a）; 有害成分; 产生周期. 生活 垃圾; 固态; 师生生活; 一般废物; /; /; /; 362; /; 每天. 餐厨垃圾; 固态、液态; 餐厅; 一般废物; /; /; /; 72.4; /; 每天. 废油脂; 液态; 餐厅; 一般废物; /; /; /; 0.782; /; 每天. 实验室废物; 固态; 实验室; 危险废物; T/C/ R; HW49其他废物; 900-047-49; 0.2; 沾染废试剂; 每周. 实验室废液; 液态; 实验室; 危险废物; T/C/ R; HW49其他废物; 900-047-49; 0.4; 废酸、废碱; 每周. 医疗废物; 感染性; 固态; 医务室; 危险废物; In; HW01医疗废物; 831-001-01; 0.2; 含有或沾染的的细菌、病毒等; 每天. - 处置去向及环境管理要求 项目生活垃圾收、餐厨垃圾分类收集后由园区环卫部门统一处置；餐饮废油脂交有资质单位处理；实验室废物及实验室废液，分类收集后交有危险废物处理资质的单位处置；医务室医疗废物分类收集后交有医疗处理资质的单位处理。 一般固废与危险废物贮存要求如下： （1）一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求置暂存场所。 （2）不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 （3）生活垃圾要进行分类收集处理。 （4）危险废物 本项目医务室和初中部实验楼分别设置1个危险废物暂存间，用于医务室医疗废物和实验室危险废物的储存，危险废物分类收集暂存在危险废物暂存间，交有资质单位处理，建设单位设置危险废物暂存间，必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求，防止发生意外事故，同时场区范围内必须完善消防措施及加强管理。本环评对危废暂存场所提出的要求如下： ①危险废物应放置在专门的容器内，放置危险固体废物的容器要做好防雨、防渗、防跑、冒、漏、滴措施，避免不必要的环境污染事故发生。 ②危险废物要做好标识，按类别摆放，定期转交给专业危险废物处理公司进行处置。 ③不得将不相容的废物混合或合并存放。 ④危险废物暂存点必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑤危险废物暂存点应为以混凝土、砖或经防腐处理的钢材等材料建成的相对密闭场所，并设置通风口。 ⑥危险废物暂存点地面、内壁需采用坚固、防渗、防腐蚀且与危险废物相容的材料建造，以保证防渗的面层结构应足以承受一般负荷及移动容器时所产生的磨损，并确保液态废物或渗滤液不渗入地下。 ⑦按规范记录台账。 综上所述，采取以上环保措施后，本项目产生的固体废物可得到合理妥善处理与处置，对外界环境影响较小。 五、地下水 本项目对危险废物暂存间、次氯酸钠、柴油暂存场所、进行重点防渗，实验楼设置专用试剂储存间，根据化学试剂的性质，分为一般试剂、标准液及危险化学品试剂分别储存，危险化学品储存于试剂柜中。对游泳池、化粪池进行一般防渗，可有效防止对地下水污染。在严格落实各项措施后，项目对地下水环境影响较小。 六、土壤 本项目选址区域用地性质为教育科研用地，之前为耕地、村庄，无工业污染问题，选址区域为开阔平坦地段，无地陷、地裂、滑坡、洪涝、泥石流等地质灾害或自然灾害的隐患因素，周边没有物理、化学等污染企业或污染源，周围环境条件较好，项目选址符合中小学校建设标准，项目无原有工业污染问题，周边没有物理、化学等污染企业或污染源，周围环境条件较好，本项目实验室做好化学药品、危险废物、次氯酸奶、柴油等的暂存管理，防止泄漏对土壤的污染。 七、生态 项目施工过程中，由于开挖土方使地表植被遭到破坏，对生态环境产生一定影响，施工结束后学校内进行绿化，绿化面积31688m2，使生态环境得到一定补偿。 八、环境风险分析 1、环境风险源调查 本项目涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质主要包括化学实验室的盐酸、硫酸、工业酒精、游泳池和医疗废水消毒用的次氯酸钠、备用发电机柴油，实验楼设置专用试剂储存间，根据化学试剂的性质，分为一般试剂、标准液及危险化学品试剂分别储存，危险化学品储存于试剂柜中。 2、风险物质分布及储存情况 本项目盐酸（36%）最大储存量为2500ml，密度为1.19g/ml，折算为纯物质的量为1.07kg，硫酸（95%）的最大储存量为2500ml，密度为1.84 g/ml，折算为纯物质的量为4.7 kg，工业酒精的最大储存量为1000 ml，密度为0.8 g/ml，储存量为0.8kg，白磷最大储存量为5kg，次氯酸钠溶液（10%）最大储存量为50kg，折算纯物质的量为5 kg，柴油最大储存量为50L，柴油的密度为0.86 g/ml，最大储存量为43kg。风险物质分布及储存情况见下表。 表4-19 本项目风险物质分布及储存情况表 序号; 位置; 名称; 最大贮存量（kg）; 临界量（t）; 可能的影响途径. 1; 化学实验室; 盐酸; 1.07; 7.5; 泄漏. 2; 硫酸; 4.7; 5; 泄漏. 3; 工业酒精; 0.8; 500; 泄漏. 4; 白磷; 3; 5; 火灾. 5; 游泳池、医务室; 次氯酸钠溶液; 5; 5; 泄漏. 6; 备用发电机房; 柴油; 43; 2500; 泄漏. 本项目危险物质储存量小于临界量，因此，本项目不开展环境风险专项评价。 3、环境风险影响分析 项目化学实验室盐酸、硫酸、工业酒精、白磷、游泳池和医务室次氯酸钠、柴油等化学品在使用、贮存过程中泄漏产生的伴生、次生污染物对周围环境空气、地表水环境产生一定影响。项目采取实验室药品储存区、次氯酸钠储存区、备用发电机房柴油储存区等采取定期检查，防渗等措施，危险废物暂存间采取防渗措施，危险物质发生泄漏的可能性较小，对周围环境影响较小。 4、环境风险防范措施 泄漏事故的预防是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。本项目目前主要采取以下物料泄漏事故的预防： ①经常检查设备，定期检漏。 ②进入贮存区域的人员、搬运车辆，采取防火措施。 ③安全防护设施要保持完好。严格执行安全距离和防火间距。总平面布置符合防范事故的要求，有应急救援措施和救援通道、应急疏散。电气设备应符合防火、防爆等安全要求。 ④储存时，在贮存期内，定期检查，发现包装破损、渗漏等，应及时处理；搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器的损坏。 ⑤实验室药品储存区、次氯酸钠储存区、危险废物暂存间，地面防渗、防漏设计，并有明显的安全警示标志。建筑材料采用不易燃的防火材料。 5、环境风险评价结论 本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 九、外环境对本项目的环境影响 项目地现状四邻关系为：东侧紧邻解放路，隔解放路为耕地；南侧和西侧均为北韩村；北侧紧邻创智街，隔创智街为汉华原上（住宅小区）。 项目地规划四邻关系为：东侧紧邻解放路，解放路东侧规划为居住用地；南侧规划建设北新街，北新街南侧规划为公园绿地；西侧规划为创业路，创业路西侧规划为公园绿地；北侧为创智街，创智街北侧规划为居住用地。本项目为学校建设项目，项目四周现状为道路、住宅和耕地等，四周规划的主要为道路、居住和公园绿地，项目建设与周围环境协调，项目四周不涉及工业企业等严重污染环境的企业，外环境不会对本项目产生明显不利影响。项目场区东侧紧邻解放路，项目场区东侧布置为操场，交通噪声对操场影响较小，东北角布置为幼儿园，环评建议建设单位在幼儿园东侧临路侧设置双层玻璃，降低交通噪声对幼儿园声环境的影响，根据现状监测项目场界东侧声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。从环保角度考虑，本项目的选址是合理的。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 幼儿园食堂 | 油烟 | 经油烟净化器处理后经高出幼儿园屋顶的1#排气筒排放。 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中有关规定。 |
|  | 九年一贯制学校 | 油烟 | 经油烟净化器处理后经高出食堂屋顶的2#排气筒排放。 |  |
|  | 实验室 | 硫酸雾、氯化氢 | 经通风橱收集后由1根排风竖井于实验楼顶排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。 |
|  | 备用发电机尾气 | CO、HC、NOX | 经地下室排风系统排放。 | / |
|  | 地下车库汽车尾气 | CO、HC、NOX |  | / |
|  | 垃圾收集点恶臭 | NH3、H2S臭气浓度 | 带盖垃圾桶收集，日产日清。 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织排放限值。 |
| 地表水环境 | DW001排污口 | 餐饮废水 | 幼儿园食堂和九年一贯制学校食堂分别设置1座隔油池，预处理后进入化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准限值要求。 |
|  |  | 生活污水 | 项目设置1座200m3的化粪池 |  |
|  |  | 实验室清洗废水 | 项目实验室设置1座中和池，预处理后进入化粪池 |  |
|  |  | 医务室医疗废水和游泳池排水 | 项目医务室废水和游泳池排水分别设置1套次氯酸钠消毒设施 |  |
| 声环境 | 设备运行 | 噪声 | 减振基础、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
|  | 外环境 | 交通噪声 | 幼儿园东侧临路侧设置双层玻璃 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| 固体废物 | 项目生活垃圾收分类收集后由园区环卫部门统一处置；餐厨垃圾分类收集后交餐厨垃圾回收单位回收；餐饮废油脂交有资质单位处理；实验室废物及实验室废液，分类收集后交有危险废物处理资质的单位处置；医务室医疗废物分类收集后交有医疗处理资质的单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 | 本项目对危险废物暂存间、次氯酸钠、柴油暂存场所、进行重点防渗，实验楼设置专用试剂储存间，根据化学试剂的性质，分为一般试剂、标准液及危险化学品试剂分别储存，危险化学品储存于试剂柜中。对游泳池、化粪池进行一般防渗，可有效防止对地下水、土壤的污染。在严格落实各项措施后，项目对地下水、土壤环境影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 绿化：绿化面积31688m2。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①经常检查设备，定期检漏。 ②进入贮存区域的人员、搬运车辆，采取防火措施。 ③安全防护设施要保持完好。严格执行安全距离和防火间距。总平面布置符合防范事故的要求，有应急救援措施和救援通道、应急疏散。电气设备应符合防火、防爆等安全要求。 ④储存时，在贮存期内，定期检查，发现包装破损、渗漏等，应及时处理；搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器的损坏。 ⑤实验室药品储存区、次氯酸钠储存区、柴油暂存区、危险废物暂存间，地面防渗、防漏设计，并有明显的安全警示标志。建筑材料采用不易燃的防火材料。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 根据《陕西省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定，废气、废水排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌，固体废物堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。按照国家环境保护部制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则(试行)》(环监[1996]463号)的规定，本项目需按要求申领排污许可证，并在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。 |  |  |  |

- 六、结论

项目符合国家产业政策，项目在落实环评报告表提出的各项污染防治措施后，排放的污染物可达标排放，环境风险可接受，对周围环境影响较小，从环保角度分析，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0t/a | 0 | 0t/a | 0 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 13.23t/a | 0 | 13.23t/a | 0 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 6.65t/a | 0 | 6.65t/a | 0 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 3.93t/a | 0 | 3.93t/a | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 1.647t/a | 0 | 1.647t/a | 0 |
|  | TN | 0 | 0 | 0 | 2.41t/a | 0 | 2.41t/a | 0 |
|  | TP | 0 | 0 | 0 | 0.24 t/a | 0 | 0.24 t/a | 0 |
|  | 动植物油 | 0 | 0 | 0 | 0.521t/a | 0 | 0.521t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 362 t/a | 0 | 362 t/a | 0 |
|  | 餐厨垃圾 | 0 | 0 | 0 | 72.4 t/a | 0 | 72.4 t/a | 0 |
|  | 餐饮废油脂 | 0 | 0 | 0 | 0.782 t/a | 0 | 0.782 t/a | 0 |
| 危险废物 | 实验室废物 | 0 | 0 | 0 | 0.2 t/a | 0 | 0.2 t/a | 0 |
|  | 实验室废液 | 0 | 0 | 0 | 0.4 t/a | 0 | 0.4 t/a | 0 |
|  | 医务室医疗废物 | 0 | 0 | 0 | 0.2 t/a | 0 | 0.2 t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①