《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地址——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 碧桂园·翡翠传奇项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南市碧桂园房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨文杰 |  |  | 联 系 人 |  |  |  | 李延 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市临渭区新洲城上城风尚国际A座802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15229216840 |  | 传 真 | / |  |  |  | 邮政编码 |  | 714000 |
| 建设地点 | 渭南市临渭区车雷大街北部，渭河小学及渭河大街以南，金水路以西，杜化路以东区块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南市临渭区发展和改革局 |  |  |  | 批准文号 |  | 渭临发经发[2018]54号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | K7010 房地产开发经营 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 100040 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 37517.2 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 176400 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 706.5 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 0.4% |  |
| 评价经费 （万元） | - | 投产日期 |  |  |  | 2020年12月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 近年来，渭南的房地产市场逐步趋稳，根据2017年年初渭南市政府规划，将通过加快农民市民化，落实各项惠民政策，不断拓宽城乡居民创收增收渠道，鼓励农民工举家进城，消化房地产库存。同时，下功夫提升新建小区和已建成小区的品位及周边配套，用品位较高、配套齐全的小区吸引更多群众来渭南购房居住。 在此前提下，渭南市碧桂园房地产开发有限公司投资17.64亿元，临渭区车雷大街北部，渭河小学及渭河大街以南，金水路以西，杜化路以东建设碧桂园·翡翠传奇项目，总建筑面积为362898m2。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》相关要求，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“三十六、房地产”第106条“房地产开发、宾馆、酒店、办公用房等”——建筑面积在5万平方米及以上；涉及环境敏感区的，应编制报告表，其它编制登记表，本项目总建筑面积362898 m2，因此应编制环境影响报告表。 2018年1月，渭南市碧桂园房地产开发有限公司正式委托（委托书见附件）我公司承担该项目的环境影响评价工作，编制《碧桂园·翡翠传奇项目环境影响报告表》。 接受委托后，我公司组织有关技术人员进行了现场踏勘，收集建设项目所在地区的自然环境、社会环境、生态环境和人文环境资料，在认真分析建设项目和环境现状的基础上，按照环境影响评价技术导则的规定及临渭区环境保护局要求，编制了本环境影响报告表。 二、项目概况 ⑴ 项目名称：碧桂园·翡翠传奇项目 ⑵ 建设性质：新建 ⑶ 建设单位：渭南市碧桂园房地产开发有限公司 ⑷ 总投资：176400万元 ⑸ 地理位置：临渭区车雷大街北部，渭河小学及渭河大街以南，金水路以西，杜化路以东。具体位置见附图一。 ⑹ 四邻关系：规划用地南邻车雷大街，北以渭河小学及渭河大街为界，东侧为金水路，西侧为杜化路，并被金水西巷分为二个地块：地块一东临金水西巷，西侧为杜化路，北侧与渭河小学一路之隔，南侧为车雷大街，规划用地面积4.77公顷（71.51亩）；地块二东临金水路，西侧为金水西巷，北临渭河大街，南邻车雷大街。规划用地面积为4.61公顷（69.19亩）。项目规划总用地面积9.38公顷（140.7亩）。场区中心点坐标位置为：东经109°29'10.19"、北纬34°31'11.15"，具体四邻关系见附图二四邻关系及监测布点图。 三、初步判定 1、与产业政策的相容性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发展和改革委员会第21号令【2013】），本项目为房地产开发建设项目，不属于限制类和淘汰类。项目符合国家产业政策。 本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内。同时，项目已取得了渭南市临渭区发展和改革局《关于碧桂园·翡翠传奇项目备案确认书的通知》(渭临发经发[2018]54号)。因此，本项目建设符合国家及陕西省现行的有关产业政策。 2、与相关规划的相容性分析 根据《渭南市城市总体规划（2008—2020）》，本项目位于车雷大街北部，渭河小学及渭河大街以南，金水路以西，杜化路以东，用地属于二类居住用地。因此符合规划要求，渭南市城市总体规划图（2008-2020）见附图三。 渭南市城乡规划管理局出具《建设用地规划许可证》 （渭规地字第[2018]1号）同意了本项目选址。 四、建设规模及内容 1、项目建设内容 本次项目规划建设24栋住宅楼，建筑面积267541.80m2，其中:27层住宅楼16栋，18层住宅楼4栋，23层住宅楼1栋，10层住宅楼2栋，8层住宅楼1栋；建设商业及综合面积8507.00m2；配套公共建筑面积2230m2；地下建筑面积81519.00m2，其中：地下车库建筑面积74183.00m2，其它设施设备用房7336m2。配套建设小区内给排水、供电、燃气、供暖、弱电等配套设施。 项目主要工程组成见下表1-2。 表1 地块一主要工程组成一览表 项目组成; 主要建设内容; 备 注. 主体工程; 洋房; 编号; 层数/户数/总面积/结构. 6#; 27层1栋，一梯三户（123/122/119），共78户，面积9464m2，框架结构; 底部一层为综合楼. 1#、3#、4#; 27层3栋，一梯三户（147/118/149），共241户，面积33240m2，框架结构; 靠近杜化路一侧底部一层为商业. 5#、7#、8#; 17层1栋、18层2栋，一梯两户（142/142），共169户，面积23914m2，框架结构; 靠近车雷大街西底部一层，靠近车雷大街东及金水西巷底部一层为商业. 2#; 23层1栋，一梯两户（275/276），共46户，面积12190m2，框架结构. 配 套 工 程; 商业; 杜化路及金水西巷底部1层（局部二层）裙楼设商业，车雷大街以东底部1F裙楼设商业，建筑面积4800m2. 文化 体育; 文化体育用房120m2. 社区 服务; 社区办公活动用房300m2，物业管理用房1250m2，市政配套用房500m2，卫生站60m2; 卫生站位于综合楼，不设床位. 市政 公用; 垃圾收集点（带盖垃圾桶），共11处; 分散设置. 停车位995个，其中地上停车位151个，地下停车位844个. 其他; 规划道路面积约3667m2; /. 公用工程; 给水; 依托市政自来水管网，设增压水泵，敷设供水管网; 可实现接管. 排水; 设雨、污分流排水系统，雨水进雨水管网，污水经化粪池后入市政污水管网，经渭南市污水处理厂处理后达标排放; 可实现接管. 供电; 依托市政电网，设配电室、备用发电机房等; 可实现接管. 供暖; 集中供暖，与地块二共用一个换热间; 位于地块二北侧地下设备间. 供气; 市政燃气，敷设燃气管道; 可实现接管. 环保工程; 废气; 地下车库机械排风排烟系统，换气次数不低于6次/h，车库汽车尾气经排风口排出。. 备用发电机废气预留烟井. 污水; 医疗废水经消毒处理后与生活污水汇入化粪池处理后排入市政污水管网，经渭南市污水处理厂处理后达标排放; /. 固废; 垃圾箱(桶)若干. 噪声; 变压器、水泵等采用隔声、减振等降噪措施，车辆限速、禁止鸣笛等标志. 绿化; 绿化面积12505m2，绿化率40%. 表2 地块二主要工程组成一览表 项目组成; 主要建设内容; 备 注. 主体工程; 洋房; 编号; 层数/户数/总面积/结构. 9#、10#、20#、21#、23#、24#; 27层6栋，一梯三户（123/122/119），共558户，面积67640m2，框架结构; 靠近车雷大街侧底部一层为商业. 11#、13#、14#、16#、17#、19#; 27层6栋，一梯三户（147/118/149），共725户，面积95573m2，框架结构; 靠近金水西巷侧底部一层为商业. 12#、15#、18#; 9-10层3栋，一梯两户（142/142），共114户，面积15974m2，框架结构. 22#; 16层1栋，一梯两户（260/260），共32户，面积8320m2，框架结构. 配 套 工 程; 商业; 沿金水西巷和金水路1F裙楼设置商业，建筑面积4934m2. 教育; 设置1所幼儿园，共三层，建筑面积3100m2. 市政 公用; 垃圾收集点（带盖垃圾桶），共18处; 分散设置. 停车位1819个，其中地上停车位130个，地下停车位1689个. 其他; 规划道路面积约7335m2; /. 公用工程; 给水; 依托市政自来水管网，设增压水泵，敷设供水管网; 可实现接管. 排水; 设雨、污分流排水系统，雨水进雨水管网，污水经化粪池后入市政污水管网，经渭南市污水处理厂处理后达标排放; 可实现接管. 供电; 依托市政电网，设配电室、备用发电机房等; 可实现接管. 供暖; 集中供暖，小区设置热交换站，换热站位于地下设备间; 北侧地下设备间. 供气; 市政燃气，敷设燃气管道; 可实现接管. 环保工程; 废气; 幼儿园餐厅油烟，经油烟净化器处理后，通过专用烟道引至楼顶排放; 预留、配套，引至楼顶排放. 地下车库机械排风排烟系统，换气次数不低于6次/h，车库汽车尾气经排风口排出. 备用发电机废气预留烟井. 污水; 幼儿园餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水一同汇入化粪池处理后排入市政污水管网，经渭南市污水处理厂处理后达标排放; /. 固废; 垃圾箱(桶)若干; /. 噪声; 变压器、水泵等采用隔声、减振等降噪措施，车辆限速、禁止鸣笛等标志. 绿化; 绿化面积25012m2，绿化率40%. 由于项目建设的内容是房屋建设，商业部分仅包含房屋建设，故本次评价仅对房建进行评价，商业用房用途未定，评价建议待项目建成后，可根据商业用房入住的项目类别分别进行环评工作，本次评价不再对商业用房产生的污染情况进行分析评价。由于近年来，居住区附近噪声和废气污染等问题成为投诉热点，因此评价建议禁止在本项目商业楼设置下列对居民生活有较大影响的设施或场所：包括营业性歌舞厅，卡拉OK（含量贩式KTV）、夜总会及含有电子机的游艺娱乐厅等。按照《大气污染防治法》相关规定，禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、废气、异味的餐饮服务项目。同时，对规划有餐饮功能的商业楼，项目在设计过程中应按照餐饮相关环保要求配套建设专用排烟烟道、隔油池及独立的化粪池等设施。 户型及构成一览表见下表： 表3 户型及构成一览表 型号; 单栋户型面积; 总户数; 单元数; 总建筑面积（m2）; 面积比例（%）; 备注. YJ118-5（27F）; 123/122/119; 636; 8; 77104; 28.95. YJ143-2（27F）; 147/118/149; 966; 12; 128813; 48.37. YJ140-6（9-10F）; 142/142; 114; 6; 15974; 14.98. YJ40-6（17-18F）; 142/142; 169; 5; 23914. YJ260（16F）; 260/260; 32; 1; 8320; 7.70. YJ260（23F）; 275/276; 46; 1; 12190. 2、主要配套工程 （1）幼儿园 本项目在项目区地块二设置1座中型幼儿园，整体3层，建筑面积为3100m2。幼儿园包含9个班级，设计师生总人数400人，幼儿园年运行250d，园内设1个师生食堂，食堂规模为中型，每日为师生提供3餐，操作间每日炊事时间约为3小时。 食堂设1台油烟净化器，将油烟处理后引楼顶排放；食堂外设1个2m3隔油池，用于食堂含油废水处理。 （2）社区卫生服务站 本项目在地块一设置1座社区卫生服务站，建筑面积60m2。卫生服务站内不设床位，主要功能为提供社区基本公共卫生服务和社区基本医疗服务（如就诊、开药、输液等），主要包含诊室、取药室、注射室等，日均可接待病人30人。 社区卫生服务站内设有1座医疗垃圾暂存区用于暂存日常诊疗及注射产生的医疗废物，设置1座0.5m3消毒池，用于卫生服务站废水消毒，消毒方式采用人工投加氯片方式消毒。 3、项目占地及用地现状 项目占地为一般耕地，规划用地地块一、地块二现为空地，属于净地交付，无地表附着物，不涉及拆迁。 4、总图布置 （1）整体布局 本项目整体布局分为东、西两个地块，各自形成完整的功能和结构并配以完善的公共设施；中部以一条金水西巷，沿金水西巷南段分布3F配套和商业，有将二者联系起来，既方便使用，又方便了规划的分期实施。 （2）住宅布局 地块共布置16栋27层框架结构高层住宅，3栋9-10层住宅，3栋17-18层住宅，1栋16F住宅，1栋23层住宅，1栋3F配套用房、1栋3F幼儿园以及1F综合用房，6栋商业用房。地块一住宅沿环形分布，中间为中央绿化，东西向楼间间隔最小为13.5m，南北楼间间隔最小为31.8m；地块二住宅楼均匀分布，中间以穿插绿化景观和道路分隔，东西向楼间间隔最小为13.5m，南北楼间间隔最小为14.78m。 （3）公共服务设施布局 地块一规划沿车雷大街布置综合楼和商业，为居民提供较便利生活服务环境。地块一东北角靠近地块二配套建设3F配套。 地块二沿车雷大街设置商业，中部设置幼儿园，使之成为社区和城市共享的公共设施，不但方便人们的日常生活，也强化了社区对城市的开放和共享。 （4）生活垃圾 生活垃圾全面袋装化收集，每日定时定点由保洁人员将垃圾由垃圾箱收集至垃圾转运站。地块二南侧，车雷大街东段，车雷大街垃圾中转站为市政垃圾转运点，项目建成后，全部交由市政环卫部门管理，垃圾处理较为方便。 （5）道路 小区消防救灾通道包括东西向主道路、环形车行道和住宅间的消防道路。南北向主道路及小区级道路，车行道宽6米，是小区最重要的消防通道，居住小区内部的环形车道时小区消防组织的重要通道，在这两条道路上不得设置任何有碍交通的设施，保障主干道的道路畅通。住宅间的道路结合景观设计呈多样形式，但是要保证消防车通行和掉头的要求。 （6）绿地 片状集中绿地位于小区中心，围绕各区域内组团展开，以各主入口、中心绿化为景观轴线，与入口形成对景；带状绿地位于小区周边道路和内部行车道两侧及小区内步行景观道两侧，以种植乔木为主，乔木常绿，间杂种植。住宅建筑相对集中留出大量绿地，建筑、庭院面积有大有小、有松有紧，丰富了景观层次。 项目各住宅之间均合理布置绿化带，绿化率达40%，拟建项目商住楼及绿地景观等布置合理，服务功能完善，整体布局和谐统一。 项目总平面布置详见附图四。 5、公用工程 （一）供水 项目给水由城市自来水公司通过市政供水管网提供，主要为生活用水、办公用水、公建用水（服务中心）及小区绿化用水等，用水指标根据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T943-2014）选取。总用水量约为286384.55m3/a。 （1）居民生活用水 本项目居住总户数1963户，居住总人数6301人，渭南市属关中地区中等城市，设计用水定额为110L/d·人，则居民生活用水量为693.11m3/d、252985.15m3/a。 （2）物业工作人员用水 本项目物业工作人员为40人，采用轮休工作制度，常年在班人员为30人，用水定额参考行政办公及科研院所工作人员用水量。用水量取35L/（人·d），年工作时间按365天计，则物业工作人员用水量为1.05m3/d，383.25m3/a。 （3）幼儿园用水 学校不设住宿，根据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T943-2014）表41教育（P82），关中地区学前教育用水定额以30L/人·d计，师生400人，则总用水量为12m3/d（4380m3/a）；幼儿园食堂用水定额以24L/人·d计，师生400人，则总用水量为9.6m3/d（3504m3/a）。 （4）卫生站门诊用水 卫生站以30人/次·d计，15L/人·次，则总用水量为0.45m3/d（164.3m3/a）。 （5）商业用水 本项目商业楼群引进的类型尚未确定，项目建成后，如引进餐饮、娱乐、医疗卫生等对环境有影响的污染类项目，必须另行办理环评手续。本环评按照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）商业用水量为5L/m2·d计算，拟建项目商业及公建总建筑面积为9734m2，则商业用水量为48.67 m3/d，合计17764.55m3/a。 （6）绿化用水 本项目绿化面积为37517.2m2，用水按照2L/（m2·次）计，全年按96次计，绿化用水量为75.03m3/次、7203.3m3/a，约19.74m3/d。 （二）排水 项目采用雨污分流的形式。室外排水采用雨、污分流制，雨水排放方式是管网收集就近排入市政雨水管网；绿化用水全部消耗，居民生活污水、商业服务废水及幼儿园生活污水经收集后经化粪池处理后排入市政污水管网，卫生站门诊废水经消毒剂消毒后排入化粪池。项目产生的污水经市政管网排入渭南市污水处理厂。 本项目用排水量情况见表4。本项目水平衡图见图1。 表4 项目用水、排水情况一览表 单位:m3/d 项目; 用水标准; 数量; 用水量; 排放系数; 损耗量; 排水量; 备注. 居民生活; 110L/人·d; 6301人; 693.11; 0.8; 138.62; 554.49. 商业; 5L/m2•d; 9734m2; 48.67; 0.8; 9.73; 38.94. 物业工作人员; 35L/人·d; 30人; 1.05; 0.8; 0.21; 0.84. 幼儿园生活; 30L/人·d; 400人; 12; 08; 2.40; 9.60. 幼儿园食堂; 24L/人.d; 400人; 9.6; 0.8; 1.92; 7.68. 卫生站; 15L/人·d; 30人/次·d; 0.45; 0.8; 0.09; 0.36. 景观绿化; 2L/m2·次; 37517.2m2; 19.74; 0; 19.74; 0.00; 每年96次计. 总计; 784.62; /; 172.72; 611.90. 居民生活 商业 物业人员 幼儿园生活 幼儿园食堂 卫生站 景观绿化 隔油池 消毒池 新鲜水 化粪池 渭南市污水处理厂 784.62 693.11 48.67 1.05 12 9.6 0.45 19.74 138.62 554.49 38.94 0.84 9.60 7.68 0.36 0.36 7.68 693.11 9.73 2.40 0.21 1.92 0.09 19.74 单位：m3/d 图1 项目水平衡图 （三）供电 电源接自项目附近城市电网。根据负荷要求，各地块分别设配电室一个。同时配有备用柴油发电机，以满足断电时电梯运行、应急照明，确保用电安全。 （四）供暖 本项目供热采用市政集中供热，热源来华能渭南热电联产2*350MW。供热范围为渭南市区，包括临渭区，高新区等区域。渭南市环境保护局以《关于渭南主城区集中供热管网归纳一起工程环境影响报告表的批复》对管网一起工程进行了批复，2016年底建成投入运行，供热管网规划见附图。 热力管道，敷设在项目北侧渭河大街左右两侧，具体布置见附图六（3）。预留供热接口，能够接入本项目。 （五）制冷 各住宅及公建用房、商业用房夏季制冷采用分体空调，该部分均为自行安装。 （六）供气 项目住宅楼全部使用天然气，各楼前规划设置调压箱，经调压后低压输配至用户，可以满足项目的用气需求。燃气管网已铺设到项目北侧渭河大街，具体见具体布置见附图六（3）。 （七）通风设计 车库通风设独立的机械通风系统。各防烟分区分别设置独立的机械排风排烟合用系统，平时进行机械排风换气风机低速运行，同时通过送风机机械补风，满足使用环境卫生要求：风机平时运行功率满足风机单位风量耗功率0.32W/m3.h限值要求。 柴油发电机房设置独立的机械排风、自然补风系统。柴油发电机房平时机械通风，兼作气体灭火后事故通风，排风机为防爆风机，风机入口设70°C电动防火阀。卫生间设置机械排风系统，自然补风。 住宅厨房均设置专用排风道，排风由抽油烟机经专用变压式排风道集中引至屋顶室外排放；电梯机房均设独立的机械排风系统，也可根据设备厂家要求自行设置分体式空调。平时通风用的送、排风系统所用风机等均满足风机单位风量耗功率限值，并选择低噪声产品，同时做减振处理。 五、项目实施进度 根据实际需要，结合项目建设地的环境和实施条件，本项目分阶段实施，建设期32个月，即2018年1月至2020年12月，主要分4个阶段实施。 第一阶段为前期准备阶段，完成项目建议书，可研报告编制和审批。 第二阶段为勘察、设计、实施准备阶段，完成勘察设计、初步设计、施工图设计、审查，完成招标工作，并按照国内基本建设项目的审批程序做好开工准备。 第三阶段为项目施工阶段，分二期完成本项目的建筑安装工程及装修工程。 第四阶段为工程扫尾、竣工验收阶段竣工验收，投入使用。 六、技术指标 本项目总投资为176400万元，全部为企业自筹。项目主要技术指标见表5。 表5 项目主要技术经济指标 序号; 项目; 数量; 单位. 1; 总用地面积; 100040; m2. 2; 总建筑面积; 362898; m2. 3; 地上总建筑面积; 281379; m2. 其中; 住宅面积; 266315; m2. 幼儿园; 3100; m2. 社区办公活动用房; 300; m2. 物业管理用房; 1250; m2. 市政配套用房; 500; m2. 医疗卫生用房; 60; m2. 文化体育用房; 120; m2. 商业配套面积; 9734; m2. 4; 地下建筑面积; 81519; m2. 5; 地上停车位; 281; 个. 地下停车位; 2533; 个. 6; 建筑密度; 21.24; %. 8; 容积率; 3.0; /. 9; 绿地率; 40; %. 10; 居住户数; 1963; 户. 11; 道路占地面积比; 11.73; %. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目建设选址位于渭南市临渭区渭河大街与金水路十字西南角，项目选址原为空地，占地类型属一般耕地，故不存在与本项目有关原有污染。周边为渭河大街、金水路、杜化路和车雷大街等城市主干道路，主要污染因子为交通噪声，无其他明显的环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 渭南市临渭区位于陕西省关中东部，北纬34°15′~34°45′，东经109°23′~109°45′。南依秦岭与蓝田县相接，北部平原与蒲城县相连，东以赤水河为界与华县为邻，西以零河为畔与临潼区相望，东北以洛河故道与大荔县相间，西北经肖高村与富平县接壤。 本项目规划用地位于临渭区车雷大街北部，渭河小学和渭河大街以南，金水路杜化路以东，金水路以西。金水西巷将用地分隔为东西两个地块。西侧为地块一，东侧为地块二。 二、地形、地貌和地质条件 临渭区地处秦岭纬向、祁吕贺山字型、新华夏系和陇西旋卷四个巨型构造体系的交汇地区，地形复杂多样。南部为秦岭山地，海拔800～2400m，中部偏南是黄土台原，海拔600～800m，中部和北部为渭河平原，海拔330～600m。渭河经中部蜿蜒东流，零河、沋河、赤水河自南向北成“川”字形流入渭河。境内高山峻岭，深谷大川，宽阔平原，滔滔河流，构成了山峰起伏，丘陵连绵，河溪交汇，塬面相接的地貌，史称“省垣首辅”，“形胜甲于三秦”。 经平原基础构造，是汾渭内陆断陷西段的渭河地堑。南深北浅，箕状拗陷。中新世开始红色黄土层沉积，至今地堑断裂仍在活动，且断陷与沉积同时进行。地堑上充填着深厚的第四系地层，新生代沉积厚达4，500～7，200m，其充填物皆由渭河及两岸支流共同塑造。由于冲积洪积过程并非连续不断进行，而且经过多次侵蚀和堆积的回旋，形成今日具有数级广阔阶地的平原格局。 临渭区北部是渭河(关中)平原的一部分，北起蒲城、富平县界，东到大荔县界，西至西安市临潼区界，南近陇海铁路。地势由西向东徐徐降低，东西宽25～32km，南北长34km，含22个乡镇办。海拨330～600m，面积833.4km2，占全区总面积66.4%。 项目所处位于渭河二级阶地，高于一级阶地2～15m，海拔345～350m。 三、地质构造 渭河北部的二级阶地在沙王、仓渡以北，下吉、蔺店一线以南。其组成物质，上部为上更新世冲积黄土、黄土类亚粘土、沙砾石夹1～2层古土壤层；下部为中更新世亚粘土和卵石层；基座为三门系细砂到亚粘土。阶地上分布一系列构造略蚀洼地，埋藏有古河道和风积砂丘。由于渭河谷地地壳北翘南倾，谷地南部沉陷的新构造运动及泾河冲积洪积倾斜平原和古洛河三角洲的形成，促使渭河河道南迁，使北岸的二级阶地形成了东西两端较高、中部较低的封闭凹地（故市凹地）。阶地东部，在上更新世时期，洛河出黄土谷地后，在蒲石村附近进入渭河谷地，随着渭河南迁而发育为三角洲。龙阳镇以南的槽形凹地，自北而南到孝义镇入渭河。在阶地东南部有一特殊地貌——交（斜）孝（义）沙丘，是洛、渭二河道冲积三角洲，面积8500亩。级地中部，自交斜镇起，经故市镇、小什镇到田市镇为一埋藏型古河道。组成物质为粉沙亚粘土、黄土类亚粘土。在地表3米以下有一层黑色亚粘土，内有螺类化石。 项目所在地为冲击的黄土状亚粘土，场地的地层组成自上而下为：黄土亚粘土层约10m，承载力约为10.15t/m2；粉砂、西沙、中砂、粗砂约为10m，承载力约为15t/m2；卵石层：20m以下，承载力约为3515t/m2。上部黄土具有湿陷性，湿陷厚度为5-8m。 四、水文条件 1、地下水 区内地下水按水动力条件和含水层结构，划分为潜水和承压水两种类型，分述如下： ①潜水 潜水含水层分布在全区各个地貌单元，隔水地板为亚粘土层，分布在32-55m深度段，厚度2-6m。潜水富水性由北向南平行渭河呈条带状分布，从漫滩到一、二、三级阶地由强到弱的特征。潜水主要靠大气降水、邻区侧向潜流、河水以及灌溉补给，以人工开采、河流排泄为主要排泄形式。渭河南岸潜水以低矿化度HCO3-型和HCO3-SO4为主，水质良好；渭河北岸地下水矿化度及易溶性离子(C1-、SO42-、Na+)含量较高，矿化度2g/L以上，离子以C1-或SO42-为主，临近渭河河床一带以低矿化度(1g/L)HCO3-SO4型水为主。 ②承压水 承压水按含水层埋深及地层结构与形成时代分为浅层、中层、下层和深层四种，承压水埋藏在40 m以下，随埋藏深度增加，含水层岩性变细，渗透性能变差，富水性减弱。承压水水质类型以HCO3-CO3-SO4为主，水质较好。 2、地表水 渭南市地处黄河流域，地表水主要有：自西而东流经本区的渭河，自南而北流经渭南市东郊的尤河(系渭河支流)。渭河是黄河一级支流，发源于甘肃省渭源县，流经甘肃、陕西两省，在陕西省潼关县境内注入黄河，全长780 km，汇水面积103420km2。渭河渭南段自临渭区张义村入境，由西向东横贯全市，经渭南城区、华县、华阴，在潼关港口入黄河，区内流程约116.5km。渭河渭南段为平原型宽浅河流，最大流量7440m³/s，最小流量2.1m2/s，平均流量200m³/s，年平均径流量93.3×108m³。渭河水含沙量平均为3.86kg/m³，年平均输沙量约0.36×108t，渭河的主要功能为农业灌溉。 根据《陕西省水环境功能区划》，渭南境内渭河水质段为Ⅳ类。 沋河由稠水河、清水河在史家村汇合而成，自川道北流到川口王，经灰堆村穿渭南城到双王社区张庄村东北入渭，全长40.4公里，流域面积259.5平方公里。平均比降3.47‰，年平均径流374万立方米，年平均输沙量86万吨，平均侵蚀模数3270吨/平方公里。 渭河位于本项目北侧，距离约为2.3km。 五、气候气象 渭南市临渭区属暖温带半干旱的大陆季风气候。冬季受蒙古高压和极地变性大陆气团影响，天气冷晴干燥，气温最低，降水最少。春季暖气团势力逐渐转强，气温渐高，降水渐多。夏季受蒙古低压和太平洋副热带海洋气团影响，炎热多雨，多雷暴和冰雹天气。秋季冷暖气团交替出现，秋初常有连阴雨。十月份以后，气温、风速降低，降水显著减少。全年气候特点是：冷、暖、干、湿四季分明，冬夏较长，春秋较短，日照充足，水热同季，气温、降水年际变化大，旱涝霜雹灾害多。春季升温快，多风；夏季高温酷暑多伏旱；秋季降温快，多阴雨；冬季寒冷干燥，雨雪偏少。由于境内地貌特点，气候南北差异大。渭北平原为温暖干旱棉粮区，热量为全县之冠，年平均气温13.8℃～14.1℃；降水条件较差，年雨量514.8mm。渭河沿岸为温暖轻旱棉粮菜区，热量较丰富，年平均气温13.6℃；降水量稍多，为555.8mm左右。南部台原区为温和半湿润粮油区，热量条件较差，年平均气温12.8℃～13.2℃；降水量为587.2～653．3mm。最南部秦岭山丘地为温凉湿润林牧粮区，热量资源最差，年平均气温12.5℃；降水926.2mm，为全区之冠。 渭南市全年主导风向多东东北风(ENE)，频率13%，其次是东风(E)和西西南风(WSW)，频率均为7%，北风(N)、东南风(SE)、南东南风(SSE)、西北风(NW)、北西北风(NNW)出现的最少，频率都是1%。 六、植物 临渭区植被为暖温带落叶阔叶林。林木区系成分主要为华北和西北的温性、寒性树种。全市有野生维管植物190多科800多属2500种。栽培植物150种，其中粮食作物17种，经济作物7种，蔬菜作物39种。中药材215科931种。野生动物360种。家畜家禽48种。农业昆虫12目109科1800余种。各种微生物125种。乔灌木61科147属389种。藤木植物主要有柴藤、葛藤等。植物繁多，野生果树17种22个品种。人工栽培干鲜果树20种226个品种。四旁绿化树种20多种。观赏植物50科120属400种1000多个品种。 七、动物 项目区内野生动物多与村庄、农田有关，大的种类以啮齿类动物占优势，大型兽类较少，无珍惜保护动物。小型野生动物较多，主要有草兔、野鸡、青蛙、蛇等；鸟类以麻雀居多。项目区内无珍稀濒危和国家、陕西省重点保护的野生动物。 八、特殊环境敏感点保护 评价区附近无国家、省、市、县确定的饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、文物保护单位等特殊环境敏感点。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量 本次环境空气质量现状评价引用双王新农村建设项目现状监测数据，监测时间为2017年2月19日到2017年2月26日，共计7天，2月21号由于天气状况，不满足监测条件。该监测点位设在渭白路与渭河大街交汇处西南角，距离本项目东侧约0.5km，其地形、地貌及地理条件与本项目所在区域环境特征基本一致，且该监测点与本项目之间无大型污染企业，因此，采用该数据可行。具体监测点位见附图。 - 监测因子：PM10、二氧化氮、二氧化硫。 SO2、NO2的监测内容为1小时平均浓度和24小时平均浓度；PM10的监测内容为24小时平均浓度。 - 采样和分析方法 采样和分析方法按照国家环保部颁布的《环境监测技术规范》（环境空气质量手工监测技术规范 HJ/T 194-2005）和《空气和废气监测分析方法》（第四版）的有关要求和规定进行。监测方法见表6，监测点位置详见附图。 表6 监测方法 序号; 监测项目; 分析方法; 标准号; 检出限. 1; SO2; 甲醛吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法; HJ482-2009; 7μg/m³. 2; NO2; 盐酸萘乙二胺分光光度法; HJ479-2009; 3μg/m³. 3; PM10; 重量法; HJ618-2011; 5μg/m³. - 监测时段及频次： 2017年2月19日至2月26日，自动监测。 - 检测结果 表7 环境空气环境质量监测结果 单位：μg/m3 监测点; 监测项目 监测时间; SO2; NO2; PM10. 1小时平均; 24小时平均; 1小时平均; 24小时平均; 24小时平均. 渭白路与渭河大街十字西南角; 2017.2.19; 16.5~21.6; 18.8; 31.8~53.5; 42.6; 215. 2017.2.20; 17.6~25.0; 21.2; 29.4~48.4; 37.5; 227. 2017.2.22; 17.4~23.5; 18.2; 30.2~50.9; 39.3; 123. 2017.2.23; 15.4~25.8; 22.7; 29.3~48.3; 37.3; 85. 2017.2.24; 19.0~25.8; 22.1; 31.6~51.6; 40.0; 105. 2017.2.25; 16.7~24.1; 19.8; 32.2~52.2; 41.5; 109. 2017.2.26; 18.3~25.2; 21.9; 32.5~53.1; 40.7; 127. 标准; 500; 150; 200; 80; 150. 最大占标率%; 5.16; 15.13; 26.75; 53.25; 151.3. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 28.6. 监测结果表明：项目拟建地处环境空气中SO2、NO2浓度值均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM10的24小时浓度值超标，超标原因是由于项目地处北方地区，冬季大气中各污染源产生较多，且风速较小，整个区域可吸入颗粒物堆积造成的。 二、声环境质量现状 1、监测点位 按HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则-声环境》规定的布点原则，建设单位委托西安华测环保技术有限公司对建设项目两个地块东、西、南、北场界及敏感点噪声进行了现场监测，各监测点位置详见附图。 2、监测时间、频次及检测方法 监测时间：2018年1月20日-2018年1月21日。 监测频率：昼间及夜间各监测一次，测量等效声级LAeq。 监测方法：GB3096-2008《声环境质量标准》。 3、监测结果 表8 场界及环境噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 监测点位及编号; 监测时段; 监测结果Leq; 环境噪声 标准. 1月20日; 1月21日. 1# （地块一北侧）; 昼 间; 45.3; 47.2; GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A）. 夜 间; 37.9; 36.4. 2# （地块一西侧）; 昼 间; 52.7; 51.8. 夜 间; 42.7; 41.3. 3# （地块一南侧）; 昼 间; 50.7; 48.8. 夜 间; 40.0; 38.8. 4#（地块一东侧/地块二西侧）; 昼 间; 49.1; 47.1. 夜 间; 37.1; 37.2. 5# （地块二南侧）; 昼 间; 50.5; 50.7. 夜 间; 41.5; 38.4. 6# （地块二东侧）; 昼 间; 53.1; 52.4. 夜 间; 41.5; 41.0. 7# （地块二北侧）; 昼 间; 51.6; 54.5. 夜 间; 42.1; 44.2. 8# （渭河小学）; 昼 间; 45.4; 46.5. 夜 间; 36.7; 37.4. 从监测结果可以看出：项目建址区域场界四周监测点和敏感目标环境噪声均满足GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准要求。 三、生态环境 该拟建项目所在地天然植被基本已消耗殆尽，项目区周围植被状况主要为农田及道路两侧的树木，树种以杨树、双季槐等行道书为主。区内农田以种植旱田作物为主。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查，项目评价范围内无自然保护区、水源保护区、国家和地方级文物古迹、珍稀动植物保护物种等。本项目的保护对象主要为项目周边的大气环境及声环境。主要保护目标见下表。 表9 项目环境保护目标表 保护 内容; 保护对象; 方位; 距离; 人数; 保护与内容; 质量标准. 环境 空气; 双王村; N; 690m; 1087人; 人群健康; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 吴杨村; N; 298 m; 799人. 北白村; E; 476m; 688人. 渭河小学（地块一）; N; 18 m; 1123人. 渭河小学（地块二）; W; 18 m; 1123人. 杜桥中学; N; 208m; 5700人. 盛世华府小区; S; 210m; 3760人. 信达现代城; S; 425m; 3500人. 天人花园小区; S; 416m; 986人. 秦苑小区; SE; 499m; 846人. 渭滨佳苑; SE; 560m; 475人. 龙樾府小区; E; 60m; 在建小区. 苏园丰景; N; 112m; 在建小区. 玺雀小区; N; 112m; 在建小区. 翡翠传奇; 拟建小区. 声环境; 渭河小学（地块一）; N; 18 m; 1123人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准. 渭河小学（地块二）; W; 18 m; 1123人. 龙樾府小区; E; 60m; 在建小区. 苏园丰景; N; 112m; 在建小区. 玺雀小区; N; 112m; 在建小区. 翡翠传奇; 拟建小区. 地表水; 渭河; N 2300m; 地表 水质; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） IV类标准.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、空气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准； 2、环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准； 3、地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准； 4、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1标准；运营期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织排放相关浓度限值；幼儿园食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准； 2、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准；社区医疗站产生的医疗废水按《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中相关要求处理后执行上标准； 3、施工期环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)；运营期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类区标准； 4、一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告[2013]36号）中的有关规定；社区卫生服务站医疗废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告[2013]36号）中的相关规定； |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 施工期环境影响主要体现在施工扬尘、废气影响，施工机械、运输物料车辆噪声影响，施工废水影响和施工固体废物堆放影响，同时场地平整过程中将会破坏场地内植被。具体工艺流程及产污环节如图2所示。 基础工程 主体工程 装饰工程 安装工程 噪声 扬尘 建筑垃圾 弃土 噪声 废弃物 噪声 扬尘 建筑弃渣 废包装材料 噪声 扬尘 建筑弃渣 场地平整 噪声 扬尘 弃土 设备尾气 工程验收 施工期污（废）水、局部水土流失 图 2 施工期工程产污环节分析 施工工艺流程： （1）场地平整开挖与填筑 首先场地平整及基坑开挖时按照就近调配的原则，减少土方运距，杜绝土方二次运输；土方开挖应分层分块开挖，尽量减小一次性扰动地表面积，回填土方应依照施工规程进行，分层填压，确保填土密度达到规范标准。一般地段填筑时，选择比较干燥的粘性土或者砂料进行填筑。 场地平整一般要避开雨季，避免降雨延误施工期和造成较大的水土流失、环境影响等问题。裸露的开挖填筑面在雨季会造成水土流失。 （2）地下室开挖、支护 综合考虑该工程的地形、地质条件和周围环境因素，在确保支护结构自身安全的前提下，尽量减少对周边道路及建筑物的影响，同时要考虑工期、经济、施工工艺成熟、方便地下室结构施工等条件，本工程取深度4.7-5m来设计基坑支护。基坑支护采用“自然放坡+混凝土护坡+钢板桩”进行加固。 （3）施工组织概况 本项目施工方案包括组织设计，脚手架，临电，模板，质量计划，现场消防等内容，工程主要为建筑施工，施工人员最多时约200人，所用机械设备主要是大型汽车、砼泵及混凝土、土石方运输车辆等。为了有效地保护本项目所在地的环境质量，减轻本项目施工期对周围环境质量的影响，施工期间，建设单位应建立健全的环境管理和监控制度。 二、运营期 运行期工艺流程及产污工序见下图3： 居民、幼儿园 项目运营 商业 废水 废气 绿化景观 固废 食堂废水隔油、卫生站废水消毒后同生活废水一同经化粪池处理排入市政管网，进入污水处理厂处理达标后，排入渭河 生活垃圾分类收集后，交由环卫部门统一处理；食堂废油脂、卫生站垃圾交由具有相应资质单位处理；化粪池污泥定期清清掏 天然气燃烧废气自然扩散；食堂油烟经油烟净化器处理后屋顶排放；地下车库废气通过集中式送排风系统排放 图3 运行期产污环节分析图 项目主要污染源及污染物情况分析见表10。 表10 主要污染源及污染物分析 项目; 环境要素; 污染源; 产生情况分析; 污染物名称. 施工期; 大气环境; 施工扬尘; 场地清理、土方挖掘填埋、建筑材料运输等工序产生施工扬尘; 粉尘. 水环境; 施工废水、生活污水; 设备冲洗产生施工废水，施工人员日常生活产生生活污水; CODCr、BOD5、NH3-N、SS. 固体废物; 建筑垃圾、生活垃圾; 多余土方、碎砖块、灰浆、室外装修产生废装修材料以及室内装修产生废装修材料，施工人员日常生活产生生活垃圾; 一般固废、生活垃圾. 环境噪声; 施工机械; 土方阶段、基础施工阶段、结构制作阶段及设备安装阶段产生的机械噪声; 噪声. 运营期; 大气环境; 幼儿园油烟; 油烟废气; 油烟. 汽车尾气; 地下车库内汽车行驶产生尾气; CO、NOx、THC. 备用发电机废气; 燃油发电机产生的废气; SO2、NOx、烟尘. 垃圾收集点; 恶臭; 恶臭. 水环境; 生活污水; 住宅楼居民产生的生活污水; CODCr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油. 幼儿园食堂; 餐饮废水. 卫生站; 医疗废水. 固体废物; 生活垃圾; 住宅楼居民和商业活动产生的生活垃圾; 塑料袋、纸屑、织物、玻璃、金属等. 幼儿园食堂; 餐饮废物; 废油脂. 卫生服务站; 医疗过程产生的医疗废物; 医疗垃圾. 化粪池; 化粪池污泥; 固体废物. 环境噪声; 风机、水泵; 设备运行产生机械噪声; 噪声.

主要污染工序： 一、施工期 1、施工期大气污染源分析 ⑴施工扬尘 施工场地基础开挖、建筑材料的装卸、运输和堆砌过程，会造成部分粉尘扬起和洒落；雨水冲刷夹带的泥土散布路面，在晒干后因车辆的移动或刮风会再次产生扬尘。 参考《空气污染排放因子汇编AP-42（1995年第5版）》（美国国家环境保护局（U.S.EPA），典型施工场地扬尘产生系数为0.05~0.10mg/m2·s。考虑到本项目区的土质特点，取0.06 mg/m2·s。地表裸露面积按总面积的50%计算，则本项目地表裸露面积为46896.5m2，按照仅在白天开工10小时计算，工程施工扬尘的排放源强为101.3kg/d。 运输车辆带到场地周围城市道路上的泥土被过往车辆带起的二次扬尘，其产生量与管理故事密切相关。根据北京市环境科学研究院等单位在市政施工现场实测资料（铲车2太、翻斗自卸汽车6台/h），在一般气象、平均风速2.5m/s的情况下，建筑工地内扬尘处TSP浓度为上风向对照点的2.0-2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围其下风向侧为200m。施工扬尘影响强度和范围见表11，由表可见施工现场局部扬尘浓度较高，但衰减较快，50m处已接近背景值。 表11 施工扬尘浓度变化及影响范围 距离（m）; 背景值; 10; 30; 50; 100; 200. TSP浓度（mg/m3）; 0.541; 1.843; 0.987; 0.542; 0.398; 0.372. 施工运输车辆通过便道行驶产生的扬尘源强大小与污染源的距离、道路路面、行驶速度有关。一般情况，在自然风作用下车辆产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面洒水抑尘，每天洒水4-5次，扬尘可以减少70%左右，施工场地洒水实验结果见表12。由表可见，实施每天洒水4-5次，可有效控制车辆扬尘，将TSP污染范围缩小到20m~50m。 表12 施工场地洒水抑尘实验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.6. 建筑物内部装修产生的粉尘主要是水泥工工位的石灰石粉尘、木工工位的木粉尘等活动产生的粉尘。 （2）施工机械废气 施工建设期间，废气主要来自施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等对环境空气的影响。车辆尾气中主要污染物为CO、NOx 及THC等。 （3）装修期间室内空气污染 室内空气污染主要是由于建筑物设计不当，以及在装修过程中使用的材料含有有害物质，导致在运营过程中产生对人体有害的气体、放射性等污染。主要污染物有汽油、丁醇和丙醇、甲醛、苯和苯系物等有机挥发气体以及石材的放射性等。环评以油漆废气为代表分析。油漆废气主要来园区装修阶段，室内装修存在对油漆消耗量和品牌选择不同的问题，因此对周围环境的影响较难预测。 经调查，室内装修在油漆时都要用各种有机溶剂作为稀料，油漆中50%以上是挥发性的有机溶剂，在油漆完后，自然干燥过程中，大部分有机溶剂将从物体表面挥发散出，该废气的排放属于无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此处还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。由于不同的装修要求对装修的油漆消耗量和选择的油漆品牌也不一样，装修时间也有先后差异，因此对周围环境的影响较难预测。一般来说，受影响的空间范围只局限于油漆附近。根据油漆行业调查，1吨油漆有机溶剂挥发量统计见表13。 表13 各种油漆有机溶剂挥发量统计表 代号; 油漆类别; 有机溶剂挥发量; 其中苯类溶剂挥发量; 备注. 重量kg; 体积Nm3; 重量kg; 体积Nm3. Y; 油脂漆类; 71; 11; 0; 0; 200#溶剂油、松节油. T; 酚醛树脂漆类; 311; 56; 114; 28; 200#溶剂油、二甲苯. F; 酚醛树脂漆类; 341; 56; 23; 6; 200#溶剂油、甲苯、二甲苯. L; 沥青树脂漆类; 420; 76; 235; 57; 200#溶剂油、二甲苯、煤油. C; 醇酸树脂漆类; 432; 81; 194; 47; 200#溶剂油、二甲苯、松节油. A; 氨基树脂漆类; 509; 131; 367; 89; 丁醇、二甲苯、煤焦油. Q; 硝基树脂漆类; 537; 131; 227; 55; 纯苯、甲苯、丙酮、醋酸乙酯、醋酸丁酯、丁醇、乙醇. X; 乙烯树脂漆类; 569; 245; 0; 0; 丁醇、乙醇. H; 环氧树脂漆类; 246; 64; 136; 33; 丁醇、二甲苯. G; 过氯乙烯漆类; 668; 166; 414; 101; 甲苯、二甲苯、丙酮、醋酸、丁酯. B; 丙烯酸漆类; 641; 163; 297; 72; 甲苯、二甲苯、纯苯、醋酸、丁酯、丁醇、乙醇、丙酮. Z; 聚酯漆类; 408; 113; 218; 53; 二甲苯、乙二醇、丙二醇. S; 聚氨酯漆类; 340; 77; 137; 33; 二甲苯、醋酸丁酯、环乙酮. W; 有机硅漆类; 370; 88; 282; 69; 甲苯、二甲苯、醋酸、丁酯、丁醇. T; 各种橡胶漆类; 502; 114; 443; 108; 甲苯、二甲苯、纯苯、煤焦油. 平均数; 380; 85; 144; 35. X; 硝基漆稀料（香蕉水）; 1000; 243; 510; 124; 甲苯、醋酸丁酯、丁醇、乙醇、丙酮、乙酯. X; 其它稀料; 1000; 218; 633; 154; 二甲苯、丁醇、甲苯、丙酮、200#溶剂油、醋酸丁酯. 其它辅料; 869; 221; 364; 88; 200#溶剂油、纯苯、二甲苯、乙醇、丁醇、丙酮、醋酸丁酯. 根据调查，每150m2的房屋装修需消耗15个组份的油漆（包括地板漆、墙面漆、家具漆和内墙涂料等），每组份油漆约4~10kg，取平均值进行计算，油漆消耗量为105kg。由表可见，1t油漆在上漆后的有机溶剂挥发量平均为380kg，占油漆总量的38%，其中苯类容积挥发量为144kg，约占有机溶剂挥发量的38%。项目装修面积约为266315m2计算，油漆消耗量约为186.4t，有机溶剂挥发量约为70.84t，需向周围大气环境排放苯类溶剂约26.84t。 2、施工期水污染源分析 施工期废水主要为施工废水和施工营地生活废水。 - 施工废水 建筑装修施工会产生少量废水，主要来源于对施工设备和建筑内部地面的清洗，其污染物主要为泥沙和石油类。 项目施工场地设置进出车辆冲洗平台，并在平台周围设置截留沟，将冲洗废水导入沉淀池或沉砂井，冲洗废水经简易隔油沉淀处理后，回用于施工或洒水降尘，不外排。 - 施工营地生活废水 生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS和NH3-N等。高峰施工时施工人员预计可达200人，用水量按照90L/人·d计算，排水量按照用水量的80%计算，则产生的生活污水量约为14.4m3/d，4752m3/a（330d/a），其中食堂废水约占生活污水的40%，则食堂废水量为5.76m3/d，1900.8m3/a（330d/a）。产生的少量食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起经20m3临时化粪池处理后排入附近市政污水管网。生活污水中污染物源强参考城市生活污水，则污染物产排量如下表所示： 表14 项目施工期污染物产排量一览表 单位：mg/L 隔油池处理后的生活污水; 主要污染物; 废水产生量 （m3/a）. COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 产生浓度(mg/L; 460; 282; 198; 35; 20; 4752. 产生量（t/a）; 2.19; 1.34; 0.94; 0.17; 0.10. 排放浓度(mg/L); 391; 240; 99; 35; 16. 排放量（t/a）; 1.86; 1.14; 0.47; 0.17; 0.08. 3、噪声 项目建设过程各施工阶段主要噪声源声级大小均不一样，其噪声值也不一样，类比调查，施工噪声对外声环境影响时段主要集中在土石方和结构施工阶段；各施工阶段主要设备及噪声级见表15。 表15 不同施工机械环境噪声源及噪声影响预测结果表 施 工 期; 施工机械名称; 声级; 指向特征. 类别; 型号; 距离（m）; dB（A）. 推土机; 推土机; 3; 85.5; 无. 挖掘机; 挖掘机; 5; 84.0; 无. 装载机; 装载机; 5; 85.7; 无. 基 础 阶 段; 起重机; 汽车起重机; 15; 73.0; 无. 平地机; 平地机; 15; 85.7; 无. 空压机; 移动式空压机; 3; 92.0; 无. 风镐; 风镐; 15; 79.0; 无. 结 构 阶 段; 汽车起重机; 16T汽车起重机; 15; 71.5; 无. 塔式起重机; 塔式起重机（3-8T）; 2; 73.0; 无. 水泥泵车; 混凝土搅拌泵车; 8; 83.0; 无. 水泥搅拌车; 混凝土搅拌车; 4; 90.6; 无. 振捣棒; 混凝土振捣棒; 15; 78.0; 无. 电锯; 电锯; 1; 103.0; 无. 装 修 阶 段; 砂轮锯; 砂轮锯; 3; 86.5; 有. 切割机; 切割机; 1; 88.0; 有. 磨石机; 磨石机; 1; 82.5; 有. 卷扬机; 电动卷扬机; 1; 84.0; 无. 起重机; 德国ZDK2.8t; 15; 71.5; 无. 电锯; 木工电锯; 1; 103.0; 有. 电刨; 木工电刨; 2; 90.0; -. 电梯; 外用电梯; 2; 83.0; -. 第一阶段为基础阶段，包括场地平整、基础施工，主要噪声源是推土机、挖掘机、起重机、平地机、空压机、风镐、载重汽车等施工机械和土石方装车，其噪声值在71~94dB（A）之间。 第二阶段为主体结构施工阶段，主要噪声源是水泥泵车、水泥搅拌车、振捣棒、电锯等，其噪声值在71~103dB（A）之间。 第三阶段为设备安装及室内装修阶段，主要噪声源是敲打声、电钻、切割机、吊车和卷扬机，其噪声值在71.5~103dB（A）之间。 施工期运输车辆噪声类型及声级见表16。 表16 施工期运输车辆源强表 车辆类型; 运输内容; 声级/ dB（A）. 大型载重机; 土方外运; 90. 混凝土罐车、载重机; 钢筋、商品混凝土; 80～85. 轻型载重卡车; 各种装修材; 及必要的 备 75. 4、固废 施工期固体废物主要包括建筑弃土、废建筑材料、装修垃圾以及施工人员的生活垃圾等。 （1）建筑弃土 根据建设单位提供资料：项目工程共需挖土30.1万m3，主要来源于表土剥离、基坑开挖产生的土方，需填土约9.4万m3，主要用于顶板回填、基坑回填。对于开挖出的土方，除9.4万m3可在施工后期作为场地、道路、绿化回填用土外，产生剩余废弃土方量为20.7万m3，本项目不设置弃渣场，建设单位拟运至渭南市城管部门指定的地点进行倾倒填埋。 施工期土方平衡见表17。 表17 施工期土方平衡表 序号; 分项; 土方量（万m3）; 比例. 1; 挖方; 30.1; 100%. 2; 填方; 9.4; 31.23%. 3; 弃土方; 20.7; 68.77%. （2）建筑垃圾 施工过程场址会残留大量的废建筑材料，包括废弃砂石、水泥、砖、木材、钢筋等建筑材料。装修工程的建筑垃圾的主要组成为混凝土块、砖块、灰土、陶瓷、木块、刨花、胶合板等，还包括一定量的废弃油漆、涂料、粘结剂及盛装容器等危险废物，应按照相关规定处置。 参考刘会友的研究（刘会友，房屋装修垃圾的危害及处置探究，中国资源综合利用，2005，第3期）：新建建筑装修垃圾产生量一般按5kg/m2计。项目总建筑面积为362898m2，预计产生的建筑垃圾总量约为1814.49t。 废油漆桶：在项目建筑装修阶段会产生一定量的废油漆桶，属于《国家危险废物名录》中的危险废物类别为HW12染料、涂料废物，废物代码为900-299-12，其危险特性为T，收集后交由有资质单位统一处理处置。 （3）生活垃圾 施工期最大施工人数按200人计算，施工人员平均每人产生生活垃圾约0.5kg/d，生活垃圾产生量约100kg/d。按项目工程施工期30个月（项目总施工期为32个月，去除2个月准备时间，土建工程及内部装饰装修时间以30个月计）计算，施工期产生生活垃圾总量为90t。 5、生态和景观 （1）水土流失 项目土方阶段需开挖地面，会产生临时挖土方，这些临时堆放的挖方在一定时期内形成新的表层土壤，植被覆盖率为零，土的沙性程度高，经雨水冲刷，会产生水土流失。项目施工过程的水土流失主要由于三通一平、挖方和填方过程中扰动地表和损坏植被而造成水土流失。项目施工过程扰动面积较大，如果得不到及时、妥善的防护治理，在降雨和人为因素作用下，流失的水土会随地漫流，进入施工现场阻碍施工进度；进入附近的排水沟，导致排水沟排水不畅，最终引发污水到处漫流。 （2）生态景观 项目在施工过程中，对周围城市景观的影响主要表现在以下几方面： ①施工过程中的一些临时建筑物或机械设备的乱停放，也会给周围景观带来不协水土流失调的因素和影响。 ②施工区域堆放砂石、泥土、建筑等，特别是出入工地的运输车辆带出或散落的泥土，使工地周围道路尘土飞扬，对城市景观造成不利影响。 二、营运期 项目建成运行后对环境的影响主要来自居民、幼儿园生活污水、备用发电机废气、地下停车场废气、设备运行噪声、生活垃圾及日照等。 1、废气 ⑴居民生活燃料废气 a.居民天然气用量 项目建成后，项目规划住户1963户，居住人口6301人。根据《城镇燃气规划规范》（GB/T51098-2015）中2010年居民生活用气指标，其中西安市居民生活用气指标为6020MJ/户·a，本项目与西安同属关中地区，气候类型及饮食等基本相同，参考其生活耗热定额取6020MJ/户·a，陕北天然气低热值为34.82MJ/Nm3，则生活天然气使用量为3.39×105Nm3/a。另考虑10%不可预见量，则初步估算本项目居民用天然气使用量约为3.73×105Nm3/a。 b.幼儿园天然气用量 本项目幼儿园规划设置9个班，师生人数共400人，根据《环境保护实用数据手册》资料，根据《城镇燃气设计规范》（GB50028-93）中推荐数值，幼儿园（半托）耗热指标按1236MJ/人·a计，幼儿园总计热值为494400MJ/a。陕北天然气低热值为34.82MJ/Nm3，则幼儿园天然气的使用量为14198.7Nm3/a。另考虑 10%不可预见量，则初步估算本项目幼儿园天然气使用量约为15618Nm3/a。 c.燃气用量及燃烧污染物排放 天然气的总量为38.86万m3/a，根据天然气的用量和成分，根据《生活源产排污系数及使用说明（2010年修订）》环境保护部华南环境科学研究所，燃烧1×104Nm3的管道天然气产生12.8×104Nm3的烟气、8kg NOx、0.09kg SO2和10g烟尘。本项目天然气使用量和污染物排放量见表18。 表18 天然气用量及大气污染物产生量预估 序号; 项目; 单位; NOx; SO2; 烟尘. 1; 排放系数; kg/104Nm3; 8; 0.09; 0.01. 2; 排放量; kg/a; 310; 3.49; 0.39. 备注：天然气使用量为3.89×105m3/a，烟气量为4.97×106m3/a. ⑵油烟废气 ①居民炊事油烟废气 居民家庭在做饭过程中产生的油烟由于产生量小并且分散，不宜单独处理。因此各住户应自行安装抽油烟机，处理后的炊事油烟和天然气废气通过住宅楼预留的排烟竖井从楼顶排放。 ②幼儿园油烟废气 项目规划1个幼儿园，设计9个班，共设4个基准灶头，师生人数共400人，幼儿园按10g/人·餐计，则幼儿园耗油量约2.0t/a。 一般情况下油烟挥发量占总耗油量2.83%，幼儿园油烟废气经过油烟净化器处理，油烟净化器风量按10000m3/h计，幼儿园油烟去除效率按75%，项目食用油消耗和油烟废气产生情况见表19。 表19 项目食用油消耗和油烟废气产生情况 类 型; 规模; 耗油量 （t/a）; 油烟挥发系数; 油烟产生量 （t/a）; 去除率; 油烟排放量 （t/a）. 幼儿园; 400人; 2.0; 2.83%; 0.056; 75%; 0.014. 由此可见，本项目幼儿园年总食用油耗量为2.0t/a，油烟产生量为0.056t/a，排放量为0.014t/a。 ⑶汽车尾气 （一）地上停车场 拟建项目地上停车位设置数量为281个，其中地块一151个、地块二130个，由于项目地上停车位较少，且分布分散，所以，地上停车场的汽车尾气对周边环境影响较小。 本项目停车场应加强管理，合理调度停车场车辆的停放，减少发动机工作的时间和在停车场行驶的距离，减少污染物的排放。车流高峰期应采取分流措施，减少汽车怠速运行，降低汽车尾气排放。 （二）地下车库废气 由于地面停车场分布较为分散，废气易于扩散，故不进行定量计算，本次评价对地下停车场进行污染源强分析。 车辆进出停车库及在车库行驶时，怠速及慢速（≤5km/h）状态下汽车尾气排放量大，排放主要污染物有CO、NO2和THC。 本项目规划设置地下机动车停车库，建筑面积74183m2，共1层，层高5m，共设置地下机动车停车位2533个。 由于国内外目前对车库空气质量尚无明确质量标准，因此，参考GBZ2.1—2007《工业场所有害职业接触限值》（CO标准为30.0mg/m3、NO2标准为10mg/m3）标准执行。 对车库汽车尾气影响预测，采用以下估算模式： C（mg/m3）＝W×S×Β×D×T×CiH×V 式中：C----车库内污染物预测浓度（mg/m3）； Ci----尾气中某污染物多年平均浓度（mg/m3）； V----地下车库容积（m3）； T----汽车在车库内发动机工作时间（min），取T=2min； S----车位平均利用率（%），取S= 80%； B----各类车辆比例（%）； W----停车位（个）； D----单车排气量（m3/min）； H----单位时间换气次数，（次/h）。 拟采用集中式送、排风系统排烟换气，各估算参数的具体取值见表20。 表20 估算参数限值一览表 参 数; S; T（min）; Ci（mg/m3）. CCO; CNOx; CCH. 取 值; 0.8; 2; 27850; 135; 1193. 类比西安市环境保护监测站多年汽车尾气监测统计资料，其中：轿车平均排气量取值：0.419m3/min，发动机工作时间按2min考虑，车位利用率取80%，各类车辆比例按轿车占100%计算。则地下车库不同换气次数情况下有害气体浓度预测结果如表21。 表21 地下停车库汽车尾气影响预测结果 位置; 车位数 （个）; 车库容积 （m3）; 污染物; 排放浓度（mg/m3）. 一次; 二次; 三次; 四次; 五次; 六次. 地下 车库; 2533; 370915; CO; 177.89; 88.94; 59.30; 44.47; 35.58; 29.65. NO2; 0.86; 0.43; 0.29; 0.22; 0.17; 0.14. THC; 7.62; 3.81; 2.54; 1.91; 1.52; 1.27. 注：每次换气时间，根据风机排气量确定。 根据以上条件，考虑《汽车库建筑设计规范》（JGJ100-98）中要求每小时通风次数不小于6次，从表18地下停车库汽车尾气有害成份浓度预测结果可以看出，当换气次数达到每小时6次时，CO、NO2、THC浓度分别为29.65mg/m3、0.14mg/m3和1.27mg/m3，均低于GBZ2.1—2007《工业场所有害职业接触限值》标准要求。 ⑷备用发电机废气： 备用发电机运行时将产生CO、NOx等废气。 2、废水 项目建成运行后，主要包含3类废水： ①普通生活污水，主要包含居民住宅污水、幼儿园生活污水、商业区用水，产生量为603.87m3/d（220412.5m3/a）；②含油废水，主要为幼儿园食堂废水，产生量为7.68m3/d（1920m3/a）；③诊疗废水，主要为社区卫生站废水，产生量为0.36m3/d（131.4m3/a）。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒后方可排放。因此项目卫生室废水经消毒池处理后可以纳管。 项目含油废水需经隔油处理后方可汇入化粪池，诊疗废水需经消毒后方可汇入化粪池。 项目用水为784.62m3/d。废水产生系数按0.80计算，废水产生量为611.9 m3/d，全年废水产生量为222463.9m3/a。根据类比调查，生活污水中污染物浓度一般为COD460mg/L，BOD5282mg/L，SS 198mg/L，氨氮35mg/L，动植物油20 mg/L。项目排水主要水质指标浓度见表22。 表22 项目排水水质 单位：mg/L 生活污水; 主要污染物; 废水 排放量 （m3/a）. COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 产生浓度(mg/L); 460; 282; 198; 35; 20; 222463.9. 产生量（t/a）; 102.3; 62.7; 44.0; 7.8; 4.4. 去除率（%）; 15; 15; 50; 0; 20. 排放浓度(mg/L); 391; 239.7; 99; 35; 16. 排放量（t/a）; 87.0; 53.3; 22.0; 7.8; 3.6. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A等级标准; 500; 300; 400; 45; 100; /. 3、噪声 本项目噪声主要有来自地下车库换气风机、水泵、备用发电机、变压器等设备噪声，汽车出入地下车库及在小区内行驶的交通噪声和人员社会活动噪声等。由于各类设备尚未选型，因此噪声级类比同类项目设备情况。各声源声级见表23。 表23 噪声源平均声级值 序号; 产噪位置; 产噪设备名称; 噪声级（dB）; 处理措施要求; 备 注. 1; 设备间; 配电设备; 80; 减振、房间放置等; 设于小区地下室设备间内，间断排放. 2; 给排水 泵房; 给、排水泵; 80; 减振、房间放置等; 设于小区地下室设备间内，机械噪声、间断. 3; 设备间; 备用 发电机; 90~110; 减振、房间 放置; 设于小区地下室设备间内. 4; 设备间; 换热站; 85~95; 减振、房间 放置; 设于小区地下室设备间内. 5; 变压器室; 变压器; 85~95; 减振、房间 放置; 设于小区地下室设备间内. 6; 场区内; 机动车辆行驶噪声; 60～70; /; 交通噪声、间断. 7; 人流活动噪声; 50～60; /; 社会活动噪声、间断. 项目场界外部噪声污染主要来自渭河大街、金水路及杜化路交通噪声。 4、固体废物 项目建成后，主要固体废弃物为居民生活垃圾、商业垃圾、幼儿园餐饮垃圾、幼儿园隔油池清出的废油脂、化粪池污泥以及卫生站产生的少量医疗废物等。 ①居民生活垃圾：项目住宅楼居民生活垃圾产生量按每天每人1.0kg计算，小区居民6301人，则小区居民生活垃圾产生量约为6.3t/d；全年以365天计，年产垃圾为2299.5t/a； ②商业垃圾：项目商业配套建筑面积为9734m2，垃圾产生量按0.1kg/m2计，则商业垃圾产生量0.97t/d；全年以365天计，年产垃圾为355.3t/a； ③幼儿园生活垃圾：幼儿园幼儿产生的生活垃圾按每天每人产生0.5kg计算，本项目预计可接纳幼儿360人，幼儿每天产生量0.18t/d；教师按每人每天产生1kg计算，本项目教师约40人，教师每天产生垃圾量为0.04t/d。则幼儿园师生每天垃圾产生量为0.22t/d。全年以250天计算，则幼儿园师生年产生活垃圾为55t/a。幼儿园厨房的隔油池产生废油脂，废油脂按照食用油消耗量的10%计算，废油脂产生量约为0.2t/a。经隔油池分离出来的废油脂必须交由具有资质的单位专门处理，不得随意排入下水管道。 ④化粪池污泥根据建筑给水排水设计规范，粪便污水与生活废水合流排出时，每人每日污泥量为0.7L（根据建筑给水排水设计规范——化粪池设计专篇），未处理前污泥含水率为95%，经沉淀后污泥含水率为90%，腐化期间污泥缩减量为20%。因此，污泥产生量约为1.76t/d；年污泥产生量为643.96t/a； ⑤卫生站医疗废物：社区卫生站仅进行简单的打针输液等诊断活动，不设置床位。产生少量的一次性针头、针管等医疗废物。 表24 运行期固体废物产生情况一览表 类别; 来源; 产污系数; 规模; 产生量（t/d）; 排放量（t/a）; 处理措施. 废油脂; 幼儿园餐饮; 10%; 400人; 0.001; 0.2; 有资质单位处理. 生活 垃圾; 住宅; 1kg/人•d; 6301人; 6.3; 2299.5; 委托环卫部门处理. 商业; 0.1kg/m2•d; 9734m2; 0.97; 355.3. 幼儿园; 0.5kg/人•d; 360人（学生）; 0.18; 55. 1kg/人•d; 40人（老师）; 0.04. 污泥; 化粪池; 0.7L/人•d（3个月清掏一次）; 1.76; 643.96; 定期清掏用作农肥. 医疗废物; 卫生站; /; 少量; 少量; 有资质单位处理. 合计; 3353.96. 5、项目主要污染源及污染物情况 本项目主要污染物排放情况见下表： 表25 主要污染物排放情况一览表 污染类别; 污染源; 污染因子; 排放源强; 处理/处置措施. 排放浓度; 排放量. 废水; 生活污水; COD; 391 mg/L; 87.0t/a; 食堂废水经过隔油池，汇同生活废水进入化粪池处理后排入市政污水管网. BOD5; 240 mg/L; 53.3t/a. SS; 99 mg/L; 22.0t/a. 氨氮; 35 mg/L; 7.8t/a. 动植物油; 16mg/L; 3.6t/a. 大气; 地下车库废气; CO; 29.65mg/m3; /; 设置排气口，高度不低于2.5m. NO2; 0.14mg/m3; /. HC; 1.27mg/m3; /. 燃料废气; SO2; /; 3.49kg/a; 自然扩散. NO2; /; 310kg/a. 烟尘; /; 0.39kg/a. 住户厨房; 油烟; /; /; 经过住宅专用烟道，楼顶排放. 幼儿园食堂; 油烟; 1.6mg/m3; 0.014t/a; 油烟净化器处理后屋顶排放. 噪声; 地下 设备间; 噪声; 达标排放; 场界达标. 固废; 生活垃圾; /; 2709.8 t/a; 环卫部门统一处理. 废油脂; /; 0.2 t/a; 委托有资质单位处理. 医疗废物; /; 少量; 委托有资质单位处理. 化粪池; 污泥; 643.96t/a（含水率90%）; 定期清掏用作农肥.

- 项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 居民炊事燃料废气 | 烟尘 | 0.39kg/a | 0.39kg/a |
|  |  | NOX | 310kg/a | 310kg/a |
|  |  | SO2 | 3.49kg/a | 3.49kg/a |
|  | 幼儿园油烟废气 | 油烟 | 6.4mg/m3 0.056t/a | 1.6mg/m3 0.014t/a |
| 水 污 染 物 | 居民、商业、幼儿园等生活污水 | COD BOD5 NH3-N SS 动植物油 | 460mg/L 102.3t/a 282mg/L 62.7t/a 35mg/L 7.8t/a 198mg/L 44.0t/a 20mg/L 4.4t/a | 391mg/L 87.0t/a 239.7mg/L 53.3t/a 35mg/L 7.8t/a 99mg/L 22.0t/a 16mg/L 3.6t/a |
| 固 体 废 物 | 商业活动 | 生活垃圾 | 355.3t/a | 环卫部门统一收集处理 |
|  | 居民生活 | 生活垃圾 | 2299.5t/a |  |
|  | 幼儿园 | 生活垃圾 | 55t/a |  |
|  | 幼儿园餐饮 | 废油脂 | 0.2t/a | 交由有资质单位处理 |
|  | 化粪池污泥 | 污泥 | 643.96t/a（含水率90%） | 定期清掏用作农肥 |
|  | 卫生站 | 医疗废物 | 少量 | 交由有资质单位处理 |
| 噪 声 | 水泵、备用发电机等安装在地下室；均采取隔声、减振设施，能够满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。另外，对进出车辆严格管理，禁止车鸣。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目位于城市规划区内，属城市生态系统，项目场地现状为杂草。建设施工过程，土地开挖、基地处理等过程压占土地、植被有一定影响；项目建成后，对小区进行绿化、道路硬化，栽植一些绿植、花草等，项目建成后新增绿化面积37517.2m2，绿化率为40%，可补偿项目建设对周围生态的不利影响。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 一、环境空气影响分析 1、施工场地扬尘影响分析 （一）影响分析 建设项目施工期粉尘污染来源较多，主要为建筑材料如水泥、石灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中因风力作用产生尘粒飘扬，运输车辆往来造成的地面扬尘，施工垃圾在堆放和清运过程中产生的灰尘等。 施工期间产生的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。本项目所在地区风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向将有粉尘存在。施工扬尘影响范围主要在工地围墙外150m内，在扬尘点下风向0-50m为重污染带，50-100m为较重污染带，100-200m为轻污染带，200m以外影响甚微。 根据市政施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速为 2.7m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2-2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3，是《环境空气质量标准》中二级标准值的1.6倍。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过0.50mg/m3，而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。本项目所在地区年平均风速为2.0m/s，建筑施工扬尘将对渭河小学及双王村大气环境产生一定的影响。 本项目施工期较长，项目四周设置围挡、洒水抑尘、封闭施工、保持施工场地路面清洁等措施，预计施工产生的粉尘对周围环境影响较小。因此，在严格落实各项粉尘防护、控制措施后，项目对周边大气环境影响较小，且敏感目标主要位于本项目上风向，对渭河小学、双王村等保护目标大气环境影响较小。项目建设后期，土方工程减少，对下风向玺雀等小区影响较小。 （二）防治措施 粗放式施工是加重施工扬尘污染的重要原因之一，根据《陕西省大气污染防治条例》及《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）规定，强化建筑工地扬尘控制措施，加强施工扬尘监管。严格按照《陕西省“铁腕治霾•保卫蓝天”2017年工作方案》(陕政办发〔2017〕12号)、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、渭南市《“治污降霾·保卫蓝天”行动计划（2013—2017 年）实施方案》、《渭南市铁腕治霾·保卫蓝天2017年工作方案》，坚持“点、线、面”联动，整治城市面源污染”，禁止现场搅拌混凝土、砂浆，积极推进绿色施工，绿色运营。严格落实《陕西省 2017 年铁腕治霾“1+9”行动方案》，为了最大限度地减小施工扬尘对环境的影响，评价提出以下措施和要求： a、强化施工扬尘监管。严格落实建设项目“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施和“施工围档、出入口道路硬化与基坑坡道处理、自动冲洗设备安装与使用、远程视频监控安装与使用、清运车辆密闭、拆除过程中使用专业降尘设施湿法作业、裸露地面与拆迁垃圾覆盖“7个到位”的管理标准”，要求使用商品混凝土，禁止城市建成区现场搅拌混凝土、砂浆。施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。 b、严格执行“禁土令”。每年1 月1日至3月15日、11月15日至12月31日为冬防期。 c、建设单位是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入妥善应对重污染天气。 d、施工单位应当按照工地扬尘污染防治方案的要求施工，在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、负责人、环保监督员、扬尘监管行政主管部门等有关信息，接受社会监督，推广安装视频监控设施监控扬尘防治。 e、.环评要求确定作业线路、优化作业方案、分区施工，并洒水控制扬尘污染；在靠近渭河小学段设置2.5m以上高度的围挡板，以保护施工区段的环境保护目标，保证施工现场安全作业，并降低大气污染物排放。车辆出入口设置在远离渭河小学一侧，运输路线尽量远离渭河小学。 f、根据《渭南市城市建筑垃圾管理办法》（2013.3.25）渭南市人民政府办公室文件，渣土运输需委托经市综合执法局核准后的运输公司清运，应尽量减少运输过程中的洒漏，要求车辆采用封闭式运输，运输车辆装载量适当，尽量降低运输装卸过程中的落差。 g、合理安排挖掘的土石方路边临时堆放场地，在有风天气加强遮盖防尘布，减少风力扬尘，注意场内小环境的挖填方平衡，以减少因土石方临时堆放的不合理占地而影响施工进程等。 h、对临时堆土场地应加强管理，经常清扫并洒水抑尘，在临时堆土场地周边适当修建排水渠，防止雨天或暴雨冲刷引起局部的水土流失。在雨天土堆及沟渠需提前覆盖防水布，将雨水引至排水渠，从而减少对土堆的浸泡侵蚀。 i、在遇有 4 级以上大风天气时，应立即停止土石方工程建设，并在作业处覆盖防尘网。 j、运输车辆应限速行驶，并及时清扫、冲洗运输通道，以减少汽车运输扬尘。 k、要求建设单位根据《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）控制要求在施工场地配备施工扬尘在线监测系统。至少在主导风向下风向污染最重区域场界（可在围栏或围墙内侧）设置至少一个点位，如果没有明显主导风向时应该在施工车辆的主出入口设置2个及以上点位，其中至少一个监测点位设置在车辆的主出入口；监测点位应保持固定，不应随意变动，以保证监测数据的连续性和数据的可比性，同时保证相对安全和防火措施的地方，周围有稳定可靠的电力供应等；在监测范围内，不应该有非施工作业的高大建筑、树木或者其他障碍物阻碍空气流通，颗粒物采样口高度一般应该设在距地面2.0m-4.0m之间，采样管应该垂直设置。 本项目在施工过程只要合理规划、科学管理，严格按环评提出的污染防治措施和环保局的有关规定执行，可以避免或减缓施工废气对周围空气环境敏感点的影响。随着施工活动的结束，施工期的污染也将随之消失。 2、施工机械燃油废气影响分析 施工建设期间，施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气的主要污染物为CO、NO2及HC等，污染物排放属无组织排放，施工期应加强施工车辆运行管理与维护保养情况下可减少尾气排放对环境的污染，对项目附近空气环境质量影响较小。 拟采取如下控制措施减少燃油废气及汽车尾气的影响： ① 严禁使用列入《国家命令淘汰用能设备、产品目录》的施工机械设备和运输车辆； ② 加强对施工机械及施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆； ③ 尽可能使用气动和电动设备及机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体的排放。 3、建筑室内装修环境影响分析 对建筑物室内外装修时(如表面粉刷、油漆、喷涂、镶贴装饰等)，门窗、家具油漆和喷涂将会产生一定油漆废气，有害物质主要是稀释剂中挥发苯系物，对人体健康危害较大，应予以重点控制。 由于油漆废气的排放时间和部位不能明确，时间跨度较长。装修阶段的油漆废气排放周期短，且作业点分散。因此在装修油漆期间，应加强室内的通风换气，油漆结束完成后，应进行通风换气一段时间后才能居住。由于装修时采用的三合板和油漆中含油的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间较长，所以除了在日常生活中注意室内空气的通畅。 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）及《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年第31号），环评要求，从正规厂商购买符合环保要求的建筑涂料、木器涂料、胶粘剂等产品。采购原材料需满足《室内装饰装修材料有害物质限量》要求。完善分包商装修标准合同，增加环保条款等。使室内空气中各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T8883-2002）及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》限值要求，避免对室内环境造成污染。 二、水环境影响分析 施工污水主要为施工人员产生的生活污水和食堂废水、施工过程产生的施工废水。 （1）生活污水 生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS和NH3-N等。项目施工过程中产生的少量食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起经20m3临时化粪池处理后排入项目北侧市政污水管网。 （2）施工废水 施工废水主要是施工现场清洗、各种施工机械冲洗、建材清洗、混凝土养护等产生的废水，含有油污、泥砂和悬浮物等，该部分废水经简单处理后回用，不外排。 施工期废水的影响会随着施工期的结束而结束。 三、声环境影响分析 1、 施工噪声强度调查 建筑施工可分为土石方工程阶段、基础施工阶段、结构施工阶段和装修阶段。各阶段的施工设备产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工阶段有不同的噪声源。总体而言主要的噪声源有挖掘机、推土机、装载机、打桩机、钻机、水泥泵车、振捣机、砂轮机、电钻、电梯、切割机等，但不同的施工队所拥有的建筑设备也不尽相同。施工噪声主要来源于施工机械和运输车辆辐射的噪声。这四个阶段所占施工时间较长，采用的施工机械较多，噪声污染比较严重，不同阶段又各具其独立的噪声特性。 建设期间，运输车辆和各种施工机械如挖掘机、推土机、搅拌机等都是噪声值较大的噪声设备，本次对施工期噪声源的选取，充分利用已取得的相关数据成果，并结合本项目施工特点，选取的施工期噪声源强见主要污染分析小节。 建筑施工期间使用的施工机械较多，噪声源强较多，而且多噪声源叠加后噪声声级增加，因此在不同施工阶段，建设项目必须严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制。 2、施工噪声影响预测 经现场调查，本项目各施工厂界与临近环境保护目标方位关系详见表26。 表26 各施工场界与临近环保目标方位关系 方位 保护目标; 南边界; 东边界; 西边界 （相对于地块二）; 北边界 （相对于地块一）. 渭河小学; -; -; 18m; 18m. 龙樾府小区（在建）; -; 120; -; -. 玺雀（在建）; 110m; -; -; -. 苏园丰景（在建）; 188m; -; -; -. 3、预测模式 在施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射量的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523- 2011)进行评价： 对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）对室外噪声源几何发散衰减及环境因素衰减模式进行预测。 预测模式： （1）单台设备对施工边界的声环境影响 当施工机械噪声最高的打桩机等设备开工时，不同距离接受的声级值如下表： 表27 单台施工机械不同距离的噪声值 单位：dB（A） 距离m 噪声值; 10; 20; 50; 60; 80; 100; 120; 140; 160; 200; 300. 液压挖掘机; 86.0; 80.0; 72.0; 70.4; 67.9; 66.0; 64.4; 63.1; 61.9; 60.0; 56.5. 电动挖掘机; 83.0; 77.0; 69.0; 67.4; 64.9; 63.0; 61.4; 60.1; 58.9; 57.0; 53.5. 轮式装载机; 91.0; 85.0; 77.0; 75.4; 72.9; 71.0; 69.4; 68.1; 66.9; 65.0; 61.5. 推土机; 85.0; 79.0; 71.0; 69.4; 66.9; 65.0; 63.4; 62.1; 60.9; 59.0; 55.5. 移动式发电机; 98.0; 92.0; 84.0; 82.4; 79.9; 78.0; 76.4; 75.1; 73.9; 72.0; 68.5. 各类压路机; 86.0; 80.0; 72.0; 70.4; 67.9; 66.0; 64.4; 63.1; 61.9; 60.0; 56.5. 重型运输车; 86.0; 80.0; 72.0; 70.4; 67.9; 66.0; 64.4; 63.1; 61.9; 60.0; 56.5. 木工电锯; 95.0; 89.0; 81.0; 79.4; 76.9; 75.0; 73.4; 72.1; 70.9; 69.0; 65.5. 电锤; 99.0; 93.0; 85.0; 83.4; 80.9; 79.0; 77.4; 76.1; 74.9; 73.0; 69.5. 振动夯锤; 93.0; 87.0; 79.0; 77.4; 74.9; 73.0; 71.4; 70.1; 68.9; 67.0; 63.5. 静力压桩机; 73.0; 67.0; 59.0; 57.4; 54.9; 53.0; 51.4; 50.1; 48.9; 47.0; 43.5. 风镐; 85.0; 79.0; 71.0; 69.4; 66.9; 65.0; 63.4; 62.1; 60.9; 59.0; 55.5. 混凝土输送泵; 88.0; 82.0; 74.0; 72.4; 69.9; 68.0; 66.4; 65.1; 63.9; 62.0; 58.5. 商砼搅拌车; 85.0; 79.0; 71.0; 69.4; 66.9; 65.0; 63.4; 62.1; 60.9; 59.0; 55.5. 混凝土振捣器; 80.0; 74.0; 66.0; 64.4; 61.9; 60.0; 58.4; 57.1; 55.9; 54.0; 50.5. 云石机、角磨机; 90.0; 84.0; 76.0; 74.4; 71.9; 70.0; 68.4; 67.1; 65.9; 64.0; 60.5. 空压机; 88.0; 82.0; 74.0; 72.4; 69.9; 68.0; 66.4; 65.1; 63.9; 62.0; 58.5. 从上表可以看出，对于噪声级较高的施工设备，其噪声对其周围的环境会产生一定影响，在施工场地边界噪声级超过55dB(A)，不可能满足本项目周围噪声敏感区域的声级限值要求；另一方面，一般施工机械是在露天的环境中进行施工，通常的情况下无法进行密闭隔声处理，在施工期间对周围的影响不可能完全避免。施工噪声对环境的影响很大程度上取决于施工点与敏感点的距离和施工时间，距离越近，或在夜间施工时间越长，产生影响也就越大、越明显。施工机械噪声尽管只在建设期间产生，而且随着施工结束而消失，但是由于其具有冲击性、持续时间长并伴有强烈的震动，对环境的影响是不可忽视的。 （2）多台设备对施工边界的声环境影响 为了解本项目施工期产生的最大噪声值对外环境的影响程度，本次评价假设在各施工阶段均有最高噪声值设备施工的前提下，选择各施工阶段多台噪声值最大的设备同时使用，将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级。评价建议施工单位应尽量避免在同一地点使用多台施工设备同时施工，必须同时施工时，大型施工机械数量不应超过3台，因此，评价选择3台噪声值最大的施工设备同时使用时所产生的噪声叠加值来分析对某个距离的影响。施工单位应采取低噪型施工机械设备，并在施工场界四周设置围挡，一般围墙噪声的隔声值为8~10dB(A)（此处预测取8dB(A)），低噪型施工设备源强取上表中各施工机械设备的下限值。具体预测值及采取措施后预测值见下表： 表28 3 台施工机械同时施工叠加噪声对周围环境影响噪声值 单位：dB(A) 距离（m） 机械名称; 声级测值（10m）; 叠加值（10m）; 10; 15; 20; 45; 50; 60; 100; 150; 200. 轮式装载机; 91.0; 97.3; 97.3; 93.8; 91.3; 84.2; 83.3; 81.7; 77.3; 73.8; 71.3. 云石机、角磨机; 90.0. 木工电锯; 95.0. 轮式装载机; 85.0; 91.8; 83.9; 80.4; 77.9; 70.8; 69.9; 68.3; 63.9; 60.4; 57.9. 云石机、角磨机; 84.0. 木工电锯; 90.0. 注：10m处的声级是考虑围挡隔声后的声级。 反推计算在使用低噪型设备及围挡隔声后，3台施工设备同时施工，当工场界的昼间限值达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间≤70dB(A)时，3台施工设备距离施工场界的最近距离为50m。 可见，项目在使用低噪型施工设备，且在施工场界四周设置围挡的情况下，还应保证各施工设备与施工场界之间保持一定的距离，方能使其施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中对施工场界的昼间限值要求，昼间≤70dB(A)。 4、预测结果 从上表可以看出，对于噪声级较高的施工设备，其噪声对其周围的环境会产生一定影响，在施工场地边界噪声级超过55dB(A)，不可能满足本项目周围噪声敏感区域的声级限值要求；另一方面，一般施工机械是在露天的环境中进行施工，通常的情况下无法进行密闭隔声处理，在施工期间对周围的影响不可能完全避免。 施工噪声对环境的影响很大程度上取决于施工点与敏感点的距离和施工时间，距离越近，或在夜间施工时间越长，产生影响也就越大、越明显。施工机械噪声尽管只在建设期间产生，而且随着施工结束而消失，但是由于其具有冲击性、持续时间长并伴有强烈的震动，对环境的影响是不可忽视的。 通过用低噪型施工设备，且在施工场界四周设置围挡的情况下，还应保证各施工设备与施工场界之间保持一定的距离，方能使其施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中对施工场界的昼间限值要求，昼间≤70 dB(A)。 5、施工期噪声对周边敏感点的影响分析 从其四至环境来看，建设项目施工工地附近的噪声敏感点有渭河小学。 根据表28预测结果分析，距施工边界外18m，在不考虑隔声、消声及背景噪声的情况下，施工机械噪声大多不能符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523- 2011)对应的昼间标准，短期内会对附近居民和学校的日常生活产生一定影响。 在本项目施工期间，将对距离项目边界北侧18米的渭河小学产生一定的影响，产生的主要影响为建筑机械和运输车辆产生的噪声污染。 一般情况下本项目施工机械距用地边界平均距离约为10m，在分析其对外环境的影响时，应考虑外界围墙的隔声、绿化衰减和地面效应引起的衰减，通过调查同类型建设项目其衰减量为2~5dB(A)，本项目衰减量取3dB(A)。根据噪声在半自由空间的衰减公式可预测本项目附近主要环境敏感点的噪声。 根据各建筑施工阶段主要施工机械的噪声特性，每个施工阶段选取几个典型的施工机械进行施工噪声预测。本项目施工过程主要均在项目所在地块，施工场界设有隔声屏障，墙体隔声量可达15dB（A），本评价取15dB(A)的墙体隔声量 进行评价，评价本项目施工时可能产生的最不利噪声影响，本评价假定项目各主要施工设备同时运行，假设施工机械距离北侧边界约50m，施工噪声对临近环境保护目标影响预测结果详见下表所示。 表29 施工噪声对临近环境保护目标影响预测 单位：dB（A） 施工阶段 保护目标; 土石方阶段; 基础阶段; 结构阶段; 装修阶段. 渭河小学; 北18m; 62.8; 65.5; 64.6; 58.0. 由以上预测结果可见，本项目施工期施工噪声对周边声环境保护目标影响最大时期为土石方、基础阶段及结构阶段，但因高噪声设备集中在边界施工的时间较短，故其影响是短时的，同时，施工噪声经项目边界处围档隔声和距离衰减后，其影响范围会明显下降。 6、施工期噪声污染防治措施 为最大限度地减少施工噪声对环境的影响，要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施： （1）合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染 ①划定施工场界时，应在满足施工要求的前提下，尽量使高噪声、作业周期长的施工机械或设备的作业点与周围敏感点保持较远的距离，以减少施工噪声的影响；尤其是施工中一些高噪声工序，如钢筋切割等工序应安排在远离渭河小学一侧，以减轻施工噪声对这些敏感区的影响。 ②选用低噪声施工机械，严格限值或禁止使用高噪声设备，推行混凝土灌注桩和静压桩等低噪音新工艺，以减少对周边环境敏感点的噪声和振动影响。 ③要求使用商品混凝土。与场地设置混凝土搅拌机相比，商品混凝土具有占地少、施工量小、施工方便、噪声污染小等特点，同时可大大减少建筑材料水泥、沙石的汽车运输量，减轻车辆交通噪声影响。 （2）严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响 不合理施工作业是产生人为噪声的主要原因，如脚手架的安装、拆卸、钢筋材料的装卸，以及钢结构厂房安装过程产生的金属撞击声和落料声等均会产生较大距离的声环境影响，因此要杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶、鸣笛等。 （3）采取有效的措施，严格控制施工时间 为了减少施工噪声对周围敏感点的影响，应加强管理，文明施工，严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关规定。本工程中有些作业场地不是固定在一个地方，因此不宜采用围护隔声的办法。可以选用低噪声施工机械及施工方法（用钻孔式灌注桩或静压桩代替冲击式打桩法），合理安排施工时间，尽量避免大量高噪声设备同时施工，并把噪声大的作业安排在白天放学后及学校放假期间进行，夜间（22：00—6:00）禁止进行产生噪声污染的施工作业，以减少影响，特别是打桩机不应在夜间施工。 如因施工工艺要求连续作业确需在夜间施工的，应在开工前报当地环保部门批准，并公告居民，以便取得谅解。 （4）采取有效的隔音、减振、消声措施，降低噪声级 对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》，做到施工场界噪声达标排放。 （5）严格控制施工车辆运输线路，减少对周围敏感点的影响 严格控制施工车辆运输线路，并且尽量放慢车速。评价建议施工场地出入口放置于远离渭河小学的一侧，以减少运输车辆的噪音对敏感点的影响。 （6）加强施工环境管理 为了有效地控制施工噪声影响，除落实有关控制措施外还必须加强施工环境管理，由环保部门实施统一的监督管理，施工单位在工程承包时，应将环境保护内容列入承包合同，设专人负责，落实各项施工噪声控制措施和有关主管部门的要求。 7、针对敏感目标措施 在本项目施工期间，将对距离项目边界北侧18米的渭河小学产生一定的影响，产生的主要影响为白天建筑机械和运输车辆产生的噪声污染。渭河小学设24个班，学校不设置住宿，上课时间为上午8：00—11:30，下午：13:30—16:30。针对该敏感目标采取以下环保措施： （1）尤其是施工中一些高噪声工序，如钢筋切割等工序应安排在远离渭河小学一侧，以减轻施工噪声对这些敏感区的影响； （2）合理安排施工时间，尽量避免大量高噪声设备同时施工，并把噪声大的作业安排在白天放学后及学校放假期间进行； （3）施工场地出入口放置于远离渭河小学的一侧，车辆行驶路线避开该渭河小学四周以减少运输车辆的噪音对敏感点的影响。 8、小结 本项目施工期噪声通过采取合理安排施工进度和作业时间，合理布置施工机械，必要时设置隔声屏障等措施后，预计本项目施工期噪声不会对渭河小学等环境敏感点的声环境产生明显不利影响。 四、固体废物 施工垃圾主要来自施工所产生的土方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。施工期间将涉及到土地开挖、材料运输、基础工程、房屋建筑等工程，在此期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等。本工程建设期间，必然有大量的施工人员工作和生活在施工现场，其日常生活将产生一定数量的生活垃圾。生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质，滋生蚊虫苍蝇、产生恶臭、传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。 1、建筑弃土 本项目产生废弃土方量为20.7万m3，项目场区内不设置弃土场，考虑区域内利用，或外售给建材厂综合利用，剩余的建设单位拟运至渭南市城管部门指定的地点进行倾倒填埋。 2、建筑垃圾 由工程分析可知，本项目预计产生的建筑垃圾总量为1814.49t。建筑垃圾的组成主要为混凝土块、砖块、灰土、陶瓷、木块、刨花、胶合板等，首先应考虑废料的回收利用，对可利用的部分可分类回收，其余不能回收部分应及时清运至管理部门制定的收纳地点处置，以免影响施工和环境卫生。 3、生活垃圾 预测产生生活垃圾总量为90t。生活垃圾以有机类废物为主，其成分为易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品等。由于这些生活垃圾的污染物含量很高，如处理不当，不但影响景观，散发臭气，滋生蝇、鼠。因此，施工人员的生活垃圾必须进行集中处理，本项目施工期间应设立收集点，并加强对施工人员的管理，确保生活垃圾及时进入城区垃圾清运系统。本项目采取以上措施后生活垃圾的环境影响可得到有效控制，不会对周围环境产生不良影响。 4、危险废物 项目统一装修，装修垃圾中的废油漆、废涂料等，产生量较大，均属于《国家危险废物名录》中的危险固废，必须严格执行危险废物管理规定，严禁随意丢弃，定点堆存，专用容器存放，并做好防渗措施，由专人管理进行收集，并定期交送有资质的单位处置。应统一收集后委托有资质的单位回收妥善处置。 5、表土保护 项目施工期间应注意采取相应水土保持措施，所涉及的水土保持设施应与其主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。其主体工程竣工时，必须相应完成如绿化、砌面等护坡固土及截洪、排水等有关水土保持工作，以控制水土流失。项目在与施工单位签订工程承包合同时，建议增加施工期项目建设区应符合水土保持和环境保护要求的条款，并有违约的处理办法。 项目应根据当地雨量季节分布特征和旱季风日分布规律，选择适宜的土方施工时期，并经常与当地气象部门联系，尽量避免在大暴雨天或大风干热天施工。在雨季施工时，应搞好施工场地截洪、排水工作，保证截洪、排水系统畅通，以减少土壤水蚀流失和重力侵蚀。在旱风、干热季节施工时，应对裸露、松散的干燥土壤喷洒适量水，使土壤表面处于湿润状态，以减少土壤风蚀流失和尘土污染危害。 - 项目在各种工程建设施工过程中，应努力减少地貌和植被破坏，尽量缩小土壤裸露面积。在建设区各种土地平整区周边上、下方应分别开挖拦洪沟和排水沟来减少集雨面积和地表径流，并应在填方区外侧边缘竖面建筑挡土墙和在挖方区内侧边缘竖面进行砌石、绿化等护坡，以防止土壤冲刷流失；在土方施工完毕后，应尽早尽快对项目建设区进行主体工程、水土保持设施和环境绿化工程等建设，使裸露土面及时得到覆盖，以控制水土流失，美化环境，保持水土。 - 建设项目挖填方、整平、铺装、建筑和径流侵蚀都会破坏或改变宝贵而不可再生的表土，因此应将挖填区和建筑铺装区表土（一般为10-15厘米厚的土层）剥离、储存，用于需要改换土质或塑造地形的居住区绿地当中。在居住区建成后清除建筑垃圾、回填优质表土，以利地段绿化。 综上，项目固体废物按有关规定妥善处理后，施工期固废对周围环境影响不大。 五、生态环境影响 项目建设对生态环境的影响主要是施工期地基开挖、修建构筑物、道路等对地表土壤和植被的破坏及水土流失，从而影响到区域生态系统的变化或引发相关环境问题。为将这些负面影响降到最小程度，实现开发建设与生态保护协调发展，在工程实施全过程中，提出以下要求： ① 强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，并尽量减少对附近植被和道路的破坏； ② 物料、弃土渣应就近选择平坦地段集中堆放，并设围栏、截排水沟等； ③ 对临时占地开挖土方实行分层堆放，全部表土应分开堆放。填埋时，也应分层回填，尽可能保持原有地表植被的生长环境、土壤肥力，以便于今后开展环境绿化，还应对不能回填的建筑垃圾及时清运，以减轻水土流失。 六、施工期环境管理 为了有效地控制施工噪声影响，除落实有关控制措施外还必须加强施工环境管理，由环保部门实施统一的监督管理，施工单位在工程承包时，应将环境保护内容列入承包合同，设专职环境管理监督人员负责，落实各项施工噪声控制措施和有关主管部门的要求。专职环境管理监督人员除做好对建设施工噪声和施工扬尘的控制与管理工作，防止噪声及扬尘污染环境，同时应负责与环境保护主管部门的联络工作。必须夜间作业，可能影响到周围人群的，要提前（至少1天）到环境保护主管部门办理夜间施工审批手续，并以公告形式告知附近居民，同时采取隔声降噪措施。 归纳施工期各项防治措施及其预期效果详见表30。 表30 施工期环保措施及预期效果一览表 项目; 环保措施或措施要求; 实施部位; 保护对象; 保证措施; 预期效果. 施工扬尘防治; ①原材料运输、堆放要求遮盖； ②场地周围设围栏，道路临时硬化、及时清理场地弃渣，洒水灭尘，防止二次扬尘； ③逐段施工方式，缩短工期。; 运输车辆、堆料场周围；施工场地弃渣及道路; 施工场地周围空气环境、施工人员及周围植被; ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理规定；③加强环境监理人员经常性检查、监督，定期向有关部门做出书面汇报，发现问题及时解决、纠正; 周围环境空气质量达到《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1标准. 施工噪声防治; ①合理布置，选用低噪声设备；; 施工场地强噪声设备; 施工人员及施工场地周围的环境敏感点; 施工场界噪声符合GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》. ②采取隔音、减振、消声措施；. ③严格操作规程，降低人为噪声环境污染; 强噪声设备操作人员. ④严格控制施工时段，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业; 施工场地. ⑤优化运输路线，减少对周围敏感点的影响. 固体废弃物 处置; ①生活垃圾、建筑垃圾应分别堆放，送指定垃圾场填埋处理；; 施工场地与场外道路; 施工场地周围环境空气、土壤及植被; 合理调配土方后，弃土弃渣全部合理利用. ②合理调配弃土弃渣. 施工废水防治; 设临时隔油池、沉砂池等污水处理设施; 施工场地; 施工场地附近地表水体; 全部综合利用. 生态环境保护; ①强化生态环境保护意识；; 施工场界及内部临时占地; 施工场地周围土壤、植被; 施工场地周围土壤、植被不被破坏. ②加强管理，控制施工占地、及时恢复植被.

营运期环境影响分析： 一、环境空气影响分析 （一）地下车库废气环境影响分析 本项目规划设置地下机动车停车库，建筑面积74183m2，共1层，层高5m，共设置地下机动车停车位2533个。 地下车库的空气质量，主要受控于汽车发动机工作状态经排气筒排出的尾气，尾气中的主要污染物为CO、NO2及THC。由于国内外目前对车库空气质量尚无明确质量标准，因此，参考GBZ2.1—2007《工业场所有害职业接触限值》（CO标准为30.0mg/m3、NO2标准为10mg/m3）标准执行。 地下车库拟采用集中式送、排风系统排烟换气，根据工程分析可知，当换气次数达到每小时6次时，CO、NO2、THC浓度分别为29.65mg/m3、0.14mg/m3和1.27mg/m3，均低于GBZ2.1—2007《工业场所有害职业接触限值》标准要求。 根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-97），面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统，其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2，且防烟分区不应跨越防火分区。每个防烟分区应设置排烟口，排烟口宜设在顶棚或靠近顶棚的墙面上；排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应超过30m。依此划分：综合考虑后地下车库应至少设排烟口41个，高度不低于2.5m。 本项目地下车库至少设置排气口41个，满足地下车库废气排放要求的同时满足地下车库防火排烟的要求。且排气口位置应远离进气口，尽量分散设置，避开住宅楼及人群经常活动的地方，并对排气口作适当的美化处理。 （二）、燃气、油烟废气环境影响分析 1、居民、幼儿园生活燃料废气 居民住宅以及燃料使用清洁能源——天然气，项目燃料用天然气用量约3.89×105m3/a，污染物排放量NOx 310 kg/a 、SO2 3.49 kg/a、烟尘0.39 kg/a，污染物排放量小。大部分经过空气扩散，对环境影响小。 2、油烟废气 ①居民炊事油烟废气 居民家庭在做饭过程中产生的油烟由于产生量小并且分散，不宜单独处理。因此各住户应自行安装抽油烟机，处理后的炊事油烟和天然气废气通过住宅楼预留的排烟竖井从楼顶排放，对环境影响较小。 ②幼儿园油烟废气 由工程分析可知，本项目幼儿园年总食用油耗量为2.0t/a，油烟产生量为0.056t/a，排放量为0.014t/a。项目配套安装排风量10000m3/h油烟净化器，幼儿园食堂年工作250天，每天工作3h。油烟产生浓度6.4mg/m3，油烟排放浓度1.6mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求，在加强通风的情况下，对周围环境空气影响轻微。 （三）备用发电机 项目设柴油发电机作为备用电源。配套建设备用发电机组，置于地下室内，备用发电机房备用发电机工作时排放的废气，主要污染物为SO2及NO2，备用发电机产生的废气通过楼内部的强制排风由独立专用排放口排放，排放口底距地高度2.5m。排放口设置在绿化带内，远离人员主要活动区域，同时注意与周围景观的协调。由于发电机属于备用，仅在停电时短时间启动，因此发电机废气排放对周围环境的影响时间很短，影响范围很小，影响轻微。 二、水环境影响分析 本项目建成运行后主要产生3类废水，生活污水产生量为603.87m3/d，幼儿园食堂废水产生量为7.68m3/d，卫生站废水产生量为0.36m3/d。生活污水排经过化粪池处理，幼儿园食堂含油废水经过隔油池处理，诊疗废水经消毒池处理后，三者均汇入化粪池处理后，汇入项目区附近市政污水管网进入渭南市污水处理厂。 1、渭南市城区污水处理厂接纳本项目废水的可行性 渭南市城区污水处理厂厂址位于张庄村东，设计规模为日处理污水10万吨，总投资2.19亿元，收水范围为渭南市临渭区城区。一期工程日处理污水6万吨，投资1.23亿元，采用SBR工艺，2000年12月29日开工建设，2006年12月1日实现满负荷运行,出水水质执行国家一级排放B标准。污水处理厂二期扩建工程建设规模为日处理污水4万吨，铺设污水截流干管17.8公里，采用CASS工艺，厂区总占地26.58亩,项目总投资9600万元。该工程于2009年5月29日开工建设，2011年5月31日建成通水，2011年8月13日正式实现了满负荷运转和达标排放。 渭南市污水处理厂提标改造工程已于2012年6月20日正式开工建设。该工程位于市区污水处理厂二期工程东邻，共占地21.77亩。建设内容包括4万吨深度处理设施、10万吨的生物曝气滤池。于2016年7月完成。 本项目东侧金水路，北侧渭河大街及西侧杜化路均已敷设市政污水管网，具体见附图。本项目日排水总量约611.9m3/d，占污水处理厂处理规模的1.5%，其水量能被渭南城区污水处理厂容纳。 2、化粪池设计技术要求 环评要求建设单位建设日处理生活污水611.9m3/d的化粪池，建议本项目化粪池有效容积应不小于700m3。因此可根据居住区人口分布情况建设化粪池。化粪池水力停留时间约24h，每3个月清掏1次。污水处理设施及管道采用防渗管沟。建设时按照《混凝土结构设计规范》( GB50010-2002)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)等相关规范，采用埋地钢筋混凝土水池，选用双层井盖。 3、再生水 由于渭南市水资源短缺，城市供水水价持续上涨，根据《陕西省城市节约用水管理办法》及《关于加快居民小区和工业园区污水处理设施建设的实施意见》（陕建发[2012]173号）的相关规定，各类新建面积在20000m2以上的宾馆、饭店、商店、公寓、居住区等综合性服务设施，应当建设再生水回用设施；城市道路清洁、绿化、公厕、消防等公共用水应优先利用再生水。 污水回用工程作为渭南市污水处理厂的配套工程，建设规模为日供回用水6万吨。其中一期工程概算投资3106万元，建设规模为日供回用水4万吨。该工程于2004年10月26日正式开工建设，2010年11月竣工通水，出水水质稳定达标，已成为市区沋河橡皮坝景观的重要补充用水。渭南市污水回用二期工程于2008年经渭南市发改委批准立项，总投资7360万元，项目建设规模为日供回用水2万吨，铺设25.5公里供水管网，并增加中途加压站一座。目前厂区工程建设和设备安装调试已基本结束，同时沿市区乐天大街自东向西铺设供水管网10公里，建设消防取水点24个，绿化取水点3个。项目建成后，6万吨规模的市区回用水厂，主要可向渭河化肥厂等大型企业供用工业冷却水，同时可保障城市消防、冲厕、道路压尘等用水。 评价建议本项目预留再生水接口，再生水可用于绿化、消防和道路浇洒等。 4、小结 本项目废水处于渭南城区污水厂的纳污范围，经过化粪池处理达标后引入渭南市污水处理厂进行统一集中处理，本项目外排的水量和水质均在渭南城区污水厂的接纳范围，不会对其的正常运行产生明显的不良影响。 三、声环境影响分析 （一）生活类噪声影响分析 项目内部噪声源为生活类噪声以及公共场所噪声，生活类噪声来源于小区内部邻里人声喧哗、夏季家用空调室外机运行产生的噪声等，小型噪声源分布均匀且声级较低，声级大多不超过75dB(A)，且启闭时间不确定，属于偶发性噪声，不会影响项目区居民生活；公共场所噪声包括临街商铺等场所流动人员所产生的噪声；小区人流活动噪声发生时间集中在昼间，对项目区居民生活环境影响较小。 （二）小区内部车辆行驶噪声影响 小区内部机动车辆行驶噪声级约为60～70dB(A)，属间断性发生，主要集中在每天的上下班时间。一般情况下，将车速限制在20km/h时，可使车辆行驶噪声降低15～20dB(A)左右。因此，评价建议对小区行驶车辆限速20km/h，并严禁鸣笛。 有关研究表明，小型汽车进出地下车场怠速、慢速（≤5km/h）行驶时，距车1m处的等效声级为59～76dB(A)。为了保证室内居民有安静的环境进行日常正常作息，汽车在出入口坡道行驶时，其噪声会对附近住宅楼室内、外声环境产生影响，考虑到距离衰减、绿化隔声和墙壁、门窗阻隔可降噪20dB(A)以上，估算小区机动车辆噪声在最近住宅楼处基本达标。 从项目总平面布置图可以看出，项目地下停车场以全部小型车计，车辆进出停车场噪声对住宅楼居民影响较小，为进一步减轻车辆进出停车场对小区居民的噪声影响，评价建议在地下车库出入口露天部分增设透明隔声罩，以此来切断汽车进出地下车库产生的噪声传播途径，保护居住环境。 （三）配套设施噪声 1、本项目主要噪声源 根据工程分析，项目主要设备噪声源来自水泵、换热站、风机、空压机等设备噪声，以及汽车出入地下车库的交通噪声和人员社会活动噪声，见表22。水泵、风机等设备均设置在地下设备房及综合楼市政配套用房内。 2、噪声防治对策 ① 水泵、风机等设备应选用低噪声设备、基础减振、室内放置。 ②加强对进出车辆停泊的进出管理，尽量缩短汽车的怠速停留时间，限制区内车速，禁止车辆鸣笛，并设禁止鸣笛标志，尽量缩短汽车出入口停留时间以减少汽车噪声和汽车废气对周围环境和自身的影响。 ③项目的建设应进行合理布局，噪声较大的声源应设于地下室，与居民保持距离。并采取适当的隔声降噪措施，避免设备噪声对小区内住户的影响。 ④项目设备间不应放在住宅楼正下方。 采取以上隔音降噪措施后，能满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准要求。 （四）商业活动噪声影响分析 项目部分商业用房用途尚未确定，项目建成投入使用后，随着商户的入住，将产生一定的噪声。商业声源主要是人声喧哗、空调设备等。商业用房招商，使用形式确定要严格按照有关规定进行；对周围环境影响较大项目要另行进行环境影响评价审批及验收后方可入住；涉及营业性文化娱乐场所和商业经营活动中可能产生的环境噪声排放要达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）相关要求。通过以上措施，可有效控制商业噪声对周围环境的影响。 四、固体废弃物环境影响分析 1、固体废物产生与排放 项目建成后，主要固体废弃物为居民生活垃圾、商业垃圾、幼儿园餐饮垃圾、幼儿园隔油池清出的废油脂、化粪池污泥以及医疗废物等。 表31 运行期固体废物产生情况一览表 类别; 来源; 产污系数; 规模; 产生量（t/d）; 排放量（t/a）; 处理措施. 废油脂; 幼儿园餐饮; 10%; 400人; 0.001; 0.2; 有资质单位处理. 生活 垃圾; 住宅; 1kg/人•d; 6301人; 6.3; 2299.5; 委托环卫部门处理. 商业; 0.1kg/m2•d; 9734m2; 0.97; 355.3. 幼儿园; 0.5kg/人•d; 360人（学生）; 0.18; 55. 1kg/人•d; 40人（老师）; 0.04. 污泥; 化粪池; 0.7L/人•d（3个月清掏一次）; 1.76; 643.96（含水率90%）; 定期清掏用作农肥. 医疗 废物; 卫生站; /; 少量; 少量; 有资质单位处理. 合计; 3353.96. 2、固体废物收集及处理 本项目根据需要，每栋楼前设置若干个垃圾分类收集箱，并建立相应的管理措施，对产生的生活垃圾实行袋装分类收集，收集满后运往垃圾临时收集点。 垃圾临时收集点位置选在比较隐蔽地角落，远离居民活动区域，以减少对居民的影响。进行初步分选，减量化处理。可回收利用部分回收再利用，不可利用部分由环卫部门统一运往垃圾填埋场填埋处理，及时清运。 幼儿园产生的餐饮废油脂收集后交由有资质的单位进行处理。医疗废物专用垃圾箱收集后交由有资质单位处理。 五、外部环境对小区环境影响分析 1、外部环境主要影响因素确定 项目主要的外部噪声源主要是交通噪声。拟建地南侧为车雷大街，北侧为渭河大街，东侧为金水路，西侧为杜化路。中间由金水路西巷和规划道路穿过。本次环评主要以主次干道的交通噪声进行影响预测分析。项目周围道路概况见下表。 表32 项目周边道路概况一览表 道路名称; 方位; 与地块一 红线距离; 与地块二 红线距离; 规划宽度; 道路等级; 设计车速. 渭河大街*; 北侧; /; 相邻; 50m; 主干路; 50km/h. 金水路*; 东侧; /; 相邻; 66m; 主干路; 50km/h. 杜化路*; 西侧; 相邻; /; 36m; 次干道; 50km/h. 车雷大街*; 南侧; 相邻; 相邻; 30m; 次干道; 50km/h. *：根据渭南市《中心区控制性详细规划》中的规划路网结构，确定道路等级 项目周边道路交通噪声主要影响本项目临路住宅楼，各幢楼距离道路边界最近距离见表33。 表33 临路侧建筑距离道路中心线距离 道路 建筑物; 渭河大街; 金水路; 杜化路; 车雷大街; 备注. 地块一; YJ143-2（27F）; /; /; 40m; /; 底部1-2F为商业. YJ143-2（27F）; /; /; 44m; /. YJ118-5（27F）; /; /; /; 30m; 底部1F为综合楼. YJ140-6（18F）; /; /; /; 30m. 地块二; YJ118-5（27F）; 30m; 底部1F为商业. YJ118-5（27F）; 30m. YJ143-2（27F）; /; 59m; /; /; 3栋. YJ118-5（27F）; 50m; /; /; /; 4栋. 幼儿园3F; /; /; /; 30m. 根据上表，确定本项目受噪声影响较严重的为靠近渭河大街及车雷大街的高层住宅。本次评价选取临近车雷大街侧及临近渭河大街侧进行噪声影响分析。 2、噪声影响分析 （1）预测模式 根据环境影响评价技术导则，确定本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的交通噪声预测模式： ①第i类车等效声级的预测模式 式中： Leq(h)i—第i类车的小时等效声级，dB（A）； (L0E)i—第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5米处的能量平均A声级，dB(A)； Ni—昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； r—从车道中心线到预测点的距离，m；本公式适用于r＞7.5m预测点的噪声预测； Vi—第i类车的平均车速，km/h； T—计算等效声级的时间，1h； Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度； △L—由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算： ΔL=ΔL1-ΔL2+ΔL3 ΔL1=ΔL坡度+ΔL路面 ΔL2=Aatm+Agr+ Abar + Amisc 式中： ΔL1—线路因素引起的修正量，dB(A)； ΔL坡度—公路纵坡修正量，dB(A)； ΔL路面—公路路面材料引起的修正量，dB(A)； ΔL2—声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)； ΔL3—由反射等引起的修正量，dB(A)。 ②总车流等效声级为： ③双绕射计算公式 绕射声与直达声之间的声程差 式中：a—声源和接收点之间的距离在平行于屏障上边界的投影长度，m。 —声源到第一绕射边的距离，m。 —（第二）绕射边到接受点的距离，m。 —在双绕射情况下两个绕射边界之间的距离，m。 ④交通噪声贡献值与预测点处背景值叠加的等效声级计算式 式中：Leq—预测点环境噪声预测值，dB(A)； Leq（1）—交通噪声对预测点的贡献值，dB(A)； Leq（2）—预测点环境噪声背景值，dB(A)。 （2）预测模式中参数的确定 ①道路现状 根据项目区现状，地块二北侧为渭河大街，距离本项目住宅楼的距离为25m。地块一和地块二南侧为车雷大街，距离本项目建筑的距离为12m~15m。 ②预测条件 综合考虑各路段与项目敏感建筑物的位置关系。项目裙楼为1层，遮蔽效果微弱，本次预测忽略南侧高层住宅楼商业裙楼所起到的声屏障作用，预测道路交通噪声对敏感建筑物所产生的影响，对噪声进行总体竖向预测。 ③路段车流量 本项目周边设施正在建设，近期车流量不具备代表性，随着周边社区等建设完成车流量会逐渐增大，参考《公路工程设计规范》，项目建成后2020年区周围道路车流量见表34。 表34 项目周围道路2020年的小时交通量 单位：辆/h 路段; 类型; 小型车; 中型车; 大型车. 渭河大街; 昼间; 960; 180; 60. 夜间; 240; 45; 15. 车雷大街; 昼间; 540; 100; 35. 夜间; 240; 45; 15. ④各类车型的平均辐射噪声级如下： 各种车型车辆单车辐射声级计算结果见表35。 表35 车辆行驶速度及能量平均A声级 路段; 车型; 能量平均A声级计算式; 车速（km/h）; 单车辐射 声级dB(A). 渭河大街; 小型; Los =12.6+34.73lgVs; 50; 71.61. 中型; Lom =8.8+40.48lgVm; 40; 73.65. 大型; Lol =22.0+36.32lgVl; 30; 75.64. 车雷大街; 小型; Los =12.6+34.73lgVs; 50; 71.61. 中型; Lom =8.8+40.48lgVm; 40; 73.65. 大型; Lol =22.0+36.32lgVl; 30; 75.64. （3）项目建成营运后外部噪声环境影响预测结果 通过建模预测，本环评选临路一侧的住宅楼面向道路侧的做垂向接收点预测，预测结果见表36、表37。 表36 车雷大街一侧建筑物立面噪声预测值 单位：dB(A) 楼层; 地块一; 地块二. YJ118-5; YJ140-6; YJ118-5; 幼儿园. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1F; /; /; /; /; /; /; 56.9; 53.3. 3F; 59.6; 56.0; 59.6; 56.0; 59.6; 56.0; 59.6; 56.0. 5F; 59.4; 55.8; 59.4; 55.8; 59.4; 55.8; /; /. 7F; 59.0; 55.4; 59.0; 55.4; 59.0; 55.4; /; /. 9F; 58.6; 55.0; 58.6; 55.0; 58.6; 55.0; /; /. 11F; 58.1; 54.6; 58.1; 54.6; 58.1; 54.6; /; /. 13F; 57.7; 54.1; 57.7; 54.1; 57.7; 54.1; /; /. 15F; 57.3; 53.7; 57.3; 53.7; 57.3; 53.7; /; /. 17F; 56.8; 53.3; 56.8; 53.3; 56.8; 53.3; /; /. 19F; 56.5; 52.9; /; /; 56.5; 52.9; /; /. 21F; 56.1; 52.5; /; /; 56.1; 52.5; /; /. 23F; 55.7; 52.2; /; /; 55.7; 52.2; /; /. 25F; 55.4; 51.8; /; /; 55.4; 51.8; /; /. 27F; 55.1; 51.5; /; /; 55.1; 51.5; /; /. 表37 渭河大街一侧建筑物噪声预测值 单位：dB(A) 楼层; 地块二; 楼层; 地块二. YJ118-5; YJ118-5. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1F; 53.9; 47.1; 15F; 55.7; 49.6. 3F; 55.7; 49.7; 17F; 55.4; 49.4. 5F; 56.7; 50.7; 19F; 55.1; 49.1. 7F; 56.6; 50.6; 21F; 54.8; 48.8. 9F; 56.4; 50.4; 23F; 54.6; 48.6. 11F; 56.3; 50.3; 25F; 54.3; 48.3. 13F; 56.0; 50.0; 27F; 54.1; 48.0. （4）外部噪声环境影响评价结论 本项目考虑绿化带及空气对噪声起到衰减作用，根据噪声预测结果可知，居民住宅楼在项目营运后及营运中远期垂直方向上部分楼层夜间声环境质量均无法达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。因此，本次评价建议对临路侧的居民住户加装双层玻璃或中空玻璃，根据调查3+A6+3（12mm）中空玻璃和隔音玻璃（8.8mm）在1000Hz频段的隔声量分别为33dB（A）和45.5dB（A），平均隔音能力达到25dB（A）以上，能够有效减轻外部交通噪声对项目居民住宅楼的影响。 六、生态环境影响分析 项目拟建场地为荒地，这些用地将被高层商住楼、道路、绿化及景观等所取代，土地利用性质的改变将带动拟建场址局部生态环境改变，城郊农业生态系统将逐渐演变为人工化的城市生态系统。植被的清除将会导致植物初级生产力损失，土地的生产力价值也将被掩盖甚至丧失。 但是，随着项目区域绿化措施的实施与完善，将大大的弥补区域植物初级生产力的损失，其自然生态功能也将有所恢复和增强。项目建成前后生态环境功能变化对比见表38。 表38 生态环境功能影响分析评价 序号; 类别; 生态环境功能; 建设前后变化. 1; 生态; 光合作用生成有机物; 随植被减少而减少，但随着绿化面积增加而有所改善. 2; 涵养水源; 植被减少，随建筑占地增大而减弱. 3; 保持土壤; 地面硬化和绿化减少土壤流失. 4; 防风固沙; 地面硬化、裸露地面减少，降低风沙. 5; 保护生物多样性; 不会减少. 6; CO2和O2; 随绿化的增加有所增加. 7; 生态系统功能; 人为活动增多、使原有生态系统功能平衡打破，形成新的生态体系功能. 8; 环境; 吸尘滞尘; 植被减少、硬化增多、作用减弱. 9; 吸收有害气体; 绿化增多，作用逐步增强. 10; 环境影响; 人为活动增加，产生水、气、声、渣影响. 11; 社会; 社会功能; 促进社会发展. 12; 经济; 生产生物资源; 农业作物减少，农业生产发展受阻，经济产值降低. 由上表分析可知，项目建设将改变拟建场址原有生态环境功能，促使生态系统由城郊型向城市型转变；自然生态功能将有所减弱，取而代之是人工城市生态功能的增强，环境负荷相对增加。 七、日照影响分析 项目地块一建设的两栋高层住宅楼，会对其北侧渭河小学形成一定的日照阴影区。 （1）评价标准 渭南市气候区划分为Ⅱ类，属小型城市。按照国家技术监督局和中华人民共和国建设部联合发布的强制性国家标准《城市居住区规划设计规范》（GB50180－93），住宅建筑日照标准为：Ⅱ类气候区中大城市以大寒日日照时间低于3小时的阴影区域作为日照障碍区。因此项目日照控制标准为：住宅日照标准不得低于大寒日3.0小时。 （2）评价结果 根据建设单位提供的项目日照分析图（附图）可知： - 规划建设对周边住宅建筑未产生日照影响； - 规划住宅建筑日照均满足大寒日3.0小时； - 项目对地块一北侧渭南小学的日照均满足大寒日3.0小时。 最终的日照影响结论以规划局审批结果为准。 八、商业裙楼环境保护措施要求 本项目商业用房商业性质未定，本次评价提出如下措施与要求： （1）项目建设方应与后期物业管理方做好相关衔接工作，物业管理部门应对商业用房沿街商业入驻项目严格把关，严禁引进污染及扰民项目，在出售或出租上述用房时须书面告知业主相关环保要求。 商业区商户入驻后，经营企业应到当地环保部门办理有关手续，进行环境影响评价工作，得到环保部门批准后需按照环保部门的要求采取必要的治理措施，禁止本项目商业楼进行鱼类及活禽宰杀类等商业活动，以防对项目内部环境产生影响。商业中若引入餐饮项目，必须向当地环保部门另行申报，经批准后方可建设经营。 （2）商业建筑的空调机组、发电机、风机、室外广告等产生噪声的设备，应采取必要的降噪措施，满足噪声排放标准，不得影响项目内部居民正常生活。 （3）加强对商业建筑中店铺营运的规范管理，对商业店铺经营位置进行合理布局，严格控制商业店铺的影响时间。本项目禁止商业楼中午12：00~14：00，18：00~07：00进行商业促销活动。 （4）根据《关于加强饮食娱乐服务企业环境管理的通知》（环监[1995]100号）和《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010），环评要求：项目餐饮部分不得引入高油烟商业，同时，餐饮用房必须预留烟道，油烟经净化处理后，统一由商业楼楼顶排放，餐饮废气排放必须达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值（2.0mg/m3）的要求，烟道应设置在塔楼的下风向。未设置餐饮烟道的商业用房不得引入餐饮行业。餐饮废水必须经隔油池处理后才能排入项目污水化粪池。餐厨垃圾必须由专用容器存放，并交由相关资质单位收集处理。同时，餐饮部分专用机房的门、窗及墙面应选取隔声效果较好的材料，其内的设备应进行减振处理，减小噪声对周边居民的影响。 通过采取上述措施，本项目商业建筑产生的影响对周围环境影响较小，措施可行。 九、环保设施及管理要求 项目应严格按环境影响报告表的要求认真落实“三同时”，明确职责，专人管理，保证环保设施的正常运行，项目环保设施及管理要求见表39。 表39 项目主要环保设施及管理要求一览表 污染 种类; 设施名称; 型号规格; 数量; 标准; 进度. 废气; 机械排风系统; 排气筒高度2.5m; 不少于41个排气口; 达到《工业场所有害因素职业接触限制化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中有害物质短时间接触容许浓度限值和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准; 与建设项目“同时设计，同时施工，同时投入运行”. 油烟净化器; 幼儿园 屋顶; 1个; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中标准. 废水; 化粪池; 总容积不小于700m3; 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中的A级. 隔油池; 2m3; 1座位于幼儿园. 消毒池; 1个位于卫生站. 噪声; 水泵、风机、配电设施等隔声、减振; /; 若干; 噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准. 给水泵、换热站等; 柔性连接、减振处理，室内设置. 交通噪声; 临路侧住宅楼设置双层隔声玻璃; 声环境达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准. 固废; 加盖垃圾箱; 带盖; 若干; 减量化、资源化、无害化. 化粪池污泥; 定期清掏. 医疗废物; 专用收集桶; 交有资质单位处置. 废油脂; 专用废油脂收集桶收集; 交有资质单位处置. 绿化; 绿化面积37517.2m2; 绿化率40%. 环境 管理; 建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作. 十、环保投资 根据本项目主要环保设施建设内容及其污染防治措施方案，经初步估算后提出环保投资706.5万元（见表36），占建设总投资0.4%。评价要求环保投资必须纳入工程投资概算，专款专用，按时落实到位。 表40 保投资估算表 单位：万元 主要污染源; 处理措施与设施; 数 量; 环保 投资. 施工期扬尘; 施工围栏、密目防尘网、地面硬化及车辆清洗装置、洒水等; /; 40. 施工期废水; 临时截排水沟渠、沉砂池、临时化粪池等; 1套; 30. 施工期固废; 生活垃圾、建筑垃圾及弃土渣清运等; /; 100. 废气; 地下停车库汽车尾气; 机械送排风系统，通风次数＞6次/h， 通风口高度＞2.5m; 41套; 列入工程投资. 幼儿园食堂油烟废气; 油烟净化器; 1套; 5. 废水; 生活污水; 容积不小于700m3化粪池; /; 100. 隔油池; 1套; 2. 噪声; 通风换气风机; 地下车库放置; 41套; 列入工程投资. 给水泵; 柔性连接、减振处理等; /; 10. 备用发电机; 选用低噪设备，减振、隔声、置于室内; /; 3. 交通噪声; 双层隔声窗; /; 列入工程投资. 固废; 居民及幼儿园生活、商业垃圾; 垃圾箱（带盖）; /; 5. 幼儿园食堂废油脂; 专用废油脂收集桶，有资质单位处置; /; 1. 卫生站医疗废物; 专用收集桶收集，有资质单位处置; 0.5. 化粪池污泥; 定期清掏; 10. 环境绿化; 植树种草、绿化景观等; 37517.2m2; 400. 合计; /; /; 706.5. 十一、环境监测计划 本项目对外环境的主要污染为施工期施工噪声。 为确保项目的施工期噪声控制措施合理，控制环境污染，判断环境质量是否符合国家制定的环境质量标准。对本项目施工期厂界四周制定环境监测计划。监测内容和监测点位见表41。 表41 环境监测计划 监测内容; 检测项目; 监测点位; 监测点数; 监测频率. 噪声; 等效声级dB（A）; 地块一和地块二四周; 8; 1次/季. 粉尘; 颗粒物; 地块一和地块二四周; 8; 1次/月.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 居民炊事燃料废气 | 烟尘 NOX SO2 | 清洁能源 专用排烟道 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准 |
|  | 幼儿园食堂 | 油烟 | 油烟净化器+屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
|  | 地下停车场 | CO、HC、NOx | 机械排风，通过集中排风井换气排放，地下车库通风换气不少于6次/h | 满足GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值》中有害物质短时间接触允许浓度值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD BOD5 NH3-N SS 动植物油 | 食堂废水经隔油处理、诊疗废水经消毒处理后与生活污水一起经化粪池处理排入市政管网，最终进入城市污水处理厂。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
| 固 体 废 物 | 商业活动 | 商业垃圾 | 日产日清，委托环卫部门统一处理 | 减量化 资源化 无害化 |
|  | 居民生活 | 生活垃圾 |  |  |
|  | 幼儿园生活 | 生活垃圾 |  |  |
|  | 幼儿园餐饮 | 废油脂 | 交有资质单位处理 |  |
|  | 化粪池 | 污泥 | 定期清掏 |  |
|  | 卫生站 | 医疗废物 | 交由有资质单位处理 |  |
| 噪 声 | 本项目选用低噪声设备，水泵、风机等高噪声设备置于地下设备用房内，采取基础减振、隔音降噪等措施。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目涉及的环境影响因素，均已采取针对性治理措施，废水、噪声的排放，可达到该地区所要求的环境标准，项目正常运行时，对周围生态产生影响较小。 项目厂内设置绿化带、景观园林等，绿化率为40%，对周围环境有一定的改善作用。 |  |  |  |  |

- 结论建议

|  | 结论： 一、项目概况 碧桂园·翡翠传奇建设项目选址位于临渭区车雷大街北部，渭河小学及渭河大街以南，金水路以西，杜化路东侧。项目规划总用地面积100040m2（140.7亩）。总投资176400万元。拟建设24栋住宅楼体及商业建筑，总建筑面积362897.80m2，地下建筑面积81519.00m2。同时配套建设区域内道路、供排水、电力、绿化等。 二、产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）（发展改革委令2013第21号），本项目为房地产开发建设项目，不属于限制、淘汰类。项目符合国家产业政策。 本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内。同时，项目已取得渭南市临渭区发展和改革局《关于碧桂园·翡翠传奇项目备案确认书的通知》(渭临发经发[2018]54号)。因此，本项目建设符合国家及陕西省现行的有关产业政策。 三、选址合理性及规划的相符性 根据《渭南市城市总体规划（2008—2020）》，本项目位于车雷大街北部，渭河小学及渭河大街以南，金水路以西，杜化路以东，用地属于二类居住用地。渭南市城乡规划管理局《建设用地规划许可证》（渭规地字第[2018]1号），审核通过了用地规划。因此符合规划要求。本项目用地现状为空地，无地表附着物，项目周围无制约因素存在，项目选址合理。 四、建设项目所在地环境质量现状 项目拟建地处环境空气中SO2、NO2浓度值均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM10的24小时浓度值超标，超标原因是由于项目地处北方地区，且风速较小，整个区域可吸入颗粒物堆积造成的。 项目建址区域所有监测点环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 五、环境影响分析 （一）施工期环境影响分析 1、大气环境影响分析结论 （1）施工扬尘 本项目在施工过程只要合理规划、科学管理，严格按环评提出的污染防治措施和环保局的有关规定执行，可以避免或减缓施工废气对周围空气环境敏感点的影响。随着施工活动的结束，施工期的污染也将随之消失。 （2）施工机械燃油废气 施工建设期间，施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气的主要污染物为CO、NO2及HC等，污染物排放属无组织排放，施工期应加强施工车辆运行管理与维护保养情况下可减少尾气排放对环境的污染，对项目附近空气环境质量影响较小。 （3）油漆废气影响 由于项目装修持续周期较长，且间断、分散排放特点，因此装修期间应选用环保型油漆、涂料，使室内空气中各项污染指标达到GB/T8883-2002《室内空气质量标准》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》限值要求，避免对室内环境造成污染。 2、水环境影响分析结论 主要是施工生产废水和施工人员生活污水，排放量小，污染较轻，生产废水经临时沉砂池沉淀后回用，施工人员生活废水经临时化粪池处理后排入市政管网。 3、噪声环境影响分析结论 本项目施工期噪声通过采取合理安排施工进度和作业时间，合理布置施工机械，必要时设置隔声屏障等措施后，能够有效减轻本项目施工期噪声对渭河小学等环境敏感点的影响。 4、固体废弃物环境影响分析 本项目施工期建筑垃圾及装修垃圾，采取有计划的堆放，分类处置、综合回收利用后，按当地环保及城建部门要求送建筑垃圾消纳场集中处置；对需外运的弃土及运输车辆必须采取遮蔽、防抛撒等措施，并严格按照临渭区城建、环卫部门要求及时送建筑垃圾消纳场集中填埋；施工期生活垃圾日产日清、分类收集后按临渭区环卫部门要求进行处理，对环境影响小。 总体而言，施工期的环境影响是短暂的；在施工中只要严格管理，做到文明施工，并合理安排施工布局，其影响可减少到最低程度，并随着施工期的结束而结束。 （二）运营期环境影响分析 1、废气 幼儿园食堂油烟经油烟净化器处理后，通过专用烟道引至楼顶集中排放，去除率75%。油烟排放口高度得不低于所在建筑物的最高位置，并不得朝向居民楼，对周围空气环境影响较小。 地下停车库在采取机械式排风系统定时通风换气，设置排气口个数应同时满足地下车库废气排放要求和防火排烟要求，换气次数达到每小时6次时，对环境空气影响小。 本项目其他商用部分，用途尚未确定，商业用房使用形式严格按照有关规定进行招商，扰民、污染项目要另行进行环境影响评价审批，住宅楼下不允许引进餐饮。 2、废水 小区排水雨污分流，雨水经收集后就近排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入附近市政污水管网，最终排入渭南市污水处理厂进行处理。 3、噪声环境影响分析 项目建成后的设备噪声对外界影响较小。汽车在地下车库出入口坡道行使时，会对附近住宅室内外声环境产生影响，工程在按照评价建议增设透明隔声罩等措施，切断噪声传播途径后，小区汽车行驶噪声对声环境影响小。针对外部交通噪声对本项目的影响，环评建议在拟建项目与道路之间建造绿化隔离带。 - 4、固体废物影响分析 生活垃圾日产日清，委托环卫部门处理。幼儿园废油脂和卫生站医疗废物委托有资质的单位处理。 - （三）外环境的影响分析 项目建成后主要的外部噪声源渭河大街、金水路、杜化路和车雷大街产生的交通噪声。评价要求对房间设双层玻璃或隔声玻璃，同时建议在区内加强灌木与高大乔木的搭配种植，起到隔声的作用。通过采取以上措施，可以满足室内声环境质量达标。 六、总结论 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策；符合城市总体发展规划；全面落实本报告提出的各项环境污染治理措施后，污染物能达标排放；项目建成投入使用后，能维持本地区环境质量，符合功能区要求，从满足环境质量目标要求出发，项目建设是可行的。 要求与建议： 一、施工期要求 （1）环保设施与主体工程要求同时设计，同时施工，同时投入运行。 （2）落实项目“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”6个100%措施，四级大风天气应停止土方等扬尘类施工。 （3）施工生产废水经截水沟、临时沉砂池沉淀后回用，施工场地设临时水厕，生活污水经临时化粪池处理后排入市政污水管网。 （4）严格控制施工时段，避开渭河小学上课期间动用高噪声设备，周围小区竣工后，严禁夜间施工（22︰00～06︰00），避免产生扰民现象。 （5）冬防期间（1月1日至3月15日、11月15日至12月31日），禁止出土、倒土等土石方作业。 二、运行期要求 ① 在项目建设中，确保“三同时”制度的执行，即确保污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产；各项污染物处理工程建成后，应进行环保验收； ② 运行期应有专人负责污水处理设施的管理，严格按照污水处理设施设计参数运行，严格控制污水停留时间，及时清挖，确保污水处理设施安全、良好的运行。 ③小区内商用楼如引进餐饮、娱乐、医疗卫生等对环境有影响的污染类项目，必须依法另行进行环境影响评价审批； ④建设单位在设计阶段应充分优化小区建筑风格，同时确保小区内的绿地率达到40%以上； ⑤项目建成后，应设专门的环境管理人员，加强环保设施的维护与管理，确保其正常运行，三废达标排放； ⑥根据国家关于城市生活垃圾处置的技术政策要求，在小区垃圾收集箱应设置密封式的垃圾收集箱，防止二次污染。 三、建议 ① 设生活垃圾分类收集设施，强化物业管理，推行垃圾集中回收制度，杜绝随意丢弃垃圾污染环境的现象发生； ② 实施绿化建设时，在周边及内部进行合理绿化设计，适当考虑乔木、灌木、草坪的比例，形成立体的绿化网带，既符合小区的绿化要求，也要兼顾总体景观规划的要求； ③ 清洁生产、节能建议： 建筑装修材料建议采用放射性小、低污染、无毒、隔热性强、密闭性好的环保建筑材料，建立绿色住宅； 采用节水措施，选用优质管材，减小管道漏损率，采用节水型马桶和淋浴喷头、节水型洗衣机等，减少污水的产生量； 道路、公建等照明灯，采用节能省电的灯具等。 |  |
| --- | --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 下一级环保行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行 |  |  |