建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：     渭南市老城区城东停车场项目

建设单位（盖章）   渭南市老城区改造开发有限责任公司

编制日期：2018年3月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 渭南市老城区城东停车场项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南市老城区改造开发有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周宪立 |  | 联 系 人 |  |  | 李涛涛 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市临渭区东风街东段72号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0913-2056650 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 714000 |
| 建设地点 | 渭南市老城区中心，东起渭崇路、西至规划路、南起西潼老高速、北至朝阳大街。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南市临渭区经济发展局 |  | 批准文号 |  | 渭临经发[2017]298号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  | 行业类别 及代码 |  | E4899 其他土木工程建筑施工 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 119659.8 |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 27500 | 其中：环保投资（万元） | 38 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 0.14% |  |
| 评价经费 （万元） |  | 投产日期 | 2019年5月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目背景及任务由来 毕家村、农园村和赵家院村三个村建设项目位于渭南市老城区，属于典型的棚户区，小区商铺住宅结构混乱，建筑物落后，人员混杂，沿街就可以看到里面脏乱差的环境，且存在着不少的安全隐患，是渭南市政府棚户区改造的重点区域。拆迁安置完成后将极大地提升区域形象，促进周边产业的发展，同时也将为周围居民提供一个良好的居住场所。自老城区开发建设的全面启动以来，老城区的各项事业呈现了蓬勃发展的势头，本项目的建设为了配合新城的发展规划以及满足人们驾车出行的需求，杜绝停车难给城市发展带来的制约，进一步完善老城区的基础配套建设，实现老城区的和谐发展，使基础设施建设与城市发展同步而行、协调一致。 本项目是为配合老城区的发展规划，完善老城区的基础设施建设，杜绝停车难给城市发展带来的制约，保证老城区持续健康的发展。 为顺利推进老城区基础设施建设，渭南市临渭区经济发展局批复（临渭经发〔2017〕298号）新建渭南市老城区停车场项目。该项目的占地179.4亩，规划建设地下两层现代化停车场及给排水、雨水等配套设施，建筑面积59820m2；共建设2137个车位。项目估算总投资2.75亿元，资金来源为自筹及申请银行贷款。 二、环境影响评价工作过程概述 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等法律法规文件，渭南市老城区改造开发有限责任公司委托我单位对该项目进行环境影响评价工作。接受委托后，本单位即组织有关技术人员进行现场勘察、收集资料。 根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）的规定，本项目为停车场项目，涉及环境敏感区，应编制环境影响报告表，其他应编制登记表。因此接受委托后，我单位依据国家环境保护有关法律、法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表。我单位于2018年1月编制完成了《渭南市老城区城东停车场项目》环境影响报告表，现提交建设单位报请环境保护主管部门组织审批。 - 相关分析判定情况 - 产业政策 - 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），本项目不属于该目录中限制类、淘汰类，鼓励类；项目属于允许类，符合国家产业政策。项目于2017年7月24日取得渭南市临渭区经济发展局关于《渭南市老城区城东停车场项目可行性研究报告》变更的批复（渭临经发【2017】298号）。 - 选址合理性 - 项目选址位于渭南市老城区中心，为毕家村等三个棚户区改造项目所在地的基础配套设施。项目已经取得渭南市城乡规划管理局建设项目选址意见书，渭规临渭选字第【2015】036号；取得渭南市国土资源局临渭分局《关于渭南市临渭区老城区城东停车场项目用地的预审意见》，渭临国土发【2015】208号。因此，项目选址较为合理。 - 地理位置 项目位于渭南市老城区中心，地理坐标为N34.492047 ，E 109.520903。 - 项目基本情况 项目名称：渭南市老城区城东停车场项目 建设单位：渭南市老城区改造开发有限责任公司 建设地点：渭南市老城区中心，东起渭崇路、西至规划路、南起西潼老高速、北至朝阳大街。项目具体地理位置见附图1。 建设性质：新建 项目投资及资金来源：项目总投资27500万元，资金来源为申请银行贷款及自筹。 建设工期：24月 - 六、项目主要建设内容 - 1、本项目主要规划建设区域内A区、B区地下停车场及给排水、雨水等配套设施。项目主要工程组成情况见表1，项目平面布置图见附图2地下车库平面布置图。 表1 项目组成及建设内容一览表 项目组成; 名称; 工程内容. 主体工程; 地下车库; A区拟建地下停车位517个；地下车库建筑面积15587m2，一层，层高3.9m；. B区南侧拟建地下停车位1230个，局部三层，单层高3.9m。包含设备房及战时人防工程。建筑面积共41519.466m2。; 一层建筑面积11283.37m2（含人防工程及设备房）. 二层建筑面积13118.83m2. 三层建筑面积17117.26m2. B区北侧拟建地下停车位390个，地下立体车库，层高5.8m；建筑面积2713.54m2. 人防工程及设备房; 位于B区南侧地下车库一层，其中人防工程建筑面积8327.99m2；设备房面积396.10m2。 人防工程平时为地下汽车库，战时地下分为5个核6级常6级甲类二等人员掩蔽场所，防化丙级。. 辅助工程; 柴油电站; 备用柴油发电机1台，占地面积125m2；位于B区南侧地下车库设备房。. 通风系统; A区地下车库排风机8台. B区南侧地下车库排放机21台，B区北侧地下车库排风机2台. 公用工程; 给水; 地下车库消防给水系统及人防给水系统由市政管网直接供给，工作压力0.15MPa；. 排水; 项目所产生的冲洗废水经潜污泵提升后排至通过污水管网排至市政污水管网。. 取暖; 市政热力管网接入. 供电; 项目供电电源由场地周边市政电网接入. - 七、占地及总平面布置 - 项目占地及四邻关系 本项目占地119659.8m2；项目东起渭崇路、西至规划路、南起西潼老高速、北至朝阳大街，项目四邻关系图见附图3。 - 总平面布置 项目分为3区域。A区位于场地区域东南侧，南临西潼老高速，东邻渭崇路。B区位于场地区域西南侧，B区北侧紧临朝阳大街；项目总平图见附图2。 - 设备及能耗 项目主要设备见表2。 表2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 备用柴油发电机; /; 台; 1. 2; A区排风机房风机; /; 台; 8. 3; B区南侧排风机房; /; 台; 21. 4; B区北侧排风机房; /; 台; 2. 主要能源消耗见表3。 表3 主要能源消耗表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 电; Kwh/a; 22310; 类比. - 八、公用工程 - 给水 用水由市自来水公司供应，A区拟从用地东侧给水管接处进入地下室，B区拟从北侧给水管网接入地下室。类比同类型建设项目，车库冲洗水按照0.002m3/m2.次计算，每十天一次，则本项目最大日用水量为119.6m3/d（消防用水和排水平时不会产生，固不计入基本用水）。 - 排水 建设项目排水采用雨污分流制。项目排水量按照最大日用水量的80%计算，项目最大日排水量为95.7m3/d。 污水通过污水泵加压后经过地面市政污水管网，排入渭南市城东污水处理厂处理，最终排至渭河。 - 供电 从本项目用电由市政电网提供。设置一台备用柴油发电机。 4、采暖 市政供热管网供给。 - 消防 地下空间工程防火等级按耐火等级一级进行设计。地下空间工程内各区域均按照规范来设计火灾探测报警系统、自动喷水灭火系统、移动式灭火器、机械排烟系统、疏散诱导系统、应急照明系统等，满足地下空间内消防要求，消防控制室设置在地下一层。 6、工程通风 地下车库按2000m2设2个排气口，6次换气/小时以上的排风量设机械排风系统。 九、项目主要经济技术指标 本项目经济技术指标见表4。 表4项目主要经济技术指标一览表 序号; 项目; 数量; 单位; 备注. 1; 总用地面积; 119659.8; m2. 2; 地下建筑面积; 59820; m2. 3; 其中; A区地下车库; 15587; m2; 地下一层，单层层高3.9m. B区南侧地下车库程）; 地下一层; 11283.27; m2; 单层层高3.9m，三层。人防工程（位于地下一层）建筑面积8327.99m2；设备房面积396.10m2（包含备用发电机房125m2）。. 地下二层; 13118.83; m2. 地下三层; 17117.26; m2. B区北侧地下车库; 2713.64; m2; 地下立体车库，层高5.8m. 4; 地下车位个数; /; /; /. 其中; A区地下停车位; 517; 个; /. B区地下停车位; 1230. B区北侧地下车库; 390. 5; 共计; 2137; 个; /. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目为新建项目，A区地下车库建设于A10#、A9#、A8#楼（已建成）周围空地，不涉及A10#、A9#、A8#三栋楼地底部分。根据现场踏勘，目前A区已经完成场地平整工作，现场停止施工。除建筑场地地表植被遭到破坏外无其他环境问题。 |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 渭南临渭区位于陕西省关中东部，是渭南市委、市政府所在地，渭南市的政治中心。南依秦岭与蓝田县相接，北部平原与蒲城县相连，东以赤水河为界与华县为邻，西依零河为畔与临潼区相望，东北以洛河故道与大荔县相间，西北经肖高村与富平县接壤。 项目拟建地址位于渭南市老城区中心，东起渭崇路、西至规划路、南起西潼老高速、北至朝阳大街。地理位置见附图1。 2、地形和地貌 渭南市临渭区地处秦岭纬向、祁吕贺山字型、新华夏系和陇西旋卷四个巨型构造体系的交汇地区，地形复杂多样。南部为秦岭山地，海拔800～2400m，中部偏南是黄土台原，海拔600～800m，中部和北部为渭河平原，海拔330～600m。渭河从中部蜿蜒东去，零河、湭河、赤水河自南向北成“川”字形入渭。境内有高山峻岭，重峦叠嶂；深谷大川，幽静清雅；宽阔平原，一望无际；滔滔河流，奔腾直下。构成了山峰起伏，丘陵连绵，河溪交汇，原面相接的地貌。史称“省垣首辅”，“形胜甲于三秦”。 3、气候、气象 渭南市临渭区属暖温带半湿润半干旱季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。冬季寒冷干燥、雨雪较少；春季升温较快，多风；夏季炎热多伏旱；秋季降温快，常有连阴雨。年降水量在574mm，年内分配不均，冬季干旱，降水量仅占全年降水量的3.0～4.8%，夏季多雨，占全年降水量的40～44.7%，年蒸发量在1332.8mm，平均气温13.6℃，1月份平均气温-0.9℃，7月份平均气温27.5℃，极端最高气温42.2℃，极端最低气温-15.8℃，年日照2277h，无霜期216天。年均气压940～980hpa；常年主导风为东北风，频率为14%，年平均风速为2.1m/s，最大风速为15.3m/s。主要的气象灾害有干旱、霜冻、冰雹等，以干旱发生次数最多，危害最重，主要出现在冬、春、夏季。 4、水文 4.1地下水 区内地下水按水动力条件和含水层结构，划分为潜水和承压水两种类型，分述如下： （1）潜水 潜水含水层分布在全区各个地貌单元，隔水地板为亚粘土层，分布在32～55m深度段，厚度2～6m。潜水富水性由北向南平行渭河呈条带状分布，从漫滩到一、二、三级阶地由强到弱的特征。潜水主要靠大气降水、邻区侧向潜流、河水以及 灌溉补给，以人工开采、河流排泄为主要排泄形式。渭河南岸潜水以低矿化度HCO3-型和HCO3-、SO4为主，水质良好；渭河北岸地下水矿化度及易溶性离子(C1-、SO42-、Na+)含量较高，矿化度2g/L以上，离子以C1-或SO42-为主，临近渭河河床一带以低矿化度(1g/L)HCO3-SO4型水为主。 （2）承压水 承压水按含水层埋深及地层结构与形成时代分为浅层、中层、下层和深层四种，承压水埋藏在40m以下，随埋藏深度增加，含水层岩性变细，渗透性能变差，富水性减弱。承压水水质类型以HCO3-CO3-SO4为主，水质较好。 4.2地表水 渭南市地处黄河流域，地表水主要有：自西而东流经本区的渭河，自南而北 流经渭南市东郊的尤河(系渭河支流)。渭河是黄河一级支流，发源于甘肃省渭源县，流经甘肃、陕西两省，在陕西省潼关县境内注入黄河，全长780km，汇水面积103420km2。渭河渭南段自临渭区张义村入境，由西向东横贯全市，经渭南城区、 华县、华阴，在潼关港口入黄河，区内流程约116.5km。渭河渭南段为平原型宽浅河流，最大流量7440m3/s，最小流量2.1m2/s，平均流量200m3/s，年平均径流量93.3×108m3。渭河水含沙量平均为3.86kg/m3，年平均输沙量约0.36×108t，渭河的主要功能为农业灌溉。 5、土壤 土层岩性分析：工程区域上部地层属第四纪全新统冲洪积层，上部以粘质砂土、砂质粘土为主，厚约 4～10m，下部以砂、砂卵石为主，厚 60～80m。 6、生物多样性 渭南临渭区内植被类型较为单调，主要为一年两熟的农作物，少量的人工林地和草丛一级建成区人工绿地。农作物广泛分布于区内，是区内分布面积最大的植被类型，农作物以玉米、小麦、蔬菜为主。经调查，工业企业、居住区、教育科研单位主要以乔、灌、草、花结合的方式进行绿化，主要绿化品种有梧桐、银杏、松、柏、椿、冬青、女贞、橡皮树、棕榈、玉兰、樱花等。 本项目位于渭南市城市中心区域，周边区域地形平坦，人为活动长期干扰，周 边多为人工植被。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 本项目委托陕西宝荣科技发展有限公司于2017年12月5日-6日对项目区声环境进行了现状监测宝荣环监（现）（2017）第184号（监测报告见附件），监测布点见附图。项目环境空气质量及水环境质量现状引用陕西盛中建环科技有限公司《礼悦阁精品住宅小区建设项目》环境质量现状监测报告（盛中建检（现）字【2017】第181号）。监测报告见附件。监测日期为2017年11月21日至2017年11月27日。 - 1、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 ①监测点位 项目环境空气质量现状引用陕西盛中建环科技有限公司《礼悦阁精品住宅小区建设项目》环境质量现状监测报告（盛中建检（现）字【2017】第181号）。监测点位位于瑞泉中学1#、明泽坊小区2#，共2个监测点位。瑞泉中学1#位于本项目东北侧500m处，明泽坊小区2#位于本项目北侧50m处。见附图4-环境空气布点图。 表5 环境空气监测点位情况 序号; 监测点位; 方位; 距离（m）; 布点原则. 1; 瑞泉中学1#; 东北; 500; /. 2; 明泽坊小区2#; 北; 50; /. ②监测因子 现状监测因子为PM10、SO2、NO2，其中PM10、SO2、NO2监测24小时均值，SO2、NO2监测1小时均值。 ③监测频率 PM10、SO2、NO2连续监测7天，1小时均值监测频率为每天4次，时间为02、08、14、20时。监测同时记录风速、风向、气温、气压等常规气象要素。 ④评价标准 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 ⑤监测及评价结果 环境空气现状监测及评价结果见表6。监测日期2017年11月21日至2017年11月27日。 表6 环境空气现状监测及评价结果 单位：μg/m3 监测点位; 监测项目; 监测类别; 监测值; 超标率（%）; 最大超标倍数; 标准值. 1#瑞泉中学; PM10; 24小时平均值; 83～137; 0; /; 150. SO2; 24小时平均值; 12~21; 0; /; 150. NO2; 24小时平均值; 52~70; 0; /; 80. SO2; 1小时平均值; 12~24; 0; /; 500. NO2; 1小时平均值; 48~73; 0; /; 200. 2#明泽坊; PM10; 24小时平均值; 92～140; 0; /; 150. SO2; 24小时平均值; 11~18; 0; /; 150. NO2; 24小时平均值; 50~70; 0; /; 80. SO2; 1小时平均值; 10~24; 0; /; 500. NO2; 1小时平均值; 46~73; 0; /; 200. 由以上分析可知，监测期间，本区PM10、SO2、NO2 24小时均值及SO2、NO2监测1小时均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。环境空气质量良好。 （2）地表水环境质量现状 项目水环境质量现状引用陕西盛中建环科技有限公司《礼悦阁精品住宅小区建设项目》环境质量现状监测报告（盛中建检（现）字【2017】第181号）。监测断面位于渭河，渭南市城东污水厂总排口上游500m（1#）、城东污水厂排污口下游1500m（2#）；共2个监测断面。监测时间为2017年11月21日~11月23日；监测因子及监测结果分析见表7。 表7 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 序号; 项目; 1#总排口上游500m; 2#污水1500m; III类标准. 11.21; 11.22; 11.23; 11.21; 11.22; 11.23. 测定值; pi; 测定值; pi; 测定值; pi; 测定值; pi; 测定值; pi; 测定值; pi. 1; SS; 18; /; 17; /; 17; /; 24; /; 24; /; 23; /; /. 2; 氨氮; 0.667; 0.667; 0.69; 0.69; 0.65; 0.65; 0.775; 0.775; 0.815; 0.815; 0.807; 0.807; 1.0. 3; pH; 7.47; 0.23; 7.31; 0.15; 7.54; 0.27; 7.63; 0.31; 7.52; 0.26; 7.66; 0.33; 6~9. 4; BOD5; 3.1; 0.775; 3.2; 0.8; 3.2; 0.8; 3.8; 0.95; 3.7; 0.925; 3.8; 0.95; 4. 5; COD; 17; 0.85; 16; 0.8; 18; 0.9; 19; 0.95; 18; 0.9; 19; 0.95; 20. 6; 石油类; 0.06; 1.2; 0.05; 1.2; 0.03; 0.6; 0.05; 1; 0.06; 1.2; 0.04; 0.8; 0.05. 7; 水温℃; 3.6; /; 3.7; /; 4.2; /; 3.5; /; 3.5; /; 4.1; /; /. 注：pi是单因子指数 由上表可知，项目区域渭河水质监测期间，各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。 （3）声环境质量现状 本次监测于2017年12月5日~6日连续监测两天，在拟建地四周共设置6个监测点位，进行了昼、夜间监测。 监测结果及分析见表8，监测点位图见附图4。 表8 噪声现状监测评价结果 单位：dB（A） 编号; 监测地点; 12月5日; 12月6日; 标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 1#东厂界; 53.6; 44.3; 53.3; 44.6; 60; 50. 2; 2#南厂界; 63.3; 52.4; 63.7; 52.9. 3; 3#西厂界; 52.5; 44.7; 52.2; 44.3. 4; 4#北厂界; 62.8; 48.5; 62.4; 48.8. 5; 5#拟建幼儿园; 53.4; 45.6; 53.6; 45.2. 6; 6#住宅区; 54.1; 45.3; 54.7; 45.7. 由以上分析可知，项目东厂界、西厂界、项目区域内敏感点拟建幼儿园及住宅区昼、夜声环境质量均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目南、北厂界昼、夜声环境质量均超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。项目南昼间最大超标3.7dB(A)，北厂界昼间超标2.8dB(A)；南厂界夜间超标2.9dB(A)。项目南、北厂界由于紧临西潼老高速、华山大街（朝阳大街），受交通噪声影响较大。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护目标见表9和附图5。 表9 主要环境保护目标 环境要素; 序号; 保护目标; 方位; 距离; 保护对象; 保护要求. 名称; 户数; 人口. 环境空气; 1; 明泽坊; /; 2000; 北; 60; 居民点; 二类. 2; 拟建幼儿园; /; 200; 厂址处; 15; 学校; 二类. 3; 安置小区; /; 1200; 厂址处; /; 居民点; 二类. 4; 渭南西交康桥双语幼儿园; /; 120; 南; 100m; 居民点; 二类. 5; 临渭区西张小学; /; 800; 东南; 352; 学校; 二类. 6; 育红小区; /; 1200; 西北; 463; 居民点; 二类. 7; 瑞泉中学; /; 1200; 东北; 600; 学校; 二类. 8; 秦东技校; 1200; 北; 626; 学校; 二类. 9; 青青家园; 500; 1800; 西南; 928; 居民点; 二类. 10; 尚德中学; /; 1200; 西南; 1028; 学校; 二类. 11; 人和小学; /; 800; 东北; 1030. 12; 水岸新城; /; 2000; 西北; 906; 居民点; 二类. 13; 集才中学; /; 800; 西北; 1147; 学校; 二类. 14; 陕铁院B座; 400; 1000; 西南; 1178; 居民点; 二类. 15; 渭南市北塘实验小学; /; 800; 西北; 1184; 学校; 二类. 地表水; 1; 渭河，北侧3.22km; 地表水; III类. 声环境; 1; 明泽坊; 北; 60; 居民点; 2类. 2; 安置小区; 厂址处; /; 居民点; 2类. 3; 拟建幼儿园; 厂址处; /; 学校; 2类. 4; 渭南西交康桥双语幼儿园; 南; /; 学校; 2类.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行(GB3095-2012)《环境空气质量标准》二级标准； 执行标准; PM10; SO2; NO2; TSP. 二级标准，μg/m3; 日均值; 150; 150; 80; 300. 小时浓度值; ——; 500; 200; ——. 2、地表水环境质量标准执行（GB3838-2002）《地表水环境质量标准》III类标准 执行标准 项目; pH值; 悬浮物 mg/L; 氨氮 mg/L; 化学需氧量 (COD)mg/L; 五日生化需氧量(BOD5) mg/L; DO. III类标准; 6~9; /; 1; 20; 4; ≥5. 3、声环境质量执行（GB3096-2008）《声环境质量标准》2类标准； 执行标准; 昼间; 夜间. 2类标准，dB（A）; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 施工期废气执行《陕西省施工扬尘污染排放限值》（DB61/T1078-2017）中相关要求。 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 悬浮颗粒物TSP; 周界外浓度最高点; 基础与施工阶段（含拆除与场地清理、开挖与渣土清运、地基处理）; ≤0.8. 主体施工阶段 （基础浇筑至主体封顶）; ≤0.7. 内、外装修施工阶段（内、外部配套及辅助设施施工）; ≤0.8. - 运营期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及无组织排放浓度限值。 排放因子; 最高允许排放浓度mg/m3; 排气筒高度 m; 最高允许排放速率 kg/h. 氮氧化物; 240; 15; 0.077. 2.5; 0.021. - 2、废水排放执行（GB8978-1996）《污水综合排放标准》中的三级标准和《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准； 执行标准; pH; COD; NH3-N; SS. （GB8978-1996）《污水综合排放标准》中的三级标准; 6~9; /; /; 400. 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准; /; 300; 25; /. 3、建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 运营厂界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类标准。 施工期执行标准; 昼间; 夜间. 建筑施工场界噪声排放限制; 70; 55. 运营期执行标准; 昼间; 夜间. 2类标准，dB（A）; 60; 50. - 固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告【2013】36号）中的相关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目无需申请总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目施工期和运营期工艺流程及产污环节示意图如下。 施工期工艺流程及产污环节示意图 运营期工艺流程及产污环节示意图 主要污染工序： - 施工期 建设项目施工期对环境的影响主要是施工扬尘、施工噪声、施工建筑废水及生活污水、少量建垃圾等，对项目周围环境会造成短期不利影响。 1、施工废气 施工期大气污染主要是施工扬尘和施工机械车辆尾气。 （1）施工扬尘：工程施工期场地开挖、填埋、建筑垃圾材料搬运、堆放过程中产生的扬尘，施工车辆造成的道理扬尘等属于无组织排放。 - 施工机械尾气：施工机械和运输车辆排放的汽车尾气主要污染物为汽油和柴油，尤其是柴油，作为动力燃料，其在燃烧不充分的情况下，会产生一定量的废气，主要污染物为 NOx、CO、THC。 - 装修废气 项目主体结构建成后，需要对建筑物的地面、墙体进行装修。在此过程中产生的大气污染物主要是各种涂料、油漆等排出的甲醛、苯、二甲苯等有机废气，以及切割材料产生的粉尘。 表10 施工期大气污染源及污染物 序号; 产生原因; 产生地点; 污染物名称. 1; 土方挖掘; 场界内、堆存点; 扬尘. 2; 建筑材料运输、堆放; 场界内、道路; 扬尘. 3; 运输过程道路; 场界内、道路; 扬尘. 4; 工程机械及运输车辆; 场界内、道路; NOX、CO、THC等. 5; 建筑装修; 建筑物室内、厂界内; 甲醛、苯、二甲苯等. 2、施工废水 施工期废水主要有施工人员生活污水和建筑施工废水。 （1）施工期生活污水 施工人员生活污水：根据预测工时和施工进度安排，估算施工人员约25人，施工人员的用水量以50L/人•天计，排污系数为0.8，则项目施工期生活污水产生量为 1m3/d，主要污染因子产生量为 COD、BOD5、SS、NH3-N。 表11 施工人员生活污水及各污染物排放量 项目; 排水量m3/d; 污染物. COD; BOD5; NH3-N; SS. 排放浓度mg/L; -; 300; 150; 30; 200. 排放量kg/d; 1; 0.3; 0.15; 0.03; 0.2. （2）建筑施工废水 施工期，基础工程、混凝土工程会产生少量灰浆水，砼养护废水、设备清洗、进出车辆冲洗等建筑废水，此部分废水所含SS浓度较高。 - 施工噪声 施工期噪声源主要是施工机械设备噪声和运输车辆运行噪声。施工阶段使用的主要机械设备噪声源强见表12。施工期运输车辆噪声类型及声级见表13。 表12 施工期噪声源及污染物 设备名称; 设备名称; 声级 dB（A）. 地基处理; 平地机; 86. 结构; 振捣棒; 93. 电锯; 103. 装修; 切割机; 78. 电锯; 103. 土石方开挖; 翻斗机; 83. 推土机; 90. 装载机; 86. 挖掘机; 85. 表13 施工期运输车辆声级 序号; 车辆类型; 运输内容; 声级 dB（A）. 1; 大载重机; 土方外运; 90. 2; 混凝土罐车、载重机; 钢筋、商品混凝土; 80~85. 3; 轻型载重卡车; 各种装修材料及必要的设备; 75. 4、固体废物 施工期固体废物主要为施工过程产生的建筑垃圾、及施工人员生活垃圾。 施工过程中采用商品混凝土，产生的建筑垃圾按50kg/100m2计，本项目建筑面积59820m2；产生建筑垃圾量为29.91t。 施工人员约25人，生活垃圾按每人每天0.5kg 计，每日生活垃圾产生量为12.5kg，施工期为24 个月，则施工期生活垃圾产生量为9.13t。 本项目场地挖方产生量约92721m3。东西方向场地利用项目挖方，由西向东顺地形坡向逐次抬高，总高差约3m，局部使用1.5m高挡土墙。挖方全部利用不外弃。 - 运营期 项目运营期污染主要来自以下几个方面： - 废气 - 本项目运营期大气污染物主要为地下停车场尾气、备用柴油发电机废气。 - ①地下停车场汽车尾气 项目地下车库排风采用机械排风，废气经地下停车场排风机引风后。通过引风道引至地面排风口排放，排放高度2.5m，废气中主要污染物为CO、NOX、HC。其排放量与车库运行工况有关。地下车库运行工况可分为满负荷状况、高峰状况和一般状况三种。本次评价主要计算满负荷状况下地下车库废气污染物排放情况。 项目共设地下中、小型汽车地下停车位2137个，具体位置见附图平面布置图2。项目地下车库建设情况见表14。 表14地下停车库面积及停车位一览表 区域; 地下停车库面积（m2）; 停车位（个）; 标准层高（m）. A区; 15587; 517; 3.9. B区南侧; 41519.36; 1230; 3.9. B区北侧; 2713.64; 390; 5.8. - 汽车在进出地下停车库怠速时会产生含NOX、CO、THC等污染物的废气，对停车场内环境空气有一定的影响，拟对地下停车库采用机械式集中送排风系统进行排气通风。 根据《机动车辆污染物排放系数表》：CCO=19700mg/m3；CTHC=3200mg/m3；CNOX=750mg/m3；本次评价在源强计算时，车位利用系数按80%计算，每辆车发动机全天在车库内共计运行10min，一天之中进出4次，则每次发动机运行2.5min。由以上参数计算出主要污染物排放情况见表15。 表15 地下停车库主要污染物排放速率 地下停车库; 污染物; CO; NOX; THC; 备注. A区地下车库; 排放量（kg/h）; 0.2686; 0.0039; 0.07921; 12h/天计. B区南侧地下车库; 0.6349; 0.0093; 0.01872. B区北侧地下车库; 0.2076; 0.0031; 0.00612. A区地下车库; 排放浓度 mg/m3; 10.63; 0.82; 2.14. B区南侧地下车库; 18.82; 1.21; 0.03. B区北侧地下车库; 10.42; 0.79; 2.03. - ②备用柴油发电机废气 项目设置1台额定净功率为500KW的备用发电机组，主要是在停电时供给消防水泵、防排烟系统等应急电用。 备用发电机以轻质柴油为燃料。耗油率为210g/KW.h，按照每度点耗油210g计算，单台发电机组小时工作耗油量105kg/h（相当于131.2L）。柴油燃烧废气根据《大气环境工程师实用手册》，当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的烟气量约为10.5Nm3，一般柴油发电机空气过剩系数为1.45，则发电机燃烧1kg柴油产生的烟气量为10.5×1.45=15.2Nm3，则单台柴油工作时产生的烟气量为105×15.2=1596Nm3/h。类比《社会区域类环境影响评价》中备用发电机的排污系数；二氧化硫4g/L；烟尘0.714g/L；氮氧化物2.56g/L；经计算，单台发电机污染物产生及排放量见表16。 表16单台备用发电机组污染物产生量 污染源; 污染物; 产生量kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放标准 mg/m3. 备用发电机; 二氧化硫; 0.525; 328.9; ≤550. 烟尘; 0.093; 58.3; ≤120. 氮氧化物; 0.336; 210.5; ≤240. 废气量; 1596Nm3. - 注：按照环函【2005】350号执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） - 废水 - 本项目不新增管理人员，由小区物业管理人员管理。停车场不设置机动车清理、维修业务，废水主要为地坪冲洗水，每10天冲洗一次，最大日排水量为95.7m3/d。 - 噪声：固定噪声源主要来自地下车库机械排风系统风机、消防水泵等；噪声一般在70~85dB(A)；流动噪声源主要为出入车辆的交通噪声，噪声级一般在60~75dB(A)； - 固体废物 - 本项目停车场不设垃圾收集设施，运营期无固废产生。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

内容 类型; 污染源 （编号）; 污染物 名称; 处理前产生浓度及产生量（单位）; 排放浓度及排放量（单位）. 产生浓度 mg/m3; 产生量 t/a; 排放浓度 mg/m3; 排放量 t/a. 大气污染物; 运 营 期; 汽车尾气 A区; CO; 10.63; 0.784; /; 0.784. NOX; 0.82; 0.011; /; 0.011. THC; 2.14; 0.231; /; 0.231. 汽车尾气 B区南侧; CO; 18.82; 1.853; /; 1.853. NOX; 1.21; 0.027; /; 0.027. THC; 0.03; 0.055; /; 0.055. 汽车尾气 B区北侧; CO; 10.42; 0.606; /; 0.606. NOX; 0.79; 0.009; /; 0.009. THC; 2.03; 0.019; /; 0.019. 备用发电机; SO2; 328.9; 0.525kg/h; /; /. NOX; 210.5; 0.093kg/h; /; /. 烟尘; 58.3; 0.336kg/h; /; /. 水污染物; 运营期; 地下车库; 冲洗废水; /; 3493m3/a; /; 3493m3/a. 固废; /; /; /; /; /; /; /. 噪声; 运 营 期; 风机、水泵等; 噪声; 70～85dB（A）; 40~50dB（A）. 车辆; 噪声; 60~75dB(A); /. 主要生态影响（不够时可附另页）： 本工程施工期不可避免的造成土地开挖、植被破坏以及水土流失，但只要严格落实施工期各项污染防治措施，做好施工期的各项污染防治措施，做好施工期结束的土地回填工作，按要求进行植被恢复，可将影响降低到最低，随着项目施工结束，施工期造成的生态影响随之停止。

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 施工期产生的大气污染物为项目建设产生的扬尘、运输车辆废气及装修废气。 1、施工扬尘 ①裸露地面扬尘 本工程施工阶段地基平整、开挖、回填土方会形成大面积裸露地面，使各种沉降在地表上的气溶胶粒子等成为扬尘的天然来源，在进行施工建设时极易形成扬尘颗粒物并进入大气环境中，对周围环境空气质量以及敏感目标造成影响。 ②粗放施工造成的建筑扬尘 施工场地建筑堆料及运输抛洒等建筑扬尘在施工高峰期不断增多，是造成扬尘污染的主要原因之一。施工过程如果环境管理措施不够完善，进行粗放施工，现场建筑垃圾、渣土不及时清理、覆盖、洒水灭尘、出入场地运输车辆不及时冲洗，篷布遮盖等，均易产生建筑扬尘。 施工扬尘粒径较大、沉降块，一般影响范围较小，对于无组织排放施工扬尘，本次环境影响评价采用类比法，表17为某施工场地实测资料。 表17施工环境空气中TSP监测结果 监测点位; 上风向; 下风向. 1号点; 2号点; 3号点; 4号点; 5号点. 距离尘源距离; 20m; 10m; 50m; 100m; 200m. 浓度值 （mg/m3）; 0.24~0.269; 2.176~3.435; 0.856~1.491; 0.416~0.513; 0.250~0.258. 参考标准值; 1.0 mg/m3. 注：参考无组织排放浓度监控浓度值 参照施工期扬尘执行《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关标准要求（≤1mg/m3），从表14可以看出： a、施工场地及其下风向距离50m范围内，环境空气中TSP超标0.6~3.2倍（为下风向监测值减去上风向监测值与标准值相比结果）； b、施工场地至下风向距离50~100m内，环境空气中TSP含量是其上风向监测结果的0~1.2倍；100m至下风向距离200m处环境空气中TSP含量趋近于其上风向背景值。 由此可见，施工扬尘环境空气影响主要在下风向200m范围内，超标影响在下风向距离100m处。根据现场调查，项目主要敏感点明泽坊、瑞泉中学等位于项目主导风向上风向，受项目施工环境影响较小。为了减轻项目施工对环境的影响，评价要求在施工时采取围墙施工，同时采取多洒水、覆盖等防尘措施进行防尘，严禁敞开式作业，减少对敏感点的影响。 ③道路扬尘 物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其它排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘。据调查，一般施工场地内部道路往往为临时道路，如不及时采取路面硬化等措施，在施工物料运输过程会造成路面沉积颗粒物反复扬起、沉降，极易造成新的污染。 有关调查资料显示，施工工地扬尘主要产生在运输车辆行驶过程，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，一辆10t卡车通过一段长度为1km 路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度下的扬尘量按经验公式计算后的路表粉尘量如下。 表18不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位kg/辆.km 路表粉尘量 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5km/h; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10km/h; 0.102; 0.102; 0.233; 0.289; 0.341; 0.574. 15km/h; 0.153; 0.153; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 25km/h; 0.255; 0.255; 0.582; 0.722; 0.854; 1.436. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量更大。因此对出入施工场地车辆进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁是减少和防止汽车扬尘的有效手段。 根据《陕西省大气污染防治条例》规定，强化建筑工地扬尘控制措施，加强施工扬尘监管。严格按照《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、渭南城区《铁腕治霾攻坚行动方案》（【2017】19号），《渭南市“铁腕治霾.保卫蓝天”2017年工作方案》坚持“点、线、面”联动，整治城市面源污染，禁止现场搅拌混凝土、砂浆，积极推进绿色施工，绿色运营。严格落实《陕西省2017年铁腕治霾“1+9”行动方案》,为了最大限度地减小施工扬尘对环境的影响，评价提出以下措施和要求： ①强化施工扬尘监管。严格落实建设项目“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施，要求使用商品混凝土，禁止城市建成区现场搅拌混凝土、砂浆。施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。 ②严格执行“禁土令”。每年1月1日至3月15日、11月15日至12月31日为冬防期。 ③建设单位是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入妥善应对重污染天气。 ④施工单位应当按照工地扬尘污染防治方案的要求施工，在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、负责人、环保监督员、扬尘监管行政主管部门等有关信息，接受社会监督，推广安装视频监控设施监控扬尘防治。 ⑤环评要求确定作业线路、优化作业方案、分区施工，并洒水控制扬尘污染；在靠近敏感点区段四周设置2.2m以上高度的围挡板，以保护施工区段的环境保护目标，保证施工现场安全作业，并降低大气污染物排放。 ⑥施工中应尽量减少建筑材料运输过程中的洒漏，要求车辆采用封闭式运输，运输车辆装载量适当，尽量降低物料运输装卸过程中的落差。 ⑦合理安排挖掘的土石方路边临时堆放场地，在有风天气加强遮盖防尘布，减少风力扬尘，注意场内小环境的挖填方平衡，以减少因土石方临时堆放的不合理占地而影响施工进程等。 ⑧对临时堆土场地应加强管理，经常清扫并洒水抑尘，在临时堆土场地周边适当修建排水渠，防止雨天或暴雨冲刷引起局部的水土流失。在雨天土堆及沟渠需提前覆盖防水布，将雨水引至排水渠，从而减少对土堆的浸泡侵蚀。 ⑨在遇有4级以上大风天气时，应立即停止土石方工程建设，并在作业处覆盖防尘网。 ⑩运输车辆应限速行驶，并及时清扫、冲洗运输通道，以减少汽车运输扬尘。 本项目在施工过程只要合理规划、科学管理，严格按环评提出的污染防治措施和环保局的有关规定执行，可以避免或减缓施工扬尘对周围空气环境及敏感点的影响。随着施工活动的结束，施工期的污染也将随之消失。 环评要求：建设单位及施工单位必须严格落实扬尘防治措施，确保施工扬尘满足（DB61/1078-2017）《施工期场界扬尘排放限制》要求。 评价认为采取以上施工扬尘防治措施后，施工扬尘对环境影响不大。 2、施工机械废气 ①废气主要来源 施工建设期间，废气主要来自施工机械排放的废气，各物料运输车辆排放汽车尾气等，对周围环境空气造成污染。 ②车辆尾气环境影响分析 - 当机动车出入施工场或在场内调整位置时，处于怠速行驶状态，其耗油量约为15升/百公里，根据《环境保护实用数据手册》（机械工业出版社），消耗1升汽油的排污量为CO164g/L、NOx21.1g/L。 本项目施工期机动车辆约8辆/日，所有车辆出入施工现场及场内调整位置共计行驶路程约每天16km，耗油量为2.4升/天，施工场地车辆尾气污染物的排放量为CO0.40kg/d、NOx0.05kg/d，间断运行，工程在加强施工机械车辆等运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响小。 ③机械废气的防治 加强对施工车辆的保养，确保施工车辆尾气达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）中的第Ⅲ阶段标准限值。 采取以上措施后，施工机械废气对周围敏感点影响较小。 3、装修废气 对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），钻机、电锤、切割机等产生噪声，油漆和喷涂产生废气，废弃物料及污水，尤其是挥发性废气（如苯系物、甲苯）会对人的身体健康造成危害，应予以重点控制。 施工装修期，涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，使各项污染指标达到GB/T18883－2002《室内空气质量标准》、《室内空气质量卫生规范》及GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求，不会对室内环境造成污染。 环评要求：建设单位应选择水性涂料取代溶剂性油漆涂料。水性涂料以水作溶剂，节省大量资源；水性涂料消除了施工时火灾危险性；降低了对大气污染；一般的水性涂料有机溶剂(占涂料)在10%~15%之间，而阴极电泳涂料已降至1.2%以下，对降低污染节省资源效果显著。 - 施工噪声影响分析 项目位于渭南市老城区中心地段，采用商品混凝土。施工期噪声主要来源于施工机械，如推土机、挖掘机、电锯等。虽然施工噪声仅在施工期的土建施工阶段产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，将会对周围声环境产生严重影响，极易引起人们的反感，所以必须重视对施工期噪声的控制。 1、施工噪声计算 施工机械中除各种运输车辆外，一般可视作固定声源。根据《建筑施工场界环境 噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，经计算，各施工阶段主要设备噪声级及最大超标范围见表19。 表19 距声源不同距离处的噪声值 单位：dB（A） 施工阶段; 设备名称; 声级 dB（A）; 距离声源距离m; 评价标准 dB(A); 最大超标范围m. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 土石方阶段; 翻斗机; 83~89; 3; 70; 55; 22; 118. 推土机; 90; 5; 70; 55; 51; 282. 装载机; 86; 5; 70; 55; 31; 176. 挖掘机; 85; 5; 70; 55; 28; 157. 基础施工阶段; 平地机; 86; 15; 70; 55; 95; 530. 结构施工阶段; 振捣棒; 93; 1; 70; 55; 14; 80. 电锯; 103; 1; 70; 55; 45; 252. 装修阶段; 切割机; 88; 1; 70; 55; 8; 45. 电锯; 103; 1; 70; 55; 45; 252. - 施工噪声对周围环境的影响分析 （1）建筑物施工期主要为露天作业，施工场地内机械设备大多属于移动声源，要准确预测施工场地各场界噪声值较为困难，因此本次影响评价仅针对各噪声源单独作用时的超标范围进行预测。 由表16可以看出，施工机械噪声由于噪声级较高，在空旷地带传播距离较远，土石方施工阶段响较大的噪声源主要是推土机，昼、夜最大影响范围在51、282m，基础施工阶段影响最大的噪声源为平地机，昼间最大影响范围在95m内，夜间最大影响范围在530m范围内。结构施工阶段昼间、夜间影响较大的噪声源主要是电锯，昼间最大影响范围在45m内，夜间最大影响范围在252m范围内；装修阶段昼间、夜间影响主要是在施工场界以内。 （2）施工期间运输建筑材料车辆增多，将加重附近道路交通噪声污染。运输车辆噪声级一般在75～85dB（A），属间接运行，且运输量有限，加上车辆禁止夜间和午休间鸣笛，因此施工期间运输车辆产生噪声污染是短暂的，不会对沿线居民和其它企业单位生活造成大的影响。 - 施工期噪声控制要求 本项目北侧距离明泽坊约50m。因此施工期要注意对明泽坊及居住小区的施工噪声影响。评价要求项目施工时将高噪声设备布置在项目区域南侧及东侧（渭崇路）的位置，加上禁止高噪声设备夜间运行，以减少对敏感点的噪声影响。为最大限度地减少施工期噪声对环境的影响，要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施： ①合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染。高噪声设备布置远离敏感点，选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备，推行混凝土灌注桩和静压桩等低噪音新工艺。 ②严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。 不合理施工作业是产生人为噪声的主要原因，如脚手架的安装、拆除，钢筋材料的装卸，以及临时厂房安装过程产生的金属撞击声和落料声等均会产生较大距离的声环境影响，因此要杜绝人为敲打等不合理施工作业现象，规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶、鸣笛等。 ③采取有效的隔声、减振、消声措施，降低噪声级。对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。 ④严格控制施工时间 根据不同季节合理安排施工计划，避开午休时间动用高噪声设备，避免扰民；避开午间休息时间，禁止夜间（夜间 22：00～06：00）施工，从而降低施工噪声对周围居民正常生活、工作和休息的影响。确因特殊需要必须连续作业的，必须经当地环境行政主管部门同意，且必须公告附近居民。同时按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，严格控制施工噪声。 为了有效地控制施工噪声影响，除落实有关的控制措施外，还必须加强施工环境 管理，由环保部门实施统一的监督管理，建设单位与施工单位在工程承包时，应将环 境保护内容列入承包合同，落实各项施工噪声的控制措施和有关主管部门的要求。 三、施工期废水影响分析 施工期废水主要为建筑施工废水和生活污水。 1、建筑施工废水 施工期废水主要包括基础工程、混凝土工程会产生少量灰浆水、砼养护废水、设 备清洗、进出车辆冲洗等建筑废水，生产废水中除含有少量的石油类和泥砂外，不含 其它污染物，要求设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后全部回用到 生产中和场地的洒水抑尘，不外排。 - 生活污水 施工人员生活用水量按每人每天50L计，污水产出系数 0.8，施工人员高峰时按每日用工25人计算，则生活污水量约1m3/d，主要污染物有 COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油等。施工期生活污水通过临时化粪池收集后定期委托相关单位抽吸处理。 综上所述，项目施工期产生的事故废水和生物污水具有分散性，且采取以上措施后对环境的影响很小。 四、施工期固废废物 本项目施工期产生的固体废物包括施工建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 1、施工建筑垃圾 施工过程中产生的地表开挖的泥土、渣土、施工剩余废物料等。建设过程中建筑垃圾产生量与施工水平、管理水平、建筑类型有直接的联系，建筑垃圾主要是各类建筑碎片、碎砖头、废水泥、钢筋、石子、泥土、混合材料等。其产生量因建筑物性质、施工条件等不同变化较大。建筑垃圾绝大部分为无害物，其中能回收的应尽可能回收，如废钢筋可卖给废品回收单位处理，不能回收的尽量用于低洼工地的填方，项目产生的建筑垃圾要按照《城市建筑垃圾管理规定》（2005 年建设部 139 号令），向城市卫生管理部门申请，妥善弃置，防止污染环境。项目建筑垃圾产生量为29.91t，经过妥善处理处置后对环境影响较小。 2、生活垃圾 施工期将产生施工人员的生活垃圾。产生量约为25kg/d；主要为果皮、果壳、纸屑、废包装等。如不对其采取有效的处理措施，任其在施工现场随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，影响景观和局域大气环境，同时其含有大肠杆菌等污染物还可能对项目周边环境造成不良影响，严重的会诱发各种传染病，影响施工人员的身体健康。因此，施工人员的生活垃圾必须进行集中处理，由环卫部门统一处理。这就要求从根本上加强对施工人员的管理，培养其环境保护意识，从而减轻集中处理的难度。 施工期（含装修期）会产生涂料油漆剩余物的危险固废。严禁将涂料油漆剩余物倾倒于雨污水管道中，要求由施工单位统一收集后堆放，交由有资质的单位处理，不会对环境产生影响。 - 环境管理 为了减少施工对环境的影响，建设单位必须加强施工单位的监督管理，制定施工期环境管理计划，确保在施工过程中得到落实。环境管理建议清单见表20。 表20 施工期环境管理建议清单 项目; 管理项目; 管理内容; 管理要求. 环境空气; 扬尘; - 必须对施工区域进行实时封闭，设置1.8m以上硬质围挡；2、所有建设施工工地出入口必须进行净化处理，并配备专门的清洗设备和人员，负责清除驶出工地运输车辆车体和车轮的泥土，车体和车轮不能带泥土驶出工地；3、遇到可能造成扬尘污染的4级以上风力，应停止土方施工，并采取防尘措施，4、所有运输建筑材料等易产生扬尘的车辆，必须要符合规定的要求，封闭严密。; 《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关标准要求（≤1mg/m3）. 声环境; 施工噪声; 1、合理布置施工场地、选用低噪声设备；并注意对机械的维修、养护和正确操作；2、运输道路及施工区域设置静止鸣笛、限速标志; 施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 水环境; 施工废水; 1、生产废水经沉淀处理后回用与施工; 合理利用. 1、施工场地设临时化粪池处理后，定期委托相关单位抽吸; 不对水环境产生影响. 固废; 施工固废; - 生活垃圾由施工单位收集后交由环卫部门处理 - 建筑垃圾运往指定的建筑垃圾填埋场; 不得随意堆放. 水土保持; 地表开挖; - 严禁在大风、大雨天气下施工， - 严禁施工材料乱堆乱放，划定适宜的堆料场所及挖方场所； - 加强施工期管理，加快进度，建设施工期水土流失的产生。; 完工地表裸露面植被须平整恢复表土层堆置场采取防尘、防流失措施. 建材堆放; 土石方堆放点采用篷布覆盖; 严格控制水土流失发生. 环境管理; 环保设施在施工阶段的工程进展和环保投资落实情况; 严格执行“三同时”制度. 运营期环境影响分析： 本项目运营期对环境的影响主要为废气及噪声对周围环境的影响。 一、大气环境影响分析 本项目大气污染物主要包括地下停车场汽车尾气及备用发电机废气。 （1）地下停车场汽车尾气 项目地下停车库的空气质量，主要受控于汽车发动机工作状态经排气筒排除的尾气，尾气中主要污染物为CO、NOX及THC。由于国内外目前对车库质量尚无明确质量标准，因此，参考《工业场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2001）（CO标准为30.0mg/m3）标准执行。对本项目停车场废气预测如下： ①停车场尾气量预测 车辆进入停车场刹车、怠速及启动时废气污染物排放量大，废气中主要为CO、NOX和THC。对车库汽车尾气影响预测，采用以下估算模式： C(mgm3)=W×S×B×D×T×CiH×V 式中：C——车库内污染物的预测浓度（mg/m3）； Ci——尾气中某污染物多年平均浓度（mg/m3）； V——地下车库容积（m3）； T——汽车在车库内发动机工作时间（min），T=2.5min； S——车位平均利用率（%）； B——各类车辆比例（%）； W——停车位（个）； D——单车排气量（m3/min）； H——单位时间换气次数，6次/h。 ②估算参数 W（A区）——517个；W（B区北侧）——390个，W（B区南侧）——1230个；S——80%，B——100%（均按轿车考虑），D——0.5m3/min；T——2.5min；CO——19700mg/m3；NOX——750mg/m3；THC——3200mg/m3；V（A区）——60789.3m3；V（B区北侧）——15739.11m3；V（B区南侧）——161925.5m3； ③预测结果 按照室内停车场主要污染物CO、THC和NOX最高允许浓度限值要求，单位时间内不同换气次数情况下，地下停车库有害气体浓度预测结果见表21。 表21 地下停车库汽车尾气影响预测结果 名称; 泊位/个; 车库容积/m3; 污染物; 单位时间内换气次数; 标准 mg/m3. 1; 2; 3; 4; 5; 6. A区地下车库; 517; 60789.3; CO; 167.5; 83.77; 55.84; 41.88; 33.50; 10.63; 30. THC; 27.21; 13.60; 9.07; 6.81; 5.44; 2.14; 120. NOX; 6.38; 3.18; 2.12; 1.59; 1.27; 0.82; 240. B区南侧地下车库; 1230; 161925.5; CO; 149.6; 74.82; 49.88; 37.41; 29.92; 18.82; 30. THC; 24.30; 12.15; 8.10; 6.07; 4.86; 1.21; 120. NOX; 5.69; 2.84; 1.89; 1.42; 1.13; 0.03; 240. B区北侧地下车库; 390; 15739.11; CO; 388.14; 144.6; 102.5; 84.72; 42.62; 10.42; 30. THC; 79.29; 29.63; 26.43; 19.82; 15.85; 2.03; 120. NOX; 18.58; 9.29; 6.19; 4.64; 3.71; 0.79; 240. 表22 地下停车库主要污染物排放速率 地下停车库; 污染物; CO; NOX; THC; 备注. A区地下车库; 排放量（kg/h）; 0.2686; 0.0039; 0.07921; 12小时/天计. B区南侧地下车库; 0.6349; 0.0093; 0.01872. B区北侧地下车库; 0.2076; 0.0031; 0.00612. ④影响分析 根据《汽车库建筑设计规范》（JGJ100-2015）及《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》，本项目地下停车库设置机械排风系统和排气口，并应做消声处理。排风口不应朝向邻近建筑的可开启外窗；当排风口与人员活动场所的距离小于10m时，朝向人群活动场所的排风口底部距离人员活动地坪的高度不应小于2.5m。本项目A区汽车尾气由强排风系统经地下停车场排风机引风后，通过8个排风烟道引至地面排风口排放，B区南侧汽车尾气由强排风系统经地下停车场排风机引风后，通过21个排风烟道引至地面排风口排放，B区北侧汽车尾气由强排风系统经地下停车场排风机引风后，通过2个排风烟道引至地面排风口排放，排风口位于地面景观绿化处，远离幼儿园。通过计算可得知本项目地下停车位每个排风口NOX的最大排放浓度为1.21mg/m3；单个排风口的NOX的排放速率最大为0.093kg/h；排放高度位2.5m时，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）中NOX排放浓度240mg/m3，排放速率0.021kg/h的标准（折算值要求），对环境的影响较小。 由分析可知，地下停车场排风口对环境空气影响不大，但为将周围环境受地下停车排放废气影响降低到最低程度，应在排放口附近加强绿化，做景观化处理，种植与排风口高度相当的中小型植物，可使周围环境改善。 - 备用柴油发电机废气 项目设置1台额定净功率为500KW的备用发电机，仅在停电时短时间启动。备用发电机房设置于B区南侧地下一层设备房内，125m2；产生的废气通过排气筒引至楼顶排放。由于是偶尔应急使用，使用的时间不长，排放废气量不大，因此，对周围环境影响时间短，影响范围小。 二、水环境影响分析 项目运营期不设机动车清洗、维修。车库约10~15天冲洗1次，污水通过污水提升泵排放至市政污水管网至污水处理站处理，最终排入渭河。项目不新增管理人员，无生活废水产生。 三、声环境影响分析 项目运营期噪声主要有固定噪声源和流动噪声源。噪声源强为： （1）流动噪声源主要为出入车辆的交通噪声，噪声级一般在60~75d(B)A； ①交通噪声的影响 本项目流动噪声源主要为进出地下车库时汽车行驶产生的交通噪声，机动车辆声为非稳态源，车辆的发动机、冷却系统、传动系统、排气系统等部件均会产生噪声，车辆行驶引起气流湍动，轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声。噪声源强为60~75d(B)A。噪声较小。 ②交通噪声的防治措施 建设单位应加强对各类车辆进出的管理，保持车流畅通，严禁轰鸣；在此基础上，此部分噪声对周边环境影响不大。 - （2）固定噪声源的影响 - ①主要是来自地下车库机械排放系统风机、水泵等噪声；噪声一般在70～85dB(A)。 - ②固定噪声的防治措施 - 水泵房：A区、B区南侧、B区北侧分别设置消防水泵房。设置在地下一层，噪声源强在70~85dB之间， 设备基础安装减振装置，可由内而外加设消音棉及消声板等措施。采取以上措施后，并且其位于地下，经顶板、墙壁隔音及距离衰减后可降低35d（B）A，在采取切实有效的减振、隔声、吸声措施后，在经距离衰减，消防水泵房不会对周围环境产生明显影响，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 - 地下风机：项目风机主要为地下车库排风机，项目选用低噪声风机，所有风机采取软连接和安装隔声罩；做好以上措施条件下，其噪声值为40~50d（B）A。边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 四、固体废物环境影响分析 本项目不设垃圾收集设施，运营期无固体废物产生。 五、环保工程及污染物排放清单 1、环保投资 本项目环保投资为38万元，占项目总投资的0.14%，环保投资见表23。 表23 环保投资一览表 建设项目污染物排放清单 时段; 类别; 污染源; 环保设备; 投资额. 施工期; 废气; 施工扬尘; 防尘网; 2. 车辆冲洗装置; 5. 施工场地洒水抑尘; 3. 施工围栏、警示标志; 5. 废水; 施工废水; 设置沉淀池及临时管道设施、临时化粪池、洗车台; 5. 噪声; 施工机械; 基础减震、设置隔声围栏、限速禁鸣标志; 5. 固废; 生活垃圾 建筑垃圾; 清运; 5. 运营期; 噪声; 设备运行噪声; 基础减震、设备间; 8. 机动车噪声; 限速禁鸣标志. 合计; 38. 表24 污染物排放清单 六、运营期环境管理及监测计划 类别; 污染源; 污染因子; 排放量; 总量控制; 环保措施; 排污口; 排放标准或环保要求. 废气; 地下车库A区; CO; 0.784t/a; /; /; /; 1、加强交通管理，加强绿化 2、当人群活动场所与排风口距离小于10m时，朝向人员活动场所的排风口底部距离人员活动地坪的高度不小于2.5m 3、机械送排风系统和排气孔、排气口个数满足地下车库废气排放及防排烟要求. NOX; 0.011t/a; /. THC; 0.231t/a; /. 地下车库B区南侧; CO; 1.853t/a; /; /; /. NOX; 0.027t/a; /. THC; 0.055t/a; /. 地下车库B区北侧; CO; 0.606t/a; /; /; /. NOX; 0.009t/a; /. THC; 0.019t/a; /. 噪声; 风机、水泵及车辆; 设备噪声及车辆噪声; /; /; 低噪音设备，基础减振、室内隔音、加强交通管理等措施; 厂界四周1m处; 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中2类标准，昼间≤60dB(A)，夜间≤5060dB(A)。. 环境管理; 制定各项环境保护管理制度及操作规程、日常维护. - 项目环保设施管理清单见表25。 表25 环保环保设施清单 项目环境监测计划见表26。 类别; 污染源; 污染因子; 排放量; 防治措施; 预期治理效果. 大气污染物; 地下车库A区; CO; 0.784t; 1、加强交通管理，加强绿化 2、当人群活动场所与排风口距离小于10m时，朝向人员活动场所的排风口底部距离人员活动地坪的高度不小于2.5m 3、机械送排风系统和排气孔、排气口个数满足地下车库废气排放及防排烟要求; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）中NOX排放浓度240mg/m3，排放速率0.021kg/h的标准。. NOX; 0.011t/a. THC; 0.231t/a. 地下车库B区南侧; CO; 1.853t/a. NOX; 0.027t/a. THC; 0.055t/a. 地下车库B区北侧; CO; 0.606t/a. NOX; 0.009t/a. THC; 0.019t/a. 噪声; 风机、水泵及车辆; 设备噪声及车辆噪声; /; 低噪音设备，基础减振、室内隔音、加强交通管理等措施; 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中2类标准，昼间≤60dB(A)，夜间≤5060dB(A). 表26 监测计划表 监测对象; 监测项目; 监测点; 监测时间及频次; 监测方法. 噪声; 连续等效A声级; 厂界; 每年监测1次，每次监测1天，昼夜各1次; 《环境监测技术规范》.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

内容 类型; 污染源 （编号）; 污染物 名称; 防治措施; 预期治理效果. 大气污染物; 施工期; 扬尘、尾气; TSP、CO、THC、NOX; 设置围挡，包封运输、洒水、粉性物料覆盖，加强绿化; 《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关标准要求（≤1mg/m3）. 运营期; 地下停车场; CO、THC、NOX; 1、加强交通管理，加强绿化 2、当人群活动场所与排风口距离小于10m时，朝向人员活动场所的排风口底部距离人员活动地坪的高度不小于2.5m - 3、机械送排风系统和排气孔、排气口个数满足地下车库废气排放及防排烟要求; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）中NOX排放浓度240mg/m3，排放速率0.021kg/h的标准。. 柴油发电机; 烟尘、SO2、NOX; - 1、通过专用烟道引至楼顶排放。; /. 水污染物; 施工期; 施工废水、 生活污水; COD、氨氮、BOD5、SS; 拌合场设临时沉淀池，生活污水排入临时临时化粪池定期抽吸，不外排; 施工废水不外排. 固废; 施工期; 各建筑物; 建筑垃圾、生活垃圾; 建筑垃圾封闭运输，送渭南市市环卫部门指定的建筑垃圾堆存地点，生活垃圾由环卫部门统一处理; 合理处置，处理率100%. 噪声; 施工期; 施工机械等; 噪声; 采取低噪声设备，加强管理；运输车辆减速、限鸣等; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求. 运营期; 车辆及设备; 噪声; 车辆噪声加强管理，减速、限鸣等标识; 减少噪声影响. 水泵、风机等设备噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 生态保护措施及预期效果： 运营期在项目周围空地进行绿化，起到隔声、降尘、美化环境的作用，该项目的建设不会对该区的生态环境带来负面影响。

结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目位于陕西省渭南市老城区，占地179.4亩，规划建设地下两层现代化停车场及给排水、雨水等配套设施，建筑面积59820m2，共2137个车位。 2、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），本项目不属于该目录中限制类、淘汰类，鼓励类；项目属于允许类，符合国家产业政策。本项目符合国家产业政策要求。 3、环境质量状况 （1）项目环境空气质量现状引用陕西盛中建环科技有限公司《礼悦阁精品住宅小区建设项目》环境质量现状监测报告（盛中建检（现）字【2017】第181号）。监测点位位于瑞泉中学1#、明泽坊小区2#，共2个监测点位。瑞泉中学1#位于本项目东北侧500m处，明泽坊小区2#位于本项目北侧50m处。监测期间，本区PM10、SO2、NO2 24小时均值及SO2、NO2监测1小时均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。环境空气质量良好。 （2）项目水环境质量现状引用陕西盛中建环科技有限公司《礼悦阁精品住宅小区建设项目》环境质量现状监测报告（盛中建检（现）字【2017】第181号）。监测断面位于渭河，渭南市城东污水厂总排口上游500m（1#）、城东污水厂排污口下游1500m（2#）；共2个监测断面。监测时间为2017年11月21日~11月23日；项目区域渭河水质监测期间各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。 （3）项目噪声环境质量监测于2017年12月5日~6日连续监测两天，在拟建地四周共设置6个监测点位，进行了昼、夜间监测。项目东厂界、西厂界、项目区域内敏感点拟建幼儿园及住宅区昼、夜声环境质量均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目南、北厂界昼、夜声环境质量均超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中二类标准。项目南昼间最大超标3.7dB(A)，北厂界昼间超标2.8dB(A)；南厂界夜间超标2.9dB(A)。项目南、北厂界由于紧临西潼老高速、华山大街（朝阳大街），受交通噪声影响较大。 - 项目施工期环境影响 - 项目施工期扬尘采用现场洒水防尘和遮盖的措施后，可有效地缓解或者降低施工扬尘对环境空气的影响。施工废水经沉淀后回用，不外排；生活污水设临时化粪池处理后定期委托相关单位抽吸处理不外排，对谁环境影响较小。施工噪声，加强管理，尽量减少对施工噪声对周围环境的影响。项目建设完毕后采取绿化措施，对生态的环境的影响不大。综上所述，项目施工期产生的环境影响，在实施本环评提出的措施，加强环境管理的情况下，可将施工期的环境影响降至最低限度，施工期结束后，其影响随之消失。 - 运营期环境影响分析 - 环境空气 - 项目运行期停车场废气采用通风换气措施、备用发电机废气专用排气筒排放。根据分析，采取以上措施后均能达标排放，对环境空气影响较小。 - 地表水环境 项目运营期不设机动车清洗、维修，车库约10~15天冲洗一次，冲洗废水经污水提升泵输送至市政污水管网至污水处理站处理，最终排入渭河。项目不新增管理人员，无生活废水产生。 - 噪声环境影响 本项目的主要噪声为车辆的交通噪声及来自地下车库机械排放系统风机、水泵等噪声；建设单位应加强对各类车辆进出的管理，保持车流畅通，严禁轰鸣；在选用低噪声设备、采取基础减振、软性连接、室内隔声、吸声等针对性措施后，边界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对声环境影响质量较小。 - 固体废物 本项目不设垃圾收集设施，运营期无固体废物产生。 7、总量控制 本项目不申请总量控制指标。 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理，在采取设计和环评提出的各项环保措施后，各污染物可得到有效控制，对环境影响不大，从环保的角度分析，项目在采取评价要求的措施后，项目的建设是可行的。 二、要求和建议 1、加强施工期的管理工作，合理安排工期，严防噪声、扬尘扰民事件发生； 2、加强绿化，充分利用植物的滞尘、减噪功能，降低对环境的污染，美化环境； 3、加强营运期的交通管理，减少尾气和噪声对环境的影响。 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经 办 人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置 和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。