- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 临渭区睿特尔生物质颗粒燃料生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西睿特尔新能源科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李茂生 |  |  | 联系人 |  |  |  | 李茂生 |  |
| 通讯地址 | 渭南市临渭区交斜镇秋丰村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13709139101 |  | 传真 | - |  | 邮编 |  | 714000 |  |
| 建设地点 | 渭南市临渭区交斜镇秋丰村西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南市临渭区发展和改革局 |  |  |  | 批准文号 |  | 2018-610502-41-03-037455 |  |  |
| 建设性质 | 新建þ 改扩建¨技改¨ |  |  |  | 行业类别及代码 |  | C2542生物质致密成型燃料加工 |  |  |
| 占地面积(m2) | 3000 |  |  |  | 绿化面积 (m2) |  | / |  |  |
| 总投资(万元) | 138 | 其中环保投资 (万元) |  |  | 17.3 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 12.54% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  |  | 2019年6月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目概况 陕西睿特尔新能源科技有限公司成立于2018年7月，是一家以生产、销售生物质燃料为主的企业。陕西睿特尔新能源科技有限公司租用渭南市临渭区交斜镇秋丰村西侧现有厂房建设临渭区睿特尔生物质颗粒燃料生产项目，厂区占地3000m2，总投资138万元。项目已经建成，建设单位正在积极办理环评等环保手续，目前项目处于停工整改状态。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，项目需编制环境影响评价报告。对照《国民经济行业分类》，项目属于“C2542生物质致密成型燃料加工”，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修订版），项目属于三十、废弃资源综合利用业中第86项“废旧资源（含生物质）加工、再生利用”中“其他”，应编制环境影响报告表，故建设单位特委托我公司承担项目的环境影响报告表编制工作，我公司通过现场踏勘调查、工程分析，依据环境影响评价技术导则的要求编制了项目的环境影响报告表，供建设单位上报审批。 二、分析判定相关情况 1、产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修正版》，项目属于鼓励类第一项：农林业第20条：农作物秸秆还田与综合利用（固化成型燃料），符合现行的国家产业发展政策。项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内限制投资类行业。项目已取得《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目编号：2018-610502-41-03-037455）（详见附件2），项目符合国家及地方产业政策。 2、用地及产业规划符合性分析 渭南市临渭区交斜镇国土资源管理所出具的证明中明确项目用地为建设用地，项目用地符合国家土地政策。根据渭南市临渭区交斜镇人民政府出具的说明，项目符合产业布局规划，同意项目建设。项目符合用地及产业规划。 3、与规划相符性分析 （1）与《生物质能发展“十三五”规划》相符性分析 表1与《生物质能发展“十三五”规划》相符性分析一览表 - 生物质能发展“十三五”规划; 项目情况; 是否符合. （三）发展目标到：2020年，生物质能基本实现商业化和规模化利用。生物质成型燃料年利用量3000万吨。; 项目为生物质颗粒燃料生产，年产量为2万吨; 符合. 发展布局：在具备资源和市场条件的地区，特别是在大气污染形势严峻、淘汰燃煤锅炉任务较重的京津冀鲁、长三角、珠三角、东北等区域，以及散煤消费较多的农村地区，加快推广生物质成型燃料锅炉供热，为村镇、工业园区及公共和商业设施提供可再生清洁热力。; 项目建设地点为渭南市临渭区交斜镇秋丰村境内，周围秸秆和果木资源丰富; 符合. 加大扶持。发挥中央和地方合力，完善支持生物质能利用政策措施体系。制定生物质发电全面转向热电联产的产业政策。研究出台生物天然气、生物质成型燃料供热和液体燃料终端补贴政策。积极支持民间资本进入生物质能领域。引导地方出台措施支持现有政策之外的其他生物质发电方式。; 项目为生物质颗粒燃料生产，投资形式为企业自筹，属于民间资本; 符合. 由表1可知，项目符合《生物质能发展“十三五”规划》。 （2）与《可再生能源中长期发展规划》相符性分析 表2与《可再生能源中长期发展规划》相符性分析一览表 可再生能源中长期发展规划; 项目情况; 是否符合. (二)生物质能。根据我国经济社会发展需要和生物质能利用技术状况，重点发展生物质发电、沼气、生物质固体成型燃料和生物液体燃料。到2010年，生物质发电总装机容量达到550万千瓦，生物质固体成型燃料年利用量达到100万吨，沼气年利用量达到190亿立方米，增加非粮原料燃料乙醇年利用量200万吨，生物柴油年利用量达到20万吨。到2020年，生物质发电总装机容量达到3000万千瓦，生物质固体成型燃料年利用量达到5000万吨，沼气年利用量达到440亿立方米，生物燃料乙醇年利用量达到1000万吨，生物柴油年利用量达到200万吨; 项目为生物质颗粒燃料生产，年产量为2万吨; 符合. 2、生物质固体成型燃料：生物质固体成型燃料是指通过专门设备将生物质压缩成型的燃料，储存、运输、使用方便，清洁环保，燃烧效率高，既可作为农村居民的炊事和取暖燃料，也可作为城市分散供热的燃料。生物质固体成型燃料的发展目标和建设重点为：到2020年，使生物质固体成型燃料成为普遍使用的一种优质燃料。生物质固体成型燃料的生产包括两种方式：一种是分散方式，在广大农村地区采用分散的小型化加工方式，就近利用农作物秸秆，主要用于解决农民自身用能需要，剩余量作为商品燃料出售；另一种是集中方式，在有条件的地区，建设大型生物质固体成型燃料加工厂，实行规模化生产，为大工业用户或城乡居民提供生物质商品燃料。全国生物质固体成型燃料年利用量达到5000万吨。; 项目建设地点为渭南市临渭区交斜镇秋丰村境内，周围秸秆和果木资源丰富; 符合. 由表2可知，项目与《可再生能源中长期发展规划》相符。 （3）与《陕西省生物质能开发利用发展规划（2007-2020年）》相符性分析 表3与《陕西省生物质能开发利用发展规划（2007-2020年）》相符性分析一览表 陕西省生物质能开发利用发展规划（2007-2020年）; 本项目情况; 是否符合. 指导思想：全面落实科学发展观，认真贯彻《可再生能源法》，以《国家可再生能源中长期规划》为指导，促进资源节约型.环境友好型社会和社会主义新农村建设，以发展循环经济为宗旨，以做强做大生物能源产业、保护生态环境，增加农民收入为目标，以市场为导向，加快农业废弃物，林木种实和城市垃圾，污水等生物质能资源开发利用进程，强化科技创新，加大资金投入，着力研发生物质能利用新技术、筛选和培育生物质能新资源,积极发展生物质发电和生物液体燃料，推广农村沼气和固体成型燃料，加快建设绿色能源示范县和清洁能源示范村，促进经济社会实现又好又快发展; 项目以果木、秸秆为原料，生产生物质颗粒燃料; 符合. 要根据资源条件和经济社会发展需要，在保护环境和生态系统的前提下，科学规划，因地制宜，合理布局，有序开发，不得违法占用耕地，不得大量消耗粮食，不得破坏生态环境; 项目用地为建设用地，不占用耕地，原料为非粮的秸秆和果木，污染物均能做到达标排放，对环境影响较小; 符合. 固体成型燃料：结合农村基本能源需要和改变农村用能方式，选择有条件的乡、村开展秸秆成型燃料试点。到2010年，开展11个固体成型燃料应用试点建设，固体成型燃料年利用量达到22万吨。到2020年，固体成型燃料年利用量达到150万吨，使生物固体成型燃料成为农村普遍使用的一种优质燃料。; 项目为生物质颗粒燃料生产，年产量为2万吨; 符合. 由表3可知，项目与《陕西省生物质能开发利用发展规划（2007-2020年）》相符。 4、选址合理性分析 项目选址合理性分析见表4。 表4 选址合理性分析一览表 序号; 项目; 符合性. 1; 用地、产业规划相符性; 项目用地为建设用地，符合土地政策和当地产业规划. 2; 项目对外界环境影响; 项目对外界影响主要为废气和噪声，项目废气采取除尘设施后高空排放，噪声选用低噪声设备、加装减震垫，同时生产车间为密闭结构，工作制度为昼间生产。采取以上工程措施和管理措施后，根据预测结果，大气环境影响较小，噪声预测值满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求. 3; 对风景名胜区等特殊敏感目标的影响; 项目所在地评价范围内无风景名胜区、自然保护区等特殊敏感目标. 4; 对敏感点的影响; 周边无学校、风景名胜和特殊保护文物等环境敏感点，主要敏感点为东侧和南侧的住户，经采取高效的环保措施后，对周围环境影响较小. 三、项目内容及规模 1、建设项目建设规模和内容 建设规模为年产两万吨的生物质颗粒燃料生产线，主要建设内容为生物质颗粒燃料生产线，其中包括粉碎机、烘干机、生物质颗粒燃料挤压机、筛分冷却机和除尘设备，以及厂房的改造建设和部分生活、办公用房的改造。 项目建设内容详见表5。 表5 建设项目主要建设内容 工程组成; 内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 位于租用厂区北侧，砖混结构，密闭厂房，建筑面积900m2。主要用于生物质颗粒燃料的生产，原料的粉碎、烘干、挤压成型、产品筛分冷却及产品的封包均在此进行。粉碎机位于车间内西侧北部，烘干机位于车间中部北侧，成型机、筛分冷却机位于车间中部南侧; 已建成，设备布局已调整. 储运工程; 原料堆场; 位于生产车间内部西侧南，建筑面积150m2，用于堆放玉米秸秆、果木等，车间地面硬化，（项目原料密度约为0.6t/m3，堆高2.5m，可堆放225t原料，可满足3天生产需要）; 已建成，设备布局已调整. 成品库房; 用于堆放包装后的产品，位于车间东侧，建筑面积160m2. 辅助工程; 办公生活区; 位于租用厂区南部东侧，供员工日常办公生活，建筑面积320m2; 已建成. 配电系统; 厂外接市政电源供厂区生产办公使用. 厕所; 旱厕，位于厂区南部西侧，当地农户定期清运. 公用工程; 供电; 项目用电由交斜镇变电所提供，经变配电室变压配电后供本项目使用. 供热; 生产供热采用电热烘干炉，项目无生活供热系统; 改造现有燃用生物质颗粒的烘干炉. 供水; 项目生活用水采用自来水，生产过程不用水; 已建成. 环保 工程; 废气; 项目原料粉碎过程产生的粉尘采用“两级旋风除尘器＋布袋除尘器＋15m排气筒”处理后排放; 布袋除尘器未安装，排气筒高度不足15m，需整改. 挤压成型过程产生的粉尘采用“一级旋风除尘器＋布袋除尘器＋15m排气筒”处理后排放; 无排气筒，需整改. 冷却筛分过程产生的粉尘采用“一级旋风除尘器＋布袋除尘器＋15m排气筒”处理后排放; 布袋除尘器未安装，排气筒高度不足15m，需整改. 废水; 项目采用旱厕，定期清掏，外运还田; 已建成. 固体废物; 项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、原料夹带及清扫车间的固废暂存于一般固废暂存点，由环卫部门统一清运; /. 废机油暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理；危废暂存间1座（5m2）; 未建. 噪声; 选用低噪声设备，安装基础减震及房屋建筑隔声; 已建成. 地下水; 生产车间地面硬化; 已建成. 3、主要生产设备 项目主要生产设备详见表6。 表6 主要生产设备一览表 序号; 设施名称; 单位; 数量; 备注. 1; 生物质颗粒挤压成型机; 台; 2; 挤压成型. 2; 560型粉碎机; 台; 1; 粉碎原料. 3; 传送带; 台; 2; 输送成品. 4; 电加热烘干炉; 台; 1; 烘干原料. 5; 手持缝纫机; 台; 2; 包装. 6; 风机; 台; 4; 除尘器配套. 4、主要原辅材料 项目主要原辅材料及能源消耗详见表7。 表7 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 类别; 名称; 消耗量; 储存位置; 含水率; 硫份; 低位发热值. 原辅材料及能源; 秸秆; 12526.759t/a; 原料库; 约30%-50%; 0.03%; 3688Cal/kg. 果木; 10040t/a; 原料库; 约30%-50%; 0.03%; 4220Cal/kg. 电; 177200kwh/a; /; /; /; /. 水; 336m3/a; /; /; /; /. 5、产品规模和产品方案 项目产品为生物质颗粒燃料，属环保型颗粒燃料，具有热值高、成本低、燃烧对环境的污染小、燃烧效益高、易于燃尽、残留的碳量少、能量密度大，可以直接在燃煤锅炉上应用等优点，可用于替代化石燃料。 表8 项目主要产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量. 1; 生物质颗粒燃料; 2万t. 项目产品质量标准执行企业内部标准，详见表9。 表9 项目产品质量标准 指标; 指标值. 水份; 小于10%. 密度; 1.1t/m3. 灰份; 0.61%. 挥发份; 79.62%. 含硫量; 0.03%. 发热量; 4563.76Cal/g. 6、项目平面布置 项目位于渭南市临渭区交斜镇秋丰村西侧，出入口位于厂区南侧。厂区总体呈南北向布置，南侧为生活办公场所，北侧为生产车间，厂区中央是停车坪，便于运输车辆的回车和作业。生产车间东西两侧各设置了一个大门，东侧为原料出入口，西侧为产品出口；车间内部按照总体呈东西向布置，东侧为原料堆放及粉碎工序，车间中部为烘干设施，车间西侧为挤压工序，车间北侧为包装及产品堆放场所。车间内部物料输送是通过铲车进行的。该布局不利于物料输送的连续化作业及原料、产品分开运输的要求。生产不能做到连续化生产，物料输送过程易引起物料逸散，从而导致扬尘产生。评价建议该车间内部布局调整为西侧南部为原料堆放场所，西侧北部为粉碎工序，车间中部北侧为烘干设施，中部南侧为挤压工序，车间东侧为包装及产品堆放场所，同时车间内部物料输送方式变更为皮带输送。调整后可以降低粉碎工序噪声对东南侧秋丰村住户的影响，有利于减少厂内运输过程中的起尘量，减少粉尘无组织排放的污染。建设项目厂区总平面布置调整后见附图2。 7、公用工程 （1）供电 项目用电由交斜镇变电所提供，经变配电室变压配电后供本项目使用，项目年用电量为18万度。 （2）供热 项目生产供热采用电加热烘干炉，无生活供热系统。 （3）供水 项目用水主要为员工生活用水。项目运营期用水情况见表10，水平衡见表11和图1。 表10项目完成后新鲜用水及定额一览表 用水部位; 用水定额; 数量; 每日用水量（m3/d）; 年用水量（m3/a）. 生活用水; 70(L/人·d); 16人; 1.12; 336. 注：根据《行业用水定额》(陕西省地方标准DB61／T943-2014)用水定额为70（L/人•d）。 项目产生的废水主要为生活污水，职工生活用水量为1.12m3/d（336m3/a），生活污水量按用水量的80%计算，则生活污水量为0.90m3/d（268.8m3/a）。 表11项目用排水量平衡表 序号; 用水; 总用水量; 新鲜水量; 损耗量; 排水量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 1; 生活用水; 1.12; 336; 1.12; 336; 0.224; 67.2; 0.896; 268.8. 67.2 新鲜用水 336 268.8 生活用水 旱厕（定期清掏） 图1项目供排水平衡图 单位：m3/a 8、职工人数及工作制度 职工人数：项目劳动定员16人，涵盖生产线操作人员、管理人员。 工作制度：年工作300天，单班8小时工作制，仅白天工作，夜间不工作，职工不在厂区食宿。 |
| 与本项目有关的现有污染情况及主要环境问题： 项目已建成，经现场踏勘，存在的环境问题及拟整改情况见表12。 表12项目存在环境问题及拟整改情况汇总表 序号; 位置; 污染设施现状; 存在的环境问题; 拟整改情况. 1; 生产车间; 车间房顶有遗留的通风孔; 生产时无组织粉尘排放量可能较大; 修复房顶破损处，在生产时应关闭门窗，保持整个厂房处于密闭状态，减少无组织粉尘排放. 2; 粉碎工序; 粉尘经两级旋风除尘器+12m排气筒排放; 粉碎机进料口无无集气罩，未安装高效除尘设备，排气筒高度不足15m; 破碎机出料口安装集气罩，增设布袋除尘器，将排气筒高度改造为15m。. 3; 烘干工序; 烘干炉燃用生物质颗粒燃料，排气筒高度约12m; 含SO2、NOX、颗粒物的燃烧废气产生，缺少必要的环保处理设施，排气筒高度不足15m; 拟对烘干炉进行改造，改造后采用电加热烘干方式。对排气筒高度改造为15m。改造后排气筒排放的是烘干过程产生水蒸气，无燃烧废气，降低了环境污染。. 4; 挤压成型工序; 粉尘经一级旋风除尘器+布袋除尘器后，无组织排放; 无组织排放不符合环保要求; 布袋除尘器末端增设1根15m排气筒. 5; 筛分冷却工序; 粉尘经一级旋风除尘器+12m排气筒排放; 未安装高效除尘设备，排气筒高度不足15m; 增设布袋除尘器，将排气筒高度改造为15m。. 6; 厂区; 无设备维护产生的废机油暂存间; 不符合HJ2025-2012《危险废物收集 贮存 运输技术规范》、GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单要求; 设置不小于5m2的规范的危废暂存间，并提出相关环保要求. 7; 生产车间; 生产车间原料堆放; 产生车间原料堆放较为散乱，不利于减少粉尘排放; 要求建设单位提高车间整洁程度，规范原料及成品堆放. |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）： - 地理位置 渭南市临渭区地处陕西省关中平原东部，古称“下邽”、“莲勺”、“南新丰”、“灵源”。是渭南市委、市政府所在地，渭南市的政治、经济、文化、交通、商贸、物流中心以及全市决策交流和管理的汇集点，是中华文明极其重要的发祥地之一。渭南市临渭区位于陕西省关中东部，北纬34°15′～34°45′，东经109°23′～109°45′。南依秦岭与蓝田县相接，北部平原与蒲城县相连，东以赤水河为界与华州区为邻，西以零河为畔与渭南市临潼区相望，东北以洛河故道（古乾河）与大荔县相间，西北经肖高村与富平县接壤。 项目位于陕西省渭南市临渭区交斜镇秋丰村西侧。项目北侧为林地，西侧林地，东侧18m为秋丰村散户，南侧隔路为秋丰村散户，交通条件便利。具体地理位置详见附图1，四邻关系见附图3。 - 地形、地貌、地质 临渭区地处秦岭纬向、祁吕贺山字型、新华夏系和陇西旋卷四个巨型构造体系的交汇地区，地形复杂多样。南部为秦岭山地，海拔800～2400米，中部偏南是黄土台塬，海拔600～800米，中部和北部为渭河平原，海拔330～600米。渭河经中部蜿蜒东流，零河、沋河、赤水河自南向北成“川”字形流入渭河。境内高山峻岭，深谷大川，宽阔平原，滔滔河流，构成了山峰起伏，丘陵连绵，河溪交汇，塬面相接的地貌。史称“省垣首辅”，“形胜甲于三秦”。 项目所在区域地势平坦，没有地质断裂带，未发现地质灾害。 3、气候气象 临渭区平均气温13.6℃。最热是7月，平均27.3℃，年极端最高平均19.7℃，极端值42.2℃（1966年6月21日）；最冷为1月，平均-0.6℃，年极端最低平均-8.4℃，极端值-15.8℃（1969年1月12日）。 （1）季节分布：按照划分四季的候均温标准，10℃以下为冬季，10～22℃为春秋季，22℃以上为夏季。渭南3月下旬至5月中旬为春季（60天），5月下旬至9月上旬为夏季（110天），9月中旬至10月下旬为秋季（50天），11月上旬至3月中旬为冬季（140天）。而秦岭山地，因海拔高，气温低，终年无夏。全年气温特点是，春温回升快（各月幅度6.2～5.4℃），秋季降温快（各月幅度6.3～7.2℃），暖季较长（4～10月气温为13.3～27.1℃）。春季12.8℃～14.6℃，夏季25.1℃～26.8℃，秋季12.2℃～13.8℃，冬季-0.4℃～1.0℃。 （2）地域分布：由于受海拔高度和地形的影响，渭河平原的气温高于东西两原，两原高于山丘。最高点在辛市，为14.1℃；最低点在三官庙，为12.5℃。东西差异不大，南北相差1.6℃。 （3）气温日差和年差：气温平均日较差介于10.5～11.6℃之间。夏季最大（6月）14.0℃，冬季最小（12月）9.3℃。有利于瓜果生长和越冬作物的营养生长。气温平均年较差为27.9℃，最高间差27.9℃，最低间差26.7℃，最高和最低间差37.9℃。极端最高、最低间差58.0℃。 太阳辐射量（光量）：临渭区全年为118.643千卡/平方厘米。七月最大，为14.337千卡/平方厘米。在季节分布上，春夏约占年辐射总量的62～64%，对作物返青、抽穗、灌浆、成熟十分有利。秋季次之，占20%，冬季最低，约占16%～17%。且从初春到晚春逐渐增高，从初秋到晚秋逐渐降低，对玉米、棉花的后期成熟和开花不利。越冬作物开始缓慢生长的≥0℃时的辐射量为107.133千卡/平方厘米。喜温作物开始生长的≥10℃时的辐射量为83.275千卡/平方厘米，分别占年辐射总量的90.3%和70.2%。光能资源相当丰富。 4、水文 流经市境的河流主要有黄河、渭河、洛河。黄河自北而来沿边境流过，洛河自西北而东南入渭河，渭河自西而东在境内汇入黄河，三河年平均径流量438.86亿立方米。地表水、地下水资源总量20多亿立方米。临渭区、华县、华阴市、韩城市的黄河漫滩和渭河傍河区为地下富水区；大荔、蒲城、富平等县的地热水资源丰富。 5、生物资源 渭南市全市有野生动物360多种，其中受国家保护的珍稀动物35种，如丹顶鹤、黑鹳、大天鹅、青羊、金鸡等。人工饲养的畜禽20多种，其中以秦川牛、关中驴、奶山羊等量大质优，驰名全国。全市有野生植物2500多种，栽培植物150多种，主要有小麦、玉米、谷子、薯类、豆类、棉花、烟叶、油菜、花生、芝麻、苹果、酥梨、葡萄、花椒、红枣、柿子、核桃、板栗、杏、桃等。 项目所在地区域现状为农村地区，周边区域地形平坦，由于人为长期活动干扰，自然植被退化，周边多为人工栽培植被；动物多为家养动物，无野生动植物。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境） 1、环境空气质量现状 按照《环境影响评级技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的规定分析项目区域空气环境质量达标情况。基本污染物环境质量现状数据采用陕西省环境保护厅2019年1月11日发布的《环保快报（2018年12月及1-12月全省环境空气质量状况）》附表4中渭南市临渭区的监测数据，统计结果见表13。 表13 环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率 (%); 达标情况. SO2; 年平均浓度; 15; 60; 25; 达标. NO2; 年平均浓度; 46; 40; 115; 不达标. PM10; 年平均浓度; 142; 70; 202.86; 不达标. PM2.5; 年平均浓度; 59; 35; 168.57; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位浓度; 1.9mg/m3; 4mg/m3; 47.5; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 174; 160; 108.75; 不达标. 由表13可知，评价区内环境空气中SO2年平均浓度、CO24小时平均第95百分位浓度满足GB3095-2012《环境空气质量标准》及其修改单中的二级标准，NO2年平均浓度、PM10年平均浓度、PM2.5年平均浓度、O3日最大8小时平均第90百分位浓度不满足GB3095-2012《环境空气质量标准》及其修改单中的二级标准。项目所在区域环境空气质量不达标区。 - 2、声环境质量现状 陕西众邦环保检测技术有限公司于2018年8月17日～18日对项目所在地以及秋丰村周边的5个监测点位的噪声进行了现状监测。监测结果见表14。 表14 声环境监测结果 测点编号; 测点位置; 监测结果（dB（A））. 08月17日; 08月18日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 项目地东侧; 56.7; 45.6; 56.3; 45.6. 2#; 项目地南侧; 57.3; 46.3; 56.8; 44.7. 3#; 项目地西侧; 54.1; 43.1; 54.3; 43.8. 4#; 项目地北侧; 54.5; 44.2; 53.9; 43.2. 5#; 南侧秋丰村; 53.6; 44.5; 54.4; 44.5. 监测结果表明：项目所在地以及秋丰村的声环境质量满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目的主要环境保护目标见表15。 表15 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 边界最近距离; 人数; 保护内容; 保护级别. 环境空气; 交斜镇; W，850m; 3000人; 空气质量; GB3095-2012《环境空气质量标准》 及其修改单中的二级标准. 秋丰村; S及E，18m; 2000人. 菜园子村; S，940m; 100人. 渭阳村; N，1060m; 800人. 声环境; 秋丰村; S及E,18m; 800人; 声环境质量; GB3096-2008《声环境质量标准》 2类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 根据渭南市临渭区环保局下发的执行标准（渭临环函〔2018〕361号），本项目执行以下标准： 1、环境空气质量：GB3095-2012《环境空气质量标准》及其修改单二级标准； 2、地表水质量：GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类标准； 3、地下水质量：GB/T14848-2017《地下水质量标准》中III类标准； 4、声环境质量：GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 粉尘排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2的二级标准及无组织排放监控浓度限值； 表16 粉尘排放限值 污染物类别; 有组织限值; 无组织限值. 颗粒物; 120mg/m3; 15m，3.5kg/h; 周界外浓度最高点，1.0mg/m3. 2、项目生活污水排入旱厕定期清掏，废水不外排； 3、噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准； 4、一般工业固体废物执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其标准修改单；危险废物执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单中的有关规定执行。 |
| 总量控 制 指 标 | 项目废气仅有粉尘排放，废水仅有生活污水，厂区废水不外排，设置旱厕，定期清掏，作为农肥使用。故项目不再申请总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述： 运营期工艺流程及产污环节如图2所示； N、G1 水蒸气 N、G2 粉碎 秸秆或果木 烘干 挤压成型 N、G3 筛分 包装 入库 ## 注：图中G为废气；W为废水；S为固废；N为噪声 图2运营期工艺流程 工艺流程概述 生物质成型燃料是以草本植物或木本植物为原料，经过机械加工成型，具有规则形状和一定尺寸的燃料产品。工艺流程总体是将生物质原料粉碎、干燥、挤压，最后经过冷却、干燥达到要求水分，可较长时间贮存。 1、原料粉碎 人工将玉米秸秆、果木等原料通过螺旋输送设备加入破碎机中破碎，使生物质原料破碎成8-13mm的纤维状粉。粉碎机仅设置进料口和出料口，出料口破碎物料暂存于原料堆场。此过程产生投料和粉碎粉尘和噪声。 2、原料烘干 由于粉碎后的原料水分达不到生产要求，需对原料烘干处理，项目烘干工序使用电加热烘干炉加热空气，烘干温度为55~80℃，烘干至物料含水率约为10%。该过程产生烘干水蒸气。 3、挤压成型 将烘干后的原料送入挤压成型机进行挤压，原料在挤压机内与压辊、模板之间发生摩擦，可产生大量热量，使物料温度升温到110℃左右，使木质素软化，并且灭菌。从模孔中挤压成型出来而得到具有一定形状和规格的固体成型燃料。压缩过程不适用添加剂，不用热，木质素充当粘合剂。投料和挤压过程产生粉尘、噪声。 4、筛分、冷却 将成品送至圆筒转动筛进行筛分及冷却，下部有进风口，上部设有风机，向外抽出含尘热空气，经过5-15分钟筛分、冷却完成保留合格成品，不合格产品送至挤压成型机再次加工。该过程并产生很少的粉尘。 5、包装入库 将冷却后的产品通过输送带输送至产品暂存仓，通过缝包机缝包后，包装完成，随后入库待售。 6、物料平衡 表17 物料平衡表 单位：t/a 投入物料; 产出物料. 原料名称; 投入量; 产出物名称; 产出量. 秸秆; 12526.759; 产品; 20000. 果木; 10040; 排入大气的粉尘; 0.338. 除尘器收集到的粉尘; 8.4422; 除尘器收集到的粉尘; 8.4422. /; /; 排入大气的水蒸气; 2256.68. /; /; 杂质; 308.888. 车间地面收集的粉尘; 0.853. 总计; 22575.2012; 总计; 22575.2012. 运营期主要污染工序分析： 1、废气 运营期废气主要为运输原料及产品的运输扬尘、原料卸车产生粉尘及生产过程中的粉尘。 （1）运输扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，t； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 项目年运输原料、产品合计4.26万t/a，每天运输142辆（次），运输车辆空车载重量为2t，重车载重量4t，运输车辆在厂区行驶速度一般要求不超过10km/h，在厂区行驶距离以100m/辆次，厂区道路表面粉尘量按0.15kg/m2计，厂区运输中道路扬尘量排放量为0.42t/a。 （2）原料卸车产生的粉尘 Q=e0.61uM13.5项目原料卸车起尘量按山西环保科研所和武汉水运工程学院提出的自卸车起尘量经验估算公式计算。经验公式为： 式中：Q----为汽车卸料起尘量，g/次 u----为平均风速，（车间内风速0.5m/s) ## M----为汽车装卸量，t 项目原料卸车量为2.26万t/a，车间内平均风速为0.5m/s，每辆车装载量2t，则项目卸料阶段起尘量为0.2g/次，2.26kg/a。 （3）粉碎粉尘 项目设有1台粉碎机，粉碎时有粉尘产生，参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册中》中的的谷物磨制行业和饲料加工行业的粉尘产生系数，粉碎工序产生的粉尘约为原料使用量的0.02%，粉碎量约为22566.759t/a，则产生的粉尘量为4.513t/a（1.88kg/h）。粉碎机投料口上方设置集气罩（收集效率为90%），风量为6265m3/h，采用“两级旋风除尘器＋布袋除尘器＋15m排气筒”收集处理粉尘，则粉碎机有组织粉尘产生量为1.692kg/h，产生浓度为270.7mg/m3，除尘系统除尘效率99%，排放浓度为2.707mg/m3，排放速率为0.0169kg/h，年排放量0.041t/a。由于在封闭车间内生产，90%无组织粉尘在车间内落地，对厂界外无组织排放量为0.045t/a。 （4）烘干废气 项目采用电热炉进行烘干，烘干工序仅有水蒸气排放。 （5）挤压成型粉尘 投料和制粒过程产生粉尘，参考同类型企业，该过程粉尘产生量约为原料量的0.02%，计算得粉尘产生量为4.513t/a，采用“集气罩+一级旋风除尘器＋布袋除尘器＋15m排气筒”收集处理粉尘，收集效率以90%计，则挤压成型过程有组织产生量为4.062t/a，收集的粉尘全部回用。旋风除尘器配置离心风机，处理风量5000m3/h。产生浓度338.5mg/m3，除尘效率99%，排放浓度为3.385mg/m3，排放速率为0.0169kg/h，年排放量0.041t/a。由于在封闭车间内生产，90%无组织粉尘在车间内落地，对厂界外挤压成型过程无组织排放量为0.045t/a。 （6）筛分粉尘 参考同类型企业，该过程粉尘产生量约为原料量的0.002%，计算得粉尘产生量为0.45t/a，采用“一级旋风除尘器＋布袋除尘器＋15m排气筒”收集处理粉尘，收集效率以90%计，则筛分过程有组织产生量为0.405t/a，收集的粉尘全部回用。旋风除尘器配置离心风机，处理风量5000m3/h；产生浓度33.75mg/m3，除尘效率99%，排放浓度为0.34mg/m3，排放速率为0.002kg/h，年排放量0.0048t/a。由于在封闭车间内生产，90%无组织粉尘在车间内落地，对厂界外无组织排放量为0.004t/a。 （7）厂房无组织粉尘。粉碎过程无组织排放量为0.045t/a，挤压成型过程无组织排放量为0.045t/a，筛分过程无组织排放量为0.004t/a，合计为0.094t/a。 项目有组织粉尘排放源源强参数见表18所示。 表18 有组织粉尘排放源源强参数统计表 排放源; 工序; 主要污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放量 （kg/h）; 排气筒参数. H（m）; Φ（m）; 出口温度(℃). 生产车间; 粉碎; 粉尘; 2.707; 0.0169; 15; 0.3; 常温. 挤压成型; 3.385; 0.0169; 15; 0.3; 常温. 筛分; 0.34; 0.002; 15; 0.3; 常温. 项目无组织粉尘排放源源强参数见表19所示。 表19 无组织粉尘排放源源强参数统计表 排放源; 主要污染物; 排放量 （kg/h）; 面源参数. 宽（m）; 长（m）; 排放高度（m）. 生产厂房; 粉尘; 0.039; 25; 43; 12. 2、废水 项目产生的废水主要为生活污水，职工生活用水量为1.12m3/d（336m3/a），生活污水量按用水量的80%计算，则生活污水量为0.90m3/d（268.8m3/a）。项目生活污水排入旱厕，定期清掏，沤肥还田。 3、噪声 运营期噪声源主要为生物质颗粒挤压成型机、粉碎机、冷却机、除尘设施配套的风机等产生的机械噪声，据类比分析，主要噪声源见下表20。 表20 项目主要产噪设备及噪声源强 序号; 噪声源; 数量; 噪声级; 所在位置. 1; 生物质颗粒挤压成型机; 2; 75dB（A）; 生产车间. 2; 粉碎机; 1; 85dB（A）. 3; 传送带; 2; 68dB（A）. 5; 筛分机; 1; 65dB（A）. 6; 电热烘干炉; 1; 70dB（A）. 7; 风机; 4; 85dB（A）. 4、固废 项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、原料夹带的固废、除尘器收集的粉尘、地面清扫收集的尘、废机油。 （1）生活垃圾 项目劳动定员16人，员工生活垃圾产生量按0.5kg/d•人计算，生活垃圾产生量为0.008t/d，年工作300d，则生活垃圾产生量为2.4t/a。项目生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运。 - 原料夹带的固废，年产生量308.888t/a。 （3）除尘器收集的粉尘 除尘器收集的粉尘为8.4422t/a，收集的粉尘回用于生产。 （4）地面清扫的粉尘，项目在密闭车间内生产，每天下班及时将车间地面进行清扫，年产生清扫粉尘量0.853t/a。 （5）废机油 项目加工设备运转维护过程中产生少量废机油，约0.02t/a。项目废机油属于危险废物，按危险废物进行收集、贮存、运输、处置，委托有资质单位收集处理。 项目废机油属于《国家危险废物名录》中HW08废矿物油（900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油）。 表21 固废一览表 序号; 固体废物名称; 性质; 产生量（t/a）; 备注. 1; 生活垃圾; 一般固废; 2.4; 由环卫部门统一清运. 2; 原料夹带固废; 一般固废; 308.888; 由环卫部门统一清运. 3; 除尘器收集的粉尘; 一般固废; 8.4422; 回用于生产. 4; 地面清扫的粉尘; 一般固废; 0.853; 由环卫部门统一清运. 5; 废机油; 危险固废; 0.02; 委托有资质单位处理.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 粉碎 | 粉尘 | 270.7mg/m3，4.062t/a | 2.707mg/m3，0.041t/a |
|  |  | 挤压成型 |  | 338.5mg/m3，4.062t/a | 3.385mg/m3，0.041t/a |
|  |  | 筛分 |  | 33.75mg/m3，0.405t/a | 0.34mg/m3，0.0048t/a |
|  | 无组织 | 粉碎 | 粉尘 | 0.094t/a | 0.094t/a |
|  |  | 挤压成型 |  |  |  |
|  |  | 筛分 |  |  |  |
| 水污染物 | 厂区员工 |  | 生活污水 | 268.8m3/a | 排入旱厕，定期清掏，沤肥还田 |
| 固废 | 生活办公 |  | 生活垃圾 | 2.4t/a | 由环卫部门统一清运 |
|  | 原料夹带 |  | 原料夹带固废 | 308.888t/a |  |
|  | 除尘器 |  | 收集的粉尘 | 8.4422t/a | 回用于生产 |
|  | 地面清扫 |  | 粉尘 | 0.853t/a | 由环卫部门统一清运 |
|  | 设备维护 |  | 废机油 | 0.02t/a | 委托有资质单位处理 |
| 噪声 | 生物质颗粒挤压成型机 |  |  | 75dB（A） | 等效连续A声级 昼间<60dB(A)夜间 |
|  | 粉碎机 |  |  | 85dB（A） |  |
|  | 传送带 |  |  | 68dB（A） |  |
|  | 筛分机 |  |  | 65dB（A） |  |
|  | 电热炉 |  |  | 70dB（A） |  |
|  | 风机 |  |  | 85dB（A） |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 无 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

- 施工期环境影响分析： 项目目前已建成，施工期已结束，故对施工期环境影响不做分析。 - 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）原料卸车粉尘 项目原料卸车产生的粉尘总量为2.26kg/a。原料卸车是在密闭生产车间内，经厂房阻隔后原料卸车过程排放的粉尘的量较少，对环境的影响较小。 （2）车辆运输扬尘影响 项目运营期间由于原料及产品运输车辆的进出会产生运输扬尘，若管理不善会对运输道路沿线居民造成一定的环境空气影响。 车辆运输时，应采取措施减少对沿线敏感点的影响，拟采取的措施如下： ①车辆在途经敏感点时限制车速，从而减少运输起尘量，减少扬尘污染。 ②运输原料的车辆加盖篷布进行密闭化，运输产品的车辆由于是装袋包装，可以防止物料逸散。 针对运营期车辆运输等移动排放源，通过加强管理，采取一定措施后将降低运输扬尘影响。 （3）其他粉尘 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录中推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 1)Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 2)评价等级判别表 评价等级按表22的分级判据进行划分 表22评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 3)污染物评价标准 污染物评价标准和来源见表23。 表23污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. TSP; 二类; 日均; 300; GB3095-2012. PM10; 二类; 日均; 150; GB3095-2012. 4）污染源参数 主要废气污染源排放参数见表24、25： 表24主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 污染物名称; 排放速率（kg/h）; 排气筒参数. 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s). 粉碎; PM10; 0.0169; 15.0; 0.3; 常温; 24.63. 挤压成型; PM10; 0.0169; 15.0; 0.3; 常温; 19.66. 筛分; PM10; 0.002; 15.0; 0.3; 常温; 19.66. 表25主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标; 海拔高度m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 矩形面源; 109.707096; 34.660878; 349.0; 43; 25; 12.0; TSP; 0.039; kg/h. 5）项目参数 估算模式所用参数见表26。 表26 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 41.7°C. 最低环境温度; -20.6°C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 1中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 6）评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见表27。 表27 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax(μg/m3); Pmax(%); D10%(m). 粉碎粉尘（PM10）; 450; 3.055; 0.679; 无. 挤压成型（PM10）; 450; 1.5653; 0.3478; 无. 筛分粉尘（PM10）; 450; 0.1823; 0.0405; 无. 生产厂房（TSP）; 900; 35.379; 3.931; 无. 经预测，项目生产过程各种污染物Pmax最大值为生产厂房（TSP），Pmax值为3.931%（1%＜Pmax<10%），Cmax为35.379ug/m3，根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则大气环境》分级判据，确定项目大气环境影响评价工作等级为二级。项目废气对环境空气质量影响较小。 表28 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级þ; 三级¨. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5kmþ. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a¨. 评价因子; 基本污染物(SO2、NO2、PM10、PM2.5、 CO、O3)其他污染物(); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准þ; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区þ; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据þ; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区þ. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源þ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与 评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 ¨. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5～50km□; 边长=5km¨. 预测因子; 预测因子(); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5¨. 正常排放短期浓度 贡献值; 最大占标率≤100%¨; 最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度 贡献值; 一类区; 最大占标率≤10%□; 最大标率＞10%□. 二类区; 最大占标率≤30%¨; 最大标率＞30%□. 非正常排放1h浓度 贡献值; 非正常持续时长（）h; 占标率≤100%□; 占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; 达标¨; 不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%¨; k＞-20%□. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测þ 无组织废气监测þ; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（颗粒物）; 监测点位数（2）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受þ不可以接受□. 大气环境防护距离; /. 污染源年排放量; SO2：（）t/a; NOx：（）t/a; 颗粒物：（0.1808）t/a; VOCS：（）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 表29大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （μg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. 1; 粉碎排气筒; 颗粒物; 2707; 0.0169; 0.041. 2; 挤压成型排气筒; 颗粒物; 3385; 0.0169; 0.041. 3; 筛分排气筒; 颗粒物; 340; 0.002; 0.0048. 主要排放口合计; 颗粒物; 0.0868. 表30 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （μg/m3）. 1; 无组织; 生产车间; 颗粒物; 厂房密闭; 《大气污染物综合排放标准》（GB9078-1996）; 1000; 0.094. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.094. 表31 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.1808. 7）等效排气筒达标情况 项目有3根高度均为15m排气筒，且排放同一种污染物粉尘，排气筒之间距离小于30m。按照GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》，应分析等效排气筒排放速率达标性。项目等效排气筒情况见表32。 表32 项目等效排气筒情况 污染物; 排气筒; 排放速率/（kg/h）. 颗粒物; 粉碎工序排气筒，15m; 0.0169. 挤压成型工序排气筒，15m; 0.0169. 筛分工序排气筒，15m; 0.002. 等效排气筒，15m; 0.0358. 标准; 15m; 3.5. 由表32可知，项目等效排气筒排放颗粒物速率满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2的二级标准。 2、地表水环境影响分析 项目产生的废水主要为生活污水，职工生活用水量为1.12m3/d（336m3/a），生活污水量按用水量的80%计算，则生活污水量为0.90m3/d（268.8m3/a）。项目生活污水排入旱厕，定期清掏，沤肥还田。因此，项目对地表水环境影响很小。 3、噪声环境影响分析 项目运营期噪声主要来源于生物质颗粒挤压成型机、粉碎机、传送带烘干机、风机产生的噪声，噪声源强介于65~85dB（A）之间。本项目仅在昼间生产。 （1）噪声预测 按照HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则声环境》中推荐的模式预测噪声源对各预测点的影响值并进行噪声环境影响评价。主要噪声设备及采取的降噪措施见表33所示。 表33项目主要噪声源及其降噪措施 序号; 噪声源; 数量; 噪声级; 所在位置; 处理措施. 1; 生物质颗粒挤压成型机; 2; 75dB（A）; 生产车间; 1、优化车间布局 2、对生产设备进行基础减震 3、墙壁隔声. 2; 粉碎机; 1; 85dB（A）. 3; 传送带; 2; 68dB（A）. 5; 筛分机; 1; 65dB（A）. 6; 风机; 4; 85dB（A）. 预测模式：采用点声源源衰减预测模式和声压级叠加模式，预测噪声源对各厂界噪声评价点的预测值。 ①点声源衰减模式： L（r）＝L（r0）－20lg(r/r0)－△L 式中： L（r）－距声源r处预测点噪声值，dB(A)； L（r0）－参考点r0处噪声值，dB(A)； △L－声源与预测点之间障碍物隔声值，dB(A)； r－预测点距噪声源距离，m； r0－参考位置距噪声源距离，m。 ②预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A) 采取相应措施后，预测噪声源产生的噪声经隔声降噪措施后，且项目仅在昼间运行，建设项目厂界噪声值预测结果见表34和图3。 表34 项目噪声预测结果单位：dB(A) 预测点位置; 贡献值; 背景值; 预测值; 评价标准; 评价结果. 东厂界; 55.54; 56.7; 55.54; 60; 达标. 南厂界; 45.11; 57.3; 45.11; 60; 达标. 西厂界; 55.59; 54.3; 55.59; 60; 达标. 北厂界; 57.35; 54.5; 57.35; 60; 达标. 东侧住户; 47.83; 56.7; 57.23; 60; 达标. 南侧住户; 38.79; 54.4; 54.52; 60; 达标. 图3项目厂界及敏感点声环境预测分布图 经预测，项目运营期产噪设备产生的噪声经过墙体阻隔后，项目排放的噪声贡献值在各厂界处，昼夜噪声均能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准限值要求，夜间不生产；敏感点噪声预测值昼间满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准，夜间不生产。项目建设不会改变区域声环境功能现状，对声环境的影响不大。 （2）项目运营期间由于原料及产品运输车辆的进出会产生噪声，若管理不善会对运输道路沿线居民造成一定的噪声影响。 车辆运输时，应采取措施减少对沿线敏感点的影响，拟采取的措施如下： ①车辆在途经敏感点时限制车速，禁止鸣笛。 ②尽量避免在居民休息期间进行运输。 ③采用性能较好的低噪运输车辆，加强对运输车辆的维修保养，进一步减少噪声的排放。 综上，项目运营期车辆运输等移动噪声源，通过加强管理，采取一定措施后对周围声环境影响在人群可接受范围内。 4、固体废物环境影响分析 项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、原料夹带的固废、除尘器收集的粉尘、地面清扫收集的尘、废机油。 （1）生活垃圾、原料夹带的固废、地面清扫收集的尘由环卫部门统一清运。 （2）除尘器收集的粉尘，回用于生产，降低成本，措施可行。 （3）废机油 项目废机油属于《国家危险废物名录》中HW08废矿物油（900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油），需严格收集、贮存、运输、处置，委托有资质单位收集处理。 - 危废相关环保要求 建设单位应严格按照HJ2025-2012《危险废物收集 贮存 运输技术规范》建设危废贮存间，将项目产生的废机油暂存在设置的危废贮存间中，并在存放点张贴明显的危废标识牌，定期交由有危险废物处理资质的单位处理。另外，按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求，环评要求建设单位同时建立危险废物转移联单制度，保证危险废物得到安全合理处置。 按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单，危险废物贮存间要求如下： ①贮存场所地面与裙角要用坚固、防渗的材料，建筑材料必须与危险废物兼容； ②贮存场所基础必须防渗、防渗层至少1m厚黏土层，防渗系数≤10-7，人工材料渗透系数≤10-10； ③贮存场所必须有泄漏液体收集装置，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕； ④危险废物堆场应防风、防雨、防晒； ⑤贮存场所内要有安全照明设施，设置明显的标志； 采取以上措施后，项目产生的固体废弃物对环境影响较小。 5、地下水环境影响分析 根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则地下水环境》，项目为Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价。现场踏勘表明，生产车间地面已进行了硬化，由于项目运营中基本不用水，项目对地下水影响较小。 三、环保投资估算 项目总投资138万元，其中环保投资17.3万元，环保投资占总投资12.54%。本项目环保投资明细见表35所示。 表35 环保投资估算一览表 污染源; 污染物; 治理设施; 投资 （万元）. 废气; 粉碎粉尘; 两级旋风除尘器＋布袋除尘器＋15m排气筒; 5. 挤压成型粉尘; 一级旋风除尘器＋布袋除尘器＋15m排气筒; 5. 筛分粉尘; 一级旋风除尘器＋布袋除尘器＋15m排气筒; 5. 废水; 生活污水; 旱厕; 0.1. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶2个; 0.1. 一般固废; 一般固废暂存设施; 0.1. 废机油; 危废暂存间1座（5m2）; 1. 噪声; 设备噪声; 低噪声设备，建筑隔声、减震; 1. 合计; 17..3. 四、环境管理与监测计划 为了发展生产又保护环境，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好的监控项目环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理措施的效果，必须设置相应的环保机构，制定项目的环境管理和环境监测计划。 1、环境管理计划 项目建成投入使用后，厂区内应设环保管理人员，对厂区内的各项环保设施的运行情况进行管理检查，主要环境管理内容应包括： ①进行环保教育宣传，并对有环境影响隐患的岗位人员进行技术培训，并制定紧急情况应急措施，预防或减少可能出现的环境影响； ②维护环保设施的正常运行和安全生产，对各种环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放，同时要推广和应用先进的环保技术和经验，最大限度降低污染物的排放量，组织和协调环境监测工作，制定监测计划，委托具有资质的单位进行监测，监控废气、噪声排放情况及环保设施的运转状况。 2、运营期环境监测计划 环境监测委托有资质的的监测单位进行监测，监控噪声、废气排放及环保设施的运转状况。监测分析方法采用原国家环保局颁布的《环境监测技术规范》中相应项目的监测分析方法。评价标准执行本次环评确认的标准。 运营期污染源与环境监测计划见表36。 表36 污染源与环境监测计划 污染源名称; 监测项目; 监测 位置; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标. 废气; 粉尘; 有组织（PM10）; 粉碎排气筒进出口; 各1个; 半年1次; GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2的二级标准及无组织排放监控浓度限值. 挤压成型排气筒进出口; 各1个; 半年1次. 筛分排气筒进出口; 各1个; 半年1次. 无组织（TSP）; 厂界主导风向上、下风向; 5个; 半年1次. 噪声; Leq(A); 四周厂界; 4个; 半年1次; GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准. 环境空气; PM10、TSP; 东侧散户; 1个; 半年1次; GB3095-2012《环境空气质量标准》及其修改单二级标准. 声环境; Leq(A); 东侧散户、南侧散户; 2个; 一年1次; GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准.

五、污染源排放清单表 表37 污染源排放清单表 污染物类型; 排放源; 污染物名称; 排放浓度及排放量（单位）. 大气污染物; 有组织; 粉碎; 粉尘; 2.707mg/m3，0.041t/a. 挤压成型; 3.385mg/m3，0.041t/a. 筛分; 0.34mg/m3，0.0048t/a. 无组织; 生产厂房; 粉尘; 0.094t/a. 水污染物; 厂区员工; 生活污水; 不外排. 固废; 生活办公; 生活垃圾; 2.4t/a. 原料夹带; 原料夹带固废; 308.888t/a. 除尘器; 收集的粉尘; 8.4422t/a（回用于生产）. 地面清扫; 粉尘; 0.853t/a. 设备维护; 废机油; 0.02t/a. 六、环保验收 项目竣工环境保护验收一览表见表38所示。 表38 环保设施竣工验收“三同时”一览表 类别; 污染因子; 内容; 验收标准. 废气; 粉碎粉尘; PM10; 两级旋风除尘器＋布袋除尘器＋15m排气筒; GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2二级标准. 挤压成型粉尘; PM10; 一级旋风除尘器＋布袋除尘器＋15m排气筒. 筛分粉尘; PM10; 一级旋风除尘器＋布袋除尘器＋15m排气筒. 废水; 厂区员工; 生活污水; 旱厕; 不外排. 固废; 生活垃圾; 一般废物; 收集后由环卫部门统一清运; 不引起二次污染. 原料夹带固废; 一般固废; 暂存后由环卫部门统一清运. 除尘器; 一般固废; 回用于生产. 地面清扫; 一般固废; 暂存后由环卫部门统一清运. 废机油; 危险固废; 危废暂存间1座（5m2）; GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单. 噪声; 设备噪声; 噪声; 低噪声设备，安装基础减震及房屋建筑隔声; GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准2类区标准.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期处理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 粉碎粉尘 | PM10 | 两级旋风除尘器＋布袋除尘器＋15m排气筒 | 达标排放 |
|  | 挤压成型粉尘 | PM10 | 一级旋风除尘器＋布袋除尘器＋15m排气筒 |  |
|  | 筛分粉尘 | TSP | 一级旋风除尘器＋布袋除尘器＋15m排气筒 |  |
| 水污染物 | 厂区员工 | 生活污水 | 旱厕 | 不外排 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 一般废物 | 收集后由环卫部门统一清运 | 妥善处理 |
|  | 原料夹带固废 | 一般固废 | 暂存后由环卫部门统一清运 |  |
|  | 除尘器 | 一般固废 | 回用于生产 |  |
|  | 地面清扫 | 一般固废 | 暂存后由环卫部门统一清运 |  |
|  | 废机油 | 危险固废 | 危废暂存间1座（5m2） | 妥善处理 |
| 噪声 | 生产车间 | 噪声 | 低噪声设备，安装基础减震及房屋建筑隔声 | 达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果： |  |  |  |  |

- 结论与建议

| 一、结论 1、项目概况 陕西睿特尔新能源科技有限公司临渭区睿特尔生物质颗粒燃料生产项目位于渭南市临渭区交斜镇秋丰村西侧，租用厂房建设规模为年产两万吨的生物质颗粒燃料生产线，主要建设内容为生物质颗粒燃料生产线，其中包括粉碎机、烘干机、生物质颗粒燃料挤压机、筛分冷却机和除尘设备，以及厂房的改造建设和部分生活、办公用房的改造。项目用地3000m2，总投资138万元，项目定员16人，年工作天数300天，每天生产8小时。 2、产业政策符合性及项目规划、选址合理性 （1）产业政策符合性结论 项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修正版》鼓励类，不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》内限制投资类行业，已取得备案确认书，符合现行的国家及地方产业政策。 （2）用地及产业规划符合性结论 渭南市临渭区交斜镇国土资源管理所出具的证明中明确项目用地为建设用地，项目用地符合国家土地政策。根据渭南市临渭区交斜镇人民政府出具的说明，项目符合产业布局规划，同意项目建设。项目符合当地用地及产业规划。 （3）相关规划符合性结论 项目符合《生物质能发展“十三五”规划》、《可再生能源中长期发展规划》、《陕西省生物质能开发利用发展规划（2007-2020年）》等规划。 - 选址合理性分析结论 项目用地为建设用地，符合土地政策和当地产业规划；所在地周围无自然保护区、野生动植物栖息地、特殊景观、历史文化遗迹等环境敏感要素，周围生态环境相对简单。经采取相关措施后三废达标排放，对环境的影响较小，选址基本合理。 3、主要环境影响及防治措施 （1）废气 项目各种污染物Pmax最大值为生产厂房（矩形面源）（TSP），Pmax值为3.931%（1%＜Pmax<10%），Cmax为35.379ug/m3，根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则大气环境》分级判据，确定项目大气环境影响评价工作等级为二级。项目废气对环境空气质量影响较小。 （2）废水 项目产生的废水主要为生活污水。生活污水排入旱厕，定期清掏，沤肥还田。项目对地表水环境影响很小。 （3）噪声 项目运营期产噪设备产生的噪声经过墙体阻隔后，项目排放的噪声贡献值在各厂界处，昼夜噪声均能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准限值要求，夜间保持现状噪声水平；敏感点噪声预测值昼间满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准，夜间保持现状声环境水平。项目建设不会改变区域声环境功能现状，对声环境的影响不大。 项目运营期车辆运输等移动噪声源，通过加强管理，采取一定措施后对周围声环境影响在人群可接受范围内。 （4）固体废物 项目产生固体废物均能妥善处理，固体废弃物对环境影响较小。 （5）评价结论 项目符合当前国家和地方产业政策，符合相关用地和规划要求；项目在采取设计及环评提出的各项污染防治措施后，各项污染物可达标排放，对环境影响可以接受；从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。 二、建议和要求 1、严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目建成后经竣工环境保护验收合格后方可正式投产。 2、项目运行期加强环保治理设施的管理和维护，确保污染物达标排放，最大程度降低对周围环境的影响。 3、本次评价是根据建设单位提供的生产工艺、技术参数、规模、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况为基础进行的。如果生产工艺、规模等发生变化或进行了调整，应由建设单位按环境保护主管部门的要求另行申报。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预审意见： 公章 经办人： 年月日 |  |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年月日 |  |
|  | 审批意见： 公章 经办人 年月日 |  |