《渭南金苑泽环保建材有限公司环保节能空心砖建设项目

环境影响报告表》技术评审会专家组意见

2019年3月19日，临渭区环保局在渭南市临渭区主持召开了《渭南金苑泽环保建材有限公司环保节能空心砖建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）技术评估会。参加会议的有项目建设单位（渭南金苑泽环保建材有限公司）和报告表编制单位（广州市环境保护工程设计院有限公司）的代表以及有关专家共9人，会议由3名专家组成专家组（名单附后）。

- 会前，临渭区环保局组织与会代表实际踏勘了项目建设地和周边环境现状，会议听取了建设单位对项目情况的介绍，环评单位对报告表主要内容进行了汇报，经过认真讨论和评议，形成技术评审会专家组意见如下。

- 一、项目概况

1、项目基本情况

①项目名称：环保节能空心砖建设项目

②建设地点：渭南市临渭区三张镇油王村，项目中心地理坐标为东经109.427701°，北纬34.427629°

③建设内容：项目生产区占地面积11133.89m2（16.7亩），在原址对空心砖生产线实行改造，将原有42门轮窑改建为1条隧道窑生产线，配套办公生活区建筑面积150 m2，建成后年总产量折合标砖5000万块。

矿区面积0.04065km2，矿山地质储量112.83万立方米，规划年资源开采量为10万立方米。建设单位已取得渭南市国土资源局临渭分局《关于划定砖瓦粘土矿采矿区范围的批复》（渭临国土函[2018]17号）。

④工程投资：本项目总投资1500万元，全部为企业自筹资金。

2、项目组成

项目组成见表1。

表1  项目组成表

| 工程类别 |  |  | 工程内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 粘土矿区 |  | 矿区面积0.04065 km2，矿山地质储量112.83万立方米，规划年资源开采量为10万立方米 | / |
|  | 隧道窑 |  | 总建筑面积1062.6m2；年产环保节能粘土砖5000万块标块，1条生产线 | 已建 |
|  | 原料车间 |  | 建筑面积500m2，主要用于对原料进行研磨、混合，钢构，单层 | 已建 |
|  | 陈化库 |  | 建筑面积1914m2，主要是将原料中的水分均匀化，提高原料的成型性能，钢构，单层 | 已建 |
|  | 生产车间 |  | 建筑面积500m2，主要是将混合料进行多孔砖定型，砖混，单层 | 已建 |
|  | 静候室 |  | 建筑面积2100m2，用于焙烧前静置，砖混，单层 | 已建 |
| 辅助工程 | 配电间 |  | 建筑面积50m2 砖混，单层 | 已建 |
|  | 宿办楼 |  | 建筑面积360m2 砖混，单层 | 已建 |
|  | 场内道路 |  | 硬化面积4000m2 | 已建 |
| 公用工程 | 给水 |  | 14133t/a 由已有水井供应 | 依托 |
|  | 排水 |  | 生活污水537.6 t/a，不外排 | 依托 |
|  | 供电 |  | 146万kWh 由市政供电网供应 | 新建 |
| 储运工程 | 气化渣等原料堆场 |  | 堆放气化渣等原料堆场均为密闭储棚，总占地面积500m2 | 新建 |
|  | 成品堆场 |  | 成品堆场占地面积1500m2 | 新建 |
| 环保工程 | 废气处理 | 粘土矿区 | 作业区设围挡，配套洒水抑尘设施，分层取土，随采随用，开采后平整土地，种植绿化 | 新建 |
|  |  | 原料运输、堆放、装卸 | 原辅材料采取封闭棚内堆放、运输车辆覆盖防尘篷布，厂区内定期洒水抑尘、喷雾抑尘等措施降低粉尘排放量 | 新建 |
|  |  | 破碎筛分车间 | 给料机上方、粗破机上方、细破机上方分别设置1套密闭式集气罩，共用1套袋式除尘器；振动筛、带式定量给料机上方分别设置1套密闭式集气罩，共用1套袋式除尘器（集气罩集气效率为95%，除尘效率99%），处理后通过15m高排气筒排放 | 新建 |
|  |  | 隧道窑焙烧 | 旋风除尘器预处理烟尘（除尘效率90%）；双碱脱硫装置处理烟尘、SO2、NOX、氟化物（各污染物去除效率分别为烟尘30%，SO280%，NOx10%，氟化物85%）配套40m3碱液池位于项目隧道窑车间内。处理后通过20米高排气筒排放 | 新建 |
|  |  | 食堂 | 食堂油烟配套安装油烟净化器，风量为2500m3/h，净化效率80%，处理达标后高于屋顶排放 | 新建 |
|  | 废水处理 |  | 少量的盥洗废水排入场内自建的沉淀池，餐饮废水经隔油池处理后排入沉淀池；沉淀后废水全部用以生产搅拌的加水工序；旱厕定期由周围村民清掏，肥田 | 新建 |
|  | 噪声 |  | 破碎机、振动筛、双轴搅拌机等采用基础减振、厂房隔声、定期维护保养的措施；引风机采用基础减震、风机房隔声、密闭消音、定期维护保养的措施 | 新建 |
|  | 固废 |  | 生活垃圾收集后由环卫部门处置，项目生产过程产生的不合格产品破碎后作为原料，搬运成品过程中产生的破砖废料、炉渣及脱硫沉淀渣等，回收作为原料重新用于生产过程中。废机油收集存储于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置；废油脂，交由有资质的单位处置。 | 新建 |
|  | 绿化 |  | 绿化面积1500 m2运营期优化采矿工艺，减少开挖面，闭矿期进行土地复垦 | 新建 |

- 二、环境质量现状及环境保护目标

1、环境质量情况

（1）区域环境质量达标情况

本项目位于渭南市临渭区三张镇盛油王村。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

本项目空气环境质量现状引用《2017年渭南市环境状况公报》中空气常规项污染物监测结果，由《2017年渭南市环境状况公报》的监测统计结果可以看出，评价区域基本污染物SO2、NO2小时平均浓度及24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求外，PM2.5、PM10、O3监测值均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，本项目所在区域属于不达标区。

（2）大气特征达标情况

根据大气特征因子监测报告数据分析可知，氟化物未检出，项目所在地区环境空气中氟化物浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值。

（3）声环境

监测期间，各厂界监测点位昼间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

2、环境保护目标

主要环境保护目标见表2。

表2       主要环境保护目标

| 名称 | 保护对象 | 环境功能区 | 方位 | 与生产厂区边界最近距离（米） | 规模人口 | 坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X | Y |
| 大气 | 坡王村 | 环境空气二类区 | NE | 220 | 1200 | 370 | 410 |
|  | 呼冯村 |  | E | 640 | 1600 | 780 | 0 |
|  | 油王村 |  | SE | 320 | 2200 | 264 | -512 |
|  | 李村 |  | SE | 1500 | 350 | 859 | -961 |
|  | 嘴头村 |  | W | 490 | 280 | -548 | 127 |
|  | 谢家村 |  | SW | 1500 | 560 | -937 | -406 |
|  | 宁家村 |  | SW | 2000 | 2000 | -2763 | -972 |
| 水 | 油王水库 | 水库 | W | 198 | / | -182 | 0 |

- 三、主要环境影响和环境保护措施

1、大气环境

对于粘土矿区扬尘，通过对作业区设围挡，配套洒水抑尘设施，分层取土，随采随用，开采后平整土地，种植绿化等措施后粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值（≤1.0 mg/m3）要求。

项目原料破碎、筛分、搅拌产生的无组织粉尘，采取覆盖防尘网或篷布并定期洒水抑尘、喷雾抑尘等措施降低粉尘排放量，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中规定的企业边界大气污染物无组织浓度限值。

项目原料破碎、筛分、搅拌产生的有组织粉尘，是在设备、输送带上设置密闭罩收集的粉尘，通过在搅拌机、滚筒筛、对辊机上各安装集尘罩，收集后由管道分别引向布袋除尘器处理。处理后可达到《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）中表7中原料燃料破碎及制备成型阶段颗粒物排放限值20mg/m3的要求。

项目主要大气污染源为隧道窑产生的颗粒物、SO2、NOx、氟化物，经钠钙双碱法处理措施处理后分别达到《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）表7中的相对应的排放标准要求，经AERSCREEN模型估算可知，正常工况下颗粒物、SO2、NOX、氟化物最大地面浓度均在下风向332m可达标相对应的《环境空气质量标准》中的限制，对周边大气环境影响较小。

食堂油烟采用油烟净化装置处理后，能够满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)的小型项目标准要求(即油烟浓度≤2mg/m3、处理效率≥60%)，对周围大气环境影响不大。

综上所述，项目废气治理措施可行。

2、水环境

本项目无生产废水产生和排放。生活污水收集沉淀后处理后回用于搅拌生产用水工序，不外排，厂区内设旱厕，定期清掏于附近农田施肥。

3、声环境

经预测厂界噪声贡献值及环境敏感点预测值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，本项目运行对外界声环境影响较小。

4、固体废弃物

项目生产过程产生的废边脚料、废砖破碎后作为原料，除尘灰集中收集后回用于生产，脱硫渣收集后可返回生产；废润滑油委托有资质单位处置；厂区内生活垃圾分类收集交由环卫部门处置；废油脂交由有资质的单位处置。项目固体废弃物均得到妥善处置，对外环境影响较小。

5、环境管理与监测

项目在日常生产中应把环境管理工作纳入企业管理体系中，制定健全环境管理制度，明确具体管理人员、职责，并逐级落实岗位责任制。项目总投资1500万元，估算环保投资81.9万元，占总投资的5.46%。营运期监测计划见表3。

表3     营运期环境监测一览表

| 类别 | 要素 | 监测项目 | 监测周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 隧道窑焙烧废气总排口 | SO2、颗粒物、NOX、氟化物 | 在线监测系统监测，并与环保部门污染源自动监控管理系统联网 |
|  | 原料车间粉尘总排口 | 颗粒物 | 1次/年 |
|  | 厂界无组织废气 | 颗粒物 | 1次/年 |
| 噪声 | 厂界噪声 | LeqdB(A) | 1次/年 |