# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 渭南市南祥建材有限公司年产5000万环保节能空心砖项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南市南祥建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 黄开钗 |  |  |  | 联系人 | 陈玉明 |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市临渭区闫村镇闫村二组 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13958700863 |  | 传 真 | - |  | 邮政编码 | 714000 |
| 建设地点 | 临渭区闫村镇闫村村二组 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 临渭区发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  | 2018-610502-30-03-009082 |  |
| 建设性质 | 新建改扩建技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C303 砖瓦、石材等建筑材料制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 21262.50 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 6378 |  |
| 总投资 (万元) | 1800 | 其中：环保投资(万元) |  | 170 |  | 环保投资占总投资比例 | 9.44% |
| 评价经费 (万元) | - | 预期投产日期 |  | 2019年7月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、建设项目由来 渭南市临渭区闫村镇粘土资源丰富，机砖生产为全镇主导产业，“阎”字牌标识的机砖等品牌产品，多年来一直畅销不衰，供不应求，约占临渭区机砖生产总量的80%，机砖质量享誉秦东，行销渭河两岸及毗邻县区。主导产业的发展壮大，可以带动周边运输、机修服务等行业的发展，同时带动项目区社会经济发展。 2016年6月29日，陕西省国土资源厅、陕西省住房与城乡建设厅下发关于《陕西省粘土砖厂专项整治行动方案》的通知，到2017年底全省完成关闭转产粘土实心砖厂。2016年10月21日，渭南市国土局临渭分局制定出台了《临渭区粘土砖厂专项整治行动方案》（渭临政办发（2016）95号），要求脱硫减排关小建大；10月30日制定下发了《关于整治关闭全区粘土砖厂的通告》。2017年2月14日，渭南市国土资源局、渭南市住房和城乡建设局联合印发《关于渭南市粘土砖厂专项整治工作实施方案》（渭国土发[2017]29号）的通知，整治目标明确为：在满足当地工程建设总量需求的前提下，一个乡镇原则上只保留1个年生产能力5000万块标准砖以上的多孔（空心）粘土砖厂。 本项目主要以粉煤灰等为原料进行空心砖生产，能够有效减少黏土用量，同时解决土地资源不足，加强资源回收利用。2019年2月28日，渭南市南祥建材有限公司取得了陕西省企业投资项目备案确认书《渭南市南祥建材有限公司年产5000万环保节能空心砖项目》（项目编号为：2018-610502-30-03-009082）。 2018年7月，渭南市国土资源局临渭分局于组织编制了《渭南市临渭区粘土矿产资源开发利用规划（2018—2025年）》以及《渭南市临渭区粘土矿产资源开发利用规划（2018—2025年）环境影响报告书》，通过关闭、重组整合已淘汰的砖厂，规划建设20家年产能均为5000万块标准砖的标准化新型环保节能建材企业，本项目属于以上规划行列之内。根据上述规划的相关规定：规划区内所有隧道窑烧结砖企业的总产能为每年6.6亿块标准砖，且冬防期（11月15日至来年3月15日）内停止生产，以减少生产废气对大气环境的影响。结合本项目生产产能及以上要求，本项目的实际产能限制为年产量3300万块标准砖。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》相关要求，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“十九、非金属矿物制品业”第51条“石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”——全部应编制报告表，本项目为节能空心砖生产项目，因此应编制环境影响报告表。 渭南市南祥建材有限公司委托我公司承担本项目环境影响评价工作（委托书见附件1）。接受委托后，我公司组织有关技术人员对本项目进行了详细的现场踏勘、资料收集，在对有关环境现状和可能造成的环境影响进行初步分析的基础上，编制完成《渭南市南祥建材有限公司年产5000万环保节能空心砖项目环境影响报告表》。 二、分析判定情况 1、产业政策及规划符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发展和改革委员会第21号令【2013】），本项目属于鼓励类中的“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”；同时也符合《陕西省墙体材料革新“十二五”发展规划》中“不断加大‘限粘、禁实’工作力度，巩固已有成果，鼓励地级以上设市城市结合当地环境治理实际，探索推动在城市划定区域‘限粘’”、“发展循环经济，支持综合利用煤矸石、粉煤灰、尾矿渣、脱硫石膏、建筑垃圾等固废，扩大资源综合利用范围和利用量”等相关要求。 本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内。同时，项目已取得了渭南市临渭区发展和改革局备案 (备案编号2018-610502-30-03-009082)。因此，本项目建设符合国家及陕西省现行的有关产业政策 2、与相关规划的相容性分析 渭南市临渭区阎村镇关于本项目的用地说明（见附件），本项目位于闫村镇闫村二组东侧，用地属于建设用地。渭南市国土资源局临渭分局出具了《关于渭南市渭南市南祥建材有限公司项目用地审查意见的函》渭临国土预函[2019]12号（见附件），项目取得了渭南市临渭区住房和城县建设局颁发的选址意见书（渭临建选字第[2019]023号文件），见附件，项目用地符合阎村镇土地利用总体规划，同意本项目建设。 本项目与其它规划符合性分析见下表 表1 产业政策符合性分析 文件名称; 文件内容; 本项目; 判定情况. 《陕西省墙体材料革新“十二五”发展规划》陕建发〔2012〕313号; 砖类产品：烧结砖重点发展高孔洞率矩形孔多孔砖、空心砖和空心砌块; 本项目生产环保节能空心砖; 符合. 《墙体材料行业结构调整指导目录》（2016年本）; 轮窑及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑生产线。(轮窑在2020年前完成); 隧道窑; 符合. 全国墙体材料 烧结砖瓦行业准入条件; 2020年底前，全部淘汰轮窑焙烧的烧结砖厂和单线年产量50万m2以下烧结砖厂; 隧道窑; 符合. 严禁建设粘土实心砖项目（装饰砖、铺地砖及其它特种用途的砖除外）。; 空心砖; 符合. 新建和改（扩）建烧结砖瓦企业必须采用人工干燥和隧道窑的生产工艺。; 隧道窑生产工艺; 符合. 陕西新型墙材推广应用行动方案; 到2020年，全省县级（含）以上城市禁止使用实心粘土砖，设区级市规划区限制使用粘土制品; 以粉煤灰和气化渣为原料的空心砖. 渭南市、韩城市：重点发展粉煤灰加气混凝土砌块（板）、DP型烧结煤矸石多孔砖、烧结煤矸石空心砖和空心砌块、脱硫石膏砌块（板）和纸面石膏板，大力发展保温隔热一体化复合多功能砌块（板），利废节能的轻质内墙板、外墙板和复合墙板；研究发展装配式部品构件。烧结多孔砖、空心砖单线年生产规模3000万标块以上。; 利用粉煤灰和气化渣，年产3300万标块; 符合. 淘汰落后产能。落实《产业结构调整指导目录》，加大落后产能淘汰力度，结合全省粘土砖厂整治行动，淘汰年生产能力2000万块标准砖以下的多孔（空心）粘土砖厂、24门轮窑等国家或地方政府明令禁止的落后工艺、技术和设备的生产企业; 年产3300万标块空心砖，隧道窑; 符合. 3、与规划环评及审查意见符合性分析 2019年1月17日，渭南市临渭区环境保护局关于《渭南市临渭区粘土矿产资源开发利用规划（2018-2025年）环境影响报告书》审查意见的函（渭临环函[2019]12号），见附件。本项目与该规划环评中相关要求的符合性分析如下表所示。 表2 本项目与规划环评相关要求符合性分析 序号; 规划环评要求; 本项目; 相符性. 1; 规划区的主导产业是以粘土、气化渣为主要原料生产多孔砖、空心保温砌块和新型建筑材料，新建总产能为每年6.6亿块标准砖新型建材企业。; 规划区内建有20家新型建材企业，平均每家产能约为3300万块。本项目限制年最大产能为3300万块。; 符合. 2; 进一步调整修编规划功能区，优化规划产品方案和布局及规模，不再扩大煤矸石烧结砖产业规模。; 本项目属于该规划环评规划范围内，生产期间使用粉煤灰和气化渣作为内燃料，不使用煤矸石作为内燃料。; 符合. 3; 严格控制产业规模和产业准入，在现有水平上，不再引进煤矸石烧结砖类项目，严禁使用煤矸石及燃煤，控制煤炭消耗总量和污染物不增加。; 符合. 4; 加快推进规划区现有项目进行技术改造及污染治理力度，严格控制现有企业燃料的质量、用量、粘土的比例，建议采用清洁能源作为引燃燃料，确保达标排放的同时落实污染物削减方案。; 本项目采用0#柴油进行隧道窑引燃，各类污染物排放均能达标。; 符合. 5; 严格限制规划范围内粘土砖厂地下水开采，加大本区域污水处理厂中水的综合利用，充分利用规划砖厂加大协同处置污水处理厂的污泥和企业矿渣，建议利用基础设施建设和土地整理工程等产生的弃土、河塘淤泥以及尾矿、矿渣、粉煤灰、气化渣等固体废物代替粘土资源制砖。; 本项目地周边目前无中水回用管道的敷设，待后期乡镇规划完善并实施后，可综合利用中水，减少地下水资源的开采；项目生产期间采用气化渣、粉煤灰及粘土生产烧结砖。; 符合. 6; 鉴于关中地区治污降霾任务艰巨，空气环境容量十分有限，应根据“治污降霾保卫蓝天”相关政策要求，调整生产制度，严格落实冬防生产措施，在冬季雾霾多发期适时进行限产、停产，规划区应提高废气的处理效率，在达标的基础上进一步优化。; 本项目执行严格的生产制度，冬防期间不进行生产。; 符合. 7; 规划区应建立污染源监测体系和区域环境质量监测网络，并与环保部门实施联网。; 本次评价要求建设单位脱硫除尘装置安装在线监测系统，并与当地环保局联网。; 符合. 8; 应根据风速风向及污染物排放因子进行核算，规划区厂界防护距离应离居民区在100m以上，距离主城区城乡结合部应在1500m以上，距离水源地、生态保护区等环境敏感区应在500m以上、国道、省道应在1000m以上、铁路应在15m以上; 本项目500m范围内无水源地和生态保护区，项目租用100m内有5处居民住宅作为职工宿舍（租赁合同见附件），项目厂界100m内无常住居民住宅。根据本项目预测，环境空气影响较小，本项目下风向1090m处为S107省道，根据预测结果，污染因子不存在D10%。; 符合. 4、“三线一单”符合性分析 表3 项目与“三线一单”符合性分析表 “三线一单”; 本项目实际情况; 相符性. 生态保护红线：在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。按照“只能增加、不能减少”的基本要求，实施严格管控; 本项目所在地位于临渭区阎村镇，选址不在特殊生态敏感区，包括自然保护区、世界文化和自然遗产地等；也不在重要生态敏感区，包括风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等，不违背生态保护红线保护要求。; 符合. 环境质量底线：按照水、大气、土壤环境质量“只能更好、不能变坏”的原则，科学评估环境质量改善潜力，衔接环境质量改善要求，确定的分区域分阶段环境质量目标及相应的环境管控和污染物排放总量限值要求; 本次评价收集到临渭区2018年全年的颗粒物、二氧化氮和二氧化硫的统计数据，根据统计数据可以看出，评价区域SO2、NO2、CO满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求外，O3、PM10、PM2.5年平均和24小时平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值。本项目在原料给料口及转接点喷淋降尘，烟气经过脱硫除尘处理，满足《关中重点行业大气污染物排放标准》（DB 61/941-2018）标准要求。 项目建址区域环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。项目产噪设备均设置在厂房内，选用噪声较小设备，采用基础减振等方式减小噪声影响，经预测厂界噪声可达标排放，对周围环境影响较小。 本项目严格落实环评提出的各项环保措施，加强环境管理的情况下，排放的大气污染物、固体污染物等对周边环境影响较小，本项目建设不会改变区域环境质量功能，因此本项目建设不会超出环境质量底线，不会导致区域环境质量恶化; 符合. 资源利用上线：按照自然资源资产“只能增值、不能贬值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，参考自然资源资产负债表，结合自然资源开发利用效率，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求; 本项目消耗的能源主要为生产生活用电、0#柴油，主要原材料为粉煤灰、气化渣和粘土。粉煤灰和气化渣均为资源回收利用，资源能源消耗总量较小，在采取节能措施后可做到节约能源的要求。项目增加原料的附加值。; 符合. 环境准入负面清单：基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，提出的空间布局、污染物排放、资源开发利用等禁止和限制的环境准入情形; 根据关于印发《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的通知，临渭区阎村镇不在该负面清单范围内; 符合. 5、与《临渭区粘土砖隧道窑环保整改“硬十条”措施》符合性分析 表4 项目与“硬十条”符合性分析表 “硬十条”; 本项目实际情况; 相符性. 厂区布局科学化，要求新型建材企业聘请有资质的设计单位对厂区、原料堆放区、运输等候区等，明确各个区域建设标准，做到生产与生活物理隔离，建筑符合安全等标准; 按要求设计并进行施工; 符合. 厂区建设园林化，要求各新型建材企业按照30%的面积留设绿化区，全部种绿植绿，其余生产、运输等区域全部硬化，可视区无裸露地表; 绿化面积30%，其余区域硬化，可视区域无裸露地表; 符合. 厂区外部隔离化，要求各新型建材企业四周圈扎围墙，围墙上架设8m高的硬质防风抑尘网，在围墙内外栽种防风林木; 在厂区西侧和北侧圈扎围墙，加设防风抑尘网; 符合. 厂区生产封闭化，要求各新型建材企业生产区、原料输送等区域全部按照标准厂房标准进行建设，所有生产环节必须在封闭的标准化厂房内实施（成品出口处由于温度教高，可采用半封闭），生产车间所有地面必须硬化; 全部封闭，物料输送廊道全封闭。成品出口半封闭，车架所有地面均进行硬化; 符合. 助燃原料低硫化，为有效降低二氧化硫排放，要求各新型建材企业隧道窑工段必须采用国家规定的清洁能源，制砖坯时缩减煤矸石用量或改用含硫量相对较低的气化渣（煤矸石含硫为2.15%，气化渣含硫0.13%）; 拟采用气化渣; 符合. 除尘脱硫达标化，要求各新型建材企业必须按照环保要求建设除尘脱硫设施设备，脱硫加药环节自动化，污染排放必须满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）; 采用自动加药装置，安装脱硫塔; 符合. 排放监测实时化，要求各新型建材企业必须严格按照《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）、《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）自动监控基站建设技术规范》（DB41/T1327-2016）的要求，建设安装废气排放自动监控设施，并与环保部门联网，实现环保部门在线即时监测; 购置一套在线监测设备，并实现与环保部门联网; 符合. 生产运输抑尘化，要求各新型建材企业建设封闭厂房，原材料不得露天堆存，取土作业、原料搅拌等环节加设喷淋设施，湿法作业。厂区门口设置车辆轮胎清洗设备，所有运输成品车辆必须用抑尘网覆盖; 原材料分为棚储和仓储，取土采用雾炮车降尘，车间内设置水雾系统，搅拌系统喷淋，实现湿法作业。厂区设置冲洗对进出车辆进行清洁; 符合. 安全措施达标化，要求各新型建材企业生产各个环节必须安装、布设安全防护措施、装置、标识，确保生产环节安全不出问题; 建设完成后实施; 符合. 企业管理规范化，要求要求各新型建材企业建立规范的企业管理制度，落实环保管理负责人，定期对废气排放自动监控设施进行监测维修，确保污染防治设施正常运行，监测数据正常传输; 项目运营期设置监测计划和环保设备台账等资料确保设施运行正常; 符合. 6、选址合理性分析 项目位于闫村镇闫村二组东侧，项目租赁闫村镇闫村村民集体建设用地，租赁合同见附件。项目南侧为乡道，连接本项目与107省道。项目周围交通便利。项目周边不存在饮用水源等制约因素，且项目运营期窑炉烟气经过脱硫处理后排放，对大气环境影响较小。项目运营期生活废水化粪池收集后定期清掏用作周围农肥，生产废水回用不外排，生活垃圾交由环卫部门统一处理。噪声在采取噪声防治措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348—2008中2类标准。项目运营后，在采取环评及中提出的环保措施后，污染物均可达标排放，对项目区环境影响较小，从环境保护角度分析，项目选址可行。 二、本项目概况 项目名称：渭南市南祥建材有限公司年产5000万环保节能空心砖项目 建设单位：渭南市南祥建材有限公司 项目性质：新建 项目投资：建设总投资1800万元。 建设地点：项目建设地址位于临渭区闫村镇闫村村二组。项目建设地坐标：北纬109°30'26.52"，东经34°24'54.86"。项目地理位置图见附图1。项目四周均为空地，东南侧为本项目矿权范围，具体见附图2。 三、建设内容与规模 （1）制砖工程 本项目占地面积21262.50m2，总建筑面积17262.50m2。主要建设生产车间（包括原料库、陈化库、窑体等）、综合办公楼、道路硬化、门房、配电室等。项目组成见表5，产品方案见表6，项目主要经济技术指标见表7。 表5 项目组成及主要建设内容一览表 工程类别; 工程内容; 备注. 主体工程; 隧道窑车间; 建筑面积11553m2，规格191m×60m。主要进行原料的加工以及砖坯的烘干和焙烧，其中有2个干燥窑，1道焙烧窑，钢架结构车间; 已建. 联合生产车间; 建筑面积589m2，规格31m×19m。设置1条含挤出机、切条机、切坯机和自动码坯机的生产线，全封闭钢架结构车间; 已建. 陈化车间; 建筑面积3030m2，规格101m×30m。主要进行混合原料进行陈化处理; 已建. 辅助工程; 配电设施; 设置一座高压配电柜和变压器，设置在室外; 已建. 办公用房; 建筑面积350m2，2层，砖混结构. 地磅房; 建筑面积10m2，1层，活动板房. 储运工程; 原料仓库; 储存气化渣，建筑面积为1160m2，钢结构; 新建. 筒仓; 2座，储存粉煤灰，每座容积为70t，高12m; 新建. 钙泥池; 1座，用于脱硫钙泥存储，容积10m3; 新建. 润滑油、脱硫药剂储存; 设置专门的储存间一座，并做好“三防”处理; 已建. 车辆运输; 原料和成品在运输过程中应覆盖篷布，路过附近村庄时应减速慢行，减少路面扬尘. 公用工程; 供电; 由镇供电所供给，经场内变电站变压后使用; 电网接通. 供水; 生活用水和生产用水由厂区自备水井供应; 新建. 排水; 食堂废水经隔油池预处理后排入化粪池，化粪池定期清掏外运作农肥，盥洗废水直接用于厂区洒水抑尘，均不外排. 供暖、制冷; 办公用房采用独立式空调. 环保工程; 废气; 原料运输、堆放、装卸产生的粉尘; 原料运输过程中覆盖篷布；气化渣存储于全封闭料棚中，严禁粗放式卸料和露天作业，并在库房周围安装雾化喷淋装置；粉煤灰进仓产生的粉尘经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放. 原料给料、搅拌产生的粉尘; 给料、筛分上方、搅拌机上方分别设集气罩，然后共用1套布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，输送皮带全封闭; 已建. 隧道窑产生的废气; 原料中添加生石灰粉固氟，焙烧废气通过1套双碱法脱硫装置处理后，通过25m高排气筒排放. 食堂油烟; 设置1套油烟净化装置，处理后屋顶排放. 废水; 生活废水; 餐饮废水经隔油池处理后排入化粪池；盥洗废水排入沉淀池，上清液用于场地洒水降尘. 车辆冲洗水; 经循环水池沉淀后循环使用，不外排. 固废; 一般固废; 生活 垃圾; 垃圾桶集中收集，定期由环卫部门清运. 废坯; 废坯和钙泥均回用于制砖. 钙泥. 危险废物; 废润 滑油; 集中收集，置于危废暂存间，定期由有资质的单位回收处置. 噪声; 设备噪声; 对高噪声设备采用厂房隔声、基础减振、定期维护保养等设施. 绿化; 绿化面积6378m2，绿地率30%。. 本项目主要生产多孔砖和空心砖，产品方案及规格见下表 表6 项目产品方案 产品名称; 设计产能; 规格; 规划允许产能. 空心砖; 5000万标块; 240mm×245mm×115mm; 3300万块. 项目主要经济技术指标见下表 表7 项目主要经济技术指标表 序号; 指标名称; 单位; 数量; 备注. 1; 总占地面积; m2; 21626.50; -. 2; 总建筑面积; m2; 17262.50; -. 3; 绿化面积; m2; 6378; -. 4; 建筑占地面积; m2; 17262.50; -. 5; 绿地率; %; 30; -. 6; 总投资; 万元; 1800.00. 7; 年产空心砖; 万块; 5000. 8; 人员配置; 人; 50. （2）取土场概况 1）范围及规模 2017年12月26日，渭南市国土资源局临渭分局出具《关于划定砖瓦粘土矿采矿区范围得批复》（渭临国土函（2017）83号），见附件，明确该公司竞得临渭区19号砖瓦粘土矿采矿权。该矿区范围由6个拐点圈定，开采深度为624m至640m，矿区面积0.1719km2，矿山地质储量122.25万m3，年资源开采量为10万m3。矿区范围坐标（西安1980坐标系）见下表。 表7 拐点坐标 拐点号; X; Y. 1; 3810982.00; 36638234.00. 2; 3810920.00; 36638400.00. 3; 3810920.00; 36638574.00. 4; 3810700.00; 36638574.00. 5; 3810700.00; 36637908.00. 6; 3810982.00; 36637908.00. 2）开采方案 - 开采方式：矿层露出地表并成为连续的山体，厚度大且稳定，无边坡滑移、地表塌陷等不良地质现象，矿区范围内无地表水体，地表排水畅通，矿区开采方式为露天开采。 - 采矿工艺：挖掘机在平台上挖掘后，由铲车运输至给料口。本矿山开采不爆破，直接用机械铲装。 - 排土场：本项目采矿区无表土剥离，矿区所有粘土均可用来烧转，无需设置排土场。 - 运输线路：矿石经挖掘机开挖后，由铲车入给料口，通过皮带输送至原料车间，由于采场距离砖厂近，不需要设置矿区道路。 - 治理措施：边开采边治理，对于达到开采深度的进行覆土绿化，对于阶段性开采产生的裸露地表采用防风抑尘网进行覆盖。 四、项目生产主要设备 表8 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 箱式给料机; XGD100×500; 1; 半地下设置. 2; 箱式给料机; XGD70×450; 1; 半地下设置. 3; 除石筛; TS60; 1. 4; 普搅; ST350×50B; 1. 5; 可逆布料机; BLN65-50m; 1. 6; 液压顶车机; DQY50-9m; 2. 7; 间歇给料机; TXGD80×450; 1. 8; 强搅; STT300×50; 1. 9; 油环式真空泵; H250; 1. 10; 主机; TKY70/60B-40; 1. 11; 切条机; GT550×300; 1. 12; 切坯机; 2QP44; 1. 13; 码坯机; 2MP; 2. 14; 螺杆空压机; CS22; 1. 15; 窑车定位机; DW50; 2. 16; 回车牵引机; QY50; 7. 17; 卸坯机; XP100; 1. 18; 摆渡车; BDC; 3. 19; 液压顶车机; YDS60; 2. 20; 液压顶车机; YDS30; 3. 21; 窑心冷却风机; T35-1072; 5. 22; 车下平衡风机; T35-1070; 1. 23; 排潮风机; T35-120; 10. 24; 送热风机; Y4-18C; 2. 25; 排烟风机; Y4-22C; 1. 26; 普对辊; SGP100×80; 1. 五、原辅材料消耗、能耗及物料平衡 1、原辅材料消耗 全年主要原材料消耗量如下表所示： 表9 原辅材料年消耗量表 序号; 原辅材料名称; 单位; 使用量; 备注. 1; 粉煤灰; t/a; 14355; 从渭南当地陕化、渭化购买. 2; 气化渣; t/a; 28710. 3; 粘土; t/a; 53252; 项目东南侧土塬. 4; CaO; t/a; 51.39; 固氟用，外购CaO，厂内配比. 5; CaO; t/a; 51.4; 脱硫除氟用，外购CaO，厂内配比. 6; NaOH; t/a; 1.36; 外购. - 主要原辅材料成分表 本项目原料与规划环评采用原料来源一致，监测报告见附件，成分如下表所示： 表10 气化渣和粉煤灰主要成分 原料 成分; 气化渣; 粉煤灰. 全水分%; 11.6; 6.64. 空气干燥基水分%; 0.26; 7.24. 干基灰分%; 89.29; 51.89. 干基全硫%; 0.13; 0.23. 硫酸盐%; 0.08; 0.02. 有机硫%; 0.03; 0.19. 硫化铁%; 0.02; 0.02. 干燥基氟%; 0.02; 0.464. 干燥基固定碳%; 8.34; 38.92. 挥发分%; 21.86; 12.79. 低位发热量MJ/kg; 3.02; 3.69. - 能源消耗 本项目主要的能源消耗为电、水、0#柴油，消耗量见下表。 表11 能源消耗量表 序号; 能源种类; 单位; 耗量. 1; 电; 万KW·h/a; 105.6. 2; 水; 万t/a; 8.714. 3; 0#柴油; t/a; 1.5. 4; 润滑油; t/a; 3.0. 六、劳动定员及工作时间 本项目建成后，项目劳动定员50人。全年工作天数240天，采用三班制，每班工作8小时。 七、公用工程 1、供水 本项目生产用水和生活用水均采用由厂内自备水井。项目用水情况如下所示： - 职工生活用水 厂内办公用房配套水冲厕，本项目职工人员按50人计，用水指标根据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T943-2014）选取，用水按照70L/（人·d），则用水量为840m3/a（3.5m3/d，全年按240d计）。 - 生产用水 - 配料搅拌用水：生产过程原料配料搅拌工段需加水，根据建设单位提供资料，烧结砖用水量指标为2.65m3/万块，用水量约为8745m3/a（36.44m3/d，全年按240d计），配料水部分蒸发，砖坯成型含水率为16%，经过焙烧被加热变成蒸汽进入大气中，无废水产生。 b.“双碱法”脱硫除尘设施补充用水：隧道窑废气产生量约7.48×108 m3/a（全年按240d计），脱硫除尘装置液气比大于2L/m3，则喷淋循环用水量最少为6240m3/d。由于进入脱硫塔烟气温度较高，脱硫水在循环过程中会有一定量的损耗，按照5%计，每天补充用水量为312m3，年补充用水量约为74880m3。 c．氧化钙配比用水：本项目隧道窑焙烧废气采用双碱法脱硫装置进行处理，通过计算Ca（OH）2年使用量为67.92t。根据项目工艺，Ca（OH）2是由CaO与水在厂内配比使用，溶液浓度为30%，则每年CaO配比用水量为175t。 ③车辆冲洗水：为防止外出车辆将粉尘带出厂区污染沿线环境，评价建议建设单位配备洗车设备和洗车水循环水池，对外出运输车辆轮胎进行清洗，减少运输扬尘产生。根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T 943-2014）中汽车冲洗用水定额，循环用水冲洗用水定额为55L/辆·次，经计算车辆冲洗用水量为0.33m3/d。车辆冲洗水在循环使用过程中会有一定量的损耗，本项目取30%，则需补充水量为0.099m3/d，23.76m3/a。 ④降尘用水：本项目在给料口、搅拌和转接点上方设置喷淋降尘，原料库安装雾化喷淋装置。根据建设单位提供资料，喷淋装置的用水量约为5.0m3/d，年用水量为1200m3/a。 ⑤绿化用水：本项目绿化面积为6378m2，用水按照2.0L/（m2·d），则用水量为1275.6m3/a（12.75m3/d，全年按100d计）。 2、排水 本项目新建一座化粪池。餐饮废水经隔油池预处理后排入化粪池，少量的盥洗废水直接用于场地洒水降尘。化粪池由当地村民定期清掏，肥田。车辆冲洗水经水池沉淀后循环使用，并定期补充水量，不外排。 - 供电 本项目电源由镇供电所供给，经变压器调压后供电，满足项目用电需求。 - 暖通工程 办公用房采用独立式空调供暖、制冷。 八、项目进度 本项目建设工期约3个月，2019年5月至2019年7月。 九、项目投资及主要经济技术指标 建设总投资1800万元，资金来源为企业自筹。 |
| 与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据现场调查，本项目隧道窑车间、联合生产车间、陈化车间、配电室等均已建成，厂区内道路、车间和库房地面均采用水泥硬化。 项目目前存在的主要环保问题及整改要求如下表所示： 表12 项目存在环保问题及整改要求 类别; 存在的环保问题; 整改要求. 生产废气; 原料储存棚未建设; 气化渣存储于全封闭料棚中，地面进行硬化，严禁粗放式卸料和露天作业，并在库房周围安装雾化喷淋装置；. 固废; 项目未设置危废暂存间; 环评要求增设1座危废暂存间，并做好“四防”处理. |

# 建设工程所在地自然环境

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 渭南市临渭区位于陕西省关中东部，北纬34°15′~34°45′，东经109°23′~109°45′。南依秦岭与蓝田县相接，北部平原与蒲城县相连，东以赤水河为界与华县为邻，西以零河为畔与临潼区相望，东北以洛河故道与大荔县相间，西北经肖高村与富平县接壤。 本项目建设地位于临渭区闫村镇阎村二组组东侧，地理坐标为：北纬34°24'59.67"，东经109°30'25.94"。 2、地形、地貌 临渭区地处秦岭纬向、祁吕贺山字型、新华夏系和陇西旋卷四个巨型构造体系的交汇地区，地形复杂多样。南部为秦岭山地，海拔800～2400m，中部偏南是黄土台原，海拔600～800m，中部和北部为渭河平原，海拔330～600m。渭河经中部蜿蜒东流，零河、沋河、赤水河自南向北成“川”字形流入渭河。境内高山峻岭，深谷大川，宽阔平原，滔滔河流，构成了山峰起伏，丘陵连绵，河溪交汇，塬面相接的地貌，史称“省垣首辅”，“形胜甲于三秦”。 经平原基础构造，是汾渭内陆断陷西段的渭河地堑。南深北浅，箕状拗陷。中新世开始红色黄土层沉积，至今地堑断裂仍在活动，且断陷与沉积同时进行。地堑上充填着深厚的第四系地层，新生代沉积厚达4，500～7，200m，其充填物皆由渭河及两岸支流共同塑造。由于冲积洪积过程并非连续不断进行，而且经过多次侵蚀和堆积的回旋，形成今日具有数级广阔阶地的平原格局。 临渭区北部是渭河(关中)平原的一部分，北起蒲城、富平县界，东到大荔县界，西至西安市临潼区界，南近陇海铁路。地势由西向东徐徐降低，东西宽25～32km，南北长34km，含22个乡镇办。海拨330～600m，面积833.4km2，占全区总面积66.4%。 3、气候气象 - 临渭区属暖温带半湿润半干旱季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。冬季寒冷干燥、雨雪较少；春季升温较快，多风；夏季炎热多伏旱；秋季降温快，常有连阴雨。年降水量在574mm，年内分配不均，冬季干旱，降水量仅占全年降水量的3.0-4.8%，夏季多雨，占全年降水量的40-44.7%，年蒸发量在1332.8 mm，平均气温13.6℃，极端最高气温42.2℃，极端最低气温15.8℃，年日照2277 h，无霜期216天，年均气压940-980hpa；常年主导风为东北风，频率为14%，年平均风速为2m/s，最大风速为15.3m/s。主要的气象灾害有干旱、霜冻、冰雹等，以干旱发生次数最多，危害最重，主要出现在冬、春、夏季。 4、水文 临渭区地处黄河流域，地表水主要有：自西而东流经本区的渭河，自南而北流经渭南市东郊的沋河(系渭河支流)。渭河是黄河一级支流，发源于甘肃省渭源县，流经甘肃、陕西两省，在陕西省潼关县境内注入黄河，全长780km，汇水面积103420km2。渭河渭南段自临渭区张义村入境，由西向东横贯全市，经渭南城区、华县、华阴，在潼关港口入黄河，区内流程约116.5km。渭河渭南段为平原型宽浅河流，最大流量7440m3/s，最小流量2.1m2/s，平均流量200m3/s，年平均径流量93.3×108m3。渭河水含沙量平均为3.86kg/m3，年平均输沙量约0.36×108t。 距离本项目最近的地表水体为项目东侧1.5km处的沋河，沋河由南向北呈川字注入渭河，沋河境内流长41.5km，年径流量为3742万m3，流域面积29.5km2。 5、生物资源 临渭区生物资源多种多样，植被多为暖温带落叶阔叶林。林木区系成分主要为华北和西北的温性、寒性树种。全市有野生维管植物190多科800多属2500种。栽培植物150种，其中粮食作物17种，经济作物7种，蔬菜作物39种。中药材215科931种。野生动物360种。家畜家禽48种。农业昆虫12目109科1800余种。各种微生物125种。乔灌木61科147属389种。藤木植物主要有柴腾、葛藤等。草木植物繁多，野生果树17种22个品种。人工栽培干鲜果树20种226个品种。 ### 6、自然资源 临渭区矿产资源极为丰富，已探明的矿藏有30多种，其中储量大、易开采的20多种。煤、钼、金、石为优势矿种。素有“黑腰带”之称的渭北煤田绵延200km，年产煤炭千万吨以上，开发利用枧模居全省之首；钼矿已探明储量115金属吨，居全国第二位；金矿石探明储量21.7万金属吨，占全省48.4%。 ### 7、文物古迹 渭南市临渭区文物遗址较多。由于战乱，多被破坏。建国后根据国家有关规定，对全区地上、地下文物进行多次调查，并登记造册，由区人民政府以布告公布，加强保护措施，规定保护范围，落实保护责任。到2015年，全区共列入保护单位的文物古迹89处，其中古遗址57处，古建筑7处，石刻4处，墓葬10处，革命旧址11处。 根据现场调查，拟建地周围无文物古迹或风景名胜。 ### 8、沋河水库 陕西省渭南市沋河水库是南山支流上的一座中型水库，坝址位于渭南市区以南4.5公里的蒋家村，坝址以上控制流域面积224km2。水库于1959年动工，1960年截流，1963年投入运行。水库原设计以灌溉为主，结合城市防洪、兼顾养殖，随着城市的不断扩建和经济发展，目前是一座以城市供水为主、兼顾防洪和农业灌溉的综合性中型水利枢纽工程。工程由拦河坝、溢洪道、排沙底洞及两座取水涵洞组成。沋河水库原设计总库容2430万m3，有效库容1165万m3，1992年有效库容淤积量已达787万m3。由于橡胶坝投入运用后，挡水位抬高3m ，目前有效库容为833万m3，总库容1617万m3。 沋河水库是一座具有城市防洪、企业及城市供水、农田灌溉任务的三等中型水库，在坝址以下河道内，分布有西南铁路、陇海铁路、西郑高速公路、310国道等交通设施及渭南市区的政府机关单位、居民共16.3万人，耕地1.6万亩，水库向陕西省渭河煤化集团年供水1167万m3，向渭南市南水厂年供水730万m3，占渭南市区总用水量的60.25%，同时担负着临渭区向阳办1.2万亩耕地的灌溉任务。 沋河水库自1994年10月向渭河化肥厂供水，年供水1176万立方米，1999年经省政府批准设立了沋河水库地表水饮用水源保护区（陕政办发[1999]33号），并于2000年10月向南水厂供水，年供水300万立方米。 沋河水库地表水饮用水源保护区范围包括黄土台塬区和丘陵沟壑区沋河集水区，南北从水库大坝至沋河源头（包括源出于秦岭山脉二郎山的清水河和源出于石鼓山南的稠水河）以及箭峪水库及其集水区，总面积约255.1km2。保护区分为一级保护区、二级保护区和准保护区。 本项目位于沋河水库西南侧1.8km处，不在沋河水库保护区范围内。本项目与沋河水库的相对位置图见附图。

# 环境质量状况

建设工程所在地区环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： ## 一、环境空气 （1）空气质量达标区判定 本项目位于渭南市临渭区闫村镇北闫村一组东北侧。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 本项目空气环境质量现状引用《2018年12月及1-12月全省环境空气质量状况》（陕西省环境保护厅办公室，2019年1月11日）中临渭区空气常规六项污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。 表13 本项目所在地达标区判定情况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 59; 35; 168.6; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 142; 70; 202.9; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 15; 60; 25.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 46; 80; 57.5; 达标. CO; 95%保证率24小时平均浓度; 1900; 4000; 47.5; 达标. O3; 90%保证率8小时平均浓度; 174; 160; 108.8; 不达标. 环境空气常规六项指标中，SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO95%顺位24小时平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、O390%顺位8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 为了解项目所在地区环境空气中特征因子现状，本次评价引用《渭南市临渭区粘土矿产资源开发利用规划（2018—2025年）环境影响报告书》中阎村点位数据，监测点位位于本项目下风向，距离本项目较近，监测时间为2018.6.18-2018.6.24和2018.11.17-2018.11.23。 表14 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 阎村; -300; 74; 氟化物; 2018.6.18-2018.6.24 2018.11.17-2018.11.23; 厂址外东北侧（上风向）; 300. 注：原点坐标（0，0）为厂址西南角. 表15 其他污染物环境质量现状表 监测时间; 监测点坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准/（μg/m3）; 监测浓度范围/（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. 6月; -300; 74; 氟化物; 1小时浓度; 20; ND（0.9）; /; /; 达标. 11月; -300; 74; 氟化物; 1小时浓度; 20; ND（0.9）~0.6; 3; /; 达标. 监测结果表明，项目所在地氟化物浓度值满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中标准限值。 ## 二、声环境 本次噪声监测由西安华测环保技术有限公司于2018年4月18日、4月19日对项目周围的环境噪声进行了现状监测，分昼间、夜间两个时段进行监测。监测文号为：西华监（现）字（2018）第0414号。监测布点见附图。 1、噪声监测点位 在项目厂界各设置一个点，闫村设一个点，共计5个点。 - 评价标准及方法 评价标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 评价方法采用环境噪声监测数据统计的等效连续A声级与所执行的环境标准相比较，确定评价区声环境质量是否达标。 3、监测结果 监测结果见表16。 表16 环境噪声监测统计结果 单位：dB（A） 时间; 方位; 测点位置; 监测结果. 昼间; 夜间; 执行标准; 达标情况. 2018.4.18; 厂界北侧; 1#; 45.3; 37.3; 昼间60 夜间50; 达标. 厂界西侧; 2#; 46.7; 38.1; 达标. 厂界南侧; 3#; 47.3; 37.5; 达标. 厂界东侧; 4#; 47.5; 37.2; 达标. 闫村; 5#; 41.8; 36.8; 达标. 2018.4.19; 厂界北侧; 1#; 46.4; 38.8; 昼间60 夜间50; 达标. 厂界西侧; 2#; 45.1; 38.5; 达标. 厂界南侧; 3#; 46.9; 37.7; 达标. 厂界东侧; 4#; 46.3; 37.8; 达标. 闫村; 5#; 42.1; 37.2; 达标. 由监测结果可知，本项目所在地东、南、西、北四侧，以及闫村的昼间和夜间厂界噪声监测均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，项目所在地声环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本工程环境保护目标主要涉及水、气、声等，结合工程建设规模，各环境要素主要保护对象及目标见表17。环境保护目标分布见附图。 表17 主要环境保护对象及目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 0; 2617; 张家庄; 农村地区; 二类区; N; 2300. -252; 2443; 李庄村; 农村地区; N; 2200. -216; 1430; 北闫村; 农村地区; N; 1100. -101; 0; 闫村; 农村地区; W; 100. 1300; 2410; 肖家村; 农村地区; NNE; 2400. 1265; 1486; 宋李村; 农村地区; NE; 1900. 1860; 1029; 张坡村; 农村地区; ENE; 1900. 2219; 425; 芦兴村; 农村地区; E; 2100. 2030; 0; 徐家村; 农村地区; ESE; 2300. 2065; -461; 河西乡; 农村地区; SE; 1900. 1911; -930; 河西村; 农村地区; SE; 2200. 1466; -106; 贺家岩; 农村地区; SE; 1300. 124; -1142; 上张村; 农村地区; SSE; 1400. -124; -392; 张家村; 农村地区; SSW; 700. -539; -1648; 上郭村; 农村地区; S; 2000. -480; -1000; 申郭村; 农村地区; S; 1400. -800; -374; 袁家庄; 农村地区; SW; 1000. -1576; -358; 高李村; 农村地区; SW; 1800. -2038; -98; 西李村; 农村地区; SW; 2000. -1383; -98; 李庄村; 农村地区; SW; 1500. -2112; 354; 刘家庄; 农村地区; WNW; 2000. -1344; 1565; 辛赵村; 农村地区; NW; 1500. 声环境; -101; 0; 闫村; 农村地区; 2类区; W; 100. 地表水环境; 沋河; 地表水; Ⅲ类; E; 1500. 注：（0,0）坐标点位于厂界西南角

# 评价标准

本项目拟采用的标准见下表

| 环境质量标准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录A中推荐标准值。 2、地表水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中Ⅲ类标准。 3、环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 4、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB 61/1078-2017）中表1规定的排放限值；运营期生产废气排放执行《关中重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）表7中相关规定、《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表3中的相关浓度限值以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关要求；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中的相关规定。 2、项目废水不外排。 3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准限值；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准。 4、一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改通知单（环保部公告[2013]36号）中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改通知单（环保部公告[2013]36号）中的有关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据关于印发《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办〔2015〕97号）和《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）：“十三五”期间国家对COD、NH3-N、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等主要污染物实行排放总量控制计划管理。 废气总量控制因子：本项目焙烧产生SO2 4.45t/a和NOx 22.85t/a。 废水总量控制因子：由于本项目产生的生活污水化粪池处理，定期清掏外运作肥田，故本项目不设废水总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 本项目车间、隧道窑主体工程已经建成，后续只需进行仓库及其他设备安装，该过程中产生的主要污染物有：废气（扬尘、施工车辆、机械尾气）、废水（生活污水、车辆冲洗水）、噪声（机械噪声、车辆噪声）、固体废物（生活垃圾、废包装物）等。 1、大气污染分析 本项目在施工过程中，大气污染物主要是施工期设备运输过程中产生的扬尘，施工机械、运输车辆尾气。 2、水污染分析 施工期污水主要为施工人员的生活污水。施工期施工人员约为20人，生活用水量按40L/人·d计算，则生活用水量为0.8m3/d，污水产生量按80%计，则污水产生量为0.64m3/d。 3、噪声分析 施工期噪声源有施工设备等机械产生的噪声以及车辆运行噪声。 4、固体废物分析 项目设备安装过程产生的固体废物主要是施工人员少量的生活垃圾和设备包装废弃物。施工期施工人员约为20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为10kg/d，统一收集由环卫部门清运。

二、运营期 取土场工艺流程 粘土采场采用露天开采，不采用爆破方式，直接采用挖掘机进行开采。粘土矿开采工艺及产污环节见下图。 粘土开采 运输 制砖厂给料口 扬 尘、噪 声 扬 尘 图1 粘土开采工艺流程及产污环节示意图 露天采场结合山势地形分层平行水平下移开采。呈下行式布置，在平台内辅以机械开拓。采矿过程中应严格按照垂直分层梯进采矿法逐层开采，在由上而下分台阶逐层开始的工艺，为增加工作面，剥采推进与矿体走向垂直。最大挖掘高度为8m，最小工作平台宽20m，工作台阶坡面角小于60°。开采过程中严格控制开采范围，不得超采。铲挖过程中采取洒水降尘措施，加强员工培训，提高操作水平，减少扬尘的产生及排放。本项目采矿区紧邻砖厂，无需设置矿区道路，由铲车运输至给料口由皮带运输机输送到原料给料口。 制砖工艺流程如下图所示： 本项目所生产的空心砖是由粘土、气化渣和粉煤灰按一定比例经搅拌、陈化、制坯、切坯、码坯、烘干、焙烧等工序制成，具体工艺流程及产污环节下图。 气化渣 给料机 搅拌机 陈化库 搅拌碾压（加水） 皮带输送机 强挤机 切条机 切坯机 码坯机 顶车机 干燥、焙烧 成品外售 粘土 筛分 废气、噪声 废气、噪声 废气、噪声 废气、噪声 噪声 噪声 固废、噪声 固废、噪声 固废、噪声 固废、噪声 噪声 废气、噪声、固废 水、生石灰 粉煤灰 图2 运营期工艺流程及产污环节图 工艺简介： 本项目工艺主要分为5个阶段： - 原料处理、配料工艺与搅拌均化 原材料在进行预处理时，气化渣和粘土需经细碎机进行粉碎处理并进行筛分。 粉煤灰经计量后直接从筒仓进入搅拌机内；水经液体电子定量给料仪计量，通过给水管进入搅拌机内。通过调整给水泵的电机转速控制管道内的流量，进而达到调整给水配比要求。 2、陈化工段与二次搅拌 用带式可逆配仓布料输送机在纵、横、竖三维方向移动，连续均匀布料，将混合料均匀地分布在陈化库中陈化。陈化3天后，用液压多斗挖掘机均匀挖出，再经带式输送机送至成型车间的箱式给料机上。陈化后的原料，颗粒易疏解，原料中的水分均匀化程度提高，提高了原料的成型性能，对稳定生产起较大作用。 用搅拌挤出机对陈化后的混合料进一步加水混合搅拌均化，使其达到成型水分要求，同时进一步改善混合料的塑性。 3、成型工段 二次搅拌均化后的泥料进入双级真空挤出机，在上级搅拌混合过程中，泥料受水的作用，湿度和温度进一步得到调节，在螺旋搅刀挤压下，泥料受到揉练和混合，并不断向真空室混合。泥料落入真空室后，其中的空气被真空泵排至室外。脱气后的松散泥料受下级螺旋搅刀的作用，被推向前段，并逐渐再次受到挤压，经机口挤出成矩形泥条。泥条经由自动切条机和自动切坯机切割成所需要尺寸的砖坯，由自动上下架机组编组上架，码放在无板机动运坯车上，运坯车将湿坯运至干燥工段，用顶车机将码放湿坯的干燥车送入干燥室。 4、干燥及焙烧 本项目采用一次码烧大断面隧道窑，干燥与焙烧一次完成。干燥后的窑车由窑头处的摆渡车、顶车机送入焙烧室，在窑内热气流的作用下，坯体温度逐渐升高，当温度继续升高达到内燃料着火点后，砖坯开始进入内燃焙烧阶段，经过一定的焙烧、冷却等过程，形成最终产品。 5、成品卸车 成品砖出窑后由人工将其装在顶砖车上，送至成品堆场，按制品外观质量分等堆存。 项目物料平衡 项目总物料平衡见下表和下图： 表18 物料平衡 投入; 产出. 物料名称; 投入量（t/a）; 物料名称; 产出量（t/a）. 粉煤灰; 14355; 空心砖; 87450. 气化渣; 28710; 废砖坯; 200. 粘土; 53252; 粉尘; 6.38. CaO; 51.4; 烟尘; 14.07. Ca（OH）2溶液; 308.6; SO2; 4.45. NaOH; 1.36; NOX; 22.85. 废砖坯; 200; 氟化物; 1.17. 钙泥; 374.5; 烘干蒸汽损耗; 8024.44. 水; 8745; 钙泥; 374.5. /; /; 烧失量; 9900. 合计; 105997.9; 合计; 105997.9. 气化渣28710 给料机 搅拌机 陈化库 搅拌碾压 干燥、焙烧 成品外售87450 粘土53252 Ca（OH）2：308.6 NaOH：1.36 水蒸气8024.44 烧失量9900 粉煤灰14355 粉尘6.38 水8745 成型 废砖坯200 废砖坯200 双碱法脱硫除尘 烟尘：14.07 SO2：4.45 NOx：22.85 氟化物：1.17 钙泥：374.5 CaO51.4 图3 物料平衡图（单位：t/a） 项目硫元素平衡：气化渣为28710t/a，全硫分为0.13%，可燃硫为0.05%；粉煤灰为14355t/a，全硫分为0.23%，可燃硫为0.21%。具体平衡见下表和下图。 表19 硫平衡表 单位：t/a - 类型; - 名称; 数量（t）; 合计（t）. - 投入; - 气化渣（S）; 37.32; 70.34. - 粉煤灰（S）; 33.02. - 产出; - 产品（S）; - 25.84; 70.34. - 废气中排放硫（S）; - 2.23. - 脱硫废渣（S）; - 42.27. 原料 隧道窑 “石灰湿法”脱硫除尘 产品 钙泥 烟囱排放 70.34 25.84 44.5 2.23 42.27 图4 硫元素平衡图（单位：t/a） 项目氟元素平衡：气化渣为28710t/a，含氟量为200mg/kg。粉煤灰为14355t/a，含氟量为464mg/kg。粘土为53252t/a，含氟量为394mg/kg。平均释放率为54.3%。具体平衡见下表和下图。具体见下表和下图 表20 氟平衡表 单位：t/a - 类型; - 名称; - 数量（t）; - 合计. - 投入; - 气化渣（F）; 5.7; - 33.4. - 粉煤灰（F）; 6.7. - 粘土（F）; 21.0. - 产出; - 烟气（F）; - 1.17; - 33.4. - 钙泥（F）; - 3.84. - 产品（F）; - 28.39. 原料 隧道窑 “石灰湿法”脱硫除尘 产品 钙泥 烟囱排放 33.4 28.39 5.01 1.17 3.84 图5 氟元素平衡图（单位：t/a） 主要污染工序： 运营期主要污染物包含生产区产生的废气、噪声和固废等，以及生活区产生的盥洗废水和生活垃圾等。 1、大气污染物 本工程废气污染源主要包括取土扬尘、原料棚扬尘、卸料扬尘、皮带运输扬尘、焙烧窑废气等。 （1）取土扬尘 粘土取土为露天开采，采用挖掘机一次挖掘，由铲车运输至给料口由皮带运输机输送到原料车间，在取土场内不进行临时贮存，因此采矿区扬尘主要为装载过程产生的扬尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中露天开采作业场所（含挖掘、装载过程）粉尘产污系数（0.1565kg/t原料），全厂年粘土开采量为53252t，采矿区扬尘产生量约为8.33t/a，为进一步降低扬尘产生量，本评价要求企业在采矿区设置移动式雾炮车，使用该装置后，取土扬尘可减少80%以上，则在场地设置喷雾洒水装置后，矿区扬尘总排放量约为1.67t/a。为确保满足《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（陕政发【2018】16号）要求，针对取土场，本评价进一步提出以下要求： ①严格划定采区，减少开采扰动面积； ②对不进行作业的裸露地表进行覆盖，减少地表扬尘； ③在开采完成区域，及时对地表进行土地复垦或绿化； ④在大风气象条件下，停止开采作业； ⑤对矿区附近临时贮存的表土表面进行覆盖，并在表面洒水，减少扬尘产生量。 （2）原料堆场扬尘 气化渣和粘土在堆放的过程中，由于其自身水分的散失，长期堆存就会容易产生粉尘。由于原料储存在全封闭库房内，且原料的堆存的周期较短，因此堆放阶段的起尘量很少。 （3）原料装卸扬尘 ①气化渣卸料 本项目气化渣采用全封闭库房进行存储，粘土从取土场运往给料口。粉尘以无组织形式排放。本项目气化渣采用汽车运输至厂内原料库房卸料、粘土由装载机运至料棚内进行储存。参照《无组织排放源常用分析与估算方法》（李亚军，西北铀矿地质）中推荐的自卸汽车卸料起尘量估算公式： L(r)=L(r0)−20lg(rr0) 式中： Q—自卸汽车卸料起尘量，g/次； u—平均风速，m/s；本项目卸料过程在车间内进行，风速取0.5m/s； M—汽车卸料量，t；本项目气化渣年卸料总量约为28710t，每次卸料30t，平均每年卸料957次。 根据上式计算，本项目气化渣、粘土卸料过程中粉尘年产生量分别为3.91kg、11.44kg。 主要治理措施： 为进一步减小气化渣、粘土卸料过程中粉尘的排放，环评要求原料库房地面全部硬化，并控制卸料速度，严禁粗放式卸料和露天作业，并在库房周围安装雾化喷淋装置，可有效降低粉尘排放量50%，则经采取以上措施后气化渣、粘土卸料粉尘排放量为5.72kg/a。 - 粉煤灰卸料 粉煤灰为粉状物料，本项目采用两座规格相同的筒仓进行储存，筒仓设计高度为12m。项目年使用粉煤灰14355t，车辆运输能力按20t/车计，全年运输车辆次约717.75辆次，常规粉煤灰罐车压缩空气量2000m3/h，卸车能力约为1.0t/min，则每个筒仓全年的进料时间为239.25h。粉煤灰从运输车上卸料时筒仓排气口会产生一定量的粉尘，经类比分析粉煤灰卸料时浓度可达2000mg/m3，因此粉煤灰筒仓进料时粉尘产生量为0.957t/a，产生速率为4kg/h。 主要治理措施： 经过与建设单位沟通，每座筒仓配套一套布袋除尘系统，在筒仓顶部排气口处封闭连接管道，将粉尘引入除尘器内进行处理，收集效率为100%，除尘效率为99%，故筒仓粉尘的排放量为0.0096t/a，排放速率为0.004kg/h，排放浓度为2mg/m3。最终处理达标的粉尘通过15m高排气筒排放。 综上所述，在采取以上环保措施后，原料装卸过程粉尘产生及排放情况如下表所示。 表21 原料装卸过程粉尘产生及排放情况一览表 污染源; 产生量; 产生速率; 产生浓度; 排放量; 排放速率; 排放浓度; 排放形式. 气化渣; 11.44kg/a; /; /; 5.72kg/a; /; /; 无组织. 1#粉煤灰筒仓; 0.48t/a; 2kg/h; 2000mg/m3; 0.0048t/a; 0.002kg/h; 2mg/m3; 有组织. 2#粉煤灰筒仓; 0.48t/a; 2kg/h; 2000mg/m3; 0.0048t/a; 0.002kg/h; 2mg/m3; 有组织. （4）原料加工粉尘 类比《永城市天顺建材有限公司年产6000万块烧结多孔砖及9000万块煤矸石烧结砖建设项目》，搅拌工段粉尘的产污系数为0.01kg/t物料，筛分工段粉尘的产污系数为0.03kg/t物料。根据本项目生产规模核算，粉煤灰、生石灰粉从筒仓经由密闭输送管道送至搅拌机内，因此无粉尘产生；气化渣、粘土给料、搅拌、筛分工段粉尘产生情况见表22。 表22 原料破碎及搅拌工段粉尘产生情况一览表 序号; 产污单元; 产污系数（kg/t物料）; 物料 名称; 物料量(t/a); 运行时间（h/d）; 产尘量（t/a）. 1; 给料机; 0.02; 气化渣、粘土; 81962; 16; 1.64. 2; 搅拌机; 0.01; 16; 0.82. 3; 除石筛; 0.03; 16; 2.46. 3; 合计; 4.92. 主要治理措施： 评价要求建设单位应对原料加工过程产生的粉尘进行收集和处理，以减小对周围大气环境的影响。由于以上设备分布相对较集中，因此在每个产尘点上方安装一套集气罩，并加装软帘，然后共用一台布袋除尘器进行处理。集气罩加装软帘后收集效率为95%，布袋除尘器处理效率为99%，风机风量为8000m3/h，则经处理后的原料加工粉尘有组织排放量为0.047t/a，排放速率为0.012kg/h，排放浓度为1.5mg/m3，最终处理达标的粉尘通过一根15m高排气筒（P2）排放。其他未被收集的粉尘以无组织形式在车间内逸散，其排放量为0.25t/a，排放速率为0.065kg/h。 （5）皮带运输粉尘 本项目皮带走廊全封闭处理，两端落点均采用喷淋降尘，粉尘产生量较小。 （6）隧道窑焙烧过程中产生的废气 隧道窑焙烧，每年需点火引燃一次，使窑内温度达到950～1000℃。在点火引燃和烧砖阶段，产排的污染物主要有烟尘、NOx、SO2、氟化物等。 本项目每年点火引燃1次，共需燃油0.3t，燃着后至引燃气化渣需持续8小时。该项目使用0#柴油为清洁燃料，燃烧过程中产生的废气较小。 - 隧道窑内废气产生量分析 本项目使用1台排烟风机，将烘干室内废气集中抽送至脱硫设备进行处理，额定功率为110kW，最大风量为200000m3/h，运行风量130000m3/h，年运行5760h，则隧道窑内废气产生量为74880万m3/a。 - 烟尘（颗粒物）产排情况分析 烟尘产生量依据全国污染源普查配套使用的《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第七分册的“3131粘土砖瓦及建筑砌块制造业”中的烧结砖制产污系数：采用隧道窑规模≥3000万块标砖/年，烟尘按6.5千克/万块标砖品计算，本项目规模折标砖3300万块。则烟尘产生量为20.1t/a，烟气量74880万m3/a，年运行5760h，烟尘产生速率约3.5kg/h、产生浓度为26.9mg/m3。 - 二氧化硫产生情况分析 根据陕西煤田地质化验测试有限公司对粉煤灰、气化渣的检测报告（报告编号：2018B0525），气化渣可燃硫含量为0.05%，粉煤灰可燃硫含量为0.21%。本项目粉煤灰年使用量为14355t、气化渣年使用量为28710t，则隧道窑全年运行期间的二氧化硫产生量为44.50t/a，产生速率为7.72kg/h，产生浓度为59.4mg/m3。 - 氮氧化物产生情况分析 氮氧化物产生量类比《西安隆和建材有限责任公司 1亿块/年污泥制环保空心砖项目 竣工环境保护验收监测报告表》（2019.2.11）数据，该项目已经过西安市生态环境局长安分局备案。西安隆和建材有限公司以煤矸石、粘土为原料烧制环保空心砖，采用隧道窑设计规模达到1亿块，由于原料含硫量不同因此仅类比氮氧化物产生量。该项目氮氧化物总量为69.26t/a，本项目规模为3300万块，则NOx产生量为22.85t/a，产生速率为3.968kg/h，产生浓度为30.52mg/m3。 - 氟化物产生情况分析 根据陕西煤田地质化验测试有限公司对粉煤灰、气化渣的检测报告（报告编号：2018B0525），气化渣含氟量200mg/kg，粉煤灰含氟量为464mg/kg；参照杨凌锦华生态技术有限公司关于《渭南临渭区南塬粘土砖厂规划设置区域环境现状监测》（文号：锦华检字[2018]第067号）的土壤监测数据，南塬粘土含氟量为395mg/kg。 根据《用于砖瓦窑含氟废气的处理方法》（陈志伟，杭州教育学院），在砖瓦制胚前的粘土物料中加入消石灰Ca(OH)2或者粉末状的生石灰CaO，该添加组分经与粘土物料拌和均化后制成砖瓦胚体，在高温焙烧时逸出的气态氟化物被受热分解生成的均布在粘土颗粒周围的具有活性的CaO吸收，生成化学性质稳定的固态氟化钙CaF2，固结在砖瓦制品中。该法对氟化物的有效吸收率可达50%以上（本项目取50%），添加的消石灰或生石灰的最佳比例为1-2%。本项目粉煤灰年使用量为14355t、气化渣年使用量为28710t、粘土年使用量为53252t，根据《我国砖瓦厂氟化物的排放及其污染治理研究进展》（刘咏，四川师范大学化学学院，四川环境2003第22卷第5期）砖瓦烧制过程中氟的平均释放率为70%，则隧道窑全年运行期间的氟化物产生量为11.69t/a，产生速率为2.03kg/h，产生浓度为15.6mg/m3。 主要治理措施： 隧道窑设有排烟脱硫系统、循环系统、余热系统、冷却系统和车底压力平衡系统。隧道窑余热经烘干窑利用后，剩余烟气拟采用双碱法脱硫装置处理，达标废气通过25m高排气筒排放。 根据《工业锅炉及炉窑湿法烟气脱硫工程技术规范》（HJ462-2009），双碱法脱硫装置需满足以下条件： A．双碱法液气比应>2L/m3； B．当脱硫渣需要资源化利用时，进入脱硫塔中的烟气含尘量不宜大于100mg/m3； C．进入脱硫塔前的烟气温度超过150℃时宜设置必要的烟气降温系统，进入脱硫塔前的烟气温度偶尔超过150℃时宜设计应急降温设施。 参考《工业锅炉及炉窑湿法烟气脱硫工程技术规范》（HJ462-2009）表1数据，双碱法脱硫装置主要技术指标见表23。 表23 双碱法脱硫装置主要技术指标 脱硫方法; 脱硫效率; 液气比（L/m3）; 钙硫比; 循环液pH值. 双碱法; >90%; >2; <1.1; 8~11. 本项目拟采用的双碱脱硫设备具体参数如下表所示： 表24 双碱法脱硫设备参数 型号; 脱硫方法; 脱硫效率; 脱硫液量; 处理烟气能力; 设备阻力. YL-50; 双碱法; >90%; 260m3/h; 130000m3/h; ≤800Pa. “双碱法”脱硫装置（Ca(OH)2和NaOH溶液）艺流程见下图。 图6 “钠钙双碱法”脱硫工艺流程 其基本化学原理可分为脱硫过程和再生过程。 该装置由脱硫塔、沉淀池、再生池、循环池及水泵等配套设备组成，两条隧道窑共用1套双碱法处理装置进行处理。双碱法脱硫原理如下： 脱硫过程： Lpn=10lgi=1n100.1Lpni （1） Na2SO3+SO+H2O→2NaHSO3 （2） 以上二式视吸收液酸碱度不同而异：碱性较高时，（1）式为主要反应；碱性降低到中性甚至酸性时，（2）式发生主要反应。 再生过程： 2NaHSO3+Ca(OH)2→Na2SO3+CaSO3↓+2H2O （3） Na2SO3+Ca(OH)2→2NaOH+CaSO3↓ （4） 在Ca(OH)2溶液达到过饱和状态时，中性的NaHSO3很快和Ca(OH)2反应从而释放出[Na+]，随后生成的SO32-继续与Ca(OH)2反应，生成的亚硫酸钙以半水化合物形式慢慢沉淀下来，从而使[Na+]得到再生，吸收液恢复对SO2的吸收能力，循环使用。 根据“双碱法”脱硫除尘的化学反应方程式核算得，Ca(OH)2的理论用量为67.92t/a。NaOH损失率按Ca(OH)2的2%计，据此计算，NaOH消耗量为1.36t/a。“双碱法”脱硫装置的脱硫效率按90%计，为确保脱硫效率，评价要求： A.按时对脱硫设备进行检修和维护，若出现问题要及时解决； B.确保碱的用量； C.安排专人负责，施行责任到人的制度。 隧道窑基本为全密闭状态，但也有较少量的废气在焙烧过程中以无组织形式排放，本项目释放系数取万分之一。 综上所述，本项目焙烧废气产生及排放情况如下表所示。 表25 隧道窑焙烧废气产排情况一览表 序号; 污染物; 产生量 （t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 处理效率（%）; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3); 排放形式. 1; 烟尘; 20.1; 26.9; 30; 14.07; 2.44; 18.26; 有组织. 2; SO2; 44.50; 59.4; 90; 4.45; 0.77; 5.94. 3; NOx; 22.85; 30.52; 0; 22.85; 3.96; 30.52. 4; 氟化物; 11.69; 15.6; 90; 1.17; 0.20; 1.56. （7）食堂油烟废气 本项目采用电或罐装煤气作为燃料进行烹饪。厂内就餐人员约50人，每天烹饪时间为3h。食堂油烟主要来自食物炒制时，食用油受热挥发而形成的油烟。经调查，居民人均食用油摄入量为20-30g/d，该项目人均食用油摄入量按25g/d计，则食堂使用食用油量约为1kg/d，300kg/a。油烟挥发率取2.8%，则油烟产生量约为8.3kg/a。 主要治理措施： 本项目食堂属于小型规模，评价要求配套油烟净化设施，风机风量为4000m3/h，去除效率不低于60%，则食堂油烟经油烟净化设施处理后排放量为3.32kg/a，排放速率为0.005kg/h，油烟排放浓度为1.25mg/m3，小于2.0mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准要求，处理达标后的食堂油烟废气引至食堂屋顶排放。 - 废水污染物 本项目建成运营后产生废水主要为生活废水等。该项目用、排水量情况见表26。 表26 本项目给排水情况一览表 序号; 用水名称; 用水标准; 规模; 用水量; 耗损量m3/d; 排水量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 1; 生活用水; 70L/（人·d）; 50人; 3.5; 840; 0.7; 2.8; 672. 2; 配料搅拌用水; 2.65m3/万块; 3300万; 36.44; 8745; 36.44; 0; 0. 3; 脱硫补水; 液气比2L/m3; 312万m3/d; 312; 74880; 312; 0; 0. 4; CaO配比用水; /; /; 0.72; 175; 0.72; 0; 0. 5; 车辆冲洗补水; 55L/辆·次; /; 0.01; 23.76; 0.01; 0; 0. 6; 降尘用水; /; /; 5; 1200; 5. 7; 绿化用水; 2.0L/（m2·d）; 6378m2; 12.75; 1275.6; 12.75; 0; 0. 8; 合计; 370.42; 87139.36; 367.62; 2.8; 672. 本项目水平衡见下图： 生活用水 配料用水 脱硫除尘设施用水 绿化用水 化粪池 新鲜水 3.5 370.42 36.44 312 12.75 0.7 2.8 定期清掏 36.44 312 6240 12.75 2.8 Ca（OH）2制备用水 车辆冲洗补水 0.72 0.01 2.5 0.01 降尘用水 5 5 图7 本项目水平衡图（单位：m3/d） - 噪声 本项目运营期噪声主要产生于给料机、搅拌机、制砖机等机械设备以及隧道窑、干燥窑风机。本项目建成投产后主要高噪声设备源强、安装位置及治理措施见下表。 表27 设备噪声声级值 序号; 设备名称; 安装地点; 台数（台）; 单台声级（dB（A））. 1; 给料机; 原料车间; 2; 95. 2; 双轴搅拌机; 成型车间; 1; 90. 3; 双轴搅拌挤出机; 1; 85. 4; 水泵; 1; 85. 5; 风机; 烘干+焙烧; 8; 100. - 固废 本项目产生的固废主要为废坯、员工的生活垃圾、废油脂、脱硫除尘钙泥、设备维护产生的废润滑油等。 （1）废坯：切条机、切坯机产生的废坯，产生量约为200t/a，回用于产品。 （2）脱硫除尘收集的钙泥：主要成分为CaSO4、CaF2，产生量为374.5t/a，回用于产品。 （3）生活垃圾：本项目职工人数为50人，按照0.3kg/人d的垃圾排放系数计算，年生活垃圾排放量约3.6t/a，交当地环卫部门统一处理。 （4）废油脂：项目食堂废油脂产生量按年用油量（300kg/a）的10%计，产生量为30kg/a，交有资质单位定期收集处理。 （5）废润滑油：本项目年使用润滑油3t，设备维护时需更换新润滑油，更换下的废润滑油属于危险废物（废物类别HW08，废物代码900-217-08），产生量约为3t/a。危险废物交有资质单位处理。 本项目各类固废产生环节及属性情况见表28。 表28 工程固废产生量一览表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）. 1; 废坯; 切割; 固态; 粘土等; 一般固废; /; 200. 2; 钙泥; 双碱脱硫; 固态; CaSO4、CaF2; 一般固废; /; 374.5. 3; 生活垃圾; 办公生活; 固态; 纸张等; 一般固废; /; 3.6. 4; 废润滑油; 设备维护; 液态; 润滑油; 危险固废; 900-217-08; 3. 5; 废油脂; 餐饮; 液态; 食用油; /; /; 0.03.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 取土场 | 扬尘 |  | 8.33t/a | 1.67t/a |
|  | 原料装卸 | 无组织粉尘 |  | 11.44kg/a | 5.72kg/a |
|  |  | 有组织粉尘 | 1#筒仓 | 2000mg/m3 0.48t/a | 2mg/m3；0.0048t/a |
|  |  |  | 2#筒仓 | 2000mg/m3 0.48t/a | 2mg/m3；0.0048t/a |
|  | 原料给料、搅拌 | 无组织粉尘 |  | 0.246t/a | 0.246t/a |
|  |  | 有组织粉尘 |  | 4.674t/a | 0.047 t/a |
|  | 隧道窑 | 烟尘 |  | 20.1t/a；26.9mg/m3 | 14.07t/a；18.26mg/m3 |
|  |  | SO2 |  | 44.50t/a；59.4mg/m3 | 4.45t/a；5.94mg/m3 |
|  |  | NOx |  | 22.85t/a；30.52mg/m3 | 22.85t/a；30.52mg/m3 |
|  |  | 氟化物 |  | 11.69t/a；15.6mg/m3 | 1.17t/a；1.56mg/m3 |
|  | 食堂 | 油烟 |  | 8.3kg/a；3.13mg/m3 | 3.32kg/a；1.25mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 |  | 672m³/a | 餐饮废水经隔油池预处理后排入化粪池，少量的盥洗废水用于场地洒水降尘 |
|  |  | COD |  | 360mg/L；0.24t/a |  |
|  |  | BOD5 |  | 280mg/L；0.19t/a |  |
|  |  | SS |  | 400mg/L；0.27t/a |  |
|  |  | NH3-N |  | 40mg/L；0.027t/a |  |
|  |  | 动植物油 |  | 80mg/L；0.054t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生产区 | 废坯 |  | 200t/a | 回用于生产 |
|  |  | 钙泥 |  | 374.5t/a | 回用于生产 |
|  | 办公区 | 生活垃圾 |  | 3.6t/a | 环卫部门定期清理 |
|  | 食堂 | 废油脂 |  | 30kg/a | 有资质单位回收 |
|  | 设备 | 废润滑油 |  | 3t/a | 有资质单位回收处置 |
| 噪声 | 对高噪声设备采用隔声、消声、基础减振设施等措施。 |  |  |  |  |
| 其他 | - |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目对生态环境的影响主要体现在粘土的采掘过程中。采掘时会对矿体表面已形成的植被、稳定表土进行剥离，从而对原有植被造成一定的影响，同时也降低了水土的稳定性，在土料场进行采掘的整个过程中，由于时有降雨或大风，会使得失去植被保护、水土保持能力下降的土壤进一步被雨水或风侵蚀，造成水土流失和扬尘污染。根据现场调查，本项目粘土矿原有植被覆盖率较低，植被类型以草本植物为主，其次还有低矮的灌木。本项目粘土开采会使植被遭到破坏，对生态环境产生一定的影响。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目主体设施已基本建设完成，仅剩办公楼等配套设施未建成，施工期主要内容较为简单。施工期主要污染物有：废气（扬尘、施工车辆、机械尾气）、废水（施工人员生活污水）、噪声（机械噪声、车辆交通噪声）、固体废物（施工人员生活垃圾、废包装物）等。 1、施工期大气环境影响分析 设备安装阶段废气主要为运输车辆产生的少量粉尘及汽车尾气，设备安装阶段运输车辆较少，经大气扩散后对周围环境影响较小。这些施工过程中产生的污染都是暂时的，随着施工过程的结束，该污染环节也将随之消失。 2、施工期水环境影响分析 设备安装期间废水主要为生活污水，污水产生量为0.64m3/d。生活污水排入化粪池。 3、施工期声环境影响分析 设备安装阶段主要噪声为升降机、切割机、磨光机、锯、电钻及运输车辆产生的噪声。主要施工机械对周边环境的噪声贡献值见下表29。 表29 施工期设备噪声源强 序号; 设备名称; 声级dB(A); 距声源距离(m). 1; 升降机; 78; 1. 2; 切割机; 88; 1. 3; 磨光机; 100～115; 1. 4; 锯; 105; 1. 5; 电钻; 100～115; 1. （1）施工噪声预测计算 施工机械中除各种运输车辆外，一般可视作固定声源。因此，我们将施工机械噪声作为点声源处理，在不考虑其它因素情况下，施工机械噪声预测模式如下： ΔL=L1−L2=20lgr2/r 式中: △L——距离增加产生的噪声衰减值，dB(A)； r1、r2——点声源至受声点的距离，(m)； L1——距点声源r1处的噪声值，dB(A)； L2——距点声源r2处的噪声值，dB(A)。 若r1以1m计，不同距离的具体衰减值见表30。 表30 噪声衰减值与距离的关系 距离(m); 1; 5; 10; 15; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500. △LdB(A); 0; 14.0; 20.0; 23.5; 26.0; 29.5; 34.0; 40.0; 46.3; 49.5; 54.0. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，经计算，安装阶段主要设备噪声级及最大超标范围见表31。 表31 施工机械环境噪声及噪声源影响预测结果表 施工阶段; 设备名称; 声级dB(A); 距离声源距离(m); 评价标准dB(A); 最大超标距离(m). 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 安装阶段; 升降机; 78; 1; 70; 55; 3; 15. 切割机; 88; 1; 70; 55; 8; 45. 锯; 105; 1; 70; 55; 57; 317. 电钻; 110; 1; 70; 55; 100; 563. 由表31可以看出，施工机械噪声由于噪声级较高，在空旷地带传播距离较远，尤其以电钻影响范围最大，昼间最远至100m外噪声值才能达标。距本项目西侧100m处有敏感目标闫村，若这些机械在施工时，会对敏感点声环境产生一定影响，故施工期应实施一定的保护措施，从而降低影响程度，到达可接受范围。 （2）防治措施 项目设备的安装均在车间内进行，因此车间侧壁可对施工噪声起到一定的阻隔，为保证施工噪声在厂界处达标，本次环评要求： ①合理安排施工进度和作业时间，对高噪声设备采取相应的限时作业，并尽量避开村民休息时间，晚22点到次日早6点之间禁止施工，在整体浇灌阶段确需连续施工，需按有关规定办理夜间施工许可证，合理安排工期，尽量缩短夜间施工时间，并通知周围村民，及早采取防范措施，减少影响程度，减少纠纷； ②项目在施工期间，应优先选用振动小、噪声低的施工机械，安排专门的维护人员加强对施工机械的维护保养，避免高噪声设备同一地点、同一时间施工，以此减小施工噪声对周边敏感点的影响。 ③钢制模板在使用、拆卸、装卸等过程中，尽可能轻拿轻放，以免模板相互碰撞产生噪声对周围环境产生一定的影响； ④要杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶、鸣笛等行为； ⑤采取有效的隔音、减振、消声措施，降低噪声级。对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，做到施工场界噪声达标排放； ⑥日常应注意对施工设备的维修、保养，使各种施工机械保持良好的运行状态； ⑦施工单位应处理好与施工场界周围村民的关系，避免因噪声污染引发纠纷，影响社会稳定。 以上这些影响是间歇性的，对外界的噪声干扰有限。 4、固体废弃物影响分析 施工期固体废弃物主要包括施工人员生活垃圾和设备包装废弃物。生活垃圾分类收集后定期委托环卫部门统一处理。包装废弃物，分类收集，可回收利用部分外售于当地的回收站，不可回收部分与生活垃圾一同交由环卫部门清运。 由于项目施工周期较短，因此施工期间对环境的暂时影响较小，且会随着项目的建成而结束。 二、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目正常生产过程中，排放的污染物对周围环境影响很小，不会改变区域环境功能区划。环评要求，企业冬防期生产应根据环保管理部门要求制定重污染天气应急预案，做到一厂一策，同时做好治污降霾相关工作，影响分析具体内容见大气专章。 2、水污染影响分析 本项目建成运营后产生废水主要为职工生活污水。餐饮废水经隔油池预处理后排入化粪池，少量的盥洗废水用于厂内洒水降尘。化粪池由当地村民定期清掏肥田。车辆冲洗水循环使用，不外排。 本项目运营期见废水不外排，对周围环境的影响较小。 3、噪声影响分析 本项目噪声主要来源为给料机、搅拌机、制砖机等机械设备以及水泵、隧道窑和干燥窑风机。主要噪声源及治理措施见下表。 表32 主要噪声源及治理措施一览表 单位：dB(A) 序号; 污染源; 数量（台）; 安装位置; 运行规律; 拟采用的治理措施. 1; 给料机; 2; 原料处理车间; 间歇运行; 基础减振、密闭厂房隔声、定期维护保养. 2; 双轴搅拌机; 1. 3; 双轴搅拌挤出机; 1. 4; 水泵; 5; 泵房; 连续运行; 基础减振、泵房隔声、进出口连接管采用柔性连接、定期维护保养. 5; 风机; 13; 风机房; 连续运行; 基础减振、风机房隔声、密闭消音、定期维护保养. （2）预测范围 项目场界。 （3）预测模式 本次评价采用《环境影响评价技术导则---声环境》（HJ2.4-2009）中推荐模式进行预测，具体如下： ①室内声源 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： Lpr=Lp0+10lg1−αα−TL−20lgrr0 式中： Lp(r)---距离噪声源r处的声压级，dB（A）； Lp0---距离声源中心r0处的声压级，dB（A）； TL---墙壁隔声量，本项目取10dB（A）； a---车间系数，本项目取0.15； r---参考位置距噪声源的距离，m； r0---（测量Lp0时距设备中心的距离）墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m。 ②室外点源 采用的衰减公式为： L(r)=L(r0)−20lg(rr0) 上述公式中： L（r）---距离噪声源r处的声压级，dB（A）； r---预测点距离噪声源的距离，m； r0---参考位置距噪声源的距离，m。 ③合成声压级 合成声压级采用公式为： Lpn=10lgi=1n100.1Lpni 上述公式中： Lpn---n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni--第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。 （4）预测结果 本项目原料加工设备仅在昼间运转，夜间不生产，隧道窑全天运作。生产车间内设备同时运转时的最大噪声源强至各个厂界和敏感点的噪声预测值见表33。 表33 机械环境噪声及噪声源影响预测结果表 预测点; 背景值; 贡献值; 预测值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 厂界北侧; 46.4; 38.5; 31.9; 46.5; 39.4. 2#; 厂界西侧; 46.9; 38.1; 36.4; 47.3; 40.3. 3#; 厂界南侧; 47.3; 37.8; 28.7; 47.4; 38.3. 4#; 厂界东侧; 47.5; 37.8; 46.5; 50.4; 47.0. 5#; 闫村; 42.1; 37.2; 27.9; 42.3; 37.7. 标准值; 厂界标准：昼间60 dB（A），夜间50dB（A） 敏感点标准：昼间60 dB（A），夜间50dB（A）. 由上表看出，运营期昼间、夜间各厂界噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准，敏感点噪声预测值也满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准。因此，本项目噪声对周围环境影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目产生的固废主要有收尘装置所收集的粉尘、废坯、员工的生活垃圾、脱硫除尘钙泥、设备维护产生的废润滑油等。各固体污染物的排放量及处理措施如下表所示： 表34 各固体污染物排放量及处理措施 序号; 污染物名称; 排放量（t/a）; 处理措施. 1; 废坯; 200; 回用于生产. 2; 钙泥; 374.5; 回用于生产. 3; 生活垃圾; 3.6; 收集后由环卫部门统一处理. 4; 废油脂; 0.03; 交有资质单位回收. 5; 废润滑油; 3; 集中收集，暂存于危废暂存间，定期由有资质的单位回收处置. 本项目危险废物存储间以满足以下要求： ①地面需做防渗处理，应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关规定； ②危险废物储存设施及场地必须设置相应的标签； ③危险废物外运前应进行检验，确保同相关单位预订接受的危险废物一致，并登记注册； ④做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库及出库日期、接收废物单位名称。 综上所述，本项目产生的固体废物均得到了有效的处置。对环境的影响较小。 5、生态环境影响分析 （1）对取土场环境的影响 取土作业时，受人为活动的影响将会增加，导致原有生态环境结构发生一定调整，但区域总体上的植被、植物种类和群落分布的基本组成和性质不会发生大的改变，这是因为：①场内主要生态影响过去、现在和将来都将以人为控制为主，自然植被景观格局不会产生明显的变化。②运营期产生的扬尘在严格的控制措施下，不会对区域环境造成严重影响。③取土及原料产品贮运过程中扬尘对植物的影响主要表现于对植物光合作用的影响，粒径大于1µm的颗粒物在扩散的过程中可自然沉降，附着于植物叶片上，阻塞植物的呼吸孔，有碍作物生长。 故本项目矿区开采时应做到不扩大开采面积，不得占用农用地及基本农田，将对矿区植被环境的损害限定在厂区范围内；取土期间采取洒水降尘措施，停止取土期间，对于裸露的区域采用篷布覆盖，减少粉尘的产生；对于本期取土场损坏的植被，应按要求制定的生态环境治理方案分阶段进行治理，达到复绿或复垦的要求；对于本期破坏的原有人工种植林木实行异地生态补偿。 通过采取以上生态预防和治理措施，可将矿区作业期间对当地生态环境的影响程度降至最低。 （2）氟化物对植物生产的影响分析 砖瓦厂砖坯在高温烧制过程中，坯土中的氟化物以气态逸散到大气中。本项目氟化物主要以气态氟化氢（HF）和含氟粉尘等形式进入大气。项目周边邻近耕地，因此考虑氟化物对植物生产的影响分析。 氟化物在植物体内的分布与积累有显著的特征：一是叶片氟化物的积累量最高，而且其内部的氟化物极少向外输送；二是老叶氟化物的积累总是高于嫩叶，而不同叶位氟化物的分布是基部＞顶部＞中上部；三是在不同的器官中，氟化物的分布规律一般是叶大于茎，茎大于根。 据资料分析，植物茎叶积累的氟化物比周围空气中的氟化物含量普遍高1000倍左右，在不超过植物忍受限度的含量范围内，植物能不断地吸收氟化物而不受伤害，但当其含量过高时植物就会出现伤害症状，甚至全株死亡。 本项目废气经过脱硫塔处理后，可有效去除废气中氟化物的含量，去除效率达到90%。经过处理的废气氟化物含量大为降低，再经25m烟囱排放后，氟化物在下风向265m处最大落地点浓度为0.5μg/m3，经自然扩散后远低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中氟化物在植物生长季节2.0 μg/（dm2∙d）的标准限值，故本项目排放的氟化物对周围农作物影响较小。为尽可能降低本项目排放的氟化物对周围农作物的影响，本次环评要求建设单位对脱硫塔加强维护，保证其除氟效率，尽可能减少生产过程中氟化物的排放量。 （3）生态恢复措施 1）开采过程中生态恢复措施 ①划定取土区域，分区开采，分区进行植被恢复或农田复耕，减少扰动和破坏面积。 ②在场地内设置临时堆放表土的区域，在取土前，将表土进行剥离，并堆存在固定区域内，并在表面进行覆盖，在取土作业完成后，将部分表土原址回填。 ③及时对裸露地面进行植被恢复或农田复耕，减少地表裸露时间。对于取土区地内为耕地的，直接进行复耕作业，对于为草地和林地的，对于恢复的植被类型本评价提出以下要求： a选择适应性强、抗逆性强、适合当地种植的优良草品种； b选择适合当地种植的乡土树种和抗逆性能好的树种； c实行乔、灌、草套种混播。 ④在取土区域依地形（山沟和山坡）修建截水沟和排水沟，减少雨水对厂地和边坡的冲刷，达到防治水土流失的目的。 ⑤应对工程人员加强保护植物资源的宣传教育工作，增强工程人员的环保意识，严格按照工程方案进行生产，尽可能减少对现存植被的破坏。 2）土地复垦的实施 根据《中华人民共和国矿产资源法》和《土地复垦条例》中的相关规定：土地复垦实行“谁破坏、谁复垦”的原则。土地复垦可以采用3种方式进行：用地单位和个人自行复垦：用地单位和个人承包复垦；用地单位和个人向县级人民政府国土资源行政主管部门依法缴纳土地复垦费，委托政府部门组织复垦。 根据企业实际情况，本项目为企业复垦，将复垦恢复后的土地交还给农户，并补充一定的资金，作为复垦期减产费用。 3）复垦标准 复垦后的土地达到复垦标准、并经当地国土资源行政主管部门组织有关部门验收合格的，方可交付使用。经验收不合格的，由项目方在规定的期限内按照规定缴纳复垦费，由当地国土资源行政主管部门委托其他单位实施复恳。 7、环境管理与监测计划 本项目投入使用后，应设环保管理人员，对各项环保措施的运行情况进行管理检查，主要环境管理内容应包括： ①根据国家和地方相关环保政策和法规，制定企业的环保方针目标。 ②编制企业环境保护计划，并建立相应的管理监督制度。 ③进行环保教育宣传，并制定紧急情况应急措施，预防或减少可能的环境影响。 ④维护环保措施的正常运行和安全生产，对各种环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放，同时要推广及应用先进的环保技术和经验，最大限度降低污染物的排放量。 ⑤组织和协调环境监测工作，根据类似项目情况制定本项目相应的监测计划。 为了掌握项目污染物排放状况和实际环境影响程度，必须对运营期区域污染源和环境质量状况进行监测，其目的是提供可靠的监测数据，便于了解污染源实际排放状况、环保设施运行状况，同时掌握项目环境质量变化情况，并对于项目运营期出现的环境污染问题及时采取补救措施。环境监控计划也是建立企业环境保护规定、制度、操作规程以及防治污染、完善环境保护目标的重要组成部分。 本项目建成后，可委托当地有资质的环境监测部门进行监测，污染源监测计划见表35。 表35 污染源监测计划表 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 标准. 环境噪声; Leq(A); 厂界外1m; 5个点; 半年1次; 符合GB12348-2008中 2类标准. Leq(A); 敏感点闫村; 1个; 半年1次; 符合GB3096-2008中 2类标准. 废气; 粉尘; 有组织; 布袋除尘器排口; 3个点; 每年1次; 符合GB29620-2013中表2相关要求. 无组织; 企业边界; 4个点; 每年1次. 烟尘、SO2、NOX、氟化物; 脱硫装置排口; 1个点; 在线监测. 手动监测1次/年. 食堂油烟; 油烟排放口; 1个点; 半年一次; 符合GB18483-2001标准. 8、环保投资 本项目运营过程的废气、废水、噪声、固体废物及危险废物经采取相应防治措施后，对环境的影响较小。该项目主要环保投资见表36，项目总投资为1800万元，环保投资共计170万元，占项目总投资的9.44%。 表36 建设项目环保投资一览表 污染种类; 项目; 工程内容; 投资 （万元）. 废气; 原料装卸; 原料运输过程中覆盖篷布；气化渣存储于全封闭料棚中，并定期洒水抑尘；粉煤灰2个筒仓排气口各设一套袋式除尘器（除尘效率99%），处理后通过15m高排气筒排放; 11. 原料加工; 集气罩收集，布袋除尘器处理，15m高排气筒排放; 11.5. 取土场; 雾炮车喷淋降尘; 15. 隧道窑产生的废气; 双碱脱硫装置+25m排气筒；在线监测1套; 105. 废水; 盥洗废水、餐饮废水; 化粪池1座，沉淀池1座; 1. 噪声; 噪声治理; 对高噪声设备采用隔声、消声、基础减振设施等措施; 3. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶集中收集，环卫部门统一清运; 0.5. 生产垃圾; 废坯和钙泥回用于生产; 0.5. 废油脂; 集中收集，定期由有资质的单位回收处置; 0.5. 废润滑油; 集中收集，定期交由有资质的单位处置; 2. 绿化; 绿化面积6378m2; 20. 合计; 170. 9、环境保护竣工环境保护 项目竣工环境保护清单见表37。 表37 竣工环境保护清单（建议） 类别; 污染工序; 设施名称; 验收标准. 废气; 原料装卸; 原料运输过程中覆盖篷布；气化渣存储于料棚中，并定期洒水抑尘；粉煤灰2个筒仓排气口各设一套袋式除尘器（除尘效率99%），处理后通过15m高排气筒排放; 《大气污染物综合排放标准》中表3现有和新建企业边界大气污染物浓度限值. 原料加工; 集气罩收集，布袋除尘器处理，15m高排气筒排放; 有组织执行《关中重点行业大气污染物排放标准》表7中相关规定；无组织执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》表3中的相关浓度限值以及《大气污染物综合排放标准》中的相关要求. 隧道窑产生的废气; 1套双碱脱硫装置+25m排气筒；在线监测1套. 食堂油烟; 配1套油烟净化设施（处理效率不低于60%）; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）. 废水; 生活污水; 1座隔油池、1座化粪池; 不外排. 车辆冲洗水; 1座循环水池. 噪声; 设备运行; 给料机、双轴搅拌机等采用基础减振、密闭厂房隔声、定期维护保养的措施；水泵采用基础减振、泵房隔声、进出口连接管采用柔性连接、定期维护保养的措施；引风机采用基础减振、风机房隔声、密闭消音、定期维护保养的措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准. 固废; 生活垃圾; 10个垃圾桶; 固废处置率100%. 废油脂; 集中收集，定期由有资质的单位回收处置. 生产垃圾; 废坯和钙泥回用于生产. 废润滑油; 集中收集，置于危废暂存间，1座. 绿化; 绿化面积6378m2. 10、污染物排放清单 项目运营期的污染物产生及排放情况见表38。 表38 项目污染物排放清单 污染类型; 污染源; 污染因子; 治理措施; 排放量; 排放浓度; 执行标准. 废气; 有组织; 1#筒仓; 粉尘; 布袋除尘器+15m高排气筒; 0.0048t/a; 2mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关要求. 2#筒仓; 粉尘; 布袋除尘器+15m高排气筒; 0.0048t/a; 2mg/m3. 除尘器; 粉尘; 布袋除尘器+15m高排气筒; 0.047t/a; 1.5 mg/m3. 隧道窑焙烧; 烟尘; 湿式双碱法脱硫装置+25m高排气筒; 14.07t/a; 18.26mg/m3; 《关中重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）表7中相关规定. SO2; 4.45t/a; 5.94mg/m3. NOx; 22.85t/a; 60.52mg/m3. 氟化物; 1.17t/a; 1.56mg/m3. 无组织; 原料装卸; 粉尘; 库房地面全部硬化，并控制卸料速度，严禁粗放式卸料和露天作，并在库房周围安装雾化喷淋装置; 5.72kg/a; /; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表3中的相关浓度限值以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关要求. 原料加工; 粉尘; 逸散; 0.25t/a; /. 食堂; 油烟; 油烟净化器; 3.32kg/a; 1.25mg/m3; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）. 废水; 生活污水; COD; 隔油池/化粪池; 0.24t/a; 360mg/L; 不外排. 氨氮; 0.027t/a; 40mg/L. BOD5; 0.19t/a; 280mg/L. SS; 0.27t/a; 400mg/L. 动植物油; 0.054t/a; 80mg/L. 固体废物; 生活区; 生活垃圾; 环卫部门清运; 3.6t/a; /; 实现固废减量化、无害化、资源化处置. 食堂; 废油脂; 专用容器收集，交有资质单位处置; 30kg/a; /. 生产区; 废坯; 回用于生产; 200t/a; /. 钙泥; 374.5t/a; /. 废润滑油; 交由有资质单位回收处置; 3t/a; /.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 取土场 | 扬尘 | 分区作业，雾炮车喷淋降尘 | 满足GB 29620-2013中相关要求 |
|  | 原料运输、装卸 | 粉尘 | 原料运输过程中覆盖篷布；气化渣存储于料棚中，并定期洒水抑尘；粉煤灰2个筒仓排气口各设一套袋式除尘器（除尘效率99%），处理后通过15m高排气筒排放 |  |
|  | 原料给料、搅拌过程 | 粉尘 | 集气罩收集，布袋除尘器处理，15m高排气筒排放 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关要求 |
|  | 隧道窑 焙烧 | 烟尘 | 双碱脱硫装置处理烟尘、SO2、NOX、氟化物，25m高排气筒排放 |  |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
|  |  | 氟化物 |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、动植物油 | 隔油池；化粪池 | 不外排 |
|  | 车辆冲洗水 | SS | 循环水池 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 办公区 | 生活垃圾 | 集中收集，交环卫部门统一处理 | 实现固废无害化、资源化处置 |
|  | 食堂 | 废油脂 | 集中收集，定期由有资质的单位回收处置 |  |
|  | 生产区 | 生产垃圾 | 废坯、钙泥回用于生产 |  |
|  | 生产设备 | 废润滑油 | 集中收集，定期交由有资质的单位处置 |  |
| 噪 声 | 给料机、双轴搅拌机等采用基础减振、密闭厂房隔声、定期维护保养的措施；水泵采用基础减振、泵房隔声、进出口连接管采用柔性连接、定期维护保养的措施；引风机采用基础减振、风机房隔声、密闭消音、定期维护保养的措施。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目运营后，采矿区分区块开采，限定开采范围，在开采初期，将采场的表土剥离，定点堆放，在该区块页岩开采完成后，将表土回填至开采区域，进行复垦或植被恢复；在矿区周围根据地形建设截排水措施，减少了雨水冲刷造成的水土流失；在采取上述措施后，可有效降低项目开采对周围生态环境的影响。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 渭南市南祥建材有限公司年产5000万环保节能空心砖项目位于临渭区闫村镇闫村二组。主要建设原料储料及陈化库、联合车间、变配电设施、办公用房等。本项目总投资为1800万元，其中环保投资为170万元，占总投资的9.44%。 2、建设项目所在地环境质量现状 （1）环境空气 项目所在区域大气环境常规指标SO2、NO2小时浓度和日均浓度、PM10日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，氟化物未检出，当地环境空气质量状况良好 （2）噪声 由监测结果可以看出：项目东、西、南、北厂界以及闫村噪声本底值能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区昼夜间标准要求，声环境质量现状良好。 ### 3、环境影响分析结论 （1）空气环境影响 本项目建成运营后产生废气主要为原料装卸中产生的粉尘、原料给料、搅拌过程中产生的粉尘、隧道窑焙烧过程中产生的废气等。通过采取本次环评提出的处理措施，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）相关要求。因此，该项目对环境空气质量的影响较小。 （2）水环境影响 本项目建成运营后产生废水主要为职工生活污水，餐饮废水经隔油池预处理后排入化粪池，少量的盥洗废水用于场地洒水降尘。化粪池由当地村民定期清掏肥田。车辆冲洗水循环使用，不外排。 （3）声环境影响 本项目投入使用后主要的噪声源为给料机、搅拌机、制砖机等机械设备以及水泵、隧道窑和干燥窑风机等。通过对高噪声设备采用隔声、消声、基础减振设施等措施，场界周边均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对环境影响较小。 （4）固废影响 本项目建成后产生的固废主要有废坯、员工的生活垃圾、脱硫除尘钙泥、设备维护产生的废润滑油等。通过对各固体废物采取相应的环保处理措施后，该项目对周边环境不会产生明显的影响。 4、总量控制 根据工程的排污特点和国家污染物总量控制的要求，本项目总量控制指标申请如下：SO2 4.45t/a和NOx 22.85t/a。 综上所述，本项目建设符合国家和地方产业政策。建设单位只要严格执行环保法规，按本报告中所述的各项控制污染的防治措施加以严格实施，项目运营期所产生的各类污染物对周围环境不会造成明显的影响，建设单位必须严格执行环保“三同时”的要求，在采取相应的环保措施后所产生的污染物可达标排放，从满足环境质量目标要求分析，项目建设是可行的。 二、建议 1、运行期间，应注意各种设备的保养，使设备一直处于良性运转状态，避免不良运行时产生过大噪声。同时，尽可能采用节能设备。 2、加强本项目的厂区绿化，以减少对环境的影响。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立工程批准文件 附件2 其它与环评有关的行政管理文件 附图1 工程地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 工程平面布置图 二、如果本报告表不能说明工程产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设工程的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专工程评价 2. 水环境影响专工程评价 3. 生态影响专工程评价 4. 声影响专工程评价 5. 土壤影响专工程评价 6. 固体废弃物影响专工程评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。