建设项目环境影响报告表

项目名称：关于年产5000万块粘土空心砖生产及配套项目

建设单位（盖章）：      渭南闫虎砖建材有限公司

编制日期：2019年4月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别----按国标填写。

4、总投资----指项目投资总额。

5、主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	19

环境质量状况	23

评价适用标准	26

建设项目工程分析	26

项目主要污染物产生及预计排放情况	35

环境影响分析	45

建设项目运营期拟采取的防治措施及预期治理效果	45

结论与建议	48

附表：

建设项目环评审批基础信息表

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目四邻关系图

附图3：生产厂区平面布置图

附图4：陕西省生态功能区划图

附图5：环境保护目标图

附图6：噪声及大气监测点位图

附件：

附件1：委托书

附件2：项目备案文件

附件3：砖瓦粘土采矿区范围的批复

附件4：营业执照

附件5：关于渭南闫虎砖建材有限公司项目用地审查意见的函

附件6：《渭南市临渭区粘土矿产资源开发利用规划（2018-2025年）年环境影响报告书》审查意见的函

附件7：气化渣、粉煤灰购销合同

附件8：执行标准

附件9：大气、粘土引用监测报告

附件10：引用气化渣、粉煤灰检测报告

附件11：土地承包合同

附件12：噪声现状监测

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 关于年产5000万块粘土空心砖生产及配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南闫虎砖建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张小虎 |  |  |  | 联系人 |  | 张小虎 |  |  |
| 通讯地址 | 渭南市临渭区阎村镇张家村五组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18109137111 |  | 传 真 |  | / |  | 邮政编码 | 714015 |  |
| 建设地点 | 渭南市临渭区阎村镇张家村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南市临渭区发展和改革局 |  |  | 项目代码 |  | 2019-610502-10-03-003703 |  |  |  |
| 建设性质 | þ新建¨改扩建¨技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  | 粘土砖瓦及建筑砌块制造C3031 粘土及其他土砂石开采 B1019 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 生产厂区23310 粘土矿区93240 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 6993.0 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 1600 | 其中：环保投 资（万元） |  | 253.5 |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 15.84% |
| 评价经费 |  | 预期 投产日期 |  | 2019年5月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、概述 1、项目由来 为加快全国实体墙体材料改革的步伐，国务院办公厅发布《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》（国办发[2005]33号）文件精神，加快发展以煤矸石、粉煤灰、建筑渣土、冶金和化工废渣等固体废物为原料的新型墙体材料，是提高资源利用率、改善环境、促进循环经济发展的重要途径。气化渣、粉煤灰砖是国家提倡发展的建筑节能材料，是替代煤矸石粘土砖的更新产品。烧结普通砖有自重大、体积小、生产能耗高、施工效率低等特点，用烧结多孔砖和烧结空心砖代替烧结普通砖，可使是建筑物自重减轻30%左右，节约粘土20%~30%，节省燃料10%~20%，墙体施工功效提高40%，并改善砖的隔热隔声性能。通常在相同的热工性能要求下，用空心砖砌筑的墙体厚度比用实心砖砌筑的墙体减薄半砖左右，经济利益可观。 2、环境影响评价工作过程 渭南闫虎砖建材有限公司于阎村镇张家村新建关于年产5000万块粘土空心砖生产及配套项目，利用粘土和气化渣、粉煤灰为原料，生产规模为5000万块粘土空心砖。由于本项目在施工期及营运期会产生废水、废气、噪声、固废等，为评估项目建设及营运对环境的影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》的有关规定，渭南闫虎砖建材有限公司委托广州市环境保护工程设计院有限公司编制本项目的环境影响报告表（附件1）。我公司接受委托后，立即对项目所在地进行了现场踏勘和资料收集，并对项目的有关资料进行了整理和分析，在此基础上，编制完成了本环境影响报告表。 3、分析判定相关情况 （1）行业准入条件符合性 根据《全国墙体材料烧结砖瓦行业准入条件》中规定，本项目与行业准入条件的相符性分析见表1-1。 表1-1 与《全国墙体材料烧结砖瓦行业准入条件》相符性分析表 序号; 全国墙体材料烧结砖瓦行业准入条件; 本项目建设情况; 相符性. 1; 严禁建设粘土实心砖项目（装饰砖、铺地砖及其它特种用途的砖除外）; 本项目生产粘土空心砖，不生产粘土实心砖; 符合. 2; 大中城市或经济发达地区新建和改（扩）建烧结砖企业单线生产规模不小于5000万块（折普通砖）／年，其它地区单线生产规模不小于3000万块（折普通砖）／年; 本项目年产5000万块（折标）粘土空心砖; 符合. 3; 新建和改（扩）建烧结砖瓦企业必须采用人工干燥和隧道窑的生产工艺; 本项目采用人工干燥和隧道窑生产线工艺; 符合. 4; 2015年底前，全部淘汰自然干燥、轮窑焙烧的烧结砖厂和单线年产量10万m2（含10万m2）以下烧结瓦厂; 本项目为新建隧道窑工艺，不采用轮窑; 符合. 5; 2020年底前，全部淘汰轮窑焙烧的烧结砖厂和单线年产量50万m2（含50万m2）以下烧结瓦厂; 本项目为新建隧道窑工艺，不采用轮窑; 符合. 《渭南市粘土砖厂专项整治工作实施方案》要求：整治关闭违法违规生产的粘土砖厂、不符合各类规划的粘土砖厂、生产规模小、技术落后、存在安全隐患的粘土砖厂。 本项目为新建年产5000万块（折标砖）粉煤灰、气化渣烧结粘土环保砖建设项目，采用人工干燥和隧道窑的生产工艺，符合行业准入条件。 （2）产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本、2013年21号令修订、2016年36号令修订本）》，评价对本项目建设与产业政策相符性进行分析，见表1-2。 表1-2 产业政策相符性分析表 类别; 内容; 相符性分析. 限制类; 粘土空心砖生产线（陕西、青海、甘肃、新疆、西藏、宁夏除外）; 本项目位于陕西，为粘土空心砖生产线项目，使用气化渣提供热源，不属于限制类. 3000万标砖/年以下的煤矸石、页岩烧结实心砖; 设计生产能力5000万块（标砖）气化渣、粉煤灰、粘土空心砖，不属于限制类. 淘汰类; 砖瓦24门以下轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑; 本项目采用隧道窑生产线，不属于淘汰类. 普通挤砖机; 本项目为双轴真空挤出机，不属于淘汰类. S1580-3000双轴、单轴搅拌机; 本项目搅拌机不属于淘汰类. SQP400500-700500双辊破碎机; 本项目破碎机不属于淘汰类. 1000型普通切条机; 本项目为自动切条机，不属于淘汰类. 100吨以下盘转式压砖机; 本项目为自动切坯机，不属于淘汰类. 由表1-2分析结果可见，本项目生产工艺、生产设备和产品未列入《产业结构调整指导目录（2011年本、2013年21号令修订、2016年36号令修订本）》中限制类和淘汰类目录，属于允许类项目。同时本项目已经渭南市临渭区发展和改革局备案（项目代码：2019-610502-10-03-003703）（附件2），本项目建设符合国家产业政策。 （3）与《陕西省新型墙体材料“十三五”发展规划》符合性 《陕西省新型墙体材料“十三五”发展规划》要求：进一步强化城市城区和县城“禁实”，巩固“禁实”成果。鼓励设区市结合当地环境治理实际，探索推动在城市划定区开展“限粘”工作。全面整治粘土实心砖厂，淘汰、改造粘土实心砖厂150家。推动绿色墙材项目建设，引导使用绿色建材。鼓励支持综合利用粉煤灰、尾矿渣、脱硫石膏、建筑垃圾、城市污泥等固体废弃物生产新型建材（墙材）产品。 本项目利用气化渣、粉煤灰、粘土生产粘土空心砖，符合陕西省新型墙体材料“十三五”发展规划要求。 （4）与《陕西省粘土砖厂专项整治行动方案》及《渭南市粘土砖厂专项整治工作实施方案》（渭国土发[2017]29号）符合性 陕西省粘土砖厂专项整治行动方案整治工作目标：通过综合整治，到2017年底全省完成关闭转产粘土实心砖厂，在满足当地工程建设总量需求的前提下，关中地区一个乡镇原则上只保留1个年生产能力在5000万块标准砖以上、其他地区一个乡镇原则上保留1-2个年生产能力2000万块标准砖以上的多孔（空心）粘土砖厂。 本项目年生产能力在5000万块标准砖，本项目位于临渭区阎村镇张家村，为临渭区保留的24处年生产能力在5000万块标准砖以上的砖瓦企业之一，符合陕西省、渭南市粘土砖厂整治要求。 （5）与《渭南市临渭区粘土矿产资源开发利用规划（2018-2025年）年环境影响报告书》审查意见的函的符合性 《渭南市临渭区粘土矿产资源开发利用规划（2018-2025年）年环境影响报告书》审查意见的函【渭临环函（2019）12号】（附件6）中提出，渭南市临渭区新型隧道窑砖厂规划范围为渭南市城区以南、秦岭保护区以北，包括三张镇、阎村镇、丰源镇、崇凝镇、阳郭镇、桥南镇和向阳街道办。规划集中分布区为三张镇、阎村镇和阳郭镇，规划区设计总面积月270km2。规划了多孔砖、空心保温砌块和新型建筑转体材料产业区、粘土资源采取区、仓储物流片区、产业配套服务区。规划区的主导产业是以粘土、气化渣为主要原料生产多孔砖、空心保温砌块和新型建筑材料，新建总产能为每年6.6亿块标准砖新型建材企业。总投资4亿元人民币，规划末期人口15.3万人。本规划期限为2018~2025年，规划基期为2018年，规划近期为2018~2020年，规划远期为2021~2025年。 表1-3 与《渭南市临渭区粘土矿产资源开发利用规划（2018-2025年）年环境影响报告书》审查意见的函的符合性 序号; 《渭南市临渭区粘土矿产资源开发利用规划（2018-2025年）年环境影响报告书》审查意见; 本项目情况; 符合性. 1; 进一步调整修编规划功能区，优化产品方案和布局及规模，不再扩大煤矸石烧结砖产业规模，建设新型墙体材料免烧砖项目; 本项目采用气化渣、粉煤灰及粘土生产空心砖。本项目不使用煤矸石，不扩大煤矸石烧结砖产业规模。规划环评规定20家砖厂年产能6亿块，本项目根据“治污降霾保卫蓝天”相关政策要求冬季停产4个月，并每年进行检修2个月，实际生产6个月，实际最大产能为3000万块。; 符合. 2; 严格控制产业规模和产业准入，在现有水平上，不再引进煤矸石烧结砖类项目，严禁使用煤矸石及燃煤，控制煤炭消耗总量和污染物不增加; 本项目使用气化渣和粉煤灰，不使用煤矸石，引火使用柴油，不使用燃煤; 符合. 3; 加快推进规划区现有项目进行技术改造及污染治理力度，严格控制现有企业燃料的质量、用量、粘土的比例，建议采用清洁能源作为引燃燃料，确保达标排放的同时落实污染物消减方案; 本项目采用柴油作为引火燃料，不使用煤炭，采用气化渣和粉煤灰作为内燃燃料，隧道窑尾气采用脱硫塔净化尾气，可减少污染物排放; 符合. 4; 严格限制规划范围内粘土砖厂地下水开采，加大本区域污水处理厂中水的综合利用，充分利用规划砖厂加大协同处置污水处理厂的污泥和企业矿渣，建议利用基础设施建设和土地整理过程中的弃土。河塘淤泥以及尾矿、矿渣、粉煤灰、气化渣等固体废物代替粘土资源制砖; 本项目采用水井取水作为生产和生活用水，已取得水利局取水证明；采用气化渣和粉煤灰等固体废物代替部分粘土资源制砖; 符合. 5; 鉴于关中地区治污降霾任务艰巨，空气环境容量十分有限，应根据“治污降霾保卫蓝天”相关政策要求，调整生产制度，严格落实冬防生产措施，在冬季雾霾多发期适时进行限产、停产，规划区应提高废气处理效率，在达标的基础上进一步优化; 本项目已根据“治污降霾保卫蓝天”相关政策要求，冬季停产4个月，并每年进行检修2个月，每年只生产6个月，并且进行错峰生产。; 符合. 6; 规划区应建立污染源监测体系和区域环境质量监测网络，并与环保部门实施联网; 本项目脱硫塔安装在线监测系统，并与环保部门联网; 符合. 7; 应根据风速风向及污染物排放因子进行核算，规划区厂界防护距离应离居民区在100m以上，距离主城区城乡结合部应在1500m以上、距离水源地、生态保护区等环境敏感区应在500m以上、国道、省道应在1000m以上、铁路应在15m以上（依据转化人民共和国国务院令第639号公布《铁路安全管理条例》）; 本项目厂界距离最近的居民点205.5m，距离渭南市城区城乡结合部8.3km，距离沋河水库2.8km，距离107省道1.5km; 符合. （6）选址合理性及外环境相容性 本项目位于渭南市临渭区阎村镇张家村，项目中心地理坐标为N：34.400253°，E：109.515527°。项目具体位置见附图1。 本项目矿区占地面积为0.09324 km2，生产场地占地面积为23310 m2（约35亩）。根据临渭区国土局出具的《关于划定采矿区粘土范围的批复》项目粘土区用地符合国土局要求，根据临渭区国土局出具的《关于渭南市闫虎砖建材有限公司项目用地审查意见的函》，项目已批准生产区占地面积为6.22亩，与项目实际生产区占地不符，由于项目已经建成，超出占地部分，应与国土局进行协商解决。 根据现场勘查，项目厂区四周均为农田，厂址所在地自然地质情况良好，属于地质灾害低发区，适宜建厂；项目周边无学校、大型医院、文物保护、风景名胜等环境敏感目标，不存在重大环境制约因素。项目建设符合当地规划建设的要求。 本项目位于阎村镇张家村东南角，项目地四周为空地，东南侧距常远子村为205.5m，西北侧距上张村为442m，西侧为本项目粘土矿区。综上分析，本项目选址基本合理的。项目外环境关系图见附图2。 - 与《临渭区粘土砖隧道窑环保整改“硬十条”措施》的相关符合性 表1-4 “硬十条”相符性分析表 名称; 要求; 本项目符合性分析. 临渭区粘土砖隧道窑环保整改“硬十条”措施》的相关符合性; 厂区布局科学化，要求各新型建材企业聘请有资质的设计单位对厂区进行科学布局设计，合理设置办公区、生活区、生产区、原料堆放区、运输等候区等，明确各个区域建设标准，做到生产与生活物理隔离，建筑符合安全等标准。; 本项目采矿区分布于生产区西侧，厂区总图布置主要包括生产区、办公区和辅助设施区。项目生产区位于厂区南侧，为118 m长的隧道窑，办公区位于项目北侧，原料储存于封闭堆棚位于项目西侧。成品堆场位于生产区东侧，厂区道路能够有效连接各生产区域，相符. 厂区建设园林化，要求各新型建材企业按照30%的面积留设绿化区，全部种绿植绿，其余生产、运输等区域全部硬化，可视区无裸露地表。; 本项目环评要求建设绿化面积为30%，厂区道路要求全部硬化，相符. 厂区外部隔离化，要求各新型建材企业四周圈扎围墙，围墙上架设8米高的硬质防风抑尘网，在围墙内外栽种防风林木。; 本项目环评要求厂区外部建设围墙，围墙上架设8米高的硬质防风抑尘网，在围墙内外栽种防风林木。. 厂区生产封闭化，要求各新型建材企业生产区、原料输送等区域全部按照标准厂房标准进行建设，所有生产环节必须在封闭的标准化厂房内实施（成品出口处由于温度较高，可采用半封闭），生产车间所有地面必须硬化。; 本项目隧道窑已建设完成，陈化仓及转机房均为密闭车间，环评要求破碎车间及原料堆场均仅棚密闭，与其相符. 助燃原料低硫化，为有效降低SO2排放，要求各新型建材企业隧道窑工段必须采用国家规定的清洁能源，制砖胚时缩减煤矸石用量或改用含硫量相对较低的气化渣（煤矸石含硫为2.15%，气化渣含硫0.13%）。; 本项目助燃剂为柴油，点火一年一次，用量较少，本项目采用气化渣及粉煤灰，其含硫量分别为（0.13%，0.23%），与其相符. 除尘脱硫达标化，要求各新型建材企业必须按照环保要求建设除尘脱硫设施设备，脱硫加药环节自动化，污染排放必须满足《砖瓦工业大气污染排放标准》（GB29620-2013）。; 本项目环评要求其脱硫除尘设备，脱硫加药环节自动化以满足《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018），与其相符. 排放监测实时化，要求各新型建材企业必须严格按照《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）、《固定污染源颗粒物、烟气（SO2、NOX）自动监控基站建设技术规范》（DB41/T1327-2016）的要求，建设安装废气排放自动监控设施，并与环保部门联网，实现环保部门在线即时监测。; 本项目环评要求建立自动化监测系统，并与环保部门实施联网，与其相符. 生产运输抑尘化，要求各新型建材企业建设封闭厂房，原材料不得露天堆存，取土作业、原料搅拌等环节加设喷淋设施，湿法作业。厂区门口设置车辆轮胎清洗设备，所有运输成品车辆必须用抑尘网覆盖。; 本项目环评要求原料进棚密闭，破碎车间密闭，并且建设布袋除尘器及喷淋设施，环评中提出建立车辆清洗台，与其相符. 安全措施达标化，要求各新型建材企业生产各个环节必须安装、布设安全防护设施、装置、标识等，确保生产环节安全不出问题。; 本项目环评要求各个排污口设立规范标识，具体见表7-3，与其相符. 企业管理规范化，要求各新型建材企业建立规范的企业管理制度，落实环保管理负责人，定期对废气排放自动监控设施进行监测维修，确保污染防治设施正常运行，监测数据正常传输。; 本项目环评要求进行环境管理，见P40页。. （8）与区域“三线一单”符合性分析 1）与生态保护红线符合性分析 根据评价调查，区域尚未划定生态保护红线。根据《渭南市临渭区粘土矿产资源开发利用规划（2018—2025年）环境影响报告书》中对环境红线的分析，该规划环评暂不划定生态保护红线。 结合《渭南市临渭区粘土矿产资源开发利用规划（2018—2025年）》的相关要求，规划的土地综合利用和空间管制规划提出了空间管制区划，禁采区包括：①沋河水库水源地一级保护区、二级保护区、准保护区范围内；②经省政府审核批准的分区编号为CJ01、面积为8.36km2的临渭区创新创业基地；③秦岭生态环境保护区禁止开发区、限制开发区和适度开发区范围内；④临渭其它风景名胜区、基本农田保护区、居民集中生活区、高速公路、国道、省道两侧可视范围、地质遗迹点以及城市建设区，如临渭区城市规划区及外围均列为禁采区。 本项目采矿权设置不在禁采区内，符合要求。 2）与环境质量底线符合性分析 区域尚未划定环境质量底线。根据《渭南市临渭区粘土矿产资源开发利用规划（2018—2025年）环境影响报告书》设置的环境底线，经预测，砖厂污染物排放能满足各环境质量标准要求，符合区域环境质量底线。 表1-5 评价区环境质量底线 环境因素; 环境功能区划; 环; 质量标准 改善目标; 环境质量底线; 管控 分区. 水环境; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类（沋河水库一级保护区）; COD（mg/L）≤; 15; Ⅱ类; COD（mg/L）≤; 1; 水环境重点管控区. BOD5（mg/L）≤; 3; BOD5（mg/L）≤; 3. NH3-N（mg/L）≤; 0.; NH3-N（mg/L）≤; 0.5. 氟化物（mg/L）≤; 1.0; 氟化物（mg/L）≤; 1.0. 《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅲ类（沋河水库二级保护区及其他沋河河段）; COD（mg/L）≤; 20; Ⅲ类; COD（mg/L）≤; 20; 水环境重点管控区. BOD5（mg/L）≤; 4; BOD5（mg/L）≤; 4. NH3-N（mg/L）≤; 1; 0; NH3-N（mg/L）≤; 1.0. 氟化物（mg/L）≤; 1.0; 氟化物（mg/L）≤; 1.0. 大气环境; 《环境空气质量标准》（G; 3095-2012）二类区 SO2 (μg/m3); 年平均; 60; 二类区; SO2 (μg/m3); 年平均; 60; 大气环境重点管控区. 24小时平均; 150; 24小时平均; 150. 1小时平均; 500; 1小时平均; 500. NO2 (μg/m3); 年平均; 40; NO2 (μg/m3); 年平均; 40. 24小时平均; 80; 24小时平均; 80. 1小时平均; 200; 1小时平均; 200. PM10（μg/m3）; 年平均; 70; PM10（μg/m3）; 年平均; 70. 24小时平均; 150; 24小时平均; 150. 氟化物（μg/m3）; 1小时平均; 20; 氟化物（μg/m3）; 1小时平均; 20. 24小时平均; 7; 24小时平均; 7. 3）与资源利用上线符合性分析 根据《渭南市临渭区粘土矿产资源开发利用规划（2018—2025年）环境影响报告书》中对资源利用上线的分析“本次规划区范围内20家砖厂地下水利用量约为99760m3/a，规划实施对粘土矿产资源的需求量约为1.215×106~1.521×106t/a。目前临渭区允许砖瓦用开采的粘土矿区共20处，总的区块面积为1.94307km2，估算推断的内蕴经济资源量（333）矿石总量为2099.18万m3，粘土实方体积密度为1.6~1.8t/m3，故区域内粘土矿资源可供规划实施年限约为22~24年。因此，本次规划范围内砖瓦企业符合资源利用上线。”因此本项目建设符合资源利用上线。 4）与环境管控要求和环境准入负面清单符合性分析 根据《渭南市临渭区粘土矿产资源开发利用规划（2018—2025年）环境影响报告书》中所提出的环境管控要求及环境准入负面清单进行对比分析 表1-6 本规划环境管控要求及环境准入负面清单 清单类型; 准入内容; 符合性分析. 空间布局约束; ①对照《生态保护红线划定技术指南》，规划所属生态功能区不涉及重点生态功能区及生态敏感脆弱区，本次规划环评暂不划定生态保护红线。 ②沋河水库水源地一级保护区、二级保护区和准保护区划定为禁采区。同时，沋河水库一级保护区内禁止下列活动：建设与供水设施和保护水源无关的项目；向水体排放污染物；勘探和开采矿产资源；从事养殖业和种植农作物。沋河水库二级保护区内禁止下列活动：不得新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；所有单位排放的污水必须达到规定标准，固体废弃物必须及时运出保护区处理；擅自凿井取水。准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 ③秦岭生态环境保护区禁止开发区、限制开发区和适度开发区范围内列为禁采区。在禁止开发区内严格控制人为因素对自然生态和文化自然遗产原真性、完整性的干扰，不得进行与保护、科学研究无关的活动，严禁滥捕乱采和践踏破坏，禁止破坏天然林和自然遗迹，严禁矿产开发。在限制开发区内严格控制人为因素对自然生态原真性、完整性的干扰，不得损害生态系统的稳定性和完整性，对生态环境影响较大的项目进行严格管制，禁止在自然保护区、风景名胜区、森林公园、植物园、重要地质遗迹保护区、重点文物保护区开展商业性勘查、矿产资源开发和与保护无关的生产建设活动，严禁毁林开荒、滥采、滥捕、滥伐等行为，减少面源污染，努力实现环境污染“零排放”。在适度开发区实行严格保护下的适度开发，按照“点状开发、面上保护”的原则，因地制宜，禁止无规划的蔓延式扩张，严格执行环境影响评价制度，坚决杜绝有污染的工业项目进入，严格控制和规范开山采石等露天采矿活动。 ④临渭其它风景名胜区、基本农田保护区、居民集中生活区、高速公路、国道、省道两侧可视范围、地质遗迹点以及城市建设区，如临渭区城市规划区及外围均列为禁采区。; 符合. 污染物排放管控; ①项目的生产工艺、污染防治技术不得低于国内先进水平； ②严格限制资源浪费、气化渣原料中含硫量过高的企业生产； ③对不符合环境准入条件的粘土砖建材企业，环境保护部门不得审批项目环境影响评价文件； ④规划区大气污染物允许排污量： 序号; 总量控制污染物; 规划拟排放量（t/a）; 允许排放浓度（mg/m3）. 1; 颗; 物 364.4; 30. 2; SO2; 99.7; 300. 3; NOx; 193.9; 200. ⑤规划区污染物排放不应超出区域内环境质量底线。; 符合. 资源开发利用要求; ①矿产资源开发利用不应超出渭南市国土资源局临渭分局划定的矿产资源开采范围和开采总量2099.18m3； ②工业用水循环使用率达到100%； ③规划实施后砖厂建设用地应; 合相关规划，应以原有废弃砖厂建设用地为主，在满足产能的基础上，节约用地，不得随意扩大用地范围。 符合. 本项目砖厂不在禁采区内，且采用国内先进生产和环保技术；污染物排放不超出区域内环境质量底线；工业用水循环使用。因此，本项目符合环境准入负面清单的要求。 （9）总平面布置的合理性分析 根据本项目生产的特点，总图布置遵循如下原则： ①充分满足工艺生产要求，使工艺流程简捷、顺畅、紧凑合理。 ②物料输送线路短捷，物料充向合理，减少交叉及折返运输。 ③充分考虑厂区功能区的划分，布置紧凑而不拥挤，并适当留有绿化用地。 ④重视环境保护，注意节约用地。 ⑤厂区总图布置设计严格遵守《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）有关规定。 本项目采矿区位于生产区西侧，厂区总图布置主要包括生产区、办公区和辅助设施区。项目生产区位于厂区东侧，办公区位于项目南侧，原料储存于封闭堆棚，位于项目西侧（待建设）。成品堆场位于生产区西侧，厂区道路能够有效连接各生产区域。 项目生产车间内按工艺流程布置生产设备，整个车间及厂区布置工艺流程顺畅，满足工艺生产要求。项目在厂区道路两侧及建筑物周围结合不同的分区进行绿化，可有效美化环境，同时起到隔声降噪的作用。项目场地功能分区明确，整体布置紧凑合理，较好地利用了现有场地，占地面积小，节省了土地。项目厂区总平面布置图见附图4。 综上所述，总图对外环境无明显影响，本项目拟采用的总平面布置从环保角度可行。 4、建设项目特点及主要环境问题 （1）建设项目特点 本项目属新建项目，但基础设施及相关设备已建设安装完成，属于未批先建。项目主要为用气化渣、粉煤灰、粘土，利用隧道窑的生产工艺，规划年产5000万块环保砖，由于冬防期要求停止生产4个月，实际生产6个月，即生产3000万块节能粘土环保空心砖。生产运营中会产生烟尘、SO2、NOx、氟化物、生活垃圾以及噪声等。相较用煤矸石粘土制砖工艺，项目产生烟尘、SO2、NOx、氟化物等污染物有大幅度的降低。 （2）主要关注的环境问题 ①项目生产过程中会产生粉尘、烟尘、SO2、NOx、氟化物，会对周围环境产生一定影响。 ②项目设备运营产生的噪声会对周围环境产生影响。 ③项目生产过程中产生的固废及生活垃圾等会对周围环境产生影响。 5、环境影响评价的结论 项目符合国家相关产业政策和规划要求，所在地环境质量较好。项目运营后拟采取环评中各项污染防治措施经济技术可行，各项污染物能够达标排放，项目污染物排放对周围环境的影响较小，从满足环境质量目标要求的角度，建设项目可行。 二、项目基本情况 1、项目名称：关于年产5000万块粘土空心砖生产及配套项目 2、建设地点：渭南市临渭区阎村镇张家村，项目中心地理坐标为N：34.400253°，E：109.515527°。 3、工程投资：本项目总投资1600万元，全部为企业自筹资金。 4、建设内容 （1）粘土矿区 本项目开采区位于砖厂西侧的农地，与砖厂厂区紧邻，推土机作业开采后，采用一台装载机直接取土至粘土投料口经皮带传输机传送，粘土即采即用，不储存。 本次环评对矿山进行了现场勘查：采矿区含矿层为黄土层，位于地表浅部50 m深度范围内。该层属于黄土坮塬地区，项目矿区粘土粘性较高，有些结成块状，挖掘过程中块状易粉碎；粘土矿中不含砾石和矿岩等杂质成分，粘土质量较好。矿区采取露天分层开采，表土剥离妥善保存，用于后续生态恢复。 ①开采范围 根据渭南市国土资源局临渭分局《关于对24宗砖瓦粘土矿采矿权出让的公告》（渭临国土矿告字[2017]1号）及《关于划定砖瓦粘土矿采矿区范围的批复》（渭临国土函[2018]23号），本项目矿区面积为0.09324 km2，开采深度为634m~651m，共6个拐点，矿区坐标（1980西安坐标系）如表 ： 表1-7 矿区拐点坐标 X; Y. ①3808961.54; ②3809208.52; ① 36638903.03; ② 36638976.51. ③ 3809241.85; ④ 3809015.81; ③ 36639280.11; ④ 36639253.43. ⑤ 3809016.65; ⑥3808851.47; ⑤ 36639164.18; ⑥36639131.67. ②开采方式：矿山开采选择露天开采。 ③开拓方式：本项目主要采用装载机采挖运移方式，少量采用人工采挖。 ④开采工艺：按照开拓方式及布置方式，采土场均按一定采高分台阶布置，遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，采场由上而下分台阶水平推进，采用挖掘机分层开采，台阶高度为3 m，上层粘土开采完后，用挖掘机继续往下进行开采作业，最终开采深度约为17m。开采的粘土有推土机推运。 ⑤装运方式：建设项目在开采区用挖掘机采挖后，通过输送带转运至制坯区生产。 （2）制砖生产区 本项目总占地面积23310m2（约35亩），新建生产车间一座：包括原料车间700.00m2，破碎搅拌车间1000.00m2，陈化车间1742.16m2；成型制坯车间建筑面积1246.12 m2；存坯车间建筑面积1426.40m2；隧道窑建筑面积为2600 m2；回车道建筑面积1524.92 m2；成品堆场建筑面积为2000.00 m2；新建综合办公楼一处建筑面积703.90 m2，宿舍建筑面积266.00 m2，配电室建筑面积18.00m2，总建筑面积共计11276.0 m2。建成后年总产量折合标砖5000万块。 根据渭南市国土资源局临渭分局《关于划定砖瓦粘土矿采矿区范围的批复》（渭临国土函[2018]23号），本项目矿区总面积为0.09324km2，开采标高为634-651m，矿山地质储量96.3万立方米，规划年资源开采量为10万立方米。 5、项目组成 表1-8 项目组成一览表 工程类别; 工程内容及规模; 备注; 建设情况. 主体工程; 粘土矿区; 矿区面积0.09324 km2，根据开采范围的批复，矿山地质储量96.3万立方米，规划年资源开采量为10万立方米。; 露天开采; 已开采部分，未建设. 成; 原料仓; 建筑面积700m2，主要用于存放气化渣、粉煤灰; 料棚，单层; 未建. 破碎搅拌车间; 建筑面积1000m2，主要用于搅拌混合气化渣、粉煤灰、粘土等原料。; 钢构，单层; 未建. 陈化车间; 建筑面积1742.16m2，主要是将搅拌好的原料中的水分均匀化，提高原料的成型性能; 钢构，单层; 已建设完成. 成型、制坯车间; 建筑面积1246.12m2，主要是对陈化后原料进行混合、挤出成型、切条、切丕工序; 钢构，单层; 已建设完成. 存坯车间; 建筑面积1426.40m2，主要是将混合料进行多孔砖定型烘干; 钢构，单层; 已建设完成. 隧道窑; 建筑面积2600m2，年产粘土空心砖砖5000万块（折标砖），主要进行原砖坯的烘干和焙烧; 118*8*2; 已建设完成. 回车道; 建筑面积1524.92m2，用于砖车的运输。; 钢构，单层; 已建设完成. 辅助工程; 配电间; 建筑面积18m2，位于生产区东南侧; 砖混，单层; 已建设完成. 办公楼; 建筑面积703.90m2，位于厂区西南侧; 砖混，单层; 已建设完成. 宿舍楼; 建筑面积266.00m2，位于厂区南侧; 砖混，单层; 已建设完成. 旱厕; 建筑面积12m2，位于厂区南侧; 砖混，单层; 已建. 公用工程; 给水; 由阎村镇已有水井供给，可满足项目使用; /; 依托. 排水; 厂区内实行雨污分流，无生产废水排放；食堂废水及少量的盥洗废水直接排入厂内自建的沉淀池，沉淀后回用于生产工序，不外排。; 已建. 供电; 由市政供电网供应，经场内变电站变压后使用; 年用电量约30万kWh; 已建. 供暖、制冷; 办公用房及宿舍采用独立式空调; /. 储运工程; 成品堆场; 成品堆场占地面积2000m2; /. 道路及硬化; 厂区道路面积1000m2，硬化面积1000m2; /; 已建部分. 环保工程; 废; 处理 粘土矿区; 作业区设围挡，配套洒水抑尘; 施，分层取土，随采随用，开采后平整土地，种植绿化 已建，未建设完成. 原料运输、堆放、装卸; 原辅材料采取封闭棚内堆放、运输车辆覆盖防尘篷布，厂区内定期洒水抑尘、喷雾抑尘等措施降低粉尘排放量; 已建，未建设完成. 原料给料、破碎、筛分、搅拌产生的粉尘; 给料机上方、粗破机上方、细破机上方分别设置1套密闭式集气罩，共用1套袋式除尘器；振动筛、带式定量给料机上方分别设置1套密闭式集气罩，共用1套袋式除尘器（集气罩集气效率; 90%，除尘效率99%），处理后通过15m高排气筒排放 未建. 隧道窑产生的废气; 双碱脱硫装置处理烟尘、SO2、NOX、氟化物（各污染物去除效率分别为烟尘70%，SO290%，NOx10%，氟化物40%）配套40m3碱; 池位于项目隧道窑车间内。 已建. 食堂油烟; 配套油烟净化设施（去除效率80%，风量3000 m3/h），处理达标后高于屋顶排放; 已建. 废水处理; 餐饮废水及少量的盥洗废水排入场内自建的沉淀池；沉淀后上清液用于厂内生产搅拌加水工序；旱厕定期由周围村民清掏，肥田; 未建. 噪声; 破碎机、振动筛、双轴搅拌机等采用基础减振、厂房隔声、; 期维护保养的措施；引风机采用基础减震、风机房隔声、密闭消音、定期维护保养的措施 已建. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶集中收集，定期由环卫部门清运; 已建. 废油脂; 集中收集，建设废物暂存间，定期由有资质的单位回收处置; 未建. 回收粉尘; 回收粉尘回用于生产; /. 废坯; 回收废坯回用于生产. 不合格产品; 回收回用于生产; /. 危险废物; 废润滑油; 集中收集，置于危废暂存间，定期由有资质的单位回收处置; 未建. 绿化; 绿化面积6993.0 m2，绿化率30%; 已建，未绿化完成. 6、主要原辅材料及动力消耗 （1）本项目涉及的主要原辅材料及能耗情况见表1-9。 表1-9 营运期主要原辅材料及能源消耗表 类别; 品名; 项目年耗量; 储存方式; 转运方式; 来源; 备注. 原辅料; 粘土; 43290t; 密闭粘土仓库; 皮带传输; 矿区开采; 厂区周围自有粘土矿. 气化渣; 29010t; 密闭原料仓; 皮带传输; 外购; 当地陕化、渭化等煤化工企业. 粉煤灰; 14490t; 密闭原料仓; 皮带传输; 外购. 氢氧化钠; 4.5t; 桶装、原料仓库; 叉车; 外购; 化工市场. 氧化钙; 35t; 袋装、原料仓库; 叉车; 外购. 主要能源; 水; 8544.6m3; /; /; 自来水; /. 电; 140万KWh; /; /; 当地电网; /. 柴油; 0.05; t /; /; 外购; 轻质柴油，作为引火剂. （2）原材料成分分析 ①气化渣、粉煤灰 本项目主要原材料为气化渣，气化渣是煤化工行业中煤与氧气和水蒸气在一定温度和压力下进行反应，使煤中可燃部分转化为可燃气体后，产生的废渣，主要成分是煤中的灰分。 粉煤灰，是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰，粉煤灰是燃煤电厂排出的主要固体废物。粉煤灰的主要氧化物组成为：SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2等。 本项目气化渣、粉煤灰主要来自当地陕化、渭化等煤化工企业，已经确定长期合作意向，通过汽车运输到厂，原料来源有保障，根据陕西煤田地质化验测试有限公司的检测结果（检测报告见附件10），气化渣、粉煤灰化学成分见表1-10、1-11。 表1-10 气化渣成分分析表 样品; 全水(%); 水分(%); 灰分(%); 挥发分(%); 固定碳（%）; S(%); 干基氢（%）; 氟(µg/g); 发热量MJ/kg. 1; 11.6; 0.26; 89.29; 21.86; 8.34; 0.13; 0.26; 200; 3.02. 表1-11 粉煤灰成分分析表 样品; 全水(%); 水分(%); 灰分(%); 挥发分(%); 固定碳（%）; S(%); 干基氢（%）; 氟(µg/g); 发热量MJ/kg. 1; 6; .4 7.24; 51.8; 12.79; 38.92; 0.23; 0.08; 464; 3.69. ②粘土 本项目粘土化学成分引用《渭南市闫三建筑材料有限公司年产5000万块环保节能粘土空心砖建设项目》的监测结果，该项目位于阎村镇下辛村，与本项目粘土矿区属同一区域，本项目粘土与该项目的粘土矿区粘土化学成分基本一致（附件9），粘土监测结果见表1-12。 表 1-12 粘土化学分析一览表 成分; SiO2; Al2O3; MgO; CaO; 氟化物. 含量（%）; 61.47; 9.21; 1.96; 6.85; 350. （3）物料平衡分析 表1-13 项目物料平衡一览表 物料平衡; 加入物料; 单位（t）; 产出; 单位（t）. 1; 气化渣; 29010; 成品砖; 78900. 2; 粉煤灰; 14490; 原料烧失量; 9170.52. 3; 粘土; 43290; 水损耗; 5994. 4; 粉尘; 9.28; 外排其他废气; 21.48. 5; 水; 5994; 粉尘; 9.28. 6; 废边角料; 867.9; 废边角料; 867.9. 7; 次品砖; 78.9; 次品砖; 78.9. 8; 脱硫渣; 96.4; 脱硫渣; 96.4. 9; 氧化钙; 1302. /; 95138.48; 95138.48. （4）项目内燃料消耗量 根据《烧结砖瓦能耗等级定额》（JC/T713-2007）中烧结砖瓦单位产品能耗等级定额表中二级的规 定，烧结砖瓦单位产品热耗为1610×103kJ/t。每块标砖重量以2.63kg计，则烧成每块制品砖耗热量为4.2343MJ。 气化渣和粉煤灰的检测报告显示，气化渣收到基低位发热量为3.02MJ/kg，粉煤灰收到基低位发热量为3.69MJ/kg。根据企业提供的资料，气化渣和粉煤灰的配料比约为2:1。因此，根据上述公式计算，本隧道窑的热效率按90%计算，以气化渣和粉煤灰为内燃料烧制一块粘土砖需气化渣0.87kg，需粉煤灰0.435kg。本项目年生产10个月，产量折合为5000万块标砖，但由于渭南地区“治污减霾保卫蓝天”政策的实施，项目冬防期需停产4个月，实际生产时长为6个月，即年产量折合为3000万块标砖。 表1-14 内燃料消耗平衡表 内燃料; 低位发热量（MJ/kg）; 隧道窑热效率; 需热耗（MJ/块）; 消耗量（kg/块）; 3000万块总消耗量（t）. 气化渣; 3.02; 90%; 4.705; 0.967; 29010. 粉煤灰; 3.69; 0.483; 14490. 7、产品方案 本项目利用粉煤灰、气化渣和粘土作为生产原料，建成后规模为年产5000万块粘土空心砖（标砖），实际生产中冬防期停产4个月，实际产量为3000万块粘土空心砖（折合标砖），产品方案见表1-15。 表1-15 项目产品方案 序号; 名称; 规格mm; 实际生产产品量万块/年; 折算产量（标砖）万块/年; 执行标准. 1; 空心砖; 240×115; 160 600; 1810; 《烧结空心砖和空心砌块》（GB13545-2014） 《烧结多孔砖和多孔砌块》（GB13544-2011. 2; 空心砖; 240×115×240; 60; 270. 3; 多孔砖; 240×115×90; 540; 920. 合计; 1200; 3000. 8、主要生产设备 项目主要生产设备见表1-16。 表1-16 项目主要生产设备表 序号; 设备名称; 型号规格; 单位; 数量; 备注. 一; 成; 设备. 1; 箱式给料机; GD80; 台; 3; 30-50m3/h. 2; 粉碎机; XCPF130; 台; 1; 100-800t/h. 3; 对辊机; GS80; ×600 台; 1; /. 4; 圆滚筛; GS 2m×6m; 台; 1; 40-60 m3/h. 5; 布料机; BUJ; 套; 1. 6; 液压多; SWY950; 台; 2. 7; 双轴搅拌机; SJ360; 台; 1; 80-100 m3/h. 8; 强力搅拌机; SJJ300; 台; 1; 80-100 m3/h. 9; 砖机; JKY90; 台; 1; 26000-30000块/h. 10; 切坯切条机; /; 台; 1. 11; 码坯机; QMPJ-4.2; 台; 1; 34000块/h. 12; 皮带输送机; D650; M; 650. 二; 运转设备. 1; 窑车; 4.3×2.2×0.86; 辆; 120; 7448（折标）块/年. 2; 顶车机; 100吨; 台; 100T. 3; 摆渡车; BDC; 台; 3; 30-40T. 4; 卷扬机; JYD; 套; 13; 40T. 5; 脱硫塔; /; 套; 1; 风量180000 m3/h. 6; 布袋除尘器; /; 套; 1; 风量 3000m3/h. 7; 离心风机; 台; 2. 三; 隧道窑. 1; 干燥窑; 直线型 118×4.2; 条; 1; 18万块/天（折标）. 2; 焙烧窑; 直线型 118×4.2; 套; 1; 18万块/天（折标）. 注：在本项目使用的所有设备中不存在国家明令淘汰类的加工设备。 三、公用工程及辅助设施 1、给排水工程 1、给排水工程 项目生产和生活用水来源于阎村已有水井，可以满足生产和生活用水的需求。 ①生活用水 本工程定员45人，人员基本在厂内食宿，用水量根据《陕西省行业用水定额》（DB 61/T 943-2014），用水定额按70 L/人·d计，生活用水量为3.15m3/d，567m3/a。生活污水产生量按用水量的80%计，则污水产生量为2.52m3/d，453.6m3/a。本项目设置旱厕，定期清掏作为农肥外运，生活污水主要为员工盥洗用水及食堂废水，废水中主要污染物为SS、动植物油，食堂废水隔油后与其他生活污水收集沉淀后全部回用于厂内生产搅拌加水工序，不对外排放。 ②生产用水 主要为陈化前搅拌用水指标为1.5m3 /万标块计，则用水量为25.0 m3/d，其中2.52 m3/d来源于生活盥洗水，新鲜水用量为22.48 m3/d，4046.4 m3/a；陈化后搅拌用水指标为0.5m3 /万标块，则用水量为8.3 m3/d，1500m3/a。 ③脱硫除尘器用水 本工程采用湿式双碱法脱硫除尘器对干燥窑废气进行处理，根据设计资料，项目脱硫除尘补充水量为3 m3/d，循环用水量为540m3/d。 ④绿化用水 项目建成后绿化面积6993.0 m2，按每次2L/m2·天，绿化天数约为52天，用水量727.3m3/a，平均每天用水量约4.04 m3。 ⑤喷洒用水 对采矿区、原材料堆放区及道路进行喷洒，避免扬尘产生，项目建成后道路及硬化面积约2000 m2，按每次2.5L/m2·天，道路喷洒需水5.0m3/d；原料库为封闭式，对其部分区域喷洒用水量1m3/d；项目采矿区喷洒用水量约0.5m3/d；则喷洒所需新水量合计6.5m3/d，1170m3/a。 本项目水量平衡见表1-17。 表1-17 项目水量平衡表 （单位：m3/d） 用水类型; 用水量; 消耗量; 回用量; 外排量. 生活用水; 3.15; 0.63; 2.52; 0. 生产工艺用水; 30.78; 33.3; 0; 0. 脱硫除尘器循环补充水; 3; 3; 0; 0. 绿化用水; 4.04; 4.04; 0; 0. 喷洒用水; 6.5; 6.5; 0; 0. 合计; 47.47; 47.47; 2.52; 0. 项目给排水平衡图如下（单位：m3/a） 生活用水（含食堂废水） 生产用水 30.78 沉淀池 损耗33.3 2.52 脱硫除尘用水 3 损耗3 绿化用水 损耗4.04 4.04 喷洒抑尘用水 损耗6.5 6.5 循环540 新鲜水 47.47 3.15 2.52 损耗0.63 图1-1 项目水量平衡图 m3/d 2、劳动定员 本项目投产后，劳动定员45人，均在厂内食宿。采用一班制，每班工作8小时，隧道窑作业时间每天24小时，全年工作时间180天。 3、建设工期 项目于2018年6月开工建设，目前隧道窑、生产车间主体工程已建成，现在已经按规定停工，待环评手续完善后再继续施工，预计环保配套工程、绿化硬化等剩余工程施工期为1个月，预计2019年5月建成运行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目所在地周围为散落村庄，无大型工业企业，因此，项目周围不存在与本项目有关的原有污染情况和环境问题。 本项目为新建项目，是在原有阎村镇张家村东南部砖厂的场地上进行新建。但项目基础工程及相关设备已建设安装完成，且并未办理相关环保手续，本次评价属于补办环评，经现场踏勘，对已建项目提出如下整改问题及相关处理措施： - 原料粉煤灰及气化渣露天堆放，未进行密闭储存； - 原料运输堆放未采取防扬尘措施； - 粘土矿区开采未采取防扬尘措施，开采区地表裸露； - 粘土破碎，筛分未采取防扬尘措施，原料传送带未进行密闭处理； - 隧道窑焙烧阶段脱硫除尘设施处理效率较低； - 固废未进行分类处理，废润滑油属危废，未建设危废暂存间； - 车间内存在机油未收集问题。 本次环评证对上述存在问题提出如下建议及整改措施： - 建设原料存贮车间并进行密闭储存； - 建设防扬尘措施，露天开采时洒水抑尘，开采矿区裸露地表应覆盖防尘网；原料运输车辆加篷布覆盖，进出厂区及道路硬化，不定期洒水；破碎车间内粉碎机，圆筒筛及对辊机上方安装密闭集气罩，经管道汇总至布袋除尘器处理后达标排放，破碎车间不定期洒水；传送带上方应安装密闭罩； - 隧道窑焙烧工序设立脱硫除尘设施定期检查，建立空气质量监测自动化监控及报送系统； - 建立危废暂存间，生产中产生固废分类合理化处置； - 矿区开采后，应及时进行生态治理及恢复，来不及生态修复的区域布设防尘网。 - 对砖机等机械产生的机油进行收集暂存，建设危废暂存间，交由有资质单位处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 一、地理位置 渭南市位于东经108°50′~110°38′和北纬34°13′~35°52′之间，地处陕西关中渭河平原东部，东濒黄河与山西、河南毗邻，西与西安、咸阳相接，南倚秦岭与商洛为界，北靠桥山与延安、铜川接壤，南北长182.3公里，东西宽149.7公里，位居新亚欧大陆桥的重要地段，是陕西省和西部地区进入中东部的“东大门”。临渭区地处渭南中心城市，是全市的政治、经济、文化中心。全区辖14个镇、6个街道办事处，国土总面积1221平方公里，总人口100万人，是国家卫生城市、省级文明城市。 本项目位于渭南市临渭区阎村镇张家村。项目中心地理坐标为N：34.400253°，E：109.515527°。项目地理位置见附图1。 二、地形、地质、地貌 临渭区地处秦岭纬向、祁吕贺山字型、新华夏系和陇西旋卷四个巨型构造体系的交汇地区，地形复杂多样。南部为秦岭山地，海拔800～2400 m，中部偏南是黄土台塬，海拔600～800 m，中部和北部为渭河平原，海拔330～600 m。渭河经中部蜿蜒东流，零河、沋河、赤水河自南向北成“川”字形流入渭河。境内高山峻岭，深谷大川，宽阔平原，滔滔河流，构成了山峰起伏，丘陵连绵，河溪交汇，塬面相接的地貌。史称“省垣首辅”，“形胜甲于三秦”。 本项目所在地原面起伏破碎，沟壑较多。项目所在地地势较为平坦，场地底层分布连续，层位稳定，场地附近未发现地裂缝分布，亦未发现采空区、滑坡、崩塌、泥石流等其他不良地质作用。 三、气候、气象 渭南市属暖温带半湿润半干旱季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。项目所处区域临渭区平均气温13.6℃。最热是7月，平均27.3℃，年极端最高平均19.7℃，极端值42.2℃（1966年6月21日）；最冷为1月，平均-0.6℃，年极端最低平均-8.4℃，极端值-15.8℃（1969年1月12日）。全年主导风向多东东北风(ENE)，频率13%，其次是东风(E)和西西南风(WSW)，频率均为7%。 四、地表水 渭南市多年平均径流量8.88亿立方米，占全省地表水资源量的2.11%。平均径流深67.6 mm，较全省204 mm平均径流深低136.4 mm。境内因受降水的地域分布与地形、地貌等下垫面因素的综合影响，年径流与年降水的分布规律基本一致。南北呈带性差异，径流深由南、北山地向渭河平原递减。秦岭山地年平均径流深325 mm；渭河南塬年均径流深103 mm；北部黄龙山区年均径流深85 mm；渭北台塬区年均径流深37 mm；渭河平原平均径流深20 mm。 区域内主要河流为沋河和零河，沋河是渭河下游渭南境内的一条支流，属黄河水系，发源于秦岭北麓，全长45.4 km，流域面积259.5 km2，河床比降15.2%，总落差690 m。年均径流量3742×104 m3，年均输沙量86万吨，流域年均侵蚀模数3270t/km2。 零河起源于源于蓝田县厚子镇西南零沟，主流长27 km，流域面积303.9 km2。其中，在区境内96.8 km2，占32.3%。年平均流量为419×104 m3，平均比降为2‰。 根据现场调查，本项目距离沋河水库2810m，距离沋河水库水源地准保护区7.65km，不在沋河水库水源地准保护区内，如图2-1。 本项目 图2-1 沋河水库水源地保护范围图 五、地下水 本项目属于黄土坮塬区，为河湖相沉积，上复130 m左右的黄土。地表东南部高，西北部低，南端与秦岭山丘相连，北端与渭河南岸三级阶地接壤。面积261.8 km2。补给良好，水力坡度大，排洩通畅，交替循环作用积极，矿化度小于1 g/L，水质好。埋深一般在30～90 m。单井出水量10～20 t/h。水的化学类型为重碳酸—硫酸根钠镁型和重碳酸—钠镁型及重碳酸—钙镁型。 根据调查，本项目周围无地下水水源保护区。 六、生态环境 1、土壤类型 本区域范围内的土壤种类主要为娄土、黄土性土、褐土和棕色森林土。娄土主要分布于台塬塬面地带，具有耕性良好，耐旱耐涝，适种广泛，生产水平高等优良特性； 黄土性土主要分布在沟坡壕底和坡前的冲积扇上，有机质较缺，养分含量低，但经人为长期耕作，肥力在不断提高。棕色森林土、褐土主要分布在秦岭山地，土层厚度40-50㎝，土壤有机质含量高，营养丰富，是在针阔混交林和落叶林下形成的土类， 土壤的特点是：土层薄、砾石多、透气透水、漏水漏肥。 2、动植物 临渭区南塬植被资源总体较差，林业用地的总面积为39.4万亩，其中：有林地为12.1万亩，未成林造林地为16万亩，灌木林地为0.12万亩，疏林地为0.1万亩，宜林地为11.1万亩，森林资源总量偏少，且分布不均。 南塬区复杂多样的地形地貌，为野生动植物的生存繁衍提供了良好的环境，南塬区现已查明的野生动物种类有150种之多，野生植物的总数量达到47种150属300多种，珍稀树种有白皮松、水曲柳等，药用植物及山野菜的野生资源量也相当丰富。 经现场踏勘及调查，项目所在区域内未发现各级珍稀保护动植物。 3、生态功能区划 本项目所在区生态功能区划见表2-1、附图5。 表2-1 分析范围内生态功能区划 一级区; 二级区; 三级区; 生态服务功能重要性或生态敏感性特征及生态保护对策. 渭河谷底农业生态区; 渭河两侧黄土台塬农业生态功能区; 渭河两侧黄土台塬农业区; 农业区，土壤侵蚀中度敏感，发展以节水灌. - 为中心的农业和果业渭南市秦岭生态环境保护 《渭南市秦岭生态环境保护规划》的规划范围为：东以渭南市和三门峡市界为界、西以渭南市和西安市界为界、南以渭南市和商洛市界为界，北以秦岭山脚线为界。统筹考虑自然生态整体性和系统性，将秦岭海拔2600米以上区域、《国家主体功能区规划》确定的秦巴生物多样性生态功能区域、《陕西省主体功能区规划》确定的秦岭东段中低山水土保持区域，以及自然保护区核心区和缓冲区，饮用水源地一、二级保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园、重要湿地、水产种质资源保护区、生态公益林、洪水调蓄区、重要水库、良好湖泊划为秦岭地区生态保护红线。 本项目 图2-2 项目所在地与秦岭生态保护区位置关系图 本项目位于《渭南市临渭区粘土矿产资源开发利用规划（2018—2025年）》范围区内（图中本次规划区），不在渭南市秦岭生态环境保护规划规划范围内，本项目未涉及生态保护红线。符合《渭南市秦岭生态环境保护规划》的要求。 建设绿色粮油和 品生产基地，加强绿化和塬边沟谷的治理，保水固土，控制以重力侵蚀为主的土壤侵蚀。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量现状调查与评价 - 区域环境质量达标情况 本项目位于渭南市临渭区阎村镇张家村。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本项目空气环境质量现状引用《2017年渭南市环境状况公报》中空气常规项污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表3-1。 表3-1 本项目所在地达标区判定情况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 126; 35; 360%; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 71; 7; 101%; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 18; 60; 30%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 56; 80; 70%; 达标. O3; 90%顺位8小; 平均浓度 1; 9 1; 0 112%; 不达标. 由《2017年渭南市环境状况公报》的监测统计结果可以看出，评价区域基本污染物SO2、NO2小时平均浓度及24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求外，PM2.5、PM10、O3监测值均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，本项目所在区域属于不达标区。 2、特征污染物环境质量达标情况 本项目氟化物空气质量现状引用《渭南市闫三建筑材料有限公司年产5000万块环保节能粘土空心砖砖建设项目环境质量现状监测报告》（同元监（现）字（2018）第016号）中数据进行分析。渭南市闫三建筑材料有限公司年产5000万块环保砖建设项目位于渭南市临渭区阎村镇阎村，监测时间为2018年1月11日~2018年1月14日，距离本项目1.6公里，符合引用要求。监测报告见附件11。 氟化物连续监测3天，每天采样时间为02：00、08：00、14：00和20：00，平均每天采样4次。 表3-2 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 监测点坐标/m; 污染物; 平均时间; 标准值（µg/m3）; 监测浓度范围（µg/m3）; 最大浓; 占标率% 超标率 %; 达标情况. X; Y. 1#宋李村; 1386; 1567; 氟化物; 1h; 0..9ND; 20; 0; 0; 达标. 2#张家村; -110; -283; 氟化物; 1h; 0..9ND; 2; 0; 0; 达标. 由表3-2可以看出氟化物未检出，项目所在区特征因子环境空气质量现状良好。 二、声环境质量 本次声环境质量由陕西同元环境检测有限公司出具的《关于年产5000万块粘土空心砖生产及配套项目境质量现状监测报告》（同元监（现）字（2018）第017号）（附件11）中数据分析，2019年3月13日-14日在本项目4个厂界共布设4个监测点，具体监测情况如下： 表3-3 环境噪声监测结果 单位：dB（A） 监测地点; 1 月11日; 1月12日; 执行标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 3.9 46.2; 53.5; 45.8; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准：昼间60 dB(A)，夜间50 dB(A). 南厂界; 55; 6 42.8; 55.3; 42.5. 西厂界; 54.8; 44.7; 54.4; 44.2. 北厂界; 53.6; 43.6; 53.2; 43.3. 监测结果表明，本项目边界声环境现状值能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 三、生态环境质量现状 项目位于陕西省渭南市临渭区阎村镇张家村，该区域地势平坦，周边均为农田，植被主要为人工植被及农田，无珍贵或濒危动、植物，生态环境较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场勘查，项目四周均为农田，东侧为项目粘土矿区、西侧为阎村，最近的敏感目标为距离生产区厂界东南侧205.5m处的常远子村。项目周边无学校、大型医院、文物保护、风景名胜等环境敏感目标，不存在重大环境制约因素。其外环境关系详见附图3-6，主要环境保护目标见下表。 表3-6 环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 相环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离. X; Y. 大气环境; -559; 102; 上张村; 220人; 环境空气二类区; NW; 442. 181; -284; 常远子; 240人; SE; 205.5. 1118; 417; 河西村; 420人; NE; 1086. -1323; -260; 上郭村; 280人; SW; 1240. -669; -1268; 田市村; 370人; SW; 1339. -236; -1268; 贺家村; 2100人; SW; 1203. -866; -1968; 田茂村; 110 人; SW; 2039. 653; -1850; 坡史村; 550 人; SE; 1816. 858; -945; 岩头坡; 28人; SE; 1104. 2149; -1787; 史家村; 183人; SE; 2535. 1732; -1008; 王埝村; 310 人; SE; 1891. 1472; -394; 岩头村; 260 人; SE; 1423. 2314; -441; 东岩头; 184人; SE; 2227. 1858; 110; 苏家村; 350 人; E; 1789. 1779; 425; 岩底村; 440人; NE; 1752. 1685; 724; 高韩村; 150人; NE; 1712. 1181; 968; 河西乡; 280 人; NE; 1431. 1606; 1086; 高家堡; 245人; NE; 1776. 1196; 1307; 徐家村; 100 人; NE; 1680. 527; 1283; 贺家岩; 240人; NE; 1338. 1362; 1874; 芦兴村; 340人; NE; 2250. -748; 858; 张家村; 280人; NW; 1107. -969; 1362; 阎村镇; 3670人; NW; 1572. -1606; 992; 袁家庄; 300人; NW; 1756. -1315; 386; 申郭村; 200人; NW; 1286. 水环境; 1133; 283; 沋河; /; 地表水Ⅲ类; E; 1157m.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 一、环境空气质量 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区域标准。标准限值见表4-1。 表4-1 大气污染物的浓度限值 单位：ug/Nm3 污染物名称; 浓度限值; 标准来源. 年平均; 日平均; 1小时平均; GB3095-2012《环境空气质量标准中二级标准》. SO2; 60; 150; 500. NO2; 40; 80; 200. PM10; 70; 150; ——. PM2.5; 35; 75; ——. CO; ——; 4; 10. O3; ——; ——; 200. （日最大8小时平均）160. 氟化物; ——; 7; 20. 二、声环境质量 执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准限值见表4-2。 表4-2 环境噪声标准值表 单位: dB（A） 声环境; 2类; 昼 间; 60. 夜 间; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、废气 1、施工期：施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中扬尘排放控制要求。（拆除、土方及地基处理工程≤0.8 mg/m3，基础、主体结构及装饰工程≤0.7 mg/m3）； 2、运营期：生产废气排放执行《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）中表7砖瓦工业大气污染物排放浓度限值；项目生产过程中产生的无组织大气污染物排放浓度应执行《大气污染物综合排放标准》（GB297-1996）中无组织排放监控浓度限值及《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）现有和新建企业边界大气污染物浓度限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）中相应标准。 表4-3 关中地区重点行业大气污染物排放标准 类别; 最高允许排放浓度（mg/m3）. 颗粒物; SO2; 氮氧化物; 氟化物. 原料燃料破碎机制备成型; 20; —; —; —. 人工干燥及焙烧; 20; 100; 150; 3. 表4-4 大气无组织污染物排放标准 （mg/m3） 序号; 标准; 总悬浮颗粒物; SO2; NOx; 氟化物. 1; 大气污染物综合排放标准; 1.0; 0.5; 0.15; 0.02. 2; 砖瓦工业大气污染物排放标准; 1.0; 0.5; /; 0.02. 3; 项目执行标准; 1.0; 0.5; 0.15; 0.02. 表4-5 油烟排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 二、噪声 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准， 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中规定的排放限值，见表4-7。 表4-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 噪声限值. 昼间; 夜间. 70; 55. 三、固体废弃物 固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环发[2013]36号相关规定）中相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关规定。 四、其他要素评价按国家有关规定执行。 |
| 总 量 控 制 指 标 | “十二五”期间国家需申请总量控制指标的因子为SO2、NOx、氨氮和化学需氧量，根据《国家环境保护“十三五”规划基本思路》，我国“十三五”期间继续对二氧化硫、化学需氧量、氨氮、氮氧化物这4种污染物实行排放总量控制。 本项目无生产废水，生活污水不外排。 根据本项目生产过程的排污特点和治理措施可以达到的水平，环评提出如下排污总量控制的建议指标，供环保部门参考。 大气污染物：SO2：3.986t/a，NOX：12.249 t/a。 项目污染物总量控制最终以环保行政部门批复为准。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 施工期 本项目于2017年11月开始进行场地的平整和窑体的施工，项目在原有废弃砖厂空地上进行建设，不涉及原有构筑物的拆除工序。目前隧道窑体及生产车间基本已完工，本项目现已停止施工，项目现处于停工状态，等待项目前期手续办理完成后，预计于2019年4月继续建设。本项目还需建设的内容为道路硬化、原料车间、堆场等的施工，施工流程见图5-1。 道路与绿化施工 使用 废气 废水 噪声 固废 基础施工 结构施工 施工安装 图5-1 施工期流程及产污环节图 - 营运期 1、粘土开采工艺分析 本项目所在地位于阎村镇张家村东南部，粘土矿区位于厂区西侧，乡村道路通至厂区，交通便捷。粘土矿区面积0.09342 km2，粘土矿区地质储量96.3万立方米，规划年资源开采量为10万立方米。拟采取露天前进式机械开采，开采工艺流程见图5-2。 剥离地表 机械采掘 清理 运输 表层土 噪声、粉尘 噪声、粉尘 粉尘、碎石 图5-2 粘土开产工艺流程及产污位置图 取土工艺： ①取土场洒水，保证地面和取土面潮湿，利用铲车取土； ②正式取土前剥离表土50cm以上，为熟化土，堆放至已开采后的平地上，使用土工编织物覆盖，防止产尘；待施工结束后回填到要进行植被建设地段和土壤贫瘠地段，可以改良土壤，提高植被成活率。在土体坡脚用沙袋码放堆置，防止土体滑坡。 ③取土时用自上而下挖取，本项目开采标高634m~651 m，项目取土时保证各项防治措施与工程同步进行，且在取土场四周高边坡进行安全防护，设截、排水沟，保证边坡稳定、排水畅通，对临时土质开挖面在雨季采用土工布等防水材料进行覆盖，开挖后及时防护。 2、生产工艺流程 （1）原辅料运输及存放 本项目原辅材料有粉煤灰、气化渣和粘土，由汽车直接运至封闭原料库。粘土来自有粘土矿区，项目制砖生产线与采土场距离较近，挖掘机挖除的粘土方由推土机推运至运输带，由运输带将粘土传送至厂区原料车间。 （2）砖坯制备 ①原料输送、破碎工艺 原料的处理对于制作高强度、高质量砖非常重要，因此需对原料进行严格的处理，以便得到充分均化、混合、破碎。 本项目用箱式给料机将粘土送入粉碎机进行粉碎，粉碎过筛后的原料暂存于封闭堆场内，筛上料再返回粉碎机机粉碎。粘土经过对辊粉碎机粉碎、滚筒筛后与粉碎后的粘土由密封胶带进入强力搅拌机加水搅拌。 ②搅拌工艺 破碎后的粘土和气化渣、粉煤灰一起进入强力搅拌机加水混合搅拌，搅合物料由皮带输送机送到陈化库上的配仓皮带机，按要求把混合料堆放在陈化库中进行陈化处理，使原料中的水分有足够的时间充分迁移，湿润粉料每一个颗粒，并且进一步提高原料的均匀性，从而改善泥料的物理性能，保证成型、干燥和焙烧等工序的技术要求，提高产品的质量。 工艺设计选用陈化仓，使原料保证72 h以上陈化时间，陈化处理后的混合料经多斗取料机送入给料机缓冲处理后，均匀给双轴搅拌机再进行适当加水搅拌，使其含水率达到成型要求。 ③挤出与切坯 经过二次加水搅拌后的原料送入双级真空砖机挤出成型，成型后的泥条直接经自动切条机、自动切坯机切割成所要求尺寸的砖坯，产生的废泥坯直接返回强力搅拌机进行二次搅拌。 （3）烘干：制好的砖坯经自动码坯系统码放至空窑车上，由顶车机和拉引机送入烘干窑进行干燥。在烘干窑中，湿砖坯经来自隧道窑的烟气余热加热干燥，可节省焙烧时砖坯升温热能，湿气经排潮风机送出进一步脱硫除尘处理，同时对烟气中的污染物起到吸收和阻滞作用。 （4）焙烧 砖坯烧结前需进行干燥，在干燥室中进行，利用隧道窑烧结烟气作为热源，焙烧采用内燃焙烧工艺，热源来自砖坯内气化渣和粉煤灰中残留碳的燃烧来满足制品烧成的要求，使用煤作为引燃剂，点火引燃气化渣和粉煤灰后，使气化渣和粉煤灰自身充分进行燃烧，增加烧结砖的强度。焙烧温度控制在850度至950度之间。多余热量经送热调节系统换出，用于砖坯干燥。焙烧后产生废气抽出送给烘干房，利用废气的余热将砖坯烘干，焙烧周期为24小时。产生的燃烧废气主要为二氧化硫和颗粒物、氮氧化物。 隧道窑设有排烟脱硫系统、循环系统、余热系统、冷却系统和车底压力平衡系统。该窑产量高、断面温差小、保温性能好，隧道窑及干燥室内设自动监控系统，干燥、焙烧时的热工参数稳定，保证了烧成质量。 （5）成品 设计成品合格率为99%以上，经检验合格的成品，作为产品对外销售，不合格品回到破碎工序，再利用。产品质量由质检部门按规范定期检测和不定期抽查。 粘土开采 下料输送 搅拌 陈化 制坯 烘干 焙烧 成品 水 水 粉尘 粉尘 废气 废气 脱硫塔 不合格品 废泥坯 气化渣、粉煤灰 粉尘 粉碎 粉尘 二次搅拌 下料输送 图5-3 营运期工艺流程及排污节点图 颗粒物、SO2、 NOx、氟化物 主要污染工序 本项目主体工程已建设完成，只需对部分设施进行环保整改，本环评对施工期环境影响不进行评价。 一、运营期工程分析 - 大气污染物源分析 本项目产生的大气污染物主要为粉尘、隧道窑燃煤及焙烧尾气。运营期大气污染物分析内容详见大气环境影响评价专章（附后）。 - 废水污染源分析 本项目无生产废水的产生，使用阎村镇已有卫生防渗旱厕1座，定期清掏外运，用于周边农田施肥；生活污水主要是职工45人，生活产生的污水为2.52 m3/d。废水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油,浓度分别约为300mg/L，200mg/L，25mg/L，200mg/L、30 mg/L，生活污水收集沉淀后可全部回用于厂内生产搅拌加水工序，不对外排放。 根据，《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）因此，本项目评价等级为三级B，其环境风险范围内无水环境保护目标水域。 表5-1 生活污水污染物产排情况 污染因子 产、排情况; 生活污水. COD; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油. 产生情况; 产生浓度（mg/L）; 300; 200; 25; 200; 30. 产生量（t/a）; 0.23; 0.15; 0.02; 0.15; 0.02. 废水产生量; 453.6m3/a. 废水排放量; 0. 3、噪声污染源分析 项目运营期噪声主要产生于粉碎机、给料机、搅拌机、制砖机、风机等设备。项目建成投产后主要高噪声设备源强、安装位置及治理措施见下表。 表5-2 设备噪声声级值 单位：dB(A) 设备名称; 安装地点; 台数（套）数; 声级; 治理措施; 治理后源强. 给料机; 原料车间; 2; 70~80; 车间隔音、减震; 60. 粉碎机; 1; 80～90; 车间隔音、减震; 65. 风机; 1; 80～90; 车间隔音、消声; 65. 对辊机; 1; 80～90; 车间隔音、减震; 65. 圆滚筛; 1; 80～90; 车间隔音、消声; 65. 布料机; 1; 80～90; 车间隔音、减震; 65. 液压多斗; 2; 80～90; 车间隔音、减震; 65. 双轴搅拌机; 成型车间; 1; 80～90; 车间隔音、减震; 65. 强力搅拌机; 1; 80～90; 车间隔音、减震; 65. 砖机; 1; 80～90; 车间隔音、减震; 65. 切坯切条机; 1; 80～90; 车间隔音、减震; 65. 码坯机; 1; 75～85; 车间隔音、减震; 60. 摆渡车; 干燥及焙烧; 3; 60~70; 减震; 50. 顶车机; 2; 60~70; 减震; 50. 隧道窑风机; 1; 80～90; 车间隔音、消声; 65. 脱硫塔风机; 1; 80～90; 隔音、消声; 65. 4、固体废物分析 本工程固体废物有废边脚料、次品砖、除尘灰、脱硫除尘产生的脱硫渣和生活垃圾等。 （1）废边脚料 本项目实施后产生的废边脚料约占原料总量的1%，则年产生废边脚料为867.9 t/a，全部返回搅拌机搅拌后重新成型，不外排。 （2）次品砖 本项目次品率约为0.1%，产生废砖占约为78.90 t/a，集中收集后可作为生产原料。 （3）脱硫除尘产生的脱硫渣 脱硫除尘系统的产物主要是亚硫酸钙和硫酸钙及少量未反应的脱硫剂。本项目产生脱硫渣约为96.40t/a，集中收集后可返回生产。 （4）除尘器除尘灰 本项目的除尘灰主要是粉碎、筛分阶段产生，为9.28t/a，集中收集后回用于生产。 （5）生活垃圾 生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则本项目实施后生活垃圾产生量为6.0t/a。在厂区内设置封闭式垃圾箱，定期由当地环卫部门清处置。 （6）废油脂 食堂油烟净化设施收集废油脂0.0024t/a，食堂含油废水隔油池收集废油脂产生量约0.0092t/a，共约0.012t/a，收集后委托有资质单位处理。 （7）废润滑油 项目生产过程中机械进行维修或维护过程中会产生废润滑油，车辆故障可能会产生机油泄露，“废润滑油”已被明确列入《国家危险废物名录》第8类，属于“HW08 废矿物油”。根据建设单位提供，废润滑油产生量为0.5t/a。 本次评价依据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年45号）进行分析。项目危险废物产生情况见表5-3。 表5-3 项目危险废物产生情况表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 1.5; 设备维修; 液态; 有机酸、胶质、沥青状等物质; 废酸、重金属; 间断; 毒性、易燃性; 装入专用贮罐在危废暂存间内暂存. 本项目厂区内设1座危险废物暂存间，危险废物按类分区储存，其建设情况见表5-4。 表5-4 危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 1座危废暂存间，建筑面积5m2; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 项目厂区内; 5m2; 贮罐内储存; 0.2t; 1个月. 本项目固废产生情况详见表5-5，项目运营期固废去向明确，不产生二次污染。 表5-5 固体废弃物产排情况一览表 污染物名称; 产生工段; 产生量（t/a）; 处理方式. 废边脚料; 切条切坯; 867.9; 回收后作原料. 次品砖; 生产工段; 78.9; 破碎后作原料. 脱硫渣; 脱硫除尘; 96.4; 回收后作原料. 除尘灰; 除尘器; 9.28; 回收后作原料. 生活垃圾; 办公生活区; 6.0; 交环卫部门处理. 废油脂; 食堂; 0.012; 交由有资质单位处置. 废润滑油; 机械维修润滑油; 0.5; 交由有资质单位处置. 5、生态分析 本项目设粘土矿区一处，粘土矿区面0.09342km2，粘土矿区地质储量96.3万立方米，规划年资源开采量为10万立方米，开采标高为634 m-651m。 建设项目运营期非污染生态环境因素主要来自机械开挖过程产生的机械噪声；地面开采区采掘过程中无组织排放造成大气污染。粘土矿开采对生态环境的影响主要表现为：粘土矿开采使地面土壤受到干扰，地面植物毁灭，干扰动物的生存环境、水土流失、区域景观格局发生变化等。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 粘土矿区 | 扬尘 | 1.35 t/a | 0.27 t/a |
|  | 原料堆场扬尘 | 扬尘 | 0.868t/a | 0.174t/a |
|  | 原料车间 | 有组织粉尘 | 1205.56mg/m3，9.374t/a | 12.06mg/m3，0.094t/a |
|  |  | 无组织粉尘 | 1.042t/a | 0.208t/a |
|  | 焙烧 废气 | 烟尘 | 39.073mg/m3，18.23t/a | 11.722mg/m3，5.469t/a |
|  |  | SO2 | 85.412mg/m3，39.85t/a | 8.541mg/m3，3.985t/a |
|  |  | NOx | 29.171mg/m3，13.61t/a | 26.254mg/m3，12.249t/a |
|  |  | 氟化物 | 4.872 mg/m3，2.273t/a | 2.923mg/m3，1.364t/a |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 7.08 mg/m3，19.10 kg/a | 1.42mg/m3 ，3.82kg/a |
| 水污染物 | 生活污水 | 污水量 | 453.6 t/a | 0 |
|  |  | COD | 300mg/L，0.23t/a | 0 |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.15t/a | 0 |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.02t/a | 0 |
|  |  | SS | 200mg/L，0.15t/a | 0 |
|  |  | 动植物油 | 30mg/L，0.02t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 切条切坯 | 废边脚料 | 867.9 t/a | 0 |
|  | 生产工段 | 不合格产品废砖 | 78.9t/a | 0 |
|  | 脱硫除尘 | 脱硫渣 | 96.4t/a | 0 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 9.28t/a | 0 |
|  | 办公生活区 | 生活垃圾 | 6.0t/a | 0 |
|  | 食堂 | 废油脂 | 0.012t/a | 0 |
|  | 设备维修 | 废润滑油 | 0.5t/a | 0 |
| 噪 声 | 破碎机、搅拌机、制砖机、风机等 |  | 75-90dB（A） | 60-65dB（A） |
| 其 它 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目基础设施已建成，其主要生态影响主要为扩区开采导致其覆盖植被遭受破坏，改变土地利用现状，破坏土体结构，改变其理化性质，从而加剧项目所在地的土壤侵蚀、土石方开挖导致短期水土流失。 项目开采区的植被以农作物、杂草和此生低矮灌草丛为主，其植被破坏面积较小，生物损失量较小。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目为新建项目且已建成，施工期已全部结束。项目建设前未办理相关环保手续，本次评价属于补办环评。项目在施工期间未发生环境问题，环保部门未接到施工期环境投诉，本次环评对其施工期环境影响不进行分析评价。 二、营运期环境影响分析 1、废气环境影响分析 详见大气评价专题（附后）。 2、水环境影响分析 项目生产过程不排水，生活污水产生量为2.52 m3/d，453.6 m3/a。 本项目生产废水全部循环利用，不外排；生活污水设置旱厕，定期清运为周围农田施肥，盥洗废水经防渗沉淀池预处理后作用于生产工序。经上述措施处理后，本项目废水不会对环境产生影响，其措施可行。因项目不需设施废水处理措施，因此不进行污水处理措施的环境可行性评价。 3、噪声环境环境影响分析 （1）预测模式 按照HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则声环境》中推荐模式进行预测。 条件概化 A所有产噪设备均在正常工况条件下运行； B室内噪声源考虑声源所在厂房维护结构的隔声作用； C为便于预测计算，将各车间噪声源概化叠加作为源强； D考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 a.声传播衰减模式 式中：LA(r)—预测点的噪声值，dB； LA(r0)—参照点的噪声值，dB； r、r0—预测点、参照点到噪声远处的距离，m； A—户外传播引起的衰减值，dB； Adiv—几何发散衰减，Adiv=20lg(r/r0)； Abar—屏障引起的衰减，dB； b.噪声叠加公式 式中：Leqs—预测点处的等效声级，dB（A）； Leqi—第个i点声源对预测点的等效声级，dB（A）。 （2）预测方案 ①预测因子 等效A声级Leq(A)。 ②预测方案 预测点选择在项目所在厂区东、南、西、北四个厂界。本项目噪声源主要集中在生产车间，可优化为一个点源，项目噪声源距预测点的距离见下表。见表7-1。 表7-1 各噪声源与预测点距离关系表 单位：m 源强; 治理后源强; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 生产区; 90; 65; 134; 100; 110. （3）预测结果及评价 本项目噪声预测结果见表7-2。 表7-2 预测点噪声预测结果表单位：dB（A） 预测点位; 北厂界; 东厂界; 南厂界; 西厂界. 贡献值dB（A）; 昼间; 33.2; 40.4; 37.5; 34.8. 夜间; 26.5; 31.0; 29.6; 33.9. 根据上表预测结果分析，本项目运营期间厂界昼夜间噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。项目厂界噪声均能达标，预计项目噪声对周边环境影响较小。 4、固废 （1）一般固废 本工程固体废物有废边脚料、废砖、粘土除石固废、除尘灰、脱硫除尘产生的脱硫渣、生活垃圾、废润滑油和废油脂等。 项目生产过程产生的废边脚料、废砖破碎后作为原料，除尘灰集中收集后回用于生产，脱硫渣收集后可返回生产，厂区内生活垃圾分类收集交由环卫部门处置。废润滑液收集后委托有危废资质单位进行合理处置，废油脂收集后委托有资质单位处理。 （2）危险废物 废润滑油属危险废物，设立危废暂存场所，并交由有资质单位处置。环评要求应设置满足以下要求的危废暂存场所，危险废物暂存间设置于生产车间内的东北角。 危废暂存间建设要求：危废暂存间应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求：评价提出设封闭砖混结构危废暂存间，采用2mm厚的高密度聚乙烯作为基础防渗，渗透系数≤10-10cm/s，高密度聚乙烯层之上进行覆土、硬化，采用混凝土铺砌地面，地面耐腐蚀且表面无裂缝。 生产过程中，必须严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求贮存和管理，特别应注意做到以下几点： ①废油必须设置专用贮罐（或贮槽），作出标识，妥善存放，定期外运； ②禁止将危险固废混入一般固废中贮存、外运； ③必须向有关部门对废物进行申报，按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接收地环保行政主管部门如实报告。 综上，该项目所产生的固体废物全部都得到了综合利用或合理处置，因此，该项目产生的固体废物不会对外环境产生较大的影响。 5、生态 5.1 生产区占地的生态环境影响 本项目建设性质为新建，且项目基础工程已建成。目前只对部分环保问题进行整改，项目施工量小，影响时间短。施工结束后，建设单位将进行植被恢复，地面硬化等措施，对厂区生态环境起到积极效果。因此，对生态环境的影响较小。 5.2 矿区开采的生态环境影响 （1）生态环境影响分析 ①对土壤的影响分析 采矿过程中，不可避免会形成部分挖损和堆垫地貌，地面土壤受到干扰。但由于本项目采矿过程中采用铲运机将剥离的表土“剥皮式”分开铲装，在复垦区域分别按顺序“铺洒式”排放，不可利用的废渣石排放在下部，表土排放在上部，并采用人工进行平整，一次达到复垦的土地标准要求。从而实现“边开采，边复垦”和“采掘—运输—整形—复垦”的良性循环。这样，可保持所复垦土地耕作土壤的原有特性与肥力，有利于复垦土地种植农作物或其他林草植物的生长，促进土地生产力和林草植被的恢复，改善区域的生态环境条件。 ②对植物的影响 采矿过程中对开采区表土进行剥离，对植被造成毁灭的破坏。本项目所在区域周围为粘土开采区，项目矿区面积为0.1246 km2。采矿过程中产生的大气污染物主要为粉尘，粉尘等飘落在矿区及矿区周边植物的叶片上，可能阻碍植物的光合作用，使其生理代谢受到影响，生长发育受阻，但矿区及周边植被均为当地常见物种，以农田植被为主，无珍惜濒危物种。同时，本项目在矿区开采后进行复垦，能够有效恢复绿色植被，因此，对植被的影响不明显。 ③对动物的影响 本项目矿区范围为农田生态系统，主要动物为啮齿类和鸟类，采矿过程中对动物产生的影响主要是采矿过程中人员活动、作业时产生的机械噪声、采矿活动干扰或破坏矿区动物的生存环境，可能导致动物的迁移以及鸟类的迁移。由于项目范围内主要动物为常见物种，采矿活动对其影响较小。 ④景观影响分析 粘土开采使取土场地表景观格局发生较大变化，原有农业地貌景观特征将因清除地表植被、挖毁原地貌、大量土石方开挖外运，使该区域原有的景观格局和自然生态功能较大程度地丧失。但通过植被工程实施后，植被可在短期内得到恢复。因此，通过合理整治后，预计矿区开采对景观的影响较轻。 （2）生态保护措施 为了减少水土流失，降低生态影响，采矿区应根据《土地复垦条例》、《中华人民共和国水土保持法》及《关于加快建设绿色粘土矿区的实施意见》中非金属矿行业绿色粘土矿区建设要求等有关规定，必须设计相应的完善的水土保持和土地植被恢复措施，并且加强工程施工运营管理，保证措施到位，才能使本工程对生态环境的不利影响降低到最小程度。 ①工程性措施 本项目取土时自上而下挖取，项目取土时保证各项防治措施与工程同步进行，且在取土场四周高边坡进行安全防护，设截、排水沟，保证边坡稳定、排水畅通，对临时土质开挖面在雨季采用土工布等防水材料进行覆盖，开挖后及时防护。本项目在采矿过程中采用铲运机将剥离的岩石和表土“剥皮式”分开铲装，在复垦区域分别按顺序“铺洒式”排放，废渣石排放在下部，表土排放在上部，并采用人工进行平整，一次达到复垦的土地标准要求。这种开采方式将粘土矿区的剥离、采矿、排土及复垦作业有机地联系在一起，统一进行计划安排，做到在时间上和空间上互相配合，以实现“边开采、边复垦”，从而形成粘土矿区开采用地与土地复垦的良性循环。 ②水土保持防治措施 a场地平整：根据粘土矿区地形条件、使用特点等，对采矿过程中形成的边坡及时进行防护；回填采取分层回填，随填随压，逐步推进，并且适时进行洒水抑尘，加强临时防护，对采矿过程中产生的矿渣、表土实施“边开采、边回填”，防止矿渣表土在粘土矿区堆存，引发水土流失。采取以上措施可有效控制水土流失的发生。 根据非金属矿行业绿色粘土矿区建设要求，切实做到边开采、边治理，修复、改善、美化采区地表景观。具备回填条件的露天采坑，在保证不产生二次污染的前提下，鼓励利用粘土矿区固体废物进行回填。 b扬尘治理：非金属矿行业绿色粘土矿区建设要求应采用喷雾、洒水、湿式凿岩、加设除尘装置、全封闭皮带运输等措施处置采选、运输过程中产生的粉尘和遗撒，做到粘土矿区无扬尘。根据本项目实际情况，采用洒水，后期采用封闭式皮带运输措施减少扬尘排放。 c粘土矿区排水：加强粘土矿区排水设施建设，规划配置排水渠(即排洪沟)，沿项目区的边坡以及规划道路的单侧进行配置。 d覆土绿化，控制水土流失：为恢复植被，保护和改善生态环境，对回填的区域及时进行土地复垦，对所复垦的土地，实行增施有机肥、适量补充化肥等措施，增加土壤有机质含量，提高土地质量，控制水土流失。对开采地等重点水土流失地加强施工、运行、恢复与防护措施，完善场地防洪排洪措施、植物防护措施等，加强施工区的临时防护。 e地面硬化：对粘土矿区道路实施硬化处理，硬化的土地具有一定的水土保持效果，能有效防止水土流失的发生。 - 生态治理措施 在粘土矿区开发建设中，应有绿化规划，将废渣、表土回填至采空区并覆土整平，播撒少量草籽。根据非金属矿行业绿色粘土矿区建设要求，因地制宜修复改善粘土矿区环境，粘土矿区绿化覆盖率达到可绿化面积的100%，基本实现粘土矿区环境天蓝、地绿、水净。 取土场开采过程中加强管理，尽量缩小施工范围，施工活动严格控制在施工区域内，将临时占地面积控制在最低限度，尽可能不破坏原有的地表植被和土壤。 评价区以农田和杂草地为主，因此，应选择当地适宜生长的种类，最好选用当地土生种类，以便于生长，且可以防止生态入侵给当地环境造成破坏。 将以上各项生态保护措施在项目设计、施工、运营各期得到落实后，可以将项目建设及运营对生态环境产生的不利影响降到最低限度，工程建设及运营带来的影响对区域生态环境的影响也是可以承受的。此外，建设单位应根据非金属矿行业绿色粘土矿区建设要求，切实履行粘土矿区地质环境治理恢复与土地复垦义务，做到资源开发利用方案、粘土矿区地质环境治理恢复方案和土地复垦方案同时设计、同时施工、同时投入生产和管理，确保粘土矿区环境得到及时治理和恢复。 - 环境管理与监测计划 1、环境管理 建议建设单位对运营期的环境管理设立专门的管理机构，设专职环保管理人员1人，负责环境保护管理工作。环保专职管理人员的职能是： ① 贯彻执行国家有关法律、法规和政策； ② 编制环保规划和年度发展规划，并组织实施； ③ 执行建设项目的“三同时制度”； ④ 监督环保设计工程措施及运行管理； ⑤ 配合有关环保部门搞好监测与年度统计工作； ⑥ 搞好环保知识普及教育、宣传工作及相关人员的专业技能培训。 ⑦ 维护环保设施的正常运行和安全生产，对各环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放，同时要推广和应用先进的环保技术和经验，最大限度降低污染物的排放量； ⑧ 加强监测数据的统计管理，建立完善的污染源及污染物排放档案、数据记录台账，制定总量控制指标，并纳入各级生产组织的经济考核体系，严格控制污染物排放总量。建立台账管理制度，需注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时间、存放位置、出库日期及处理单位名称等。 ⑨严格执行《渭南市临渭区粘土矿产资源开发利用规划（2018—2025年）》中要求的产能上限，严格执行“治污降霾保卫蓝天”相关政策中提出的冬季禁止生产的要求，冬季停产4个月，检修2个月，年生产6个月。 2、排污口管理要求 排污口是污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 a. 排污口规范化管理的基本原则 向环境排放污染物的排污口必须规范化；根据项目特点，考虑列入总量控制指标的SO2和NOx为管理重点；排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。 b. 排污口的技术要求 排污口的位置必须合理确定，按环监（1996）470号文件《排污口规范化整治技术要求》的要求进行规范化管理；排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在企业污染物总排口等处。 c. 排污口立标管理 各污染物排放口应按国家《环境保护图形标志》(15562.1-1995与GB 15562.2-1995)的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌（见表7-4）。污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。 表7-3 厂区环境保护图形标志的形状及颜色一览表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表7-4 厂区环境保护图形符号一览表 符号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; /; 噪声源; 表示产生噪声的设备及场所. 3; 一般固废; 表示固体废物贮存、处置场. 4; 危险废物. d. 排污口建档管理 要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况纪录于档案。 3、监测计划 为了有效监控建设项目对环境的影响，管理部门应建立环境监测制度，定期自测并委托当地有资质环境监测站开展污染源及环境监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理，根据项目排污确定监测内容、监测项目、监测频率，见表7-5。 表7-5 营运期环境监测一览表 类别; 要素; 监测项目; 监测周期. 废气; 隧道窑焙烧废气总排口; SO2、颗粒物、NOX、氟化物; 在线监测系统监测，并与环保部门污染源自动监控管理系统联网. 原料车间粉尘总排口; 颗粒物; 1次/年. 厂界无组织废气; 颗粒物; 1次/年. 噪声; 厂界噪声; LeqdB(A); 1次/年. 4、环境保护投资 项目总投资1600万元，估算环保投资253.5万元，占总投资的15.84%。项目环保投资概算见表7-6。 表7-6 工程环保投资估算 序号; 环保设施; 单位; 数量; 投资（万元）. 1; 双碱法脱硫除尘器、排气筒; 套; 1; 90.0. 2; 集尘罩、除尘器、排气筒; 套; 1; 15.0. 3; 生活污水防渗沉淀池; 座; 1; 1.0. 4; 粘土矿区配套洒水设施，设截、排水沟，开采后平整土地，绿化恢复; 套; 1; 45.0. 5; 生活垃圾收集装置; 套; 若干; 0.5. 6; 原料棚封闭; 座; 1; 5.0. 7; 原料棚洒水设施; 套; 1; 2.0. 8; 高噪声设备加减震垫、隔声间、基础减振、车间密闭，风机消音处理; 套; 1; 15.0. 9; 脱硫烟气在线监控设施; 套; 1; 45.0. 10; 厂区绿化; m2; 6993.0; 35.0. 11; 合计; /; /; 253.5. 5、污染物排放清单 建设项目环境保护验收清单见表7-7所示。

表7-7   污染物排放及竣工验收清单一览表

| 类别 | 工程组成 | 原辅材料组分要求 | 拟采取的环保措施及主要运行参数 | 排放污染物种类 | 排放浓度（mg/m3） | 排放量 （t/a） |  | 总量指标（t/a） | 排放污染物分时段要求 | 排污口信息 | 执行标准 | 向社会公开信息内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 矿区开采 | 粘土 | 作业区设围挡，配套洒水抑尘设施，分层取土，随采随用，开采后平整土地，种植绿化 | 粉尘 | / | 0.27 |  | / | 连续 | / | 大气污染物综合排放标准（GB297-1996）无组织排放监控浓度限值（≤1.0 mg/m3） | ① 废气治理措施、设计参数、去除效率及其其运行情况； ② 例行监测达标情况 |
|  | 原料运输、堆放、装卸 | 气化渣 粉煤灰 | 洒水设施、运输车篷布遮盖，原料库为封闭式 | 粉尘 | / | 0.174 |  | / | 连续 | / | 执行GB297-1996）无组织排放监控浓度限值（≤1.0 mg/m3） |  |
|  | 原料给料、破碎、筛分、搅拌 | 粘土 | 搅拌机、滚筒筛、破碎机上各安装集尘罩，共用1套袋式除尘器+15m排气筒（风机风量3000m3/h） | 有组织粉尘 | 12.06 | 0.094 |  | 无 | 连续 | 1根15m排气筒，并设明显标志 | 达到《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）中表7中要求 |  |
|  |  |  |  | 无组织粉尘 | / | 0.208 |  | / | 连续 |  | 达到（GB29620-2013）中规定的企业边界大气污染物无组织浓度限值：总悬浮颗粒物≤1.0mg/m3 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 配套油烟净化设施（去除效率80%，风量3000 m3/h） | 油烟 | 1.42 | 0.0038 |  | / | 间断 | / | GB 18483-2001中相关要求 |  |
|  | 隧道窑 | 烟气 | 1套湿式双碱法脱硫除尘器+20米高排气筒+烟气在线监控系统一套 | 烟尘 | 7.03 | 5.469 |  | / | 连续 | 1根20m排气筒，并设明显标志 | 达到《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）中表7中要求 |  |
|  |  |  |  | SO2 | 5.13 | 3.986 |  | 3.986 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NOx | 11.33 | 8.811 |  | 8.811 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氟化物 | 1.754 | 1.364 |  | / |  |  |  |  |
| 废水 | 生活过程 | 生活污水 | 生活污水经沉淀池池沉淀后用于搅拌生产加水工序 | COD、BOD5 | 756 t/a沉淀池沉淀后回用至生产工段 |  |  |  | 运营期全时段 | / | 污水清掏，不外排 | ①生产废水、生活污水回用情况 |
| 噪声 | 设备运行 | 破碎机、振动筛、搅拌机、制砖机等采用基础减振；引风机基础减震，定期维护保养等措施 |  | Leq | 厂界达标排放 |  |  | 无 | 运营期全时段 | 产噪车间设明显标志 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 噪声治理措施；例行监测达标情况 |
| 固废 | 办公生活 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门集中收集 | 生活垃圾 | / |  | 6.0 | 无 | 运营期全时段 | 垃圾收集点设明显标志 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) | 产生情况及其去向 |
|  | 食堂 | 废油脂 | 废油桶收集 | 废油脂 | / |  | 0.012 | 无 |  | 油桶储存点设置明显标识 |  |  |
|  | 生产过程 | 边脚料 | 回收后作原料 | 粘土、粉煤灰、气化渣 | / |  | 867.9 | 无 | 运营期全时段 | 固废产生点及暂存点设明显标志 |  | 各类固废产生情况及其去向 |
|  |  | 废砖 | 破碎后作原料 |  | / |  | 78.9 | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 脱硫渣 | 回收后作原料 | / | / |  | 96.4 | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 除尘灰 | 回收后作原料 | / | / |  | 9.28 | 无 |  |  |  |  |
| 危险废物 | 生产过程 | 废润滑油 | 设置危废暂存间、交由有资质单位处理 | 900-249-08 | / |  | 0.5 | 无 | 间断 | 设置危废暂存间 | 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的规定要求 | 产生情况及其去向 |
| 生态 | 植被破坏、水土流失 |  | 按照绿色矿山相关要求，“边开采，边复垦”，对回填的区域及时进行土地复垦修复，改善矿区环境，矿区绿化覆盖率达到可绿化面积的100%，后期采用封闭皮带运输粘土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目营运期拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 粘土矿区 | 颗粒物 | 作业区设围挡，配套洒水抑尘设施，分层取土，随采随用，开采后平整土地，种植绿化 | 大气污染物综合排放标准（GB297-1996）中无组织排放监控浓度限值（≤1.0 mg/m3） |
|  | 原料运输、堆放、装卸 | 颗粒物 | 原辅材料采取封闭棚内堆放、运输车辆覆盖防尘篷布，厂区内定期洒水抑尘、喷雾抑尘等措施降低粉尘排放量 | 达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中规定的企业边界大气污染物无组织浓度限值：总悬浮颗粒物≤1.0mg/m3 |
|  | 粉碎车间 | 颗粒物 | 封闭车间、粉碎机上设置集尘罩收集粉尘，安装袋式除尘器，废气经处理后通过15米排气筒排放 | 达到《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）中表7中要求 |
|  | 隧道窑焙烧 | 颗粒物 SO2 NOx 氟化物 | 采用湿式双碱法脱硫除尘器处理后通过20米高排气筒排放 | 达到《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）中表7中要求 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 设置旱厕，生活污水收集沉淀后用于搅拌生产加水工序；生产工艺废水全部回用于生产 | 不外排 |
| 固体 废物 | 废边脚料 |  | 回收后作原料 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单，处置率100% |
|  | 次品砖 |  | 破碎后作原料 |  |
|  | 脱硫渣 |  | 回收后作原料 |  |
|  | 除尘灰 |  | 回收后作原料 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 交环卫部门处理 |  |
|  | 废油脂 |  | 交由有资质的单位处置 |  |
|  | 废润滑油 |  | 交由有资质的单位处置 | 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的规定要求 |
| 噪 声 | 粉碎机、搅拌机、打土机、制砖机、风机等 |  | 厂房隔音、基础减振、风机安装消声器、夜间仅隧道窑运行 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求 |
| 主要生态影响 本项目不占用基本农田，工程建设后，项目区建设时期的开挖面已由建筑物所取代或全部回填，建设过程中产生的弃土、弃渣得到有效处置，项目区进行硬化和绿化，绿化面积6993.0平方米，通过采取各种水土保持措施、表土利用、植被恢复等措施后，对生态影响较小。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1、项目简况 渭南闫虎砖建材有限公司拟在渭南市阎村镇张家村建设关于年产5000万块粘土空心砖建设项目，生产区总占地面积23310 m2（约35亩），新建生产车间一座：包括原料车间700.00m2，破碎搅拌车间1000.00m2，陈化车间1742.16m2；成型制坯车间建筑面积1246.12 m2；存坯车间建筑面积1426.40m2；隧道窑建筑面积为2600 m2；回车道建筑面积1524.92 m2；成品堆场建筑面积为2000.00 m2；新建综合办公楼一处建筑面积703.90 m2，宿舍建筑面积266.00 m2，配电室建筑面积18.00m2，总建筑面积共计11276.0 m2。建成后年总产量折合标砖5000万块。矿区面积0.09342 km2，地质储量96.3万立方米，规划年资源开采量为10万立方米。项目投资1600万元，其中环保投资253.5万元。 2、项目所在地环境质量现状 （1）环境空气 根据《2017年渭南市环境状况公报》的监测统计结果可以看出，评价区域基本污染物SO2、NO2小时平均浓度及24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求外，PM2.5、PM10、O3监测值均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，本项目所在区域属于不达标区。 根据《年产5000万块环保节能粘土空心砖建设项目环境质量现状监测报告》（同元监（现）字（2018）第016号）数据分析可知，氟化物未检出，项目所在地区环境空气中氟化物浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值。 （2）噪声 监测结果表明，本项目边界声环境现状值能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 3、环境影响分析结论 （1）环境空气影响 对于粘土矿区扬尘，通过对作业区设围挡，配套洒水抑尘设施，分层取土，随采随用，开采后平整土地，种植绿化等措施后粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中无组织排放监控浓度限值（≤1.0mg/m3）要求。 项目主要大气无组织污染源为破碎、分筛工段无组织粉尘，采取覆盖防尘网或篷布并定期洒水抑尘、喷雾抑尘等措施降低粉尘排放量，满足满足《大气污染物综合排放标准》（GB297-1996）中无组织排放监控浓度限值（≤1.0mg/m3）要求。 项目原料破碎、筛分、搅拌产生的有组织粉尘，是在设备、输送带上设置密闭罩收集的粉尘，通过在搅拌机、滚筒筛、对辊机上各安装集尘罩，收集后由管道分别引向布袋除尘器处理。处理后可达到《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）中表7中原料燃料破碎及制备成型阶段颗粒物排放限值20mg/m3的要求。 项目主要大气污染源为隧道窑产生的颗粒物、SO2、NOx、氟化物，经钠钙双碱法处理措施处理后分别达到《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）表7中的相对应的排放标准要求，经AERSCREEN模型估算可知，正常工况下颗粒物、SO2、NOX、氟化物最大地面浓度均在下风向506m可达标相对应的《环境空气质量标准》中的限制，对周边大气环境影响较小。 食堂油烟采用油烟净化装置处理后，能够满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)的小型项目标准要求(即油烟浓度≤2mg/m3、处理效率≥60%)，对周围大气环境影响不大。 综上所述，项目废气治理措施可行。 （2）废水 本项目无生产废水产生和排放。生活污水收集沉淀后处理后回用于搅拌生产用水工序，不外排，厂区内设旱厕，定期清掏于附近农田施肥。 （3）噪声 经预测厂界噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，本项目运行对外界声环境影响较小。 （4）固体废弃物 项目生产过程产生的废边脚料、废砖破碎后作为原料，除尘灰集中收集后回用于生产，脱硫渣收集后可返回生产；废润滑油委托有资质单位处置；厂区内生活垃圾分类收集交由环卫部门处置；废油脂交由有资质的单位处置。项目固体废弃物均得到妥善处置，对外环境影响较小。 4、总量控制 本项目无生产废水，生活污水不外排。根据本项目生产过程的排污特点和治理措施可以达到的水平，环评提出如下排污总量控制的建议指标，供环保部门参考。 大气污染物：SO2：3.986 t/a，NOX：12.249 t/a。 项目污染物总量控制最终以环保行政部门批复为准。 5、项目可行性建议 该项目符合国家产业政策，符合当地发展规划，项目建设不会改变区域的环境功能。本项目在落实本评价报告所提出的环境保护措施的前提下，其建设至投产对周围环境影响较小。因此，从满足环境质量目标要求角度考虑，该项目建设基本可行。 二、要求和建议 （1）该项目必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，按照本环评提出的各项措施，确保配套环保设施与主体工程同时投产使用。 （2）加强环保管理，建立、健全环保制度，配备专职环保人员，负责环保设施运转、维护，确保环保设施的正常有效运行，做到污染物稳定、达标排放 （3）建议在项目周边加强绿化带建设，通过绿化带吸收和发挥屏障作用，减少粉尘和噪声污染对周围环境的影响。项目现状绿化占比较低，应增加绿化达到30%要求。 （4）落实完善项目占地面积超过国土局批复面积问题，尽快与有关部门协调并进行调整。 （5）工程运行中如涉及本报告以外的调整，则应向有关部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。 （6）建设单位应及时按照国家及地方的相关要求，编制《重污染天气应急预案》，并按照要求将措施落实到位。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1：项目地理位置图 附图2：项目四邻关系图 附图3：生产厂区平面布置图 附图4：卫生防护距离包络线 附图5：陕西省生态功能区划图 附图6：环境保护目标图 附图7：噪声及大气监测点位图 附图8：项目环境现状图 附件1：委托书 附件2：项目备案文件 附件3：砖瓦粘土采矿区范围的批复 附件4：营业执照 附件5：关于渭南市鼎嘉环保建材有限公司项目用地审查意见的函 附件6：《渭南市临渭区粘土矿产资源开发利用规划（2018-2025年）年环境影响报告书》审查意见的函 附件7：气化渣、粉煤灰购销合同 附件8：执行标准 附件9：引用粘土监测报告 附件10：引用气化渣、粉煤灰检测报告 附件11：现状监测报告及引用监测报告