陕西昆仑工程混凝土有限公司混凝土生产能力扩至45万方项目

环境影响报告表技术评审会专家组意见

2019年6月5日，渭南市临渭区生态环境局在临渭区环保局召开了《陕西昆仑工程混凝土有限公司混凝土生产能力扩至45万方项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）技术评审会。参加会议的有渭南市临渭区环保局、报告表编制单位（江苏新清源环保有限公司）的代表和特邀专家共11人，会议由3名专家组成了专家评审组（名单附后）。

会议听取了建设单位关于项目基本情况的介绍和环评单位对报告表主要内容的汇报。经过认真讨论和评议，形成技术评审会专家组意见如下：

一、项目概况

1、基本情况

本次扩建项目在原有厂区进行扩建，项目总投资400万元，在原年产2万m3混凝土的基础上扩大产能至45万m3/年，在原有2条混凝土生产线的基础上，对搅拌楼进行改造，新建全封闭原料堆场、砂石分离系统、污水压滤系统、洗车平台以及全封闭输送系统，扩建后混凝土生产能力达到45万m3/年。

项目主要工程内容见下表。

表1  项目主要工程内容

| 序号 | 工程组成 |  | 主要建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体 工程 | 搅拌 主机楼 | 1栋1层钢架结构的搅拌站，建筑面积2000m2； 已布置2条混凝土生产线，布置HZS120搅拌机、 筒仓、外加剂储罐等，所有原料在搅拌楼中混合拌制均匀， 对搅拌楼进行全封闭改造； | 全封闭改造 已建成 |
| 2 | 储运 工程 | 原料 堆场 | 新建1栋1层钢架结构结构的全封闭原料堆场， 建筑面积10000m2，用于砂石等骨料的储存； | 已建 |
|  |  | 地磅 | 1座地磅，建筑面积100m2； | 依托 一期 |
|  |  | 筒仓 | 生产线布置8个筒仓，其中6个水泥筒仓， 2个粉煤灰筒仓，每个筒仓均为200t，均位于搅拌主楼内 | 依托 一期 |
| 2 | 辅助 工程 | 办公 综合楼 | 1栋2层砖混结构的办公综合室，里面包括办室室、休息室、宿舍等，建筑面积600m2 | 依托 一期 |
|  |  | 食堂 | 1栋1层砖混结构的食堂，为员工提供三餐，建筑面积100m2；设置油烟净化器处理后通过专用烟道屋顶排放 | 依托 一期 |
|  |  | 实验室 | 1栋1层砖混结构的实验室（实验室用于原料成分化验 以及比例实验）等，建筑面积300m2 | 依托 一期 |
|  |  | 硬化 | 生产场地以及厂区道路需硬化 | 依托 一期 |
|  |  | 洗车台 | 厂区入口处建设洗车台1座，占地面积100m2，采用水泥土硬化处理，西侧设置沉淀池2座，共计容积20m2， | 已建成 |
|  |  | 砂石分离 系统 | 建设砂石分离系统1套，占地面积300m2，布置砂石分离机， 以及三级沉淀池200m3 | 已建成 |
|  |  | 洗车台 | 砂石分离系统东侧建设洗车台1座，占地面积200m2，采用水泥土硬化处理，南侧设置沉淀池3座，共计容积100m2， | 已建成 |
|  |  | 污水压滤系统 | 砂石分离系统北侧建设污水压滤系统1套，占地面积500m2， 布置压滤机，主要对沉淀池污泥进行压滤脱水 | 已建成 |
| 3 | 公用 工程 | 供电 | 项目10KV高压电源直接由变电站介入 | 依托 一期 |
|  |  | 采暖 通风 | 办公室采暖使用分体式空调 | 依托 一期 |
|  |  | 给水 | 生活、生产供水为均为自备井 | 依托 一期 |
|  |  | 排水 | 生活污水（食堂污水经隔油池处理）经化粪池预处理后定期清掏用于周边农田施肥 | 依托 一期 |
|  |  |  | 洗车台西侧设置二级沉淀池， 汽车冲洗的废水经沉淀处理后回用于生产； 砂石分离系统产生的废水经沉淀池处理后会用于砂石分离 | 已建成 |
| 4 | 环保 工程 | 废气 | 各筒仓上部布置仓顶除尘器收集粉尘 | 依托 一期 |
|  |  |  | 食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道屋顶排放 |  |
|  |  |  | 在搅拌楼四周安装喷淋洒水装置 | 已建成 |
|  |  | 废水 | 运营期冲洗废水沉淀后回用，不外排；生活污水（食堂污水经隔油池处理）经化粪池预处理后定期清掏用于周边农田施肥 | 依托 一期 |
|  |  | 噪声 | 选用低噪声设备，高噪声设备采取消声、 减振等措施处理 | 已建成 |
|  |  | 固体废物 | 生活垃圾设专门人员定期清扫，环卫人员统一处理；食堂废油脂用专用收集桶收集，由有资质单位处置；筒仓粉尘回用； | 依托 一期 |
|  |  |  | 不合格混凝土、实验室试块、沉淀池沉渣经砂石分离系统处理后部分回用，部分经压滤机脱水后外运处置 | 已建成 |

2、项目主要生产设备以及产品

本项目所购置的主要设备及参数详见表2：

表2   项目主要工艺设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产设备 |  |  |  |  |
| 1 | 搅拌运输车 |  | 辆 | 4 |  |
| 2 | 臂架泵 | 56米、46米 | 辆 | 2 |  |
| 3 | 砂石分离机 | WTF-30 | 台 | 1 |  |
| 4 | 压滤机 | / | 台 | 1 |  |
| 5 | 洒水车 | 5吨 | 辆 | 1 |  |
| 6 | 高压微雾加湿除尘器 | 4KW | 台 | 3 | 原材堆场1套搅拌楼1套 厂区入口1套 |
| 7 | 洗轮机 | / | 台 | 2 |  |

3、公用工程

（1）给排水

本项目生活用水来源为自备水井。

生活污水

本扩建项目新增劳动定员15人，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014）中表32关中地区居民生活用水定额要求，生活用水按每人每天用水量70L计，年工作300天，项目生活用水平均1.05m3/d（315m3/a），生活污水量按生活用水量的80%计算，则生活污水量为0.84m3/d，252 m3/a。

生产用水

生产用水主要包括新增混凝土搅拌用水、运输车辆冲洗用水以及新增实验室废水。

- 每立方米混凝土用水标准：0.162-0.192m3，本项目取最大量0.192m3计算，本扩建项目年产混凝土43万m3/年，则本扩建项目新增搅拌用水量为82560m3/a（275.2 m3/d）,此用水全部进入产品，无废水产生；

- 车辆冲洗用水0.2m3/辆·次，每天最大清洗车辆16辆，则日用水量为3.2m3/d，废水产生量为2.56m3/d；

- 实验室用水主要包括实验室设备冲洗用水和实验用水，无化学反应产生，主要污染物SS，参考企业现有实验室用水，实验室新增用水量约为0.2m3/d，则污水产生量约为0.16m3/d。

绿化用水

厂区新增绿化面积为5400m2，绿化定额为2L/（m2·次），绿化次数为90次/年，用水量为972m3/a，3.24 m3/d。

排水：

新增生活污水量为0.84m3/d，年产生量为252m3，依托厂区现有的处理设施（食堂污水先经隔油池处理后与其他生活废水一起引入化粪池）处理后定期清掏，用于周边农田施肥，不外排。

项目车辆冲洗废水2.56m3/d（768m3/a）进入车辆冲洗平台北侧的二级沉淀池处理后全部回用冲洗车辆；

新增实验室废水共计0.16m3/d与原有工程实验室废水一起进入沉淀池沉淀处理后全部回用于生产，不外排。

（2）供电

由当地供电管网提供。

4、劳动定员及工作制度

本扩建项目新增工作人员15人，扩建完成后总工作人数30人，日工作8小时，年工作日300天，设员工宿舍、员工食堂，就餐次数3次/d。

二、环境质量现状及环境保护目标

1、环境质量现状

本项目空气环境质量现状引用陕西省生态环境厅发布的《2018年12月及1-12月全省环境空气质量状况》中临渭区数据中空气常规六项污染物监测结果，环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），环境空气常规六项指标中，PM2.5年平均质量浓度和24小时平均浓度、PM10年平均质量浓度和24小时平均浓度、O38小时平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域大气环境质量状况良好。

建设单位委托陕西正为环境检测有限公司对项目区域噪声进行监测，项目厂界四周及敏感点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求；敏感点安雷村噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求，因此区域声环境质量状况良好。

2、环境保护目标

本项目周围的主要环境保护目标见表4。

表4  项目环境保护目标一览表

| 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境 功能区 | 保护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 大气 环境 | -140 | -100 | 安雷村 | 150户，450人 | 2类区 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级标准 |
|  | 190 | 60 | 韩马村 | 180户，510人 | 2类区 |  |
|  | 130 | -180 | 秦东社区 | 500户，1450人 | 2类区 |  |
|  | -900 | 600 | 下安村 | 100户，310人 | 2类区 |  |
|  | -580 | 540 | 桥梁小区 | 200户，630人 | 2类区 |  |
|  | -120 | 550 | 莲居城小区 | 600户，1860人 | 2类区 |  |
|  | 0 | 780 | 金沣小区 | 230户，780人 | 2类区 |  |
|  | 120 | 780 | 郁金花苑 | 400户，1320人 | 2类区 |  |
|  | 300 | 780 | 运通小区 | 200户，740人 | 2类区 |  |
|  | 550 | 780 | 铁路鑫苑小区 | 150户，430人 | 2类区 |  |
|  | 700 | 780 | 车站住宅小区 | 260户，640人 | 2类区 |  |
|  | 700 | 550 | 火车站家属院 | 120户，380人 | 2类区 |  |
|  | 550 | 610 | 铁一局工程材料小区 | 210户，610人 | 2类区 |  |
|  | 0 | 550 | 中铁十二局一处家属院 | 300户，1200人 | 2类区 |  |
| 声环境 | -140 | -100 | 安雷村 | 150户，450人 | 2类区 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准 |

三、分析判定相关情况

本项目属于C3029（其他水泥类似制品制造），根据《产业结构调整目录》（2011年本，2013年修订），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，按照《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。故本项目符合国家产业政策。陕西昆仑工程混凝土有限公司已取得渭南市临渭区发展和改革局的备案文件，同意本项目的建设，用地性质为工业用地。

四、污染防治措施及环境影响分析

1、废气

筒仓产生的粉尘经仓顶除尘器收集后达标排放，筒仓布置全封闭的搅拌楼内，搅拌楼安装1套高压微雾加湿除尘器；原料堆场为全封闭堆场，并配套安装1套高压微雾加湿除尘器，产生的粉尘较小；在汽车运输过程中道路进行定期使用洒水车进行洒水抑尘，厂区入口安装1套高压微雾加湿除尘器洒水降尘，产生的粉尘较小；食堂产生的油烟经食堂原有的油烟净化器处理后通过专用烟道在屋顶排放。

2、废水

本项目生活污水依托厂区现有隔油池、化粪池，定期清掏用于周边农田施肥；车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用于洗车，废水不外排，对环境产生的影响较小。

3、噪声

根据监测结果，扩建项目完成且运行后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类以及4类标准要求，对外环境影响较小。。

4、固体废物

本项目产生的生活垃圾经厂区现有垃圾桶、垃圾箱收集后由当地环卫部门处置；不合格混凝土、实验室固废、沉淀池沉渣等一般固废经厂区砂石分离系统处理后回用于生产；筒仓粉尘回用于生产；废矿物油、废油桶由陕西明瑞资源再生有限公司处置；含油棉纱手套混入生活垃圾处置。所以项目区固体废物对周围环境影响较小。

五、环境管理

1、环保设施及环保投资

表5  环境保护投资估算一览表

| 投资项目 |  | 环保设施 | 投资 | 预计处理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 处理 | 搅拌楼 | 全封闭搅拌楼 | 计入工程投资 | 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014） |
|  |  | 1套高压微雾加湿除尘器 | 5 |  |
|  | 厂区 | 厂区入口布置1套高压微雾加湿除尘器；洒水车1辆 | 20 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
|  | 原料堆场 | 全封闭环保型堆场， 地面硬化 | 计入工程投资 |  |
|  |  | 1套高压微雾加湿除尘器 | 5 |  |
| 废水 处理 | 车辆 冲洗废水 | 厂区入口处沉淀池2座， 容积共计20m3； 砂石分离系统北侧沉淀池 3座，容积共计100m3； | 5 | 沉淀后回用洗车，不外排 |
|  | 生产废水 | 沉淀池3个，容积共计200m3 | 5 | 沉淀后回用生产，不外排 |
| 噪声 治理 | 生产噪声 | 高噪声设备采取隔声、 减振措施 | 5 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准 |
| 固废处置 | 一般工业固废 | 砂石分离机、压滤机 固废暂存区 | 15 | 综合利用 |
|  | 危险废物 | 危废暂存间 | 2 | 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关要求 |
| 合计 |  |  | 62 | / |

2、污染物排放清单

表6    建设项目污染物排放清单

| 污染物种类 |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 排放浓度 | 排放量 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 单个 水泥筒仓 | 粉尘 | 仓顶除尘器 搅拌楼全封闭；安装1套高压微雾加湿除尘器 | 9.27mg/m3 | 0.046 t/a | 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014） |
|  | 单个 粉煤灰筒仓 | 粉尘 |  | 6.87mg/m3 | 0.033t/a |  |
|  | 原料堆场 | 粉尘 | 全封闭堆场 1套高压微雾加湿除尘器 | / | 0.12t/a | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004） |
|  | 车辆运输 | 粉尘 | 1套高压微雾加湿除尘器洒水车1辆 | / | 0.35t/a |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 0.57mg/m3 | 2.07kg/a | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001） |
| 废水 | 职工 | 新增生活废水 | 隔油池+化粪池，定期清掏施肥 | / | 0 | 废水零排放 |
|  | 实验室 | 新增实验废水 | 经沉淀 后用于生产 | / | 0 |  |
|  | 运输车辆 | 冲洗 废水 | 经沉淀后 回用于洗车 | / | 0 |  |
| 固废 . | 职工 | 生活 垃圾 | 垃圾桶收集 | / | 2.25t/a | 由当地环卫部门统一清运处置 |
|  | 生产 | 试拌混凝土 | 回收 利用 | / | 0t/a | 砂石分离机、压滤机 固废暂存区 |
|  | 实验室 | 试块 |  | / | 0t/a |  |
|  | 筒仓 | 粉尘 |  | / | 0t/a | 回用于生产 |
|  | 沉淀池 | 沉渣 |  | / | 0t/a | 砂石分离机、压滤机 固废暂存区 |
|  | 废矿物油 | 机械 维修 | 由陕西明瑞资源再生有限公司处置 | / | 0.5t/a | 危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关要求 |
|  | 废油桶 |  |  | / | 0.05t/a |  |
|  | 废油抹手套 |  | 混入生活 垃圾处置 | / | 0.01t/a |  |

3、监测计划

表7  环境监测计划一览表

| 污染源 名称 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频率 | 控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 无组织粉尘 | 厂界上风向1个点位、下风向至少3个点位 | 每年2次 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3的排放限值 |
|  | 食堂油烟 | 油烟净化器 后断面 | 每年2次 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型食堂 相关标准要求 |
| 噪声 | Leq（A） | 项目四周边界 | 每季度1次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2标准 |

六、项目建设的环境可行性

本项目的建设符合国家产业政策，本项目采取的污染防治措施可确保污染排放达到国家和地方排放标准，从满足环境质量目标的角度分析，该项目建设环境影响可行。

七、报告表编制质量

报告表编制规范，项目建设内容介绍基本清楚，环境影响因子识别和筛选反映了工程的环境影响特征，提出的环保措施基本可行，评价结论总体可信。

但应完善以下内容：

（1）补充项目建设与相关政策相符性分析。

（2）明确原有项目环保三本账，结合项目实际规范项目编制。

（3）校核环保投资与竣工环保验收清单，完善环境管理制度及要求，补充完善相关附图附件。

根据与会代表其他意见修改完善。

八、项目实施过程中应注意的问题

1、因规划调整需要整体搬迁时，建设项目应无条件自行搬迁。

专家组：

2019年6月5日