建设项目环境影响报告表

项目名称：          渭南新北方医院项目

建设单位：         渭南新北方医院有限公司

编制日期：2019年07月

目录

附表：	0

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	8

环境质量状况	10

评价适用标准	13

建设项目工程分析	14

项目主要污染物产生及预计排放情况	17

环境影响分析	18

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	30

结论与建议	32

附件1  项目委托书

附件2  医疗机构核准书

附件3  土地转让协议

附件4  相关文件

附件5  执行标准

附件6  监测报告

附图

附图1  建设项目地理位置图

附图2  建设项目平面布置图

附图3  建设项目周边关系图图

附图4  监测点位图

附表：建设项目基础信息表

附表：

### 建设项目基本情况

| 项目名称 | 渭南新北方医院项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南新北方医院有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘朕涛 |  |  | 联系人 | 刘朕涛 |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市临渭区双王街道集镇 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13571541133 |  | 传 真 | / | 邮政编码 | 714000 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市临渭区双王街道集镇 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | Q8411综合医院 |  |
| 占地面积 (平方米) | 1773.99 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 300 |  |
| 总投资 （万元） | 1500 | 其中：环保投资（万元） |  | 21.5 | 环保投资占总投资比例 | 1.43% |
| 评价经费 （万元） | — | 投产 日期 |  | 2019年10月 |  |  |
| 一、概述 1、项目由来 随着人们生活水平的日益提高，各种慢性疾病也随之肆虐，因此渭南新北方医院拟在陕西省渭南市临渭区双王街道集镇建设南新北方医院项目，内设内科、外科、儿科、妇科、中医科、B超、心电图等，设置床位20张，项目已取得渭南市临渭区卫生和计划生育局下发的《医疗机构执业许可证》。 2、评价工作过程简介 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国生态保护部令第1号）等有关国家环境保护法规规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2018）“三十九、卫生”中的“111、医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、疗养院等其他卫生机构”的“其他（20张床位以下的、中医门诊除外）”，应编制环境影响报告表。为此，渭南新北方医院委托我单位承担本项目的环境影响评价工作，委托书见附件1，我公司接受委托后，对项目所在地周围环境进行实地踏勘并收集资料，编制本项目的环境影响报告表，报请环保主管部门审批，作为项目实施和管理提供参考依据。 3、分析判定相关情况 （1）产业政策符合性 根据《产业结构调整目录（2011年本）（2013年修正）》的规定，本项目建设属于鼓励类中第三十六条：教育、文化、卫生、体育服务业中的第29项医疗卫生服务设施建设，符合国家现行产业政策，且本项目已取得渭南市临渭区下发的《医疗机构执业许可证》，因此本项目符合国家和地方产业政策，详见附件3。 （2）本项目与渭南市城市总体规划符合性分析 根据《渭南市城市总体规划》（2016-2030），渭南市以29个城镇社区生活圈为单元，参照《城市居住区规划设计规范》配建中小学、幼儿园、社区卫生服务中心，社区管理与服务中心、社区养老服务站、社区文化站、足球场等运动产地及其它商业服务设施，本项目属于医疗卫生服务设施建设，项目选址为医疗卫生用地，符合渭南市城市总体规划要求。 （3）选址合理性 本项目位于陕西省渭南市临渭区双王街道集镇，购置渭南市临渭区双王街道集镇医卫用地，土地使用证见附件，选址合理性的分析见表1。 表1 项目选址合理性分析 序号; 选址因素; 选址条件. 1; 建设地点; 本项目位于渭南市临渭区，评范围价内无依法设立的自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内. 2; 城市规划; 本项目符合渭南市临渭区集镇规划（见附件）. 3; 环境现状; 现状监测结果表明，评价区环境质量良好. 4; 环境功能区; 项目建成后正常工况下，废水、废气及噪声排放均可满足标准要求，可以满足评价区的环境功能要求. 综上所述，本项目位于渭南市临渭区，购置渭南市临渭区医卫用地，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内，项目所在区域自然环境及社会环境条件较为优越，环境空气、土壤及声环境质量状较好，有利于项目建设。在采取相应的污染物防治措施后，项目运行期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。因此，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从满足环境质量目标的角度分析，选址可行。 4、关注的主要环境问题及环境影响 本项目主要关注的环境问题及环境影响有以下2个方面： （1）项目运营期废水处理工艺的可行性及排放的废水对外环境的影响； （2）项目运营期医疗废物的储存及处置对周围环境的影响。 5、环境影响评价的主要结论 本项目的建设符合国家和地方环境保护法律法规，项目所在地的区域环境质量达到国家或地方环境质量标准，且本项目采取的污染防治措施可确保污染排放达到国家和地方排放标准；正常排放的污染物对周围环境影响较小。从满足环境质量目标的角度分析，本项目建设环境影响可行。 二、工程概况 1、项目名称及建设性质 本项目总投资1500万元，购置渭南市临渭区双王街道集镇医卫用地，占地面积1773.99m2，总建筑面积为1500m2，内设内科、外科、儿科、妇科、中医科、B超、心电图、药剂科、检验科等，设置床位20张。 2、项目地理位置及四邻关系 本项目位于渭南市临渭区双王街道集镇，地理位置坐标为34.525342N，109.491162E。项目北侧为乡道，项目南侧和西侧为耕地，东侧为公共厕所。项目主要分为门诊楼和住院楼，中间以廊道相连，住院部为2层，门诊为1层。本项目主要建设内容见表2，主要原辅材料见表3，主要设备见表4。 表2 项目建设内容一览表 名称; 建设内容、位置及规模; 备注. 主体 工程; 门诊楼; 一层; 建筑面积500m2，主要为内科、外科、儿科、妇科、中医科、B超、心电图、药剂科、检验科等; 依托原有建筑改造. 住院楼; 一层; 建筑面积500m2，主要包括病房; 依托原有建筑改造. 二层; 建筑面积500m2，院长办公室、医生办公室、护士站、休息室、抢救室和病房; 依托原有建筑改造. 辅助 工程; 办公区; 主要位于住院楼2楼，建筑面积约为156m2; 依托原有建筑改造. 私人厨房; 位于庭院，仅为医院私人厨房，设有1个基准灶头，建筑面积约为20m2; 依托原有建筑. 医疗废物暂存间; 位于门诊一楼，占地面积约为10m2; 依托原有建筑改造. 消毒系统; 位于住院楼一楼，设有消毒设施及其加药系统，占地面积约为10m2; 依托原有建筑改造. 公用 工程; 供水; 市政供水; 依托原有. 供电; 市政供电; 依托原有. 供暖; 分体空调; 新建. 制冷; 分体空调; 新建. 排水; 雨污分流制，雨水经雨水管网排放；食堂废水经油水分离器处理后和其他生活污水及医疗废水一块经化粪池+一级强化+消毒设施处理后，通过市政污水管网排入渭南市第二污水处理厂; 新建. 环 保 工 程; 废水; 食堂废水经油水分离器处理后和其他生活污水及医疗废水一块经化粪池+一级强化+消毒设施处理后，通过市政污水管网排入渭南市第二污水和处理厂。; 新建. 废气; 食堂油烟通过油烟净化器+高出屋顶排气筒排放；; 油烟净化设施待建. 固废; 危险废物; 主要为医疗废物和污水处理设施污泥，设医疗废物暂存间，分类收集后交由具有医疗危废处置资质的单位定期处理；; 新建. 废油脂; 废油脂收集后交由有处理资质单位处置；; 新建. 生活垃圾; 生活垃圾集中收集，由环卫部门定期清运; 新建. 噪声; 设备噪声经隔声减振后均可达标排放; 新建. 备注：采用电脑洗相，不使用显影液、定影液等溶剂，不产生洗片废液；. 表3 项目主要原辅材料消耗一览表 类别; 名称; 年消耗量. 医疗 器械; 一次性注射器; 8000个. 一次性输液工具; 3000套. 一次性手套; 100副. 外科橡胶手套; 100盒. 医用纱布; 10卷. 医用棉签; 50包. 输液贴; 3000个. 消毒剂; 安尔碘消毒液; 1500mL. 医用酒精; 12瓶. 84消毒液（主要成分为次氯酸钠）; 30瓶. 污水 处理; NaClO; 50kg. PAC（絮凝剂）; 50kg. 84消毒液是一种以次氯酸钠为主的高效消毒剂，主要成分为次氯酸钠（NaClO）。无色或淡黄色液体，且具有刺激性气味，有效氯含量5.5～6.5%。NaClO具有漂白性，其漂白原理是NaClO水解生成具有漂白性的HClO（次氯酸）。HClO是一种较弱酸，其酸性比碳酸要弱。但其具有强氧化性，能够将具有还原性的物质氧化，使其变性，因而能够起到消毒的作用。空气中的CO2（二氧化碳）溶解于NaClO溶液中可以与NaClO参加反应得到具有漂白性的HClO。 表4 主要设备表 编号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 彩超; LOGIQ P3; 1台. 2; 彩超; DC-70S; 1台. 3; 心电图机; SE-12000E; 1台. 4; 医用离心机; /; 1台. 5; 尿液分析仪; URIT180; 1台. 6; 生物显微镜; CX23LEDRFSIC; 1台. 7; 全自动生化分析仪; BS-240; 1套. 8; 自动血液分析仪; BC-2800; 1台. 9; 病人监护仪; UMEC12; 1台. 10; 除颤监护仪; D1; 1台. 11; 保温箱; /; 1台. 12; 实验室纯水设备; /; 1台. （备注：项目涉及辐射的设备另行环评，故本次环评不再对辐射部分进行分析。） 3、公用工程 （1）给排水 本项目供水由市政供水管网集中供给。 ①住院用水 医疗用水主要为住院病人住院用水，根据《行业用水定额》（DB 61/T 943—2014），住院用水量定额为180L/床·d，本项目共设置床位20张，则用水量为3.6m3/d（1314/a），污水产生系数按0.8计算，废水量2.88m3/d（1051.2m3/a）。 ②食堂废水 本项目设置职工食堂，就餐人数约为15人/d，根据《行业用水定额》（DB 61/T 943—2014），非营业性食堂用水量定额为18L/（人·次），则食堂废水产生量为0.81m3/d（295.7m3/a），污水产生系数按0.8计算，废水量0.65m3/d（237m3/a）。 ③门诊用水 根据《行业用水定额》（DB 61/T 943—2014）门诊用水量定额为12L/人·d，本项目门诊日最大接待人数30人，则用水量为0.36m3/d（131.4m3/a），污水产生系数按0.8计算，废水量0.29m3/d（105.12m3/a）。 ④医护人员用水 根据《行业用水定额》（DB 61/T 943—2014），医护人员水量定额为150L/人·班（两班制），本项目共设置医护人员15人，则用水量为2.25m3/d（821.25m3/a），污水产生系数按0.8计算，废水量1.8m3/d（657m3/a）。 医院采用电脑洗相，不使用显影液、定影液等溶剂，因此不产生洗片废液；检验室废水：医院检验科采用血气电解质分析仪、全自动生化分析仪等仪器配合试剂带、试剂盒及生物酶试剂等成品进行血、尿、粪的化验，不采用手工配置含氰、铬、酸试剂的方法化验。使用后的检验样品（如血液等）、酶试剂及试剂盒等均作为医疗废物处置，不产生含氰、含铬、酸性废水。 表5 项目用水排水一览表 类型; 规模; 用水标准; 新鲜水用量 m3/d; 新鲜水用量 m3/a; 排水量 m3/d; 排水量 m3/a. 住院用水; 20床; 180L/床·d; 3.6; 1314; 2.88; 1051.2. 门诊用水; 30人次/d; 12L/人·d; 0.36; 131.4; 0.29; 105.12. 医护人员用水; 15人; 150L/人·d; 2.25; 821.3; 1.8; 657. 食堂用水; 15人/次，3次/d; 18L/（人·次）; 0.81; 295.7; 0.65; 237. 总计; 7.02; 2562.4; 5.64; 2050.32. 图1 项目运营期水平衡图（m3/d） （2）供暖及制冷 本项目冬季供暖采用市政供暖，制冷采用分体空调制冷，无中央空调。 （3）供电 本项目供电由市政供给，年用电量约为20000 kw·h。 （4）通风 本项目一层二层均有通风系统作为，为医院内部通风换气 - 基础设施依托可行性分析 本项目污水依托渭南市市政管网，最终排放是渭南市第二污水处理厂，根据现场调查和相关资料，本项目东侧为双王街道初级中学，渭南市第二污水处理厂已敷设到项目所在区域，待本项目投入运行后，可直接接管道市政污水处理主管道。 - 工作制度、劳动定员 本项目劳动定员15人，两班制，每班12小时工作制，门诊及住院部设夜间值班室，年工作365天。 6、总平面布置 项目总建筑面积1773.99m2，项目共分为门诊楼和住院楼，南北分布，中间通过廊道连接。其中门诊楼位于整个项目北侧，住院楼位于项目南侧，项目食堂位于住院楼2层，危废暂存间和消毒设施均位于住院楼一层，一强化处理设施位于住院楼前，为地埋式一体化污水处理设施。医院大门位于项目北侧，紧邻乡道，医院总平面布置图见附图2。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，依托原有建筑进行建设，根据现场踏勘，目前基础设施已建设完成，尚未正式投入运营。 |  |  |  |  |  |  |

### 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 地理位置 渭南市临渭区地处陕西省关中平原东部，古称“下邽”、“莲勺”、“南新丰”、“灵源”。是渭南市委、市政府所在地，渭南市的政治、经济、文化、交通、商贸、物流中心以及全市决策交流和管理的汇集点，是中华文明极其重要的发祥地之一。渭南市临渭区位于陕西省关中东部，北纬34°15′～34°45′，东经109°23′～109°45′。南依秦岭与蓝田县相接，北部平原与蒲城县相连，东以赤水河为界与华州区为邻，西以零河为畔与渭南市临潼区相望，东北以洛河故道（古乾河）与渭南市相间，西北经肖高村与富平县接壤。 本项目位于渭南市临渭区双王街道集镇，项目地理位置图见附图1，四邻关系见附图2。 - 地形、地貌、地质 临渭区地处秦岭纬向、祁吕贺山字型、新华夏系和陇西旋卷四个巨型构造体系的交汇地区，地形复杂多样。南部为秦岭山地，海拔800～2400米，中部偏南是黄土台塬，海拔600～800米，中部和北部为渭河平原，海拔330～600米。渭河经中部蜿蜒东流，零河、沋河、赤水河自南向北成“川”字形流入渭河。境内高山峻岭，深谷大川，宽阔平原，滔滔河流，构成了山峰起伏，丘陵连绵，河溪交汇，塬面相接的地貌。史称“省垣首辅”，“形胜甲于三秦”。 本项目所在区域地势平坦，没有地质断裂带，未发现地质灾害。 3、气候气象 临渭区平均气温13.6℃。最热是7月，平均27.3℃，年极端最高平均19.7℃，极端值42.2℃（1966年6月21日）；最冷为1月，平均-0.6℃，年极端最低平均-8.4℃，极端值-15.8℃（1969年1月12日）。 （1）季节分布：按照划分四季的候均温标准，10℃以下为冬季，10～22℃为春秋季，22℃以上为夏季。渭南3月下旬至5月中旬为春季（60天），5月下旬至9月上旬为夏季（110天），9月中旬至10月下旬为秋季（50天），11月上旬至3月中旬为冬季（140天）。而秦岭山地，因海拔高，气温低，终年无夏。全年气温特点是，春温回升快（各月幅度6.2～5.4℃），秋季降温快（各月幅度6.3～7.2℃），暖季较长（4～10月气温为13.3～27.1℃）。春季12.8℃～14.6℃，夏季25.1℃～26.8℃，秋季12.2℃～13.8℃，冬季-0.4℃～1.0℃。 （2）地域分布：由于受海拔高度和地形的影响，渭河平原的气温高于东西两原，两原高于山丘。最高点在辛市，为14.1℃；最低点在三官庙，为12.5℃。东西差异不大，南北相差1.6℃。 （3）气温日差和年差：气温平均日较差介于10.5～11.6℃之间。夏季最大（6月）14.0℃，冬季最小（12月）9.3℃。有利于瓜果生长和越冬作物的营养生长。气温平均年较差为27.9℃，最高间差27.9℃，最低间差26.7℃，最高和最低间差37.9℃。极端最高、最低间差58.0℃。 太阳辐射量（光量）：临渭区全年为118.643千卡/平方厘米。七月最大，为14.337千卡/平方厘米。在季节分布上，春夏约占年辐射总量的62～64%，对作物返青、抽穗、灌浆、成熟十分有利。秋季次之，占20%，冬季最低，约占16%～17%。且从初春到晚春逐渐增高，从初秋到晚秋逐渐降低，对玉米、棉花的后期成熟和开花不利。越冬作物开始缓慢生长的≥0℃时的辐射量为107.133千卡/平方厘米。喜温作物开始生长的≥10℃时的辐射量为83.275千卡/平方厘米，分别占年辐射总量的90.3%和70.2%。光能资源相当丰富。 4、水文 流经市境的河流主要有黄河、渭河、洛河。黄河自北而来沿边境流过，洛河自西北而东南入渭河，渭河自西而东在境内汇入黄河，三河年平均径流量438.86亿立方米。地表水、地下水资源总量20多亿立方米。临渭区、华县、华阴市、韩城市的黄河漫滩和渭河傍河区为地下富水区；渭南、蒲城、富平等县的地热水资源丰富。 5、生物资源 渭南市全市有野生动物360多种，其中受国家保护的珍稀动物35种，如丹顶鹤、黑鹳、大天鹅、青羊、金鸡等。人工饲养的畜禽20多种，其中以秦川牛、关中驴、奶山羊等量大质优，驰名全国。全市有野生植物2500多种，栽培植物150多种，主要有小麦、玉米、谷子、薯类、豆类、棉花、烟叶、油菜、花生、芝麻、苹果、酥梨、葡萄、花椒、红枣、柿子、核桃、板栗、杏、桃等。 本项目所在地区域地形平坦，由于人为长期活动干扰，自然植被退化，周边多为人工栽培植被；动物多为家养动物，无野生动植物。

### 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境空气质量现状 1、项目所在区域环境质量现状达标分析 本项目位于渭南市临渭区双王街道集镇，隶属于渭南市临渭区，根据陕西省生态环境厅办公室发布的《2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，2018年1-12月关中地区67个县区空气质量状况统计表中临渭区数据统计，如下表。 表 10 基本污染物环境质量现状分析 单位：μg/m3 监测项目; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. SO2; 年均质量浓度; 15; 60; 25%; 达标. NO2; 年均质量浓度; 46; 40; 115%; 超标. PM10; 年均质量浓度; 142; 70; 202%; 超标. PM2.5; 年均质量浓度; 58; 35; 166%; 超标. CO第95位百分位浓度; 日平均值; 1900; 4000; 47.5%; 达标. O3第90位百分位浓度; 8小时平均值; 174; 160; 109%; 超标. 二氧化硫年均浓度值和一氧化碳24小时平均第95百分位数的浓度低于国家环境空气质量二级标准；二氧化氮、颗粒物PM10、颗粒物PM2.5年均浓度值、臭氧日最大8小时平均第90百分位浓度值均高于国家环境空气质量二级标准。故项目所在区域属于不达标区。 2、环境噪声质量现状 本次声环境质量现状监测委托陕西昌泽环保科技有限公司进行，监测时间为2019年05月17日~05月18日。 （1）声环境现状监测 在厂界外1米处共布置5个监测点位（1#～4#），敏感点布设（5#~11#）具体监测点位见附图6。 监测项目：连续等效A声级； （2）声环境现状监测结果 监测结果见表11。 表11 声环境质量监测结果 单位：LeqdB(A) 序号; 监测点; 2019.5.17; 2019.5.18; 标准dB(A). 昼间dB(A); 夜间dB(A); 昼间dB(A); 夜间dB(A); 昼间dB(A); 夜间dB(A). 1#; 东侧; 47.2; 42.0; 47.6; 42.1; 60; 50. 2#; 南侧; 46.7; 41.8; 46.5; 42.2. 3#; 西侧; 46.5; 41.7; 46.7; 42.4. 4#; 北侧; 47.3; 43.2; 47.5; 42.8. 5#; 双王村; 47.7; 43.0; 47.4; 43.2. 6#; 双王街道初级中学; 46.6; 41.9; 46.8; 42.0. - 噪声环境质量现状评价 根据现状监测结果，项目厂界噪声达到各监测点位均达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；敏感点噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，表明项目所在区域声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于渭南市临渭区双王街道集镇，项目评价范围内不涉及风景名胜区、文物保护单位等特殊环境敏感点。根据预测结果，本项目评价等级为三级，根据导则要求，不需要设置大气环境影响评价范围，确定本次评价的环境保护目标详见表12。 表12 主要环境保护目标 类别; 保护目标名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 声环境; 双王村; 108.929046; 34.293592; 人群; 110户，350人; 2类声环境功能区; NE; 100. 双王街道初级中学; 108.927974; 34.295232; /; E; 120.

### 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2、地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域水质标准。 3、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类及4a类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、运营期食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）； 2、运营期《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的相关标准限值。 3、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 4、一般工业固体废物堆存、排放物执行《一般工业固体废物贮存处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关规定。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关规定。 5、其他环境要素按照国家相关部门规定执行。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》中提出的全国主要污染物排放总量控制项目废气：SO2、NOX；废水：COD、氨氮。 项目废水经化粪池+一级强化+消毒设施处理后排入市政污水管网，送入污水处理厂处理；总量纳入污水处理厂总量控制指标，故本次环评不再重新申请总量。 |

### 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 施工期 根据现场踏勘及建设单位提供资料，项目依托已建成构筑物运行，施工期仅为装饰装修，因此，本环评不对施工期进行环境影响评价。 二、运营期 图2 运营期工艺流程及产污环节图 主要污染工序 二、运营期 1、废气 本项目运营期大气污染物主要为食堂油烟。 本项目设有食堂一座，主要为职工提供三餐，每年工作天数为365天，每天的就餐人数约为15人，每天蒸煮时间为2小时。食堂共设有1个基准灶头，根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），食堂规模划分为小型。每人消耗动植物油按30g/d计，则年消耗食用油164.25kg/a，按挥发损失约2.8%计算，则食堂油烟产生量约4.60kg/a。油烟废气需经过油烟净化设施处理后排放到大气中，其中，油烟净化设施对各种油物粒子的去除效率能达到60%以上，项目食堂油烟产生浓度为3.15mg/m3（每天工作2h计），油烟净化机风量为2000m3/h计，则项目食堂油烟排放浓度为1.26mg/m3，1.15kg/a。 2、废水 根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》第四分册中对于医院污水的定义，医院污水：指医院门诊、病房、手术室、检验室等所有与医院运营相关处排出的诊疗、生活及粪便污水。 本项目现拟用化粪池+一级强化+消毒工艺对废水进行处理，根据水平衡计算，本项目医疗废水产生量为5.64m3/d（2050.32m3/a），废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N和粪大肠菌群数，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），本项目医疗废水中各类污染物产生浓度详见表14。 表14 医疗废水水污染物产生情况一览表 污染源; 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油; 粪大肠杆菌. mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; 个/L. 医疗废水2050.32m3/a; 产生浓度; 250; 100; 80; 25; 100; 1.6×108. 产生量（t/a）; 0.58; 0.23; 0.19; 0.058; 0.23; /. 3、噪声 项目主要噪声源为油烟净化器风机、水泵和风机等设备运行时产生的噪声及门诊部人员活动噪声，其噪声值约为75~80dB（A）。 表15 主要噪声源平均声级值 序号; 产噪位置; 产噪设备名称; 噪声级(dB). 1; 食堂厨房; 油烟净化器风机; 75. 2; 污水处理系统; 水泵; 80. 4、固体废弃物 （1）生活垃圾 本项目生活垃圾包括医院职工、住院病人和门诊产生的生活垃圾，类比其他相似规模的综合医院生活垃圾产生量，本项目住院病人按1.0kg/人•d；门诊垃圾按0.2kg/人次•d；医院职工按0.5kg/人•d计，则本项目运营期生活垃圾产生量如下： 表16 生活垃圾产生情况一览表 生活垃圾来源; 人数（人）; 产污系数; 产生量（t/a）. 医院职工; 15; 0.5kg/人·d; 2.74. 住院病人; 20; 1.0kg/人·d; 7.30. 门诊; 30; 0.2kg/人·d; 2.19. 总计; 12.23. - 废油脂 废油脂产生量占食用油使用量的10%~15%，本项目取15%，因此食堂废油脂产生量为0.025t/a。 （3）医疗废物 医院医疗废物的产生量一般是按住院部产生量和门诊产生量之和计算的，根据类比数据，住院部每天为0.5kg/床～1.0kg/床，本项目共有床位20张，医疗废物产生量按照产污系数最大值计算，则住院部医疗废物产生量为20kg/d；门诊部每天为每20人次产生1kg，则门诊部医疗废物产生量为1.5kg/d，则本项目医疗废物产生量为21.5kg/d，7.85t/a。属于危险废物（废物类别：HW01医疗废物），主要包括废弃的口罩、手套、一次性注射器、采血管、尿杯、输液器、试剂瓶等。 （4）污泥 一体化污水处理过程中会产生少量污泥，产生量约为0.002t/d，0.73t/a。 项目总的固废产生量情况见表17。 表17 固体废物产生情况一览表 单位：t/a 名称; 类别; 废物代码; 产生量; 处置方式. 生活垃圾; /; /; 12.23; 集中收集，定期清运至附近垃圾收集点. 医疗废物; 危险废物; HW01; 7.85; 暂存于医疗废物暂存间，委托有医疗废物处置资质单位进行处置. 污泥; 危险废物; HW01; 0.73; 定期清掏，清掏前向污泥池投加生石灰进行消毒处理，消毒后交由有危险废物处置资质单位处置. 废油脂; /; /; 0.025; 通过专用容器收集后交有资质单位处置.

### 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 食堂 | 食堂油烟 | 3.15mg/m3，4.6kg/a | 1.26mg/m3，1.15kg/a |
| 水 污 染 物 | 废水2050.32m3/a | COD | 250 mg/L 0.58t/a | 100mg/l 0.23 t/a |
|  |  | SS | 80mg/L 0.19t/a | 8mg/L 0.069t/a |
|  |  | BOD5 | 100mg/L 0.23 t/a | 30mg/l 0.019 t/a |
|  |  | NH3-N | 25 mg/L 0.058t/a | 25mg/l 0.058 t/a |
|  |  | 粪大肠菌群 | 1.6×108个/L | 1600个/L |
|  |  | 动植物油 | 100mg/L 0.23t/a | 50mg/L 0.12t/a |
| 固 体 废 物 | 日常生活 | 生活垃圾 | 12.23t/a | 0 |
|  | 诊断 | 医疗废物 | 7.85t/a | 0 |
|  | 食堂 | 废油脂 | 0.025t/a | 0 |
|  | 污水处理设施 | 污泥 | 0.73t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目产生的噪声，经柔性连接及墙体隔声后，周围声环境状况维持在原有水平。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目所在地生态系统相对稳定，生态系统类型简单，项目占地面积较小，本项目已建成，对生态环境影响较小，随着绿化工程逐步完善，将减缓项目建设对周围生态环境的影响。 |  |  |  |  |

### 环境影响分析

根据现场踏勘及建设单位提供资料，项目依托已建成构筑物运行，施工期仅为装饰装修，因此，本环评不对施工期进行环境影响评价。 运营期环境影响分析 1、废气 运营期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 本项目运营期大气污染物主要为食堂油烟。 根据工程分析，项目食堂油烟产生量为4.60kg/a。项目食堂安装油烟净化器，油烟净化器最低去除效率不低于60%。排风量以2000m3/h计，则油烟的产生浓度为3.15mg/m3，经净化后项目油烟排放量为1.15kg/a，排放浓度为1.26mg/m3，油烟经油烟净化器处理后通过专用排烟烟道至食堂楼顶排放，符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求（2.0mg/m3），对周围环境影响较小。 综上所述，本项目运营期产生的废气在采取相应措施处理后可达标排放，评价认为环境影响可以接受。 二、水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，本次环评对项目废水进行环境影响分析。 ⑴废水情况及评价等级判定 本项目产生的废水主要为医疗废水、餐饮废水和其他生活污水，餐饮废水经油水分离器处理后和其他生活污水及医疗废水经化粪池+一级强化+消毒设施处理后排入污水管网，进入渭南市第二污水和处理厂。属于间接排放，故评价等级为三级B。 ⑵建设项目污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息（表34）。 表34 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施 编号; 污染治理设施 名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、NH3-N; 进入城市污水处理厂; 间接排放，流量稳定; TW001; 一体化污水处理设施; 隔油池+化粪池+一级强化+消毒设施; DW001; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 医疗废水; COD、NH3-N. ②废水间接排放口基本情况（表35） 表35 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/ （万t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 108.929539°; 34.292885°; 0.23; 进入城市污水处理厂; 连续排放，流量稳定; /; 渭南市第二污水和处理厂; COD; 50. NH3-N; ≤5(8)①. 注：①括号外数值为水温>12℃ 时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. ③废水污染物排放执行标准表（表36） 表36 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 说污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; COD; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 250. 2; NH3-N; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 45. ④废水污染物排放信息表（表37） 表37 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 63.63; 0.0027; 0.98. 2; NH3-N; 8.83; 0.00038; 0.14. 全厂排放口合计; COD; 0.98. NH3-N; 0.14. 本项目产生的废水主要为医疗废水、餐饮废水和其他生活污水，餐饮废水经油水分离器处理后和其他生活污水及医疗废水经化粪池和一体化污水处理设施及消毒设施处理后排入污水管网，进入渭南市第二污水和处理厂。 本项目对医院污水总排口哦废水进行监测，根据监测结果。项目废水排放情况见表38。 表21 项目一体化设备处理后各项污染物排放情况一览表 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油; 粪大肠菌群数. 污水产生量; 2050.32m3/a. 产生浓度mg/L; 250; 100; 80; 25; 100; 1.6×108. 产生量t/a; 0.58; 0.23; 0.19; 0.058; 0.23; /. 处理效率（%）; 60; 70; 90; 0; 50%; 99.99%. 排放浓度mg/L; 100; 30; 8; 25; 50; 1600. 排放量t/a; 0.23; 0.16; 0.019; 0.058; 0.12; /. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准; 250; 100; 60; ——; 5000. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; ——; ——; ——; 45; ——. 根据上表可知，本项目废水经处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准，处理后废水通过污水管网排放至渭南市第二污水和处理厂。 ⑶污水处理设施可行性分析 本项目产生的废水主要是医护人员产生的生活污水，病房及化验室、门诊部产生的医疗废水以及食堂产生的餐饮废水，产生量为2050.32m3/a（5.64m3/d）。 本工程医院污水水质中主要污染因子为COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油和粪大肠菌群。本项目产生的废水主要为医疗废水、餐饮废水和其他生活污水，餐饮废水经油水分离器处理后和其他生活污水及医疗废水经化粪池+一级强化+消毒设施处理后排入污水管网，进入渭南市第二污水和处理厂，污水处理工艺流程如下： 图3 污水处理工艺流程 ⑷污水处理厂依托可行性分析 渭南市第二污水处理厂位于310国道南侧民生路与双王大街交叉口西北角，近期设计规模3万吨／日，远期6万吨／日。污水处理工艺采用多段多级AO+转盘过滤，处理后的污水部分作为回用，其余部分排入沋河，污泥处理工艺采用污泥浓缩脱水体机直接脱水工艺，处理后的污泥用于绿化用肥或卫生填埋。 本项目距渭南市第二污水处理厂约5km，处于渭南市第二污水处理厂的接受范围内，项目日排废水共为5.64t/d，只占渭南市第二污水处理厂处理能力的0.0063%，目前渭南市第二污水和处理厂处理负荷约为70%，污水处理厂有接管余量，因此本项目所产生废水的水质和水量不会对污水厂稳定运行造成冲击，因此，排入渭南市第二污水和处理厂可行。 经上述措施处理后，本项目对地表水环境影响较小。 综上所述，本项目产生的生活污水及医疗废水经化粪池和一体化设备（一级强化工艺）+消毒设施处理，处理后水质可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准的要求，能够稳定达标排放，项目产生的污水对外环境影响较小。 三、声环境影响分析 本项目为综合医院，由于项目的特殊性，需要安静环境以保证就诊病人的休息，故主要的噪声源为污水处理设施水泵、风机运行过程中产生的噪声。 该项目产生的噪声主要是油烟净化器风机等机械设备运转时产生的噪声，以及门诊人员的社会生活噪声，其噪声值约为75~80dB（A）。 本项目污水处理设施全部位于地下，污水处理设施噪声源对外环境的最大影响值为50 dB(A)，经距离衰减，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准要求。 对于多个噪声源，利用以下公式进行叠加，得到某一组噪声源的总声压级： 式中：L－受声点处的总声级，dB(A)； Pi－第i个噪声源声压级，dB(A)； n－噪声源总数。 噪声距离衰减模式，计算公式如下： LP＝Lr0 –20log(r/r0)-а(r-r0)-R 式中：LP— 受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB(A)； Lr0—距噪声源r0处的声压级，dB(A)； r—噪声源至受声点的距离，m; r0—参考位置的距离，m；取r0=1m； а—大气对声波的吸收系数，dB(A)/m，平均值为0.008dB(A)/m； R—噪声源防护结构及房屋的隔声量，20dB(A)。 在所有设备同时运转情况下，考虑各种降噪措施以及隔声作用，厂界噪声影响评价结果见表24，噪声等值线图见附图。 表24 厂界噪声影响评价结果一览表单位：dB（A） 测点名称; 厂界贡献值; 背景值; 预测值; 昼间; 夜间. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 南厂界; 33.47; /; /; /; /; 60; 50. 东厂界; 38.56; /; /; /; /. 北厂界; 38.72; /; /; /; /. 西厂界; 36.46; /; /; /; /. 双王村; 28.15; 47.6; 43.1; 48.1; 44.2; 60; 50. 双王街道初级中学; 20.89; 46.7; 42.0; 47.0; 42.5. 由表24可以看出，本项目在运营过程中厂界昼、夜间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。距本项目较近的敏感点均可达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准。 外环境对本环境的影响 根据声环境质量现状监测结果可知，本项目所在区域可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境质量较好。项目北侧为乡道，车流量较小，车辆噪声经距离衰减，且经楼体墙体隔声后，对本项目影响很小。 四、固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要为医护人员、门诊部及住院部人员的生活垃圾及门诊部的医疗废物等。 ①生活垃圾：项目生活垃圾年产量为12.23t/a，采用垃圾桶分类收集后交环卫部门处理。 ②医疗废物：项目医疗废物的产生量共为7.85t/a，属于危险废物（废物类别：HW01医疗废物），主要包括废弃的口罩、手套、一次性注射器、采血管、尿杯、输液器、试剂瓶等。项目医疗废物设危险废物暂存间，分类收集后交有资质单位处理。 ③废油脂：废油脂产生量为0.025t/a，采用废油脂专用收集桶收集后，交有资质单位处理。 ④污泥：污泥产生量为0.73t/a，属于危险废物（废物类别：HW01医疗废物），定期清掏消毒后交有资质单位处理。 危险废物环境影响分析 （1）危险废物种类、数量 本项目产生的危险废物主要为医疗废物，其产生情况见下表： 表23 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 污染防治措施. 1; 医疗废物; HW01; 831-005-01; 7.85; 医院; 固态; 医疗废物; 病毒、细菌; 专用容器收集后交有资质单位回收. 2; 污泥; HW01; 831-001-01; 0.75; 一体化污水处理设施; 固态; 医疗废物; 病毒、细菌; 定期清掏，消毒后交有资质单位处置. （2）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 医疗废物的收集、贮存要求： ①在各科室产生医疗废物的地方，应设有废物收集设施，废物贮存装置应接近废物产生地。在产生废物较多的地方如诊疗室可以设置带有轮子的废物桶（箱），以便存放较多的废物，以减少废物的搬运过程。 ②废物袋和废物箱的密封：当废物袋（箱）达到一定容量（通常为3/4容积）即应密封。高密度袋可用带子将袋口扎紧，低密度袋可用自动塑料封口机，禁止使用订书机进行封口。 ③标识可以事先印在塑料污物袋上，也可以用实现打印好的纸袋、不干胶标识或系标签。 ④建设单位应当及时收集产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器贮存场所，应当有明显的警示标识和警示说明。 ⑤医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 ⑥医疗废物暂存间实行防风、防雨、防晒设施，应按照《危险废物贮存污染控制标准》要求，人工材料防渗层≥2mm，防渗系数≤10-10cm/s，对防渗地面定期进行检查保养。 本项目医疗废物暂存间设置在住院楼1楼，约10m2，医疗废物暂存间内设置危险废物收集桶，并贴上危险废物标识，对医疗废物进行分类收集，危险废物暂存间远离医疗区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏等措施，符合医疗废物的收集、贮存要求，对外环境影响较小。 （3）危险废物运输过程环境影响分析 本项目医疗废物收集后交有医疗废物处理资质单位回收处理，医疗废物采用密闭容器收集，收集后交医疗废物处理资质的单位拉运，运输过程中采用密闭运输工具，医疗废物运输过程中按指定路线采用陆路运输，对外环境影响较小。 （4）危险废物防治措施技术经济可行性分析 本项目医疗废物暂存间设置在住院楼一层，约10m2，医疗废物暂存间内设置危险废物收集桶，并贴上危险废物标识，对医疗废物进行分类收集，危险废物暂存间远离医疗区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏等措施，符合医疗废物的收集、贮存要求，医疗废物收集后交有医疗废物处理资质单位（渭南市医疗废物处置中心）回收处理，医疗废物采用密闭容器收集，收集后医疗废物处理资质的单位拉运，交运输过程中采用密闭运输工具，医疗废物运输过程中按指定路线采用陆路运输，对外环境影响较小。本项目已与渭南市医疗废物处置中心签订了医疗废物处置协议，能够收纳本项目产生的医疗废物，从技术经济角度分析，本项目医疗废物处置措施可行。 （5）环境风险分析 本项目产生的医疗废物交有医疗废物处理资质的单位回收处理，项目只对医疗废物进行收集、贮存，医疗废物收集、贮存产生的环境风险主要为医疗废物泄漏产生的环境影响，医疗废物泄漏可能会对土壤、地表水等环境产生影响，本项目在透视室2楼设置危险废物暂存间，采取“防风、防雨、防晒、防渗漏”措施，危险废物泄漏可及时收集处理，对外环境影响较小。 （6）医疗废物管理要求 医疗废物的管理要求如下： ①医疗卫生机构应当将医疗废物交由取得县级以上人民政府环境保护行政主管部门许可的医疗废物集中处置单位处置，依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。 ②医疗卫生机构应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。 ③医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。 ④禁止医疗卫生机构及其工作人员转让、买卖医疗废物。禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。 （7）小结 综上所述，本项目在采取上述危险废物处理措施后，能够满足医疗废物处理处置要求，对外环境影响较小。 五、环境风险分析 本次环境风险评价不考虑工程外部事故风险因素（如地震、雷电、战争、人为蓄意破坏等），主要考虑可能对厂区外敏感点和周围环境造成污染的危害事故。本项目涉及的危险物质主要为酒精（乙醇）和NaClO，且厂区存储量很少，因此，本次评价对项目环境风险影响进行简要分析。 ⑴建设项目风险源调查 本项目涉及的危险物质主要为酒精（乙醇）NaClO。 ⑵风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录C中判定方式，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大储存量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。具体计算方法如下： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q<10；②10≤Q<100；③Q≥100。 本项目环境风险潜势判别结果见表24。 表24 项目环境风险潜势判别结果表 危险物质名称; 风险单元/工序; 临界量Q（t）; 厂内最大储量q（t）; q/Q. NaClO; 原料区; 5; 0.5; 0.1. 酒精（乙醇）; 医药间; /; 0.1; /. 合计; 0.1. 经计算，本项目q/Q=0.1<1，则本项目环境风险潜势为I。 ⑶环境风险评价工作等级分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），评价工作等级划分见表25。 表25 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据以上分析，项目环境风险评价工作等级简单分析即可。 ⑷风险分析及应急措施 本项目属于医院建设项目，根据项目工程分析可知，项目内可能存在的风险类型有： ①化学药品泄漏 由于贮存装置破裂、或在使用过程中操作不当，造成酒精或次氯酸钠泄漏。 根据工程分析可知，本项目酒精、次氯酸钠最大贮存量分别为100kg、50kg，均不属于重大危险源。酒精属于易挥发液体，泄漏后大部分挥发至空气中，酒精泄漏发生后先是对近距离目标影响最大，随着时间的推移，逐渐对远处产生影响，但危害程度逐渐减小。项目泄漏扩散量较小，进入空气很快消散，所以酒精泄漏对周围环境基本无影响。 项目次氯酸钠存储量较小，发生泄漏时，可采用清水冲洗地面，冲洗废水通过管道收集排入污水处理系统。 ②污水处理设施非正常排放 本项目污水站非正常排放主要考虑一体化污水处理设施故障，污水未经消毒直接排放到城市污水管网，医院废水中含有致病菌，这些致病菌可能会在污水管网及污水处理厂滋生，并通过鼠、蝇、蚊等传播，对人类健康造成威胁。 本项目污水处理系统采用钢制材料，防渗性能较好，污水设备放置池地面使用聚乙烯丙纶布加胶和水泥进行粘接，项目内污水管道均采用防渗性能好的双壁波纹管做管网，严格管理废水排放，并加强污水处理设施的管理与维护，能够尽可能得避免污水非正常排放事故的发生。 ③医疗废物泄漏 医疗废物中含有各类化学试剂、药品等，此部分医疗废物多数属于液体性质，如容器因搬运、放置不当，可能导致发生液体废液等危险废物泄漏。另外，一些固体危险废物也可能在搬运过程中洒落，污染环境。 血液、体液、消化道传播的传染病主要特征是接触传染，除与病人的接触和医院操作感染外，因医院环境污染也可造成人体接触或饮用水、食物污染，主要表现医疗垃圾泄露到环境中，发生与人接触的事件等。 医院应对污水处理系统进行专项检查、定期检查，及时维修或更换老化的设备及部件，消除隐患，防止事故发生；加强管理，做到安全正常运营。 医用垃圾室暂时贮存医疗废物的时间不得超过2天，医废存放间应设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁；医院应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。按照上述方式处置后，可避免发生医疗废物泄漏事故。 表26 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 渭南新北方医院项目. 建设地点; 陕西省渭南市临渭区双王街道集镇. 地理坐标; 经度; 109.491197°; 纬度; 34.525276°. 主要危险物质及分布; NaClO（原料库）. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 大气污染事故主要为物料在储运、使用过程的泄漏；NaClO和酒精（乙醇），主要污染途径为大气和地表水。. 风险防范措施要求; 项目总图布置符合《建筑设计防火规范》合理布置，各生产和辅助装置按功能分别布置，并充分考虑安全防护距离、消防和疏散通道等问题；建筑物内疏散走道通畅，安全出口位置、数量、宽度以及疏散距离等均按要求设置。除绿化外的地面均进行混凝土硬化处理，以防止物料及生产废水下渗污染地下水；生产系统选用材质性能好的设备及管件，以防泄露和爆炸；储存区应设严禁烟火标志，应备灭火器。储存区加强接地静电装置设施的检查和维护，加强安全防范；加强电气检修，预防漏电，保证接地良好；控制火源，禁止出现明火、电器设备电路破损老化漏电打火、使用非防爆电器；保证通风完好并正常使用。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 通过采取严格、完善的管理手段、加强对员工的安全操作培训，能够最大限度地减少可能发生的环境风险；制定完善、有效的环境风险应急预案，保证发生事故时能够采取有效的措施及时控制事故，防止事故蔓延。. 做好事故后环境污染治理工作，在企业认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，并合理采取预防和应急风险发生的措施的前提下，项目的环境风险是可降低至可接受范围。 六、污染物排放清单 项目污染物排放清单见表27。 表27项目污染物排放清单 七、环境管理与监测计划 污染 类别; 污染源; 污染因子; 排放源强; 环保设施及运行参数; 排污口/验收位置; 数量; 执行标准. 废气; 食堂; 食堂油烟; 0.00115t/a; 经油烟净化器处理后通过高出屋顶排气筒排放; 油烟排气筒; 1个; 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中小型标准限值要求. 废水; 生活污水及医疗废水; 水量; 2050.32m3/a; 油水分离器+化粪池+一体化污水处理设施+消毒设施; 厂区污水总排放口; /; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）的相关规定. COD; 100mg/l 0.23 t/a. BOD5; 30mg/l 0.019 t/a. SS; 8mg/L 0.069t/a. NH3-N; 25mg/l 0.058 t/a. 动植物油; 50mg/L 0.12t/a. 粪大肠菌群; 1600个/L. 噪声; 生产区; 噪声; 75~80dB（A）; 基础减振、隔声等措施; 厂界; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 固体废物; 日常生活; 生活垃圾; 12.23t/a; 垃圾桶收集，定期清运至附近垃圾收集点; /; /; 100%妥善处置. 诊断; 医疗废物; 7.85t/a; 医疗废物暂存间; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关规定. 污水处理设施; 污泥; 0.73t/a. 食堂; 废油脂; 0.025t/a; 废油脂专用收集桶; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(公告[2013]36号)中的规定. 1、环境管理 建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，保证环境保护管理制度的认真执行。根据需要，建议制定的环境保护工作条例有： （1）环境保护职责管理条例； （2）污水、固废排放管理制度； （3）污染事故处理制度； （4）环保教育制度； （5）设备日常运行管理制度。 2、环境监测计划 环境监测是环境管理必不可少的一部分，也是环境管理规范化的重要手段，通过对项目主要污染物进行监测分析、资料整理、编制报表、建立技术文件档案，为上级环保部门进行环境规划、管理及执法提供依据。 本项目的环境监测主要为运营期环境监测，监测工作应按照国家和地方环保的要求，委托当地环境监测部门定期进行环境监测。 本项目运营期内部监测内容和频次见表28。 表28 污染源监测内容和频次 监测类别; 监测项目; 监测点位; 监测频率. 废气; 食堂油烟; 排气筒; 每年监测一次，每次监测一天，每天采样不小于4次. 废水; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、粪大肠菌群数; 污水总排放口设1个点; 每年监测2次； 采样频率：每日最少采样2次. - 项目排污许可证管理 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》（环保部令第45号），本项目为实施简化管理的行业，固定污染源排污许可分类依据见表29 表29 固定污染源排污许可分类一览表 排污许可依据; 行业类别; 实施重点管理行业; 实施简化管理行业; 实施时限; 适用排污许可证可行业技术规范. 《固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版)》; 三十一、卫生84; 76、医院841; 床位100张及以上的综合医院、中医医院、中西医结合医院、民族医院、专科医院（以上均不包括社区医疗、街道和乡镇卫生院、门诊部以及仅开展保健活动的妇幼保健院），疾病预防控制中心; 床位20张至100张的综合医院、中医医院、中西医结合医院、民族医院、专科医院（以上均不包括社区医疗、街道和乡镇卫生院、门诊部以及仅开展保健活动的妇幼保健院）; 2020年; 医疗机构. 本项目应依照《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》、《排污许可证管理暂行规定》（环水体[2016]186 号）、《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）的要求，按照规定的时限2020年申请并取得排污许可证，环境影响评价文件及审批意见中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物，在规定时限未取得排污许可证，不得排放污染物。 4、环保设施投资估算表和建设项目环境保护设施清单 本项目总投资1500万元，通过对环保资金估算，该项目环保资金预计共需21.5元，占总投资1.43%。环境保护资金预分配见表30。 表30 环保投资估算表 项目; 环保设施; 投资（万元）. 废气; 食堂油烟; 油烟净化器1套，处理效率60%，排气筒高出屋顶1m; 1.5. 噪声; 设备基础减振、消声、隔声等措施; 0.5. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 0.5. 废油脂; 废油脂专用收集桶. 医疗废物; 医疗废物暂存设施，委托有资质的单位进行处理; 1. 污泥; 消毒、医疗废物暂存设施; 1. 废水; 餐饮废水; 油水分离器; 12. 生活污水、医疗废水; 化粪池已有+一体化污水处理设施+消毒设施. 生态; 绿化; 300平方米; 5. 合计; 21.5. 本项目环保竣工验收清单见表31。 表31 竣工环境保护验收清单 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 处理效果. 废气; 食堂; 油烟; 油烟净化器+高出屋顶排气筒; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型饮食业要求. 废水; 医疗过程、 日常生活; 医疗废水、 生活污水; 油水分离器+化粪池+一体化污水处理设施+消毒设施; 满足《医疗机构水污染物排放标准》预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。. 噪声; 设备运行; 设备噪声; 基础减震、隔声，距离衰减; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 固体废物; 职工生活; 生活垃圾; 集中收集，定期清运至附近垃圾收集点; 处置率100%. 诊疗; 医疗废物; 危废暂存间暂存后 委托有资质单位处置. 一体化污水处理设施; 污泥. 食堂; 废油脂; 废油脂专用收集桶。委托有资质单位处置.

### 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器+高出屋顶排气筒 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型饮食业要求 |
| 水 污 染 物 | 废水 | COD BOD5、 SS 氨氮、 动植物油 粪大肠菌群 | 食堂废水经油水分离器处理后和其他生活污水及医疗废水经化粪池+一体化污水处理设施+消毒设施 | 满足《医疗机构水污染物排放标准》预处理标准及《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准 |
| 固 体 废 物 | 医院 | 生活垃圾 | 垃圾桶集中收集，定期清运至附近垃圾收集点 | 收集后交环卫部门处理 |
|  | 食堂 | 废油脂 | 废油脂专用收集桶 | 交由有资质单位处置 |
|  | 医院 | 医疗废物 | 医疗废物暂存间 | 分类收集后交有资质单位处理 |
|  | 污水处理设施 | 污泥 |  |  |
| 噪 声 | 设备运行 | 设备运行噪声 | 基础减震、柔性连接、墙体隔声 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2标准要求 |
| 生态保护措施及预期效果 项目涉及的环境影响因素，均已采取针对性措施，废水、废气的排放可达到该地区所要求的环境标准，对周围生态环境质量影响较小。 |  |  |  |  |

### 结论与建议

1、工程概况 本项目总投资1500万元，购置渭南市临渭区双王街道集镇医卫用地，占地面积1773.99m2，总建筑面积为1500m2，内设内科、外科、妇科、儿科、中医科、B超、心电图、药剂科、检验科等，设置床位20张，环保投资预计需21.5万元，占总投资1.43%。本项目劳动定员15人，实行两班制，每班12小时工作制，病房门诊设夜间值班，年工作365天。 2、建设项目所在地环境质量现状 （1）环境空气质量现状 2018年1-12月关中地区67个县区空气质量状况统计表中临渭区数据统计，项目所在区域属于不达标区。 （2）声环境质量现状 项目所在地各厂界及敏感点的声环境现状均能达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，因此项目地声环境质量良好。 3、污染物排放情况、主要环境影响及污染防治措施 （1）大气污染物排放情况、主要环境影响及污染防治措施 项目食堂油烟产生量为4.60kg/a。项目食堂安装油烟净化器，油烟净化器最低去除效率不低于60%。排风量以2000m3/h计，则油烟的产生浓度为3.15mg/m3，经净化后项目油烟排放量为1.15kg/a，排放浓度为1.26mg/m3，油烟经油烟净化器处理后通过专用排烟烟道至食堂楼顶排放，符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求（2.0mg/m3），对周围环境影响较小。 （2）废水污染物排放情况、主要环境影响及污染防治措施 本项目产生的废水主要是医护人员产生的生活污水、病房、门诊部产生的医疗废水，食堂产生的餐饮废水，产生量为2050.32m3/am3/a（5.64m3/d），食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水、医疗废水进入化粪池+一体化污水处理设施+消毒设施处理，处理后经市政污水管网进入渭南市第二污水和处理厂处理。能够满足《医疗机构污水排放要求》（GB18466-2005）中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的相关标准限值要求，对环境影响较小。 （3）噪声主要环境影响及污染防治措施 本项目的噪声主要来自于风机运行时产生的噪声和人流噪声，项目设置基础减振、隔声等降噪措施，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，因此，项目建设对周围声环境影响较小。 （4）固体废弃物环境影响分析结论 本项目产生的固体废物均得到合理妥善处理与处置，对周围环境影响较小。 4、环境管理与监测计划 （1）环境管理 项目针对建设阶段、生产运行阶段，提出了具体的环境管理要求。明确了环境管理机构的设置与职责，并给出了环境管理的工作计划和管理内容。为了保证经济发展与环境保护同步进行，以控制和减少企业在建设与生产期所带来的环境污染，建设单位应强化企业的环境管理，使污染治理设施正常、可靠运行，把污染减至最低，同时，进一步实施资源的综合再利用。 （2）监测计划 本次评价从污染源监测和环境质量监测两个方面，给出了详细的监测计划，包括监测因子、监测点位布设、监测频次等内容，企业应严格按照监测计划内容对项目建设过程中所产生的污染物和污染防治设施进行监测，以便掌握项目内部的污染状况和项目所产生的污染物对周围环境的影响，根据污染物浓度及其变化规律，采取必要、合理的防治措施。 5、结论 综上所述，本项目拟建地基础设施齐全，交通便利，无环境制约因素，周围无水源保护地、风景名胜区、文物保护单位等，选址合理；项目采取的污染防治措施可以使污染物达标排放，环境风险可控，本项目的建设不会改变拟建地周围环境质量现状，对周围的环境影响是在可以接受的范围之内，从满足环境质量角度分析，本项目建设可行。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日