建设项目基本情况

| 项目名称 | 渭南市临渭区108国道故市板南（LNG、CNG）加气站项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南清能石化科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 赵晓宏 |  |  |  | 联系人 |  |  | 史巅峰 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市临渭区108国道故市镇板南村二组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13468601878 |  | 传真 | / |  |  |  | 邮政编码 | 714001 |  |
| 建设地点 | 陕西省渭南市临渭区故市镇板南村，地处108国道南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南市临渭区发展和改革局 |  |  |  |  | 批准文号 | 2019-610502-52-03-010522 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | F5264机动车燃料零售 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 5935（折合8.9亩） |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | 895.68 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 2000 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 10.8 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 0.54% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  |  | 2019年12月1日 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目背景 随着我国经济发展，汽车数量的增加，汽车尾气已成为城市环境污染的主要来源。天然气替代汽油作为汽车燃料，燃料费低，污染物排放量小，具有较好的经济效益和环境效益。同时随着城市现代化建设和经济的发展，大气污染日趋严重，其中汽车尾气是大气污染的主要污染源。近年来，汽车燃油价格居高不下，也给公交行业带来了沉重的经济负担。国民环境保护意识的提高，尤其是油价高居不下，使得天然气作为汽车燃料具有了广阔市场，建设天然气加气站是解决这些问题的有效途径。 在此背景下，渭南清能石化科技有限公司决定在陕西省渭南市临渭区故市镇板南村，地处108国道南侧投资建设渭南市临渭区108国道故市板南（LNG、CNG）加气站项目，以适应社会经济发展的需要，逐步建立起与国民经济发展相适应、满足广大消费者需要、布局科学合理、竞争有序、功能完善的现代化成品油销售服务网络体系；由于资金筹备问题，本项目建设内容为LNG加气站及配套设施，不进行CNG加气设施建设。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，“四十、社会事业与服务业，124、新建加气站”，应编制环境影响报告表。2019年8月，渭南清能石化科技有限公司委托我单位承担本项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员对项目所在地进行了实地踏勘，收集相关资料，在此基础上编制完成了《渭南市临渭区108国道故市板南（LNG、CNG）加气站项目环境影响报告表》，由建设单位呈报环保主管部门审批。 2、分析判定相关情况 （1）产业政策分析 本项目为LNG加气站，经检索《产业结构调整指导目录（2011年本，2013修正）》，项目不属于限制类和淘汰类，也不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（2007年本）之列，因此符合国家和陕西省产业政策。 （2）与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中第四条：“推广新能源和清洁能源汽车，倡导绿色出行和环保驾驶。”本项目属于为燃气新能源汽车提供清洁燃料的项目，因此符合该工作方案的目标要求。 （3）与《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020）》符合性分析 根据《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020）》中第三条第十款：“推广新能源汽车。在城市公交、厂区通勤、出租以及环卫、物流等领域加快推广和普及新能源车。”本项目属于为燃气新能源汽车提供清洁燃料的项目，将有助于新能源汽车的推广和普及，因此符合该工作方案的目标要求。 （4）选址符合性分析 加气站内设施之间的防火距离及加气站内工艺设施与站外建、构筑物的防火距离均满足《液化天然气汽车加气站技术规范》（NB T1001-2011）及《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年修订）》（GB50156-2012）中加气站布置原则，评价对项目的选址是否符合规范要求分析如下： ①《本项目加气站设容积为60m3的LNG储罐1个，对照《液化天然气汽车加气站技术规范》（NB T1001-2011）的有关规定属于三级加气站，不在城市禁止建设区，符合规范要求； ②本项目地上LNG储罐、放散管管口与站外建、构筑物的防火距离与《液化天然气汽车加气站技术规范》（NB T1001-2011）中相关要求的符合性分析现下表（表中分子代表规范中要求的距离，分母为本项目实际距离）。 表1 液化天然气汽车加气站技术规范 级别 项目; 三级站 地上LNG储罐; 放散管. 民用建筑保护物类别; 三类保护物; 14/86; 15/88. 道路; 快速路、主干路; 8/36; 8/38. 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）和《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》，确定本项目站内工艺设施安全距离见下表。 表2 站内工艺设施的安全距离（单位：m） 设施 名称; LNG 储罐; LNG放散管管口; LNG卸车点; LNG加气机; LNG潜液泵池; 高压气化器. LNG 储罐; —; —; 5 7.8; 8 20.8; —; 6 6.0. LNG 放散管管口; —; 3 10.1; —; —; —. LNG 卸车点; —; —; —; 4 11.4. LNG 加气机; —; 2 14.5; 5 11.4. LNG 潜液泵池; —; 5 7.4. 高压 气化器; —. 发电机房（柴油）; 15 39.5; 12 37.8; 12 35.6; 8 37.3; 8 30.6; 8 47.6. 站房; 10 39.5; 8 37.8; 6 35.6; 6 30.0; 6 30.6; 8 47.6. 站区 围墙; 6 6.5; 3 5.9; 2 16.1; —; 2 11.8; 2 11.4. 由上表可知：本项目工艺设施与站外建构筑物的安全防火距离是满足《液化天然气汽车加气站技术规范》（NB T1001-2011）、《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年修订）》（GB50156-2012）等规定中相关要求。 ③按照当地交通部门要求，项目建设应符合《公路安全保护条例》中相关要求：公路建筑控制区的范围，从公路用地外缘起向外的距离标准：国道不少于20m、县道不少于10m。本次评价现状调查，结合可行性研究报告提供的站区平面图分析，本项目距离108国道20m，符合《公路安全保护条例》中要求。 综上所述，本项目LNG储罐、放散管管口与站外建、构筑物的防火距离满足相关规范要求，且厂界与国道距离满足《公路安全保护条例》中控制区范围要求的前提下，项目选址可行。 （5）环境可行性分析 拟建项目位于陕西省渭南市临渭区故市镇板南村，地处108国道南侧；拟建项目占地面积约5935m3，渭南市临渭区人民政府于2018年12月28日出具了《关于渭南清能石化科技有限公司建设用地的批复》，同意渭南清能石化科技有限公司依法竞得的8.9亩土地作为108国道渭南临渭区板南段CNG/LNG加气站建设用地，项目周边交通条件便利，供水、供电、通讯均能满足项目要求。在落实环评报告提出的环境保护措施基础上，项目对周围环境的影响较小，从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。 3、建设项目概况 （1）项目名称：渭南市临渭区108国道故市板南（LNG、CNG）加气站项目 （2）建设性质：新建 （3）建设单位：渭南清能石化科技有限公司 （4）建设地点：陕西省渭南市临渭区故市镇板南村，地处108国道南侧，具体位置见附图一。 （5）四邻关系：项目拟建地东侧为板南村二组空地，南侧距排碱沟5m，西侧为板南村二组公坟地和槐树苗圃，北侧临108国道。四邻关系见附图二。 （6）产品方案：设计LNG（液化天然气）加气能力为3.0万Nm3/d。 4、建设规模及内容 本项目建设内容为LNG加气站及配套设施，本次不进行CNG加气设施建设；总投资2000万元，建设内容主要为加气站罩棚约736m2，两层加气站站房（含营业厅、办公室及配套用房）约714.4m2，1个60m3的LNG储罐，4台税控LNG加气机。 主要建设内容详见表3。 表3 建设项目组成一览表 工程类别; 建设内容; 建设规模. 主体工程; 加气罩棚; 建筑面积736m2，一层钢网架结构，设置LNG单枪加气机4台. 站房; 建筑面积714.4m2，两层框架结构，含营业厅、办公室及配套用房. 工艺装置; LNG潜液泵撬1台；卸气柱1台；BOG回收系统1套. 辅助工程; LNG储罐; 60m3LNG储罐1台；. 围堰; 高0.5m，占地面积140m2，钢筋混凝土结构. LNG运输; 由公司专用槽车定期运至站内. 公用工程; 值班宿舍; 在加气站站房内，建筑面积36m2. 卫生间; 位于加气站站房西南角，建筑面积79.2m2. 给水; 项目生活用水有板南村自来水管网供给. 供电; 项目用电由市政供电电网提供. 采暖制冷; 采用分体空调. 环保工程; 废水; 餐饮废水经隔油池处理后和生活污水混合，经化粪池处理后，由附近村民定期清掏，用于周边农田施肥，容积为20m3化粪池1座. 废气; LNG加气站输气、加气装置设置拉断阀、自密封阀等；设置了1根8m高放散管；装置区安装1套BOG回收系统；餐饮油烟采取油烟净化器处理后引至楼顶排放. 噪声; 选用低噪设备、风机加隔声装置、加强进出车辆管理. 固废; 生活垃圾采取分类垃圾桶收集后，由环卫部门统一收集. 绿化; 绿化面积约895.68m2. 5、本项目主要经济技术指标 表4 主要经济技术指标 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 1; 生产规模. 1.1; 加气能力; 3.0; 万Nm3/d; LNG. 1.2; 年工作天数; 360; 天; 5天检修. 1.3; 定员; 8; 人; 2人一班. 2; 进气; 1080（LNG）; 万Nm3/a; /. 3; 项目总占地面积; 5935; m2; /. 4; 站房; 714.4; m2. 5; 罩棚; 736; m2. 6; 绿地率; 15.09; %. 7; 项目总投资; 2000; 万元. 8; 年用电量; 107.19万; kW·h/a. 6、主要装置和设备 项目主要装置设备见表5。 表5 主要设备一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 数量. 1; LNG储罐（立式）; 60 m3（全容积）; 台; 1. 2; LNG潜液泵撬; /; 台; 1. 2.1; LNG潜液泵; 340L/min; 台; 2. 2.2; 卸车/储罐增压器; 300Nm3/h; 台; 1. 2.3; EAG加热器; 150Nm3/h; 台; 1. 3; LNG加气机; 80kg/min; 台; 4. 4; 卸气柱; 5000Nm3/h; 台; 1. 5; 放散管; 8m高; 根; 1. 6; BOG 回收系统（含压缩机和回收罐）; /; 套; 1. 7、原料天然气来源 本项目LNG气源由LNG槽车运输至本站；天然气成分及性质如表6所示。 表6 天然气成分及性质表 序 号; 项目; 数 值. 一; 组 分; 含 量（%）. 1; CH4; 95.8751. 2; C2H6; 0.8838. 3; C3H8; 0.1108. 4; IC4H10; 0.0138. 5; NC4H10; 0.0136. 6; IC5H12; 0.0049. 7; NC5H12; 0.0014. 8; C6+; 0.0041. 9; 总烃; 96.9075. 10; N2; 0.1555. 11; He; 0.0170. 12; H2. 13; CO2; 2.9200. 14; 总硫（mg/m3 ）; ≤200. 15; 硫化氢（mg/m3）; ≤15. 二; 性 质; 数 值. 1; 高热值（MJ/m3 ）; 31.16. 2; 低热值（MJ/m3 ）; 32.58. 3; 平均密度(g/l); 0.7085. 4; 比 重; 0.5884. 8、总平面布置 本项目位于陕西省渭南市临渭区故市镇板南村，地处108国道南侧，占地5935m2，项目拟建地东侧为板南村二组空地，南侧距排碱沟5m，西侧为板南村二组公坟地和槐树苗圃，北侧临108国道。加气站面向前108国道一侧做敞开式设计，交通便利，车流量大，地理位置优越。 站房位于站区中部和南部，设有含营业厅、办公室及配套用房；加气区位于站区北侧，面向站前108国道敞开设计，设置有1座加气罩棚，加气罩棚下设置有4台LNG加气机；加气工艺装置位于站区东部，主要为LNG工艺装置区，LNG工艺装置区设置有1座防护堤和卸车口，防护堤内设60m3LNG立式储罐1台、LNG潜液泵撬1台（含LNG潜液泵2台、卸车/储罐增压器1台、EAG加热器1台）以及配套的管道阀门等，本项目总平面布置合理，详见总平面布置图附图二。 9、公用工程 9.1给排水工程 （1）给水 项目水源接自市政给水管网，用水主要为生活用水、道路绿化浇洒用水等。 ①生活用水 a、职工生活用水 项目运营后共有职工8人，班制为3班，员工日工作时间8h/d。项目区内设置水冲厕，办公生活用水定额按60L/人·d计，则项目运营后生活用水量为0.48m3/d，172.8m3/a，排污系数取0.8，则本项目生活污水排放量为0.38m3/d，138.24m3/a。 b、食堂用水 参照陕西省人民政府关于印发《陕西省行业用水》定额的通知（陕政发【2004】18号），食堂用水定额为15L/人·次，本项目员工人数为8人，日供应3餐/人·d。则食堂用水量为0.12m3/d，43.2m3/a，排污系数取0.8，则本项目食堂废水排放量为0.10m3/d，34.56m3/a。 c、顾客生活用水 顾客生活用水量按5L/人•次计，加气站加气车辆每天约410辆，根据调查类比，司乘人员入厕人数按1/3计，加气司乘人员入厕人数为137人计，生活用水产生量为0.69 m3/d，248.4m3/a，排污系数取0.8，则本项目顾客生活废水排放量为0.55m3/d，198.72m3/d。 ②其他用水 - 绿化用水 绿化面积895.68m2，绿化用水按2L/m2·次（120次/a）计算，则绿化用水量为0.55m3/d，即196.94m3/a。 b、道路洒水 站区内道路面积约为300m2，道路洒水按2L/m2·次（120次/a）计算，则道路洒水用水量为0.2m3/d，即72m3/a。 （2）排水 ①雨水系统：雨水通过站内下凹式绿地下渗回用，多余部分采用顺坡自然流外排。 ②生活污水系统：本项目产生的生活污水主要为职工、顾客日常生活污水，食堂废水。污水产生量为1.03m3/d，370.8m3/a。食堂污水经隔油池处理，生活污水经化粪池处理后，由附近村民定期清掏，用于周边农田施肥。本评价要求，各种污水处理构筑物均作防渗处理。 本项目无生产废水产生，各类用、排水量见表7，水平衡图见图1。 表7 项目用排水量一览表 用水对象; 规模; 用水标准; 用水量（m3/d）; 排水量（m3/d）; 备注. 职工生活用水; 8人; 60 L/（人·d）; 0.48; 0.38; 食堂废水经隔油处理，生活污水经化粪池处理后，由附近村民定期清掏，用于周边农田施肥. 食堂用水; 8人; 15L/人·次; 0.12; 0.1. 顾客生活用水; 137人; 5L/（人·次）; 0.69; 0.55. 绿化用水; 895.68m2; 2L/ m2·次; 0.55; 0; 植被吸收、自然蒸发. 道路用水; 300m2; 2L/ m2·次; 0.2; 0; 自然蒸发. 合计; 2.04; 1.03; /. 注：污水排放系数按0.8计。 新鲜水 2.04 0.1 生活用水 0.38 0.48 0.14 0.55 绿化用水 0.55 0.12 食堂用水 隔油池 0.02 0.1 化粪池 1.03 顾客用水 0.69 0.55 定期清掏用作农肥 道路洒水 0.20 0.20 图1 项目水平衡图 （m3/d） 9.2采暖通风 （1）采暖 项目采用分体式空调或电暖气供热。 （2）通风 卫生间：采用吸顶式通风器进行机械通风，门窗自然补风。其他各功能房间采用自然风通风方式，通过门窗的开启可满足室内的通风要求。 9.3供、配电系统 （1）供电系统 本项目电源采用10kV单回路供电，由10kV市政公网线路终端杆经电缆引下后，穿管埋地引至站内400kVA新建箱式变电站，本站用电负荷等级三级。 （2）配电系统 ①本工程站内设置一台动力配电柜、一台潜液泵变频柜、一台潜液泵电控柜。 ②低压配电系统采用TN-S系统，对站内用电设备采用放射式配电，低压配电系统层次不超过3级。 ③根据工艺条件，LNG潜液泵电机采用变频启动控制。潜液泵主电机功率大，采用软启动方式；其他电机负荷小，均采用低压全压启动。 ④各类用电设备的馈电线路电压损失控制在5%以内。 9.4照明 照明设计按《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）的有关规定设计，室内照明采用节能型荧光灯具；站内道路照明采用防爆型灯具。 营业室、控制室、操作间、加气区罩棚设置事故照明灯具，事故照明灯具内设蓄电池，事故照明持续供电时间≥ 30min。 9.5消防系统 本站为LNG加气站，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）及《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求，本站在可能发生火灾的各类场所、工艺装置、主要建筑物、仪表及电器设备间等，根据其火灾危险性、区域大小等实际情况，分别设置一定数量的移动式灭火器。灭火器配置见表8。 表8 灭火器配置一览表 序号; 配置灭火器区域; 灭火器配置规格及数量; 数 量. 1; 站房; 5kg手提式ABC类干粉灭火器; 2具. 7kg手提式二氧化碳灭火器; 2具. 2; 操作间; 5kg手提式ABC类干粉灭火器; 2具. 3; 综合办公楼; 5kg手提式ABC类干粉灭火器; 12具. 4; 防护堤; 35kg推车式ABC类干粉灭火器; 2具. 8kg手提式ABC类干粉灭火器. 5; 储气罐; 35kg推车式ABC类干粉灭火器; 2具. 6; 加气区; 5kg手提式ABC类干粉灭火器; 8具. 7; 卸车区; 35kg推车式ABC类干粉灭火器; 2具. 8; 工艺区; 8kg手提式ABC类干粉灭火器; 2具. 9; 箱变; 7kg手提式二氧化碳灭火器; 2具. 10、劳动定员与工作制度 本项目承办单位实行站长负责制，企业以管理、销售为工作重点，以优化服务为企业的组织原则，实行分工负责，目标承包。 本项目劳动定员8人；管理人员1名，财务1人，实行一班制工作制度；加气人员6人，实行三班制工作制度；年工作日360天，5天检修设备。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，用地现状为半荒植物地，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） - 地理位置 渭南市临渭区位于陕西关中东部，北纬34°15′~34°45′，东经109°23′~109°45′。南依秦岭与蓝田县相接，北部平原与蒲城县相连，东以赤水河为界与华县为邻，西以零河为畔与临潼区相望，东北以洛河故道与大荔县相间，西北经肖高村与富平县接壤。 项目区位于陕西省渭南市临渭区故市镇板南村，地处108国道南侧，项目拟建地中心坐标：东经109.568388，北纬34.635154，具体地理位置见附图1。 - 地形、地貌 临渭区地处秦岭纬向、祁吕贺山字型、新华夏系和陇西旋卷四个巨型构造体系的交汇地区，地形复杂多样。南部为秦岭山地，海拔800～2400m，中部偏南是黄土台原，海拔600～800m，中部和北部为渭河平原，海拔330～600m。渭河经中部蜿蜒东流，零河、沋河、赤水河自南向北成“川”字形流入渭河。境内高山峻岭，深谷大川，宽阔平原，滔滔河流，构成了山峰起伏，丘陵连绵，河溪交汇，塬面相接的地貌，史称“省垣首辅”，“形胜甲于三秦”。 经平原基础构造，是汾渭内陆断陷西段的渭河地堑。南深北浅，箕状拗陷。中新世开始红色黄土层沉积，至今地堑断裂仍在活动，且断陷与沉积同时进行。地堑上充填着深厚的第四系地层，新生代沉积厚达4500～7200m，其充填物皆由渭河及两岸支流共同塑造。由于冲积洪积过程并非连续不断进行，而且经过多次侵蚀和堆积的回旋，形成今日具有数级广阔阶地的平原格局。 临渭区北部是渭河(关中)平原的一部分，北起蒲城、富平县界，东到大荔县界，西至西安市临潼区界，南近陇海铁路。地势由西向东徐徐降低，东西宽25～32km，南北长34km，含22个乡镇办。海拨330～600m，面积833.4km2，占全区总面积66.4%。 3、气候、气象特征 临渭区属暖温带半湿润半干旱季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。冬季寒冷干燥、雨雪较少；春季升温较快，多风；夏季炎热多伏旱；秋季降温快，常有连阴雨。年降水量在574mm，年内分配不均，冬季干旱，降水量仅占全年降水量的3.0-4.8%，夏季多雨，占全年降水量的40-44.7%，年蒸发量在1332.8mm，平均气温13.6℃，极端最高气温42.2℃，极端最低气温-15.8℃，年日照2277h，无霜期216天，年均气压940-980hpa；常年主导风为东北风，频率为14%，年平均风速为2m/s，最大风速为15.3m/s。主要的气象灾害有干旱、霜冻、冰雹等，以干旱发生次数最多，危害最重，主要出现在冬、春、夏季。 4、水文特征 临渭区地处黄河流域，地表水主要有：自西而东流经本区的渭河，自南而北流经渭南市东郊的沋河(系渭河支流)。渭河是黄河一级支流，发源于甘肃省渭源县，流经甘肃、陕西两省，在陕西省潼关县境内注入黄河，全长780km，汇水面积103420km2。渭河渭南段自临渭区张义村入境，由西向东横贯全市，经渭南城区、华县、华阴，在潼关港口入黄河，区内流程约116.5km。渭河渭南段为平原型宽浅河流，最大流量7440m3/s，最小流量2.1m3/s，平均流量200m3/s，年平均径流量93.3×108m3。渭河水含沙量平均为3.86kg/m3，年平均输沙量约0.36×108t。 本项目周边无地表水体，距离本项目最近的地表水体为项目南侧渭河，距离本项目约12.5km。 5、土壤类型与植被 临渭区生物资源多种多样，植被多为暖温带落叶阔叶林。林木区系成分主要为华北和西北的温性、寒性树种。全市有野生维管植物190多科800多属2500种。栽培植物150种，其中粮食作物17种，经济作物7种，蔬菜作物39种。中药材215科931种。野生动物360种。家畜家禽48种。农业昆虫12目109科1800余种。各种微生物125种。乔灌木61科147属389种。藤木植物主要有柴腾、葛藤等。草木植物繁多，野生果树17种22个品种。人工栽培干鲜果树20种226个品种。 据现状调查，评价区内无珍稀濒危树种及国家、省级重点保护的野生动植物。 6、自然资源 临渭区矿产资源极为丰富，已探明的矿藏有30多种，其中储量大、易开采的20多种。煤、钼、金、石为优势矿种。素有“黑腰带”之称的渭北煤田绵延200km，年产煤炭千万吨以上，开发利用枧模居全省之首；钼矿已探明储量115金属吨，居全国第二位；金矿石探明储量21.7万金属吨，占全省48.4%；地热水和医饮兼用矿泉水资源丰富，其中大荔矿泉水日出水5.6万吨，被誉为“中国之冠，世界罕见”。 7、文物古迹 渭南市临渭区文物遗址较多。由于战乱，多被破坏。建国后根据国家有关规定，对全区地上、地下文物进行多次调查，并登记造册，由区人民政府以布告公布，加强保护措施，规定保护范围，落实保护责任。到2015年，全区共列入保护单位的文物古迹89处，其中古遗址57处，古建筑7处，石刻4处，墓葬10处，革命旧址11处。 根据现场调查，拟建地周围无文物古迹或风景名胜。

环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目位于渭南市临渭区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。项目空气环境质量现状搜集2018年渭南市空气常规六项污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表9。 表9 本项目所在地达标区判定情况一览表 评价因子; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 142; 70; 173.5%; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 59; 35; 202.9%; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 15; 60; 25.0%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 46; 40; 115%; 不达标. CO; 95%顺位24小时平均浓度; 1900; 4000; 47.5%; 达标. O3; 90%顺位8小时平均浓度; 174; 160; 108.8%; 不达标. 由上述统计结果可以看出，评价区域SO2年平均浓度、CO的24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，PM10、PM2.5、NO2年平均质量浓度，O3的8小时平均浓度监测值均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，本项目所在区域属于不达标区。 2、特征评价因子 本次特征因子评价由渭南清能石化科技有限公司委托陕西华境检测技术服务有限公司出具的《渭南市临渭区108国道故市板南（LNG、CNG）加气站项目环境质量现状监测》（陕境监（综）字（2019）第0041号）中环境质量现状监测数据（检测报告见附件），监测时间为2019年8月25日至2019年8月31日。具体内容如下： （1）监测点位：设1个监测点位，1#项目拟建地； （2）监测因子：非甲烷总烃。 （3）监测时间及频次：测24小时均值，连续监测7天，每天3次，每天至少20小时的采样时间。 （4）监测及分析方法 表10 监测分析方法一览表 监测项目; 分析方法; 分析仪器型号; 检出限（mg/m3）. 非甲烷总烃; 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; SP-3420A气相色谱仪/ SHXHJ-FX-009; 0.07. （5）监测结果 表11 现状监测统计结果 单位：mg/m3 监测点位; 监测时间; 非甲烷总烃. 第一次; 第二次; 第三次. 1#项目拟建地; 8月25日; 0.41; 0.40; 0.42. 8月26日; 0.38; 0.48; 0.38. 8月27日; 0.41; 0.40; 0.45. 8月28日; 0.51; 0.57; 0.53. 8月29日; 0.40; 0.55; 0.58. 8月30日; 0.60; 0.49; 0.38. 8月31日; 0.64; 0.56; 0.56. 标准限值; 2.0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 从上表中可以看出，监测区域内非甲烷总烃最大监测值为0.64mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准详解》中（不大于2.0mg/m3）限值要求。 3、声环境质量现状 本次评价按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）监测要求，于 2019年8月23日至8月24日对项目厂界的声环境质量进行了监测。监测依据《环境监测技术规范》进行，分昼间、夜间两个时段进行。 1、噪声监测点位 在项目厂界四周各设1个噪声监测点，共四个点位。 2、评价标准及方法 评价标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）。评价方法采用环境噪声监测数据统计的等效连续A声级与所执行的环境标准相比较，确定评价区声环境质量是否达标。 3、监测结果 监测于2019年8月23日至7月24日进行，昼、夜各监测一次，监测结果见下表。 表12 环境噪声监测统计结果 单位：dB（A） 监测点位; 监测时间; 昼间监测结果; 夜间监测结果; 标准值; 达标情况. 1#东厂界; 8月23日; 53; 42; 昼间60 夜间50; 达标. 8月24日; 54; 43; 达标. 2#南厂界; 8月23日; 54; 43; 达标. 8月24日; 53; 42; 达标. 3#西厂界; 8月23日; 53; 42; 达标. 8月24日; 53; 42; 达标. 4#北厂界; 8月23日; 55; 42; 昼间70 夜间55; 达标. 8月24日; 54; 43; 达标. 由监测结果可知，本项目所在地昼间厂界噪声监测最大值为55dB（A），夜间厂界噪声监测最大值为43dB（A），项目拟建地四周各监测点噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a类标准要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目的排污特点和周围的环境特征，确定了本次评价控制污染的主要内容与环境保护目标，主要环境保护目标见表13，本项目设定站区几何中心为坐标（0，0）。 表13 主要保护目标 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能区; 相对 厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 板南村; -160~850; 35~410; 居民区; 852人; 环境空气 二类区; 东侧和北侧; 100. 板北村; -240~600; 410~810; 居民区; 900人; 北侧偏东; 380. 故市镇; 1000~2500; 200~1360; 居民区; 1350人; 东; 1050. 白庙村; 1220~1630; -1150~-920; 居民区; 284人; 东南; 1610. 东屯村; -1040~0; -1460~-960; 居民区; 750人; 西南; 977. 刘新村; -1490~-1140; -37~234; 居民区; 420人; 西; 1150. 板南村; -160~850; 35~410; 居民区; 100人; 声环境 2类区; 东侧和北侧; 100.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃、总烃参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值； 2、地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）类标准； 3、地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类水质标准； 4、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a类标准； |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、施工厂界污染物排放执行《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的相关要求；运营期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关规定； 2、项目废水不得外排； 3、施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）》中相关要求；运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类和4类标准； 4、固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（环保部公告[2013]36号）中的有关规定。 |
| 总 量 控制指标 | 根据工程的排污特点和国家污染物总量控制的要求，由于本项目生活污废水排入化粪池后，定期清掏作为农肥综合利用；本项目非甲烷总烃为0.1355t/a，为无组织排放，不计入总量控制指标。 项目具体总量指标最后以当地环保部门核定的总量为准。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、施工期工艺流程 本项目施工期主要新建钢结构罩棚、工艺设备区、站房、LNG储罐等。施工期主要存在问题是在主体修建、设备安装等过程中产生的施工噪声、废水、扬尘、废弃包装材料和弃渣弃土等环境问题。本项目施工期工艺流程见图2。 图2 施工期工艺流程及产物流程图 2、运营期工艺流程 LNG槽车 卸车/储罐增压器 LNG储罐 潜液泵 LNG加柱机 加气车辆 汽车尾气 BOG回收撬 图3 LNG加气站工艺流程图 LNG加气站的工艺流程主要分五个步骤：卸车流程、升压流程、加气流程、卸压流程以及BOG回收流程，本项目LNG加气站工艺流程具体如下： （1）卸车流程：先将LNG槽车和LNG储罐的气相空间连通，然后在卸车的过程中通过增压器增大槽车的气相压力，用卸车增压器将槽车内的LNG卸至储罐，卸车完成后，需要给槽车降压。 （2）升压流程：项目LNG加气站的升压采用下进气，通过增压器与BOG储罐联合使用进行升压，得到一定压力的饱和LNG，在升压的同时饱和温度相应升高。 （3）加气流程：储罐中的饱和LNG通过潜液泵加压后，通过加柱机给LNG汽车提供加气服务；车载储气瓶为上进液喷淋式，加进去的LNG直接吸收车载气瓶内气体的热量，使瓶内压力降低，减小放空气体并提高了加气速度。 （4）卸压流程：LNG储存过程中储罐系统漏热以及外界带进的热量致使LNG气化，产生的气体会使系统压力升高；当系统压力大于设定值时，系统中的安全阀自动打开，释放系统中的气体，降低压力，保证系统安全。 （5）BOG回收流程：槽车卸车时，将BOG回收罐中的高压BOG降压后送入LNG槽车，增大槽车的气相压力，将槽车内的LNG经卸料管路压入LNG储罐；卸车完成后，槽车罐中残留的BOG气体通过BOG回收管线重新返回BOG回收罐中循环使用。站内LNG储罐调压阶段，利用回收罐内BOG引入LNG储罐，实现调饱和压力，不再使用LNG经空温式气化器产生BOG返回储罐的调压方式。

主要污染工序 1、施工期 （1）大气污染物 本项目施工期产生的大气污染物主要有：加气站建设过程中产生的扬尘、建筑垃圾堆放及清运过程中产生的扬尘；运输车辆扬尘；同时伴有少量的施工机械排放的尾气、装修阶段的粉尘等。 （2）废水 主要是建筑施工废水及施工人员生活污水，主要污染物是COD、BOD5、SS等。 （3）噪声 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、打夯机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声学环境影响最大的是机械噪声。 （4）固废 施工过程产生的固体废物主要是施工产生的建筑垃圾和施工人员少量的生活垃圾。 2、运营期 （1）废气 本项目主要大气污染物为站场储气装置及加气机在运行过程中无组织排放的少量逸散气体（非甲烷总烃）；加气车辆产生的尾气；备用发电机废气及食堂油烟废气等。 （2）废水 本项目运营期废水主要为职工生活污水、顾客生活污水及食堂废水。 （3）噪声 本项目噪声源主要为LNG潜液泵、柴油发电机等，一般等效声级在70-90dB（A）之间；还有进出加气站的槽车、加气车辆产生的噪声，属于运输噪声。 （4）固体废物 本项目产生的固体废物主要为员工产生的生活垃圾及少量的废机油等。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 储气、放散、加气过程 | 非甲烷总烃 | 13550kg/a | 135.5kg/a |
|  | 加气汽车 | 汽车尾气 | 微量 | 微量 |
|  | 柴油发电机 | SO2、NO2等 | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  | 食堂 | 油烟 | 1.13mg/m3，2.44kg/a | 0.45mg/m3，0.98kg/a |
| 水 污 染 物 | # 生活污水 (370.8m3/a) | # COD BOD5 SS 氨氮 | 350mg/L，0.13t/a 150mg/L，0.06t/a 200mg/L，0.07t/a 30mg/L，0.01t/a | 297.5mg/L，0.11t/a 135mg/L，0.05t/a 120mg/L，0.04t/a 30mg/L，0.01t/a |
| 危 废 | 柴油发电机 | 废机油 | 10kg/a | 桶装收集，交有资质单位进行处置 |
| 固 废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.44t/a | 统一收集，由环卫部门进行处置 |
| 噪 声 | 噪声主要是潜液泵及发电机产生的噪声和车辆产生的交通噪声，在设备选型时尽可能选用低噪声设备；通过对潜液泵设置隔离罩、设备基础安装减震垫、发电间安装隔声门窗等措施，经预测，厂界噪声经建筑物遮挡、距离衰减后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准限值。 |  |  |  |
| 其 它 | 天然气发生突然泄漏事故时有发生火灾、爆炸的可能，对周围环境及人员造成一定的安全隐患；建设单位需采取安全防治措施以减小事故造成的污染和影响，同时应制定事故应急预案以应对突发事故。 |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目占地面积5935m2，设计绿化面积895.68m2。生态影响主要占用土地，取土挖土，损坏原有地表，降低或丧失水土保持功能。随着施工活动的结束，采取厂区内部分绿化措施后，区域内植被覆盖率将能保持一种动态平衡，工程施工不会对区域植被覆盖率产生大的影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目不设施工营地，施工人员均为附近村民，施工高峰期人员20人。本项目施工期对环境影响主要表现在施工扬尘、施工噪声、施工期固体废弃物及施工废水等方面。由于本项目施工作业主要在项目区范围内进行，所以施工期噪声、施工废弃物、扬尘的影响较小。 1、环境空气影响分析 施工期间产生的大气污染物有施工扬尘、燃油机械尾气等，但最为突出的是施工扬尘。 （1）施工扬尘 施工期扬尘对环境空气的影响主要表现在二次扬尘的影响，下面简要分析施工期扬尘的产生情况。 ①地基开挖过程中平整场地、挖填土方遇风可产生扬尘； ②堆放易产尘的建筑材料，如无围档，随意堆放，会产生二次扬尘； ③施工垃圾的清理会产生扬尘； ④施工及装卸车辆造成的扬尘。 按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成。 根据《陕西省大气污染防治条例》规定，强化建筑工地扬尘控制措施，加强施工扬尘监管，严格按照《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省铁腕治霾 打赢蓝天保卫战三年行动方案》（2018-2020年）、《渭南市铁腕治霾、打赢蓝天保卫战三年行动方案》（2018-2020年），坚持“点、线、面”联动，整治城市面源污染”等要求，以细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）作为防治重点。为了避免施工扬尘对评价范围内大气环境造成污染，环评要求建设单位在施工期间： ①强化施工扬尘监管。严格落实建设项目“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施，要求使用商品混凝土，禁止现场搅拌混凝土、砂浆。 ②严格执行“禁土令”。每年1月1日至3月15日、11月15日至12月31日为冬防期，环评要求调整项目施工阶段，避免冬防期进行土石方开挖。 ③建设单位是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入妥善应对重污染天气。 ④施工单位应当按照工地扬尘污染防治方案的要求施工，在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、负责人、环保监督员、扬尘监管行政主管部门等有关信息，接受社会监督。 ⑤施工作业带周围应当设置1.8m以上硬质材料围挡；工地内暂未施工的区域应采取覆盖；风速≥3.0m/s时应停止土方等扬尘类施工，并采取防尘措施，减轻施工扬尘外逸对周围环境空气的影响。 ⑥施工工地内堆放灰土、砂石等易产生扬尘污染的物料以及建筑垃圾、渣土等应当用篷布遮盖或围挡存放，减少扬尘产生量。土方工程作业时应当分段作业，采取洒水抑尘措施，缩短起尘操作时间；出现重污染天气状况时，应当停止土石方作业及其他可能产生扬尘污染的施工。 ⑦施工场地道路应首先采取硬化，增加洒水喷淋频次，降低地面积尘负荷，降低扬尘污染。施工场地进出口处应当设置车辆清洗设施及配套的排水、泥浆沉淀设施，运送建筑物料的车辆驶出工地应当进行冲洗，防止泥水溢流。车辆运输应防止抛洒、易产生扬尘物料采取密闭运输，周边一百米以内的道路应当保持清洁，不得存留建筑垃圾和泥土。 ⑧重污染天气应按照政府要求，及时停止施工，防尘抑尘。 综上所述，在加强管理和采取相应措施的前提下，施工扬尘能够得到有效控制，可达到《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求，对周围环境影响较小。 （2）施工机械尾气 根据工程分析，项目施工期废气为施工机械及运输车辆排放尾气，主要污染物为CO、THC、NOX。项目工程量较小，工期较短，施工机械及材料运输车辆较少，废气源为移动、间接排放，排放量小。通过选用先进、清洁型施工机械并加强管理和检修保养，可有效减少施工废气对环境的污染。同时要求采用柴油的机械设备，其污染物排放量不应超过《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）排放限值。采取以上措施，本项目施工废气不会对周围环境产生明显不利影响。 综上所述，环评要求严格采取以上措施，且施工期一些大气污染物的排放都是暂时的，在合理规划、科学管理的前提下，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 2、水环境影响分析 施工期废水主要是施工人员的日常生活污水和建筑施工废水。施工人员生活污水主要污染因子为COD、BOD5、SS等，建筑施工废水主要污染因子为SS。施工人员日常生活排放的生活污水，若处置不当，会对附近的水体造成污染。 本项目施工人数最多约为20人，均为附近村庄村民，施工期生活污水最大排放量为1.0m3/d，环评要求建设单位将施工人员的日常生活污水及建筑施工废水经过沉淀后用于洒水抑尘，同时做好建筑材料和建筑废料的管理，防止它们成为地面水的二次污染源。 评价建议采取如下防治措施： （1）设置临时的施工排水渠道，沉淀后排放，禁止施工污水任意排放。 （2）建材堆放采取防雨水冲刷措施。 （3）施工现场及时清理。 （4）施工人员产生的生活污水排入临时处理设施。 在采取以上措施后，施工期废水对周围环境不会造成明显的不利影响。 3、声环境影响分析 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、升降机等；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。根据本工程的特点，施工期间的主要噪声源如表14所示，主要施工机械设备的噪声声级见表15。 表14 建设期主要噪声源 建设阶段; 噪声源. 场地平整; 挖掘机、铲土机、卡车. 建筑施工; 振捣机、起重机. 路面施工电锯; 压路机、搅拌机. 表15 主要施工机械设备的噪声声级 序号; 施工机械; 声源特性; 测量声级[dB(A)]; 测量距离. 1; 轮式装载机; 流动不稳态声源; 80; 5m. 2; 挖土机; 不稳态声源; 84; 5m. 3; 冲击式打桩机; 流动不稳态声源; 105; 5m. 4; 钻孔式灌注桩机; 流动不稳态声源; 85; 5m. 5; 升降机; 不稳态声源; 75; 5m. 6; 运输车辆; 流动不稳态声源; 88; 5m. 施工噪声源可视为点声源。根据点声源噪声衰减模式，可估算出施工期间距声源不同距离处的噪声值。 预测模式如下： 式中: Lp—距声源r（m）处声压级，dB（A）； Lpo—距声源r0（m）处的声压级，dB（A）； r—距声源的距离，m； r0—距声源1m； 表16 各类施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB（A） 序号; 施工机械; 5m; 10m; 20m; 30m; 50m; 100m. 1; 轮式装载机; 80; 74; 68; 64.5; 60; 56. 2; 挖掘机; 84; 78; 72; 68.5; 64; 60. 3; 冲击式打桩机; 105; 99; 93; 89.5; 85; 81. 4; 钻击式灌注桩机; 85; 79; 73; 69.5; 65; 61. 5; 混凝土振捣器; 90; 84; 78; 74.5; 70; 66. 6; 升降机; 75; 69; 63; 59.5; 55; 51. 7; 运输车辆; 86; 80; 74; 71.5; 66; 62. 在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约3~8dB，一般不会超过10dB。由上表可知，在这类施工机械中，噪声值最高的为冲击式打桩机，达105dB。另外，混凝土振捣器、静压式打桩机等和钻孔式灌注机的噪声也较高，在75dB以上，会对周围环境造成影响。因此施工时一定要注意合理配置施工机械、夜间禁止夯地作业、晚10：00～早6：00禁止施工等，尽量将施工活动对周围环境的影响降到最低，同时对不同施工阶段，按《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB2523-2011）对施工厂界进行噪声控制。施工时段结束后，对周围环境的噪声的影响将消失。距离本项目最近的敏感点为北侧100m处的板南村居民住宅，施工期噪声会对其产生一定影响。 评价建议采取以下措施： （1）合理安排施工时间，尽量缩短施工期，尽量避免多台噪声设备同一地点同时使用，且夜间（22时至凌晨6时）禁止施工； （2）在施工机械上尽可能采用先进、低噪声设备，并加强管理和维护； （3）在高噪声设备周围设置掩蔽物，以从源头控制噪声影响； （4）对施工期运输车辆产生的交通噪声，应搞好施工管理，减降对周边声环境产生的影响，对运输车辆限速，禁止车辆高速行驶和禁鸣喇叭。同时应选择性能良好、噪声低的运输车辆，并在使用过程中加强维护工作，从源头上减小噪声； （5）在施工厂界处设置临时围墙，选择具有低噪声的施工设备和具有一定环境管理水平的建筑单位进行施工。 （6）从施工管理上严格控制人为噪声，进入施工现场不得高声喊叫，甩打模板和钢筋，最大限度减少噪声污染。 通过上述措施，施工噪声的影响可以得到较大程度的缓解，施工结束后，噪声影响随即消失。 4、固体废物环境影响分析 项目施工期的固体废弃物主要是整个施工过程中的废弃渣土、建筑垃圾和建材垃圾，此外，还有施工人员的生活垃圾。 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。高峰期人数达20人，生活垃圾产生量约10.0kg/d，施工中的建筑垃圾主要是碎砖块、灰浆、废材料等，应由各施工队妥善处理，及时清运，生活垃圾可用垃圾桶收集后由环卫工人运送，到指定垃圾场处理。由于本项目拟建地地势低洼，土方施工过程中需填方0.8万m3，因此厂区弃土弃渣全部回填，无需外运处置。 施工过程中产生的各类污染都是暂时的，随着施工工程的结束，这些污染也将消失，不会对环境产生明显影响。 5、施工期环境管理 环境管理应贯穿于建设项目从筹建到运行的整个过程，并对建设项目的不同阶段制定相应的环保条例。规定不同阶段的环保内容，明确不同部门的工作职责。环境管理工作计划见表17。 表17 环境管理计划表 阶段; 环境管理工作主要内容. 环境管理机构的职能; 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级环保主管部门对项目提出的环境要求，对各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。. 施 工 期; 1、严格执行“三同时”制度； 2、按照环评报告中提出的要求，制定出施工期间各项污染的防治计划，列出污染防治措施实施计划表，并与当地环保部门签订落实计划的目标责任书； 3、切实保证环保治理设施与主体工程同步进行，建立环保设施施工进度档案，确保环保工程的正常投产运行； 4、会同施工单位做好工程设施的施工建设、施工档案文件的整理归档等工作，并将环保工程的施工进度情况上报环保部门； 5、建设项目竣工后，应督促施工单位及时修整和恢复建设过程中受到破坏的环境。.

营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目主要大气污染物为站场储气装置及加气机在运行过程中无组织排放的少量逸散气体（非甲烷总烃）；加气车辆产生的尾气；备用发电机废气及食堂油烟废气等。 （1）非甲烷总烃 根据参考李兆慈等人进行的《LNG加气站BOG回收利用方法》中“2、BOG站内压缩循环利用，加气量3万m3/d的LNG加气站每日产生BOG约900kg，储存压力5.0MPa温度25℃时，体积约为24.3m3”，本项目LNG加气站的加气量3万m3/d，则LNG加气站每日产生BOG气体取900kg；本项目天然气组分中甲烷含量为95.8751%，则非甲烷总烃产生量为37.1241kg/d（13.55t/a），建设单位采用BOG回收装置，具体措施为：设置BOG回收气体装置，回收LNG储罐和卸车等工艺区产生的BOG气体，回收的BOG气体加压至一定压力后进入LNG储气瓶存储再利用。采用以上BOG回收措施后，BOG气体回收效率取99%，排放量为0.1355t/a，通过放散管排放。 综上所述，本站非甲烷总烃排放量约为135.5kg/a。由于项目非甲烷总烃排放量小，且周围地势平坦空旷，故在正常运行状态下对周围的空气环境影响较小，非甲烷总烃无组织排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界无组织监控浓度限值≤4mg/m3。 （2）加气车辆尾气 加气车辆在进入加气站后，进入加气位置，需熄火加气；加气车辆燃料使用天然气，污染物排放量小；加气站设置指示牌引导外来车辆在站内慢速行驶，并加强车棚机动车管理，汽车尾气对周围大气环境影响较小。 （3）备用发电机废气 项目设柴油发电机组1台作为备用电源。备用发电机工作时排放的废气主要污染物为SO2及NO2，备用发电机产生的废气通过公共烟道排放。由于发电机属于备用，仅在停电时短时间启动，因此发电机废气排放对周围环境的影响时间很短，影响范围很小，影响轻微。 （4）食堂油烟 本项目总劳动定员为8人，项目区设置职工食堂，日供应3餐，根据对餐饮企业的类比调查，每人每天餐饮耗油量约30g，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.83%，则年油烟产生量为2.44kg。环评建议食堂设油烟净化系统1套，处理风量以2000m3/h计，油烟净化设备每天运行3h，油烟产生浓度为1.13mg/m3。高效油烟净化器处理效率大于60%，则油烟排放量为0.98kg/a，油烟排放浓度为0.45mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值2.0 mg/m3的要求，对周围环境空气影响较小。 （5）大气环境影响预测 采用大气估算工具(AERSCREEN)界面软件对本项目所排无组织非甲烷总烃进行估算预测，预测参数及结果见下表。 表18 无组织非甲烷总烃污染源参数表 名称; 面源名称; 面源长度m; 面源宽度m; 面源初始 排放高度m; 年排放小时数h; 排放 工况; 污染物排放速率(g/s). 非甲烷总烃; 加气工艺区; 14; 10; 8; 8640; 正常; 0.00435. 表19 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度℃; 42.2. 最低环境温度℃; -15.8. 土地利用类型; 耕地. 区域湿度条件; 平均. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表20 生产车间无组织非甲烷总烃污染物排放影响估算结果表 距源中心下风向距离D(m); 焊接烟尘. 预测质量浓度（mg/m3）; 占标率(%). 76; 0.009066; 0.45. 最大浓度落地点浓度; 0.009066. 最大浓度出现距离(m); 76. 浓度占标准1%距源最远距离D1%; Pmax＜1%. 推荐评价等级; 三级. 由预测结果分析可知，本项目生产车间无组织排放的非甲烷总烃最大落地浓度占标率＜1%，综合无组织非甲烷总烃排放预测结果，判定评价等级为三级。由于项目无组织排放废气浓度较低，对周边环境的影响较小，不会改变周围大气环境功能。 （6）大气环境防护距离设定 依据上述计算参数对无组织面源进行了大气环境防护距离计算，厂界无组织排放均达标，因此项目不需设大气环境防护距离。 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 项目区内设置水冲厕，产生的废水主要来自职工和外来加气人员产生的生活污水及食堂废水，污水产生量为1.03 m3/d（370.8m3/a）。 ①项目污水产排情况分析 本项目建成后，加气站共有职工8人，生活污水含有的主要污染物SS、COD、BOD5和NH3-N。根据《陕西省行业用水定额》，按每人每天用水量60L计算，用水量为0.48m3/d（172.8m3/a），污水产生量按用水量的80％计算，产生量为0.38m3/d（138.24m3/a）；顾客生活用水量按5L/人•次计，加气站加气车辆每天约410辆，根据调查类比，司乘人员入厕人数按1/3计，加气司乘人员入厕人数为137人计，生活污水排放量为0.69m3/d，废水总排放量为0.55m3/d（198.72m3/a）。食堂用水按15L/人·次计，只针对加气站职工开放，用水量为0.12m3/d（43.2m3/a），废水排放量为0.1m3/d（34.56m3/a）。 ②项目废水污染物产生、排放情况分析 表21 废水污染物产生、排放情况一览表 污染因子 产排情况; 项目产生污水. COD; BOD5; SS; 氨氮. 废水产生量（t/a）; 370.8. 产生情况; 产生浓度(mg/L); 350; 150; 200; 30. 产生量（t/a）; 0.13; 0.06; 0.07; 0.01. 化粪池对污染物的去除率（%）; 15; 10; 40; 25. 排放情况; 排放浓度(mg/L); 297.5; 135; 120; 30. 排放量（t/a）; 0.11; 0.05; 0.04; 0.01. 本项目食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一起经化粪池处理后，由附近村民定期清掏，用于周边农田施肥，采取以上措施后本项目污水对项目周围地表水环境影响较小。 （2）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“182、加油站、加气站”，本项目编制环境影响报告表，在地下水环境影响评价项目类别中为加气站属于Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 3、噪声影响分析 拟建项目在正常运行中，噪声源主要为LNG潜液泵、柴油发电机等，一般等效声级在70-90dB（A）之间；还有进出加气站的槽车、加气车辆产生的噪声，属于运输噪声。类比同类项目，所用主要设备噪声级如下： 表22 工程主要噪声源统计表 设备名称; 噪声源强（dB）; 排放方式; 处理措施; 处理后（dB）; 距厂界最近距离（m）. 柴油发电机; 90; 间歇式; 布置在站房内，修建隔音墙及双层隔音门; 60; 3.8. 潜液泵; 70; 间歇式; 合理布局，基础减震; 55; 17. （1）根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本项目预测采用点声源衰减模式，仅考虑距离衰减值、厂界围墙屏障等因素，其噪声预测公式为： LA(r)=Lr0-20lg(r/r0) 式中：LA(r)---距声源r米处受声点的A声级； Lr0----参考点声源强度； r-----预测受声点与源之间的距离（m）； r0-----参考点与源之间的距离（m）。 由上式预测单个噪声源在评价点的贡献值，再将不同声源在该点的贡献值用对数法叠加，得出多个噪声源对该点噪声的贡献值，采用的模式如下： LA=10lg(100.1Li)LA=10lg(100.1Li) 式中：Li—第i个声源在预测点之声级； LA—某预测点噪声总叠加值； n —声源个数 （2）根据预测模式预测结果，设备噪声值对环境的贡献值见表23。 表23 主要噪声源强与预测点的距离及贡献值 单位：dB（A） 噪声源; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 距离（m）; 预测值; 距离（m）; 预测值; 距离（m）; 预测值; 距离（m）; 预测值. 潜液泵; 32.3; 24.8; 23.1; 27.7; 17; 30.4; 54.2; 20.3. 柴油发电机; 3.8; 48.4; 7; 43.1; 63.2; 24.0; 78.9; 22.1. 厂界噪声叠加; /; 48.4; /; 43.2; /; 31.3; /; 24.3. （3）噪声影响预测结果与分析 本项目对外环境的噪声影响预测结果见下表： 表24 噪声影响预测结果 单位：dB（A） 厂界; 贡献值; 预测值; 标准值; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 48.4; 48.4; 60; 50; 达标; 达标. 南厂界; 43.2; 43.2; 60; 50; 达标; 达标. 西厂界; 31.3; 31.3; 60; 50; 达标; 达标. 北厂界; 24.3; 24.3; 70; 55; 达标; 达标. 根据上表的厂界噪声预测结果可知，加气站各厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准限值要求。根据本项目外环境关系，距离本项目最近的敏感点为北侧100m的板南村，在本项目噪声做到厂界达标的情况下不会对敏感点造成影响。 本项目设置的备用发电机使用频率较低，且设备自带消声器，经过安装减震垫后噪声影响将不明显。另外，由于加气站昼夜24小时运行，夜间认为噪声影响较大，如加气车辆加盖、高声吼叫等均可能对周围声环境质量造成影响，因此，评价要求：在日常运行中应加强对工作人员的管理，对加气车辆盖做到轻拿轻放，不得高声喧哗，并在展区内张贴禁止高升喧哗标识，站区禁止鸣笛、控制车速等措施。 综上，在采取环评提出的各项措施后，本项目产生的噪声不会对周围省环境造成明显影响，可以做到厂界噪声达标。 4、固体废弃物响分析 项目固体废物主要为生活垃圾。项目区职工总人数为8人，按每人每天产生0.5kg垃圾计算，年产生生活垃圾1.44t，主要成分是果皮、纸屑、塑料、剥离等，分类收集后定期由项目区环卫部门收集统一处理。处理后本项目产生的固体废物对周边环境影响较小。 5、土壤影响分析 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目为加气站项目，属于“社会事业与服务业——其他”，为Ⅳ类项目，所以评价建议该项目不设土壤监测点。 本项目在非正常状况下化粪池及相应内部污水管线破损，可能对土壤环境产生影响。在采取对厂区化粪池及相应内部污水管线做好防渗处理后，项目运行过程对土壤环境影响较小。 6、环境风险分析 本工程的环境风险因素构成主要有以下几个方面：一是可能发生使危险物质泄漏或释放的危险事故；二是危险物质的泄漏或释放可能导致的燃烧、爆炸、窒息等，对人员、财产以及周边环境造成损害。 （1）项目与周边敏感目标安全距离分析 从危险有害分析结果可知，该站主要危险有害因素为火灾、爆炸因素。经评价分析，项目总平面布置紧凑合理，建（构）筑物之间、电气设备设施之间的安全间距符合防火要求，站内道路符合要求通畅，该项目站址选择和站区平面布置基本符合《建筑设计防火规范》的安全要求。 （2）事故风险对环境的影响 ①事故对大气环境的影响 泄漏情况分析：天然气泄漏时局部大气中总烃浓度可比正常情况高出数倍甚至数十倍，由于比重比空气轻，会很快散发，只会对近距离的大气环境造成短时间的影响。 燃烧情况分析：天然气泄漏时若遇到明火，引发的火灾事故可在短时间内产生大量的烟气。由于主要成分是甲烷，燃烧反应生成物主要为水和CO2，对大气不构成污染。 爆炸情况分析：由于安全措施的设置，爆炸的几率很小，爆炸的瞬间，由于冲击波的冲击，土层被掀起，产生一定量的粉尘，对近距离的大气环境造成短时间的影响。 ②事故对水环境的影响 因工程处理的物料为天然气，其泄漏不会影响周围的水体。 ③事故对其他环境的影响 在天然气泄露量较少，由于天然气比重比空气小，本工程天然气中H2S含量很小，所以一旦泄露，会很快散发，只会对附近的大气产生短时间的影响，其燃烧的热辐射范围有限，对周围人群和动植物影响不大；但在泄露量较大，燃烧产生的热辐射影响范围较大，并有可能导致站区附近来不及撤离的人员发生伤亡事故，造成动植物的死亡。因此，建设单位在设计时，潜液泵要远离人群密集区域，同时要加强职工的教育工作，提高他们的安全意识，并建立相应的应急措施（如疏散人群、切断火源等），一旦发生天然气泄露能及时得到控制，将危害损失降到最小。 天然气泄露后，一旦遇到明火，会产生燃烧或爆炸，会对一定范围内的人群及建筑物造成危害，因此，建设单位必须高度重视，采取相应的防范措施，以及事故应急措施（如立即汇报、疏散人群、设立警戒、控制火源等），杜绝危害事故的发生，即使有不可避免的事故发生，也能将危害降低到最低限度。 关于本项目对环境风险的详细分析见专项风险评价。 7、环境管理与监测计划 （1）环境管理机构及主要职责 公司应成立专门的环保管理机构，公司法人作为环保第一责任人，加气站负责人具体负责日常环保工作，设置环保管理机构，应有专门的环境保护管理人员。环保管理机构的主要职责如下： ①贯彻执行国家和地方有关环境保护政策、法规、标准等，正确处理生产发展与环境保护的统一关系。 ②组织制定、实施公司环境保护管理规章制度，参与公司重大决策，并对决策中涉及环境保护方面的利与弊有明确意见。 ③领导和组织对生产区环境质量的例行监测工作和各种污染物排放监测工作，掌握和控制污染防治措施的贯彻落实。 ④检查各部门环保设施的正常运行情况和环保设备的维修，特别是确保废油得到有效处置。 （2）环境监测计划 ① 环境监测部门 项目运营期的污染源及环境质量监测可委托当地具有环境监测资质和国家计量认证资质的专业机构承担。 ② 环境监测计划 运营期间污染源环境监测计划见表25。 表25 污染源监测计划表 类 别; 监测项目; 监测点位置; 监测频率; 控制指标. 无组织废气; 非甲烷总烃; 厂界外浓度最高点（上、下风向）; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界无组织监控浓度限值≤4mg/m3. 无组织废气; 非甲烷总烃; 在厂房外设置监控点; 每年一次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 厂界噪声; Leq(A); 厂界四周; 每半年一次（每次昼夜间噪声监测2天）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类和4类标准. ③ 监测方法 污染源监测应严格按照《污染源统一监测分析方法》执行；环境空气、环境噪声监测应严格按照《环境监测技术规范》要求执行。 8、环保投资 本项目环保投资约10.8万元，占总投资的0.54%。其环保投资明细见表26。 表26 环保投资一览表 项目; 污染物; 处理措施与设施; 数量; 环保投资（万元）. 废气; 储气、放散、加气过程; 非甲烷总烃; BOG回收装置+放散管; 1套; 1. 食堂废气; 油烟; 高效油烟净化器; 1套; 0.2. 废水; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、动植物油; 化粪池; 1座; 0.5. 食堂废水; 隔油池; 1座; 0.5. 固体废物; 办公区; 生活垃圾; 垃圾分类收集筒; 1个; 0.1. 机械设备; 废机油; 收集后桶装贮存，交有资质单位统一处理; 1个; 0.5. 噪声; 设备噪声; 设备尽量置于室内，安装减震座、减震垫、隔声罩等; /; 1. 其他; 装置设备区防渗处理; /; 2. 植树种草、绿化景观; 895.68m2; 5. 合计; 10.8. 9、环保验收清单 根据项目污染特征，该项目环保验收的主要内容见表27，供环保行政主管部门在进行环保竣工验收时参考。 表27 竣工环保验收清单 分类; 治理项目; 污染防治设施名称; 验收标准或要求. 废气; 非甲烷总烃; BOG回收装置+放散管; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界无组织监控浓度限值≤4mg/m3. 食堂油烟; 油烟净化器; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型餐饮标准. 噪声; 设备基础减震、潜液泵安装隔音罩等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 生活垃圾分类收集. 废水; 生活污水; 4m3化粪池; 定期清掏用作农肥，不外排. 食堂废水; 2m3隔油池. 绿化; 绿化面积约895.68m2; 绿化率15.09%.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 储气、放散、加气过程 | 非甲烷总烃 | 加强对密封点的管理 BOG回收装置+放散管 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界无组织监控浓度限值≤4mg/m3 |
|  | 加气汽车 | 汽车尾气 | 无组织排放 | 对周围环境不产生明显影响 |
|  | 备用发电机 | SO2、NO2等 | 无组织排放 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化装置 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 水污染物 | # 生活污水 食堂废水 | COD BOD5 SS NH3-N | 食堂废水经隔油池处理，与生活污水一起排入化粪池后，由附近村民定期清掏，用于周边农田施肥 | 综合利用，不外排 |
| 固体废物 | 生活办公 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一处理 | 合理处置 |
| 噪声 | 采用低噪声设备，将高噪声设备入室，并安装减振隔声门窗，加装隔声板；车辆减速慢行、禁止鸣笛，在进出站口处设置减速带。 |  |  |  |
| 其它 | 加强安全管理，防范天然气泄露事故发生，杜绝站内出现明火现象。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 对加气站进行绿化规划，在符合安全生产的前提下，绿化种类宜包括草坪、花草树木和灌木，建设站内绿化，把加气站建设成为一个环境优美的社会服务区。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 渭南市临渭区108国道故市板南（LNG、CNG）加气站项目位于陕西省渭南市临渭区故市镇板南村，地处108国道南侧。本项目建设内容为LNG加气站及配套设施，本次不进行CNG加气设施建设；总投资2000万元，加气站总占地面积约5935m2，建设内容主要为加气站罩棚约736m2，两层加气站站房（含营业厅、办公室及配套用房）约714.4m2，1个60m3的LNG储罐，4台税控LNG加气机。 2、产业政策符合性 本项目为LNG加气站，经检索《产业结构调整指导目录（2011年本，2013修正）》，项目不属于限制类和淘汰类，也不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（2007年本）之列，因此符合国家和陕西省产业政策。 3、平面布置合理性 本项目位于陕西省渭南市临渭区故市镇板南村，地处108国道南侧，占地5935m2，项目拟建地东侧为板南村二组空地，南侧距排碱沟5m，西侧为板南村二组公坟地和槐树苗圃，北侧临108国道。加气站面向前108国道一侧做敞开式设计，交通便利，车流量大，地理位置优越。 站房位于站区中部和南部，设有含营业厅、办公室及配套用房；加气区位于站区北侧，面向站前108国道敞开设计，设置有1座加气罩棚，加气罩棚下设置有4台LNG加气机；加气工艺装置位于站区东部，主要为LNG工艺装置区，LNG工艺装置区设置有1座防护堤和卸车口，防护堤内设60m3LNG立式储罐1台、LNG潜液泵撬1台（含LNG潜液泵2台、卸车/储罐增压器1台、EAG加热器1台）以及配套的管道阀门等，本项目总平面布置符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）和《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》要求。 4、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 本项目所在评价区2018年1月-12月渭南市临渭区SO2年平均浓度、CO的24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，PM10、PM2.5、NO2年平均质量浓度，O3的8小时平均浓度监测值均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，本项目所在区域属于不达标区 由监测数据可知，监测区域内非甲烷总烃最大监测值为0.64mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准详解》中（不大于2.0mg/m3）限值要求。 （2）声环境质量现状 由监测结果可知，本项目所在地昼间厂界噪声监测最大值为55dB（A），夜间厂界噪声监测最大值为43dB（A），项目拟建地四周各监测点噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a类标准要求。 5、建设项目环境影响分析结论 （1）环境空气影响 本站非甲烷总烃排放量约为135.5kg/a。由于项目非甲烷总烃排放量小，且周围地势平坦空旷，故在正常运行状态下对周围的空气环境影响较小，非甲烷总烃无组织排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界无组织监控浓度限值≤4mg/m3。 加气车辆燃料使用天然气，污染物排放量小；加气站设置指示牌引导外来车辆在站内慢速行驶，并加强车棚机动车管理，汽车尾气对周围大气环境影响较小。 备用发电机产生的废气通过公共烟道排放。由于发电机属于备用，仅在停电时短时间启动，因此发电机废气排放对周围环境的影响时间很短，影响范围很小，影响轻微。 食堂油烟通过高效净化器处理后，排放浓度为0.54mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型餐饮标准，对周围环境影响较小。 （2）水环境影响 本项目产生的废水主要为职工生活污水、顾客生活污水及食堂废水。食堂废水经隔油池处理，与生活污水一起排入化粪池后，由附近村民定期清掏，用于周边农田施肥。 （3）声环境影响 在设备选型时尽可能选用低噪声设备；通过对潜液泵设置隔离罩、设备基础安装减震垫、发电间安装隔声门窗等措施降低噪声；事故状态时，天然气放空噪声为不可避免的突发性噪声，持续时间段（约0.5h），随事故放空完结而结束。项目在严格采取各种隔音降噪措施后，经噪声预测分析，加气站各厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准限值要求。根据本项目外环境关系，距离本项目最近的敏感点为距离北侧100m的板南村，在本项目噪声做到厂界达标的情况下不会对敏感点造成影响。 （4）固体废物影响 生活垃圾分类收集后，交当地环卫部门统一处理。固体废物在合理处置后，对环境产生的影响较小。 （5）环境风险影响 拟建项目在运行过程中存在着泄漏、火灾爆炸风险，必须严格按照有关规范标准的要求对站区进行监控和管理。在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，工程的事故对周围影响是基本可以接受的。 6、总结论 综上所述，渭南市临渭区108国道故市板南（LNG、CNG）加气站项目符合国家产业政策，在落实环评报告提出的各项污染防治措施后，污染物能够达标排放。从环境保护角度分析，项目建设可行。 二、建议与要求 1、要求 （1）严格落实本环评及安全评价提出的各项环境风险防范措施，加强站区安全管理，及时制定应急预案并定期演练； （2）泄压排放天然气必须经放散管放散，放散管管口高出以管口为中心半径12m范围内的建（构）筑物2m以上，且距地面不应小于5m； （3）生活垃圾应固定地点堆放，定期交市政环卫部门处置，不得随意倾倒； （4）加气站周围建其他建筑物，应充分考虑该加气站的安全距离要求。 2、建议 （1）由于天然气属易燃物质，因此必须严格加强管理； （2）加气站的设计严格按照相关的设计规范进行，运营时期必须严格按操作进行； （3）加气站需设专职安全消防人员，经常检查储气区、加气区等易发生事故区，将事故隐患减小到最低点，定期检查消防设备，保证设备的安全可靠性； （4）本项目建设内容为LNG加气站及配套设施，不进行CNG加气设施建设，如需建设CNG加气站及配套设施，应另行环评。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境牲，应选取下列1-2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。