- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产5000组全屋定制家居生产加工厂建设项目

建设单位（盖章）：渭南非凡建材销售有限公司

编制日期：   二零二一年三月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产5000组全屋定制家居生产加工厂建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-610502-50-03-065526 |  |  |
| 建设单位联系人 | 卜文超 | 联系方式 | 13992826088 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市临渭区官底镇赵家村 |  |  |
| 地理坐标 | （ 109 度 28 分 17.74 秒，34 度 44 分 00.93 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2021 胶合板制造 | 建设项目 行业类别 | “十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业”“34 人造板制造 202”及“十八、家具制造业21”“36木质家具制造211” |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 渭南市临渭区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2020-610502-50-03-065526 |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 28 |
| 环保投资占比（%） | 1.87 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 16000 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）（试行）》表1专项设置原则表，本次项目排放的废气中含有甲醛，甲醛属于《有毒有害大气污染物名录》，且本次项目距离最近敏感点仅10米，故本次属于排放废气含有毒有害污染物且项目500米范围内有环境空气保护目标，设置大气专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 国家环保部以环环评[2016]95号文的形式发布了《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》及以环环评[2016]150号文的形式发布了《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，强调落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）的约束作用。本项目建设与“三线一单”的符合性分析详见下表。 表1-1 “三线一单”符合性分析一览表 内容; 本项目工程概况. 生态保护红线; 本项目位于陕西省渭南市临渭区官底镇赵家村（原造纸厂），选址区域不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等，并且不在重要生态功能区和生态环境敏感区、脆弱区内，符合生态保护红线要求。. 资源利用上线; 本项目运营过程中会消耗一定的电能、水资源等，均由区域供给。项目资源利用量相对区域资源利用总量占比较小，通过内部管理、设备选择、原材料的选用及管理、污染治理等多方面采取合理可行的措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染，不触及资源利用上线。. 环境质量底线; 根据陕西省生态环境办公室发布的《环保快报》，项目所在区域基本污染物环境空气质量不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。根据补充监测结果可知，项目其他污染物环境空气质量满足相应质量标准要求；声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。. 环境准入负面清单; 经对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于其中的限制类和淘汰类，不属于环境准入负面清单。. 2、项目与相关规划的符合性分析 本次项目与相关规划符合性分析见下表。 表1-2 本项目与相关规划的符合性分析 相关政策文件; 内容; 本项目符合情况; 符合性. 《产业结构调整指导目录（2019年本）》; 本项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，可视为允许类。; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年 第31号）; 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 本项目产生低浓度有机废气，采用活性炭吸附装置处理达标排放。; 符合. 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。; 已经在《环境管理与监测计划》章节提出针对VOCs的监测要求，并要求VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度。; 符合. 《“十三五”挥发性有 机物污染防治工作方 案》（环大气[2017]121 号）; 严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂料等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。新、改、扩建设VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; （根据生态环境部部长信箱“关于无工业园区就不能新建涉VOCs工业企业的回复（2018-11-19）”，《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中提到“新建涉VOCs排放的工业企业要入园区”是指全国涉高VOCs排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业VOCs排放量大、排放强度高的新建项目，原则上进入园区。本项目生产工序产生低浓度有机废气，采用活性炭吸附装置处理，经处理后能实现达标排放，年排放量较小。; 符合. 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知 环大气【2019】53号; 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOC治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。; 本项目有机废气通过集气罩收集后采用“活性炭吸附”装置处理达标后经15m排气筒排放，符合低浓度废气; 符合. 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%; 本项目有机废气初始排放速率为0.56kg/h，为低浓度大风量的非甲烷总烃，通过集气罩收集后采用“活性炭吸附”装置处理达标后经15m排气筒排放，去除效率不低于80%，满足排放浓度稳定达标。; 符合. 《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）的通知（修订版）》; 实施VOCs专项整治方案。各市制订石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等VOCs排放重点行业挥发性有机物整治方案。在煤化工行业开展泄漏检测与修复。关中地区禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。; 本项目涉及胶粘过程，产生的有机废气非甲烷总烃及甲醛通过集气罩收集后采用“活性炭吸附”装置处理后排放，治理效率较高，有机废气可达标排放。本次胶粘过程使用脲醛树脂胶，其游离甲醛量满足GB/T14732-2017; 符合. 《关于进一步加强建设项目环评审批工作的通知》（陕环发[2019]18号文件）; 关中地区禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。原则上禁止新建露天矿山建设项目。未落实严于国家的钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换，严禁新增焦化、水泥、铸造、钢铁、电解铝和平板玻璃等产能。; 本次使用的胶粘剂符合GB/T14732-2017含量要求，不属于高VOCs含量。; 符合. 渭南市蓝天保卫战2020年工作方案; 系统推进VOCs污染整治。严格落实《陕西省铁腕治霾工作组办公室关于印发陕西省挥发性有机物污染防治三年工作方案（2018-2020年）的函》(陕治霾办函〔2018〕18号)，按重点排污单位名录管理规定要求建立VOCs排污单位名录库，持续开展石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业VOCs污染整治。全面加强含VOCs物料存储、转移和输送、设备与管线组件泄露、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCs管控。加大餐饮油烟治理力度，全面规范治理露天烧烤污染，排放油烟的餐饮单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。; 本项目涉及胶粘过程，产生的有机废气非甲烷总烃及甲醛通过集气罩收集后采用“活性炭吸附”装置处理后排放，治理效率较高，有机废气可达标排放。本次胶粘过程使用脲醛树脂胶，其游离甲醛量满足GB/T14732-2017; 符合. ### 3、项目选址合理性分析 本项目位于陕西省渭南市临渭区官底镇赵家村（原造纸厂），根据官底镇人民政府所出具的《关于履行保护耕地法定职责的承诺》，本次项目用地为建设用地（详见附件4）。 项目东边、南边、西边均为耕地，北边为赵家村，从周边环境敏感性来看，项目周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化遗产和自然遗产地、饮用水源保护区及文物保护单位，距离本项目最近的敏感点为距离本次项目北厂界10m的赵家村。 污染防治措施方面，项目生产车间涂胶、热压、贴面产生的甲醛及非甲烷总烃经集气罩+活性炭+15m排气筒（DA001）处理后排放，生产车间砂光、打孔、裁边产生的粉尘经中央集尘+除尘器+15m排气筒（DA002）处理后排放，污染物落地浓度均满足环境质量要求。项目生产不用水，职工生活污水产生量较少，生活污水排至化粪池由周边居民清掏处理。产噪设备均置于室内，经基础减震、厂房隔声等措施后厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。固体废物均得到合理处置，经以上措施处理后项目对周围环境影响较小。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ### 1、项目概况 项目名称：年产5000组全屋定制家居生产加工厂建设项目 项目性质：新建 建设地点：陕西省渭南市临渭区官底镇赵家村（原造纸厂） 建设单位：渭南非凡建材销售有限公司 总投资：项目总投资1500万元，资金来源为企业自筹 建设内容与规模：本次项目占地24亩（16000m2），主要建设生产厂房11236m2，办公室294m2，休息室294m2。建成后年产5000组全屋定制家居。 四邻关系：本项目位于陕西省渭南市临渭区官底镇赵家村（原造纸厂），厂址中心地理位置坐标：E109.4561，N34.7333，项目项目南边、西边均为耕地，东边、北边为赵家村。项目地理位置图见附图1，四邻关系图见附图2。 ### 2、建设内容 本次项目占地24亩（16000m2），主要建设生产厂房11236m2，办公室294m2，休息室294m2。建成后年产5000组全屋定制家居。主要建设内容见表2-1。 表2-1 工程组成表 工程分类; 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产厂房; 位于厂区南侧，建筑面积11236m2，1F，钢架结构，层高9m，主要设置热压机、预压机等，建成后年产5000套全屋家居; 新建. 储运工程; 原料区; 位于生产厂房内，建筑面积2247.2m2，1F，钢架结构，层高9m，主要用于储存原料; 新建. 成品区; 位于生产厂房内，建筑面积4494.4m2，1F，钢架结构，层高9m，主要用于储存成品; 新建. 辅助工程; 办公室; 位于厂区西北侧，占地294m2，2F，砖混结构，主要用于办公; 新建. 休息室; 位于厂区东南侧，占地294m2，2F，砖混结构，主要用于休息; 新建. 公用工程; 给水; 市政供水管网供给; /. 排水; 项目雨水自然排放至厂外排水沟，生活污水排至化粪池，定期委托周边村民清掏处理；; /. 供电; 由市政供电引入厂区; /. 供热与制冷; 生产区不供热；办公室采用分体式空调; /. 环保工程; 废气; 项目生产车间涂胶、热压、贴面产生的甲醛及非甲烷总烃经集气罩+活性炭+15m排气筒（DA001）处理后排放，生产车间砂光、打孔、裁边产生的等粉尘经中央集尘系统+除尘器+15m排气筒（DA002）处理后排放; /. 废水; 项目雨水自然排放至厂外排水沟，生活污水排至化粪池，定期委托周边村民清掏处理；; /. 固废; 生产过程除尘器收集的除尘灰边角料外售至物资公司，生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一清运处理，废胶桶及废活性炭、废导热油委托有资质单位处置; /. ### 产品方案 项目主要产品见下表： 表2-2 产品方案一览表 序号; 产品名称; 类别; 年产量; 备注. 1; 全屋家居; 套/年; 5000; 根据装修用户要求进行设计，主要包括木门、衣柜、橱柜等，厚度为：12mm~24mm. ### 4、主要生产设备 本项目主要设备清单详见表2-3。 表2-3 主要生产单元、主要工艺及生产设施一览表 主要生产单元; 主要工艺; 主要生产设施; 生产设施编号; 设备参数; 计量单位. 组坯预压工段; 涂胶、预压; 涂胶机; MF0001; 功率; 2.2kW. 涂胶机; MF0002; 功率; 2.2kW. 预压机; MF0003; 功率; 5.5kW. 预压机; MF0004; 功率; 5.5kW. 热压工段; 热压; 热压机; MF0005; 功率; 10kW. 热压机; MF0006; 功率; 10kW. 热压机; MF0007; 功率; 10kW. 热压机; MF0008; 功率; 10kW. 后处理工段; 锯边、砂光、修补、贴面、吸塑、覆膜等; 砂光; MF0009; 功率; 2kW. 砂光; MF0010; 功率; 2kW. 锯边机; MF0011; 功率; 3.6kW. 锯边机; MF0012; 功率; 3.6kW. 锯边机; MF0013; 功率; 3.6kW. 吸塑机; MF0014; 功率; 4.8kW. 吸塑机; MF0015; 功率; 4.8kW. 吸塑机; MF0016; 功率; 4.8kW. 吸塑机; MF0017; 功率; 4.8kW. 磨边机; MF0018; 功率; 2.8kW. 磨边机; MF0019; 功率; 2.8kW. 侧孔机; MF0020; 功率; 3kW. 侧孔机; MF0021; 功率; 3kW. 下料机; MF0022; 功率; 3.6kW. 下料机; MF0023; 功率; 3.6kW. 下料机; MF0024; 功率; 3.6kW. 精密锯; MF0025; 功率; 1.5kW. 精密锯; MF0026; 功率; 1.5kW. 精密锯; MF0027; 功率; 1.5kW. 精密锯; MF0028; 功率; 1.5kW. 封边机; MF0029; 功率; 2.4kW. 封边机; MF0030; 功率; 2.4kW. 封边机; MF0031; 功率; 2.4kW. 封边机; MF0032; 功率; 2.4kW. 覆膜机; MF0033; 功率; 4.8kW. 覆膜机; MF0034; 功率; 4.8kW. 覆膜机; MF0035; 功率; 4.8kW. 覆膜机; MF0036; 功率; 4.8kW. 连芯机; MF0037; 功率; 3.6kW. 环保措施; 去除废气; 袋式除尘装置; TA001; 风量; 13000m3/h. 活性炭吸附装置; TA002; 风量; 20000m3/h. ### 5、原辅材料 项目主要原辅材料消耗情况详见表2-4。 表2-4 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 规格; 消耗量; 备注. 1; 单板; 1240×2460×2mm; 7920t/a; 折合为1.32万m3. 2; 封边条; /; 1t/a; /. 3; 腻子膏; /; 1t/a; 成品腻子，不需调配. 4; PVC膜; /; 20t/a; 贴面使用. 5; 脲醛树脂胶; /; 50t/a; 成品胶，无需调配. 6; 三聚氰胺浸渍纸; /; 7t/a; 贴面使用. 能源; 水; /; 405t. 原辅材料理化性质如下： 脲醛树脂胶：是甲醛与尿素在催化剂（碱性催化剂或酸性催化剂）作用下，缩聚成初期脲醛树脂，然后在固化剂或助剂的作用下，形成不熔、不溶的末期树脂胶黏剂。由于脲醛树脂具有工艺简单、胶合强度高、固化块、操作性好、生产成本低等一系列优点而广泛应用于胶合板、刨花板、中密度纤维板、人造板的生产及室内装修等行业。本项目外购的脲醛胶为环保胶，脲醛胶检测的主要理化性质指标（见附件）：粘度：90mpa•s；游离甲醛：0.04%。其技术要求满足GB/T14732-2017。 表2-5 脲醛树脂技术要求（GB/T14732-2017） 指标; 单位; 指标值. 胶合板用. 外观; -; 无色、白色或浅黄色无杂质均匀液体. pH值; -; 7.0~9.5. 固体含量; %; ≧46.0. 游离甲醛; %; ≦0.3. 黏度; mPa•s; ≧60. 固化时间; s; ≦120. 胶合强度; MPa; 符合GB/T 9846-2015中5.3.3的规定. PVC膜：主要为聚氯乙烯制成，聚氯乙烯薄膜均不溶解于水、酒精、汽油，在醚、酮、氯代脂肪烃和芳烃中能溶胀或者溶解，常温下，耐浓盐酸、90%的硫酸、50%-60%的硝酸以及20%以下的烧碱溶液。聚氯乙烯薄膜大致可分为两类，一类是增塑PVC薄膜，又称软质PVC薄膜（Plasticized PVC Film），另一类是未增塑PVC薄膜，又称硬质PVC薄膜（Unplasticized PVC Film）。其中硬PVC大约占市场的2/3，软PVC占1/3。PVC膜的本质是一种真空吸塑膜，用于各类面板的表层包装，所以又被称为装饰膜、附胶膜，应用于建材、包装、医药等诸多行业。其中建材行业占的比重最大，为60%，其次是包装行业，还有其他若干小范围应用的行业 三聚氰胺浸渍纸：三聚氰胺浸胶纸主要成分为原纸及三聚氰胺胶水，也称“蜜胺”纸，是一种素色原纸或印刷装饰纸经浸渍氨基树脂（三聚氰胺甲醛树脂和脲醛树脂）并干燥到一定程度、具有一定树脂含量和挥发性含量的胶纸，经热压可相互胶合或与人造板基材胶合，不需要预涂胶水。三聚氰胺胶是有三聚氰胺、甲醛、尿素加聚反应合成的脲醛—三聚氰胺甲醛复合树脂胶粘剂，配比约为三聚氰胺：甲醛：尿素=5：2：1，具有优良的耐热水性、电绝缘性和耐热性，不易燃，热解温度为300℃以上，三聚氰胺升华温度为300℃以上，游离甲醛含量较少，其技术要求满足《人造板饰面专用纸》（GB/T28995-2012）。 表2-6 胶膜纸理化性能要求（GB/T28995-2012） 项目; 单位; 装饰胶膜纸. 甲醛释放量; mg/L; A级不大于1.5，B级不大于3.0. 浸胶量; %; 120~170（不用表层纸）；60~100（用表层纸）. 浸胶量偏差; %; 标示值的±8. 挥发物含量; %; 5.5~9.5. 预固化度; %; 20~70. 预固化度偏差; %; 标示值的±10. 腻子膏：腻子膏是平整墙体表面的一种装饰凝材料，是一种膏状涂料，是涂料粉刷前必不可少的一种产品。涂施于底漆上或直接涂施于物体上，用以清除被涂物表面上高低不平的缺陷。腻子膏的组成材料部分有灰钙粉，重钙粉或者滑石粉;添加剂含有聚乙烯醇，乳胶，羟丙基甲基纤维等，本次主要用木材水性修补腻子膏，其技术要求满足《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）。 表2-7 腻子膏有害物质限量的限量值要求（GB18581-2020） 项目; 限量值. 水性涂料（含腻子）. VOC含量; 水性和辐射性固化腻子/（g/L）; ≦60. 甲醛含量/（mg/kg）; ≦100. 总铅（Pb）含量/（mg/kg）（限色漆、腻子和醇酸清漆）; ≦90. 可溶性重金属含量/（mg/kg） （限色漆、腻子和醇酸清漆）; 镉（Cd）含量; ≦75. 铬（Cr）含量; ≦60. 汞（Hg）含量; ≦60. ### 6、公用工程 （1）供水 本项目用水量主要是生活用水。 ①生活用水 项目劳动定员为50人，不在厂内就餐，年工作日为300天，按照《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），厂内人员生活用水量按27L/人·日计，则生活用水总量为1.35m3/d，405m3/a； （2）排水 项目采取雨污分流措施，雨水采用自然排放。屋面雨水通过雨水斗流入屋面排水管道，利用地面坡度外流散排至场外雨水沟。 项目生活污水排至化粪池，化粪池污水由周边村民清掏处理，不直接外排。排水系数以0.8计，则生活污水产生量为1.08m3/d（324m3/a）。 表2-8 本项目建成后用水量估算表 单位：m3/d 序号; 用水性质; 数量; 用水定额; 用水量; 循环水; 损失量; 污水产生系数; 污水量. 1; 生活用水; 50; 27L/人.d; 1.35; 0; 0.27; 0.8; 1.08. 图1.2-1 本项目水平衡图（m3/d） ### 7、劳动定员及工作班制 本项目定员50人，其中工人40名，管理人员2名，行政及销售人员8人，工人2班制，8h/班，工作时间为6:00~2:00，2:00~10:00。年工作时间300天。 8、平面布置 项目所在地四周环境为：本次项目占地面积为16000m2，场地为矩形，项目项目南边、西边均为耕地，东北侧10m处为赵家村几户居民，北侧20m处为赵家村，项目周边环境示意图附图2。 根据厂区平面布置图分析，外购原料原木从官底镇陌张村~朱家村公路向东，沿厂院内道路运输入厂，进入生产车间原料区堆存。生产时，外购原木从原料区进入西侧紧邻的生产区内，由生产线自北向南，自西向东进行加工处理，成品从生产车间东侧成品区出口处由运输车运输出厂。 项目厂区布置以生产车间、休息室、办公室为主，生产作业全部在生产区内进行作业，生产区位于厂区西侧，排气筒设置于厂区西南侧，远离居民，DA002号排气筒距离村民145m，DA001号排气筒距离村民155m。项目布局简单合理，从原材料到成品到运输各个工序衔接紧凑，大大提高了生产效率，污染物排放远离居民。 综上，项目平面布置较合理，厂区平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本次项目主要生产全屋家居，其主要工艺流程如下： 图5.1-1 工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 涂胶：采用涂胶机对板材进行涂胶。所用胶粘剂是由脲醛树脂胶。 产污环节：此过程产生甲醛、有机废气、噪声。 预压：本项目采用冷压机为板坯预压，预压机工作间隔度为1～1.3m，最大单位压力1.0MPa，预压时间约为30-60分钟，经过预压后板坯初步黏合在一起。采用预压可以缩短热压周期，提高压机生产能力，减少热量消耗，省去了垫板回空设备，产品质量也更有保证。 产污环节：此过程产生噪声。 一次热压：热压的作用是使胶水固化，通过不同的热压机，得到不同厚度的胶合板，胶合应具备的条件是：胶黏剂对被胶合材料应有良好的黏附性能；胶黏剂与木板能充分接触；在充分接触的条件下胶层固化。拟建项目热压工序采用电能，在110℃、0.4MP条件下，板坯内单板紧紧粘贴在一起。 产污环节：此过程产生甲醛、有机废气、噪声。 刮腻子：热压后的板材由于木板材及操作问题，板材细小缝隙会坑洼不平，因此需要人工对板材表面进行修补。该工序修补时，腻子膏涂刮在板材缝隙处，弥补板的表面缺陷。 产污环节：此过程产生噪声。 砂光：对板坯表面进行砂光，确保板面平整，平整后的板材为半成品。 产污环节：此过程产生颗粒物、噪声。 吸塑：吸塑工序采用一体化真空吸塑板机将板材与PVC吸塑膜吸塑成型，吸塑的加热温度控制在110~120℃，吸塑过程中使用脲醛树脂胶。 产污环节：此过程产生甲醛、有机废气、噪声。 覆膜：部分木板用全自动覆膜机对木板贴PVC膜，覆膜时需在木板上涂上一层脲醛树脂胶，涂胶后进入覆膜机进行双面覆膜，覆膜温度为100℃。 产污环节：此过程产生甲醛、有机废气、噪声。 贴面：未进行吸塑及覆膜的木板用三聚氰胺纸进行贴面，使用的三聚氰胺纸已含有胶粘剂； 产污环节：此过程产生甲醛、有机废气、噪声。 二次热压：将覆膜及贴面好的板材送入热压机进行二次热压，热压过程使用电能，二次热压温度为100℃左右。 产污环节：此过程产生甲醛、有机废气、噪声。 切割：根据客户需求将部分二次热压后的木板切割为指定尺寸及样式。 产污环节：此过程产生颗粒物、噪声、边角料。 锯边：将二次热压后的木板用锯边机进行锯边； 产污环节：此过程产生颗粒物、噪声、边角料。 磨边：将切割、锯边后的板材进行磨边。 产污环节：此过程产生颗粒物、噪声、木屑。 钻孔：磨边后的产品根据订单要求进行钻孔； 产污环节：此过程产生颗粒物、噪声、木屑。 封边：使用封边条对木板进行封边，外购的封边条自带胶粘剂，封边条在封边机内加热后粘在木板上，封边机封边条加热温度为120℃左右。封边后的产品即为成品木板。 产污环节：此过程产生有机废气、噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属新建项目，租赁陕西省渭南市临渭区官底镇赵家村闲置场地进行生产，厂址原为造纸厂，项目勘察期间，场地已为一片空地，没有与本项目有关的原有污染问题及其他环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ### 1、环境空气质量 1.1区域环境质量达标情况 本项目位于陕西省渭南市临渭区官底镇赵家村；根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB30952012）二级标准要求。 根据陕西省生态环境厅办公室2021年1月26日发布的“环保快报（2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况）”附表4-2020年1~12月关中地区69个县（区）空气质量状况统计表，临渭区统计结果如下表。 表3-1 区域环境质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.71; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37; 40; 92.5; 达标. CO; 95%顺位24小时平均浓度; 1700; 4000; 42.5; 达标. O3; 90%顺位8小时平均浓度; 158; 160; 98.75; 达标. 由上表可知，临渭区环境空气6个监测项目中，SO2、NO2年均质量浓度值和CO、O324小时平均第95百分位数的浓度低于国家环境空气质量二级标准；PM10、PM2.5年均质量浓度值均高于国家环境空气质量二级标准。因此本项目处于不达标区。 1.2环境空气质量补充监测 ①监测点布置 对项目所在区域的环境空气中的特征因子委托陕西泽希检测服务有限公司2020年12月11日-2020年12月17日进行了现状监测，根据本次项目所在地的地形条件，在项目所在地及下风向200m小惠村设置一个监测点，共设置2个监测点位，监测点位位置见附图5。 ②监测项目及频率 监测项目：总悬浮颗粒物、非甲烷总烃、甲醛 监测频率：总悬浮颗粒物监测7天，每天1次（24小时均值），非甲烷总烃、甲醛监测7天，每天4次 ③监测项目分析方法 采样和分析方法按《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的规定进行。详见表3-2 表3-2 环境空气和废气监测依据、仪器及检出限 监测项目; 监测依据; 仪器名称/型号; 检出限. 总悬浮颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 及修改单 生态环境部公告2018年第31号; PR系列天平（十万分之一）/PX85ZH/ ZXJC-YQ-023; 0.001mg/m3. 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 气相色谱仪 GC9790Ⅱ ZXJC-YQ-051; 0.07mg/m3. 甲醛; 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995; 可见分光光度计 /N2S/ ZXJC-YQ-021; 0.5mg/m3. ④监测结果与评价 根据监测报告，监测结果如下。 表3-3 监测结果统计表 监测项目; 监测点位; 小时浓度范（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 超标率（%）; 达标情况. TSP; 1#项目所在地; 0.209~0.221; 0.3; 0; 达标. 2#小惠村; 0.215~0.224; 0.3; 0; 达标. 非甲烷总烃; 1#项目所在地; 0.31~0.51; 2.0; 0; 达标. 2#小惠村; 0.35~0.52; 2.0; 0; 达标. 甲醛; 1#项目所在地; 0.05ND; 0.05; 0; 达标. 2#小惠村; 0.05ND; 0.05; 0; 达标. 由监测结果可知，项目所在地非甲烷总烃环境质量现状符合《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准，总悬浮颗粒物满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，甲醛满足《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018附录D限值要求。 2、地下水环境现状 本次地下水质量现状监测数据委托陕西泽希检测服务有限公司进行检测，本次在项目场地下游设置一个监测井，主要监测因子包括8大离子及pH、氨氮、石油类等。 表3-4 地下水监测井基本情况 类别; 点位名称; 定位信息; 备注. 地下水; D1厂址下游小惠村水井; 经度：109°27'27.65" 纬度：34°43'43.81"; 海拔：373米、井深：23米、埋深：18米、水位：355米. 监测结果见表3-5，监测点位图见附图5。 表3-5 地下水质量现状监测结果统计 监测点位 监测因子; D1厂址下游小惠村水井; 单位; 标准; 达标情况. K+; 34.2; mg/L; /; /. Na+; 15.7; mg/L; 200; 达标. Ca2+; 75.6; mg/L; /; /. Mg2+; 55.4; mg/L; /; /. CO32-; 5ND; mg/L; /; /. HCO3-; 355; mg/L; /; /. Cl-; 125.7; mg/L; 250; 达标. SO42-; 67.2; mg/L; 250; 达标. pH值（无量纲）; 7.61; 无量纲; 6.5~8.5; 达标. 氨氮; 0.114; mg/L; 0.5; 达标. 硝酸盐; 14.5; mg/L; 20; 达标. 亚硝酸盐; 0.005; mg/L; 1.0; 达标. 氰化物; 0.002ND; mg/L; 0.05; 达标. 砷; 3.0×10-4ND; mg/L; 0.01; 达标. 汞; 4.0×10-5ND; mg/L; 0.001; 达标. 铬（六价）; 0.274; mg/L; 0.05; 达标. 总硬度; 420; mg/L; 450; 达标. 挥发酚; 0.0038; mg/L; 0.002; 达标. 氟化物; 0.35; mg/L; 1.0; 达标. 镉; 5.0×10-4ND; mg/L; 0.005; 达标. 铁; 0.03ND; mg/L; 0.3; 达标. 锰; 0.01ND; mg/L; 0.1; 达标. 溶解性总固体; 548; mg/L; 1000; 达标. 总大肠菌群; 未检出; MPN/100ml; 3.0; 达标. 高锰酸盐指数*; 2.71; mg/L; 6.0; 达标. 铅; 2.5×10-3ND; mg/L; 0.01; 达标. 细菌总数; 18; CFU/ml; 100; 达标. 石油类*; 0.01ND; mg/L; 0.05; 达标. 甲醛*; 0.26; mg/L; 0.9; 达标. *参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）。 从地下水监测结果来看，各监测点的各项监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 3、声环境质量 3.1监测点位 在厂界外1m处各设置一个监测点、敏感点赵家村设置2个监测点，共6个监测点，具体监测点位见附图5。 3.2监测时间 监测时间为2020.12.11～2020.12.12，昼夜各监测一次，监测2天。 3.3监测结果统计分析及评价 本项目环境噪声监测结果见表3-6。 表3-6 环境噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 监测点位; 监测结果. 2020.12.11; 2020.12.12. 昼间（dB(A)）; 夜间（dB(A)）; 昼间（dB(A)）; 夜间（dB(A)）. N1#厂界东; 53; 42; 52; 42. N2#厂界南; 52; 41; 51; 41. N3#厂界西; 55; 43; 54; 42. N4#厂界北; 51; 41; 50; 40. N5#东侧居民; 50; 40; 49; 38. N6#北侧居民; 50; 39; 50; 40. 根据声环境监测结果表明，项目东、南、西、北厂界及敏感点均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 4、土壤环境质量 依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）的规定，本项目属于“家具制造业”中的“其他”，为Ⅲ类项目，占地类型为小型，环境敏感程度为敏感，评价等级为三级，应设置不少于3个表层样点。本项目委托陕西泽希检测服务有限公司对项目地土壤进行了取样、检测。 4.1监测点位布设及监测因子 本次评价在项目厂区占地范围内布设3个表层样，详见表3.1-4。采样时间为2020年12月。 表3-7 土壤监测点位布设一览表 点位编号; 占地范围内外; 点位名称; 样品编号; 取样方式; 布点原则; 监测项目. 1; 占地范围内; 厂区内1#; 1#; 表层样0-0.2m; 建设用地; 45项. 2; 厂区内2#; 2#; 表层样0-0.2m; 重金属. 3; 厂区内3#; 3#; 表层样0-0.2m; 重金属. 其他; 1点位记录需进行土壤理化性质调查（现场记录颜色、结构、质地、沙砾含量、其他异物；实验室测定，pH、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率（cm/s）、土壤容重（kg/m3）和孔隙度）。同时记录土壤景观照片及土壤剖面照片。. 4.2监测因子：GB36600表1所列45项基本因子，具体如下： 重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍； 挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯； 半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘； 4.3监测时间及频次：监测频次：采样1次。 4.4监测结果及评价 表3-8 土壤环境质量现状评价 单位mg/kg 序号; 污染物名称; 标准值; 监测值; 达标分析; 标准来源. 1#; 2#; 3#. 0.2m; 0.2m; 0.2m. 2020.12.11; 2020.12.11; 2020.12.11. 重金属和无机物; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值. 1; 砷; 60; 19.9; 18.4; 17.6; 达标. 2; 镉; 65; 0.16; 0.15; 0.15; 达标. 3; 铬（六价）; 5.7; 0.5ND; 0.5ND; 0.5ND; 达标. 4; 铜; 18000; 24; 22; 22; 达标. 5; 铅; 800; 21.1; 21.3; 21.1; 达标. 6; 汞; 38; 0.058; 0.059; 0.062; 达标. 7; 镍; 900; 43; 45; 46; 达标. 挥发性有机物. 8; 四氯化碳; 2.8; 0.0013ND; /; /; 达标. 9; 氯仿; 0.9; 0.0011ND; /; /; 达标. 10; 氯甲烷; 37; 0.0010ND; /; /; 达标. 11; 1,1-二氯乙烷; 9; 0.0012ND; /; /; 达标. 12; 1,2-二氯乙烷; 5; 0.0013ND; /; /; 达标. 13; 1,1-二氯乙烯; 66; 0.0010ND; /; /; 达标. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 596; 0.0013ND; /; /; 达标. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 54; 0.0014ND; /; /; 达标. 16; 二氯甲烷; 616; 0.0015ND; /; /; 达标. 17; 1,2-二氯丙烷; 5; 0.0011ND; /; /; 达标. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; 0.0012ND; /; /; 达标. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; 0.0012ND; /; /; 达标. 20; 四氯乙烯; 53; 0.0014ND; /; /; 达标. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 840; 0.0013ND; /; /; 达标. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; 0.0012ND; /; /; 达标. 23; 三氯乙烯; 2.8; 0.0012ND; /; /; 达标. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 0.5; 0.0012ND; /; /; 达标. 25; 氯乙烯; 0.43; 0.0010ND; /; /; 达标. 26; 苯; 4; 0.0019ND; /; /; 达标. 27; 氯苯; 270; 0.0012ND; /; /; 达标. 28; 1,2-二氯苯; 560; 0.0015ND; /; /; 达标. 29; 1,4-二氯苯; 20; 0.0015ND; /; /; 达标. 30; 乙苯; 28; 0.0012ND; /; /; 达标. 31; 苯乙烯; 1290; 0.0011ND; /; /; 达标. 32; 甲苯; 120; 0.0013ND; /; /; 达标. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 500; 0.0012ND; /; /; 达标. 34; 邻二甲苯; 640; 0.0012ND; /; /; 达标. 半挥发性有机物. 35; 硝基苯; 76; 0.09ND; /; /; 达标. 36; 苯胺; 260; 0.1ND; /; /; 达标. 37; 2-氯酚; 2256; 0.06ND; /; /; 达标. 38; 苯并【a】蒽; 15; 0.1ND; /; /; 达标. 39; 苯并【a】芘; 1.5; 0.1ND; /; /; 达标. 40; 苯并【b】荧蒽; 15; 0.2ND; /; /; 达标. 41; 苯并【k】荧蒽; 151; 0.1ND; /; /; 达标. 42; 䓛; 1293; 0.1ND; /; /; 达标. 43; 二苯并【a,h】蒽; 1.5; 0.1ND; /; /; 达标. 44; 茚并【1,2,3-cd】芘; 15; 0.1ND; /; /; 达标. 45; 萘; 70; 0.09ND; /; /; 达标. 由以上监测结果可知，项目厂区监测点位各监测指标均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 详见大气专项评价。 2、声环境保护目标 项目厂界外50米范围内保护目标为赵家村。 表3-9 声环境保护目标 环境要素; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂界距离. X; Y; 方位; 距离/m. 赵家村; 16~632; 59~304; 121户/605人; 人群健康和环境质量; 二类功能区; NE; 10. 3、地下水环境保护目标 根据调查，厂界外500米范围有小惠村水井，无热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 表3-10 地下水环境保护目标 环境要素; 坐标; 保护内容; 环境功能区; 相对厂界距离. 经度; 纬度; 方位; 距离/m. 小惠村水井; 109°27'27.65"; 34°43'43.81"; 地下水水质; Ⅲ类功能区; WS; 453. 4、生态环境 项目建设位于不在产业园区内，新增用地内无生态环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 施工期扬尘执行陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值，运营期非甲烷总烃执行《挥发性有机物排放控制标准 》（DB61/T1061-2017）木质家具标准，运营期甲醛、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准。有机废气无组织挥发废气执行《挥发性有机物无组织控制标准》(GB37822-2019)附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。 表3-7 施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值 单位：mg/m3 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值. 1; 施工扬尘; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 表3-8 大气污染物排放标准一览表 标准; 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 排放筒（m）; 速率kg/h; 边界监控点浓度限值mg/m3. 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）木质家具标准; 非甲烷总烃; 40; /; /; 3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 甲醛; 25; 15; 0.26; 0.2. 标准; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 《挥发性有机物无组织控制标准》(GB37822-2019); 6mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. ### 2、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关限值要求，运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-9 环境噪声排放标准限值 标准名称; 类别; 标准限值. 昼间/dB（A）; 夜间/dB（A）. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; /; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. ### 3、废水排放标准 ### 本项目无生产废水，生活污水不外排。 ### 4、固体废物控制标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定；危险废物处置执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据关于印发《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办〔2015〕97号）和《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）：“十三五”期间国家对COD、氨氮、SO2、NOx、挥发性有机物等主要污染物实行排放总量控制计划管理，结合本项目的特点，本次项目总量控制指标为挥发性有机物：0.62t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 1、施工期污染防治措施 （1）在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右； （2）运输车辆必须密闭化，严禁跑冒滴漏，装卸时严禁凌空抛撒； （3）禁止在道路和行道上堆放、转运产生扬尘污染的建筑材料； （4）落实《陕西省“铁腕治霾·保卫蓝天”2018-2020三年行动方案》、《渭南市临渭区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》中相关要求：各类建筑施工、道路施工、市政工程等工地和构筑物拆除场地周边必须设置围挡，并采取湿法作业方式进行。使用商品混凝土，厂区内严禁混凝土、砂浆现场搅拌，施工现场主要道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的物料堆置必须采取密闭、遮盖、洒水等抑尘措施，减少露天装卸作业，严禁渣土车遗撒。 （5）满足陕西省地方环境保护标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关标准要求。 通过采取以上措施后，本项目施工期对周边环境影响小，同时项目工程量小，施工周期短，施工期影响随着施工期的结束而结束。 - 2、施工期水污染防治措施 施工废水包括施工机械运作和养护中产生的少量废水，废水中的污染物主要为SS。施工期间产生的施工废水排入临时沉淀池，经沉淀处理后施工回用和用于场区洒水抑尘，生活污水采用化粪池处理，由附近村民拖运用于肥田。因此，施工人员的生活污水对周边环境影响不大。 3、施工期噪声防治措施 为减少项目施工环境噪声的影响，施工单位应采取以下措施减少噪声对周围环境的影响： （1）合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染。 （2）选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备； （3）要求建议使用商品混凝土。 （4）严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。 （5）采取有效的隔声、减振措施，降低噪声级，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。 （6）严格控制施工车辆运输路线，减少对周围敏感点的影响，施工车辆运输物料进入施工场地时应禁止鸣笛，尽量放慢车速。 （7）严格控制施工时间。 合理安排施工计划，尽可能避开午休时间动用高噪声设备，禁止夜间（22:00～06:00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，避免扰民。 采取以上措施后，可大大减轻项目施工噪声对周边环境的影响。 4、施工期固体防治措施 （1）设置生活垃圾箱（桶），固定地点堆放，分类收集，定期由当地环卫部门运往 指定垃圾场卫生填埋处理； （2）建筑垃圾送至当地环保部门指定的建筑垃圾填埋场合理化处置； （3）施工期建筑垃圾与生活垃圾应分类堆放、分别处置，禁止乱堆乱倒。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本次项目废气主要为生产中产生的甲醛及非甲烷总烃、粉尘，根据《排污许可证申请与核发技术规范-人造板工业》（HJ1032-2019），废气产污环节、污染物项目及防治设施等信息一览表如下，具体内容详见大气专项评价。 |

表4-1 废气产污环节、污染物项目及污染防治设施等信息一览表

| 废气产污环节 | 主要设施 | 污染物项目 | 执行排放标准 | 排放方式 | 污染防治设施 |  | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染防治工艺 | 是否为可行技术 |  |
| 热压工段 | 涂胶机、热压机 | 甲醛、VOCs | 《挥发性有机物排放控制标准 》（DB61/T1061-2017）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准 | 有组织 | 活性炭吸附 | 是 | 一般排放口 |
| 后处理 | 覆膜、吸塑、贴面 | 甲醛、VOCs | 《挥发性有机物排放控制标准 》（DB61/T1061-2017）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准 | 有组织 | 活性炭吸附 | 是 | 一般排放口 |
| 砂光、锯切等 | 砂光机、锯边机、下料机等 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准 | 有组织 | 袋式除尘器 | 是 | 一般排放口 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措 施 | - 废水 - （1）废水源强 本项目无生产废水，主要为员工生活用水，根据表2-8，生活污水产生量为1.08m3/d（324m3/a），生活污水经化粪池收集后由附近村民清掏肥田，其主要污染因子及排放量间表4-2。 表4-2 项目废水及污染物产排一览表 主要处理单元; 指标; COD; BOD5; SS; 氨氮; TN; TP. 化粪池; 进水（mg/L）; 350; 200; 200; 20; 40; 6. 污水产生量（m3/a）; 324. 产生量（t/a）; 0.113; 0.0648; 0.0648; 0.00648; 0.013; 0.0019. - 评价等级及主要评价内容 本项目产生的废水主要为员工生活污水，生活污水经化粪池处理后用于肥田，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B。主要评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价及依托污水处理设施的环境可行性评价。 （3）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 本项目无生产废水。本项目废水主要为如厕、洗手等生活废水，产生量仅为1.08m3/d（324m3/a），产生量较小，污染物成分简单，无有毒有害物质。根据现场调查，项目周边分布有成片的农田，可全部消纳本项目产生的生活废水，生活废水经化粪池处理后用于周边农田施肥是可行的，因此项目废水采取的措施可以满足要求。 （4）污染物排放信息 表4-3 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理措施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理措施编号; 污染治理措施名称; 污染治理措施工艺. 1; 生活污水; SS、COD、NH3-N等; 不外排，经化粪池处理后由附近村民拉走肥田; 间接排放; 001; 化粪池; 厌氧+沉淀; /; /; /. 3、噪声 （1）噪声源与声级 项目生产过程中产生的噪声主要来各种热压机、预压机等加工设备运转噪声，其声级值为80~95dB（A），为了满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和保护声环境质量，必须对本项目高噪声设备进行降噪治理。项目所有设备均位于厂房内部，拟采取厂房隔声、基础减振、距离衰减等降噪措施，各噪声源强可降低20dB（A），治理后各噪声源强见下表4-4。 表4-4 项目主要噪声源一览表 单位：dB（A） 序号; 放置位置; 设备名称; 数量; 噪声声源; 持续时间. 1; 生产区; 热压机; 4台; 85; 16h. 2; 预压机; 2台; 85; 16h. 3; 刮腻子机; 2台; 80; 16h. 4; 涂胶机; 2台; 80; 16h. 5; 砂光机; 2台; 85; 16h. 6; 锯边机; 3台; 85; 16h. 7; 热压机; 2台; 85; 16h. 8; 吸塑机; 4台; 80; 16h. 9; 磨边机; 2台; 90; 16h. 10; 侧孔机; 2台; 90; 16h. 11; 下料机; 3台; 90; 16h. 12; 精密锯; 4台; 90; 16h. 13; 封边机; 4台; 90; 16h. 14; 覆膜机; 4台; 90; 16h. 15; 连芯机; 1台; 90; 16h. 16; 除尘器风机; 1套; 95; 16h. 17; 活性炭吸附风机; 1套; 95; 16h. （2）噪声影响预测 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则推荐模式。 a、点声源预测模式 点声源对预测点的噪声声压级的影响值为： L(r)=L(r0)−20lg(rr0) 式中：Lr—距离噪声源rm处的声压级，dB(A)； Lr0—声源的声压级，dB(A)； r—预测点距离噪声源的距离，m； r0—参考位置距噪声源的距离，m。 b、室内声源 I、计算室内声源靠近围护结构处产生的声压级： LP1=LW+10lg(Q4πr12+4R) 式中：Q—指向性因子，本项目Q=2； LW—室内声源声功率级，dB(A)； Lpi=LWI+10lgQ4πri2+4R—声源到靠近围护结构某点处的距离，m； R—房间常数；R=Sα1−α； S—房间内表面积；（15052m2）； a—吸声系数，项目（取值a=0.1）。 c、噪声叠加 对预测点多源声影响及背景噪声的叠加： L总=10lgi=1n10Li10 式中：L总—n个噪声源在预测点产生的总声压级，dB(A)； Li—第i个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。 （3）预测参数 表4-5 项目噪声预测参数表 名称; 平均声压级dB(A); 车间参数(m); 基础减振量dB(A); 车间隔声量dB(A); 与厂界/敏感点最近距离(m). 长; 宽; 高; 东; 南; 西; 北; 东侧居民; 北侧居民. 生产车间; 105; 106; 106; 9; 5; 23; 82; 50; 24; 105; 92; 115. （4）预测结果及分析 本次项目夜间不生产，根据以上预测参数表，项目正常生产情况下各厂界昼间噪声值见表4-6。 表4-6 噪声预测结果统计表 单位：dB(A) 方位; 贡献值dB(A); 背景值dB(A); 预测结果dB(A); 评级标准dB(A). 东厂界; 39; /; 39; 60. 南厂界; 43; /; 43; 60. 西厂界; 49; /; 49; 60. 北厂界; 37; /; 37; 60. 东侧居民; 38; 50; 50; 60. 北侧居民; 36; 50; 50; 60. 经预测，本项目运营时昼间厂界噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求，环境敏感点能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。因此，项目运营对周边声环境影响较小。 （5）监测要求 表4-7 污染源监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 噪声（东、南、西、北厂界外1m）; Leq（A）; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 –2008）2类标准. 4、固废 4.1 项目固体废物排放信息 本项目固体废物主要为一般工业固废、生活垃圾及危险废物。 ①生活垃圾 主要为职工日常生活产生的一般废弃物，本项目劳动定员50人，生活垃圾产生系数按0.5kg/（d.人），则生活垃圾总产生量约为25kg/d（7.5t/a），定期由环卫部门清运。 ②除尘器收集的除尘灰 项目砂光、打孔、裁边等产生的粉尘通过引风机引至不带除尘器中，根据工程分析，布袋除尘器收集的粉尘总量约为21.69t/a，该部分粉尘定期清理收集后外售。 ③边角料 项目运营期产生的边角料总量约为1.5t/a，项目边角料在厂区一般固废暂存间暂存后外售。 ④废胶桶 本项目脲醛树脂胶用量为50t/a，脲醛树脂胶包装规格为1000kg/桶，桶重约为50kg/个，废胶桶产生量为2.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）废胶桶属于HW49 其它废物（900-041-49），采用专用容器分类收集，暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置。 ⑤废活性炭 活性炭去除有机废气需要定期更换，每月更换一次，根据设计单位提供资料，1kg活性炭吸收有机废气0.3kg左右（即活性炭吸附量是达到自重的30%时失效，需更换），本项目进入活性炭处理装置的有机气体为2.0t/a，则废活性炭的产生量约为8.67t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于HW49 其它废物（900-041-49），采用专用容器分类收集，暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置。 ⑥废导热油 项目热压机中的导热油在循环使用的过程中渐渐产生结焦、积碳堵塞管线和加热面，降低了传热效率，增大了能耗，故热压机在使用过程中需更换导热油，其更换频率约为5a一次，根据设计单位提供资料，每台热压机更换的导热油约为200kg，故废导热油产生量约为800kg/5a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于HW08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物（900-249-08），采用专用容器分类收集，暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置。 表4-8 项目固废产生一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 类型; 处理措施; 产生量. 1; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 委托环卫清运处理; 7.5t/a. 2; 除尘器收集的除尘灰; 生产过程; 一般固体废物; 外售至物资公司; 21.69t/a. 3; 边角料; 生产过程; 一般固体废物; 1.5t/a. 4; 废胶桶; 生产过程; 危险废物HW49；900-041-49; 委托有资质的单位处置; 2.5t/a. 5; 废活性炭; 生产过程; 8.67t/a. 6; 废导热油; 生产过程; 危险废物HW08；900-249-08; 0.8t/5a. 表4-9 危险废物信息表 名称; 形态; 有害成分; 危险特性; 管理要求. 废胶桶; 固态; 沾染有机废气; T/In; 设专用容器分类收集，分区暂存于危废暂存间内，交由有资质单位处置. 废活性炭; 固态; 含有机废气; T/In. 废导热油; 液态; 废矿物油; T,I. 4.2环境管理要求 1、一般固废管理要求 一般固体废物暂存，评价建议一般固废暂存区（10m2）按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB78599-2001）（2013年修改单）要求进行设计、施工，做到防渗漏、防雨淋、防散失处理，避免对环境造成二次污染。 2、危险废物管理要求 ①存储：应设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的专用危废贮存场所和贮存容器。 危险废物贮存场所应起到防风、防雨、防晒、防渗漏的作用。放置危险废物收集箱的硬化地面应没有裂缝，并做防渗处理，项目厂房地面、墙裙采取混凝土+环氧树脂地坪漆进行防渗、耐酸、防腐处理，渗透系数不大于10-10cm/s，地坪防渗，四周设置防渗裙角。 危险废物贮存容器应满足以下要求：应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物不相容（不相互反应）。 ②管理：危险危废存储是严禁与其他固废混合存放，堆放时宜按危废种类分类堆放。对危险废物进行密闭包装。并应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单和《危险废物转移联单管理办法》中的规定，设管理制度，责任落实到具体度负责人，并设台账进行管理和登记，做好转移联单。 ③标识：危险暂存场所和暂存危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制 标准》（GB18597-2001）附录 A 所示的标签。 综上，在采取上述固体废物污染防治措施后，本项目产生的固体废物均得到妥善处置，对外环境影响较小。 5、地下水、土壤 5.1污染途径 污染物进入地下水环境的途径主要是废水排放或原料泄漏等通过垂直渗透进入，进入土壤的途径主要是污染物通过大气沉降、地面漫流、垂直入渗等方式。根据本项目特点，营运期因渗漏可能产生的污染地下水、土壤的环节有： ①危废暂存间、胶粘剂库房、垃圾暂存区等发生“跑、冒、滴、漏”使污染物进入地下水、土壤环境。 ②突发环境风险事故导致污水等污染物外溢，污染土壤、进入地下水环境。 5.2防治措施 ①源头控制措施 实施清洁生产，实现废物资源化利用，减少污染物的排放；加强环境管理，污水管道等选用做防渗、防腐处理的管道，将污染物“跑、冒、滴、漏”降到最低程度。 ②分区防渗措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）防渗分区原则，对厂区地面严格进行分区防渗处理，项目分区防渗一览表如下： 表4-10 项目分区防渗一览表 序号; 分区类别; 防渗对象; 防渗技术要求; 备注. 1; 重点防渗区; 危废暂存间; 地面及地裙采用防渗混凝土+2mm 厚HDPE 防渗膜+环氧树脂漆，K≤1×10-10cm/s；危废桶应下设不锈钢托盘; 新建. 2; 一般防渗区; 原料库房、垃圾暂存间; 地面采用20cm 防渗混凝土，等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7; 新建. 3; 简单防渗区; 生产区、其他办公区、休息区; 一般地面硬化; 新建. 本项目采取以上防渗措施后，本项目不会对项目所在地地下水及土壤环境造成明显影响。 ### 7、环境风险 本项目所用的原辅料主要为脲醛树脂胶、木材类原料等属于可燃物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目所涉及物质均未在附录A中，不属于重大危险源。 但项目库房中堆放有一定量的木材及成品胶合板，属易燃物品，因此生产过程中主要的环境风险主要为原料库及成品库房火灾风险，要求企业配备一定数量的灭火器材，并对员工进行安全生产教育，定期对厂内设备进行检测及维修。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 甲醛 | 集气罩+活性炭+15m排气筒,1套 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996表2二级标准） 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）木质家具标准 《挥发性有机物无组织控制标准》(GB37822-2019) |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | DA002 | 颗粒物 | 中央集尘+带式除尘器+15m排气筒，1套 |  |
|  | 厂界 | 甲醛、非甲烷总烃 | 集气罩未收集的废气在生产车间内无组织排放 |  |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 集气罩未收集的在车间内沉降 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮等 | 不外排，经化粪池处理后由附近村民拉走肥田 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 减振、加强管理和合理布局、墙体隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区排放限值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产过程除尘器收集的除尘灰边角料外售至物资公司，生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一清运处理，废胶桶及废活性炭、废导热油委托有资质单位处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 在项目运营期间应充分重视自身环保行为，加强环境保护措施日常管理、检查及维护工作，做生产车间、危废暂存间等地的防渗工作，加强危废暂存间等地的日常检查及维护 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 企业配备一定数量的灭火器材，并对员工进行安全生产教育，定期对厂内设备进行检测及维修 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实环评文件中提出的污染治理措施；加强设备检修及维护，保证设备正常运转，污染物达标排放。 |  |  |  |

- 六、结论

本次项目主要环境影响为项目生产过程中产生的废气，根据《渭南非凡建材销售有限公司年产5000组全屋定制家居生产加工厂建设项目大气环境影响专项评价》结论，建设项目在大气污染防治方面采用的各项环保设施合理、可靠、有效，各项污染物经治理后可以达标排放。 总体来说，本项目符合国家和地方产业政策，选址合理，项目在切实执行“三同时”制度，认真落实本报告提出的各项环保措施和风险防范措施的前提下，污染物能做到达标排放，固废均能妥善处置，环境风险可接受，环境保护角度而言，建设项目环境影响可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 甲醛 |  |  |  | 0.0067t/a |  | 0.0067t/a | +0.0067t/a |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.62t/a |  | 0.62t/a | +0.62t/a |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.88t/a |  | 0.88t/a | +0.88t/a |
| 废水 | 生活污水 |  |  |  | 324t/a |  | 324t/a | +324t/a |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收集的除尘灰 |  |  |  | 21.69t/a |  | 21.69t/a | +21.69t/a |
|  | 边角料 |  |  |  | 1.5t/a |  | 1.5t/a | +1.5t/a |
| 危险废物 | 废胶桶 |  |  |  | 1t/a |  | 1t/a | +1t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 8.67t/a |  | 8.67t/a | +8.67t/a |
|  | 废导热油 |  |  |  | 0.8t/5a |  | 0.8t/5a | +0.8t/5a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①