渭南市地下水监测中心

渭南市水利水质检测中心项目环境影响报告表

技术咨询会专家组意见

2022年7月3日，渭南市地下水监测中心在渭南市组织召开渭南市水利水质检测中心项目环境影响报告表（以下简称“报告表”）技术咨询会。会议邀请渭南市生态环境局临渭分局和相关专家，参加会议的有环评报告编制单位（西安尚源环保科技有限公司），与会代表共9人，会议组成专家组（名单附后）。

会议听取建设单位对项目建设情况的介绍和环评单位对报告表主要内容的汇报，经认真讨论和评议，形成技术咨询会专家组意见。

- 1 项目概况

（1）基本情况

渭南市水利水质检测中心项目位于渭南市临渭区汉马街4号（地下水监测中心院内），占地面积1458㎡。东侧为解放南路，南侧为陕煤集团废弃厂房，西侧为石油公司家属院（楼间距15m），北侧为地下水监测中心住宅楼（楼间距6m）。

项目拟拆除渭南市地下水监测中心办公楼及南侧单层建筑，建设水质检测中心业务用房1458m2，水质实验室配套检测仪器设备，购置相应玻璃器皿、水质采样仪器和取样车辆，并进行室外硬化、绿化、围墙建设等。项目总投资2652万元。

项目建议书已取得渭南市行政审批服务局的批复（渭行审投资发[2021]94号，项目代码：2109-610502-04-05-407024），符合国家产业政策；项目利用现有场地，不新增占地，已取得相关土地证（渭城国用[2013]第003号）。项目组成见表1。

表1 项目组成表

| 项目组成 |  | 主要建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 检测中心 | 地上2层，建筑面积1458 m2，框架结构。一层西侧设置为实验室，主要包括理化室、天平室、仪器室、现场检测室。二层全部设置为实验室，主要包括无机前处理室、无机前处理室、无菌室、理化室、低本底α测量仪、原子荧光室、原子吸收室、流动注射室样品管理室、资料室、天平室、高温室、液相色谱室、气相-质谱室、气相色谱室、离子色谱室、ICP-MS室等。 | 新建 |
| 辅助 工程 | 功能性用房 | 位于检测中心一层东侧，主要包括男女更衣室、废水处理室、试剂库房、气瓶间。功能性用房开间均为3.6米，进深均为6.0米。 | 新建 |
|  | 业务培训及会议室 | 位于检测中心一层东侧，设有单独业务用房3间，综合业务用房、业务培训室、小型会议室及小型学术活动室各1间， |  |
| 拆除工程 | / | 拆除渭南市地下水监测中心办公楼（混2）及南侧单层建筑。 | / |
| 公用 工程 | 供水工程 | 由市政自来水管网供给。 | / |
|  | 供电工程 | 本项目用电由市政电网供给。 | / |
|  | 排水工程 | 采取雨污分流制度，雨水经雨水口汇集后排入城市雨水管网；生活污水采用化粪池沉淀后与清洗废水、纯水制备产生的浓盐水一同排至渭南市污水处理厂处理。 | / |
|  | 供暖制冷 | 办公制冷采用空调；采暖热源由设备用房内锅炉间燃气壁挂锅炉提供，散热器供暖。 | / |
| 环保工程 | 废气 | 无机实验室前处理及溶液配制过程产生的酸性、碱性气体采用通风橱（或万向罩）收集后，经过专用管道引至楼顶碱液吸收装置处理后经15m高排气筒（DA001）排放；有机实验室前处理及仪器检验过程产生的有机废气采用通风橱（或万向罩）收集后，经过专用管道引至楼顶活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒（DA002）排放； | / |
|  | 废水 | 实验室清洗废水排入废水收集池中和后与纯水制备产生的浓盐水一同排至渭南市污水处理厂处理。生活污水采用化粪池沉淀后经市政污水管网排至渭南市污水处理厂处理。 |  |
|  | 噪声 | 采取设备集中放置、基础减振、办公楼设隔音墙、风机安装消声器等措施。 |  |
|  | 固废 | 生活垃圾分类收集后交由环卫部门清运。 | / |
|  |  | 一般固废：纯水制备装置废滤芯由生产厂家回收，灭菌后的废弃培养基交由环卫部门处置，废包装材料外售。 | 新建 |
|  |  | 危险废物：设危废暂存间（位于检测中心一层西侧，面积18m2），实验室废液、废活性炭采用专用容器盛装，暂存于危废间内，定期交有资质的单位处置。 | 新建 |
|  | 土壤、地下水保护措施 | 采取分区防渗措施，其中重点防渗区为危废暂存间、试剂库房、实验室等，一般防渗为更衣室、业务培训及会议室。 | / |
|  | 绿化 | 绿化面积100m2 | / |

（2）检测项目  260次实验/年，见表2。

表2  检测水质指标一览表

| 序号 | 指标 |  | 基本因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饮用水 | 感官性状和一般化学指标20项 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阳离子合成洗涤剂、氨氮、硫化物、钠 |
| 2 |  | 毒理指标74项 | 砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐、锑、钡、铍、硼、钼、镍、银、铊、氯化氢、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、三卤甲烷、1,1,1-三氯乙烷、三氯乙酸、三氯乙醛等74项。 |
| 3 |  | 微生物学指标4项 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、贾第鞭毛虫、隐孢子虫。 |
| 4 |  | 与消毒有关的指标4项 | 臭氧、一氯胺、二氧化氯、氯气及游离氯制剂。 |
| 5 |  | 放射性指标2项 | 总α放射性、总β放射性 |

- 2 环境质量现状和环境保护目标

- 2.1环境质量现状

根据陕西省生态环境厅发布的《2021年12月及1-12月全省环境空气质量状况》中渭南市临渭区数据中空气常规六项污染物监测结果，CO第95百分位浓度、SO2、和NO2的年平均质量浓度均达到《环境空气质量标准》（G/AB3095-2012）中二级标准；O3第90百分位浓度、PM2.5、PM10年平均质量浓度不达标，项目所在区域为环境空气质量不达标区。

- 根据监测结果，项目西侧、北侧的敏感点声环境质量均符合《声环境质量标准》（G/AB3096-2008）中2类标准要求。

- 2.2主要环境保护目标  见表3。

表3  主要环境保护目标

| 环境要素 | 名称 | 经纬度 |  | 保护 内容 | 环境功能区 | 相对厂界 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  | 方位 | 距离/m |
| 环境空气 | 石油公司家属院 | 109°29′42.321″ | 34°28′49.972″ | 人群健康 | 大气环境二类区 | W | 6 |
|  | 地下水监测中心家属楼 | 109°29′44.484″ | 34°28′51.257″ |  |  | N | 10 |
|  | 四号信箱家属院 | 109°29′38.111″ | 34°28′54.337″ |  |  | NW | 150 |
|  | 渭煤小区 | 109°29′37.608″ | 34°28′58.972″ |  |  | NW | 320 |
|  | 渭南四号医院 | 109°29′41.78″ | 34°29′3.877″ |  |  | NW | 410 |
|  | 民生园小区 | 109°29′44.194″ | 34°28′54.376″ |  |  | N | 65 |
|  | 高田村委会 | 109°29′57.847″ | 34°29′1.869″ |  |  | NE | 410 |
|  | 高田村 | 109°29′55.684″ | 34°29′0.092″ |  |  | NE | 200 |
|  | 贸易公司家属院 | 109°29′56.071″ | 34°28′50.088″ |  |  | SE | 250 |
|  | 石油小区 | 109°29′56.013″ | 34°28′52.734″ |  |  | E | 260 |
|  | 曹家村 | 109°29′36.991″ | 34°28′46.149″ |  |  | SW | 230 |
|  | 惠民家园 | 109°29′36.573″ | 34°28′40.410″ |  |  | SW | 300 |
|  | 渭南师范学院汉马校区 | 109°29′26.678″ | 34°28′43.406″ |  |  | SW | 490 |
|  | 汉马中学 | 109°29′29.961″ | 34°28′44.874″ |  |  | SW | 490 |
|  | 汉马小学 | 109°29′31.776″ | 34°28′51.865″ |  |  | W | 305 |
| 声环境 | 石油公司家属院 | 109°29′42.321″ | ,34°28′49.972″ |  | 声环境2类区 | W | 6 |
|  | 地下水监测中心家属楼 | 109°29′44.484″ | 34°28′51.257″ |  |  | N | 10 |

- 3 采取的环境保护措施及主要环境影响

3.1废气

废气主要来源为配制溶液和实验分析过程，主要包括硝酸使用过程中产生的硝酸雾（以NOx计），盐酸使用过程中产生的氯化氢，硫酸使用过程中产生的硫酸雾，氨水使用过程产生的氨，挥发性有机试剂在样品处理、仪器分析等过程挥发产生的有机废气，以非甲烷总烃计。

实验室无机前处理及理化实验室溶液配制等过程产生的酸性、碱性废气经通风橱（或万向罩）收集后（收集效率以90%计，风机风量5000m3/h），经专用管道引至楼顶碱液中和装置净化后（采用3%~5%的氢氧化钠水溶液作为吸收碱液，净化效率可达90%），通过1根15m高排气筒（DA001）排放。

有机前处理及仪器分析过程中产生的有机废气经通风橱（或万向罩）收集后（收集效率以90%计，风机风量5000m3/h），经专用管道引至楼顶活性炭吸附装置处理后（处理效率85%）排放经15m高排气筒排放，少部分废气以无组织（约为10%）形式排放。

实验室非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；氨排放排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93-1996）中相关限值要求。

3.2废水影响分析

废水主要为员工生活污水、地面清洁废水、纯水制备浓盐水及实验室清洗废水，

生活污水与地面清洁废水采用化粪池沉淀后经市政污水管网排至渭南市污水处理厂处理。实验室清洗废水排入废水收集池中和后与纯水制备产生的浓盐水一同排至渭南市污水处理厂处理。项目污水排放能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求；NH3-N 满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中的 B 级标准。

3.3噪声影响分析

噪声主要为通风橱及环保设备风机运行产生的噪声，噪声源强为 75~85dB(A)之间。采取合理布置设备位置、安装减震垫、风机出口柔性连接等措施后可有效降低噪声。根据预测结果可知，厂界预测值均满足G/AB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类及4类标准要求；敏感点昼间噪声预测值均可满足《声环境质量标准》（G/AB3096-2008）中的2类标准。

3.4固体废物影响分析

固废主要为生活垃圾、废包装材料、实验过程产生的废弃物、实验废液、废试剂及包装瓶、废活性炭、废培养基。固体废物产生及处置见表4。

表4  固体废物产生及处置情况

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 属性 | 形态 | 类别及代码 | 产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职工生活垃圾 | 办公、生活 | 生活垃圾 | 固态 | / | 2.6 | 当地环卫部门处置 |
| 2 | 废包装材料 | 实验 | 一般固废 | 固态 | 900-999-99 | 0.5 | 外售 |
| 3 | 废培养基 | 实验 |  | 固态 | 900-999-99 | 0.026 | 当地环卫部门处置 |
| 4 | 废滤芯 | 纯水制备 |  | 固态 | 900-999-99 | 0.005 | 厂家回收 |
| 5 | 实验废液 | 实验检测 | 危险废物 | 液态 | HW49 900-047-49 | 6.24 | 专用容器收集，暂存于危废间内，定期委托有资质单位进行处置 |
| 6 | 废试剂瓶 | 实验检测 |  | 固态 | HW49 900-047-49 | 0.05 |  |
| 7 | 废活性炭 | 废气处理 |  | 固态 | HW49 900-047-49 | 0.143 |  |

3.5环境风险

项目风险物质主要为检测过程中使用的各种试剂，如盐酸、硫酸、硝酸、甲醇、乙醇、正己烷等。项目实验室用药剂的使用有阶段性和周期性，对化学品的使用会采取使用时随时采购的原则，实验室储存量较小，远小于临界值，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B计算，项目Q＜1，环境风险潜势划分为Ⅰ级，对环境风险开展简单分析。

项目事故风险的类别主要是项目生产过程中常规化学品使用有可能导致液体逸散、洒落、倾倒，可能会引发腐蚀、火灾、操作人员烧伤等风险事故发生。本次环评要求建设单位编制环境风险应急预案，在相应风险防范措施落实到位的情况下，环境风险是可以接受的。

- 3.6环境保护措施监督检查清单  见表5。

表5   环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、氨 | 通风橱（万向罩）+碱液吸收装置+15m高排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排 放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93-1996） |
|  | DA002 | 非甲烷总烃 | 通风橱（万向罩）+活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA002） |  |
| 地表水环境 | 员工生活污水及地面清洁废水 | COD、BOD5、氨氮、悬浮物 | 化粪池沉淀后排入渭南市污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（G/AB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（G/AB/T31962-2015） 中B级标准 |
|  | 纯水制备浓盐水 | COD、溶解性总固体 | 排入渭南市污水处理厂 |  |
|  | 实验室清洗废水 | PH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物 | 中和后排入渭南市污水处理厂 |  |
| 声环境 | 通风橱风机、环保设备风机 | 噪声 | 采用低噪声设备、减振、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（G/AB12348-2008）中2类及4类标准 |
| 固体废物 | 1、生活垃圾、废包装材料分类收集，每日清运，交环卫部门统一处理； 2、废滤芯更换后，由厂家回收处理； 3、灭菌后的废弃培养基，同生活垃圾一起交环卫部门统一处理； 4、试验废液、废试剂瓶、废活性炭等，分类存放在危废间内，定期交有资质单位处置。 危险废物暂存场所满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 实验区地面混凝土硬化 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、危险化学试剂的使用要备案登记，明确试剂使用量、使用时间、使用人、用途等。 2、规范设置专用实验药品库房，实验药品储存在阴凉、通风、干燥处，防止日晒，隔绝火种及热源，配备必须的灭火防火器具。 3、规范项目各种化学试剂及化学品的储存，设置化学药剂柜存储化学试剂，并安装空调保持室内通风恒温，化学品库房应当通风、防晒、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏。 4、提高操作、管理人员的业务素质，加强其岗位培训；操作人员岗位培训合格者方可进行上岗，避免因实验操作失误发生风险； 5、时刻与项目附近敏感点保持通讯畅通，如发生火灾或爆炸等事故，确保及时通知并在5min中内撤离。 6、废弃实验废液应集中收集，禁止随手丢弃。 7、编制环境风险应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目在运营期设兼职环保管理人员1人，对各项环保措施的运行情况进行管理检查，主要任务如下: ①贯彻国家有关环境保护政策、法规，制定本项目的环保规划，环保规章制度，定期对员工进行环保知识教育，并实施检查和监督。 ②严格执行建设项目“三同时”制度。 ③拟定环保工作计划，制定废气和厂界噪声例行监测计划，并按时实施，同时做好检测存档工作；危险废物及时交有资质单位处置，并保存危废处置联单，以备检查。配合领导完成环境保护责任目标。 ④配合环保部门，做好日常环境保护管理和监测工作。 ⑤制定详尽的污染事故应急处理措施，定期对员工进行应急处理演练。做好污染事故的应急处理。 |  |  |  |

- 5 报告表编制质量

报告表编制较规范，工程分析基本清楚，提出的环境保护措施基本可行，评价结论总体可信。补充完善以下内容：

（1）核实场地占地面积和边界，明确现有场地的依托设施。

（2）根据分析项目校核仪器设备，完善样品前处理工序，补充实验室各类试剂的最大贮存量，完善有毒有害化学品的理化性质。

（3）根据实验室功能布置，进一步完善实验室的废气处理系统、废水收集设施的布置情况，完善平面布置图；进一步完善废气处理设施，分析排气筒设置的合理性。

（4）明确废水排放去向，按照“分类收集、分质处理”的要求，细化废水净化处理措施，实验清洗废水的收集方式和处理方式，补充废水管道收集图；实验废液分类收集后进行合理处置。

（5）核实固废的类别、数量、贮存容器、处置方式，明确危废暂存间的规范建设要求。

（6）完善环境保护措施监督检查清单、建设项目污染物排放量汇总表。

根据与会代表的其它意见修改、补充和完善。

- 6 项目建设环境可行性